Бункер питатель с конвейером для магнитной очистки угля.

Бункер-питатель будет эксплуатироваться в климатических условиях с влажностью воздуха от 30 до 98 % и температурный режим от -30 до +45 градусов по Цельсию.

Категория размещения на открытом воздухе.

Очищаемый материал - каменный уголь с влажностью до 10% и фракцией от 10 до 250 мм.

- Основная задача, очистка угля от металла, должен иметь магнитную самоочищающуюся систему для очистки угля от металлических включений (самоочищающиеся магнитные сепараторы с глубиной извлечения не менее 500 мм, магнитный барабан на конце конвейера для извлечения включений, находящихся в нижнем слое потока).

- Возможность изменения производительности от 200 до 300 т/ч

- Смонтирован на общей раме и иметь возможность перемещения краном либо погрузчиком, допускается разбивка на несколько составляющих

- Электрооборудования должно быть изготовлено в пыле и влагозащищённом исполнении

- Местный щит управления бункером с блоком подключения к внешнему источнику питания установленных в герметичных шкафах.

- Взаимосвязанную систему управления запуском и остановкой системы (при остановке конвейера автоматически должен останавливаться и питатель. При запуске системы первым должен запускаться конвейер потом питатель)

- Возможность раздельного выбора запуска составляющих частей системы (магниты, питатель, конвейер)

- Высота сброса с конца конвейера 3,5 - 4 метра

- Объём загрузочного бункера 15 м3

- Колосниковая решетка с наклоном 16 – 20 градусов. Шаг колосников 100 мм.

- Футеровка внутренних стенок бункера полимером, предотвращающим налипания угля на стенки.

- Ширина ленты 800 – 1000 мм. Толщина 10 – 12 мм

- Тип ленты – гладкая.

- Система очистки ленты от налипания транспортируемого материала.