Приложение

к приказу БФ АО «Апатит»

Приложение

к приказу БФ АО «Апатит»

от 17.06.2023 № 372

Соглашение

Общие условия осуществления деятельности на территории БФ АО «Апатит» (г. Балаково)

г. Балаково                                                                                                                                        20_23_

Акционерное общество «Апатит», именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице _________________ действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице ____________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение «Общие условия осуществления деятельности» (далее – Соглашение) о нижеследующем:

- Предмет Соглашения

1.1. Сторона-2 (далее Подрядчик, Контрагент) при исполнении будущих обязательств по гражданско-правовым сделкам, которые Сторона-1 (далее Заказчик, Общество) и Сторона-2 заключат в будущем (далее - Основной договор), в том числе, но не ограничиваясь договоры подряда, выполнения работ (оказания услуг), дополнительно к обязанностям, предусмотренным Основном договором, обязуется выполнять настоящие Общие условия осуществления деятельности.

1.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Основного договора.

1.3. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и не связано сроками действия Основного договора.

1.4. Настоящее соглашение распространяется на правоотношения, связанные с выполнением работ/ оказанием услуг на территории АО «Апатит» в Саратовской области.

2. Обязанности и ответственность Стороны-2.

Дополнительно к обязанностям, предусмотренным Основным договором, в целях надлежащего выполнения обязательств по Основному договору Сторона-2 обязуется:

2.1. В ходе осуществления работ по Основному договору соблюдать требования закона и иных правовых актов о безопасности строительных работ.

2.2. При проведении работ соблюдать требования Ростехнадзора РФ, Роспотребнадзора РФ, Государственной противопожарной службы РФ, а также предписания иных компетентных органов в части, затрагивающей обязательные правила производства работ, порядок деятельности организации. Все нарушения санитарных, противопожарных, экологических и иных, обязательных к исполнению норм и правил, Сторона-2 устраняет своими силами и за свой счет.

2.3. Немедленно извещать Сторону-1 о составлении протоколов и предписаний контролирующими органами, выполнять предписания контролирующих органов за свой счет в установленный в предписании срок.

  - Уведомлять Сторону-1 в течение 4-х рабочих дней от даты вступления в силу Основного договора в письменной форме о назначении своего представителя, который будет находиться на Объекте с указанием его полномочий, предоставить Стороне-1 подлинник доверенности представителя.

  - Предоставить Стороне-1 приказ (распоряжение) о назначении из своего штата квалифицированного работника, ответственного за соблюдение правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (для организаций, осуществляющих эксплуатацию транспортных средств) персоналом Стороны-2 на территории Стороны-1, обеспечить его присутствие в целях осуществления контрольно-профилактической работы и недопущения возникновения несчастных случаев.

  - Обеспечить составление графика проведения контрольно-профилактических мероприятий (проверок работы персонала Стороны-2), утверждение его руководителем Стороны-2 и до начала осуществления Работ предоставление его руководителю проекта, определенного со стороны Стороны-1, в Управление по ПБ и ОТ Стороны-1.

  - Стороны обязаны назначить руководителей работ по Основному договору. Сторона-2 обязана указать лицо, ответственное за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ, в том числе за обеспечение работников Стороны-2 соответствующей исправной спецодеждой, надлежащими средствами индивидуальной защиты, исправными инструментами и приспособлениями перед началом выполнения работ. Информацию о назначении руководителей работ и лица ответственного за обеспечение соблюдения требований ПБ и ОТ вручается сторонами друг другу путем письменного уведомления, в котором указаны должности данных лиц, ФИО, обязанности, до начала производства работ по Основному договору.

  - Обеспечить присутствие уполномоченного лица на оперативных совещаниях, организуемых по вопросам выполнения работ по Основному договору, фиксирование результатов совещаний, выполнение решений оперативных совещаний, оформленных протоколом, подписываемым уполномоченными представителями сторон.

  - При проведении работ на территории Стороны-1 на весь период выполнения работ по Основному договору обеспечить управление и постоянный контроль за выполнением работ своего персонала, в т. ч. обеспечить соблюдение собственным персоналом (и/или персоналом субСтороны-2/субисполнителя) требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, пропускного и внутриобъектного режимов, выполнение всех необходимых противопожарных и взрывоопасных мероприятий, мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, безопасности дорожного движения, осведомленность о Политике в области охраны окружающей среды ПАО «ФосАгро», Политике в области качества АО «Апатит», Политике в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и выполнение природоохранного законодательства в течение всего периода выполнения работ по Основному договору в соответствии с Приложениями к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ», СТО 29-2020 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимом», ПВД 137-2020 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием»,  которые являются приложениями к настоящему Соглашению в актуальной редакции. Сторона-2 подтверждает ознакомление с указанными требованиями и обязуется их соблюдать. Условия локальных нормативных актов Стороны-1, соблюдение которых Стороной-2 требуется для соблюдения настоящего Соглашения, принимаются Сторонами, как условия настоящего Соглашения.

В случае введения Стороной-1 в действие новой редакции локальных нормативных актов (ЛНА) они подлежат замене путем направления Стороной-1 обновлённой редакции документа (ЛНА) на электронный адрес почты Стороны-2, указанный в реквизитах настоящего соглашения. При этом заключение дополнительного соглашения к настоящему Соглашению не требуется.

С момента направления обновлённой редакции документа (ЛНА) Сторона-2 обязуется соблюдать требования ЛНА, а также довести до сведения и контролировать соблюдение третьими лицами, привлекаемыми Стороной-2 для исполнения обязательств по основному договору.

  - Сторона-2 несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов и иные, в том числе установленные локальными нормативными актами Стороны-1, в соответствии с Перечнем штрафных санкций, который является приложением Н к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.

  - При выполнении работ по Основному договору Сторона-2 обязана обеспечить выполнение собственным персоналом (в т. ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя) «Требований по обеспечению безопасности дорожного движения в АО «Апатит» к контрагентам, осуществляющим на территории предприятия эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» (далее по тексту – Требования ОБДД), изложенных в Приложении № 8 к настоящему Соглашению. При выполнении работ по Основному договору фиксация нарушений требований ОБДД работниками Стороны-2 (в т.ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя) производится любым сотрудником Стороны-1 или сотрудником частного охранного предприятия, при помощи фотографии или видео, показаний системы ГЛОНАСС/GPS, специализированных инструментов и приборов, а также визуально. По факту зафиксированного нарушения представителями Стороны-1 или сотрудником частного охранного предприятия составляется соответствующий акт-предписание (или иной документ, подтверждающий факт (ы) выявленного нарушения (ий)), который направляется в адрес Стороны-2 для проведения внутреннего расследования и оплаты штрафных санкций.

При невыполнении Требований ОБДД персоналом Стороны-2 (в т. ч. персоналом субСтороны-2/субисполнителя), к Стороне-2 могут быть применены штрафные санкции в соответствии с Перечнем штрафных санкций, который является приложением Н к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.

2.12. Привлекать субподрядчиков/субисполнителей, обладающих необходимыми правами/ лицензиями/разрешениями для выполнения работ по Основному договору с письменного согласия Стороны-1. В случае необходимости привлечения субподрядных организаций не менее, чем за 10 рабочих дней предоставить Стороне-1 пакет документов для принятия решения о возможности привлечения, который включает в себя:

- копию актуальной, полученной не ранее 1 месяца, выписки из реестра членов СРО по установленной форме на виды работ по Основному договору;

- копии регистрационных документов,

- список аттестованного персонала по вопросам ОТ и ПБ;

- скан-копии документов на руководителей и специалистов (удостоверений и протоколов, подтверждающих прохождение обучения, аттестации по ПБ (согласно специфике выполняемых работ), на работников рабочих профессий (проверки знаний в области ОТ, в том числе специальных видов работ) из расчета не менее чем на 2-3 работников категории руководителей, специалистов и не менее чем на 4-5 работников из числа рабочего персонала с целью определения уровня квалификации привлекаемого персонала;

- референц-листы за последние 3-5 лет;

- перечень аттестованных сварщиков/сварочных технологий в НАКС РФ.

Сторона-2 полностью берет на себя ответственность и принимает на себя риски за действия третьих лиц, принимающих прямое или косвенное участие в выполнении условий Основного договора, а именно: работу спецтехники и автотранспорта, работу субподрядных организаций и организаций, разрабатывающих проектную, сметную, исполнительную и технологическую документацию.

В случае выявления привлечения субподрядчиков/субисполнителей для выполнения работ по Основному договору без официального письменного согласия Стороны-1, по требованию Стороны-1 Сторона-2 обязана уплатить штраф в размере 30000 рублей, а также возместить убытки, причиненные участием субподрядчика/субисполнителя в исполнении Основного договора. Сторона-2 согласовала уменьшение Стороной-1 в одностороннем порядке суммы очередного к уплате платежа по Основному договору на 30 000 рублей (проведение зачета).

Сторона-2 отвечает перед Стороной-1 за ненадлежащее исполнение субподрядчиками/субисполнителями работ по Основному договору как за свои собственные.

2.13. Обеспечить и предоставить право свободного и безопасного доступа на объект проведения работ по Основному договору персоналу Стороны-1.

  - Привлекать к выполнению работ по Основному договору только лиц, состоящих со Стороной-2 в трудовых отношениях. Привлечение к выполнению работ лиц по гражданско-правовым договорам, фактически регулирующим трудовые отношения между работодателем и работником, запрещается.

  - В случае найма на работу граждан других государств либо привлечения субподрядной организации, имеющей в составе таковых работников, предоставить Стороне-1 заверенные Стороной-2 копии действующих паспортов и разрешений на работу на территории того субъекта РФ, где будут проводиться работы по Основному договору. Копии представленных документов должны постоянно находиться на объекте работ.

При привлечении Стороной-2 к выполнению работ граждан других государств обязательно наличие полиса медицинского страхования, действительного на территории Российской Федерации.

  - Сторона-2 обязуется обеспечить допуск к работе на объекте работников (в том числе работников СубСтороны-2/субисполнителя), не имеющих медицинских противопоказаний, прошедших в установленном нормативными правовыми актами порядке предварительный, периодический, предвахтовый медицинский осмотр.

Сторона-1 имеет право проводить проверку наличия подтверждающих документов о прохождении работниками Стороны-2 (субСтороны-2/субисполнителя) обязательных медицинских осмотров. За каждый факт допуска к работе работника, не прошедшего медицинский осмотр, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ по настоящему договору, Сторона-2 несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций, который является приложением Н к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции, как за нарушение требований охраны труда, если нарушение не относится к наиболее серьезным, за которые предусмотрена более строгая ответственность.

  - В случае производства работ по Основному договору в темное время суток своими силами и за свой счет обеспечить искусственное освещение, достаточное для эффективного и безопасного выполнения работ по Основному договору с надлежащим качеством, а также с целью охраны объекта работ.

  - При выполнении скрытых работ Сторона-2 обязана предоставлять фото – или видео фиксацию скрытых Работ обязательным приложением к актам освидетельствования скрытых Работ, с предоставлением результатов в электронном виде. При фото – или видео фиксации обеспечивать наглядность характеристик выявленных работ (внешний вид, наименование, вид материалов, типоразмер и т.д.).

  - При выполнении работ на высоте работники Стороны-2 обязаны иметь удостоверение с присвоением группы безопасности работ на высоте, а также перед началом работы должны подтвердить соответствующей комиссии Стороны-1 освоение практических навыков безопасного выполнения работ на высоте на стационарном высотном тренажере либо на мобильном высотном тренажере (при наличии на площадке выполнения работ). Без положительного заключения комиссии Стороны-1 о наличии удовлетворительных практических навыков выполнения работ на высоте работники Стороны-2 к выполнению работ на высоте не допускаются. Положительное заключение комиссии Стороны-1 действует на конкретного работника в течение года, с даты получения такого заключения. В случае, если комиссия Стороны-1 выявила у работников Стороны-2 неудовлетворительные практические навыки выполнения работ на высоте, Сторона-2 обязана за свой счет обеспечить прохождение работниками Стороны--2 дополнительного практического обучения приемам и навыкам безопасной работы на высоте в образовательной организации, которая имеет учебный тренажер для отработки практических навыков выполнения работ на высоте, и предоставить в комиссию Стороны-1 официальный документ о прохождении практического обучения на бланке образовательной организации с печатью и подписью руководителя данной организации. В документе о прохождении практического обучения должны быть указаны виды работ, которые свойственны для выполнения на объектах Стороны-1, а именно, как минимум: работа на наклонной поверхности (кровле) с не менее чем двумя углами наклона; работа на емкостях с вертикальным входом и емкостях с горизонтальным входом; работа на пространственной опоре (на металлоконструкциях); подъем/спуск по вертикальным металлоконструкциям; работа с применением различных анкерных устройств и временных ограждений; работа на «трубопроводной эстакаде». Стоорна-1 имеет право проводить проверку материально-технических условий для прохождения практического обучения приемам и навыкам безопасной работы на высоте с выездом в образовательную организацию, в которой работники Стороны-2 будут проходить дополнительное практическое обучение навыкам безопасной работы на высоте. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору будут выявлены нарушения правил охраны труда при выполнении работ на высоте, работники Стороны-2, нарушившие правила, от выполнения работ на высоте отстраняются, а Сторона-2 обязана за свой счет направить работников, нарушивших правила охраны труда при выполнении работ на высоте, на дополнительное практическое обучение навыкам безопасной работы на высоте в образовательную организацию, которая имеет учебный тренажер для отработки практических навыков выполнения работ на высоте. После предоставления документа, который подтверждает прохождение практического дополнительного обучения, оформленного в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем пункте, работник Стороны-2 повторно подтверждает соответствующей комиссии Стороны-1 освоение практических навыков безопасного выполнения работ на высоте на стационарном высотном тренажере либо на мобильном высотном тренажере (при наличии на площадке выполнения работ).

  - Предоставить Стороне-1 в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие качество используемых материалов. Материалы, используемые при производстве работ по Основному договору, должны соответствовать ГОСТ, ТУ, другим обязательным требованиям к качеству.

  - Сторона-2 гарантирует, что качество работ по Основному договору, включая качество строительных и отделочных материалов и изделий, будет соответствовать условиям Основного договора, техническим заданиям, требованиям ПД, ГОСТ, ТУ завода изготовителя, стандартам, строительным нормам и правилам, действующим в РФ, а также иным требованиям, предъявляемым к видам работ по Основному договору.

Сторона-2 обязана предоставить Стороне-1 до начала соответствующих работ по Основному договору сертификаты качества и санитарно-эпидемиологические заключения (в случае, если их предоставление предусмотрено действующим законодательством и\или техническими нормами и правилами) или протоколы результатов испытаний качества предоставляемых/поставляемых им материалов и изделий, инженерного оборудования и комплектующих изделий, данные об их пожаробезопасности в соответствии с нормами, действующими в РФ. При сдаче смонтированного оборудования предоставить: сертификат качества, санитарно-эпидемиологическое заключение при наличии соответствующего требования действующего законодательства РФ, документацию завода-изготовителя.

  - Сторона-2 обязана осуществлять строительный контроль на объекте работ по Основному договору, в том числе производить периодические испытания и\или проверки выполняемых работ и лабораторные испытания качества используемых в ходе выполнения работ материалов, изделий и предоставлять Стороне-1 их результаты. В случае, если результаты лабораторных испытаний качества испытываемых материалов окажутся неудовлетворительными, то использование таких материалов запрещается, а работы, выполненные ранее с применением таких материалов, подлежат демонтажу и переделке за счет Стороны-2.

  - Предоставляемое/поставляемое по Основному договору оборудование должно соответствовать ГОСТ, ТУ завода изготовителя, условиям Основного договора, техническому заданию, быть пригодным для целей, для которых оборудование такого рода обычно используется. Качество оборудования удостоверяется маркировкой, сертификатами качества или паспортами по установленной форме, направляемыми с оборудованием. Упаковка и маркировка оборудования должна соответствовать действующим стандартам и техническим требованиям, установленным в Российской Федерации.

По запросу Стороны-1 Сторона-2 в обязательном порядке направляет Стороне-1 действующую и вновь вводимую нормативно-техническую документацию на оборудование (технические условия, технические требования и т.д.).

  - При необходимости самостоятельно обеспечить производство работ газом (аргоном, кислородом) и выполнять работы с соблюдением Требований безопасности при организации Подрядчиком работ на территории Общества или Управляемого предприятия, которое является приложением Ж к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.

  - Без привлечения Стороны-1 своими силами и за свой счет обеспечить наличие необходимых для выполнения работ по Основному договору транспортных средств, самоходных машин и грузоподъемных механизмов.

  - Сторона-2 обеспечивает выполнение работ по Основному договору необходимыми рабочими ресурсами, оборудованием, машинами, материалами, спецодеждой, спецобувью, СИЗ и прочими ресурсами, собственными силами за свой счёт.

  - Сторона-2 обязана обеспечить наличие защитных очков у персонала (в т.ч. персонала субСтороны-2/субисполнителя), находящегося на территории Стороны-1. Передвижение по территории Стороны-1 персонала Стороны-2 (персонала субСтороны-2/субисполнителя) без защитных очков запрещено. Сторона-2 обязуется на весь период выполнения работ по Основному договору осуществлять контроль за своим персоналом (персоналом субСтороны-2/субисполнителя) по применению защитных очков при передвижении по территории Стороны-1. В случае передвижения персонала Стороны-2 (персонала субСтороны-2/субисполнителя) по территории Стороны-1 без защитных очков Сторона-2 несет ответственность в соответствии с Перечнем штрафных санкций, который является приложением Н к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции, как за нарушение требований охраны труда.

  - Сторона-2 обязуется обеспечить прохождение всем вовлеченным персоналом инструктажа по процедуре «Блокировка-Маркировка-Проверка (БМП)», обеспечить наличие защитных замков у каждого производителя работ, обеспечить соблюдение производителями работ требований процедуры БМП к вывешиванию защитных замков перед входом исполнителей работ в опасные зоны оборудования и к снятию защитных замков после выхода всех исполнителей работ из опасных зон оборудования, а также обеспечить сохранность и возврат любых устройств БМП, выдаваемых производителям работ руководителями структурных подразделений Стороны-1. Требование о необходимости соблюдать процедуру БМП указывается Стороной-1 в техническом задании, являющимся неотъемлемой частью Основного договора.

  - Сторона-2 обязана без привлечения Стороны-1 своими силами и за свой счет обеспечить доставку своих работников к месту производства работ и обратно.

  - Сторона-2 обязана при выезде с территории предприятия Стороны-1 обеспечить сотруднику охраны доступ для осуществления контроля транспортного средства на предмет наличия окрашенного дизельного топлива. Случай обнаружения в топливных баках и других емкостях транспортного средства окрашенного дизельного топлива, зафиксированный актом, является нарушением внутриобъектового режима Стороны-1.

За каждый факт вывоза Стороной-2 и/или субСтороной-2/субисполнителем с территории окрашенного дизельного топлива в топливных баках и (или) других емкостях транспортных средств Сторона-2 несет ответственность за нарушение требований промышленной безопасности охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов в соответствии с  Перечнем штрафных санкций, который является приложением Н к Стандарту организации СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ» в актуальной редакции.

  - Отходы, образовавшиеся в результате деятельности Стороны-2, являются собственностью Стороны-2, за исключением отходов, образовавшихся из объектов (зданий, сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Стороне-1, в результате их ремонта, демонтажа. Сторона-2 самостоятельно и за свой счет осуществляет уборку и вывоз отходов, образовавшихся от ее деятельности, с объекта ремонта и прилегающей к нему территории на объекты размещения (накопления) отходов. Сторона-2 обязана осуществлять уборку и вывоз отходов, образовавшихся из объектов (зданий, сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Стороне-1, на объекты размещения (накопления) отходов по согласованию со Стороной-1. Затраты на уборку и вывоз отходов включены в общую стоимость по Основному договору. Сторона-2 обязана не допускать переполнения мусорных баков, захламления территорий и т.п.

Сторона-2 обязана соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды, производить оплату штрафов, налагаемых контролирующими органами за вред, нанесенный своей деятельностью окружающей природной среде. Самостоятельно проводить расчеты платежей за загрязнение окружающей среды от своей деятельности и осуществлять их оплату в соответствии с требованиями законодательства, а также выполнять в установленный срок предписания Стороны-1, контролирующих органов о принятии мер по ликвидации ситуаций, возникших в результате деятельности Стороны-2, ставящих под угрозу экологическую и санитарную обстановку. В полном объеме возмещать затраты Стороны-1, возникшие в связи с неисполнением Стороной-2 условий настоящего Соглашения и/или Основного договора.

Сторона-2 обязана производить в ходе работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории. При этом запрещается накапливать мусор более 2 (двух) дней.

При выявлении фактов загрязнения строительным мусором на объектах Стороны-1 и прилегающих территорий по вине Стороны-2 представителем Стороны-1 проводится фотофиксация. За каждый факт загрязнения строительным мусором Сторона-2 обязана по требованию Стороны-1 уплатить штраф в размере 5 000 руб. Сторона-2 согласовала уменьшение Стороной-1 суммы очередного к уплате платежа на 5 000 рублей (проведение зачета).

При выявлении фактов загрязнения дорог собственности Стороны-1 по вине водителей автотранспорта Стороны-2, работником структурного подразделения Стороны-1, за которым закреплена соответствующая территория, с привлечением не менее 2-х иных лиц, составляется соответствующий акт. В тексте акта водитель автотранспортного средства Стороны-2 письменно излагает причины загрязнения дорог. В случае отказа водителя от дачи объяснения в акте делается соответствующая отметка. За каждый факт загрязнения дорог Сторона-2 обязана по требованию Стороны-1 уплатить штраф в размере 5 000 рублей. Сторона-2 согласовала уменьшение Стороной-1 суммы очередного к уплате платежа на 5 000 рублей (проведение зачета).

  - Сторона-2 не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению и Основному договору третьим лицам (перемена лиц в обязательстве, залог имущественных прав и иное) без письменного предварительного согласия Стороны-1.

В случае нарушения настоящего пункта Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штрафную неустойку в размере 40% (Сорок процентов) от стоимости работ по основному Договору.

  - При нанесении в ходе производства работ по Основному договору ущерба имуществу Стороны-1 (включая оборудование, существующие конструкции или инженерные сети Стороны-1 и т.д.), по выбору Стороны-1 Сторона-2 обязана возместить в полном объеме затраты Стороны-1, связанные с причиненным ущербом, либо в кратчайший срок произвести ремонтно-восстановительные работы за свой счет и направить об этом письменное уведомление Стороне-1.

  - Предъявлять Стороне-1 счета-фактуры за выполненные работы/оказанные услуги, отгруженные товары в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ не позднее пяти календарных дней с даты выполнения работ, а также предъявлять Стороне-1 счета-фактуры на полученную сумму аванса в соответствии с пунктами 5.1., 6 статьи 169 Налогового кодекса РФ в течение 5 календарных дней с даты получения предварительной оплаты. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной-2 обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 1% от стоимости, которая должна быть указана в предъявленной счет-фактуре, и пени в размере 0,1% от стоимости счет-фактуры за каждый день просрочки до момента её предоставления и (или) иных документов, предусмотренных в настоящем пункте, в надлежащей форме с установленными требованиями. Сторона-2 дополнительно к неустойке возмещает в полном объёме убытки Стороны-1 в случае отказа налоговым органом в вычете по НДС по причине нарушения порядка (формы, условий) оформления Стороной-2 первичных учётных документов, счетов-фактур, неуплаты (неполной уплаты) им налогов и сборов в бюджет или ведения хозяйственной деятельности с иными нарушениями норм действующего законодательства.

В случае непредоставления Стороной -2 Стороне-1 в течение пяти календарных дней, считая со дня выполнения работ/оказания услуг, отгрузки товаров, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями п. 5 и п. 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Сторона-1 вправе отсрочить (приостановить) платежи за выполненные работы/оказанные услуги по Основному договору на то количество дней, на которое Строной-2 просрочено предоставление счетов-фактур оформленных в соответствии с требованиями законодательства.  При этом штрафные санкции за просрочку оплаты либо убытки за все время приостановки выплат по Основному договору, не применяются.

В случае непредоставления Строной-2 Стороне 1 в течение пяти календарных дней, считая со дня получения сумм частичной оплаты (аванса) в счет предстоящего выполнения работ/оказания услуг, отгрузки товаров, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями пп. 5.1 и 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Сторона-1 вправе отсрочить (приостановить) последующие авансовые платежи, если они предусмотрены Основным договором, и/или отсрочить (приостановить) платежи за выполненные работы/оказанные услуги, отгруженные товары по Основному договору на то количество дней, на которое Стороной-2  просрочено предоставление счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями законодательства. на авансовый платеж. При этом штрафные санкции за просрочку оплаты либо убытки за все время приостановки выплат по Основному договору, не применяются.

2.35. При наличии возможности Сторона-2 обязана составлять документы  (счет-фактура, Акт о выполнении  работ (оказании услуг), универсальный передаточный документ, товарная накладная ТОРГ-12) в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке и по форме , которые предусмотрены действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами (сроки, перечень и  порядок предоставления первичных документов регламентируется Основным договором о выполнении работ/оказании услуг. Сторона-2 обязана выполнить обмен документами, составленными в виде электронных документов, через оператора электронного документооборота. Для установления порядка обмена и признания электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, стороны заключают соглашение о порядке обмена электронными документами с использованием автоматизированной информационной системы конфиденциального обмена юридически значимыми электронными документами. В случае невыполнения Стороной-2 данной обязанности: присланные Стороной-2 на бумажном носителе вышеуказанные документы не подлежат приёму и оплате со стороны Стороны-1. Если всё же Сторона-2 настаивает на произведение оплаты, то Сторона-1 вправе произвести данную оплату с удержанием 10 % от стоимости платежа в виде штрафа.

2.36. Сторона-2 обязуется не размещать в публичном пространстве, включая СМИ, интернет, социальные сети любую информацию о Стороне-1 и (или) ее аффилированных лицах без письменного согласия Стороны-1 и (или) ее аффилированных лиц. В случае размещения Стороной-2 информации о Стороне-1 и (или) ее аффилированных лицах без письменного согласия Стороны-1 и (или) аффилированных лиц Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 15% от суммы Основного договора за каждый факт размещения информации, а также возмещает Стороне-1 и (или) ее аффилированным лицам в полном объёме убытки, причинённые фактом размещения информации.

Сторона-2 не вправе без предварительного письменного согласия Стороны-1 разглашать третьим лицам и/или опубликовывать, и/или допускать опубликование какой-либо информации, которая была предоставлена Стороной-1 в связи с исполнением настоящего Соглашения и/или Основного договора, либо стала известна Стороне-2 в силу исполнения обязательств по настоящему Соглашению и/или Основному договору, либо была правомерно создана в силу исполнения обязательств по Основному договору.

2.37. Сторона-2 ознакомилась и обязуется соблюдать требования Кодекса этики АО «Апатит», текст которого размещен на сайте www.phosagro.ru, в части, касающейся Стороны-2, а также обязуется соблюдать и уважать права человека, относиться к своим работникам и партнерам с достоинством и уважением, не осуществлять и не принимать участие в торговле людьми, организации рабства, детского труда или любой иной форме принудительного труда.

2.38. При возникновении споров по вопросам обоснованности применения Стороной-1 штрафных санкций в связи с заявленными Стороной-1 претензиями, в том числе по качеству выполненных работ, срокам выполнения работ, претензий о нарушении Стороной-2 обязанностей в области промышленной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, безопасного производства, безопасности дорожного движения  и иных, Сторона-1 вправе приостановить оплату выполненных работ до момента разрешения спора путем оформления протокола, соглашения или решения суда. В этом случае Сторона-2 не вправе предъявлять Стороне-1 проценты, предусмотренные договором, ст.ст.317.1, 395, 823 ГК РФ, а также иную неустойку (пени, штраф), убытки за все время приостановки выплаты по настоящему пункту.

2.39. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, на сумму денежных средств, подлежащей оплате Стороне-2 не начисляются и Стороной-1 не оплачиваются. Любые отсрочки и рассрочки платежей по Основному договору не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК РФ.

2.40. Стороны проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием акта сверки в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме». Отправитель передает акт сверки, подписанный электронной подписью, Получателю через оператора электронного документооборота.

Получатель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить в адрес Отправителя в формате формализованного электронного документа, утвержденного приказом ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@ «Об утверждении формата представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме».

В случае если учетные данные Получателя не совпадают с данными, указанными Отправителем в акте сверки, Получатель обязан подписать полученный акт сверки с разногласиями, оформив протокол разногласий в формате формализованного электронного документа, и в вышеуказанный срок направить в адрес Отправителя, либо в тот же срок направить мотивированный отказ от подписания Акта сверки.

Акты сверок взаимных расчетов направляются через операторов электронного документооборота.

В случае отсутствия соглашения о порядке обмена электронными документами, сверка производится в следующем порядке:

Стороны в течение срока действия Договора проводят сверку взаиморасчетов с обязательным подписанием Акта сверки. Сторона-1 направляет Стороне-2 Акт сверки в двух экземплярах, подписанный в одностороннем порядке.

Сторона-2 обязана в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта сверки подписать его уполномоченными лицами и направить один экземпляр (оригинал) в адрес Стороне-1.

В случае, если учетные данные  Стороны-2 не совпадают с данными, указанными в Акте сверки, Сторона-2 обязана подписать полученный Акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направить один экземпляр (оригинал) Стороне-1, либо в тот же срок направить Стороне-1 мотивированный отказ от подписания Акта сверки с указанием всех имеющихся возражений. В случае невозврата Акта сверки в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, суммы, предъявленные Сторона-2, считаются подтвержденными Стороной-2.

Акт сверки взаимных расчетов направляется в Центр обслуживания, Департамент бухгалтерского и налогового учета, по адресу: 162265 Северное Шоссе, дом 75, г. Череповец, Вологодская область, РФ».

2.41. Стороны подтверждают, что обязательство Стороны-1 по оплате Стороне-2 стоимости работ по Основному договору также может быть прекращено в соответствующей части зачетом денежных средств, следуемых к уплате Стороной-2 в пользу Стороны-1, включая но не ограничиваясь возмещение расходов за энергоресурсы, суммы неустойки (проценты, пени, штрафы), начисленных Стороне-2 по настоящему Соглашению и Основному договору, и/или суммы убытков, возникших по вине Стороны-2, на основании одностороннего заявления Стороны-1, в том числе и по требованиям, срок исполнения по которым не наступил.

2.42. В случае применения к Стороне-1 санкций, взыскания со Стороны-1 убытков (ущерба), если основанием применения санкций и взыскания убытков (ущерба), явилось нарушение Стороной-2 своих обязательств по настоящему Соглашению и/или Основному договору, Сторона-2 обязана возместить Стороне-1 убытки в размере взысканных со Стороны-1 денежных средств.

2.43. Случаи нарушения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Соглашения и Основного договора, при которых Сторона-1 вправе требовать взыскания убытков установлены законодательством, настоящим Соглашением и Основным договором. Убытки подлежат возмещению Стороной-2 в полном объеме, в том числе реальный ущерб и упущенная выгода.

2.44. Сторона-2 обеспечивает собственными силами и средствами на строительной площадке в течение всего периода работ по Договору выполнение необходимых мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, промышленной санитарии и охране окружающей среды, а также охрану материальных ценностей.

2.45. Сторона-2 производит в ходе работ систематическую, а по завершении работ окончательную уборку участка выполнения работ и прилегающей территории от строительного мусора.

2.46. Сторона-2 предоставляет Стороне-1 все версии сметной документации составленной Стороной-2 в электронном виде в формате ПК «ГОРСТРОЙСМЕТА» либо в формате EstML и Excel и на бумажном носителе.

2.47. Сторона-2 за свой счет осуществляет временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ по Основному договору в точках подключения в соответствии с проектом производства работ (далее-ППР). При отсутствии возможности предоставления точки технологического присоединения Сторона-2 использует автономные источники электроэнергии.

2.48. Сторона-2 обязуется возместить расходы Стороны-1, выразившиеся в виде стоимости электрической энергии, потребленной Стороной-2 в период исполнения им своих обязательств по настоящему Основному договору. Размер такой стоимости электрической энергии определяется на основании данных приборов учёта (форма бланка - Приложение № 3 данного Соглашения). При отсутствии приборов учёта – на основании расчёта, составленного с применением временных показателей расхода электроэнергии на 1 млн. рублей сметной стоимости строительно-монтажных работ (в т.ч. материалы), определенной по сметным нормам и ценам 1984 года (форма бланка - Приложение № 2 данного Соглашения). Для сметной стоимости строительно-монтажных работ (в т.ч. материалы), определённой по сметным нормам и ценам 2001 года – расчёт производить только по данным приборов учёта. Показания приборов учёта должны быть оформлены в соответствии с Приложением № 3 данного Соглашения. В случаях, когда при производстве работ электрическая энергия Стороны-1 не потребляется, Сторона-2 предоставляет Стороне-1 письмо, завизированное Стороной-1 (представителем ДКС и начальником цеха, в котором проводились работы по Основному договору), о неиспользовании электроэнергии. Для целей настоящего пункта Стороны договорились, что Сторона-2 возмещает Стороне-1 стоимость соответствующей электрической энергии на основании выставленного Стороной-1 УПД в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем потребления Стороной-2 указанной электрической энергии. При этом Сторона-1 в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем потребления Стороной-2 указанной электрической энергии, направляет УПД Стороне-2 почтовой связью заказным письмом на адрес, указанный в Основном договоре или нарочно. Стороны договорились, что такой УПД считается полученным Стороной-2 через три календарных дня от даты отправки и является основанием для оплаты потребленной электрической энергии.

Сторона-2 обязуется составлять, подписывать и направлять Стороне-1 вместе с первичными учетными документами о выполнении работ предусмотренными Основным договором, расчёт стоимости возмещения затрат за электроэнергию, согласованный со службами Стороны-1. Для составления расчёта, при отсутствии приборов учёта, Сторона-1 ставит в известность Сторону-2 о цене на энергоресурсы на основании утвержденных на полугодие цен по данным управления бюджетирования Стороны-1.

2.49. Сторона-2 обязуется не предоставлять работникам для временного или постоянного размещения какие-либо помещения в т.ч., находящиеся в процессе строительства, относящиеся к Объекту Работ Стороны-1.

2.50. Сторона-2 обязуется своими силами и за свой счет вывезти в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта по Основному Договору за пределы Объекта, принадлежащие Стороне-2 строительную технику и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия и конструкции, а также убрать временные сооружения, установленные для выполнения Работ по Основному договору.

2.51. Сторона-2 обязана провести входной контроль используемых при выполнении Работ иждивением Стороны-2 товароматериальных ценностей (ТМЦ) согласно перечню (Приложение № 8 к настоящему Соглашению) в сторонней организации с последующим предоставлением Стороне-1 документов проверки качества ТМЦ. Выбор организации, которая будет проводить входной контроль и контролируемые параметры ТМЦ в обязательном порядке в письменной форме согласуются со Стороной-1 (в лице директора по ремонтам). При наличии письменного согласия Стороны-1 (в лице директора по ремонтам) Сторона-2 вправе провести входной контроль самостоятельно (своими силами). По результатам входного контроля Сторона-2 обязана представить Стороне-1 заключения по входному контролю ТМЦ вместе с актами и протоколами проверки контролируемых параметров свидетельство об аккредитации и аттестации лабораторий в комплекте со сдаточной документацией. В заключениях, актах, протоколах указываются наименование ТМЦ, № проекта или дефектной ведомости, данные об оборудовании контроля (наименование, даты проверки и т.д.), результаты контроля, номера аттестационных удостоверений специалистов. В случае не предоставления указанных в настоящем пункте документов и (или) отсутствия письменного согласия Стороны-1, Сторона-1 имеет право не принимать работы и не производить оплату по договору до момента предоставления соответствующих документов. В случае, если указанные документы не будут предоставлены Стороне-1 Стороной-2 в течение 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования от Стороны-1, последняя вправе отказаться от исполнения Основного договора, оплатив Стороне-2 фактически выполненные работы, за исключением работ, в которых использовались ТМЦ, не подтвержденные документами по входному контролю.

За каждый выявленный Стороной-1 факт предоставления Стороной-2 документов, оформленных с нарушением требований о согласовании со Стороной-1 организации, проводящей входной контроль, и (или) контролируемых параметров, Сторона-2 обязуется уплатить Стороне-1 штраф в размере 50 000 рублей.

2.52.  Сторона-2 имеет право с письменного согласия Стороны-1 разместить вагончик в целях (размещение рабочих раздевалок сотрудников Стороны-2, места хранения инструмента и т.п.) на территории Стороны-1 в количестве, месте и на срок, согласованный со Стороной-1, в порядке и на условиях, предусмотренных Основным договором. Разрешение на размещение вагончика выдается в письменном виде уполномоченным лицом Стороны-1.

Сторона-2 обязана:

- обеспечить наличие технического паспорта на вагончик. Для получения разрешения на размещение вагончика на территории Стороны-1, предоставить Стороне-1 копию технического паспорта на вагончик;

- установить на вагончике информационную табличку с указанием наименования организации, инвентарного номера вагончика, ФИО, контактный номер телефона ответственного лица за техническое состояние и безопасную эксплуатацию;

- одновременно с заключением настоящего договора заключить договор с пожарной частью на оказание услуг по тушению возгораний и проведению профилактических мероприятий; Предоставить Стороне-1 копию договора с пожарной частью в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Основного договора;

- не допускать использование электрооборудования с открытыми нагревательными элементами, не допускать открытого огня; не допускать установку на вагончиках решеток, сеток, мешающих свободному открыванию дверей и окон; не допускать курение внутри вагончиков;

- в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения работ по Основному договору вывезти с территории Стороны-1 вагончики. Факт вывоза вагончиков с территории Стороны-1 подтверждается пропуском на вывоз ТМЦ с отметкой представителя Стороны-1 на проходной. Копию такого пропуска Сторона-2 передает уполномоченному лицу Стороны-1. В противном случае, Сторона-1 имеет право приостановить оплату любых платежей по Основному договору. Срок оплаты таких платежей по Основному договору продлевается на срок соразмерный сроку нарушения вывоза вагончика;

- соблюдать иные требования, предусмотренные техническим паспортом вагончика, условиями Основного договора, требованиями к размещению мобильных(модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит» Приложение № 20 к настоящему Соглашению и действующим законодательством РФ.

За нарушение сроков вывоза вагончика с территории Стороны-1 Сторона-2 уплачивает 1 000 (Одна тысяча) рублей Стороне-1 за каждый день просрочки.

За нарушение требования о заключении договора с пожарной частью на оказание услуг по тушению возгораний и проведению профилактических мероприятий Стороны-1 Сторона-2 уплачивает 1 000 (Одна тысяча) рублей Стороне- 1 за каждый день просрочки.

2.53. Демонтированное имущество Стороны-1 (включая оборудование, существующие конструкции, инженерные сети и иное), демонтаж которого необходим временно для проведения работ по Основному договору, после выполнении работ подлежит восстановлению Стороной-2 в состояние до демонтажа силами, средствами и за счет Стороны-2 в срок, указанный в Основном договоре.

В случае нарушения Стороной-2 настоящего пункта, Сторона-2 уплачивает Стороне-1 штраф в размере 50 000 рублей.

2.54. Сторона-2 согласна с тем, что содержание Основного договора является достаточным для определения работ. Сторона-2 также должна выполнить все работы и/или поставить все материалы, не указанные конкретно в Основном договоре, но требуемые для надлежащего выполнения работ, как если бы такие работы и/или материалы были четко указаны в Основном договоре. Сторона-2 согласен с тем, что Основной договор определяет все необходимое для выполнения работ согласно нормативным требованиям, что договор предусматривает современный проект, современные строительные методы, договор является полным, пригодным и завершенным. Данное заявление Стороны-2 является заверением об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ). Сторона-2, с учетом вышесказанного, не имеет права ссылаться на то, что он не ознакомился с характером работ или не понимает вышеуказанных аспектов.

2.55. Сторона-2 обязуется соблюдать все установленные нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами, и приказами АО "Апатит" требования и ограничения, связанные с противоэпидемическими мероприятиями.

2.56. Оплата по основному Договору производится Стороной-1 в платежные дни: вторник, четверг. В случае если крайний срок оплаты выпадает на неплатежный день, оплата производится в следующий за ним платежный день. Штрафные санкции в адрес Стороны-1 в данном случае не начисляются.

2.57. В случае не предоставления Стороной-2 Стороне-1 в течение пяти календарных дней, считая со дня оказания услуг/выполнения работ, счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями пп. 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ, Сторона-1 вправе отсрочить (приостановить) платежи в пользу Стороны-2, предусмотренные по Основному договору на то количество дней, на которое Сторона-2 просрочила предоставление счетов-фактур.  При этом штрафные санкции за просрочку оплаты не применяются.

2.58. Подрядчик/исполнитель/поставщик (далее – Контрагент) обязуется представить в налоговый орган «Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взносов) на предоставление налоговым органом сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, иному лицу или признание таких сведений общедоступными (КНД 1110058), на предоставление АО «Апатит» сведений, составляющих налоговую тайну.

При представлении Согласия КНД 1110058 Контрагент указывает коды сведений для предоставления налоговым органом АО «Апатит» документов бухгалтерской и налоговой отчетности, содержащей информацию о трудовых и материальных ресурсах Контрагента, а также код комплекта сведений, предоставляемых для создания источника открытых данных с целью обеспечения добросовестной конкуренции, оценки и минимизации налоговых рисков признания их общедоступными. Соответствующие коды сведений/комплекта сведений указываются в соответствии со Справочником сведений, составляющих налоговую тайну, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети "Интернет".

Согласие КНД 1110058 в адрес АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с правом его отзыва в любое время. При продлении срока действия договора Контрагентом в налоговый орган подается новое Согласие КНД 1110058 на срок действия продленного договора. Если дата окончания действия Согласия не установлена, Согласие действует бессрочно.

Подрядчик/исполнитель/поставщик (далее – Контрагент) обязуется представить через АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) согласие на предоставление АО «Апатит» доступа к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» декларациям по НДС, включая разделы 1−12 и приложениям к ним, а также к содержанию требований «О представлении пояснений (КНД 1165050)» по НДС, которые поступают от налоговых органов в адрес Контрагента.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется без указания срока окончания раскрытия показателей для налоговой и бухгалтерской отчетности с правом его отзыва в любое время.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям для АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с автоматической пролонгацией и с правом его отзыва в любое время.

Отзыв согласия на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям необходимо направлять в адрес АО «Апатит» и АО «ПФ «СКБ Контур» в электронном виде через программу для ЭВМ «Контур НДС+» (или в письменном виде в случае невозможности отправки посредством программы).

(для договоров, заключаемых управляемыми предприятиями, дочерними и зависимыми обществами АО «Апатит» и АО «НИУИФ» (далее - Общество), использовать формулировку данного пункта в следующей редакции:

Подрядчик/исполнитель/поставщик (далее – Контрагент) обязуется представить через АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) согласие на предоставление Обществу и    АО «Апатит», оказывающему  услуги Обществу по проверке контрагентов на основании договора оказания услуг, доступа к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» декларациям по НДС, включая разделы 1−12 и приложениям к ним, а также к содержанию требований «О представлении пояснений (КНД 1165050)» по НДС, которые поступают от налоговых органов в адрес Контрагента.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес АО «ПФ «СКБ Контур» предоставляется без указания срока окончания раскрытия показателей для налоговой и бухгалтерской отчетности с правом его отзыва в любое время.

Согласие на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям в адрес Общества и АО «Апатит» предоставляется на срок действия настоящего договора с автоматической пролонгацией и с правом его отзыва в любое время.

Отзыв согласия на доступ к размещенным в онлайн сервисе «Контур.НДС+» сведениям необходимо направлять в адрес Общества и АО «Апатит» и АО «ПФ «СКБ Контур» в электронном виде через программу для ЭВМ «Контур НДС+» (или в письменном виде в случае невозможности отправки посредством программы).)».

Наименование сторон, порядковая нумерация оговорки и наименование управляемого предприятия или дочернего и зависимого общества определяются в конкретном договоре индивидуально.

2.59. При выполнении работ/оказании услуг по Основному договору работники Стороны-2 (в том числе работники СубСтороны-2/субисполнителя) обязаны соблюдать границы территории, на которой производятся работы (услуги), использовать маркировочные наклейки с обозначением цеха (производства), в котором производятся работы (услуги) путем размещения их на правой стороне СИЗ (каска).

Выход за границы территории производства работ не является нарушением зонирования в следующих случаях: при следовании работника в/из столовую(ой) к месту производства работ и обратно; при перемещении до бытовых вагончиков (нахождение в них); при перемещении по площадке по организационным вопросам (оформление и согласование организационно-распорядительной документации, ознакомление с актами, предоставление документации, оборудования на проверку); при посещении полигона «Высота» и учебного центра «ФосАгро»; при оказании помощи пострадавшему; при возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации, а также в случаях выполнения договорных обязательств, которыми предусмотрены перемещение техники и грузов между цехами и производственными площадками АО «Апатит».

3. Антикоррупционная оговорка

3.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и Основному договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

При исполнении своих обязательств по настоящему Соглашению и Основному договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Соглашения и/или Основного договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

3.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Стороной-2, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Основному договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

3.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Основной договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

3.4. Стороны обязуются сообщать информацию о неисполнении (недобросовестном исполнении) должностных обязанностей со стороны руководителей, превышении должностных полномочий, о фактах вымогательства со стороны должностных лиц, необоснованных запретах и ограничениях, о фактах нарушения требований Положения о конфликте интересов. Информации, поступившей на горячую линию, обеспечивается конфиденциальный характер. Телефон «горячей линии»: 8 (8202) 59-32-32; электронный адрес «горячей линии» по противодействию коррупции: help@phosagro.ru

4. Конфиденциальность информации

4.1. В целях настоящего договора используемые в настоящем разделе понятия имеют значения, указанные в указанные в Федеральном законе от 29.07.2004 № 98 – ФЗ (ред. от 09.03.2021 года) «О коммерческой тайне», Федеральном законе «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. 02.06.2021), Федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; в Указе Президента РФ от 06.03.1997 № 188 (ред. от 13.07.2015) «Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера», Постановлении Правительства РФ от 03.11.1994 года № 1233 (ред. от 06.08.2020 года) «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».

4.2. В целях охраны конфиденциальной информации, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и своими локальными нормативно-правовыми актами в отношении конфиденциальной информации являющейся предметом настоящего договора, сроков и порядка исполнения обязательств, стоимости договора, а также иной информации ставшей доступной Сторонам в рамках настоящего Договора. Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

4.3. Под разглашением Конфиденциальной информации понимается любое действие или бездействие Стороны, в результате которого Конфиденциальная информация в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам, без согласия другой Стороны.

4.4. Передача одной стороной Конфиденциальной информации третьим лицам, равно как раскрытие Конфиденциальной информации и любой другой доступ к ней может быть осуществлен только с письменного разрешения другой Стороны. Каждая из Сторон согласна с тем, что ее работники могут использовать конфиденциальную информацию, полученную ею от другой Стороны, только для целей исполнения прав и обязанностей по настоящему договору. Стороны согласились, что в случае привлечения третьих лиц для исполнения договора, они обязуются обеспечить соблюдение ими условий охраны и неразглашения Конфиденциальной информации. В случае разглашения третьими лицами Конфиденциальной информации, ответственность за действия несет Сторона, привлекшая третьих лиц к исполнению Договора.

4.5. Сторона может раскрывать конфиденциальную информацию или предоставлять конфиденциальные материалы без предварительного письменного согласия другой Стороны лицам, для которых такая конфиденциальная информация необходима для выполнения ими должностных обязанностей:

- органам государственной власти РФ, иным государственным органам РФ, органам местного самоуправления РФ в целях выполнения возложенных на них функций по запросу;

- по официальному запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

4.6. Стороны обязуются принять все необходимые меры к недопущению разглашения конфиденциальной информации, полученной от Передающей стороны.

4.6.1. Обеспечить неразглашение конфиденциальной информации своими работниками, допущенными к получению конфиденциальной информации.

4.6.2. Не копировать и не воспроизводить конфиденциальной информации за исключением случаев, когда это необходимо для исполнения договорных обязательств. К копиям должны применяться те же требования по соблюдению конфиденциальности, что и к оригиналам.

4.6.3. Передавать полученную от Передающей стороны конфиденциальную информацию, Третьим лицам только с письменного разрешения Передающей стороны.

4.6.4. По письменному требованию Передающей стороны (в зависимости от содержания требования):

- незамедлительно прекратить использование ее конфиденциальной информации;

- возвратить конфиденциальную информацию Передающей стороне в течение десяти дней после получения вышеуказанного требования;

- уничтожить конфиденциальную информацию;

- подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований Передающей стороны.

4.6.5. Незамедлительно уведомить Передающую сторону любым видом связи в случаях:

- поступления в адрес Получающей стороны требования (запроса) государственных

- органов о предоставлении конфиденциальной информации Передающей стороны;

- изъятия (выемки, ареста) у Получающей стороны конфиденциальной информации;

- повреждения, утраты, хищения и других случаях выбытия из владения Получающей стороны конфиденциальной информации Передающей стороны.

4.6.6. Не разглашать факт получения от Передающей стороны любой конфиденциальной информации, чтобы не допустить несанкционированного доступа к конфиденциальной информации или ее передачи третьим лицам с нарушением условий Договора. Каждая из Сторон обязана незамедлительно сообщить другой Стороне о допущенном ею либо ставшем ей известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами.

4.7. Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое стало возможным, в том числе и в связи с необеспечением в соответствии с условиями настоящего договора охраны конфиденциальности информации, переданной по настоящему договору, обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

По письменному требованию Передающей Стороны (в зависимости от содержания требования) вторая Сторона обязана:

-	незамедлительно прекратить использование ее Информации;

-	возвратить все полученные материальные носители Информации Передающей стороне в течение десяти календарных дней после получения вышеуказанного требования;

-	уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме;

-	подтвердить в письменной форме выполнение вышеперечисленных требований Передающей стороны.

4.8. Заключение договоров о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну (Договоры NDA) производится с контрагентами, успешно прошедшими авторизацию на электронной торговой площадке (ЭТП) «ФосАгро».

4.9. В случае реорганизации или ликвидации одной из Сторон Стороны обязуются уведомить друг друга о предстоящем факте реорганизации или ликвидации не менее, чем за 2 месяца до его осуществления.

4.10. При реорганизации Сторон права и обязанности, связанные с охраной конфиденциальности Информации, которая передана Стороной или получена от другой Стороны, переходят в порядке правопреемства следующим образом:

4.10.1. При слиянии Стороны с другим юридическим лицом – ко вновь возникшему юридическому лицу;

4.10.2. При присоединении Стороны к другому юридическому лицу – к присоединившему юридическому лицу;

4.10.3. При разделении Стороны или при выделении из состава Стороны одного или нескольких юридических лиц – к тому юридическому лицу, к которому согласно разделительному балансу перешли права и обязанности по настоящему договору;

4.10.4. При преобразовании Стороны в другое юридическое лицо – ко вновь возникшему юридическому лицу.

4.11. В случае ликвидации одной из Сторон как юридического лица, настоящий Договор подлежит расторжению.

4.12. Условия о конфиденциальности вступают в силу с момента подписания настоящего Договора. После прекращения обязательств по настоящему договору или при его расторжении Стороны обязуются не разглашать полученную ими Информацию в течение 5 (Пяти) лет с момента прекращения обязательств по настоящему договору или его расторжения.

4.13. При прекращении обязательств по настоящему договору или при его расторжении Стороны обязаны передать друг другу все полученные ими материальные носители и уничтожить все копии и воспроизведения Информации в любой форме.

4.14. Во всем, что прямо не оговорено в настоящем разделе договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Персональные данные

5.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением и/или Основным договором. Для целей настоящего Соглашения и/или Основного договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Стороны обеспечивают конфиденциальность полученных в рамках настоящего Соглашения и/или Основного договора персональных данных, соблюдение требований к обработке персональных данных, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», и принятых в его исполнение нормативных правовых актов, и несут ответственность за принятие всех необходимых правовых, организационных и технических мер защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий.

5.3 Ответственность за правомерность и достоверность персональных данных, предоставляемых Сторонами друг другу в целях исполнения настоящего Соглашения Договора, а также за получение согласия субъектов на передачу их персональных данных другой Стороне в порядке, предусмотренном законодательством, несет Сторона, передающая персональные данные.

5.4 Сторона, получившая персональные данные от другой Стороны, не принимает на себя обязательства по информированию субъектов, чьи персональные данные ей переданы, о начале их обработки, полагая, что они проинформированы об этом передавшей их персональные данные Стороной при получении согласия субъектов на такую передачу.

5.5 Сторона, получающая персональные данные, имеет право в целях исполнения настоящего Соглашения и Основного договора в необходимом для этого объеме привлекать к обработке полученных персональных данных третьих лиц без получения дополнительного согласия другой Стороны, однако обязана по запросу предоставить сведения о привлекаемых к обработке персональных данных третьих лицах: их полное и сокращенное наименование (фамилию, имя и отчество), адрес местонахождения (места регистрации и жительства), а также сведения о том, какие конкретно персональные данные каких конкретно субъектов и в каких целях были переданы третьим лицам.

6. Оговорка о добросовестности сторон.

6.1. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим Контрагент дает АО «Апатит» в отношении себя заверения о достоверности на дату подписания настоящей оговорки обстоятельств, указанных ниже:

6.1.1. он является юридическим лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6.1.2 он обладает всеми полномочиями для заключения Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по Договору;

6.1.3. им предприняты все необходимые корпоративные и иные действия, получены все согласия и одобрения (включая, среди прочего, одобрения органов управления Подрядчика, а также лиц и органов, одобрение которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или учредительным документом Контрагента, необходимые для заключения и исполнения Договора.

6.2. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ настоящим Контрагент дополнительно заверяет              АО «Апатит» о том, что на момент подписания настоящей оговорки, а также на момент поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

6.2.1. у Контрагента не отозваны (не аннулированы) лицензии, или иные разрешения, необходимые для выполнения обязательств по Договору;

6.2.2. вся информация, предоставленная Контрагентом АО «Апатит», является достоверной, полной и точной;

6.2.3 у Контрагента имеется достаточно имущества, средств и активов для исполнения условий по настоящему Договору как лично, так и с привлечением третьих лиц в случае, если указание об этом содержится в настоящем договоре;

6.2.4. Контрагент не находится на стадии банкротства, в том числе стадии санации, наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления или конкурсного производства, а также отсутствуют иные обстоятельства способные повлиять, по мнению               АО «Апатит» на возможность Заказчика должным образом исполнять обязательства по настоящему Договору.

6.3. В соответствии со ст. 431.2 ГК РФ стороны заверяют, что основной целью заключения и исполнения настоящего договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы какого-либо налога.

6.4. Контрагент в соответствии со ст. 431.2 ГК РФ гарантирует, что:

6.4.1 на момент заключения настоящего договора, при его исполнении и в течение всего срока действия он является добросовестным налогоплательщиком, то есть не имеет просроченных платежей по всем видам налогов и сборов, не совершает действий, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, совершает сделки исключительно с добросовестными организациями, которые ведут реальную деятельность и проявляет должную осмотрительность при их  выборе;

6.4.2. при исполнении настоящего Договора им будет исчислен налог на добавленную стоимость (в случае если Контрагент является его плательщиком в соответствии с действующим законодательством РФ) в связи с чем в срок, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговому органу будут представлены декларации по НДС и налог своевременно уплачен в бюджет;

6.4.3. в отношении Контрагента не инициирована процедура банкротства и он не находится в стадии ликвидации или реорганизации;

6.4.4. договор не направлен на отчуждение имущества, отчуждение которого признается или может быть признано в будущем нарушающим права и законные интересы третьих лиц.

6.4.5. все предоставляемые Стороной-2 документы, предусмотренные Основным договором и необходимые Стороне-1 для получения причитающейся ей налоговой выгоды, в том числе (но не ограничиваясь) УПД, счет-фактура, товарные накладные, товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, Акты о выполнении работ/оказании услуг, либо иные документы, связанные с Основным договором, соответствуют установленным нормативным требованиям к их оформлению, а также являются достоверными и будут предоставлены Стороне-1 в сроки, установленные Основным договором, действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а при их отсутствии - в сроки, установленные Стороной-1.

6.5. Контрагент обязуется взаимодействовать с АО «Апатит», а также с представителями контролирующих органов по всем вопросам, связанным с фактом и правомерностью исчисления и уплаты всех видов налогов, в том числе своевременно направлять в налоговый орган затребованные документы и пояснения, а также являться на допросы.

6.6. При проведении выездной налоговой проверки Контрагент обязан:

6.6.1. в течении 5 рабочих дней со дня вручения решения о назначении выездной налоговой проверки, сообщить АО «Апатит» о начале проверки;

6.6.2. своевременно и в полном объеме предоставлять в налоговый орган информацию и документы, указанные в требованиях, выставляемых в ходе проведения проверки;

6.6.3. обеспечить явку руководителя и работников на допросы в налоговый орган, при получении соответствующей повестки;

6.6.4. по запросу АО «Апатит» в течении 5 рабочих дней представлять информацию о ходе выездной налоговой проверки;

6.6.5. в течении 5 рабочих дней со дня вручения справки об окончании выездной налоговой проверки, сообщить АО «Апатит» об окончании проверки;

6.6.6. по запросу АО «Апатит» в течении 5 рабочих дней с момента вручения акта по результатам налоговой проверки, представлять его копию АО «Апатит».

6.7. Контрагент обязуется по требованию АО «Апатит» в течение 5 рабочих дней (не ранее 5 рабочих дней после окончания установленного срока сдачи отчетности) представить ему следующие документы (заверенные копии), за периоды, в которых Контрагентом совершались операции с АО «Апатит»;

6.7.1. копии налоговых деклараций по НДС (с копией квитанции о приеме декларации);

6.7.2. копии книг покупок и книг продаж;

6.7.3. копии расчетов по страховым взносам (с копией квитанции о приеме расчета);

6.7.4. бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах);

6.7.5. оборотно-сальдовая ведомость по бухгалтерскому счету 01;

6.7.6. штатное расписание;

6.7.7. документы подтверждающие права собственности и/или пользования (владения) на офисные и производственные помещения, в том числе по юридическому адресу Контрагента.

6.8. Контрагент подтверждает, что до заключения соглашения, которым вводится настоящий раздел договора, передал АО «Апатит» следующие документы:

6.8.1. копию устава с отметкой налогового органа о внесении регистрационной записи, заверенной подписью руководителя и печатью Контрагента;

6.8.2. копию документа, подтверждающего полномочия лица со стороны Контрагента на подписание соглашения, которым вводится настоящий раздел договора (копия протокола общего собрания акционеров (участников) организации, приказа о назначении на должность, или оригинал доверенности либо нотариально заверенная копия доверенности, иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия);

6.8.3. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, датированную не позднее 30-ти календарных дней на момент предоставления;

6.8.4. копии разрешительных документов на производство работ (оказание услуг/ поставку товаров);

6.8.5 справку об отсутствии задолженностей по налогам;

6.8.6. копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.9. В случае недостоверности гарантий (заверений об обстоятельствах), предусмотренных вышеизложенными пунктами настоящего раздела, включая соответствующие подпункты, Контрагент, независимо от иных штрафов, предусмотренных Договором, обязуется возместить возникшие в связи с этим убытки АО «Апатит» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования».

Примечание: наименование сторон, порядковая нумерация раздела «Оговорка о добросовестности сторон», включая нумерацию входящих в него пунктов, определяется в конкретном договоре индивидуально.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя обязательств по Основному договору в случае стихийного пожара, стихийных бедствий, забастовок, войны или военных операций любого характера, блокады, аварий на предприятии любой из сторон и при других, не зависящих от сторон обстоятельствах. При этом срок исполнения сторонами своих обязательств по Основному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Основному договору, обязана в течение двух недель известить другую сторону о наступлении указанных обстоятельств. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы или подтверждения официальных государственных органов.

7.3. Не извещение в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание освобождения от ответственности.

7.4. В случае, если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения обязательств по Основному договору будет существовать более 3-х месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Основному договору полностью или частично, без исполнения обязательств по возмещению убытков.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Соглашения и/или Основного договора, разрешаются путем переговоров. Претензии за ненадлежащее исполнение обязательств предъявляются в письменной форме, подписываются уполномоченным лицом и направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручаются под расписку.

8.2. Претензии по настоящему Соглашению и Основному договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 календарных дней от даты получения претензии.

8.3. Неурегулированные споры, вытекающие из настоящего Соглашения, Основного договора, разрешаются в Арбитражном суде Саратовской области.

8.4. Не предъявление претензий означает не применение и не начисление к виновной Стороне указанных видов ответственности.

8.5. Настоящее соглашение и Основной договор подлежат толкованию и регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заверения об обстоятельствах.

9.1. Сторона-2 гарантирует Стороне-1 следующее:

9.1.1. Сторона-2 обладает профессиональными знаниями, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения обязательств по Основному Договору.

9.1.2. Сторона-2 подтверждает, что лицо, подписавшее настоящее Соглашение, и будет подписывать Основной договор в будущем от имени Стороны-2, обладает надлежащими полномочиями.

9.1.3. Сторона-2 обязуется незамедлительно сообщать Стороне-1 о любых изменениях ее организационно-правовой формы, а также о смене ее собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Стороной-2 своих обязательств по настоящему Соглашению либо Основному договору.

9.1.4. Сторона-2 подтверждает, что все его субподрядчики (субисполнители), работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения, права и допуски для выполнения обязательств по Основному договору.

9.2. В случае нарушения Стороной-2 пункта 9.1 настоящего Соглашения Сторона-1 вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения и/или Основного договора без возмещения Стороне-2 убытков.

- Уведомления.

  - Стороны обязуются в письменной форме информировать друг друга об изменении адресов, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Соглашении и Основном договоре.

10.2. Настоящее Соглашение может быть подписано уполномоченными представителями Сторон собственноручно, либо в случае, если между Сторонами заключено Соглашение о порядке обмена договора в электронном виде с использованием информационной системы обмена юридически значимыми электронными документами Диадок, настоящее Соглашение может быть подписано с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

В случае подписания настоящего Соглашения собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон настоящее Соглашение оформляется в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. В случае подписания настоящего Соглашения с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи настоящее Соглашение оформляется в виде одного электронного документа.

Настоящее Соглашение, подписанное с использованием усиленной квалификационной электронной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручно подписью уполномоченного представителя стороны по договору.

Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон собственноручно либо с использованием усиленной квалификационной электронной подписи.

Стороны прямо договорились, что заключение Соглашения в виде электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений, приложений к Соглашению и других договорных документов собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон, также как и подписание Соглашения собственноручными подписями уполномоченных представителей Сторон не является препятствием для подписания дополнительных соглашений, приложений к Соглашению и других договорных документов  в виде электронных документов.

В случае оспаривания любой из Сторон действительности усиленной квалифицированной электронной подписи, Стороны руководствуются Соглашением о порядке обмена договора в электронном виде с использованием информационной системы обмена юридически значимыми электронными документами Диадок.

Документы, оформленные и направленные посредством факсимильной связи, по электронным каналам связи и т.п. способами, позволяющими достоверно установить подлинность и (или) дату поступления документа, применяются сторонами для оперативной работы и подлежат обязательному направлению сторонами друг другу в подлинном виде (почтовой связью, нарочно и т.п.) в течение 5-ти календарных дней с момента направления копий вышеуказанными способами направляются на почтовый адрес: 162622, Вологодская область, г. Череповец, ул. Северное шоссе, д. 75.

10.3. Стороны согласовали, что в случае неполучения Стороной почтовой корреспонденции в почтовом отделении связи, либо в месте выдачи почтовой корреспонденции курьерской службой такая почтовая корреспонденция считается надлежащим образом доставленной и полученной другой стороной, по истечении 10 календарных дней с момента ее отправки по адресу, указанному в Основном договоре. Документы также считаются полученными стороной в случае возврата письма с отметкой об истечении срока хранения либо с непринятием корреспонденции по адресу.

10.4. Стороны договорились сообщать в письменном виде в пятидневный срок о существенных фактах своей хозяйственной деятельности, о проведении процедур реорганизации, ликвидации, банкротства, об изменении наименования, адреса, банковских и других реквизитов, о назначении нового лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа. Риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с несообщением указанных сведений, несет сторона, не направившая такое сообщение.

- Перечень приложений к настоящему Соглашению

  - Приложение № 1 СТО 06-2020 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ», выпуск 5;

  - Приложение № 2 – Форма бланка «Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии»;

  - Приложение № 3 – Форма бланка «Справка о потребленной электроэнергии, определяемой по мощности механизмов»;

  - Приложение № 4 - Регламент о порядке применения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности и критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности;

  - Приложение № 4.1 - Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности

  - Приложение № 5 - ПВД 137-2020 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием» выпуск 1;

  - Приложение № 6 - СТО 29-2020 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимом»;

  - Приложение № 7 - Требования к содержанию банковской гарантии;

  - Приложение № 8 - Перечень товароматериальных ценностей, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров, объема, методов испытаний и контрольных нормативов;

  - Приложение № 9 – Регламент по организации работы подрядных организаций на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

  - Приложение № 10 - Регламент по оборудованию временных мест на открытом воздухе для курения табака на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;

  - Приложение № 11 – Заявка на согласование субподрядной организации;

  - Приложение № 12 – Заявление об акцепте, отказе от акцепта;

  - Приложение № 13 – Акт переработки давальческих материалов при выполнении подрядных работ по договору;

  - Приложение № 14 – Акт приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией объекта приемочной комиссией;

  - Приложение № 15 – Правила использования транспортных средств подрядчика при выполнении работ на территории предприятия заказчика;

  - Приложение № 16 – Справка об образовании металлолома;

  - Приложение № 17 – Порядок технологического присоединения электропринимающих устройств.

  - Приложение № 18 – Акт на дополнительные работы.

  - Приложение № 19 - Перечень штрафных санкций за нарушение требований транспортного законодательства при выполнении работ на территории БФ АО «Апатит».

  - Приложение 20 - Порядок действий ПО при планировании работ на/вблизи железнодорожных путей БФ АО «Апатит»

  - Приложение № 21 - ПВД 159-2022 О размещении мобильных(модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит».

- Реквизиты Сторон

| «Сторона-1»: АО «Апатит» | «Сторона-2»: |
| --- | --- |
| Акционерное общество «Апатит» (АО «Апатит») ИНН/КПП 5103070023/997550001 Юридический адрес: 162625, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, Северное шоссе, д. 75 По месту нахождения Балаковского филиала АО «Апатит»: ИНН 5103070023; КПП 643943001, 413810, Российская Федерация, Саратовская область, Балаковский район, село Быков Отрог, проезд Химиков, 1. Тел. (8453) 62 22 94, 62 24 39, факс (8453) 62 48 72. e-mail: Bfapatit@phosagro.ru Банковские реквизиты АО «Апатит»: Расчетный счет № 40702810003000449491 Банк: Филиал "Северная столица" АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810100000000723, БИК 044030723 |  |

Сторона-1						                         	Сторона-2

# __________________/ФИО /				__________________/ФИО/

Приложение № 1

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»  № ___от ______

| АО «Апатит» | СТО 06-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ # Система менеджмента # ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ # В ЧАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ # СТО 06-2020 # Выпуск 5 Череповец 2020 |  |  |  |  |
| Рег. № АП-Ч.220.01/АП-Ч.101.03-13/0004-2020 |  | Изменение № 1,2,3,4,5 |  | Форма № АП-Ч.100.05-004 |

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе:

| Организация | Должность | ФИО |
| --- | --- | --- |
| АО «Апатит» | Руководитель направления по развитию системы управления ПБиОТ дирекции по промышленной безопасности и охране труда – руководитель рабочей группы | Дяченко А.А. |
| АО «Апатит» | Руководитель сектора охраны труда дирекции по промышленной безопасности и охране труда | Красильников Е.А. |
| АО «Апатит» | Главный специалист сектора охраны труда дирекции по промышленной безопасности и охране труда | Алексеева А.В. |

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 23.04.2020.

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 06-2019 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ», выпуск 4, (утв. 01.04.2019) с изм. 1

Настоящий документ является собственностью АО «Апатит» и не может быть    полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям, за исключением следующих случаев:

- наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего документа;

- до заключения договора - по согласованию с руководителем структурного подразделения, являющегося инициатором установления договорных отношений со сторонней организацией/договородержателем;

- по согласованию с Директором по экономической безопасности Общества. (изм.2)

# Содержание

Содержание	3

1 Назначение и область применения	5

2 Нормативные ссылки	5

3 Термины, определения, обозначения и сокращения	6

4 Общие положения	9

5 Роли и обязанности представителей Общества или Управляемого предприятия и подрядной организации	12

6 Взаимодействие с подрядной организацией	15

6.1 Закупка работ и услуг	15

6.2 Проведение квалификационной оценки Подрядных организаций	15

6.3 Выбор Подрядной организации. Заключение договора. Оформление акта (наряда) - допуска	16

6.4 Осмотр места проведения работ	18

6.5 Проверка документации и готовности Подрядной организации к началу работ. Инструктажи	19

6.6 Контроль деятельности Подрядной организации. Проверки соблюдения требований безопасности труда (изм.5) ……………………………………………………….20

6.7 Контроль деятельности Подрядной организации. Проверки соблюдения требований безопасности труда (изм.5) ………………………………………………………………………20

7 Особенности организации взаимодействия с подрядной организацией при выполнении отдельных видов работ	23

7.1 Привлечение к работам субподрядной организации	23

7.2 Производство взрывных работ на КФ	24

7.3 Выполнение работ повышенной опасности по наряду-допуску	24

7.4 Производство работ в подземных условиях КФ	24

7.5 Производство работ в электроустановках	25

7.6 Передача в распоряжение Подрядчика территорий и иных объектов Заказчика	26

7.7 Организация производства совместных и совмещаемых работ ………………………………….26

8 Предотвращение использования персоналом подрядных организаций документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности	27

9 Применение информационных систем работниками Общества при работе с Подрядчиком	27

9.1 Функциональное назначение ИСУ «Безопасность» и ИСУ «КПиСН»	27

9.2 Обязанности работников Общества, эксплуатирующих ИСУ	28

9.3 Автоматизация контроля мероприятий и формирования информации с помощью ИСУ	28

9.4 Итоговая оценка Подрядчика по результатам работы	29

10 Ответственность	30

Приложение А (обязательное) Информация по управлению документом	31

Приложение Б (рекомендуемое) Перечень работ повышенной опасности	32

Приложение В (обязательное) Порядок допуска персонала Подрядных организаций на территорию Общества, Управляемого предприятия и места производства работ. Контроль выполнения работы Подрядчиком	36

Приложение Г (рекомендуемое) Форма Акта проверки подрядной организации	39

Приложение Д (рекомендуемое) Механизм взаимодействия с Подрядчиками по вопросу предоставления квалификационных анкет (по безопасности труда)	41

Приложение Е (обязательное) Анкета квалификационной оценки	42

Приложение Ж (обязательное) Требования безопасности при организации Подрядчиком работ на территории Общества или Управляемого предприятия	48

Приложение И (обязательное) Сведения о подрядной организации	58

Приложение К (обязательное) Форма Акта (наряда)-допуска на проведение работ	60

Приложение Л (рекомендуемое) Журнал регистрации Актов (нарядов)-допусков, нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности	62

Приложение М (обязательное) Акт передачи объекта для производства работ подрядной организацией	63

Приложение Н (обязательное) Перечень штрафных и иных санкций	65

Приложение П (обязательное) Порядок работы по предотвращению использования подрядными организациями документов, содержащих недостоверные сведения, по охране труда и промышленной безопасности.	75

Приложение Р (обязательное) Требования к подрядным организациям по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте	78

Приложение С (обязательное)Целевая программа внедрения ЛНА (изм. 1)	81

# Приложение Т (обязательное) Порядок оформления актов проверок подрядных организаций с помощью ИСУ (изм.5) ……………………………………………………….. 83

# Приложение У (обязательное) Форма Графика проведения совместных / совмещаемых работ (изм.5) ………………………………………………………………………………………86

Приложение Ф (обязательное) Форма Журнала совместных / совмещаемых работ (изм.5)………………………………………………………………………………………………87

Лист регистрации изменений	88

# 1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт организации устанавливает основные требования в области промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и реагирования на чрезвычайную ситуацию при выполнении работ, предоставлении услуг Подрядной (субподрядной) организацией на объектах и в интересах Общества.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения работниками:

- АО «Апатит»: г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит»;

- управляемых АО «Апатит» предприятий: ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Механик», ООО «Торговый Дом «ФосАгро». (изм. 1)

# 2 Нормативные ссылки

| EN 12021 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Сжатый воздух для дыхательных аппаратов (изм. 4) |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
| ISO 14001:2015 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| ISO 45001:2018 | Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению (изм. 4) |
| Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ | О промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ | Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта |
| Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ | Об образовании в Российской Федерации (изм. 4) |
| ГОСТ 12.0.004-2015 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ Р ЕН 14594-2011 | Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дыхательные аппараты с непрерывной подачей сжатого воздуха от магистрали (изм.4) |
| РД 09-250-98 | Положение о порядке безопасного проведения ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих опасных производственных объектах (изм.4) |
| Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (изм.2) |
| Постановление Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 | О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики |
| Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н | Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица) (изм.5) |
| Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н | Об утверждении общих требований к организации безопасного рабочего места (изм.5) |
| Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н | Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте (изм.2) |
| Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н | Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте (изм2) |
| Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н | Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (изм.2) |
| Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 | Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок |
| Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 | Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (изм.5) |
| Приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 04.09.2020 № 334 | Об утверждении Перечня областей аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики(изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 03.12.2020 № 494 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения» (изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 531 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 528 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» (изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности »Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»(изм.2) |
| Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (изм.4) |
| Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности »Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (изм.2) |
| СТО 52-2021 | Управление закупками материальных ценностей, работ и услуг у сторонних организаций, запасами на складах АО «Апатит» (изм.2) |
| СТО 35-2020 | Расследование и передача информации о происшествиях в области охраны труда и промышленной безопасности |
| ПВД 137-2020 | Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием (изм. 4) |
| ПВД 159-2022 | О размещении мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на территории АО «Апатит» (изм. 5) |

П р и м е ч а н и е - используется последняя редакция документа, включая все поправки, изменения, дополнения.

# 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями:

акт (наряд)-допуск: Документ, оформляемый представителем предприятия–заказчика (КФ АО «Апатит» и дочерние зависимые общества АО «Апатит», расположенные в Кировско-Апатитском районе) во взаимодействии с представителем Подрядной организации, который является основанием для допуска персонала Подрядной организации к непосредственному выполнению работ по договору на территорию предприятия-заказчика.

буровзрывные работы: работы, связанные с реализацией совокупности производственных процессов по отделению скальных горных пород от массива с помощью взрыва. (изм.5)

временные здания и сооружения (вагончики): специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные, жилые и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

генподрядчик: Подрядная организация, допущенная к выполнению работ на территории Заказчика и привлекшая к выполнению отдельных работ в рамках основного договора с Заказчиком иную подрядную организацию (субподрядчика).

договор: Соглашение, по которому одна сторона (Подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (Заказчик) определённую работу и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

держатель договора: Владелец центра финансовой ответственности предприятия-заказчика, в рамках которого бюджетируются выполняемые Подрядной организацией работы.

инициатор договора: Структурное подразделение, инициирующее процедуру заключения договора и отвечающее за его сопровождение.

куратор по безопасности Подрядчика (Куратор по БП): Специально назначенный руководитель или специалист структурного подразделения, инициирующего процедуру заключения договора и отвечающее за его сопровождение, осуществляющий координацию деятельности Подрядчика на территории Общества и контроль за выполнением Подрядчиком работы по договору (в том числе и по вопросам безопасного производства работ).

лабораторное оборудование: различные приборы, приспособления, используемые сотрудниками лаборатории (Аналитического центра) для выполнения экспериментов, испытаний или измерений.

легализация: Совершение действий, придающих документу юридическую силу на территории другого государства с целью возможности его представления в официальные органы другого государства. Различают два вида легализации: проставление штампа «Апостиль» и консульская легализация (перечень стран и требования к легализации документов (не требуется, требуется консульская легализация,  требуется Апостиль) приведен на сайте Национального информационного центра по вопросам признания образования и (или) классификации ученых степеней и званий, полученных в иностранном государстве ФГБУ «Главэкспертцентр» (https://nic.gov.ru/ru/proc/lega). (изм. 4)

наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности: Документ, оформляемый перед началом выполнения работ повышенной опасности с проведением целевого инструктажа, которым определяются меры безопасности при выполнении этих видов работ.

подрядная (субподрядная) организация, Подрядчик: Юридическое (физическое) лицо, имеющее право на выполнение работ, оказание услуг соответствующего вида, выполняющее работы или оказывающее услуги по заданию заказчика (кроме предприятий, функции (полномочия) исполнительного органа которого, на основании соответствующего договора, осуществляются АО «Апатит») (изм.2). Отношения сторон оформляются соответствующим договором и регулируются гражданским законодательством.

предприятие-заказчик (Заказчик, Предприятие): Общество, заключившее договор с Подрядчиком на проведение определенного вида работ.

представитель структурного подразделения (Представитель СП): руководитель структурного подразделения, непосредственно отвечающий за эксплуатацию объекта, на котором предполагается проведение работ силами Подрядчика.

проверка, поведенческий аудит безопасности: Формы контроля, включающие в себя комплекс мер по определению фактического положения дел в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и устранению недостатков.

происшествие: любое незапланированное событие, случившееся в производственной среде АО «Апатит» и Управляемых предприятий, которое проявилось (потенциально могло проявиться) в виде несчастного случая на производстве, аварии, инцидента, пожара, ДТП, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, отрицательно влияющего на бизнес-процессы АО «Апатит» и/или Управляемого предприятия, повлекшее за собой материальный ущерб, вред здоровью людей или окружающей среде.

противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

работа: работы и услуги, выполняемые/оказываемые Подрядчиком, в соответствии с договором подряда, возмездного оказания услуг.

работы повышенной опасности: работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников.

совместные работы: работы одного характера, выполняемые на одном объекте одновременно, в том числе на двух и более уровнях по высоте работниками двух и более подрядных организаций. (изм.5)

совмещаемые работы: работы разного характера, выполняемые в условиях действующих производств на одном объекте одновременно, в том числе на двух и более уровнях по высоте работниками двух и более подрядных организаций при соприкосновении или наложении их производственных процессов (изм.5).

уполномоченный представитель Подрядчика: Представитель Подрядной организации, ответственный за безопасную организацию и проведение работ на объектах в рамках заключенного договора, имеющий соответствующую квалификацию видам выполняемых работ. (изм.5)

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АБСК – алкилбензолсульфокислота;

АНОФ-2 – Апатито-нефелиновая обогатительная фабрика № 2;

АНОФ-3 – Апатито-нефелиновая обогатительная фабрика № 3;

БВР – буровзрывные работы;

БДД – безопасность дорожного движения;

БПО – безопасность подрядных организаций;

ВЗиС – временные здания и сооружения;

ВМ – взрывчатые материалы;

ГСО – газоспасательный отряд;

ГТС – гидротехнические сооружения;

ДДК – дробильно – доставочный комплекс;

ДЗак – дирекция по закупкам;

ДПБиОТ – Дирекция по промышленной безопасности и охране труда;

ДТП – дорожно – транспортное происшествие;

ЕАЭС - Евразийский экономический союз — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учреждённая Договором о Евразийском экономическом союзе; (изм. 4)

Заказчик – предприятие-заказчик;

ЗиС – здания и сооружения;

ИСУ – информационная система управления в области охраны труда и промышленной безопасности;

ИСУ «КПиСН» - информационная система управления в области охраны труда и промышленной безопасности «Книга предписаний и сменных нарядов»;

ИСУ «Безопасность» - информационная система управления в области охраны труда и промышленной безопасности «Безопасность»;

ЛНА – локальные нормативные акты;

МЗиС – мобильные (модульные) здания и сооружения (бытовые вагоны) (изм. 5);

КПП – контрольно-пропускной пункт;

Куратор по БП – куратор по безопасности Подрядчика;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

НТД – нормативно-техническая документация;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец (ЧК), Кировский филиал АО «Апатит» (КФ), Балаковский филиал АО «Апатит» (БФ), Волховский филиал АО «Апатит» (ВФ)).

ОЗБТ - безопасность труда и охрана здоровья (occupational health and safety - OH&S); (изм. 4)

ОПО – опасный производственный объект;

ОС – окружающая среда;

ООС – охрана окружающей среды;

ОТ – охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

ПВТР – правила внутреннего трудового распорядка;

ПДД – правила дорожного движения;

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации аварий, план по ликвидации аварийных ситуаций и т.п.;

Подрядчик – подрядная (субподрядная) организация;

ПОР -  план (проект) организации работ;

ПожБ – пожарная безопасность;

ППР – план (проект) производства работ;

ППРк – проект производства работ кранами;

ПС – подъемные сооружения;

РМСР – работники с малым стажем работы;

РУ – распределительная установка;

РФ – Российская Федерация;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания;

СКУД – система контроля управления доступом;

СП – структурное подразделение;

СТО – стандарт организации;

ТК – технологическая карта;

УПБиОТ – управление по промышленной безопасности и охране труда Общества, отдел по ПБ и ОТ ООО «Механик», служба ОТ ООО «Инжиниринговый центр»;

УПП – уполномоченный представитель Подрядчика;

Управляемые предприятия – хозяйственное общество, функции (полномочия) единоличного исполнительного органа которого, на основании соответствующего договора осуществляются АО «Апатит» (ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Механик»);

ЭНИ – электронный носитель информации.

# 4 Общие положения

4.1 Целью настоящего стандарта является организация взаимодействия представителей Заказчика с представителями Подрядчика на этапе выбора и в процессе выполнения работ на объектах Общества или Управляемого предприятия.

4.2 Подрядные и субподрядные организации, осуществляющие работы на объектах Общества и/или в интересах Общества или Управляемого предприятия, в соответствии с заключенными договорами обеспечивают соблюдение требований настоящего стандарта в части, их касающейся и других ЛНА Заказчика, переданных в соответствии с п. 5.4.2 данного СТО.

4.3 Требования настоящего стандарта не распространяются на:

- организации, которые не выполняют работы на территории Общества и Управляемых предприятий (не планируют выполнение таких работ), даже если являются Подрядчиком Общества или Управляемых предприятий и предоставляют услуги иного характера (организации оказывающие консультационные услуги, проектные, работающие удаленно, организации оказывающие услуги без выезда на производственную площадку и т.д.);

- транспортные организации, доставляющие грузы по междугородным маршрутам в соответствии с требованиями Устава автомобильного и городского наземного электрического транспорта на территорию Общества и/или Управляемого предприятия с субъектов Российской Федерации, отличных от субъектов места доставки груза;

- организации, которые выполняют на территории Общества или Управляемых предприятий работы консультационного характера, проводящие аудиты, проверки, обследования, экспертизы и оказывающие услуги по пуску, наладке поставленного оборудования (техники и т.п.), предполагающие посещение рабочих мест только в присутствии должностного лица Общества или Управляемого предприятия с оформлением СЗ (в адрес УПБиОТ) от СП с указанием видов работ, срока пребывания организации и наименования ответственных лиц, в присутствии которых будут производиться работы. Руководители СП, осуществляющие прием специалистов, издают распоряжения о назначении ответственных лиц за встречу, сопровождение, организацию работы со специалистами (изм. 5);

- на работы, связанные с текущим обслуживанием и ремонтом лабораторного оборудования, находящегося в лабораториях, где отсутствуют опасные и вредные производственные факторы;

- на ОАО «Российские железные дороги», в том числе его подразделения и филиалы, являющееся субъектом естественной монополии на железнодорожном транспорте и организацией, единственным учредителем которой выступает Российская Федерация. (изм. 5)

4.4 Краткое описание требований к выполнению процедуры приведено в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - описание требований процедуры СТО

| № п/п | Действие | Исполнитель Срок выполнения | Описание выполнения действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководство безопасностью подрядных организаций | Комитет предприятия по безопасности подрядных организаций, Куратор по БП - постоянно | Требования к обязанностям куратора изложены в п.п. 5.1-5.4 настоящего СТО |
| 2 | Взаимодействие с Заказчиком со стороны Подрядчика | Уполномоченный представитель Подрядчика - постоянно | Требования к обязанностям уполномоченному представителю Подрядчика изложены в п. 5.5 настоящего СТО |
| 3 | Взаимодействие с Подрядчиком со стороны Заказчика | Представители Заказчика (куратор по БП, представители СП, представители УПБиОТ, иные руководители и специалисты Заказчика) - постоянно | Требования к обязанностям представителей Заказчика изложены в п.п. 5.6, 5.7 настоящего СТО |
| 4 | Проведение квалификационной оценки Подрядных организаций | Уполномоченный представитель Подрядчика, УПБиОТ – 1 раз в 3 года или по мере необходимости | Порядок взаимодействия описан в п. 6.2 настоящего СТО |
| 5 | Предоставление сведений о подрядной организации (субподрядной) | Подрядная организация (субподрядная) - не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ | Сведения о подрядной организации предоставляются в соответствии с приложением И (Форма № АП.220-015) в формате Excel со всеми необходимыми подтверждающими документами, а также приказ/распоряжение о направлении работников для выполнения работ по договору с указанием ФИО должностных лиц УПП, ответственных за ОТ, ПБ, ПожБ, за проведение газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ повышенной опасности (при необходимости выполнения таких работ), непосредственных руководителей ремонтных работ с указанием контактных данных. (п. 6.3 настоящего СТО) |
| 6 | Оформление Акта (наряда)-допуска | Уполномоченный представитель Подрядчика, Куратором по БП – перед началом проведения работ | Порядок оформления и предоставления Акта (наряда) – допуска описан в п. 6.3 настоящего СТО |
| 7 | Проверка документации и готовности Подрядной организации к началу работ | Куратор по БП, представители СП – до начала проведения работ | Порядок проверки описан в п. 6.5 настоящего СТО |
| 8 | Осуществление контроля за деятельностью Подрядчиков | Руководителями и специалистами СП Заказчика на территории которого проводятся работы – ежедневно; Куратором по БП во время посещения места выполнения работ, но не реже 1 раза в неделю Подрядчиков 1 категории, 1 раз в 2 недели Подрядчиков 2 категории; Специалистами УПБиОТ – по мере необходимости. | Порядок осуществления контроля за деятельностью Подрядчика описан в п. 6.6 настоящего СТО |
| 9 | Передача в распоряжение Подрядчика территорий и иных объектов Заказчика | УПБиОТ, представитель Заказчика, Подрядчик | Порядок передачи описан в п. 6.6 настоящего СТО |
| 10 | Применение информационных систем работниками Общества при работе с Подрядчиком | Работники Общества, эксплуатирующие ИСУ, согласно своим должностным обязанностям | Сроки и требования к внесению указаны в п. 9 настоящего СТО |

# 5 Роли и обязанности представителей Общества или Управляемого предприятия и подрядной организации

5.1 В зависимости от характера выполняемых подрядных работ и необходимости оперативного управления и контроля со стороны Заказчика, Подрядчики разделяются на следующие категории:

- Подрядчик 1 категории – Подрядные организации, выполняющие на объектах Общества работы по капитальным, текущим ремонтам, инвестиционным проектам, связанные со строительством промышленных объектов, возведением/демонтажем зданий и сооружений, капитальным ремонтом оборудования, зданий и сооружений. Подрядные организации, выполняющие сервисные услуги, связанные с выполнением работ повышенной опасности, а также оказанием транспортных услуг, поддержкой бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры Общества.

- Подрядчик 2 категории – Подрядные организации, выполняющие на объектах Общества работы на оборудовании, не участвующем в технологическом процессе производства продукции, ее отгрузки, транспортировки и т.д., текущим ремонтом и обслуживанием зданий и сооружений, а также выполнением работ, имеющих разовый, эпизодический, характер. Работы и услуги на объектах непроизводственной сферы (содержание территории и автодорог, уборка и содержание зданий, территорий и др.), виды работ, не входящие в перечень работ повышенной опасности.

5.2 Общее руководство безопасностью Подрядчика осуществляет комитет предприятия по безопасности подрядных организаций, который создается в Обществе или Управляемом предприятии приказом.

5.3 Куратор по БП назначается распоряжением руководителя СП по каждому заключенному с Подрядчиком договору. Допускается назначение одного Куратора по БП на несколько договоров.

5.4 Куратор по БП обязан:

5.4.1 От лица Общества или Управляемого предприятия осуществлять взаимодействие с представителями Подрядчика.

5.4.2 Оказать содействие УПП в получении локальных нормативных актов Общества в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буровзрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также иные локальные нормативные акты Общества, устанавливающие порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, с составлением перечня переданной документации, который прикладывается к договору. (изм. 1)

5.4.3 Обеспечить со стороны Заказчика выполнение необходимых подготовительных работ до начала основных работ, не допускать Подрядчика к выполнению работ, если подготовительные работы, предусмотренные Проектом производства работ со стороны Заказчика не выполнены.

5.4.4 Ежемесячно или по окончании работ, если продолжительность работ по договору менее 1 месяца, проводить промежуточный анализ результатов работы по каждому Подрядчику 1 категории с участием его представителя и направлять их в УПБиОТ, проводить проверки соблюдения требований по ПБ и ОТ на местах проведения работ Подрядчиком и оформлять документацию по их результатам.

5.4.5 При заключении договора по передаче на аутсорсинг Подрядчику того или иного бизнес-процесса (погрузочно-разгрузочная деятельность, обслуживание оборудования, ЗиС, эксплуатация переданного в аренду оборудования и т.д.) обязан совместно с правовой службой Общества включить в договор порядок взаимоотношений с Подрядчиком, включающий в себя:

- выполнение работ/оказание услуг Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ОТ и ПБ, ПожБ внутренних ЛНА Общества;

- обеспечение контроля за соблюдением персоналом Подрядчика требований законодательства РФ и требований внутренних нормативных документов Общества в области ОТ и ПБ, ПожБ на каждом из этапов выполнения работ/оказания услуг;

- четкое распределение прав и обязанностей в области ОТ и ПБ, ПожБ между Заказчиком и Подрядчиком на каждом из этапов выполнения работ/оказания услуг.

Порядок взаимодействия составляется с учетом специфики работ/услуг, переданных на аутсорсинг.

5.5 Подрядчик должен назначить своего представителя (УПП), который должен быть наделен необходимыми полномочиями для взаимодействия с Заказчиком в рамках заключенного договора.

Уполномоченный представитель Подрядчика обязан:

5.5.1	Предоставлять в соответствующие службы Заказчика необходимые документы согласно требованиям настоящего стандарта.

5.5.2 При необходимости привлечения к работам иностранных граждан обеспечить направление на работы на объектах Заказчика только лиц, владеющих русским языком (либо обеспечить их переводчиками), зарегистрированных в установленном порядке в Управлении федеральной миграционной службы, имеющих патент или разрешение на работу.

5.5.3	Обеспечить прохождение инструктажей работниками Подрядчика, в т.ч. и инструктажей, организованных в рамках взаимодействия с Заказчиком.

5.5.4	Обеспечить наличие документов о прохождении обучения и действующих допусков (удостоверений) по профессиям и видам работ, которые предполагается проводить в соответствии с договором.

5.5.5 Обеспечить оформление со стороны Подрядчика Акта (наряда)-допуска (для КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе) и проведение целевого инструктажа персоналу Подрядчика с оформлением наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности, если такие работы планируется выполнять. Примерный перечень работ повышенной опасности приведен в приложении Б.

5.5.6	Обеспечить наличие необходимых средств индивидуальной и коллективной защиты и применение их персоналом Подрядчика. На специальной одежде или касках должны быть нанесены логотипы (эмблемы) организации. Рекомендуется нанесение на спецодежду или каску работника его фамилии и инициалов.

5.5.7	Обеспечить соблюдение работниками Подрядчика обязательных требований промышленной, пожарной безопасности, ОТ и ОС, а также внутренних локальных требований Общества и/или Управляемого предприятия (правила перемещения по территории, порядок применения СИЗ, оповещения при несчастных случаях и других происшествиях и т.д., а также требований, изложенных в приложении В к настоящему СТО.

5.5.8	Организовывать и проводить совместные проверки с Куратором по БП, по возможности с периодичностью, установленной для Куратора по БП на соответствие требованиям ПБ, ОТ, ПожБ и т.д.

5.5.9	Незамедлительно принимать меры по устранению выявленных нарушений требований промышленной, пожарной безопасности, ОТ и ОС, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов работниками Подрядчика.

5.5.10	Своевременно извещать Заказчика о произошедшем происшествии в соответствии с требованиями СТО 35-2020.

5.5.11	Обеспечить сохранность до начала расследования происшествия обстановки на месте несчастного случая в том состоянии, в каком она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не создает опасности.

5.5.12 Принимать участие в совещаниях, проводимых Заказчиком для Подрядчиков. Обеспечивать присутствие производителей работ и специалиста по охране труда Подрядчика (лиц ответственных за ОТ, ПБ, ПожБ) на совещаниях, проводимых согласно п. 6.7.6 (изм.5) настоящего СТО.

5.5.13 Обеспечить получение и исполнение локальных нормативных актов Общества в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буровзрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также иные локальные нормативные акты Общества, устанавливающие порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности. (изм. 1)

5.5.14 Организовать рабочее место (рабочую зону) на территории Заказчика для работников Подрядчика согласно требованиям Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 774н. (изм.5)

5.6	В каждом СП, где проводятся работы/планируется их проведение, распорядительным документом руководителя СП назначается представитель СП для осуществления взаимодействия с Подрядчиком и оказания ему в оперативном порядке необходимой помощи, если таковая потребуется. Представитель СП назначается из числа лиц, непосредственно отвечающих за эксплуатацию объекта, на котором предполагается проведение работ силами Подрядчика.

5.6а 	Представители Подрядчика (УПП, специалисты по ОТ и т.п.) должны организовать, а также совместно с Представителями Заказчика (куратор по БП, представитель СП и т.п.)  проконтролировать выполнение мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников Подрядчика при производстве работ (оказании услуг) на территории Заказчика согласно Приказу Минтруда России от 22.09.2021 № 656н. (изм.5)

5.7 Представители Заказчика (куратор по БП, представители СП, представители УПБиОТ, иные руководители и специалисты Заказчика), осуществляющие проверку состояния ОТ и ПБ, ПожБ (изм.5) на объекте, где проводятся работы силами Подрядчика, в случае выявления нарушений требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов обязаны выдавать Подрядчику Акт проверки подрядной организации  в соответствии с приложением Г (Форма № АП.220-18) на устранение выявленных нарушений в течении семи календарных дней с момента выявления нарушения, а в случаях, создающих реальную угрозу жизни и здоровью работающих – приостанавливать производство работ. Во всех случаях представители Подрядчика должны быть уведомлены о выявленных представителями Заказчика нарушениях и мерах, предпринятых представителями Заказчика для их пресечения: приостановках работ, отстранениях работников от выполнения работ и т.п.

Представители Подрядчика должны сообщать/направлять соответствующие уведомления представителям Заказчика об устранении нарушений в сроки, установленные в Акте по результатам проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности.

- Взаимодействие с подрядной организацией

  - Закупка работ и услуг

    - Требования выполнения данного этапа регламентируются СТО 52 (изм.2).

    - Представители организации, заинтересованной в участии в тендере (потенциальный Подрядчик), знакомятся с требованиями и показателями по ПБ, ОТ и ОС, обязательными для выполнения Подрядчиком при работе на территории Заказчика. Эти требования и показатели представлены на официальном сайте «ФосАгро» в разделе «Тендеры»/ «Закупка работ и услуг (электронная торговая площадка ЭТП)» во вкладках «Краткое изложение требований ПБ и ОТ», «Анкета для участников по ПБ, ОТ и ОС».

    - В случае выбора Подрядчика без объявления тендера обязанность по его ознакомлению с требованиями и показателями по ПБ, ОТ, ОС и ПожБ обязательными для выполнения Подрядчиком при работе на территории Заказчика, возлагается на Куратора по БП.

  - Проведение квалификационной оценки Подрядных организаций

    - Квалификационная оценка Подрядчика по ПБ и ОТ проводится с целью первоначального отбора потенциальных Подрядчиков и периодически для Подрядчиков, выполнявших работы на объектах Общества и/или в интересах Общества на основе оценки их системы управления ПБ, ОТ и ОС, текущих статистических показателей по ОТ и ПБ. При квалификационной оценке по ПБ и ОТ устанавливается статус Подрядчика по безопасности труда, который в дальнейшем используется для принятия решения о возможности/невозможности взаимодействия с таким Подрядчиком с учетом раздела 9 данного стандарта.

    - Статус Подрядчика по безопасности труда, претендующего на участие в тендере, определяется на основе данных, предоставляемых Подрядчиком в УПБиОТ. С этой целью УПП заполняет Анкету квалификационной оценки системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой в подрядной организации (у претендента в подрядчики) в соответствии с приложением Е (Форма № АП.220-017). В зависимости от специфики выполнения работы или страны базирования Подрядчика анкета может быть дополнена вопросами, необходимыми для принятия соответствующего решения руководством Общества или Управляемого предприятия. Анкета квалификационной оценки (электронный шаблон) доступна претендентам в Подрядчики на официальном сайте «ФосАгро».

    - Квалификационные анкеты должны обновляться Подрядчиками не реже одного раза в три года. По истечению трех лет статус Подрядчика аннулируется (изм.2).

    - Статус Подрядчика может определяться на основании анализа анкеты путем начисления баллов как специально назначенными специалистами УПБиОТ, так и (в спорных случаях) на комитете предприятия по безопасности подрядных организаций Общества или Управляемого предприятия.

Т а б л и ц а 2 - Статус Подрядных организаций по безопасности труда по результатам квалификационной оценки

| Баллы | Статус Подрядчика по результатам квалификационной оценки |  |
| --- | --- | --- |
| 60-100 | Допускается | Подрядчики, с которыми разрешается заключение договоров. |
| 0-59 | Не допускается | Подрядчики, с которыми заключение договоров запрещается, данные Подрядчики не выносятся на рассмотрение тендерного комитета и не участвуют в других конкурсных процедурах, (изм. 1) за исключением случаев, когда привлечение Подрядчика со статусом «Допускается» невозможно, при этом решение о привлечении такого Подрядчика принимает руководитель Общества или генеральный директор АО «Апатит», исполнительный директор по управляемому предприятию |

Заказчик оставляет за собой право изменять статус Подрядчика по безопасности труда на основе информации о Подрядчике, полученной не из анкеты квалификационной оценки, а по информации полученной по результатам проверок, расследования происшествий и т.д.

    - Результаты квалификационной оценки Подрядчика хранятся на ЭНИ в УПБиОТ, в ИСУ, в реестре статусов по безопасности труда Подрядчиков на корпоративном портале, а также направляются в адрес Подрядчика по электронной почте. Для Управляемых предприятий, не указанных в ИСУ, в общем реестре статусов Подрядчиков на корпоративном портале, допускается вести реестр присвоенных статусов Подрядчикам в электронном виде (изм.2). Статус Подрядчика по безопасности труда является конфиденциальной информацией и не может передаваться другим Подрядчикам и конкурентам. Если у Подрядчика возникают вопросы по своему статусу, он может обратиться в УПБиОТ, в ДЗак или к своему Куратору по БП.

Если на Предприятии (кроме АО «Апатит» г. Череповец) не проводилась квалификационная оценка Подрядчика при проведении конкурсных процедур допускается использовать статус Подрядчика по безопасности труда АО «Апатит» или его филиала (при наличии) по согласованию с УПБиОТ Предприятия, при этом берется худший статус из имеющихся. При отсутствии у АО «Апатит» или филиала статуса по безопасности труда нужного Подрядчика, УПБиОТ соответствующего предприятия, проводит квалификационную оценку Подрядчика самостоятельно.

    - Механизм взаимодействия с Подрядчиками по вопросу предоставления квалификационных анкет (по безопасности труда) осуществляется в соответствии с приложением Д.

  - Выбор Подрядной организации. Заключение договора. Оформление акта (наряда) - допуска

    - При выборе Подрядчика на заседании тендерного комитета должны оцениваться как показатели, определяющие финансовые, качественные и объемные параметры работы Подрядчика, так, в равной степени, и показатели по ПБ, ОТ и ОС. Приоритетом в вопросах выбора Подрядчика пользуются организации, получившие более высокий балл в ходе квалификационной оценки.

    - После выбора Подрядчика, лицо, направляющее информацию о результатах тендера (выбора), должно вместе с извещением направить ему Требования безопасности при организации работ на территории Общества или Управляемого предприятия в соответствии с приложением Ж.

    - После выбора Подрядчика по результатам проведения конкурсных процедур, Подрядчик обязан начать процесс подготовки документации, необходимой для начала производства работ (проект производства работ, технологические карты, получение разрешений и т.п.).

Подрядчик совместно с куратором по БП разрабатывает План мероприятий по эвакуации и спасению работников Подрядчика при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ и Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающий:

а) перечень факторов, присутствующих на территории, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги);

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Подрядчик совместно с куратором по БП разрабатывает программу проведения целевого противопожарного инструктажа работникам ПО. Объем и содержание теоретической и практической частей (практическая тренировка по отработке на объектах защиты Общества действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания) в каждом конкретном случае в зависимости от вида и условий выполняемых работ. (изм. 5)

    - Для прохождения вводного инструктажа и получения пропуска, разрешающего персоналу выбранной подрядной (субподрядной) организации прибыть на территорию Заказчика, Подрядчику необходимо предоставить Сведения о подрядной организации  в соответствии с приложением И (Форма № АП.220-015) в формате Excel со всеми  необходимыми подтверждающими документами, а также приказ/распоряжение о направлении работников для выполнения работ по договору с указанием ФИО должностных лиц УПП, ответственных за ОТ, ПБ, ПожБ, за проведение газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ повышенной опасности (при необходимости выполнения таких работ), непосредственных руководителей ремонтных работ с указанием контактных данных в УПБиОТ не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ.

Подрядная организация регистрируется на корпоративном сайте в личном кабинете, получая доступ к электронной системе Oracle, заносит данные работников для согласования и получения пропуска на территорию АО «Апатит» (изм.2).

    - Основным документом, разрешающим персоналу выбранного Подрядчика прибыть на территорию КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе, для подготовки к проведению и для проведения работ, является Акт (наряд)-допуск. Форма Акта (наряда)-допуска приведена в соответствии с приложением К (Форма № АП-К.220-014). К Акту (наряду)-допуску в обязательном порядке прилагаются Сведения о подрядной организации в соответствии с приложением И.

Срок действия Акта (наряда)-допуска определяется в зависимости от срока выполнения работы, но не может быть более одного года.

Акт (наряд) – допуск регистрируется в ИСУ, а при отсутствии такой возможности в журнале регистрации Актов (нарядов)-допусков, нарядов-допусков на выполнение работ  повышенной опасности в соответствии с приложением Л (Форма № АП.220-020).

      - Акт (наряд)-допуск составляется Куратором по БП совместно с Подрядчиком (форма Excel). Далее Подрядчик направляет по электронной почте Акт (наряд)-допуск в формате Excel и документы согласно памятки для оформления Акта (наряда)-допуска в отдел по работе с подрядными организациями и дочерними зависимыми обществами. Данный файл заносится в ИСУ специалистами отдела по работе с подрядными организациями и дочерними зависимыми обществами, где система автоматически присваивает регистрационный номер, скан Акта (наряда)-допуска направляется по электронной почте представителю Подрядчика для прохождения этапа согласования с лицами, указанными в Акте (наряде)-допуске. Скан подписанного и утвержденного акта направляется по электронной почте специалистам Отдела о работе с подрядными организациями и дочерними зависимыми обществами.

В случае необходимости в маршрут согласования Акта (наряда)-допуска решением вышеперечисленных специалистов могут быть включены другие заинтересованные лица (специалисты по отдельным направлениям деятельности Общества и/или Управляемого предприятия).

Акт (наряд)-допуск регистрируется в реестре, который расположен на портале КФ АО «Апатит».

      - Вся информация, внесенная в Акт (наряд)-допуск и прилагаемые к нему Сведения о подрядной организации, касающаяся лицензирования Подрядчика (иных разрешительных документов), обучения по ОТ и аттестации по ПБ персонала Подрядчика, прохождения медосмотров, соответствия персонала Подрядчика квалификационным требованиям, назначения ответственных лиц (копии приказов), должна подтверждаться документально, предоставлением сканов документов ответственному лицу УПБиОТ Заказчика (КФ АО «Апатит», дочернего зависимого общества АО «Апатит», расположенного в Кировско-Апатитском районе). При изменении или дополнении какого-либо документа, предоставленного Подрядчиком Заказчику, Подрядчик обязан незамедлительно предоставить скорректированный документ (изм.2).

      - Представитель СП до закрытия Акта (наряда)-допуска проверяет место производства работ, а именно: персонал Подрядчика выведен с территории СП, материалы, инструменты, посторонние предметы с мест производства работ убраны, технические средства безопасности труда восстановлены. После этого представитель СП закрывает Акт (наряд)-допуск с записью в п.12 Акта и вносит скан копию в ИСУ «КПиСН» модуль «Акты (наряды)-допуски».

  - Осмотр места проведения работ

    - В случаях, определяемых нормативными документами РФ, в целях подготовки объекта для передачи его Подрядчику должна создаваться комиссия. Порядок создания комиссии, ее состав, порядок ее работы определяются соответствующими федеральными или локальными нормативными актами.

    - Если обязательность создания комиссии не предусмотрена действующими нормативными актами, проводится предварительный осмотр места проведения работ. Этот осмотр необходим для определения основных рисков, имеющихся в Обществе и/или Управляемом предприятии (объекте работы), разработки эффективных профилактических мероприятий, выяснения на месте возможных препятствий для проведения работ. В предварительном осмотре в обязательном порядке принимают участие представитель СП и Куратор по БП, а в случае необходимости получения компетентной консультации, по их приглашению, – представитель УПБиОТ.

    - В ходе предварительного осмотра места проведения работ УПП обменивается контактной информацией с представителями Заказчика, решает вопросы обеспечения персонала Подрядчика пропускными документами, инструктирования, размещения персонала, разработки схемы организации работ (рабочего места), с указанием размещения оборудования, материалов, временных зданий и сооружений, средств пожаротушения и маршрутов передвижения персонала, точек подключения всех видов энергий, ограждений и их вида (ленточное, сплошное, защитное, предупреждающее) и т.п.

    - Место, дата, время проведения осмотра определяются Куратором по БП, им же осуществляется информирование всех заинтересованных лиц, организуется процедура проведения осмотра.

  - Проверка документации и готовности Подрядной организации к началу работ. Инструктажи

    - Проверка готовности Подрядчика к производству работ осуществляется Куратором по БП (при необходимости, с выездом в место постоянной дислокации Подрядчика), представителями СП. При этом должно проверяться выполнение организационных, технических и иных мероприятий, изложенных в договоре и в организационно-технологической документации (проектах производства работ, планах производства работ, технологических картах и т.д.). При необходимости Куратор по БП может привлекать к проверке готовности Подрядчика к выполнению работ иных специалистов Заказчика, имеющих необходимые знания и опыт в соответствующей области деятельности.

    - При проверке готовности Подрядчика во время мобилизации на объект и до начала работ необходимо уделить особое внимание следующим направлениям:

- наличие и исправность необходимых средств защиты от падения с высоты;

- наличие инвентарных лесов и подмостей, их исправность и комплектность;

- исправность подъемных сооружений и грузозахватных приспособлений;

- наличие и исправность других СИЗ или инструментов и оборудования для выполнения работ;

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- наличие технических паспортов на ВЗиС;

- исправность, отсутствие повреждений ВЗиС.

    - Проведение инструктажей по охране труда (по безопасности дорожного движения, противопожарных инструктажей и т.д.) проводится представителями Заказчика и Подрядчика в порядке, установленном законодательством и локальными нормативными актами Заказчика и Подрядчика.

Представитель Подрядчика, непосредственно отвечающий за производство работ на объекте Заказчика, обязан обеспечивать разработку программ инструктажей на рабочем месте Заказчика (если это требуется) с учетом специфики условий труда на территории Заказчика, проводить все виды обучения и инструктажей, предусмотренные нормами и правилами, действующими в РФ, правильно их оформлять. Если в программах инструктажа Подрядчика отражены все вопросы инструктажа на рабочем месте Заказчика, то разработка дополнительных программ инструктажей на рабочем месте Заказчика не требуется.

    - Требования к допуску транспортных средств Подрядчика регламентированы ПВД 137-2020 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим оснащением», прием транспортного средства к началу работ осуществляет Транспортные управление Общества. (изм.2).

    - Персонал подрядной организации, прибывший на территорию Заказчика, проходит у Заказчика вводный противопожарный инструктаж до получения пропуска. (изм.5)

    - Персонал подрядной организации, прибывший на территорию Заказчика, после прохождения вводного инструктажа и до получения пропуска, должен пройти тестирование по проверке знаний требований ОТ, ПБ и ПожБ при условии организации данного тестирования со стороны Заказчика. (изм.5)

    - Целевой противопожарный инструктаж проводиться на месте выполнения работ до начала их реализации представителем ПО, назначенным ответственным за ПожБ и обученным мерам ПожБ в установленном законодательством РФ порядке, по программе противопожарного целевого инструктажа, согласованной с куратором по БП.

При оформлении наряда-допуска на выполнение огневых работ запись в журнале учета противопожарных инструктажей не требуется. (изм. 5)

  - Проверка документации о квалификации работников (иностранных граждан) Подрядчика (изм. 4)

    - В случае привлечения Подрядчиком работников, являющихся гражданами стран не входящих в ЕАЭС, трудовые отношения с которыми заключены (оформлены) вне территории стран ЕАЭС (далее иностранных граждан), Подрядчиком направляется соответствующее письмо в адрес Куратора по БП и представляются в соответствии со Статьей 107 ФЗ №273, документы об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации (в том числе в области ОЗБТ), признаваемых в РФ, установленном законодательством РФ порядке легализованы и переведены на русский язык, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

      - Установленным порядком перевода документов является заверение перевода документов нотариусом. К заверенным переводам подшиваются копии переводимых документов.

      - Не требуется легализация документов республики Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан. Соответственно, при получении документов об образовании, выданных в указанных странах, достаточно перевода на русский язык (если они оформлены на государственном языке) с нотариальным заверением.

    - Куратор по БП оформляет СЗ (в адрес УПБиОТ) от СП с указанием видов работ, срока пребывания организации и наименования ответственных лиц от Общества, в присутствии которых будут производиться работы.

    - Работники УПБиОТ предприятия проверяют документы, подтверждающие квалификацию работников (иностранных граждан) Подрядчика, на предмет их достаточности выполняемым работам и принимают решение о допуске к выполнению работ/ допуске с ограничением к определённому виду работ работников Подрядчика на территорию предприятия.

Допуск к выполнению работ выдается в случае полного соответствия квалификации иностранных граждан планируемым работам.

Допуск с ограничением к определённому виду работ выдается в случае отсутствия подтверждения соответствия квалификации иностранных граждан планируемым работам. В таком случае иностранный гражданин не может посещать зоны производства работ с вредными и опасными факторами без сопровождающего лица, руководить работами и принимать решения в части организации работ без согласования с ответственным лицом от СП, куратора по БП.

Уведомление о принятом решение о допуске к выполнению работ/ допуске с ограничением к определённому виду работ направляется в адрес Куратора по БП в виде СЗ с указанием видов работ, к которым допущены указанные работники (иностранные граждане) Подрядчика.

  - (изм. 4) Контроль деятельности Подрядной организации. Проверки соблюдения требований безопасности труда

    - Подрядчик 1 категории, привлекаемый к выполнению работ должен обеспечить соблюдение требований соответствующих процедур системы управления охраной труда, а также инструкций и стандартов Предприятия. Обеспечить на территории Общества, при выполнении работ полную занятость одного или нескольких специалистов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности из числа своих работников или лиц на которых возложена соответствующая ответственность.

    - Подрядчик 2 категории должен обеспечить соблюдение требований соответствующих процедур системы управления охраной труда, а также инструкций и стандартов Предприятия.

    - Контроль за деятельностью Подрядчиков, выполняющего работы на территории Заказчика, осуществляется:

- ежедневно – руководителями и специалистами СП Заказчика на территории которого проводятся работы;

- куратором по БП во время посещения места выполнения работ, но не реже 1 раза в неделю Подрядчиков 1 категории, 1 раз в 2 недели Подрядчиков 2 категории, в том числе объектов, переданных по акту передачи объекта для производства работ подрядной организацией в соответствии с приложением М (Форма № АП.220-019);

- специалистами УПБиОТ не реже 1 раза в неделю Подрядчиков 1 категории, 1 раза в 2 недели Подрядчиков 2 категории, в том числе объектов, переданных по акту передачи объекта для производства работ подрядной организацией.

    - Как правило, проверки должны проводиться в присутствии УПП. В случае, если УПП отсутствует на участке работ или не готов к участию в проверке, представители Заказчика проводят проверку самостоятельно, без участия УПП. Все выявленные нарушения доводятся до сведения УПП, оформляются документально в порядке, установленном Заказчиком. В ходе проверки должны незамедлительно приниматься меры к устранению нарушений или опасной ситуации вплоть до приостановки выполняемых работ. УПП должен предоставить лицу, выявившему нарушения, корректирующие мероприятия по устранению выявленных нарушений.

    - Вся информация по результатам проверок (акты и т.п.) (изм.2) должна вносится в ИСУ, информация в области охраны окружающей среды, должны быть направлена служебной запиской в отдел по экологическому контролю и природопользованию в течение 3 рабочих дней с даты проведения проверки.

Акты проверок подрядных организаций согласуются/утверждаются в электронном виде с помощью модуля «Проверки ПО (согласование)» ИСУ, после согласования/утверждения распечатываются специалистами, осуществляющими проверки в области ОТ и ПБ ПО, работающих на территории предприятия. Для ознакомления составитель/инициатор акта вызывает посредством электронной почты представителей ПО. Составитель/инициатор вручает 1 экземпляр акта с фотографиями выявленных нарушений (при наличии), где указана дата и время выявленного нарушения, представителю ПО, во втором экземпляре представитель ПО ставит отметку об ознакомлении с актом. Для оперативного информирования ПО Акты направляются по схеме, указанной в приложении Т (изм.2).

    - Ежемесячно УПБиОТ организует и проводит рабочие совещания с ответственными производителями работ Подрядчика для обмена опытом, анализа выявляемых замечаний и эффективности корректирующих мер в период проведения остановочных капитальных ремонтов и на объектах крупного строительства, либо при наличии на объектах Общества, выполняющих работы Подрядчиков 1 категории.

    - Проверки соблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, содержащихся в применимых федеральных нормах и правилах, а также в локальных нормативных актах Общества и/или Управляемого предприятия, осуществляются Куратором по БП, УПБиОТ, руководителями и специалистами СП, в которых Подрядчик выполняет работы, а также уполномоченными по ОТ данных СП и иными лицами. При проведении проверок, указанные сотрудники обязаны обращать внимание на любые нарушения известных им требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов.

    - При обнаружении нарушений Подрядчиком во время проведения проверок соблюдения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, работники, указанные в п. 6.6.8 обязаны: приостановить работу Подрядчика, зафиксировать факт нарушения (составить акт с приложением фото и/или схемы, при их наличии), потребовать устранения нарушения или исправления опасных действий и условий до возобновления работы. Руководители и специалисты СП, в которых Подрядчик выполняет работы, а также уполномоченные представители по ОТ передают информацию о выявленных нарушениях Куратору по БП или в УПБиОТ для принятия решения о передаче информации о нарушении в правовое управление для применения штрафных и иных санкций. Куратор по БП, представитель УПБиОТ на постоянной основе направляют информацию о всех зарегистрированных нарушениях требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД в работе Подрядчика в правовое управление для применения штрафных и иных санкций в течение 10-ти рабочих дней с даты регистрации акта по результатам проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности в ИСУ (изм.2). Перечень документов, передаваемых в правовое управление, определяется по каждому предприятию локальным документом или организационно-распорядительным документом Общества или УП.

    - Решение о возможности возобновления работы принимается проверяющим лицом, остановившем работы (изм.2).

    - При выявлении нарушений к Подрядчку должны применяться штрафные санкции и/или такая санкция, как удаление сотрудника(ов) Подрядчика с территории Общества или Управляемого предприятия. Решение о замещении штрафных санкций на удаление работника(ов) Подрядчика принимается руководителем СП инициатора договора и/или начальником УПБиОТ или лицом назначенным распоряжением руководителя СП по представлению лица, проводившего проверку, данное решение прописывается в акте Приложение Г в пункте 3 и/или пункте 4 (изм.2). При определении вида ответственности применяется приложение Н, а также рекомендации, приведенные в п. 6.6.11 (изм.5). Размер штрафа определяет правовое управление. Решение об отмене штрафных санкций или их снижении может принимать руководитель Общества, исполнительный директор Кировского филиала АО «Апатит», исполнительный директор по Управляемому предприятию или генеральный директор АО «Апатит» только при наличии объективных причин.

    - Рекомендации и пояснения по применению штрафных и иных санкций:

а)	По усмотрению сотрудника, принимающего решение, удаление сотрудника(ов) Подрядчика применяется в качестве дополнительной или альтернативной санкции. Т.е. к допустившему нарушение Подрядчику может применяться, штраф и/или удаление сотрудника (ов).

б)	Если нарушение произошло по вине работника Подрядчика (сознательное несоблюдение работником требований ОТ и ПБ при наличии всего необходимого) – рекомендуется удалять конкретного работника.

в)	Если нарушение произошло по вине руководителя работ Подрядчика (работник вынужден нарушать требования ОТ и ПБ, т.к. не обеспечен всем необходимым) – рекомендуется удалять руководителя работ Подрядчика.

г) Также удаление работников Подрядчика рекомендуется в следующих ситуациях:

- работника при выявлении у него более 3 нарушений требований ОТ и ПБ в месяц или 3 повторных за квартал;

-  мастера, непосредственного руководителя работ и т.д. при выявлении у подчиненного персонала 10 нарушений требований ОТ и ПБ, ПожБ в месяц или 5 повторных за квартал.

    - Штрафные санкции не применяются в отношении Управляемых предприятий и дочерних зависимых обществ АО «Апатит».

    - Удаление сотрудника(ов) Подрядчика с территории Общества и/или Управляемого предприятия осуществляется путем блокировки и изъятия пропуска на территорию Общества и/или Управляемого предприятия. Блокировка и изъятие пропуска выполняется управлением экономической безопасности по обращению (служебной запиской) Куратора по БП или УПБиОТ.

    - Для недопущения появления удаленных работников Подрядчика на территории Общества и/или Управляемого предприятия дирекция по экономической безопасности ведет учет данных работников.

    - В случае, если на объектах Общества или Управляемого предприятия, где производит работы Подрядчик, фиксируются нарушения и происшествия по вине этого Подрядчика, выявляются иные факты, влияющие на показатели безопасности по ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, указанный Подрядчик может быть подвергнут повторной квалификационной оценке с соответствующим изменением присвоенного ему статуса по безопасности труда. При выявлении нарушений требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности, при происшествиях с тяжкими последствиями по вине Подрядчика или при отказе Подрядчика от взаимодействия с представителями Общества или Управляемого предприятия по вопросам соблюдения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, с ним может быть досрочно расторгнут договор. Процедуру расторжения договора инициирует инициатор договора и/или УПБиОТ

    - Представители Заказчика имеют право контролировать процедуру проведения первичного или целевого инструктажа персоналу Подрядчика. В случае выявления факта неудовлетворительного (формального) проведения указанных инструктажей контролирующие лица имеют право требовать их повторного проведения.

- Особенности организации взаимодействия с подрядной организацией при выполнении отдельных видов работ

  - Привлечение к работам субподрядной организации

    - В случае необходимости привлечения для выполнения работ субподрядной организации, генподрядчик, в свою очередь, обязан согласовать возможность привлечения конкретной субподрядной организации с управлением экономической безопасности, УПБиОТ Общества или Управляемого предприятия, где планируется выполнение работ и с СП-заказчиком. Обществу или Управляемому предприятию генподрядчик предоставляет документы, оформленные на субподрядчика в порядке, установленном настоящим стандартом (Акт (наряд)-допуск на проведение работ субподрядной организацией (для КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенные в Кировско-Апатитском районе), Сведения о субподрядной организации, анкету квалификационной оценки на субподрядную организацию, техническую документацию, в соответствии с которой субподрядная организация предполагает выполнять работы на территории Заказчика).

Предоставляемые субподрядной организацией данные должны подтверждаться документально.

    - Запрещается привлечение субподрядчика к проведению работ на территории Заказчика если по результатам квалификационной оценки субподрядчику будет присвоен статус «Не допускается». В этом случае все риски, связанные с невыполнением обязательств по договору, возлагаются на Подрядчика, заключившего соответствующий договор.

    - Представители субподрядной организации, допущенные к проведению работ на территории Заказчика, участвуют в мероприятиях, предусмотренных разделами 6.4, 6.5, 6.6 настоящего стандарта в таком же порядке, что и генподрядчик.

    - Ответственность за действия субподрядчика на территории Заказчика несет генподрядчик в соответствии с заключенным между генподрядчиком и Заказчиком договором, а также в соответствии с настоящим стандартом.

    - Подрядчику запрещено привлечение работников по договорам гражданско-правового характера.

  - Производство взрывных работ на КФ

    - При оформлении Акта (наряда)-допуска УПП Подрядчика обязан предоставить следующие документы (прилагаются к Сведениям о подрядной организации):

- приказы о приеме на работу взрывперсонала, а также специалистов и руководителей в области БВР;

- протоколы аттестации руководителей и специалистов в области БВР;

- протоколы проверки знаний взрывников (в т.ч. операторов смесительно-зарядных машин);

- удостоверения на право самостоятельной работы рабочих, привлекаемых для выполнения работ;

- единые книжки взрывника взрывперсонала, а также специалистов и руководителей в области БВР;

- заключения по результатам предварительного (периодического) медицинского осмотра на работников;

- справки «О наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на гражданина (гражданку)» и специальные пропуска на места хранения ВМ, выданные в соответствии с требованиями стандарта Кировского филиала СТО 6.3-84-137.

    - Приказ о назначении куратора по БП, курирующего Подрядчика, выполняющего взрывные работы, инициируется держателем договора и согласовывается с непосредственным руководителем должностного лица, назначаемого куратором по БП. Копия приказа о назначении куратора по БП направляется представителю Подрядчика.

    - Обязанности куратора по БП, в том числе по проведению проверок в области ПБ и ОТ, определяются трудовым договором, приказами руководителей, настоящим стандартом и должностной инструкцией.

    - Куратор по БП и иные работники, определенные руководством Заказчика, имеют право проводить проверки выполнения требований в области ПБ, ОТ и ООС, а также внутриобъектового режима Заказчика при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика. При этом:

- Куратор по БП извещает руководителя Подрядчика о времени и месте проведения проверки не менее, чем за два часа до ее проведения методом, определенным договором или иным соглашением между Подрядчиком и Заказчиком;

- руководитель Подрядчика обязан сопровождать куратора по БП при проведении проверки лично либо направить для этих целей своего представителя – должностное лицо Подрядчика. В последнем случае руководитель Подрядчика обязан сообщить куратору по БП контактные данные своего представителя;

- проверка проводится в присутствии представителя Подрядчика;

- к проведению проверки куратором по БП могут привлекаться работники Заказчика по его усмотрению в установленном порядке;

- при необходимости, решением руководства Заказчика (в т.ч. держателем договора и руководителями СП Заказчика, на территории которых производятся работы) могут устанавливаться графики проведения проверок Подрядчика, с указанием времени и мест проведения проверок, а также проверяющих должностных лиц. Графики проведения проверок направляются руководителю Подрядчика не менее, чем за сутки до проведения первой проверки. Руководитель Подрядчика при осуществлении каждой проверки по графику обязан действовать в порядке, оговоренном в настоящем пункте стандарта;

- при осуществлении проверок субподрядчика, ведущего взрывные работы, представитель Подрядчика обязан обеспечить присутствие представителя субподрядчика, осуществляющего руководство взрывными работами на проверяемом объекте.

  - Выполнение работ повышенной опасности по наряду-допуску

    - Порядок выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности определяется действующими правилами по ОТ, иными нормативными актами, локальными нормативными актами Общества или Управляемого предприятия.

  - Производство работ в подземных условиях КФ

    - Список работников Подрядчика, направляемых на подземные работы, до начала работ должен быть направлен руководителю СП, ведущему работы в подземных условиях, а также в УПБиОТ.

    - Работники Подрядчика, направляемые на подземные работы, должны иметь профессиональное образование, соответствующее профилю выполняемых работ, должны быть обучены безопасным приемам работы, знать сигналы аварийного оповещения, правила поведения при авариях, места расположения средств спасения и пожаротушения и уметь ими пользоваться. Рабочие должны руководствоваться инструкциями по безопасному ведению технологических процессов, знать способы оказания первой (доврачебной) помощи. При поступлении на работу, а также не реже чем каждые 6 месяцев рабочие должны проходить инструктаж по безопасным приемам выполнения работ и не реже одного раза в год - проверку знания инструкций по профессиям. Результаты проверки должны оформляться протоколом с внесенной записью в соответствующий журнал инструктажа и личную карточку (книжку) рабочего. При невозможности проведения обучения собственными силами, Подрядчик обязан направить своих работников на обучение на базе подземного полигона частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебный центр ФосАгро».

    - Руководитель СП Общества или Управляемого предприятия, где ведутся работы в подземных условиях, обеспечивает функциональную деятельность объектов Подрядчика проветриванием, электроснабжением, водоотливом, запасными выходами, горношахтным и подъемно-транспортным оборудованием, средствами аэрогазового контроля и защиты, обеспечивает работников Подрядчика светильниками, шахтными самоспасателями и приборами контроля, если такой порядок предусмотрен договором. Доведение указанных условий договора до руководства СП возлагается на Куратора по БП.

    - Специалисты СП, где планируется ведение горных работ, обязаны провести ознакомление руководителей и специалистов Подрядчика с ПМЛА, с запасными выходами, местами расположения средств самоспасения, противоаварийной защиты и правилами поведения при авариях, а также предоставить Подрядчику выписки из плана ликвидации аварий по тем выработкам, где ведутся работы силами Подрядчика, и располагаются пути следования к запасным выходам.

    - Руководители и специалисты Подрядчика обязаны ознакомить своих работников в соответствии с их рабочим местом: с запасными выходами, местами расположения средств самоспасения, противоаварийной защиты и правилами поведения при авариях. Ознакомление работников с запасными выходами производится путём непосредственного их прохода по выработкам и запасным выходам от места работы до выхода на поверхность. Факт ознакомления фиксируется в соответствующем журнале под роспись.

    - Все руководители и специалисты, бригадиры, звеньевые (старшие рабочие), мастера-взрывники, машинисты самоходного оборудования Подрядчика, связанные с подземными работами в условиях газового режима, должны уметь проводить замеры газов с помощью средств аэрогазового контроля (шахтных газоопределителей).

  - Производство работ в электроустановках

    - Списки работников Подрядчика, которые имеют право выдачи нарядов и право быть руководителями работ, персонала, имеющего право выполнения работ в порядке текущей эксплуатации или по распоряжению с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности, заверенный руководством Подрядчика, прилагается к Сведениям о подрядной организации.

    - Распоряжение Заказчика, в котором указаны работники, имеющие право допуска к работе работников Подрядчика и право подписи наряда-допуска, выдается куратором по БП представителю Подрядчика.

    - Работники Подрядчики, имеющие право выдачи нарядов - допусков и право быть руководителями работ, дополнительно должны пройти инструктаж по схемам электроустановок, порядку применения процедуры Блокировка-Маркировка-Проверка при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту. Ответственным за организацию такого инструктажа является куратор по БП.

    - Зона работ, выделенная для Подрядчика, должна иметь ограждение, препятствующее ошибочному проникновению персонала Подрядчика в действующую часть электроустановки.

В тех случаях, когда зона работ не ограждена или путь следования работников Подрядчика в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала Подрядчика должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из числа персонала СП Заказчика.

    - Работы персонала Подрядчика по наряду - допуску осуществляются в соответствии с требованиями действующих правил по ОТ при эксплуатации электроустановок. При этом на персонал Заказчика возлагаются соответствующие обязанности по допуску, контролю за действиями персонала Подрядчика, в соответствии с правилами по ОТ при эксплуатации электроустановок.

  - Передача в распоряжение Подрядчика территорий и иных объектов Заказчика

    - При передаче в распоряжение Подрядчика отдельных объектов Заказчика (например, производственных корпусов или помещений, территорий, участков, горных выработок и т.п.), такую передачу необходимо осуществлять с оформлением Акта передачи объекта для производства работ подрядной организацией в соответствии с приложением М (форма № АП.220-019) с обязательным приложением его к договору. Акт передачи объекта для производства работ подрядной организацией подписывается теми же лицами, что и договор, или лицами, уполномоченными подписывать акт передачи от лица руководителя. Акт передачи объекта для производства работ подписывается только после согласования его представителем УПБиОТ.

    - Объект Заказчика возможно передать в распоряжение Подрядчика только в том случае, когда на передаваемой подрядчику территории отсутствуют действующие коммуникации, влияющие на производственную деятельность Заказчика, возможно исключение появления работников Заказчика (кроме представителей инициатора договора, УПБиОТ, ДПБиОТ, ООО «Агрохимбезопасность») или других Подрядчиков, выполняющих работы на этой территории по договору с Заказчиком. Решение о передаче объекта принимается руководителем Общества или генеральным директором АО «Апатит», исполнительным директором по управляемому предприятию в случаях если отсутствует возможность выполнения всех требований, указанных в п. 7.6.3. (изм. 2)

    - Оформление Акта передачи объекта для производства работ подрядной организацией не отменяет необходимости оформления Акта (наряда)-допуска (для КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ, расположенных на территории Кировско-Апатитского района).

    - Территория, переданная по Акту передачи объекта для производства работ подрядной организацией должна быть ограждена защитными ограждениями.

    - Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности по ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД на объекте, переданном по Акту передачи объекта для производства работ подрядной организацией.

  - Организация производства совместных и совмещаемых работ

Для проведения совместных и совмещаемых работ представители СП Заказчика, на территории которого проводятся работы, совместно с УПП Подрядчиков:

- разрабатывает дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ и ПожБ для реализации ими совместных / совмещаемых работ;

- составляет график совместных / совмещаемых работ, оформленный в соответствии с Приложением У к настоящему Стандарту;

- обеспечивает контроль за выполнением операций с обязательной записью времени ведения работ в «Журнале совместных / совмещаемых работ» (Приложение Ф).

График совместных / совмещаемых работ по одному экземпляру выдаётся Подрядчикам, задействованным в совместных / совмещаемых работах, для ознакомления с ним (прикладывается к наряд-допуску на проведение работ повышенной опасности), а также один его экземпляр прикладывается к Журналу совместных / совмещаемых работ. (изм. 5)

- Предотвращение использования персоналом подрядных организаций документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности

  - Важным условием безопасного выполнения работ является привлечение персонала, прошедшего необходимую профессиональную подготовку, обучение и проверку знаний по ОТ, подготовку и аттестацию по ПБ, обучение по пожарной безопасности и другие необходимые формы обучения и проверки знаний, а также прошедшего необходимые медицинские осмотры. Выполнение данных условий подтверждается соответствующими документами.

  - Использование документов, содержащих недостоверные сведения, является признаком преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

  - В связи с вышеизложенным, Заказчик ведет постоянную работу по выявлению и предотвращению использования персоналом Подрядчика документов, содержащих недостоверные сведения. Данная работа заключается в следующем:

- информирование (предупреждение) Подрядчика о ведущейся Заказчиком работе по выявлению документов с признаками недостоверных сведений и об ответственности подрядной организации в случае подтверждения фактов использования подложных документов;

- выявление документов с признаками недостоверных сведений на различных этапах взаимодействия Заказчика с Подрядчиком;

- подтверждение фактов использования документов, содержащих недостоверные сведения;

- применение к Подрядчику штрафных санкций в соответствии с договором, а также передача материалов в органы внутренних дел РФ.

  - Порядок организации работы по предотвращению использования персоналом Подрядчика подложных документов в области ОТ и ПБ приведен в соответствии с приложением П к настоящему стандарту.

- Применение информационных систем работниками Общества при работе с Подрядчиком

  - Функциональное назначение ИСУ «Безопасность» и ИСУ «КПиСН»

В Обществе внедрены ИСУ «КПиСН» и ИСУ «Безопасность», функционал которых позволяет:

- вводить, хранить и обрабатывать информацию о допускаемых на территорию Общества подрядных организациях;

- формировать выходные отчетные формы соответствующих документов, в т.ч. Актов (нарядов)-допусков, сведений о подрядных организациях с возможностью вывода на печать;

- контролировать срок проведения мероприятий в области ОТ и ПБ в отношении Подрядчика.

- автоматизировать оценку и контроль Подрядчика.

Обязанности и порядок использования ИСУ работниками Общества при осуществлении деятельности по допуску Подрядчика регламентированы ЛНА Общества и эксплуатационной документацией по ИСУ, предназначенной для использования при эксплуатации системы, определяющей правила действия персонала и пользователей системы при ее функционировании, проверке и обеспечении ее работоспособности.

  - Обязанности работников Общества, эксплуатирующих ИСУ

Работники Общества, эксплуатирующие ИСУ, согласно своим должностным обязанностям и полномочиям, в соответствии с функциональным назначением модулей, электронного документооборота ИСУ и другими ЛНА обязаны вносить в ИСУ информацию:

    - О всех выявленных нарушениях, допущенных Подрядчиком по итогам проведения проверок соблюдения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД в срок не позднее 3 рабочих дней после окончания проверки.

    - О всех работниках Подрядчика, являющихся участниками и/или пострадавшими в результате происшествия (аварии, инцидента, несчастного случая и т.п.) на производстве на территории Общества в срок не позднее 1 рабочего дня с даты наступления несчастного случая.

    - О всех работниках Подрядчика, виновных в происшествиях (авария, инцидент, несчастный случай, пожар и т.п.), произошедших на территории Общества в течение 1 рабочего дня с момента установления факта вины работника.

    - О Подрядчике, содержащую данные об организации, персонале, выполняемых ею работах и т.п. в срок не позднее 1 дня до даты допуска работников Подрядчика к выполнению работ на территории Общества.

    - О всех работниках Подрядчика, допустивших нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД.

    - О времени нахождения работников Подрядчика в течение месяца на территории Общества в срок не позднее 7 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

Примечание. Данные о времени пребывания работников Подрядчика на территории Общества могут быть сформированы только при условии оборудования соответствующего объекта Общества автоматическими КПП. Информация формируется на основании данных СКУД.

  - Автоматизация контроля мероприятий и формирования информации с помощью ИСУ

ИСУ, на основании введенных данных, указанных в разделе 9.2 автоматически формирует информацию:

- О контроле сроков действия мероприятий в области ОТ и ПБ в отношении работников ПО (проверка знаний, инструктажи, медосмотры).

- О работниках Подрядчика, являющимися виновниками и/или участниками происшествий, произошедших на территории Общества.

- О нарушениях, допущенных Подрядчиком по итогам проведенных проверок, в т.ч. динамику увеличения или уменьшения количества нарушений конкретных пунктов ЛНА.

- О коэффициентах частоты случаев травматизма Ктр. с работниками Подрядчика за требуемый период времени работы Подрядчика на территории Общества:

K󠆲тр., где

Nтр. – количество травмированных работников за период времени Tотр.;

Тотр. – количество часов, отработанных работниками Подрядчика на территории Общества за определенный период времени.

- О коэффициентах частоты нарушений (допущенных работниками Подрядчика) Кнар. за требуемый период времени работы Подрядчика на территории Общества:

K󠆲нар., где

Nнар. – количество выявленных нарушений требований ПБ и ОТ, допущенных Подрядчиком за определенный период времени Тотр.

Тотр. - количество часов, отработанных работниками Подрядчиком на территории Общества за определенный период времени

Примечание: коэффициенты Ктр. и Кнар. могут быть рассчитаны только при выполнении условий, указанных в Примечании п. 9.2.

- О Подрядчике, содержащую, в т.ч. другие статистические данные и отчетные формы.

  - Итоговая оценка Подрядчика по результатам работы

    - Итоговая оценка Подрядчика складывается из трех оценок:

- статус Подрядчика по безопасности труда;

- показатель травматизма Ктр. (Ктр. > 0 указывает на негативную ситуацию с производственным травматизмом в оцениваемом Подрядчике);

- показатель частоты нарушений Кнар. (Кнар.>200 указывает на негативную ситуацию с состоянием ОТ и ПБ в оцениваемом Подрядчике).

Итоговая оценка в дальнейшем применяется для отбора потенциальных Подрядчиков на основе оценки их системы управления ПБ, ОТ и ОС с учетом их текущих статистических показателей по ОТ и ПБ.

Т а б л и ц а 3 - Статус Подрядчика по безопасности труда с учетом оценки по результатам работы

| Статус Подрядчика по результатам квалифика- ционной оценки | Оценка по результатам работы | Статус Подрядчика с учетом оценки по результатам работы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Допускается | Ктр=0; Кнар≤200 | Допускается | Подрядчики, с которыми разрешается заключение договоров. |
| Не допускается | Ктр>0; Кнар>200 или если хотя бы один из коэффициентов не соответствует статусу «Допускается» | Не допускается | Подрядчики, с которыми заключение договоров запрещается, за исключением случаев, когда: - привлечение Подрядчика со статусом «Допускается» невозможно, при этом решение о привлечении такого Подрядчика принимает руководитель Общества или генеральный директор АО «Апатит», исполнительный директор по Управляемому предприятию; - отсутствуют неоплаченные штрафы; - отсутствуют не устраненные нарушения; - непосредственные руководители работ Подрядчика, допустившие нарушения требований ОТ и ПБ прошли внеочередную проверку знаний по ОТ в комиссии Общества. (изм. 1) |

    - При проведении конкурсных процедур предпочтение отдается Подрядчику, имеющему статус «Допускается» по результатам работы при прочих равных условиях. Оценка по результатам работы рассчитывается ежемесячно в ИСУ до 10 числа последующего месяца по результатам работы в предыдущем.

    - Исключен (изм.1)

    - Для Подрядчика, имеющего статус по безопасности труда «Не допускается» по результатам оценки по результатам работы периодичность проверок, установленная п. 6.6.3 должна быть удвоена.

- Ответственность

  - Работники Общества или Управляемого предприятия несут ответственность за неисполнение (ненадлежащие исполнение) требований настоящего стандарта в соответствии с законодательством РФ.

  - Контроль за исполнением настоящего стандарта осуществляет директор по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит».

Маршрут согласования в СЭД

Начальник БСМК АО «Апатит»

Заместитель директора по цифровизации-начальник отдела АО «Апатит»

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ АО «Апатит»,

Начальник УПБиОТ КФ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ БФ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ ВФ АО «Апатит»

Начальник ОПБиОТ ООО «Механик»

Начальник ОЭКиП Управления главного эколога

Начальник СОТ ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»

Директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит»

Директор Кировского филиала АО «Апатит»

Директор Балаковского филиала АО «Апатит»

Директор Волховского филиала АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО «Механик»

Исполнительный директор ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»

Заместитель директора по правовым вопросам АО «Апатит»

Ведущий специалист ОКПДО ДДиОО

Начальник правового управления АО Апатит»

Подписант в СЭД:

Директор по ПБ и ОТ АО «Апатит»

Лист согласования прилагается

# Приложение А

(обязательное)

Информация по управлению документом

- Руководителям структурных подразделений АО «Апатит» обеспечить в качестве приложений к договорам подряда, за исключением договоров, указанных в п. 4.3 настоящего СТО, требований, изложенных в приложениях В, Ж, И, Н, Р СТО 06-2020, выпуск 5.

- Исполнительному директору по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик», исполнительному директору по ООО «Торговый дом «ФосАгро»: (изм. 1)

  - Отменить действие приказов по управляемым предприятиям о введении в действие СТО 06-2019, выпуск 4.

  - Ввести в действие СТО 06-2020, выпуск 5 приказами по управляемым предприятиям.

Срок исполнения - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения настоящего СТО.

  - Обеспечить ознакомление работников с настоящим СТО и его исполнение.

  - Обеспечить в качестве обязательных приложений к договорам требований к подрядным организациям, изложенным в приложениях В, Ж, И, Н, Р СТО 06-2020, выпуск 5.

- Начальнику Правового управления Дирекции по правовым вопросам АО «Апатит» обеспечить в качестве обязательных приложений к типовой форме договора требований к подрядным организациям, изложенным в приложениях В, Ж, И, Н, Р СТО 06-2020, выпуск 5.

- Предложить руководителям обслуживаемых АО «Апатит» дочерних и зависимых обществ: ООО «ПромТрансПорт», ООО «Горный цех», ООО «ЦСМ», ООО «Корпоративное питание», ООО «Тирвас», имеющим договорные отношения с АО «Апатит» и осуществляющим работы в том числе на территории Кировского, Балаковского и Волховского филиала и территории переданной в аренду разработать и ввести в действие аналогичный документ по требованиям к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ, с учетом требований настоящего СТО и специфики дочерних и зависимых обществ.

Рассылается: всем СП АО «Апатит» (г. Череповец, БФ, КФ, ВФ), исполнительному директору по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик», директору ООО «ПромТрансПорт», директору ООО «Горный цех», генеральному директору ООО «ЦСМ», директору ООО «Корпоративное питание», генеральному директору ООО «Тирвас»

# Приложение Б

(рекомендуемое)

Перечень работ повышенной опасности

Работами повышенной опасности считаются:

1 Для структурных подразделений Общества

1.1 Полная или частичная разборка зданий, сооружений и строительных лесов;

1.2 Производство ремонтных работ, проведение геодезической съемки, комплексного обследования кранового пути, производство других работ, связанное с выходом работающих на крановые пути и проходные галереи мостовых, козловых, портальных и передвижных консольных кранов;

1.3 Производство строительных, малярных и других работ с имеющихся на грузоподъемных кранах площадок;

1.4 Производство ремонтных работ мостовых передвижных консольных кранов в рамках ППР;

1.5 Производство работ с помощью подъемных сооружений вблизи воздушной линии электропередач;

1.6 Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей, - так называемые совмещенные работы;

1.7 Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности, перемещение негабаритных грузов на трейлерах и стальных листах;

1.8 Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в бегунах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников, а также работы внутри горячих печей и т.п.;

1.9 Работы внутри котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением. Ремонт трубопроводов, арматуры и элементов дистанционного управления арматурой, установка и снятие заглушек, отделяющих ремонтируемый участок трубопровода;

1.10 Работы по сливу ЛВЖ, кислот, щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;

1.11 Проведение газоопасных работ. Выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительных пунктов. Проведение ремонтных и наладочных работ в цепях защит, блокировок и сигнализации сетей газораспределения и газопотребления;

1.12 Проведение огневых работ вне стационарных мест;

1.13 Работы в заглубленных, замкнутых помещениях (резервуары, цистерны, колодцы, ямы, тоннели, баки, топки, дымоходы, силовые трансформаторы, ёмкости для хранения трансформаторного масла и т.п.), где возможно отравление или удушье работающих;

1.14 Строительно-монтажные работы, ремонтные работы с применением строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей или газов, а также складов и трубопроводов с ядовитыми и вредными для здоровья веществами;

1.15 Земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники и т.п.), в местах расположения действующих подземных коммуникаций (эл. кабели, теплосети, водопроводы, связь радио-телевещания, газопроводы, канализации и т.д.), а также с углублением 1,5 м и более;

1.16 Работы с применением монтажного пистолета;

1.17 Работы, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений, а также работы на высоте на нестационарных рабочих местах;

1.18 Очистка крыш и кровельные работы, если кровля не оборудована парапетом высотой 0,7 м и более от основания кровли, или если имеются вредные выбросы (газы, аэрозоли, пыль и др.) через вытяжные устройства;

1.19 Буксировка транспортных средств, если на данную операцию отсутствует НТД;

1.20 Покраска оборудования краской ПВХ в производственных помещениях.

1.21 Ремонт, демонтаж, ревизия и чистка кислотопроводов;

1.22 Подключение вновь построенных трубопроводов.

2 Для подразделений, ведущих горные работы Кировского филиала АО «Апатит»:

2.1 Замена нарушенного крепления в горных выработках;

2.2 Подготовка к ремонту и ремонт люковых камер;

2.3 Производство ремонтов в шахтных стволах, ремонт или восстановление вертикальных выработок после массовых взрывов;

2.4 Зачистка и обезопашивание предохранительных берм, бортов, уступов на открытых горных работах;

2.5 Посадка руды в пальцевых воронках, запрессованной массовым взрывом, выпуск мороженой руды;

2.6 Извлечение или ликвидация ВМ, попавших в рудоспуски, шахты, гезенги, ж.-д. думпкары и т.п.;

2.7 Выполнение ремонтных и других работ, в опрокидывателях и под опрокидывателями над незаполненными шахтами и бункерами, работы в дозаторных бункерах;

2.8 Ремонт люковых устройств над незаполненными шахтами;

2.9 Обезопашивание района массового взрыва после его производства;

2.10 Подъём и спуск негабаритных грузов по подъёмным восстающим, стволам;

2.11 Транспортировка негабаритных грузов по горным выработкам;

2.12 Работы по разбуриванию целиков и недоборов по подсечке, маркшейдерская съемка подсечного пространства;

2.13 Работы по перемещению горной массы под откос бульдозерами на рудных складах и отвалах;

2.14 Замена конвейерных лент на ДДК (Кировский рудник);

2.15 Демонтаж вибропитателей;

2.16 Замена футеровки в рудных бункерах;

2.17 Перегон машин на пневмоходу по выработкам с ж.-д. путями;

2.18 Замена канатов в стволах;

2.19 Ведение всех видов работ в выработках с категорией удароопасности «опасно»;

2.20 Крепление горных выработок в окисленных зонах без применения самоходных комплексов для крепления;

2.21 Все виды работ, выполняемые на сопряжениях горизонтальных с вертикальными выработками по доведению их до проектного сечения (по оформлению воронок), строительству ограждений и перекрытий, креплению этих сопряжений;

2.22 Производство буксировки неисправной подземной самоходной техники по автодорогам на поверхности (буксировка/транспортировка) неисправного самоходного/ нерельсового подземного оборудования из подземного рудника и по шахтной поверхности в ремонтные пункты);

2.23 Устройство подмостей в камерах выработок;

2.24 Установка и демонтаж разгрузочных эстакад над рудоперепускными шахтами и гезенками карьеров.

3 Для дробильного комплекса карьера «Центральный» Кировского филиала АО «Апатит»:

3.1 Ремонт бункеров;

3.2 Ликвидация зависаний горной массы в бункерах;

3.3 Замена полотна питателя;

3.4 Замена поддерживающих катков питателя;

3.5 Замена натяжного барабана питателя;

3.6 Замена дробящих и распорных плит дробилок;

3.7 Разборка и сборка дробилок;

3.8 Работы по извлечению металла и негабаритов из дробилок;

3.9 Замена лент на конвейерах;

3.10 Замена редукторов, приводных, натяжных и отклоняющих барабанов на конвейерах;

3.11 Работы в замкнутых и труднодоступных пространствах (самотеки конвейеров, бункера и т.п.);

3.12. Спуск людей в бункера и работа в них.

4 Для АНОФ-2, АНОФ-3 Кировского филиала АО «Апатит»:

4.1 Замена конвейерной ленты шириной 1200 мм и более;

4.2 Ремонтные работы в топках и сушильных барабанах;

4.3 Выполнение работ в бункерах;

4.4 Полная или частичная замена полотна на пластинчатых питателях;

4.5 Замена натяжного барабана пластинчатого питателя корпуса крупного дробления;

4.6 Снятие и установка поддерживающих катков на пластинчатых питателях;

4.7 Вырезка металла из дробилок;

4.8 Замена защитной футеровки внутри барабана мельниц как на стендах, так и на месте установки;

4.9 Строповка и транспортировка барабанов мельниц;

4.10 Подъем барабана мельницы гидродомкратами;

4.11 Ремонтные работы на центральных опорах сгустителей;

4.12 Работы по прочистке лючка ванны классификатора мельниц;

4.13 Ремонт реагентопроводов соды каустической, АБСК реагентного участка;

4.14 Ремонт ёмкостей хранения соды каустической, АБСК реагентного участка;

4.15 Ремонт чанов приготовления соды каустической, АБСК реагентного участка;

4.16 Ремонт и очистка вентиляционных систем реагентного участка;

4.17 Ремонтные работы по замене хордовых насадок внутри скрубберов;

4.18 Ремонтные работы на выхлопных свечах дымососов, внутри их и при ремонте дымовой трубы;

4.19 Работа внутри течек конвейеров на погрузочных узлах;

4.20 Работы в зумпфах;

4.21 Работы по ремонту донных затворов ляд, шиберов;

4.22 Осмотр и ремонтные работы на водоприемных колодцах, аварийных коллекторах;

4.23 Осмотр и ремонтные работы внутри пульповодов;

4.24 Работа поливо-оросительной техники на пляжах хвостохранилища.

5 Для объектов теплоэнергетики:

5.1 Работы по промывке и очистке открытых емкостных сооружений (отстойники, аэротенки, минерализаторы, приемные резервуары и т.д.);

5.2 Ремонтные работы на сетях канализации;

5.3 Эксплуатационные, ремонтные работы, отбор проб на ГТС (дамба на оз. Б. Вудъявр);

5.4 Ремонтные работы на магистральных трубопроводах, гидравлические испытания;

5.5 Приёмка и перелив (перекачивание) гипохлорида натрия;

5.6 Работы по определению толщины поверхности льда на водозаборах оз. Имандра и оз. Б. Вудъявр;

5.7 Ремонт котельных агрегатов (работа внутри топок, барабанов, на конвективных поверхностях нагрева, в газоходах, в воздуховодах);

5.8 Ремонтно-монтажные работы на вспомогательном оборудовании котлоагрегатов;

5.9 Ремонт трубопроводов, установка и снятие заглушек на трубопроводах, демонтаж и монтаж оборудования; врезка гильз и штуцеров для приборов; ремонт и замена импульсных линий; установка и снятие измерительных диафрагм расходомеров на действующих трубопроводах;

5.10 Гидропневматическая промывка трубопроводов;

5.11 Испытание тепловой сети на расчётное давление и расчетную температуру теплоносителя;

5.12 Ремонтные работы на действующем оборудовании или вблизи него;

5.13 Теплоизоляционные работы, нанесение антикоррозийных покрытий;

5.14 Ремонт теплообменных аппаратов;

5.15 Ремонт насосов;

5.16 Загрузка, догрузка и выгрузка фильтрующего материала, связанные со вскрытием фильтров;

5.17 Ремонтно-монтажные работы систем КИПиА, комплексное опробование технологических защит после капитального ремонта или монтажа, наладка схем автоматики, защиты, сигнализации;

5.18 Ремонт теплопотребляющих установок;

5.19 Установка, снятие, проверка и ремонт аппаратуры автоматического регулирования;

5.20 Чистка и ремонт фильтров;

5.21 Электрогазосварочные работы на оборудовании (за исключением оборудования из-под пожаровзрывоопасных веществ), работающем под давлением, после снятия давления при имеющейся вероятности нахождения в оборудовании иных газов, кроме воздуха;

5.22 Проведение гидравлических испытаний на оборудовании, поднадзорном Ростехнадзору.

# Приложение В

(обязательное)

Порядок допуска персонала Подрядных организаций на территорию Общества, Управляемого предприятия и места производства работ. Контроль выполнения работы Подрядчиком

1 Допуск персонала Подрядчика на территорию Общества и/или Управляемого предприятия разрешается после прохождения вводного инструктажа и получения пропуска. Для этого Подрядчику необходимо предоставить Сведения о подрядной организации  в соответствии с приложением И (Форма № АП.220-015) в формате Excel со всеми  необходимыми подтверждающими документами, а также приказ/распоряжение о направлении работников для выполнения работ по договору с указанием ФИО должностных лиц УПП, ответственных за ОТ, ПБ, ПожБ, за проведение газоопасных, огневых, ремонтных работ, работ повышенной опасности (при необходимости выполнения таких работ), непосредственных руководителей ремонтных работ с указанием контактных данных в УПБиОТ не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ.

Основным документом, разрешающим персоналу выбранного Подрядчика прибыть на территорию КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе, для подготовки к проведению и для проведения работ, является Акт (наряд)-допуск. Форма Акта (наряда)-допуска приведена в соответствии с приложением К (Форма № АП-К.220-014). К Акту (наряду)-допуску в обязательном порядке прилагаются Сведения о подрядной организации в соответствии с приложением И.

Срок действия Акта (наряда)-допуска определяется в зависимости от срока выполнения работы, но не может быть более одного года.

2 Контроль за действиями Подрядчика в период его подготовки к проведению работ осуществляют как куратор по БП, так и руководитель того участка (отделения и т.п.), цеха, СП, на территории которого Подрядчик размещает необходимое для работы оборудование, материалы, технику, персонал, или по территории которого проходит маршрут движения транспорта и людей Подрядчика.

3 Все действия персонала Подрядчика на территории Общества или Управляемого предприятия должны осуществляться с ведома или под надзором руководителя участка (цеха, отделения и т.п.), на котором ведутся или планируется ведение работ (начальник участка, заместитель начальника участка, старший мастер и иные должностные лица, в обязанности которых входит руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка, цеха, СП) (далее – Представитель СП).

4 Для решения организационных вопросов Представитель СП контактирует с уполномоченным представителем подрядчика, а при необходимости – с куратором по БП.

5 Куратор по БП обязан перед допуском персонала Подрядчика на объект производства работ в подконтрольном подразделении убедиться в том, что:

- Подрядчик оформил все необходимые для производства работ документы (Акт (наряд)-допуск, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, план/проект/производства работ и иные, необходимые в соответствии со спецификой предстоящих работ);

- Подрядчиком выполнены требования разделов 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 настоящего стандарта;

- лица, направленные Подрядчиком на место производства работ, указаны в соответствующих документах и имеют при себе необходимые удостоверения (если такая обязанность определена действующими в РФ правилами);

- у Подрядчика имеются необходимые средства для выполнения работ по обеспечению безопасности труда (например, средства пожаротушения, приспособления для работы на высоте, средства для защиты от поражения электрическим током и т.п.).

6 Представитель СП обязан, со своей стороны, создать безопасные условия для работы Подрядчика и проконтролировать, чтобы Подрядчик в первую очередь приступил к выполнению мероприятий по обеспечению безопасных условий работы, выполнил соответствующие пункты Акта (наряда)-допуска, наряда-допуска, ППР, ПОР, ТК и т.п.

7 Представитель СП имеет право и обязан потребовать от Подрядчика принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности на месте производства работ, если они не были отражены в организационной документации, но необходимы в соответствии со спецификой работы (например, в связи с изменением обстановки). Такие требования должны быть основаны на действующей в РФ документации по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и иным направлениям деятельности.

8 В случае организации работ на одном объекте силами нескольких Подрядчиков (совмещенных работ) Представитель СП требует от Подрядчиков и/или кураторов договоров разработки мероприятий по организации совмещенных работ с тем, чтобы исключить воздействие опасных факторов, создаваемых одним Подрядчиком, на персонал другого Подрядчика.

9 Представитель СП, убедившись в том, что Подрядчик выполнил все необходимые мероприятия и может приступать к работе на объекте, сообщает о принятом решении в установленном в Обществе или Управляемом предприятии порядке (телефонограммой, записью в оперативном журнале и т.п.) диспетчеру, начальнику смены и иному лицу, отвечающему за ведение производства в течение смены (далее – Разрешающее работу лицо).

10 В случае, если работы планируются на выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время, когда Представителя СП нет на месте, Представитель СП и Подрядчик обязаны выполнить все вышеперечисленные мероприятия по подготовке Подрядчика к производству работ на объекте заблаговременно. В выходные и праздничные дни, в вечернее и ночное время должны планироваться только срочные работы, а также те работы, выполнение которых в течение рабочего дня не представляется возможным.  В необходимых случаях сменность и время работ указываются в соответствующих планах производства работ (ППР, ПОР, ТК и т.п.), на основании которых планируются работы Подрядчика.

11 Представитель СП должен владеть информацией, в какое время и какой Подрядчик выполняет те или иные работы. В случае выполнения работ силами нескольких Подрядчиков в непосредственной близости друг от друга (один над другим и т.п.) Представитель СП должен потребовать от Подрядчиков разработки мероприятий по обеспечению безопасности работ с тем, чтобы исключить воздействие опасных факторов, создаваемых одним Подрядчиком, на персонал другого Подрядчика. Не требуется разработки таких мероприятий, если персонал разных Подрядчиков в процессе работ и при подготовке к ним не пересекается, и отсутствует вероятность воздействия (в том числе огневого, химического, электрического и т.д.) одного Подрядчика на персонал другого.

12 Подрядчик перед началом работ на объекте, а впоследствии перед началом каждой смены, обязан ставить в известность Представителя СП о начале работ.

13 Представитель СП сообщает Подрядчикам, работающим в подконтрольных СП, о возникших в течение смены изменениях условий труда, опасных факторах, изменениях технологического процесса.

14 Представитель СП обязан контролировать соблюдение Подрядчиками требований безопасности и разработанных мероприятий по обеспечению безопасности работ ежедневно в будние дни. В случае изменения ситуации на месте производства работ Представитель СП имеет право потребовать выполнения Подрядчиком дополнительных требований безопасности, ранее не указанных в планах работ, а также внесения изменения в ранее разработанные документы для приведения их в соответствие с изменившимися условиями работы.

15 При выявлении нарушений требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов, отклонений от проектной или технической документации, отступлений от разработанных мероприятий должностными лицами Общества или Управляемого предприятия (в том числе Представителем СП) должны быть приняты соответствующие обстановке меры к Подрядчику с тем, чтобы он устранил выявленные нарушения.

16 В случае возникновения угрозы жизни и здоровью персонала Подрядчика, персоналу других Подрядчиков, персоналу Общества или Управляемого предприятия работы должны быть приостановлены в порядке, предусмотренном в Обществе или Управляемом предприятии. При приостановлении работ должно быть исключено возникновение аварийных ситуаций, связанных с остановкой деятельности данного Подрядчика.

17 Представитель СП или Разрешающее работу лицо имеют право обращаться за консультациями по вопросам взаимодействия с Подрядчиками (в том числе по вопросам разработки дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда) к куратору по БП, ответственному за данный объект, или руководителям Управлений по ПБ и ОТ Общества или Управляемого предприятия.

18 По окончании смены Подрядчик должен привести рабочее место, на котором производились работы, в безопасное состояние и сообщить Разрешающему работу лицу о ситуации на данном рабочем месте, а также о тех опасностях, которые невозможно устранить. Разрешающее работу лицо принимает меры по недопущению развития опасной ситуации, обеспечивает передачу полученной от Подрядчика информации до сведения Представителя СП, других Подрядчиков, которые могут быть подвержены воздействию опасных факторов.

19 По завершении Подрядчиком всего объема работ на данном объекте Представитель СП контролирует состояние рабочего места, требует от Подрядчика удаления отходов производства с места работы, контактирует с куратором по БП по вопросам оценки качества выполненных Подрядчиком работ.

# Приложение Г

(рекомендуемое)

Форма Акта проверки подрядной организации (изм.2)

| Мною (нами): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность, И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В присутствии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность, И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В период с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч |  |  |  |  | мин |  |  |  |  |  | по |  |  | Ч |  | мин |  |  | « |  |  | » |  | 20 |  | г. |
| проведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проверка соблюдения требований ПБ и ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | вид проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в (на): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в (на): |  |  |  |  |  | наименование подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование СП (цеха, установки, участка, отделения, службы и т.п.) №, дата договора; Должность, ФИО непосредственного руководителя; № н/д на проведение работ; Перечень иной разрешительной документации. ремонтных; огневых; газоопасных. Содержание работ. |
| При этом выявлены следующие нарушения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Содержание выявленных нарушений правил безопасности и других нормативных документов. Предлагаемые мероприятия по устранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пункт выявленных нарушений |  |  |  |  |  | Предлагаемый срок устранения нарушений |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| ПРЕДЛАГАЕТСЯ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность, И.О. Фамилия ответственного за состояние ПБ и ОТ подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Устранить выявленные нарушения требований действующего законодательства и локальных актов в результате проверки в указанные сроки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Приостановить работу* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указывается вид работ, номер (при наличии) и наименование оборудования, работа которого запрещается до устранения нарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отстранить от проведения работ на проверяемом объекте** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с | « |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указывается профессия, должность, И.О. Фамилия работника, которого необходимо отстранить от работы на проверяемом объекте и дата отстранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отстранить от проведения работ на территории Общества*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с |  | « |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указывается профессия, должность, И.О. Фамилия работника, которого необходимо отстранить от работы на территории АО «Апатит» и дата отстранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информацию о выполнении каждого пункта акта, причинах выявленных нарушений и принятых мерах предоставить в установленные актом сроки инициатору**** ( изм.2, 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Акт выдал: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование должности |  | подпись |  | дата |  | И.О. Фамилия |
| С актом ознакомлен: |  |  |  |  |  |  |
| наименование должности |  | подпись |  | дата |  | И.О. Фамилия |

*Заполняется в случае приостановки работ или оборудования

**Заполняется в случае необходимости отстранения работника от проведения работ на проверяемом объекте

***Заполняется в случае необходимости отстранения работника от проведения работ на территории Общества

****Не предоставляется в случае, если выявленное нарушение устранено на месте, отметка об устранении нарушения имеется в акте (изм.4)

# Приложение Д

(рекомендуемое)

Механизм взаимодействия с Подрядчиками по вопросу предоставления квалификационных анкет (по безопасности труда)

1. Дирекция по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит» (совместно с ООО «ИЦ ФосАгро») обеспечивает размещение на сайте «ФосАгро» квалификационной анкеты со списком ответственных работников УПБиОТ с указанием контактных данных для консультирования Подрядчиков по вопросам заполнения анкеты.

2. УПБиОТ АО «Апатит», Кировского филиала АО «Апатит», Балаковского филиала АО «Апатит», Волховского филиала АО «Апатит», управляемого предприятия получает от Подрядчиков заполненные квалификационные анкеты (изм. 1) и необходимые документы к ней (изм.2).

3. УПБиОТ организуют рассмотрение анкет, привлекают для этих целей необходимых специалистов. При возникновении вопросов к Подрядчику УПБиОТ самостоятельно работают с ними.

4. Данные о результатах анкетирования Подрядчика размещаются УПБиОТ АО «Апатит», Кировского филиала АО «Апатит», Балаковского филиала АО «Апатит», Волховского филиала АО «Апатит», управляемого предприятия на корпоративном портале, хранятся на ЭНИ в УПБиОТ, в ИСУ и направляются в адрес Подрядчика по электронной почте. (изм.2)

5. Дирекция по закупкам АО «Апатит», Кировского филиала, Балаковского филиала, Волховского филиала АО «Апатит» в Конкурентном листе указывает статус Подрядчика по безопасности труда по подрядным организациям - участникам тендера.

6. Особенности процедуры при выборе Подрядчика силами СП.

6.1 СП-заказчик передает форму анкеты потенциальному Подрядчику и требует ее заполнения (либо дает Подрядчику ссылку на сайт «ФосАгро», где размещена анкета квалификационной оценки и список ответственных работников УПБиОТ с указанием контактных данных для консультирования Подрядчика по вопросам заполнения анкеты).

6.2 Заполненную анкету Подрядчик направляет на электронную почту ответственному специалисту УПБиОТ филиала (изм.2).

6.3 УПБиОТ организуют рассмотрение анкет, привлекают для этих целей необходимых специалистов. При возникновении вопросов к Подрядчику УПБиОТ самостоятельно работают с ними.

6.4. Данные о результатах анкетирования Подрядчика размещаются в ИСУ. (изм.2)

6.5. При простой форме закупки (ЗаП) - СП-заказчик в Конкурентном листе указывает полученный статус по безопасности труда по Подрядчикам - участникам тендера.

# Приложение Е

(обязательное)

Форма № АП.220-017

Анкета квалификационной оценки системы управления промышленной безопасностью (ПБ), охраной труда (ОТ) и окружающей среды (ОС) в подрядной организации (ПО) (у претендента в Подрядчики)

| Анкета квалификационной оценки системы управления промышленной безопасностью (ПБ), охраной труда (ОТ) и окружающей среды (ОС) в подрядной организации (ПО) (у претендента в Подрядчики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Правила заполнения анкеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Анкета заполняется в электронном виде в формате Excel. 2. Анкета не будет принята к рассмотрению в случае видоизменения и/или внесения изменений в установленную форму/формат. 3. *- графа Подрядчиком не заполняется, заполняется оценщиком. 4. Ответ в графах ДА/НЕТ или Н/П отмечается цифрой 1. 5. Каждый ответ ДА/НЕТ или Н/П обязательно подтверждается комментариями в разделе "Ответ ПО". 6. Ответ ДА подтверждается документально. 7. Пункт (Н/П) "Не применимо" выбирается в случае, если содержание данного вопроса не применимо к выполняемым услугам, согласно п.1.4. 8. Документу и/или папке с документами, присылаемыми для подтверждения ответа, присваивается имя по номеру вопроса из Анкеты. 9. В случае возникновения вопросов по заполнению анкеты обращаться к ответственным исполнителям согласно списка сотрудников УПБиОТ (вкладка 2). 10. Заказчик предупреждает о том, что на предприятии ведется постоянная работа по предупреждению использования персоналом подрядных организаций поддельных документов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. При подтверждении факта использования поддельных документов Заказчик применяет к подрядной организации штрафные санкции и/или передает документы в органы внутренних дел РФ. Использование поддельных документов является признаком преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общая информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Наименование и адрес ПО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 ИНН подрядной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Наименование предприятия группы компаний "ФосАгро", на котором ПО будет осуществлять свою деятельность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Предоставляемые услуги: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5*Куратор договора от предприятия-заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Основные специалисты ПО: |  | Директор/руководитель организации: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел.: Факс: email: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уполномоченный представитель на объекте: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел.: Факс: email: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представитель по ОТ, ОС и ПБ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел.: Факс: email: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7*Дата проведения оценки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8*Члены оценочной группы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 Анкету заполнил: |  | ФИО: Подпись: Должность: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тел: Факс: email: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 Дата заполнения Подрядчиком: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели по ПБ, ОТ и ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставьте информацию по организации в целом |  |  |  | ГОД _______ |  | ГОД _______ |  | ГОД _______ |  |
| (данные за последние 3 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднесписочная численность персонала организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Общее количество отработанных человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Кол-во смертельных случаев на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Кол-во несчастных случаев с тяжелыми травмами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Кол-во легких травм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Количество травм, не приведших к потере трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Количество пожаров, аварий, др. регистрируемых происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Количество дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставьте информацию по работам, выполненным на объектах группы «ФосАгро» (данные за последние 3 года) |  |  |  | ГОД _______ |  | ГОД _______ |  | ГОД _______ |  |
| 2.9 | Общее количество отработанных человеко-часов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Кол-во смертельных случаев на производстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Кол-во несчастных случаев с тяжелыми травмами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Кол-во легких травм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Количество травм, не приведших к потере трудоспособности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Количество пожаров, аварий, др. регистрируемых происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Количество дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Разрешительная документация |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Н/П | Комментарий |  |
| a) | Имеется ли в организации вся необходимая разрешительная документация на право осуществления видов деятельности в соответствии с заявленным видом работ? Представить копии лицензий, допусков СРО, документы подтверждающие аттестацию сварочных технологий и сварочного оборудования и иные документы, включая копии лицензий на обращение с опасными отходами и т.д. |  | 1 |  |  |  |  | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 3.1. Страхование |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Комментарий |  |  |
| a) | Застрахованы ли работники от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями Федеральному закону от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"? Предоставить копии подтверждающих документов. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 4. Обеспечение безопасного производства работ |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Комментарий |  |  |
| 4.1 | Наличие соответствующей проверки знаний в области охраны труда в соответствии с требованиями действующего законодательства у работников, перечисленных в п.1.6. Предоставить подтверждающие документы, включая копии приказов о создании комиссии по проверке знаний персонала организации, договора с образовательным учреждением, протоколы проверки знаний на членов комиссии и работников, указанных в п. 1.6, прошедших проверку знаний по охране труда. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 4.2 | Наличие соответствующей проверки знаний в области охраны труда в соответствии с требованиями действующего законодательства у работников организации. Предоставить подтверждающие документы, включая протоколы проверки знаний на работников, прошедших проверку знаний по охране труда. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 4.3 | Наличие соответствующей аттестаций в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства у работников, перечисленных в п.1.6. Предоставить подтверждающие документы, включая копии приказов о создании комиссий по аттестации персонала организации, протоколы аттестации работников, указанных в п. 1.6 и членов аттестационной комиссии в РТН. |  | 1 |  |  |  | Н/П | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 4.4 | Наличие соответствующей аттестаций в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства у работников организации. Предоставить подтверждающие документы, включая протоколы аттестации. |  | 1 |  |  |  | Н/П | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 4.5 | Наличие соответствующей проверки знаний по электробезопасности. Предоставить подтверждающие документы (приказ о создании комиссии по электробезопасности, журнал (протоколы) на членов аттестационной комиссии. Скан журнала по электробезопасности с записями, подтверждающими присвоение группы и проверку знаний персонала). |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 4.6 | Наличие соответствующей проверки знаний по пожарной безопасности. Предоставить подтверждающие документы (протокол проверки знаний и приказ на ответственного за пожарную безопасность, лиц имеющих право выполнения огневых работ и т.п.). |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 4.7 | Наличие соответствующей проверки знаний по ОТ при выполнении работ на высоте. Предоставить подтверждающие документы (приказ о создании комиссии по ОТ при выполнении работ на высоте, протоколы на членов аттестационной комиссии, протоколы на лиц, прошедших ежегодную проверку знаний по ОТ при выполнении работ на высоте). |  | 1 |  |  |  | Н/П | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 4.8 | Существует ли система прохождения медицинских осмотров (предрейсовых/послерейсовых/предварительных/периодических). Предоставить документ, подтверждающий прохождение медицинских осмотров, договор с медицинским учреждением. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| 5 Машины, механизмы, оборудование |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Н/П | Комментарий |  |
| 5.1 | Имеется ли в организации лицо, ответственное за техническое состояние машин и механизмов? Предоставить подтверждающие документы. |  | 1 |  |  |  |  | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 5.2 | Проводится ли техническое освидетельствование, испытание, диагностика оборудования, машин и механизмов? Каким образом оно организовано: внутри организации либо специализированными организациями? Предоставьте подтверждающие документы. |  | 1 |  |  |  |  | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 5.3 | Отвечает ли используемое в Вашей организации производственное оборудование требованиям действующего законодательства? Необходимо обеспечить заполнение предоставленного ниже перечня машин, оборудования, механизмов, планируемых использовать в рамках работ по договору. |  | 1 |  |  |  |  | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| Тип, наименование |  |  | Год выпуска |  | Дата предыдущего технического освидетельствования, поверки для измерительного оборудования |  | Дата следующего технического освидетельствования, поверки для измерительного оборудования |  | Примечания |
| 6. Средства индивидуальной защиты (СИЗ): |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Комментарий |  |  |
| a) | Работники полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты? Представляется перечень СИЗ, необходимых для выполнения работ и выдаваемых работникам Подрядчика. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| b) | Предусмотрена ли выдача дополнительных СИЗ для обеспечения безопасности работ в особых условиях (на высоте, в колодцах и т.п.) |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| с) | Нанесены ли на спецодежду и СИЗ Ваших работников название организации? Предоставить фотографии СИЗ работников организации. |  | 1 |  |  |  | Н/П | Ответ ПО: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |
| 7. Система управления охраной труда |  |  | ДА |  | НЕТ |  | Комментарий |  |  |
| a) | Имеется ли система проведения производственного контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии? Предоставляется копия Положения о производственном контроле в области ПБ (в случае эксплуатации ОПО), Положение о СУОТ, об экологическом контроле. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| b) | Разработаны ли у Вас инструкции по безопасности труда, программы инструктажей, предусмотренные законодательством? Предоставить подтверждающие документы. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |
| c) | Имеется ли четкое распределение обязанностей и ответственности для руководителей, специалистов и работников в вопросах ПБ, ОТ и ОС? Предоставить копии распорядительных документов. |  | 1 |  |  |  | Ответ ПО: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комментарий оценщика: |  |  |

# Приложение Ж

(обязательное)

Требования безопасности при организации Подрядчиком работ на территории

Общества или Управляемого предприятия

1 Квалификационная оценка по ПБ, ОТ и ОС Подрядчика проводится с целью определения:

1.1 Способности Подрядчика обеспечивать должное руководство во время рабочего процесса на рабочей площадке и при выполнении рабочих заданий;

1.2 Наличия в штате Подрядчика опытных, квалифицированных работников;

1.3 Способности Подрядчика максимально эффективно соблюдать требования по ПБ, ОТ и ОС;

1.4 Имеющихся активов Подрядчика – оборудования, инструментов, логистических и вспомогательных систем;

Комплексный анализ работы Подрядчика в ходе квалификационной оценки дает представление о возможности Подрядчика обеспечить безопасное выполнение конкретных видов работ, которыми она занимался ранее.

2 Дополнительная проверка потенциальных Подрядчиков на предмет соблюдения требований ПБ, ОТ и ОС требуется в следующих случаях:

2.1 Договор имеет очень большое значение для Заказчика либо с финансовой точки зрения, либо в связи со сроками выполнения работ;

2.2 У потенциального Подрядчика нет опыта работы на площадках Заказчика.

Дополнительная проверка проводится до начала процесса отбора Подрядчика путем посещения рабочей площадки или базы Подрядчика.

3 Подрядчик, в рамках заключенного договора, вправе привлекать к выполнению отдельных работ субподрядчика (субподрядчиков) по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за действия/бездействия субподрядчика и его работников аналогично тому, как если бы это были действия/бездействия самого Подрядчика или его работников.

4 Подрядчик несёт ответственность за обеспечение и соблюдение его работниками/работниками субподрядных организаций всех государственных нормативных требований и требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. Перечень локальных нормативных актов, обязательных для исполнения Подрядчиком, определяет Заказчик.

В случае обнаружения однократного нарушения Подрядчиком требований ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима (нарушение Золотых правил), безопасности буро-взрывных работ, Заказчик вправе, на основании Акта проверки с указанием нарушения, в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и досрочно расторгнуть настоящий Договор без возмещения Подрядчику убытков и неустойки, связанных с расторжением Договора, путем направления соответствующего уведомления в адрес Подрядчика не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения. Договор считается расторгнутым по истечении трех календарных дней с момента отправки по почте указанного уведомления заказным письмом с уведомлением по адресу Подрядчика, указанному в договоре. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты расторжения, приему и оплате Заказчиком не подлежат. При этом Заказчик вправе приостановить работы (оказание услуг) до даты расторжения Договора. В случае приостановления работ убытки и неустойка, связанные с приостановлением Договора, Подрядчику не возмещаются. Условие о праве Заказчика на расторжение договора, о порядке и последствиях одностороннего расторжения договора также применяется при невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком согласованных мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. В таком случае досрочное расторжение производится на основании Акта о выполнении плана устранения нарушений, в котором отражаются факты невыполнения или ненадлежащего выполнения мероприятий плана, а также решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке. Заказчик имеет право на взыскание с Подрядчика в полном объеме убытков, связанных с досрочным и или односторонним расторжением, или приостановлением действия договора по причинам нарушения Подрядчиком требований ПБ, ОТ и ОС, пожарной безопасности, ПДД, требований пропускного и внутриобъектового режима.

5 Подрядчик (работники Подрядчика) в рамках заключенного договора обязан(ы):

5.1 Обеспечить допуск к работе на объекте:

5.1.1 Руководителей и специалистов (Подрядчика и/или субподрядчика), в том числе руководителя работ (изм.5), имеющих действующие на момент выполнения работ удостоверения об аттестации в области ПБ, прошедших в установленном порядке проверку знаний требований нормативных документов по профилю объекта в соответствии с предметом договора и имеющих удостоверения о проверке знаний требований ОТ, а также обученных мерам ПожБ, прошедших проверку знаний по ПожБ в установленном законодательством РФ порядке и имеющих действующие на момент выполнения работ документы о прохождении обучения по программам дополнительного профессионального образования в области ПожБ (в т. ч. повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года).(изм. 5)

5.1.2 Рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), имеющего квалификационные свидетельства (удостоверения), документы о допуске к самостоятельному выполнению конкретных работ, прошедшего в установленном порядке инструктажи и проверку знаний по ОТ, пожарной безопасности (изм. 5) по профессии и выполняемой работе, а также обученного мерам ПожБ, прошедшего проверку знаний по ПожБ по программам противопожарного инструктажа не реже 1 раза в 6 месяцев (наличие заверенного печатью предприятия скана журнала учёта противопожарного инструктажа в соответствии с Приказом МЧС России от 18.11.2021 № 806). (изм. 5)

5.1.3 Руководителей, специалистов и рабочего персонала (Подрядчика и/или субподрядчика), не имеющего медицинских противопоказаний к выполняемой работе, а также, при наличии работ повышенной опасности (согласно Приложения Б), не имеющего медицинских психиатрических противопоказаний. (изм.2).

5.1.4 Сварщиков и специалистов сварочного производства (Подрядчика и/или субподрядчика) к работам по ремонту оборудования Заказчика с применением сварки, а также применением сварочных технологий, оборудования и материалов, имеющих действующие на момент выполнения таких работ свидетельства об аттестации в соответствии с нормативными документами Системы аттестации сварочного производства в соответствии с «Перечнем групп технических устройств опасных производственных объектов, сварка (наплавка) которых осуществляется аттестованными сварщиками с применением аттестованных сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки (наплавки)» (приказ Ростехнадзора от 09.06.2008 № 398а).

5.2 Поддерживать Заявление о политике в области промышленной безопасности Заказчика и до начала работ обеспечить ознакомление с ней работников (Подрядчика и/или субподрядчика).

5.3 Не находиться на территории действующих производств (цехов) без соответствующего допуска или сопровождающего.

5.4 Не находиться на рабочих местах и иных объектах ведения работ, не выполнять работу без использования предусмотренных средств индивидуальной защиты.

5.5 Не входить без разрешения оператора (машиниста) в опасную зону работающего оборудования, движущихся машин и механизмов.

5.6 Не выполнять работы без соответствующего обучения и допуска к выполнению этих работ, не выполнять работу, которую не поручали.

5.7 Не работать на оборудовании при отключенных или неисправных устройствах защиты или сигнализации, снятых или неисправных защитных ограждениях (кроме случаев наладки оборудования специально обученным и допущенным к этой работе персоналом).

5.8 Не выполнять ремонт, наладку или обслуживание оборудования без выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасное выполнение этих работ.

5.9 Не размещать и не складировать оборудование или материалы в неустойчивом положении, когда возможно их самопроизвольное опрокидывание, падение или сползание.

Не загромождать и не блокировать запасные выходы, пути эвакуации или пути доступа к оборудованию и материалам, предназначенным для использования в случае производственной травмы, аварии или пожара.

5.10 Не использовать для перемещения людей и грузов средства и оборудование, не предназначенные для этих целей.

5.11 До начала работ обеспечить прохождение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) вводного инструктажа по ОТ и вводного противопожарного инструктажа, тестирования по проверке знаний требований ОТ, ПБ и ПожБ после вводного инструктажа (при условии  организации данного тестирования со стороны Заказчика), первичного инструктажа по ОТ, а перед началом выполнения работ повышенной опасности – целевого инструктажа и обучения правилам пользования средствами индивидуальной защиты, порядку эвакуации и способам оказания первой помощи пострадавшему в порядке, установленном Заказчиком. (изм.5.)

5.12 До начала работ согласовывать с Заказчиком всю разрабатываемую Подрядчиком и/или субподрядчиком организационно-технологическую ремонтную документацию (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащую решения по безопасной организации работ, а также План мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей. (изм.5)

5.13 До начала работ обеспечить ознакомление в части, касающейся работников Подрядчика и/или субподрядчика, с утвержденной организационно-технологической ремонтной документацией (ППР, ППРк, технологические карты и т.п.), содержащей решения по безопасной организации работ.

5.14 До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ, представить Заказчику приказы (распоряжения) о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика) УПП.

5.15 До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ с ПС, представить Заказчику приказы/распоряжения о назначении работников (Подрядчика и/или субподрядчика), ответственных по надзору за безопасной эксплуатацией ПС, ответственных за обеспечение технически исправного состояния ПС, ответственных за безопасное производство работ с ПС, с указанием даты и номеров удостоверений об аттестации в области ПБ, протоколов проверки знаний соответствующих Правил, а также рабочего персонала, допущенного к управлению ПС (машинистов кранов, подъемников, стропальщиков, рабочих люльки) с указанием сведений, подтверждающих их квалификацию.

5.16 До начала работ, для организации допуска персонала к производству работ в действующих электроустановках, представить Заказчику список работников (Подрядчика и/или субподрядчика), которым может быть предоставлено право выдачи наряда-допуска на работы повышенной опасности и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.

5.17 Обеспечить выполнение работы работниками Подрядчика и/или субподрядчика только в тех местах и в объемах, которые определены Актом (нарядом)-допуском (для КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществ АО «Апатит», расположенных в Кировско-Апатитском районе), нарядом-допуском на выполнение работ повышенной опасности.

При выполнении работ обеспечить и контролировать правильное применение работниками (Подрядчика и/или субподрядчика) спецодежды и СИЗ, обеспечивающих защиту от имеющихся в зоне работ опасных и вредных производственных факторов.

На объектах предприятия-заказчика и/или при выполнении работ на его территории, в местах повышенной опасности, обеспечить и контролировать правильное использование защитных касок с застегнутым подбородочным ремнем, который обеспечивает надежную фиксацию каски на голове, работниками (Подрядчика и/или субподрядчика), работающими и/или находящимися:

- на высоте (подбородочный ремень должен быть съемным и иметь устройства для крепления к корпусу каски);

- в зоне возможного падения предметов с высоты;

- в зоне использования грузоподъемных механизмов;

- в местах, связанных с риском соприкосновения с токоведущими деталями;

- в местах, связанных с риском воздействия электрической дуги и попадания брызг агрессивных сред, расплавленного металла и окалины;

- в помещениях и открытых распределительных устройствах с электрооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных);

- в подземных сооружениях;

- в колодцах, камерах, каналах, туннелях, траншеях и котлованах;

- на строительной площадке и в ремонтной зоне при вероятности воздействия травмирующих факторов головы;

- в зоне обслуживания и ремонта воздушных линий.

Возможно передвижение по территории предприятия по пешеходным дорожкам, где отсутствуют выше обозначенные места, площадки и зоны, в защитной каски, не применяя подбородочный ремень.

Данный перечень работ не является исчерпывающим и может быть дополнен с учетом специфики деятельности предприятия, на основе результатов оценки рисков, расследования происшествий.   (изм.4)

5.18 При выполнении работ не допускать загромождение проездов к пожарным гидрантам, цехам, а также территории вокруг и внутри цехов различным оборудованием, материалами и строительными отходами.

5.19 В процессе работ обеспечивать контроль соблюдения порядка безопасной организации и выполнения работниками предприятия и персоналом субподрядчика работ, установленного организационно-технологической ремонтной документацией и локальными нормативными актами Заказчика, а также обеспечивать допуск в места производства работ должностных лиц Заказчика при осуществлении ими такого контроля.

5.20 Обеспечивать оперативное устранение нарушений нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Подрядчика по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта и информировать об этом Заказчика.

5.21 Оперативно информировать в установленном порядке Заказчика о происшествиях с персоналом Подрядчика на территории Заказчика, обеспечивать участие его представителей в работе комиссии по расследованию причин несчастного случая.

5.22 Возместить убытки Заказчика, связанные с ущербом, нанесенным персоналу, имуществу и действующему производству Заказчика от несчастных случаев, аварий, инцидентов, пожаров, ДТП и т.п., происшедших в результате нарушений Подрядчиком (и/или субподрядчиком) нормативных требований и/или требований локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, а также в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением указанных в договоре обязанностей Подрядчика по обеспечению безопасной организации и проведения ремонта. Возмещение указанных убытков Заказчику не освобождает Подрядчика от уплаты неустоек (штрафов) за нарушение им и/или субподрядчиком конкретных обязательств согласно условиям Договора.

5.23 Обеспечить до начала работ ознакомление работников (Подрядчика и/или субподрядчика) с нормативными требованиями и требованиями локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, БДД, безопасности буровзрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требований иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение его работниками и/или работниками привлеченных им субподрядчиков указанных требований, а также ограничений, связанных с работой на источниках повышенной опасности. При этом Подрядчик обязуется не допускать курение соответствующих работников в местах, специально не отведенных для курения табака. При обнаружении работника Подрядчика и/или субподрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения непосредственный руководитель обязан отстранить данного работника от работы и сообщить по телефону оперативному дежурному службы режима Заказчика.

За каждый выявленный Заказчиком факт нарушения работником (работниками) Подрядчика и/или субподрядчика требований и ограничений, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф согласно Перечню штрафных санкций (приложение Н).

5.24 При подготовке к работам в средах, непригодных для дыхания (например, перегрузка катализатора в среде азота), а также к работам внутри колодцев, коллекторов, в тоннелях и других аналогичных местах, требующих изоляции органов дыхания, в соответствии с Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №528 от 15.12.2020 г., с применением оборудования, работающего на сжатом воздухе, не менее чем за 5 рабочих дней до планируемого начала работ предоставить в аварийно-спасательное формирование Общества оригиналы документов о прохождении обучения персонала работе с оборудованием, работающем на сжатом воздухе, и оригиналы (за исключением сертификатов) документов на оборудование, а именно:

- паспорта на все оборудование, задействованное в процессе обеспечения воздухом для дыхания работающего внутри емкости (компрессор, баллоны, прибор проверки качества воздуха, редуктора, регуляторы давления, шланги подачи воздуха, легочные автоматы, маски и т.д.);

- руководства по эксплуатации;

- протокол (акт) освидетельствования баллонов;

- протокол (акт) проверки качества воздуха;

- сертификаты на оборудование (копия).

К документам и оборудованию предъявляются следующие требования:

1)         В паспорте или инструкции по эксплуатации должно быть указано назначение оборудования. Оборудование должно иметь допуск на применение в средах с высоким содержанием вредных веществ и/или низким содержанием кислорода (менее 20,0 об.%) в окружающей среде.

2) Срок эксплуатации оборудования должен соответствовать сроку, указанному в паспорте.

3) Баллоны для сжатого воздуха должны быть освидетельствованы в соответствии с приказом Ростехнадзора N 536 от 15 декабря 2020 года и иметь клеймо организации, проводившей освидетельствование.

4) Оборудование, его компоновка, методы соединения линий подачи воздуха должны соответствовать ГОСТ Р ЕН 14594.

5) Качество воздуха, подаваемого для дыхания работающего внутри емкости должно соответствовать EN12021, качество воздуха проверяется лабораторным путем, о чем выдается протокол или с помощью сертифицированного прибора проверки качества воздуха, о чем составляется акт с указанием серийного номера прибора.

6) Для сотрудника, работающего внутри емкости, при перегрузке катализатора в среде азота, должен быть предусмотрен автономный, носимый источник сжатого воздуха с автоматическим или ручным переключением на случай обрыва линии или прекращения подачи воздуха. Допускается организация резервной линии подачи от источника сжатого воздуха, с возможностью самостоятельного переключения работающим внутри емкости.

До начала работ, для сверки с ранее предоставленными документами, представить в аварийно-спасательное формирование Общества все оборудование. В случае не соответствия, оборудование к работе не допускается. (изм. 4)

5.25 До начала выполнения работ (оказания услуг) совместно с Заказчиком определить:

- границы опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на территории;

- рабочие места, на которых работы выполняются по наряду-допуску;

- места установки защитных ограждений и знаков безопасности.

5.26 На время выполнения работ установить в соответствии с проектной и технической документации предохранительные, защитные и сигнализирующие устройства (приспособления), в том числе для производственного оборудования, производственных коммуникаций и сооружений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. (изм.5)

5.27 Нанести на время выполнения работ и удалить после окончания работ на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальные цвета и знаки безопасности, а также наименование и принадлежность оборудования. (изм.5)

5.28 Обеспечить работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами, а также определить и согласовать с Заказчиком места их хранения на месте производства работ (выполнения услуг). (изм.5)

5.29 Обеспечить наличие на месте выполнения работ (оказания услуг) аптечек для оказания первой помощи (место расположения аптечек для оказания первой помощи должно быть закреплено в организационно-технологической документации. (изм.5)

5.30 Обеспечить работников комфортными санитарно-бытовыми условиями (наличие комнаты обогрева, охлаждения, приёма пищи и т.п.). (изм.5)

6. Фиксация выявленного нарушения включает следующие действия:

6.1 Документальное отражение факта нарушения обязательств Подрядчика в акте;

6.2 Получение Подрядчиком объяснительной записки от его работников, допустивших выявленное нарушение, либо составление акта об отказе от дачи объяснений, предоставление копий этих объяснений представителям Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента выявления факта нарушения. При не предоставлении Подрядчиком объяснительной записки или акта об отказе от дачи объяснений, документы о наложении штрафных санкций передаются в правовое управление без них;

6.3 Информирование юридической службы и Управления по ПБ и ОТ Заказчика в форме служебной записки (установленной формы) о факте выявленного нарушения с приложением документов, указанных выше.

7 Заказчик или его представители имеют право в любое время осуществлять проверку соблюдения требований безопасности персоналом Подрядчика, если иное не предусмотрено условиями проведения работ, Стандартом или договором.

- До начала работ Подрядчик должен проверить и подтвердить, что рабочая площадка участка работ безопасна, а если нет, то немедленно доложить Заказчику о любых выявленных опасных факторах.

- При наличии временных зданий и сооружений (вагончики) подрядчик должен предоставить технический паспорт.

- Подрядчик должен обеспечить размещение ВЗиС и МЗиС (изм. 5) в соответствии с требованиями пожарной безопасности в строго отведенных местах; отсутствие внешних повреждений (нарушение целостности наружных стен и дверей), иметь информационные таблички с читаемой информацией относительно собственника и актуальными телефонами ответственных лиц.

- Подрядчик должен следить, чтобы доступ на объекты Заказчика имели только те работники, которые официально задействованы в работах по данному Договору.

- Для обеспечения безопасной эксплуатации транспортных средств и механизмов, используемых для выполнения работ на объектах Заказчика, Подрядчик должен иметь или разработать и внедрить план безопасности дорожного движения. Представитель Заказчика имеет право провести анализ такого плана безопасности дорожного движения, и, при необходимости, Подрядчик должен устранить сделанные для его улучшения замечания.

- Подрядчик должен обеспечить содержание всех транспортных средств в исправном рабочем состоянии, а водители должны пройти соответствующее обучение и иметь соответствующую квалификацию и удостоверения. Подрядчик должен обеспечить наличие ремней безопасности, предусмотренных заводом-изготовителем, во всех транспортных средствах, а также постоянное их использование водителями и пассажирами.

- ПО запрещается использовать мотоциклы для выполнения договорных работ, за исключением случаев, утвержденных Заказчиком в письменном виде.

- Оформление наряд-допусков на производство работ повышенной опасности применяется для работ, которые требуют специального разрешения (приложение Б). В случае, если Заказчик посчитает, что у него более строгие методы контроля и устранения факторов риска по одним и тем же видам работы по сравнению с методами Подрядчика, представитель Заказчика имеет право обязать Подрядчика соблюдать утвержденные методы Заказчика.

- До начала выполнения нестандартных, сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ, Подрядчик должен ознакомить с мероприятиями, изложенными в документации на эти работы, своих работников и субподрядчиков, которые будут заниматься выполнением нестандартных и сложных с точки зрения обеспечения безопасности работ.

- Подрядчик должен подготовить и выполнять (а также обеспечить выполнение всеми своими субподрядчиками) письменные инструкции по безопасному доступу в ограниченные пространства, емкости с ограниченным доступом или в ямы ниже уровня земли при выполнении любых работ, связанных с нахождением в вышеуказанных местах.

- Подрядчик обязательно должен разработать, выполнять и соответствовать системе отключения электроэнергии (установке замков и ярлыков) перед началом выполнения работ на оборудовании или механизмах любым его работником.

- В случае, если для выполнения договорных работ требуется использовать взрывчатые вещества, химреактивы, иные опасные вещества, Подрядчик должен предоставить Заказчику письменное уведомление о предлагаемом использовании, хранении и транспортировке этих веществ до начала проведения работ и получить от него письменное согласие. Кроме того, Подрядчик обеспечивает выполнение данного вида работ квалифицированными специалистами.

- Подрядчик должен обеспечить безопасное, без загрязнения окружающей среды обращение, хранение, транспортировку, маркировку, регистрацию и физическую охрану всех опасных веществ, которые планируется использовать при выполнении работ по договору.

- Подрядчик должен вести паспорта безопасности материалов или аналогичные документы (и обеспечивать ведение таких паспортов или аналогичных документов всеми своими субподрядчиками) на все опасные вещества, которые используются для выполнения работ на объектах Заказчика, а также выполнять все предписания, указанные в таких паспортах безопасности материалов.

- Подрядчик должен предпринимать (и обеспечивать соблюдение всеми своими субподрядчиками) разумные меры предосторожности, чтобы не допускать возникновения пожаров. Подрядчик должен следить за тем, чтобы загрязненная бумага, ветошь, мусор и другие горючие материалы хранились в безопасных контейнерах в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Подрядчик должен следить за тем, чтобы ЛВЖ, (в т.ч. бензин, керосин и дизельное топливо) перевозились и хранились в специально предназначенной для этого таре. Подрядчик должен следить за тем, чтобы такие жидкости хранились вдали от возможных источников возгорания.

- Подрядчик должен следить за исправностью противопожарных систем, оборудования и инвентаря. Подрядчик также должен следить за тем, чтобы пожарные краны и гидранты не использовались без письменного разрешения Заказчика, за исключением аварийных ситуаций.

- Подрядчик должен немедленно сообщать Заказчику обо всех утечках или других признаках появления газа из трубопроводов, емкостей или другого оборудования.  После обнаружения утечки Подрядчик должен прекратить все работы (и обеспечить прекращение работ всеми своими субподрядчиками) на этом участке.

- Подрядчик должен следить за тем, чтобы его работники использовали только нетоксичные чистящие вещества и растворители с высокой температурой воспламенения (температура вспышки в закрытом тигле более 91°C).

- Подрядчик должен обеспечить обучение своих работников по программам противопожарного инструктажа, обеспечить проведение практических тренировок по отработке действий при возникновении пожара, по отработке умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, внутренним противопожарным водопроводом (с приведением в действие при его наличии), средствами индивидуальной защиты, средствами спасения и самоспасания (при их наличии) и иных аварийных ситуаций в соответствии с требованиями действующего законодательства. (изм. 5)

- В случае возникновения пожара или другой аварийной ситуации, Подрядчик должен немедленно предпринять соответствующие меры (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками) по защите работников и тушению пожара или ликвидации аварийной ситуации другими способами даже в тех случаях, когда его работа не связана с возникновением данного пожара или аварийной ситуации. Прежде всего, необходимо обеспечить безопасность работников. Подрядчик должен немедленно сообщить представителю Заказчика о пожаре или другой аварийной ситуации.

- Подрядчик должен по возможности эвакуировать с участка возгорания или аварийной ситуации все оборудование (и обеспечить принятие аналогичных мер всеми своими субподрядчиками).

- Подрядчик должен следить за тем, чтобы спички, которые можно зажечь о любую поверхность, и пластиковые одноразовые зажигалки не попадали и не использовались в опасных зонах.

- Для оказания первой медицинской помощи своим работникам и работникам своих субподрядчиков Подрядчик выделяет свой собственный персонал, а также технические средства и материалы, если письменное соглашение с Заказчиком не предусматривает иного.

- Подрядчик предоставляет средства индивидуальной защиты для своих работников и работников своих субподрядчиков в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами.

При необходимости Подрядчик определяет места хранения средств индивидуальной защиты, а также способы их утилизации на территории Заказчика (данные места в обязательном порядке согласуются с Заказчиком).

Работники Подрядчика или его субподрядчиков должны использовать эти СИЗ на объекте в установленном порядке. (изм.5)

- Все средства индивидуальной защиты, предоставляемые Подрядчиком, должны использоваться и содержаться в надлежащем порядке согласно инструкциям производителя и требованиям действующего законодательства.

- Подрядчик должен:

34.1 Поддерживать надлежащий порядок и содержать все рабочие места и площадки в чистоте, без посторонних предметов. Маркировать и обозначать все сложные для перемещения места.

34.2 Поддерживать свободный доступ к аварийным выходам (и обеспечивать соблюдение этого требования всеми своими субподрядчиками).

34.3 Обеспечивать надлежащее ограждение всех траншей, ям, котлованов, мест высотных работ и других препятствий, связанных с проводимыми им работами, а также, где это необходимо, установить предупредительные или световые сигналы.

34.4 Сообщать в соответствующие государственные органы, а также представителю Заказчика о происшествиях и травмах, которые были зарегистрированы в период выполнения работ по договору. Сообщать о случаях краж или других происшествиях уголовного характера. Оформлять и предоставлять Заказчику отчет о каждом происшествии, повлекшем за собой травму или материальный ущерб, которое регистрируется страховой компанией Подрядчика/субподрядчика или его представителем.

34.5 Регистрировать и оформлять материалы расследования происшествий и несчастных случаев (а также обеспечивать аналогичные действия субподрядчиков) в соответствии с требованиями действующего законодательства, локальными нормативными актами Заказчика, предоставлять их Заказчику.

34.6 По просьбе представителя Заказчика составлять ежемесячные отчеты по общему количеству отработанных часов, количеству и виду происшествий, которые произошли за отчетный период, или другие статистические данные, необходимые Заказчику. Подрядчик обязан предоставлять их представителю Заказчика ежемесячно к указанной Заказчиком дате.

34.7 Использовать санитарно-бытовые помещения Заказчика (умывальные, санузлы, душевые, гардеробные, комнаты приёма пищи и т.п.) только в случае его письменного соглашения (в виде исходящего письма от Заказчика).

При использовании санитарно-бытовых помещений Заказчика относится бережно к имуществу Заказчика и не допускать порчи имущества Заказчика. (изм. 5)

35 Подрядчик не должен допускать разливов нефти или химических реагентов (а также обеспечивать аналогичные действия всех своих субподрядчиков) во время выполнения договорных работ. Подрядчик должен разработать, внедрить и соблюдать план предотвращения загрязнения окружающей среды. Заказчик имеет право требовать такой план на рассмотрение.

36 Подрядчик в рамках обеспечения экологической безопасности должен:

36.1 Соблюдать правила и нормы экологического и санитарного законодательства РФ, а также условия договора в части охраны окружающей среды;

36.2 Осуществлять уборку и вывоз отходов, образовавшихся в результате деятельности подрядной организации, и из объектов (зданий, сооружений, оборудования и материалов), принадлежащих Обществу или Управляемому предприятию;

36.3 Соблюдать требования к организации мест временного накопления отходов в соответствии с процедурой Общества и/или Управляемого предприятия по управлению отходами производства и потребления;

36.4 Согласовывать с руководителем подразделения, на территории которого будут производится работы места временного накопления отходов производства и потребления и сроки вывоза отходов;

36.5 Сообщать Заказчику о случаях, представляющих угрозу загрязнения окружающей среды, а также фактах нарушения законодательства;

37 Для хранения топлива Подрядчик должен использовать только наземные металлические резервуары с правильным заземлением. Подрядчику запрещается использовать резиновые, стекловолоконные, пластиковые и иные типы емкостей для хранения топлива без письменного разрешения Заказчика.  Подрядчик должен следить за тем, чтобы отверстия и штуцера для налива и слива емкостей для хранения топлива в нерабочем состоянии были закрыты заглушками или заблокированы, а заправочные пистолеты закрывались автоматически.

38 Подрядчик должен следить за тем, чтобы наземные резервуары для хранения химреагентов, которые используются для выполнения договорных работ, имели обвалование для локализации разлива согласно проекту.

39 Не позже даты вступления в силу Договора (включительно) Заказчик сообщает Подрядчику о необходимости наличия программы РМСР, и в случае такой необходимости Подрядчик должен подготовить и внедрить такую программу. Программа РМСР предназначена для тех работников, которые проработали в своей должности у Подрядчика или его субподрядчика не более 6 месяцев.

40 При появлении опасности для работников, оборудования или окружающей среды Подрядчик должен прекратить работу и немедленно сообщить представителю Заказчика о прекращении работ, причине такого прекращения и указать расчетное время их возобновления.  Подрядчик должен принять все возможные меры к устранению возникшей опасности, по сокращению периода прекращения работ и координации предпринимаемых мер с представителем Заказчика для устранения последствий.

41 Заказчик имеет право немедленно приостановить работу Подрядчика при нарушении Подрядчиком требований данного Стандарта и/или действующего законодательства при выполнении работ на объектах Заказчика.  Приостановка работ продолжается до уведомления Подрядчика о возможности возобновления работ.  Подрядчику не полагается компенсация за период прекращения работ и/или возмещение расходов, связанных с прекращением работ.

42 В случае выполнения работ на высоте Подрядчик обязан исполнять требования приложения Р «Требования к подрядным организациям по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте» и локальных нормативных актов Общества, регламентирующих выполнение работ на высоте. (изм. 5)

# Приложение И

(обязательное)

Форма № АП.220-015

Сведения о подрядной организации

(предоставляется в формате электронной таблицы Microsoft Excel для ввода данных в ИСУ «Безопасность», ИСУ «КПиСН))

Таблица 1 - Вкладка «Сведения об организации»

| Поле |  | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Подрядная организация | Наименование |  |  |
|  | Организационно-правовая форма |  |  |
|  | ИНН |  |  |
|  | ОГРН |  |  |
|  | ОКВЭД |  |  |
|  | КПП |  |  |
|  | Юридический адрес |  |  |
|  | ФИО руководителя |  |  |
|  | Телефон |  |  |
|  | Факс |  |  |
|  | Электронная почта |  |  |
|  | ФИО контактного лица |  |  |
|  | Телефон контактного лица |  |  |
|  | Электронная почта контактного лица |  |  |
| Договор страхования | Номер |  |  |
|  | Дата |  |  |
|  | Наименование страховой компании |  |  |
| Сведения о применяемом оборудовании | Разрешительная документация |  |  |
|  | Сведения о применяемом оборудовании |  |  |

Таблица 2 - Вкладка «Договоры»

| Дата заключения (в формате ДД-ММ-ГГГГ) | Тип (Гарантийное письмо/до-говор) | Краткое содержание | Договоро-держатель | Сумма дого-вора | Сроки выпол-нения работ по договору с (дд-мм-гггг) | Сроки выпол-нения работ по договору по (дд-мм-гггг) | Число сотрудников, занятых на работах на территории предпри-ятия | Куратор от АО "Апатит" ФИО | Статус дого-вора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3 - Вкладка «Ответственные за деятельность»

| Фамилия | Имя | Отчество | Должность | Номер телефона | Электронная почта | Табельный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 4 - Вкладка «Сведения о персонале»

| Фамилия | Имя | Отчество | Пол (м/ж) | Дата рождения | Табельный номер | Дата прохождения ПМО (в формате ДД-ММ-ГГГГ) | Срок действия ПМО (1 или 2 года) | Отметка о высоте | Тип (И — ИТР, Р — рабочий) | Профессия (должность). Если имеются смежные должности, то необходимо заполнять с новой строки | Аттестации ИТР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата | Область аттестации | № протокола |

Продолжение таблицы 4 - Вкладка «Сведения о персонале»

| Аттестации ИТР |  |  | Дата проверки знаний по охране труда ИТР, рабочих |  | ПТМ |  | Обучение по высоте |  |  | Электробезопасность |  | Примеча-ние (Объекты, на которых будет работать работник, и прочая дополнительная информа-ция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Область аттестации | № протокола | Дата | № протокола | Дата проверки знаний | № протокола | Группа (если есть, 0,1,2,3) | Дата обучения | Дата последней проверки знаний | Группа по электро-безопасности | Дата следующей проверки знаний |  |

Достоверность предоставленной информации подтверждаю:

Руководитель подрядной организации ____________________________________ Ф.И.О.

(подпись, дата)

М.П.

Примечание: Сведения о субподрядчиках предоставляются Заказчику Подрядчиком по такой же форме.

# Приложение К

(обязательное)

Форма Акта (наряда)-допуска на проведение работ

(применяется в КФ АО «Апатит» и дочерних зависимых обществах, расположенных на территории Кировско-Апатитского района)

Форма № АП-К.220-014

__________________________________

УТВЕРЖДАЮ

наименование предприятия    				                                         Начальник СП                __________________________________		                               ___________________ Ф.И.О.

наименование подрядной организации            			                              « ____» __________ 20 __ г.

Акт (наряд) допуск № ______

на проведение

____________________________________

(строительно-монтажных, ремонтных, горных и т.п.)

работ на территории предприятия

по договору от «____» ____________ 20 __ г. № __________________

1. Производство, цех, рудник, фабрика ___________________________________________________

2. Опасные факторы (явления, процессы или среда), которые могут привести к аварии, инциденту или травме: _______________________________________________________________________________________

(указываются в соответствии с ГОСТ 12.0.003-2015)

3. Виды работ, выполняемые Подрядчиком ______________________________________________

(строительно-монтажные, ремонтные и т.п.)

4. Планируемый период выполнения работ

Начало работ 		                                                                     « ____» ____________ 20 __ г.

Окончание работ 		                                                         « ____» ____________ 20 __ г.

5. Мероприятия по подготовке к проведению работ персоналом ПО:

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные за выполнение мероприятий (должность, Ф.И.О.) | Отметки о выполнении (подпись) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомить персонал со схемой передвижения по территории КФ АО «Апатит» мероприятиями по ликвидации аварий, планом эвакуации, санитарно-бытовыми условиями и оборудованным местом для курения на объектах КФ АО «Апатит». Ознакомить персонал с порядком прохождения единой точки прохода. Ознакомление работников с инструкциями по ОТ и ПБ и правилами по ОТ и ПБ согласно должностным обязанностям. |  |  |
| 2. | Ознакомить персонал со Стандартами, Положениями и Инструкциями Заказчика обозначенных в договоре Подряда. |  |  |
| 3. | Предоставление документов по ОТ и ПБ в Управление ПБ и ОТ КФ АО «Апатит» согласно Стандарта (СТО 06-2020) |  |  |
| 4. | Разработать и согласовать технологические карты, ППР, ППРв согласно Положения (ПВД 87-2018 Выпуск 1). Ознакомить рабочих перед началом работ с технологической документацией. |  |  |

6. Перечень документации, прилагаемой к акту допуску:

а) Сведения о подрядной организации;

б) Программа первичного инструктажа на рабочем месте/инструкция, по которой проводился первичный инструктаж, и программа проведения целевого противопожарного инструктажа (изм. 5);

в) Проект производства работ/технологическая карта и т.п.;

г) (дополнительная информация)

7. Место проведения работ _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указываются конкретное здание, помещение, корпус, этаж, координаты/оси/отметки, номер прилагаемого чертежа, если имеется)

8. Содержание работ _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(указывается наименование или вид работы в соответствии с проектной документацией или договором на ее выполнение)

9. Непосредственный руководитель работ от подрядной организации (ПО)

_____________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., телефон, адрес эл. почты)

10. Акт допуск согласован:

Куратор по БП _______________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

Главный сварщик ____________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

Представители СП**____________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

11. Копию утвержденного акта (наряда) - допуска и Сведения о подрядной организации получил специалист отдела по работе с ПО и контролю ДЗО:

_____________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., дата)

12.* Работа выполнена в полном объеме, персонал Подрядчика выведен с территории СП, материалы, инструменты, посторонние предметы с мест производства работ убраны, технические средства безопасности труда восстановлены. Наряд-допуск закрыт.

____________________________________________________________________________________

(подпись, должность, Ф.И.О. представитель СП (цех, отделение места производства работ) дата)

12* Акт передается в отдел по работе с ПО и контролю ДЗО.

**Представитель СП (непосредственное лицо, отвечающее за эксплуатацию объекта, на котором предполагается проведение работ силами ПО)

# Приложение Л

(рекомендуемое)

Форма № АП.220-020

ЖУРНАЛ

регистрации Актов (нарядов)-допусков, нарядов-допусков на выполнение работ

повышенной опасности

| № пп | Номер Акта (наряда)-допуска, наряда – допуска на выполнение работ повышенной опасности, дата и время выдачи | Вид выполняемых работ, наименование СП | Срок действия Акта (наряда)-допуска, наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности | Кем выдан Акт (наряд)-допуск, наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности, должность, Ф.И.О., подпись | Кому выдан Акт (наряд)-допуск, наряд – допуск на выполнение работ повышенной опасности, организация и Ф.И.О., подпись представителя ПО | Акт (наряд)-допуск, наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности принят. Дата и время закрытия, Ф.И.О., подпись представителя СП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# Приложение М

(обязательное)

Форма № АП.220-019

АКТ

передачи объекта

для производства работ подрядной организацией

| Город |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(Наименование предприятия), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице________________________________________________________________, действующего на основании____________________________, и ________________________________ _______________________________ (при заключении с иностранным контрагентом, по условиям которых это лицо является получателем дохода указывать следующее: полное наименование в русской и латинской транскрипциях), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице____________________, действующего на основании_______________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили настоящий акт о нижеследующем

Заказчик сдает, а Подрядчик принимает участок (территорию, объект, производственное оборудование, рабочее место): участок (территорию), ограниченный координатами

| (наименование осей, отметок и номер чертежа) |  |
| --- | --- |
| для производства на нем |  |
|  | (наименование работ) |

под руководством технического персонала-представителя Подрядчика на следующий срок:

| начало | « |  | » |  | , окончание « |  | » |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Расположение площадки указано на схеме – Приложение №1 к настоящему акту.

Точки подключения временных сооружений Подрядчика к инженерным сетям (электроэнергия, водопровод, канализация) будут определены Техническими условиями Заказчика.

Подрядчик принимает на себя полную ответственность за безопасное проведение работ. Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности по ОТ, ПБ и ПожБ на предоставленном в его распоряжение объекте и обязуется соблюдать все государственные нормативные требования и требования локальных нормативных актов Заказчика в области ПБ, ОТ, ООС, пожарной безопасности, ПДД, безопасности буро-взрывных работ, ПВТР, правил пропускного и внутриобъектового режимов, а также требования иных локальных нормативных актов Заказчика, устанавливающих порядок безопасной организации и проведения ремонтных и других работ повышенной опасности, обязательных для исполнения Подрядчиком, в рамках выполнения порученных ему работ в соответствии с договором. (изм. 5)

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

| Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

По окончании срока действия данного акта Подрядчик обязуется передать Заказчику участок (территорию, объект, производственное оборудование, рабочее место) в надлежащем состоянии (оптимально организованный и экологически стабилизированный), обеспечив на нём уборку отходов производства и потребления, которые были образованы в результате его деятельности, демонтаж возведённых конструкций и их своевременный вывоз. (изм. 5)

Стороны претензий к друг к другу не имеют.

Приложения:

Приложение №1 Схема расположения площадки

Приложение №2 Технические условия

| УПБиОТ Заказчика |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Передал Заказчик |  |
|  | (подпись) |
| Принял Подрядчик |  |
|  | (подпись) |

# Приложение Н

(обязательное)

Перечень штрафных и иных санкций,

применяемых к Подрядным организациям за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, безопасности при ведении буровзрывных работ, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов

| № п/п | Группы нарушений (ценовые группы) | Штрафные санкции за первичное нарушение | Штрафные санкции за повторное нарушение | Штрафные санкции за последующие выявленные нарушения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушения ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, перечисленные в подпунктах 1.1-1.13 настоящего пункта | 50 000 рублей и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управ-ляемого предприятия | 100 000 руб и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управляемого предприятия + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |
| 1.1 | При выполнении работ на высоте: 1.1.1 Отсутствует наряд-допуск на выполнение работ на высоте, ПОР, ППР; 1.1.2 Работы проводятся необученным персоналом (отсутствуют удостоверения на право выполнения работ на высоте); 1.1.3 Работы проводятся персоналом, не прошедшим обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры; 1.1.4 Не применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте (страховочные системы, удерживающие системы, системы позиционирования, системы спасения и эвакуации), предусмотренные ПОР, ППР, нарядом-допуском, ЛНА Общества, НТД; 1.1.5 Выполнение работ с лестниц в случаях, когда выполнение работ с лестниц запрещено. 1.1.6 Применение неиспытанных, неисправных, самодельных лестниц и стремянок; 1.1.7 Работы проводятся с лесов, не соответствующих требованиям безопасности. А также эксплуатация лесов с нарушением требований безопасности; 1.1.8 Применение в качестве средств подмащивания случайных предметов; 1.1.9 Применяются системы обеспечения безопасности работ на высоте, не прошедшие проверки и испытания; 1.1.10 Отсутствуют защитные ограждения открытых монтажных проемов; 1.1.11 Размещение материалов и инструментов на высоте способом, не исключающим падение; 1.1.12 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены; 1.1.13 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |  |  |  |  |
| 1.2 | При выполнении огневых работ: 1.2.1 Работы проводятся без наряда-допуска на огневые работы; 1.2.2 Работы проводятся необученным персоналом (отсутствует квалификационное удостоверение, отметка о прохождении пожарно-технического минимума); 1.2.3 Применение спецодежды, спецобуви, СИЗ и защитных средств, не соответствующих условиям проведения работ (или отсутствие соответствующей спецодежды, спецобуви, СИЗ и защитных средств); 1.2.4 Огневые работы выполняются в промасленной спецодежде; 1.2.5 При выполнении работ искры и окалина попадает на расположенные ниже или рядом участки, на которых работают люди, находятся горючие материалы; 1.2.6 Выполнение электросварочных работ с лестниц и стремянок; 1.2.7 Совмещенное выполнение газорезательных и электросварочных работ (электрокабель и шланги переплетены); 1.2.8 Оставление без присмотра включенного оборудования, используемого для выполнения огневых работ, на рабочем месте; 1.2.9 Неправильная транспортировка, установка, хранение баллонов с горючими газами (на солнце, не закреплены, перемещение вручную и т.д.); 1.2.10 Неисправный редуктор баллона, манометры, истек срок поверки; 1.2.11 Отсутствие необходимых и исправных средств пожаротушения; 1.2.12 Наличие в месте проведения работ горючих материалов; 1.2.13 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены; 1.2.14 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |  |  |  |  |
| 1.3 | При выполнении газоопасных работ: 1.3.1 Работы проводятся без оформления наряда-допуска; 1.3.2 Спецодежда, спецобувь, СИЗ и защитные средства отсутствует/не соответствуют условиям проведения работ; 1.3.3 Отсутствие СИЗОД (средств индивидуальной защиты органов дыхания) (при себе, на лице, наготове); 1.3.4 Не проведена проверка воздуха рабочей зоны на загазованность; 1.3.5 Начало производства работ в отсутствие представителя ГСО (при необходимости); 1.3.6 Нахождение в газоопасных местах без газоанализатора (если требуется); 1.3.7 Газоопасные работы проводятся бригадой менее, чем 2 чел. (в колодцах, туннелях, коллекторах, а также в траншеях и котлованах глубиной более одного метра – менее, чем 3); 1.3.8 Отсутствует наблюдающий с шланговым противогазом в положении «наготове"; 1.3.9 В месте производства газоопасных работ (спуск или вхождение в емкость) отсутствуют спасательные пояса и сигнально-спасательные веревки; 1.3.10 Используется не омедненный инструмент (искроопасный); 1.3.11 Используются электроосвещение 220 вольт (должно быть 12 вольт); 1.3.12 Места производства работ не ограждены, знаки безопасности не вывешены; 1.3.13 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |  |  |  |  |
| 1.4 | При выполнении работ с применением подъемных сооружений (ПС) 1.4.1 Отсутствие вахтенного журнала и/или записей в нем при работе вблизи линий электропередач; 1.4.2 Отсутствие соответствующего удостоверения у машиниста крана (или другого ПС); 1.4.3 Выполнение работ стропальщика при отсутствии соответствующего удостоверения; 1.4.4 Выполнение работ в люльке автоподъёмника или управление ПС с пола при отсутствии соответствующего удостоверения; 1.4.5 Выполнение работ стропальщика при отсутствии отличительного знака; 1.4.6. Отсутствие на ПС информация о грузоподъемности, сроках испытания; 1.4.7 Работа на ПС с просроченными частичным, полным техническое освидетельствование; 1.4.8 Применение неисправной/непромаркированой тары; 1.4.9 Выравнивание перемещаемого груза руками, а также изменение положения стропов на подвешенном грузе; 1.4.10 Нахождение людей под стрелой при ее подъеме и опускании (с грузом или без груза), под грузом; 1.4.11 Нахождение людей в местах, где возможно зажатие их между частями ПС и другими сооружениями, предметами и оборудованием; 1.4.12 Нахождение людей между грузом и другим объектом (небезопасное расстояние); 1.4.13 Использование поврежденных, не испытанных грузозахватных приспособлений; 1.4.14 Строповка грузов в нарушение схем строповки/технологических карт/ППРк; 1.4.15 Нарушение правил установки ПС; 1.4.16 Нарушение требований укладки грузов; 1.4.17 Отсутствие ограждений, знаков безопасности в месте производства работ; 1.4.18 Отсутствие защитных ограждений открытых монтажных проемов; 1.4.19 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ; 1.4.20 Работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) вблизи воздушной линии электропередачи производиться без непосредственного руководства специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС. |  |  |  |  |
| 1.5 | При выполнении работ с применением электро-, пневмо-, мото-инструмента: 1.5.1 Работа шлифмашинкой или заточным кругом без СИЗ (защитного щитка (очков)) и кожуха; 1.5.2 Спецодежда, спецобувь, СИЗ и защитные средства отсутствует/не соответствуют условиям проведения работ; 1.5.3 Работа со сверлильным и другим вращающимся инструментом в рукавицах; 1.5.4 Наличие повреждений изоляции шнуров, кабелей, удлинителей, розеток; 1.5.5 Наличие повреждений корпуса инструмента; 1.5.6 Использование неиспытанных шлифовальных и отрезных кругов; 1.5.7 Присоединение воздушных шлангов к пневмоинструменту при открытом кране воздушной магистрали; 1.5.8 Использование шлангов с повреждениями; 1.5.9 Прекращение подачи сжатого воздуха перекручиванием и перегибанием шланга; 1.5.10 Торможение вращающегося шпинделя нажимом на него каким-либо предметом или руками; 1.5.11 Выполнение работ, стоя на обрабатываемом изделии; 1.5.12 Обрабатывание детали, находящейся на весу или свисающей с упора; 1.5.13 Нарушение правил использования отрезных и шлифовальных дисков (использование дисков, рассчитанных на другую скорость вращения и использование отрезных дисков в качестве шлифовальных); 1.5.14 Работа у не ограждённых или не закрытых люков и проёмов, а также с переносных лестниц, стремянок и незакреплённых подставок; 1.5.15 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |  |  |  |  |
| 1.6 | При использовании автотранспорта и специальной техники: 1.6.1 Работа техники в охранных зонах переездов, линий электропередач и т.п. без разрешения (наряда-допуска) и наблюдающего; 1.6.2 Отсутствие удостоверений на право управления транспортом/специальной техникой; 1.6.3 Перевозка незакрепленных или неправильно закрепленных грузов; 1.6.4 Перемещение техники без приведения в транспортное положение (не закрепленные крюки, не опущенные стрелы, кузова самосвалов и т.п.); 1.6.5 Нарушение правил перевозки людей; 1.6.6 Нарушение правил перевозки баллонов с газами; 1.6.7 Нарушение скоростного режима. |  |  |  |  |
| 1.7 | При выполнении работ вблизи железных и автомобильных дорог: 1.7.1 Отсутствие разрешения на работу вблизи железнодорожных путей (наряда-допуска); 1.7.2 Нарушение требований, изложенных в разрешении (наряде-допуске); 1.7.3 Выполнение работ при отсутствии сигналиста, обеспеченного сигнальным жилетом; 1.7.4 Выход на железные и автомобильные дороги и переход их в неустановленных местах; 1.7.5 Выдвижение в пределы габаритов железных и автомобильных дорог стрелы и противовесов кранов, экскаваторов, перемещаемых кранами грузов и любых частей других машин и механизмов; 1.7.6 Переезд через железнодорожные пути на тракторах, кранах, автомашинах и других машинах в неустановленных местах; 1.7.7 Оставление на проезжих частях железных и автомобильных дорог инструмента или других предметов; 1.7.8 Выполнение работ при отсутствии связи между руководителем работ и сигналистами; 1.7.9 Складирование в пределах габаритов железных и автомобильных дорог каких-либо конструкций или других грузов. |  |  |  |  |
| 1.8 | При выполнении земляных работ: 1.8.1 Выполнение работ без оформления разрешения на земляные работы или при отсутствии выкопировки из генерального плана предприятия с точными указаниями границ земляных работ и наличия в этом районе подземных сооружений и коммуникаций; 1.8.2 Нарушение правил устройств траншей и котлованов, могущих привести к осыпанию грунта; 1.8.3 Выполнение земляных работ вблизи существующих подземных коммуникаций без предварительного шурфования; 1.8.4 Выполнение работ бригадой в составе менее двух человек; 1.8.5 Нарушен порядок складирования и хранения материалов; 1.8.6 Нарушен порядок постановки техники; 1.8.7 Отсутствие сигнального освещения в темное время суток; 1.8.8 Отсутствие переходных мостиков с перилами через вырытые траншеи; 1.8.9 Отсутствие ограждений котлованов, ям, колодцев; 1.8.10 Отсутствие ограждений, знаков безопасности в месте производства работ; 1.8.11 Не ограничен доступ постороннего персонала в зону производства работ. |  |  |  |  |
| 1.9 | При выполнении работ в горных условиях: 1.9.1 Выдача наряда - допуска на производство работ и выполнение работ в подземных выработках с заколообразованием в месте производства работ, где существует вероятность воздействия на работника заколов и/или обрушения породы (за исключением работ по устранению нарушений, а также работ по оценке состояния выработок в соответствии с должностными обязанностями) и/или с отставанием вентиляции от груди забоя более предусмотренного проектом и правилами, в непроветриваемой горной выработке, с содержанием вредных примесей в воздухе рабочей зоны больше предельно допустимых концентраций; 1.9.2 Нарушение правил и маршрутов передвижения по горным выработкам; 1.9.3 Нахождение в опасной зоне, обозначенной специальными знаками, аншлагами, надписями, без соответствующего допуска ИТР участка, кроме случаев выполнения работ по наряду - допуску в указанной зоне, а также самовольное снятие ограждения опасных зон; 1.9.4 Нарушение требований безопасности при транспортировании и применении ВМ, оставление ВМ без охраны; 1.9.5 Нарушение правил безопасности при производстве огневых работ в подземных выработках; 1.9.6 Нарушение правил безопасности при производстве маневровых работ в подземных выработках. |  |  |  |  |
| 1.10 | Применение СИЗ: 1.10.1 Неиспользование средств индивидуальной защиты, предусмотренных нарядом-допуском, ППР, ЛНА, Общества, НТД, в том числе, в установленном на территории предприятия порядке, защитных очков. (изм.2) 1.10.2 Отсутствие фильтрующего/изолирующего противогаза при себе или в шаговой доступности (при необходимости). |  |  |  |  |
| 1.11 | При выполнении ремонтных работ: 1.11.1 Отсутствует наряд-допуск на выполнение ремонтных работ.; 1.11.2 Не выполнены мероприятия безопасности производства работ согласно наряда-допуска, ППР, ЛНА Общества, НТД; 1.11.3 Работа проводится с нарушением требований ППР, наряда-допуска, ЛНА Общества, НТД; 1.11.4 Не проведен инструктаж исполнителям работ (исполнители не включены в состав бригады); 1.11.5 Исполнители работ не ознакомлены с ППР. |  |  |  |  |
| 1.12 | При выполнении общестроительных работ: 1.12.1 Производство СМР, реконструкции, консервации объектов при наличии опасных и вредных производственных факторов на работников ведется в отсутствии решений, содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР, ТК и др.). 1.12.2 Производство земляных работ, связанных с нахождением работников в выемках с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, превышает установленную глубину (м). 1.12.2 Разработка грунта в выемках выполняется "подкопом". Извлеченный из выемки грунт размещен на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. 1.12.3 При работе сваебойными или буровыми машинами установлена опасная зона на расстоянии менее 15 м от устья скважины или места забивки сваи. Расстояние между установленными и расположенными вблизи них строениями определяется ППР. В период работы сваебойных или буровых машин лица, непосредственно не участвующие в выполнении данных работ, допущены к машинам на расстояние менее 15 м. 1.12.4 Пробуренные скважины при прекращении работ не закрыты щитами или не ограждены. На щитах и ограждениях не установлены предупреждающие знаки безопасности и сигнальное освещение. 1.12.5 При подъеме свая не удерживается от раскачивания и кручения при помощи расчалок. Допущен одновременный подъем сваебойного молота и сваи. 1.12.6 При выполнении бетонных работ опалубка перекрытий не ограждена по всему периметру. Все отверстия в рабочем полу опалубки не закрыты. 1.12.7 Допущено пребывание людей на расстоянии ближе 1 м от арматурных стержней, нагреваемых электротоком. Открытая арматура железобетонных конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогревом не имеет заземления (зануления). 1.12.8 При электропрогреве бетона монтаж и присоединение электрооборудования к питающей сети выполнял электромонтер, имеющий квалификационную группу по электробезопасности ниже III. 1.12.9 На смонтированных лестничных маршах не установлено ограждение. Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений), а также грузопассажирских строительных подъемников (лифтов) осуществляется одновременно с монтажом конструкций здания. 1.12.10 Ведутся монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ. Ведутся работы по перемещению и установке вертикальных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью при скорости ветра 10 м/с и более. 1.12.11 В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование не обесточены или не выполнены во взрывобезопасном исполнении, допущена работа с использованием огня в этих помещениях. 1.12.12 При проведении изоляционных работ внутри аппаратов или закрытых помещений рабочие места не обеспечены вентиляцией (проветриванием) и местным освещением от электросети напряжением не выше 12 В с арматурой во взрывобезопасном исполнении. 1.12.13 При производстве изоляционных работ с применением горячего битума работники не используют специальные костюмы с брюками, выпущенными поверх сапог. 1.12.14 При спуске горячего битума в котлован или подъеме его на подмости или перекрытие не используют бачки с закрытыми крышками, перемещаемые внутри короба, закрытого со всех сторон. Рабочие поднимаются (спускаются) по приставным лестницам с бачками с горячим битумом. 1.12.15 Для подогрева битумных мастик внутри помещений применяется устройство с открытым огнем. 1.12.15 Допущено размещение на крыше/кровле материалов в местах, не предусмотренных ППР, без применения мер против их падения, в том числе от воздействия ветра. |  |  |  |  |
| 1.13 | Другое: 1.13.1 Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском; 1.13.2 Несообщение о несчастных случаях, травмах или микротравмах; 1.13.3 Несообщение о случаях преднамеренного или непреднамеренного нанесения повреждений оборудованию заказчика; 1.13.4 Самовольное включение или отключение оборудования заказчика; 1.13.5 Самовольное удаление или повреждение устройств блокировки-маркировки-проверки (БМП), знаков безопасности, предупредительных табличек; 1.13.6 Несанкционированное присутствие в зоне действующего технологического оборудования, либо в месте производства работ заказчика или другой подрядной организации; 1.13.7 Нарушение Золотых правил; 1.13.8 Не обеспечение полной занятости одного или нескольких специалистов в области ОТ, ПБ из числа своих работников или лиц на которых возложена соответствующая ответственность (в том числе по договору) при выполнении работ на территории Общества и/или в интересах Общества или Управляемого предприятия; 1.13.9 Отсутствие на месте производства работ лица, ответственного за безопасное производство работ, со стороны подрядной организации (производителя работ). (изм. 5) |  |  |  |  |
| 2 | Нарушения требований охраны труда/промышленной безопасности, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| 3 | Нарушения требований пожарной безопасности, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| 4 | Нарушения требований безопасности дорожного движения, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| 5 | Нарушения требований охраны окружающей среды, кроме нарушений, ответственность за которые установлена отдельными положениями конкретного договора или приложениями к нему | 5 000 руб. | 10 000 руб. | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| 6 | Нарушения требований безопасности при ведении буровзрывных работ, кроме перечисленных в п.1 данного перечня | 10 000 руб. | 20 000 руб. | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| 7 | Нарушения требований Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов при нахождении на территории Общества или Управляемого предприятия кроме: | 10 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению |  |  |  |
|  | - пронос (провоз) огнестрельного, газового, травматического, пневматического и холодного оружия, а также боеприпасов и взрывоопасных веществ, и материалов; - вынос (вывоз) ТМЦ с признаками хищения; - неисполнения законных требований должностного лица СРП или ЧОП, вытекающих из осуществления ими своих должностных обязанностей и требований СТО «Управление пропускным и внутриобъектовом режимами»; - вывоз с территории окрашенного дизельного топлива в топливных баках и (или) других емкостях транспортных средств сторонних организаций; - курение в неотведенных и необорудованных для этого местах; - пронос (провоз) алкогольной продукции, наркотических веществ, психотропных и токсических веществ; - проход (проезд) на территорию в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения, либо в состоянии после употребления алкоголя, наркотических или иных токсических веществ *; - употребление, хранение, передача и продажа другим лицам алкогольной продукции, наркотических, психотропных и токсических веществ на территории* Примечание: кратность по данному пункту является единой по всем подвидам нарушений. | 10 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению | 20 000 руб. + изъятие пропускных документов, другие действия по пресечению |  | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 8 | Использование персоналом подрядной организации документов, содержащих недостоверные сведения, в области охраны труда и промышленной безопасности | 50 000 рублей подтвержденный случай + удаление сотрудника ПО с территории Общества или Управ-ляемого предприятия + передача документов в органы внутренних дел с хода-тайством о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ | 100 000 рублей за подтвержденный случай + удаление сотрудника ПО с территории Общества или Управляемого предприятия + передача документов в органы внутренних дел с ходатайством о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ, а также рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |
| 9 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой аварию (в т.ч. экологическую), чрезвычайную ситуацию | 500 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |
| 10 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой инцидент, пожар, дорожно-транспортное происшествие или другие события, приведшие к материальным потерям | 200 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |
| 11 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой возгорание или другие потенциально опасные события, не вошедшие в другие категории | 50 000 руб. | 70 000 руб. |  | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 12 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ повлекшие за собой несчастный случай со смертельным исходом | 500 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай смерти одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |
| 13 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ, повлекшие за собой тяжелый несчастный случай | 300 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |
| 14 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ повлекшие за собой легкий несчастный случай | 200 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |
| 15 | Нарушения требований БДД на территории Общества или Управляемого предприятия, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие без материального ущерба | 100 000 руб. |  |  |  |

П р и м е ч а н и я

Под первичным (по аналогии – повторным) понимается одно или несколько нарушений, выявленных в ходе одного аудита (проверки) в первый раз (по аналогии - второй раз) для данного Подрядчика.

Нарушение является повторным (или последующим), если прошло не более 90 дней со дня выявления предыдущего нарушения. (изм.3)

Величина штрафа при выявлении 2-х и более нарушений со стороны Подрядчика в ходе одной проверки определяется умножением числа нарушений на соответствующий нарушению размер штрафа, указанный в таблице.

При выявлении в ходе одного аудита (проверки) нарушений из разных ценовых групп итоговая сумма штрафа по нарушениям одной группы суммируется с итоговым размером штрафов по другим ценовым группам.

Размер штрафа за нарушение требований промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды, безопасности при ведении буровзрывных работ может быть снижен Обществом на 50%, при условии:

1) если выявленное нарушение устранено и предоставлено письменное уведомление об устранении в Общество (в структурное подразделение, курирующее вопросы промышленной безопасности и охраны труда) в течение 3-х рабочих дней с момента получения акта проверки подрядной организации. Письменное уведомление об устранении нарушения/ий должно содержать все необходимые реквизиты для его/их идентификации. Достаточность выполненных мероприятий по устранению нарушений определяется Обществом.

2) если выявленное нарушение устранено на месте, отметка об устранении имеется в акте проверки подрядной организации, предоставление письменного уведомления об устранении нарушения в Общество (в структурное подразделение, курирующее вопросы промышленной безопасности и охраны труда) не требуется. (изм.3, 4)

Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС, БДД, безопасности при ведении буровзрывных работ включают нарушения требований локальных нормативных актов Общества и управляемых предприятий, Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режимов.

Если иными условиями договора определен более высокий размер штрафных санкций за нарушения, перечисленные в таблице выше, применяются условия договора, предусматривающие более высокий размер санкций.

# Приложение П

(обязательное)

Порядок работы по предотвращению использования подрядными организациями документов, содержащих недостоверные сведения, по охране труда, пожарной и промышленной безопасности.

1. К документам по ОТ и ПБ относятся квалификационные удостоверения, документы по обучению и проверке знаний по охране труда, по подготовке и аттестации по промышленной безопасности, по пожарно-техническому минимуму, электробезопасности, а также медицинские заключения о профессиональной пригодности работников и прочие.

2. Признаками недостоверных сведений в документах является:

- оформление документа с нарушением требований действующего законодательства, при наличии таких требований;

- иные признаки, которые, по мнению проверяющего, вызывают сомнение в подлинности документа. Такие как, оформление документа с ошибками, исправлениями, с нарушением рекомендаций и общепринятой практики.

3. Методические рекомендации по выявлению признаков недостоверности сведений в документах даются централизовано Дирекцией по ПБ и ОТ в виде иллюстрированного альбома или письменных пояснений. Методические рекомендации актуализируются по мере необходимости.

4. В работе по выявлению признаков документов, содержащих недостоверные сведения, принимают участие сотрудники всех служб Общества или Управляемого предприятия, которые участвуют в проверке документов подрядных организаций на этапах: подготовки к проведению тендера, при проведении квалификационной оценки (изм.2), допуска Подрядчика к выполнению работ, а также при осуществлении контроля во время выполнения работ.

5. Работа по предотвращению использования персоналом подрядных организаций документов, содержащих недостоверные сведения, ведется на постоянной основе в соответствии со следующим регламентом:

5.1. Информирование.

Информирование Подрядчика о ведущейся в Обществе или Управляемом предприятии работе по предупреждению использования персоналом Подрядчика документов, содержащих недостоверные сведения, и об ответственности Подрядчика за использование документов, содержащих недостоверные сведения, осуществляется путем:

    - Наличия соответствующего предупреждения в Анкете квалификационной оценки системы управления ПБ, ОТ и ОС (приложение Е).

    - Наличия соответствующего раздела в Перечне штрафных санкций, в соответствии с приложением Н.

    - Сообщения и акцентирования данной информации при проведении встреч и совещаний с участниками и победителями тендеров.

    - Направления информационных писем руководству Подрядчика (по решению руководства Общества или Управляемого предприятия и/или по рекомендациям ДПБиОТ).

Исполнители:

- Дирекция по закупкам;

- Инициатор договора;

- УПБиОТ;

- Куратор по безопасности Подрядчика.

5.2. Проведение проверок документов.

Проверка документов в области ОТ и ПБ проводится на четырех этапах согласования Подрядчика:

1) на этапе подготовки к проведению тендера.

Проверяются документы (копии и/или электронные копии) организаций, которые рассматриваются в качестве исполнителя работ.

Ответственный:

- СП – заказчик договора.

2) на этапе квалификационной оценки.

При проверке Анкеты квалификационной оценки (приложение Е) проверяются документы (электронные копии, а также заверенные копии протоколов проверки знаний от учебных центров, протоколов аттестации по промышленной безопасности Ростехнадзора в установленном порядке) Подрядчика, предоставленные в подтверждение информации по разделам Анкеты.

Ответственный:

- УПБиОТ.

3) на этапе допуска Подрядчика к выполнению работ.

Проверяются электронные копии (УПБиОТ) и подлинники документов персонала, который планируется привлечь к выполнению работ.

Исполнители:

- куратор по безопасности Подрядчика;

- СП – заказчик договора;

- представитель СП, где планируется проведение работ;

- УПБиОТ.

4) в ходе проверок на местах выполнения работ в оперативном режиме и в режиме выборочных проверок подлинников документов.

При проведении проверок на местах выполнения работ в оперативном режиме.

Исполнители:

- УПБиОТ;

- куратор по безопасности Подрядчика;

- представитель СП, где планируется проведение работ.

При проведении проверок на местах выполнения работ в ходе выборочных проверок.

Выборочные проверки планируются и проводятся УПБиОТ на основе:

- результатов предыдущих проверок данного Подрядчика в Обществе и/или в Управляемых предприятиях;

- анализа фактов нарушения персоналом данного Подрядчика требований ПБ и ОТ при выполнении работ;

- обращений представителей СП, в которых проводятся работы;

- рекомендаций Управления экономической безопасности.

Исполнители:

УПБиОТ (изм.2).

5.3. При обнаружении признаков недостоверности документов.

5.3.1. При обнаружении документов, которые вызывают сомнения в их подлинности, сотрудники других служб – передают информацию в УПБиОТ (изм.2).

5.3.2. УПБиОТ направляет официальный запрос, с согласованием управления экономической безопасности, в учреждение, выдавшее такой документ, и ожидает официальный ответ в пределах четырех недель.

В случае отсутствия ответа от учреждения в пределах четырех недель УПБиОТ делает телефонный звонок в данное учреждение. При необходимости направляет повторный запрос.5.4. При подтверждении факта использования документов, содержащих недостоверные сведения.

Подтверждением факта использования документов, содержащих недостоверные сведения, является ответ от учреждения, в которое был направлен запрос касательно данного документа, о том, что такой документ не выдавался, или другой ответ, указывающий на факт применения документа, содержащего недостоверные сведения (изм.2).

5.4.1. В случае подтверждения факта использования документов, содержащих недостоверные сведения, в области ОТ и ПБ:

- направляется служебная записка, материалы передаются в Службу экономической безопасности Общества или Управляемого предприятия для принятия мер в отношении Подрядчика (решения о передаче материалов в органы внутренних дел) и закрытии пропусков работникам с поддельными документами (в случае выполнения работ на территории предприятия) до предоставления в УПБиОТ подлинных документов;

- направляется служебная записка в Правовое управление об инициировании претензионной работы в отношении Подрядчика (в случае договорных отношений);

- информация о факте использования документов, содержащих недостоверные сведения, направляется служебной запиской (исходящим письмом) за подписью начальника УПБиОТ во все УПБиОТ Общества, Управляемые предприятия и дочерних зависимых обществ (изм.2).

5.5. При подтверждении факта, что документы содержат достоверные сведения.

В случае подтверждения факта, что документы содержат достоверные сведения, штрафные санкции не применяются.

Под подтверждением факта, что документы содержат достоверные сведения, является ответ от учреждения, в которое был направлен запрос касательно данного документа, о том, что данный документ является подлинным (изм.2).

5.6. Периодическая отчетность.

Периодически в ДПБиОТ предоставляется следующая информация о работе по предотвращению использования Подрядчиком документов, содержащих недостоверные сведения:

  - количество Подрядчиков, в которых проведены выборочные проверки за отчетный период;

  - количество запросов, направленных с целью подтверждения подлинности документов;

  - количество подтвержденных фактов использования документов, содержащих недостоверные сведения при проведении проверок.

Данная информация передается в составе периодической отчетности («Отчет о реализации инструментов по повышению безопасности труда») к Управляющим Комитетам по ПБ и ОТ. Формат отчетности устанавливается ДПБиОТ.

Исполнители:

  - УПБиОТ.

5.7. Анализ статистической информации.

Анализ статистической информации о фактах использования Подрядчиком документов, содержащих недостоверные сведения, выполняется на Комитетах по ПБ и ОТ Общества или Управляемого предприятия, а также на Управляющих Комитетах по ПБ и ОТ (УП и ДЗО).

Ответственный:

  - Дирекция по ПБиОТ.

# Приложение Р

(обязательное)

Требования к подрядным организациям

по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте

1. Подрядные организации (далее - Подрядчик), выполняющие ремонтные, строительные, монтажные, пусконаладочные и другие работы на высоте*, приступают к указанным работам после разработки и согласования в установленном на территории Общества порядке Плана производства работ на высоте (далее - ППР на высоте).

2. Содержание ППР на высоте должно соответствовать требованиям пункта 36 Приказа Минтруда России от 16.11.2020 № 782н (изм.2), а также включать в себя следующие решения:

- безопасный подъем/спуск на/с высоту/высоты;

- безопасное перемещение и выполнение работ на высоте;

- способы безопасной эвакуации работника в случае его падения;

- определение типа и места установки анкерного устройства, в том числе мобильного (относящегося по ГОСТ EN 795 к классу B «Переносные временные анкерные устройства») (изм.5).

3. Выбор систем обеспечения безопасности работ на высоте (страховочные, удерживающие, позиционирования, спасения и эвакуации) и способов их применения должен соответствовать условиям проведения работ и исключать или максимально минимизировать возможность срыва и падения работника с высоты, а также получения им травм в связи с ударом об элементы конструкции, на которых ведутся работы, и травм в связи с динамической нагрузкой на тело работника в момент остановки падения.

4. Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны включать в себя следующие элементы:

- анкерные устройства, в т.ч. мобильные, анкерные линии (изм.5);

- привязи (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя);

- соединительно-амортизирующую подсистему (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средство защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии).

5. Элементы систем обеспечения безопасности работ на высоте должны иметь маркировку и паспорта в соответствии с требованиями законодательства.

6. Подрядчик должен обеспечить теоретическое и практическое обучение по применению систем обеспечения безопасности работ на высоте всех своих работников, организующих и выполняющих работы на высоте. Факт обучения подтверждается удостоверениями установленного образца.

7. По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы (сертификаты), подтверждающие соответствие систем обеспечения безопасности работ на высоте требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности СИЗ».

8. Подрядчик обязан соблюдать требования, указанные в Руководстве по обеспечению безопасности работ на высоте, в части применения СИЗ.

9. Подрядчик обязан обеспечить хранение, эксплуатацию, проведение периодических и регулярных осмотров систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с требованиями нормативных актов и эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.

10. Руководители и специалисты Подрядчика, ответственные за организацию и безопасное производство работ на высоте, до начала выполнения указанных работ обязаны составить план мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийных ситуаций и при проведении спасательных работ, который должен предусматривать мероприятия и средства (например, системы самоспасения), позволяющие в максимально короткий срок (не более 10 минут) освободить работника от зависания.

11. Подрядчик обязан обеспечить наличие аварийного комплекта спасательных и эвакуационных средств на месте производства работ, который должен включать в себя:

- дополнительные или уже используемые, но рассчитанные на дополнительную нагрузку, анкерные устройства и/или анкерные линии;

- резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа и/или страховочные системы;

- необходимые средства подъема и/или спуска, в зависимости от плана спасения и/или эвакуации (например, лебедки, блоки, триподы, подъемники);

- носилки, шины, средства иммобилизации;

- медицинскую аптечку.

Для обеспечения аварийного комплекта и эвакуации работника с высоты Подрядчик может использовать аварийно-спасательные средства и возможности медицинского учреждения Заказчика или другого Подрядчика по договоренности.

12. Подрядчик обязан обеспечить

Руководство по соблюдению требований охраны труда при работе на высоте

в части применения систем обеспечения безопасности работ на высоте

Системы обеспечения безопасности работ на высоте делятся на следующие виды:

- удерживающие системы;

- системы позиционирования;

- страховочные системы;

- системы спасения и эвакуации.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте должны:

- соответствовать существующим условиям на рабочих местах, характеру и виду выполняемой работы;

- учитывать эргономические требования и состояние здоровья работника;

- после необходимой подгонки соответствовать полу, росту и размерам работника.

Особенности использования систем обеспечения безопасности работ на высоте в зависимости от их вида приведены в таблице.

| СИЗ от падения с высоты | Удерживающие системы | Системы позиционирования | Страховочные системы | Системы спасения и эвакуации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предназначение | Предотвращают падение работника с высоты, удерживая его определенным образом |  | Безопасно останавливают падение и уменьшают тяжесть последствий остановки падения | Используются при спасении и эвакуации работников |
| Особенности использования | С помощью ограничения длины стропа или максимальной длины вытяжного каната исключают в рабочей зоне: - участки возможного падения с высоты; - участки с поверхностью из хрупкого материала; - открываемые люки или отверстия | Используются в случаях, когда необходима фиксация рабочего положения на высоте для обеспечения комфортной работы в подпоре. Использование системы позиционирования требует обязательного наличия страховочной системы | Сводят к минимуму последствия от падения с высоты путем остановки падения. Использовать безлямочные предохранительные пояса запрещено | Для уменьшения риска травмирования работника, оставшегося в страховочной системе после остановки падения. План эвакуации должен предусматривать мероприятия и средства, позволяющие освободить работника от зависания не дольше, чем за 10 минут |
| Что включают | - анкерное устройство, анкерные линии; - привязь (страховочная, для удержания, для позиционирования, для положения сидя); - соединительно-амортизирующая подсистема (стропы, канаты, карабины, амортизаторы, средство защиты втягивающего типа, средства защиты от падения ползункового типа на гибкой или на жесткой анкерной линии) |  |  | - анкерные устройства или анкерные линии; - резервные удерживающие системы, системы позиционирования, системы доступа или страховочные системы; - средства подъема или спуска (лебедки, блоки, триподы, подъемники); - носилки, шины, средства иммобилизации; - медицинская аптечка |

* К работам на высоте относятся работы, при которых:

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и более, в том числе:

при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м или спуска с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°;

при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м;

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами.

# Приложение С

(обязательное)

Форма №АП.220-026

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНЕДРЕНИЯ ЛНА (изм. 1)

УТВЕРЖДАЮ

должность

______________ И.О. Фамилия

«_____» ______________ 20__ г.

Целевая программа поэтапного внедрения локальных нормативных актов и процессов

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный(ые) за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с ЛНА, обучение* |  |  |
| 1.1. | … |  |  |
| 2. | Проведение мониторинга существующей документации в СП на актуальность согласно вновь введенного ЛНА |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 3. | Назначение ответственных лиц |  |  |
| 3.1. | …. |  |  |
| 4. | Проведение ревизии оборудования, мест, работ (при необходимости). |  |  |
| 4.1. | … |  |  |
| 5. | Финансирование мероприятий (при необходимости). |  |  |
| 5.1. | … |  |  |
| 6. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий |  |  |
| 6.1. | … |  |  |
| 7. | Другое |  |  |
| 7.1. | … |  |  |

* Осуществляется в формате дистанционного обучения, назначенного ДПБиОТ, и должно быть завершено в течение месяца после назначения прохождения курса.

Примечания:

- Целевая программа внедрения ЛНА разрабатывается в виде таблицы с учетом специфики предприятия и утверждается директором предприятия. Копия целевой программы внедрения направляется в ДПБиОТ.

- Целевая программа внедрения предусматривает:

  - Ознакомление и обучение с вновь введенным/пересмотренным ЛНА.

  - Определение области распространения и необходимости изменения имеющихся процедур/процессов предприятия.

  - Определение необходимости привлечения дополнительного финансирования с целью внедрения ЛНА.

  - Назначение ответственных за реализацию мероприятий целевой программы и сроков исполнения.

  - Назначение ответственных за осуществление контроля исполнения мероприятий целевой программы.

Другие мероприятия, которые потребуются для реализации целевой программы внедрения ЛНА.

3. Сопровождение целевой программы возлагается на УПБиОТ.

4. Информация о ходе реализации целевой программы направляется Управлением по ПБиОТ в Дирекцию по ПБиОТ.

5. Контроль за выполнение целевой программы внедрения ЛНА возлагается на директора предприятия.

Приложение Т

Порядок оформления актов проверок подрядных организаций с помощью ИСУ

По результатам фактического проведения проверки в области ОТ и ПБ подрядной организации, проверяющий – пользователь ИСУ оформляет акт проверки с помощью модуля «Проверки ПО (согласование)» в соответствии со Схемой процесса оформления проверок подрядных организаций с помощью модуля «Проверки ПО (согласование) ИСУ «Безопасность» / ИСУ «КПиСН» на рисунке Т.1 (Приложение Т)

1. При формировании акта проверки в ИСУ пользователь обязан указать следующую информацию:

1.1. «Инициатор» (как правило, проверяющий), «Согласующий», «Подписант» и «Утверждающий» акта в соответствии с принятым порядком и ролевой моделью модуля согласно таблицы Т.1 (Приложение Т).

1.2. Проверяющее СП (как правило, где работает проверяющий) и вид проверки (комплексная, оперативная, совместная, внеплановая, целевая).

1.3. Фактические дату и время проверки; СП, на территории которого проводилась проверка; место проведения работ (проверки); проверяемую ПО.

1.4. Наряд-допуск (ремонтный, огневой, газоопасный). При отсутствии наряда-допуска указывается   руководитель работ и содержание работ.

1.5. Договор на выполнение соответствующих работ ПО.

1.6. О нарушении:

- описание;

- вид нарушения;

- нарушитель (допускается указывать на любой стадии, но обязательно до изменения статуса нарушения на «Выполнено»);

- пункт и наименование НТД, требования которого были нарушены;

- срок устранения;

- лицо, контролирующее устранение нарушения (из числа сотрудников Общества);

- мероприятие по устранению нарушения (при необходимости);

- файлы, подтверждающие факт нарушения.

2. После формирования акта и ввода информации согласно пункту 1, пользователь отправляет акт на согласование, подписание и утверждение. На каждом из данных этапов, пользователи в ролях «Согласующий», «Подписант» и «Утверждающий» получают уведомления по электронной почте о необходимости принятия решения.

3. Решение о согласовании (подписании, утверждении) или отправки на доработку соответствующий пользователь обязан принять в течении 2-х рабочих дней с даты изменения статуса акта проверки.

В аналогичном порядке действует пользователь, оформляющий акт проверки, при поступлении акта на доработку (в течение 2-рабочих дней вносит корректировки в соответствии с комментариями и отправляет на повторное согласование).

4. После изменения статуса акта проверки на «Утверждено» в течении 5-ти рабочих дней, пользователь (оформляющий акт проверки) распечатывает акт проверки на БНИ и организовывает его подписание «Подписантами» представителями ПО «живыми» подписями», а также предоставление от ПО объяснительных нарушителей (при необходимости) или составление актов об отказе предоставления объяснений или подписания акта проверки.

5. После выполнения пункта 4 в течении 1-го рабочего дня, пользователь (оформляющий акт проверки) сканирует документы, указанные в пункте 4 и добавляет в соответствующую запись проверки модуля «Проверки ПО (согласование)» (вкладка «Файлы») ИСУ.

6. После выполнения пункта 5, но не ранее 5-ти рабочих дней с момента получения акта проверки подрядной организацией, пользователь направляет акт проверки с документами по факту нарушения в адрес Правового управления (для претензионной работы) из ИСУ в СЭД с помощью кнопки «Направить в СЭД». При этом пользователь в обязательном порядке указывает об устранении либо не устранении подрядной организацией выявленных нарушений.  В СЭДе автоматически создаётся карточка соответствующей претензии, обрабатываемая представителями правового управления.

О статусе решений по претензии в СЭДе информация передаётся обратно в ИСУ (вкладка «Претензия» записи проверки модуля «Проверки ПО (согласование)).

7. Пользователь, назначенный контролирующим за устранение нарушения, обязан отразить в ИСУ факт устранения нарушения, приложив скан соответствующего уведомления в течение 1-рабочего дня при его наличии либо перенести срок устранения нарушения (допускается переносить срок устранения нарушения при наличии обоснования от ПО).

Таблица Т.1 (Приложение Т). Ролевая модель модуля «Проверки ПО (согласование)» ИСУ

| № п/п | Роль | Функциональные обязанности/полномочия | Регламентирующий обязанности документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инициатор | - Оформление акта проверки в области ОТ и ПБ подрядной организации в ИСУ. - Отправка акта проверки на согласование в ИСУ. - Внесение корректировок в акт проверки по результатам согласования, подписания, утверждения при отправке акта на доработку в ИСУ. - Организация подписания акта проверки на БНИ подписантами и представителями ПО. - Направление оформленного в соответствии с Порядком акта из ИСУ в СЭД в адрес правового управления для претензионной работы. | Должностная инструкция |
| 2. | Согласующий | - Рассмотрение в ИСУ акта проверки на предмет корректности содержания (пункты НТД, текст и т.п.) с принятием одного из решений «Подписать (согласовать)» или «Отправить на доработку». | Распоряжение |
| 3. | Подписант | - Непосредственное участие в проверке. - Подписание в ИСУ акта проверки с возможностью отправить на доработку в случае наличия ошибок. - Подписание акта на БНИ после утверждения в ИСУ. | Должностная инструкция |
| 4. | Утверждающий | 1. Финальное рассмотрение акта проверки на предмет корректности содержания (пункты НТД, текст и т.п.) с принятием одного из решений «Подписать (утвердить)» или «Отправить на доработку». | Распоряжение |
| 5. | Контролирующий | - Контроль устранения нарушения со стороны. - Подтверждение факта устранения нарушения. | Должностная инструкция |

# Рисунок Т.1 (Приложение Т) Схема процесса оформления проверок подрядных организаций с помощью модуля «Проверки ПО (согласование) ИСУ «Безопасность» / ИСУ «КПиСН»

Приложение У

(обязательное)

Форма № АП.220- 107

# Форма Графика проведения совместных / совмещаемых работ

ГРАФИК

проведения совместных / совмещаемых работ

(нужное подчеркнуть)

| Подрядная организация -1 (ПО-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |
| Наименование выполняемой работы ПО-1 |  |  |
|  |  | (описание работ) |

| Подрядная организация -2 (ПО-2) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (наименование организации) |
| Наименование выполняемой работы ПО-2 |  |  |
|  |  | (описание работ) |

| Место проведения работ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (объект, оси, ряды, отметки) |

| ПО | Номер выданного наряда-допуска | Дата и время проведения работ | Должность, Ф.И.О производителя работ | Подпись производителя работ об ознакомлении с графиком работ | Дата и время окончания проведения работ | Подпись производителя работ об окончании проведения работ и выводе бригады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПО-1 |  |  |  |  |  |  |
| ПО-2 |  |  |  |  |  |  |

Приложение Ф

(обязательное)

Форма № АП.220- 130

# Форма Журнала совместных / совмещаемых работ

(Обложка)

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

совместных и совмещаемых работ

(наименование структурного подразделения)

| Начат |  |
| --- | --- |
| Окончен |  |

(Последующие страницы)

| № | Дата производства работ | Наименование подрядных организаций | Наименование выполняемых работ | Вид работ (совместные / совмещаемые) | Место производства работ (объект, оси, ряды, отметки) | Номера выданных наряд-допусков | Время производства работ |  | ФИО и должность лица, производившего запись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Начало | Окончание |  |

*Журнал ведётся на БНИ.

Сторона-1						             Сторона-2

__________________/ФИО                                                          __________________/ФИО

Приложение № 2

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№    _______________   от ____________

Форма бланка

Акт снятия показаний приборов учета электрической энергии

| Наименование ПС | Место установки счетчика | Объект электроснабжения | № счетчика | Текущее показание счетчика | Предыдущее показание счетчика | Разность показаний счетчика | Расчетный коэффициент | Количество энергии по счетчику, кВтч | Потери, % | Потери, кВтч | Потери хол.хода в ТП, кВтч | Потери всего, кВтч | Установленная мощность, кВт | Количество энергии принято к расчету, кВтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№    _________________   от __________________

Форма бланка

СПРАВКА

о потребленной электроэнергии, определяемой по мощности механизмов

| №№ пп | Наименование механизма (инструмента) | Мощность механизма (инструмента) | Коэффициент использования механизма (инструмента) |
| --- | --- | --- | --- |

Заказчик:								Подрядчик:

Приложение № 4

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№    _________________   от ___________________

Регламент о порядке применения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности

- Назначение и область применения

1.1 Настоящий Регламент устанавливает ключевые требования к безопасному выполнению работ в виде памятки «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности» (приложение № 4 к настоящему Соглашению), содержит указания о порядке, способах и правилах применения правил на объектах АО «Апатит», порядок доведения правил до работников АО «Апатит», управляемых АО «Апатит» предприятий, ДЗО и персонала подрядных организаций.

1.2 Настоящий Регламент распространяется на всех работников АО «Апатит», управляемых предприятий АО «Апатит», ДЗО и подрядных (субподрядных) организаций.

- Термины и сокращения

2.1 В настоящем регламенте применены термины с соответствующими определениями:

авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса;

несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого работник погиб или получил повреждение здоровья, повлекшее за собой временную или стойкую утрату трудоспособности, при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах работодателя;

подрядная (субподрядная) организация: Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выполняющее работы/оказывающее услуги /поставляющее товары в интересах Общества или УП на основании договора;

работы повышенной опасности: Работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников.

2.2 В настоящем регламенте применены следующие сокращения:

БМП – система «Блокировка-Маркировка-Проверка», система, позволяющая предотвратить включение оборудования или подачу на него какой-либо энергии и/или среды, когда в опасных зонах оборудования находятся люди;

ДЗО – дочерние и зависимые общества;

Директор Предприятия – директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит», директор КФ АО «Апатит», директор БФ АО «Апатит», директор ВФ АО «Апатит»;

Золотые правила – Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности;

ЛНА – локальный-нормативный акт;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит»); обособленные подразделения 
в г. Москве, в г. Москве (ул. Щипок), в г. Мурманске, в г. Санкт-Петербурге,  в г. Усть-Луга, в г. Тамбове, в г. Ставрополе, в г. Ростове-на-Дону, в г. Орле, в г. Нижнем  Новгороде, в                         г. Новосибирске, в г. Липецке, в г. Курске, в г. Краснодаре, в г. Березники, в г. Белгороде.

ОТ – охрана труда;

ОТД – организационно-технологическая документация;

ПБ – промышленная безопасность;

ПО – подрядная (субподрядная) организация;

РФ - Российская Федерация;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СКЗ – средства коллективной защиты;

СУП «Босс-кадровик» – система управления персоналом «Босс-кадровик»;

УП – управляемые АО «Апатит» предприятия (ООО «Механик», 
ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом «ФосАгро»).

- Общие положения

  - Золотые правила направлены на сохранение здоровья и жизни работников.

  - Золотые правила сформированы на основании анализа имеющейся информации о произошедших в Обществе, УП, ДЗО и ПО несчастных случаях на производстве, инцидентах, авариях.

  - Требования Золотых правил не противоречат установленным требованиям законодательных, нормативно-правовых документов РФ, международных стандартов, по которым принято решение об их применении и корпоративным требованиям.

  - Перед началом любой работы каждый работник должен оценить все риски и принять меры по их снижению.

3.5 Если при выполнении работ соблюдение правил невозможно, работник обязан незамедлительно сообщить об этом своему руководителю и не приступать (не продолжать) к выполнению работ.

3.6 Если работник заметил во время проведения работ опасность, угрожающую людям или предприятию, то он обязан прекратить работу и сообщить об этом своему руководителю.

3.7 Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение правил безопасности, обязан приостановить работы и обеспечить их безопасное выполнение.

- Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности

При нахождении на территории Общества, а в ряде случаев вне территории Общества, все обязаны соблюдать следующие Золотые правила:

ПРАВИЛО № 1

Я ВСЕГДА СООБЩАЮ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСШЕСТВИЯХ.

Запрещается сокрытие и искажение информации обо всех происшествиях.

ПРАВИЛО № 2

Я ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА.

Запрещено проведение работ повышенной опасности без соответствующего наряда-допуска (распоряжения) и организационно-технологической документации.

ПРАВИЛО № 3

Я НАХОЖУСЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОЛЬКО В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ.

Запрещается появление на территории Общества, а в ряде случаев вне территории Общества, и выполнение работы, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических, токсических или иных запрещенных веществ

ПРАВИЛО № 4

Я ПРИМЕНЯЮ ИСПРАВНЫЕ СИЗ и СКЗ.

Запрещено выполнять работу без использования соответствующих средств индивидуальной (коллективной) защиты (СИЗ/СКЗ), в их неисправном состоянии, а также при неправильном использовании СИЗ/СКЗ.

ПРАВИЛО № 5

Я ПРИСТУПАЮ К РЕМОНТУ ТОЛЬКО НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ.

Запрещено выполнять ремонт или обслуживание на не отключенном оборудовании, а также без использования системы БМП, где она необходима.

ПРАВИЛО № 6

Я СОБЛЮДАЮ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Запрещено использование курительно-зажигательных принадлежностей на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест.

Запрещено использование открытого огня и выполнение работ без соблюдения мер пожарной безопасности, предусмотренных организационно-технологической документацией.

ПРАВИЛО № 7

Я НЕ ЗАХОЖУ В ОПАСНУЮ ЗОНУ.

Запрещено заходить в опасные зоны выделенные оградительной лентой, ограждениями предохранительными, за ограждение работающего оборудования, в электроустановки и опасные зоны работающей самоходной техники без соответствующего допуска.

ПРАВИЛО № 8

Я ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ.

Запрещено выполнять работы без требуемых квалификации, обучения, инструктажа и допуска.

5. Критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности

Критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности изложены в Таблице 1. Критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности.

6. Способы, порядок доведения, обучения и проверки знаний по Золотым правилам

6.1 Требования Золотых правил должны быть включены в программы инструктажей/обучения и доводиться до работников Общества, УП, ДЗО в ходе проведения вводного инструктажа и обучения по охране труда.

6.2 Требования Золотых правил должны доводиться до ПО при заключении договоров заказчика с ПО и доводиться до работников ПО в ходе проведения вводного инструктажа.

6.3 Золотые правила доводятся до работников Общества, УП, ДЗО и ПО следующими способами:

- в ходе проведения вводного инструктажа;

- в ходе проведения ежесменного инструктажа;

- в ходе проведения периодического обучения по охране труда;

- размещение текста Золотых правил на информационных стендах для ознакомления;

- обеспечение информационными брошюрами предпочтительно «карманного» формата, для удобства ношения и использования на рабочих местах;

- демонстрация презентационных материалов на совещаниях по ПБиОТ;

- демонстрация видео и анимационных роликов на информационных мониторах/экранах/терминалах;

- размещение тематических плакатов на объектах Общества;

- размещение Золотых правил на информационных ресурсах (интернет-порталах, внутренних сайтах и т.п.) Общества.

6.4 Для должностных лиц в Обществе организовывается внутреннее обучение по курсу «Золотые правила по охране труда и промышленной безопасности».

6.5 Проверка знания требований Золотых правил работников Общества, УП и ДЗО должна проводиться ежегодно для руководителей и для рабочих профессий одним из перечисленных способов:

- тестирование по билетам в рамках проведения плановой проверки знаний по охране труда;

- тестирование с применением обучающе-контролирующих систем на персональном компьютере;

- устно или письменно по утвержденному перечню вопросов.

6.6 Контрольные мероприятия по соблюдению Золотых правил осуществляются при проведении проверок СП уполномоченными лицами, в том числе по чек-листам.

6.7. При выявлении ответственными лицами нарушений Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности информация по данному виду нарушений заносится в ИСУ «Безопасность», ИСУ «КПиСН» с обязательным указанием в поле «Описание нарушения» формулировки «Нарушение Золотого правила по ОТ и ПБ №…» и номера Золотого правила по принадлежности к нарушению. В случае, если при оформлении нарушения в ИСУ «Безопасность», ИСУ «КПиСН» присутствует поле «Название НТД», данное поле заполняется ссылкой на настоящий приказ и в поле «№ пункта» указывается конкретизирующая формулировка «Правило №…» по принадлежности к нарушению.

- Ответственность

7.1 Несоблюдение требований Золотых правил собственным персоналом Общества, УП и ДЗО является грубым нарушением требований охраны труда и  влечет  за собой применение дисциплинарного взыскания  согласно статьям 81, 192 ТК РФ и может являться основанием для расторжения трудового договора по инициативе работодателя.

7.2 Установление меры ответственности за нарушение требований Золотых правил производится индивидуально по каждому случаю нарушения в установленном законодательством РФ и ЛНА Общества порядке, согласовывается с руководителем службы по ПБ и ОТ предприятия, в случае необходимости, выносится на комитет по охране труда и промышленной безопасности Предприятия/комиссию по охране труда Предприятия.

7.3 Руководители любого уровня обязаны организовать и лично осуществлять контроль исполнения требований Золотых правил работниками Общества, УП, ДЗО и ПО.

7.4 Все руководители работ несут полную ответственность за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями Золотых правил. В случаях игнорирования несоблюдения требований Золотых правил подчиненным персоналом, руководитель несет ответственность в установленном законодательством РФ и ЛНА Общества порядке.

7.5 За несоблюдение работниками ПО требований настоящих Золотых правил, ПО несут ответственность в соответствии с заключенными договорами.

Таблица 1. Критерии нарушений целевых показателей по охране труда и промышленной безопасности

| № правила | Формулировка | Расшифровка | Детальное описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я ВСЕГДА СООБЩАЮ ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСШЕСТВИЯХ | Запрещается сокрытие и искажение информации обо всех происшествиях | Сотрудник дал заведомо недостоверные/ложные сведения или не сообщил о случившемся будучи очевидцем или участником происшествия. Под сокрытием следует понимать утаивание. Под искажением следует понимать предоставление заведомо ложной, недостоверной информации, не соответствующей действительности. Под происшествием следует понимать событие, которое проявилось (потенциально могло проявиться) на производстве в виде аварии, инцидента, пожара, ДТП, происшествия на железнодорожном транспорте, негативного воздействия на окружающую среду или иного события, отрицательно влияющего на бизнес-процессы Общества |
| 2 | Я ВЫПОЛНЯЮ РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА | Запрещено проведение работ повышенной опасности без соответствующего наряда-допуска (распоряжения) и организационно-технологической документации | Сотрудник приступил к выполнению работ без оформленного наряда-допуска (распоряжения) и организационно-технологической документации. Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее сотрудника к проведению работ без допуска или управлению транспортным средством без организационно-распорядительной документации. Под организационно-технологической документацией следует понимать проекты/планы производства работ, технологические карты |
| 3 | Я НАХОЖУСЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ ТОЛЬКО В ТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ | Запрещается появление на территории Общества, а в ряде случаев вне территории Общества, и выполнение работы, в состоянии алкогольного, наркотического, токсического или иного опьянения, либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических, токсических или иных запрещенных веществ | Сотрудник изготавливал/употреблял/хранил/ продавал/распространял/проносил на территорию предприятия алкогольные, наркотические, токсические или иные запрещенные вещества. Сотрудник появился на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических или иных токсических веществ. Сотрудник приступил к выполнению работ в интересах Общества в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо в состоянии после употребления алкогольных, наркотических, токсических или иных запрещенных веществ, в т.ч. вне территории предприятия |
| 4 | Я ПРИМЕНЯЮ ИСПРАВНЫЕ СИЗ и СКЗ | Запрещено выполнять работу без использования соответствующих средств индивидуальной (коллективной) защиты (СИЗ/СКЗ), в их неисправном состоянии, а также при неправильном использовании СИЗ/СКЗ | Сотрудник не использует СИЗ (СКЗ), где это требуется в соответствии с требованиями НПА РФ, ЛНА, ОРД АО «Апатит». Сотрудник во время работы использует СИЗ (СКЗ) не по назначению. Сотрудник использует СИЗ (СКЗ) в неисправном состоянии. Сотрудник неправильно использует СИЗ (СКЗ). Сотрудник использует разукомплектованные СИЗ (СКЗ). Сотрудник не применяет СИЗ при нахождении на территории предприятия. Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее проведение работ сотрудниками с нарушением данного Золотого правила |
| 5 | Я ПРИСТУПАЮ К РЕМОНТУ ТОЛЬКО НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ | Запрещено выполнять ремонт или обслуживание на не отключенном оборудовании, а также без использования системы БМП, где она необходима | Сотрудник приступил к ремонту или обслуживанию оборудования: - без отключения источников энергии; - без использования системы БМП, где она необходима; - без вывешивания предупредительных табличек в точках отключения; - без проверки, что все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены. Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее работников к проведению работ без проверки, что все источники энергии идентифицированы, изолированы, стравлены или разряжены (что все подготовительные мероприятия выполнены) |
| 6 | Я СОБЛЮДАЮ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Запрещено использование курительно-зажигательных принадлежностей на территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест. Запрещено использование открытого огня и выполнение работ без соблюдения мер пожарной безопасности, предусмотренных организационно-технологической документацией | Сотрудник курил табачные изделия/электронный испаритель вне специально отведённого для этого места на территории предприятия. Сотрудник использовал открытый огонь без специального разрешения, за исключением использования в технологическом процессе производства. Сотрудник выполнял работы без: - соблюдения мер пожарной безопасности, предусмотренной ОТД; - без ОТД. Нарушителем также является ответственное лицо, допустившее проведение работ сотрудниками с нарушением данного Золотого правила |
| 7 | Я НЕ ЗАХОЖУ В ОПАСНУЮ ЗОНУ | Запрещено заходить в опасные зоны выделенные оградительной лентой, ограждениями предохранительными, за ограждение работающего оборудования, в электроустановки и опасные зоны работающей самоходной техники без соответствующего допуска | Сотрудник находился в опасной зоне работающего оборудования, электроустановок и прочих механизмов, а также самоходного оборудования (включая горнотранспортное), не имея соответствующего допуска (являясь посторонним лицом). Сотрудник проник в опасную зону, выделенную соответствующими ограждениями/информационными плакатами/сигнальными лентами, не имея соответствующего допуска (являясь посторонним лицом). Сотрудник приблизился к движущемуся и работающему транспортному средству, не убедившись в его полной остановке. Сотрудник находился в незакрепленном пространстве горных выработок Запрет данного правила не распространяется на сотрудников, осуществляющих контроль/ надзор в соответствии со своими должностными обязанностями на подконтрольном объекте при условии проведения оценки имеющихся рисков перед входом в опасную зону и соблюдения всех мер безопасности |
| 8 | Я ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ | Запрещено выполнять работы без требуемых квалификации, обучения, инструктажа и допуска | Сотрудник приступил к работе без своевременно пройденного обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ/ обучения и проверки знаний требований охраны труда/обучения и аттестации по промышленной безопасности/обучения требованиям Пожарной безопасности/ плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ПМЛА)/при отсутствии соответствующей квалификации на выполнение вида работ/при отсутствии наставника (в период прохождения стажировки). Сотрудник не ознакомлен под подпись с документацией на ведение работ (ОТД). Сотрудник не прошел соответствующие инструктажи перед началом работ |
| Примечание: по письменному обращению работника до применения дисциплинарного взыскания наличие либо отсутствие в его действиях (либо в бездействии) факта нарушения Золотых правил по ОТ и ПБ, в том числе на предмет соответствия установленным критериям правил, определяется комиссией в следующем в составе: начальник управления ПБ и ОТ, представитель первичной профсоюзной организации предприятия, представитель правового управления, представитель дирекции по персоналу и социальной политике. (далее – комиссия). В состав комиссии также могут включаться иные должностные лица. При установлении факта нарушения комиссией принимается соответствующее решение с рекомендацией работодателю о мере ответственности работника. Решение комиссии принимается простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании (при равенстве голос председательствующего является решающим), оформляется протоколом и направляется ответственному специалисту ООТ (ООТиЗП). Комиссия является совещательным органом и собирается исключительно по обращению работника. Отсутствие обращения работника в комиссию не является препятствием для установления факта нарушения Золотых правил по ОТ и ПБ в порядке и на условиях, предусмотренных нормами трудового законодательства и локальными нормативными актами работодателя. При этом комиссия не заменяет и не подменяет иные органы, созданные в организации. |  |  |  |

Приложение № 4.1

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№    _________________   от ___________________

Сторона-1						                         Сторона-2

__________________/ ФИО /					__________________/ФИО

Приложение № 5

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№_________________________ от _______________________

| АО «Апатит» | ПВД 137-2021 |  |  | Страница 1 из 99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛОЖЕНИЕ О Системе Обеспечения безопасности Дорожного движения В АО «АПАТИТ» И ЕГО ФИЛИАЛАХ при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной В ОРГАНАХ, осуществляющих контроль за их техническим состоянием ПВД 137-2021 Выпуск 2 Череповец 2021 |  |  |  |  |
| Рег.№ /АП-Ч.101.03-15/0051-2021 |  | Изменение 1 | Форма № АП-Ч.100.05-006 |  |

Предисловие

Сведения о положении

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе:

| Организация | Должность | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |
| АО «Апатит» | Заместитель директора по внутренней логистике – руководитель рабочей группы | Войтенок Р.Н. |
|  | Руководитель направления сектора транспортной безопасности ДПБиОТ | Негрей И.А. |
|  | Руководитель группы по обеспечению безопасности дорожного движения ТУ | Доронина О.П. |
|  | Главный специалист сектора транспортной безопасности ДПБиОТ | Шитов В.А. |
| Кировский филиал АО «Апатит» | Главный ревизор по безопасности движения группы по обеспечению безопасности железнодорожного транспорта ТУ | Мамедов Р.Р. |
| Балаковский филиал АО «Апатит» | Главный менеджер транспортного отдела ТУ | Андреев В.Р. |
| Волховский филиал АО «Апатит» | Начальник отдела по промышленной безопасности и производственному контролю УПБиОТ | Исаков Д.Л. |

2 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 10.11.2021 года.

3 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПВД 137-2020 «Система обеспечения безопасности дорожного движения в АО «Апатит» и его филиалах при управлении автомобильным транспортом, самоходными машинами и иными видами техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием», выпуск 1 (утверждённого 19.10.2020).

4 ИНФОРМАЦИЯ по управлению документом:

4.1 Руководителям по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений АО «Апатит» необходимо определить круг лиц для ознакомления и ознакомить работников с ПВД 137-2021 под подпись в Листе ознакомления (форма № АП.100-039) или в СЭД.

4.2 Специалисту отдела сертификации и управления нормативной документации Дирекции по документационному и организационному обеспечению необходимо разместить электронную копию настоящего ПВД 137-2021 на портале в разделе «Нормативные документы».

4.3 Исполнительному директору по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Торговый дом «ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик» необходимо:

4.3.1 Отменить действие приказов по управляемым предприятиям о введении в действие ПВД 137-2020, выпуск 1.

4.3.2 Ввести в действие ПВД 137-2021, выпуск 2 приказами по управляемым предприятиям.

Срок исполнения - в течение 10 рабочих дней с даты утверждения настоящего ПВД 137-2021.

4.3.3 Обеспечить ознакомление работников с настоящим ПВД 137-2021  и его исполнение.

4.3.4 При необходимости внести соответствующие изменения в действующие локальные нормативные акты предприятий.

4.4. Директору по Череповецкому комплексу, директорам Волховского, Балаковского и Кировского филиалов организовать разработку и исполнение целевой программы внедрения настоящего ПВД в соответствии с приложением Ю.

4.5. Начальнику управления по планированию, анализу, отчётности и совершенствованию системы управления ПБ и ОТ дирекции по ПБ и ОТ разработать электронный курс в объеме настоящего ПВД 137-2021 для организации дистанционного обучения для РиС АО «Апатит» и его филиалов.

Срок исполнения – в течение 30 рабочих дней с даты утверждения настоящего ПВД 137-2021.

4.6. Предложить руководителям обслуживаемых АО «Апатит» дочерних и зависимых обществ, имеющим договорные отношения с АО «Апатит» и осуществляющим работы в том числе на территории Балаковского, Волховского и Кировского филиалов и территории переданной в аренду разработать и ввести в действие аналогичный документ по обществу с учетом требований настоящего ПВД 137-2021 и специфики дочерних и зависимых обществ и руководствоваться его требованиям в работе.

Срок исполнения – 31.12.2021.

Рассылается: всем СП АО «Апатит» (г.Череповец, БФ, ВФ, КФ), исполнительному директору по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Торговый дом «ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик», директору ООО «ПромТрансПорт», ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро», ОСиУНД.

Настоящий документ является собственностью АО «Апатит» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям за исключением случаев:

- наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего положения;

- до заключения договора по согласованию с руководителем СП, являющегося инициатором договорных отношений со сторонней организацией/договородержателей;

- по согласованию с Директором по экономической безопасности Общества.

Содержание

| 1 Назначение и область применения…………………………………………………………….. | 7 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………… | 7 |
| 3 Термины, определения, обозначения и сокращения………………………………………….. | 10 |
| 4 Общие положения………………………………………………………………………………. | 15 |
| 5 Дополнительные требования по ОБДД в Обществе, УП, предъявляемые к юридическим лицам и(или) индивидуальным предпринимателям, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов в Обществе до подписания договора…………………........................................................................................................................... | 18 |
| 6 Требования к организации системы ОБДД в Обществе …….......................................... | 18 |
| 7 Требования к водителям ТС……………………………………………………………………. | 19 |
| 8 Требования к организации повышения квалификации, проверке знаний и испытанию водителей……………………………………………………………………………………………. | 20 |
| 8.1 Организация повышения квалификации водителей.............................................................. | 20 |
| 8.2 Организация проверки знаний водителей…………………………………………………… | 21 |
| 8.3 Организация проведения испытаний водителей ТС………………………………………. | 22 |
| 9 Требования по обеспечению водителей ТС оперативной информацией путем проведения соответствующих инструктажей…………………………………………………………………. | 23 |
| 10 Требования к организации проведения обязательных медицинских осмотров водителей ТС, обучения навыкам оказания медицинской помощи, пострадавшим в ДТП……………… | 24 |
| 10.1 Организация проведения всех видов обязательных медицинских осмотров водителей ТС…………………………………………………………………………………………………. | 24 |
| 10.2 Организация обучения навыкам оказания медицинской помощи, пострадавшим в ДТП………………………………………………………………………………………………… | 25 |
| 11 Требования по соблюдению режима рабочего времени водителей ТС................................. | 26 |
| 12 Требования к организации контроля за техническим обеспечением безопасности движения…………………………………………………………………………………………………. | 26 |
| 13 Требования по обеспечению наличия парковки (парковочного места) для стоянки ТС…………………………………………………………………………………………………... | 29 |
| 14 Требования к наличию у водителей разрешительных документов, установленных законодательством РФ…………………………………………………………………………………. | 29 |
| 15 Общие требования по обеспечению безопасной перевозке грузов……………………........ | 29 |
| 16 Требования по ОБДД, предъявляемые к перевозке крупногабаритных (тяжеловесных) ТС/грузов…………………………………………………………………………………………. | 31 |
| 17 Требования по ОБДД, предъявляемые к перевозке опасных грузов……………………… | 33 |
| 18 Требования по обеспечению безопасности перевозок работников Общества автобусами………………………………………………………………………………………………… | 34 |
| 19 Анализ происшествий и планирование работы по их предупреждению и учету. Действия водителя при ДТП на территории Общества …….. ……………………........................... | 36 |
| 19.1 Анализ происшествий и планирование работы по их предупреждению и учету………………………………………………………………………………………………......... | 36 |
| 19.2 Действия водителя при ДТП на территории Общества……... …………………………… | 37 |
| 20 Порядок фиксации и оформления нарушений требований по ОБДД, совершённых водителями Общества…………………………………..…………………………………………….. | 38 |
| 21 Дополнительные требования, установленные Обществом по работе с Контрагентами, использующими при выполнении работ ТС…………………...……………………………. | 40 |
| 22 Организация движения ТС по территории Общества …………………………………. | 40 |
| 22.1 Проект организации дорожного движения Общества (схема организации дорожного движения Общества) ………………………………………………………………………........... | 40 |
| 22.2 Обязанности водителей ТС на территории Общества ……… …………………………… | 40 |
| 22.3 Скорость движения ТС на территории Общества ……… …………………………… | 42 |
| 22.4 Остановка и стоянка ТС на территории Общества …………………………………... | 42 |
| 22.5 Требования к движению ТС через железнодорожные пути на территории Общества…………………………………………………………………………………………………. | 43 |
| 22.6 Требования к движению ТС на гусеничном ходу на территории Общества……………. | 43 |
| 22.7 Обязанности пешеходов на территории Общества………………………………………... | 44 |
| 23 Требования к состоянию дорог, проездов, пешеходных дорожек, участков технологических проездов, пересекающихся с железнодорожными путями (железнодорожные переезды) ………………………………………………………………………………………………… | 46 |
| 24 Требования к производству работ с перекрытием проезжей части дорог и проездов……. | 48 |
| 25 Дополнительные требования по безопасной эксплуатации машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта……………………………………………………… | 49 |
| 26 Порядок допуска к самостоятельному управлению служебными автомобилями специалистов СП Общества………………………………………………………………………. | 49 |
| 27 Ответственность ………………………………………………………………………………. | 50 |
| Приложение А (обязательное) Унифицированные требования АО «Апатит», предъявляемые к ПО, планирующим оказывать услуги (выполнять работы) с использованием ТС…… | 52 |
| Приложение Б (обязательное) Отчет по внутреннему расследованию происшествия……… | 56 |
| Приложение В (обязательное) Акт проверки соблюдения мероприятий по ОБДД………… | 63 |
| Приложение Г (справочное) Лист собеседования с водителем ТС………………………… | 64 |
| Приложение Д (обязательное) Протокол проверки знаний водителей ТС…………………… | 65 |
| Приложение Е (справочное) Типовая программа теоретического обучения по курсу «Защитное вождение» ………………………………………………………………………………... | 66 |
| Приложение Ж (обязательное) Журнал учета проведения инструктажей по ОБДД с водителями ТС (с работниками, управляющими служебными автомобилями) ………………….…. | 68 |
| Приложение И (обязательное) Лист испытания …….…………………………………………. | 69 |
| Приложение К (справочное) Типовая программа испытания машинистов (мотористов) спецтехники………………………………………………………………………………………... | 71 |
| Приложение Л (справочное) Учет и анализ обязательных медосмотров водителей ТС…… | 72 |
| Приложение М (справочное) Типовой перечень осмотра ТС водителем в рамках ЕТО…….. | 73 |
| Приложение Н (обязательное) Журнал регистрации результатов контроля технического состояния ТС………………………………………………………………………………………. | 77 |
| Приложение П (обязательное) Журнал регистрации проведения работ по ТОиР……………. | 78 |
| Приложение Р (обязательное) Разрешение на осуществление движения по территории Общества тяжеловесного (крупногабаритного) ТС (груза), ТС на гусеничном ходу…………… | 79 |
| Приложение С (обязательное) Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых ТС самосвального типа, ТС, оборудованных манипуляторами, а также автокранов на территории АО «Апатит» и его филиалов…………………………………………………………... | 80 |
| Приложение Т (обязательное) Журнал учета ДТП……………………………………………... | 81 |
| Приложение У (обязательное) Сведения о нарушениях водителями требований ОБДД, совершенных на ТС Общества…………………………………………………………………… | 82 |
| Приложение Ф (обязательное) Форма удостоверения на право осуществления контроля (надзора) по ОБДД в АО «Апатит» ……………………………………………………………… | 83 |
| Приложение Х (обязательное) Акт о нарушениях требований ОБДД на территории Общества………………………………………………………………………………………………… | 84 |
| Приложение Ц (обязательное) Предписание…………………………………………………. | 85 |
| Приложение Ч (справочное) Перечень нарушений по ОБДД на территории Общества, за которые предусмотрены штрафные санкции……………………………………………………. | 86 |
| Приложение Ш (справочное) Перечень возможных рисков и меры по их снижению………. | 95 |
| Приложение Щ (обязательное) Проверочный лист состояния БДД уполномоченным лицом на территории Общества…………………………………………………………………………. | 97 |
| Приложение Э (справочное) Порядок применения противооткатных упоров………………... | 98 |
| Приложение Ю (обязательное) Целевая программа внедрения ЛНА…………………............. | 99 |
| Лист регистрации изменений…………………………………………………………………….. | 100 |

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает основные требования к организации единой системы управления процессами по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте, а также при  эксплуатации  самоходных машин (за исключением машин используемых на подземных горных работах) и иных видов техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием в АО «Апатит», включая его филиалы: Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит», а также управляемых предприятий АО «Апатит» и его филиалов.

1.2 Настоящее Положение предназначено для применения:

- работниками АО «Апатит»  (г. Череповец, Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит», Кировский филиал АО «Апатит»); управляемых предприятий АО «Апатит» и их филиалах, расположенных  на территориях АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал): ООО «Механик», ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом ФосАгро», в том числе руководителями (специалистами) структурных подразделений Общества, управляемых предприятий АО «Апатит», управляющими служебными и личными автомобилями на территории Общества;

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы/поставляющими товары (оказывающими услуги, включая с использованием автотранспортных средств) на территории Общества, управляемых предприятий АО «Апатит», связанные с эксплуатацией или движением транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием;

- юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, территориально расположенными на территории Общества, управляемыми предприятиями АО «Апатит», эксплуатирующими транспортные средства или осуществляющими движение транспортных средств;

-  участниками дорожного движения на территории Общества, являющимися водителями транспортных средств (согласно определения в настоящем ПВД), пешеходами или пассажирами.

- физическими лицами, управляющими транспортными средствами на территории Общества, управляемых предприятий АО «Апатит» и их филиалах, являющимися владельцами транспортных средств (согласно определения в настоящем ПВД).

1.3 Действие Положения не распространяется на транспорт оперативных служб (МЧС РФ, МВД РФ, ФСВНГ, Скорая медицинская помощь), осуществляющий передвижение на территории Общества при выполнении ими  выполнении неотложных служебных заданий, а также на вопросы обеспечения безопасности на авиационном, железнодорожном и водном транспорте.

1.4 Транспортные управления Общества, с учетом специфики работы, имеют право разрабатывать собственные распорядительные, локальные нормативные документы в области безопасности дорожного движения, на основе настоящего Положения, но не создавая противоречий в указанных документах.

1.5 Условия по обязательному выполнению требований настоящего Положения работниками управляемых предприятий АО «Апатит» и Контрагентов, осуществляющих на территории Общества эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием, в обязательном порядке включаются в заключаемые с ними договоры.

Включение в договоры условий по соблюдению управляемыми предприятиями АО «Апатит» и Контрагентами требований настоящего Положения обеспечивается руководителями структурных подразделений Общества, управляемых предприятий АО «Апатит» и контролируются их Правовыми управлениями.

2 Нормативные ссылки

| [1] ISO 9000:2015 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| --- | --- |
| [2] ISO 14001:2015 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по эксплуатации |
| [3] ФЗ РФ от 10.12.1995 № 196 – ФЗ | О безопасности дорожного движения |
| [4] ФЗ РФ от 25.04.2002 № 40 – ФЗ | Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
| [5] ФЗ РФ от 14.06.2012 № 67 – ФЗ | Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения вреда, причинённого при перевозках пассажиров метрополитеном |
| [6] ФЗ РФ от 08.11.2007 № 259 – ФЗ | Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта |
| [7] ФЗ РФ от 21.11.2011 N 323-ФЗ | Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации |
| [8] Кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ | Трудовой Кодекс Российской Федерации |
| [9] ФЗ РФ от 01.07.2011 N 170-ФЗ | О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| [10] Постановление Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 | Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением транспортных средств |
| [11] Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 | Правила дорожного движения |
| [12] Постановление Правительства РФ от 13.11.2013 № 1013 | О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием |
| [13] Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1586 | Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
| [14] Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2200 | Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом |
| [15] Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 | Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности |
| [16] Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1502 | Об утверждении Правил учёта дорожно – транспортных происшествий |
| [17] Приказ Минтранса Российской Федерации от 30.04.2021 № 145 | Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и городским наземным электрическим транспортом |
| [18] Приказ Минтранса России от 28.10.2020 № 440 | Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства |
| [19] Приказ Минтранса РФ от 16.10.2020 № 424 | Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей |
| [20] Приказ Минтранса России от 02.04.1996 № 22 | Об утверждении формы учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств |
| [21] Приказ Минтранса РФ от 11.09.2020 № 368 | Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов |
| [22] Приказ Минтранса РФ от 12.08.2020 № 304 | Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных грузов |
| [23] Приказ Минтранса РФ от 30.07.2020 № 265 | Об утверждении Порядка выдачи свидетельств о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы и утверждении курсов такой подготовки |
| [24] Приказ Минтранса РФ от 28.07.2020 № 257 | Об утверждении порядка проведения экзамена и выдачи свидетельств о профессиональной подготовке консультантов по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом |
| [25] Приказ Минтранса России от 26.10.2020 № 438 | Об утверждении порядка оснащения транспортных средств тахографами |
| [26] Приказ Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282 | Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к работникам юридических и ИП, указанных в абзаце 1 пункта 2 статьи 20 ФЗ «О безопасности дорожного движения» |
| [27] Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н | Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ч.4 ст.213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работами, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры |
| [28] Приказ Минтранса РФ от 29.07.2020 № 264 | Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта |
| [29] Приказ Минтранса РФ от 15.01.2021 № 9 | Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств |
| [30] Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н | Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых, и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров |
| [31] Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 | # О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" |
| [32] ГОСТ 33997-2016 от 01.02.2018 | # Колёсные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки |
| [33] ГОСТ 19433-88 от 01.01.1990 | # Грузы опасные. Классификация и маркировка |
| [34] ГОСТ Р 55274-2012 (ИСО 16106:2006) от 06.01.2013 | # Упаковка. Транспортные упаковки для опасных грузов. Упаковки для опасных грузов, контейнеры средней грузоподъемности для насыпных грузов и крупногабаритные упаковки |
| [35] ДОПОГ от 30.09.1957 | Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов |
| [36] ГОСТ Р 52289-2019 от 04.01.2020 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| [37] ГОСТ Р 52290-2004 от 01.01.2006 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные |
| [38] СТО 06-2020 | # Требования к подрядным организациям в части безопасного производства работ |
| [39] Приказ АО «Апатит» от 21.07.2020 № 482-У | О внесении изменения №1 в приказ АО «Апатит» от 20.03.2020 № 164-У «Об усилении мер контроля за безопасностью движения грузового транспорта самосвального типа, а также подъемных сооружений на пневмоколесном(гусеничном) ходу на территории Общества» |
| [40] Приказ АО «Апатит» от 15.01.2020 № 15-У | Об утверждении и введении в действие Программы оперативных мер по снижению рисков травматизма работников АО «Апатит» и его филиалов, подрядных организаций, дочерних и зависимых обществ в результате ДТП по итогам расследования происшествий в 4-м квартале 2019 года |
| [41] Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ | Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации |
| [42] СТО 35-2020 | Расследование и передача информации о происшествиях в области ОТ и ПБ |
| [43] Приказ АО «Апатит» от 09.12.2020 № 1148 | Об утверждении и введении в действие Плана мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автомобильном транспорте и происшествий на железнодорожном транспорте в АО «Апатит» на 2021 год |
| [44] Приказ АО «Апатит» от 13.03.2019 № 113-У | Об установлении единого порядка парковки ТС на территории АО «Апатит» и его филиалов |
| [45] Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 | Об утверждении Федеральных норм и правил в области промыш-ленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооруже-ния" |
| [46] ПВД КФ 75-2019 | Положение об организации дорожного движения на открытых горных работах Кировского филиала АО «Апатит» |
| [47] ГОСТ 18962-97 от 17.09.1997 [48] Приказ Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286 [49] Приказ Минтранса России от 31.07.2015 № 237 [50] Приказ Минтранса России от 31.07.2020 № 283 [51] РД 200-РСФСР-12-0071-86-12 [52] Постановление Правительства РФ от 19.09.2020 № 1503 | Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта. Общие технические условия Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог РФ Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных переездов Об утверждении Порядка аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью Положение о повышении профессионального мастерства и стажировке водителей Об утверждении требований к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и других видов техники |

[53] CТО 55-2021                     Порядок проведения проверок в области охраны труда, промышленной, пожарной

безопасности и безопасности движения на транспорте с применением проверочных листов

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов.

# 3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем Положении используются термины с соответствующими определениями:

автопоезд: Механическое транспортное средство, сцепленное с прицепом (прицепами).

безопасность дорожного движения: Состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

водитель транспортного средства: Лицо, управляющее транспортным средством.

К водителю транспортного средства приравниваются работники Общества управляющие служебными автомобилями при производственной необходимости, связанной с выполнением должностных обязанностей; трактористы (машинисты) самоходных машин, в том числе карьерной техники и иных видов техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием.

вынужденная остановка: Прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге (технологическом проезде).

владельцы транспортных средств: Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, являющиеся собственниками транспортных средств либо использующие их на ином законном основании.

главная дорога (технологический проезд): Дорога (технологический проезд), обозначенная знаками 2.1, 2.3.1 – 2.3.7 или 5.1 [11], по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога (технологический проезд) с твердым покрытием (асфальто-цементобетон, каменные материалы и т.п.) по отношению к грунтовой, либо любая дорога (технологический проезд) по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге (технологическом проезде) непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.

груз: Материальный объект, принятый для перевозки в установленном порядке.

грузоотправитель: Физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца груза и указывается в транспортной накладной.

грузополучатель: Физическое или юридическое лицо, управомоченное на получение груза.

дневные ходовые огни: Внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.

дорога (технологический проезд): Обустроенная и/или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога (технологический проезд) включает в себя одну или несколько проезжих частей, тротуары, обочины и разделительные полосы при наличии.

дорожное движение: Совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог (технологических проездов).

дорожно-транспортное происшествие: Событие, возникшее в процессе движения по дороге (технологическому проезду) транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

железнодорожный переезд: Пересечение дороги (технологического проезда) с железнодорожными путями на одном уровне.

заказ – наряд: Форма договора фрахтования.

исполнитель: Юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, планирующее(ий) оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров(грузов) в Обществе, УП.

комиссия: Комиссия по проверке выполнения мероприятий ежегодного «Плана мероприятий по предупреждению транспортных происшествий» ответственными лицами в Обществе.

контрагент: Физическое или юридическое лицо, являющееся стороной по договору и осуществляющее на территории Общества эксплуатацию или движение транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием, которое обязуется под свою ответственность выполнять работы (оказывать услуги), в соответствии с условиями заключенного договора, с использованием собственных материалов, оборудования и транспортных средств или материалов, оборудования и транспортных средств Общества к оговоренному сроку за согласованную с Обществом плату.

крупногабаритный груз: Груз, который с учетом габаритов транспортного средства превышает предельно допустимые габариты транспортных средств, согласно приложения N 3 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 [14].

маршрут: Путь следования транспортного средства между пунктами отправления и назначения.

машины: Машины напольного безрельсового электрифицированного транспорта грузоподъемностью до 10 000 кг с питанием от аккумуляторных батарей, предназначенных для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием (электропогрузчики, электротележки, электротягачи, электроштабелеры).

механическое транспортное средство: Транспортное средство, приводимое в движение двигателем, термин распространяется также на любые тракторы и самоходные машины.

недостаточная видимость: Видимость на дороге (технологическом проезде) менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.

обгон: Опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу (сторону проезжей части), предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу (сторону проезжей части).

обеспечение безопасности дорожного движения: Деятельность Общества, УП, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

обочина: Элемент дороги (технологического проезда), примыкающий непосредственно к нему на одном уровне, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки 1.2.1 ПДД либо 1.2.2 ПДД [11], используемый для движения, остановки и стоянки.

объекты транспортной инфраструктуры: Сооружения и иные производственно-технологические комплексы, предназначенные для обслуживания пассажиров, фрахтователей, грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и фрахтовщиков, а также для обеспечения работы транспортных средств.

ограниченная видимость: Видимость водителем дороги (технологического проезда) в направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами, растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе транспортными средствами.

опасность для движения: Ситуация, возникшая в процессе дорожного движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

опасный груз: Вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, повредить или уничтожить материальные ценности.

организация дорожного движения: Комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий Общества по управлению движением на дорогах (технологических проездах).

остановка: Преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства.

пассажир: Лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится в него) или выходит из транспортного средства (сходит с него), а также физическое лицо, заключившее договор перевозки пассажира, или физическое лицо, в целях перевозки которого заключен договор фрахтования транспортного средства [5].

перевозчик: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки пассажира или договору перевозки груза обязанность перевезти пассажира, а также перевезти вверенный грузоотправителем груз в пункт назначения и выдать груз управомоченному на их получение лицу [6].

перекресток: Место пересечения, примыкания или разветвления дорог (технологических проездов) на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей; не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.

пешеход: Лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге (технологическом проезде) либо на пешеходной или велосипедной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются работники Общества переходящие проезжую часть по пешеходному переходу или ведущие велосипед (санки).

пешеходный переход: Участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 ПДД [11]; и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 ПДД [11]; и выделенный для движения пешеходов через дорогу (технологический проезд).

прицеп: Транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством; термин распространяется на полуприцепы и прицепы-роспуски.

проезжая часть: Элемент дороги (технологического проезда), предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств.

производственная площадка: Территория, прилегающая к производственным корпусам, АБК цехов; участки, где производятся различные виды работ (строительных, монтажных, погрузочно – разгрузочных, иных); как правило имеет оградительные сооружения.

подъемное сооружение: Транспортные средства, оборудованные манипуляторами, автокраны (автогидроманипуляторы, крановые установки на автомобильных или самоходных шасси), подъёмники (вышки), предназначенные для перемещения людей, людей и груза.

путевой лист: Документ, служащий для учета и контроля работы транспортного средства, водителя.

разрешенная максимальная масса: Масса снаряженного транспортного средства с грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием-изготовителем в качестве максимально допустимой. За разрешенную максимальную массу состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств, входящих в состав.

самоходная машина: Наземное безрельсовое механическое транспортное средство с независимым приводом, имеющее двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 кВт (за исключением предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования автомототранспортных средств, имеющих максимальную конструктивную скорость более 50 км/час, а также самоходной боевой техники Вооружённых Сил Российской Федерации), зарегистрированные в органах (инспекциях), осуществляющих государственный надзор за их техническим состоянием.

стоянка: Преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

структурное подразделение: Подразделение Общества, УП, имеющее или не имеющее на балансе (ином законном основании) транспортные средства и иные виды техники, зарегистрированные органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием.

темное время суток: Промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних сумерек.

технические средства организации дорожного движения: Дорожные знаки ПДД [11]; разметка ПДД [11]; светофоры, дорожные ограждения и т.п.

транспортное средство: Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам (технологическим проездам) людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

К транспортным средствам приравниваются тракторы, самоходные машины.

транспортная накладная: Перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза.

технологический проезд: Обустроенная и/или приспособленная и используемая для движения транспортных средств территория Общества, УП, включает в себя проезжую часть для осуществления движения транспортных средств, тротуары, обочины и разделительные полосы (при наличии).

тротуар: Элемент дороги (технологического проезда), предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипедной дорожке либо отделённый от них газоном.

тяжеловесный груз: Груз, масса которого с учетом массы транспортного средства превышает допустимые массы транспортных средств или допустимые осевые нагрузки транспортных средств, согласно Приложений 1, 2 Постановления Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 [14].

участник дорожного движения: Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

фрахтователь: Физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров, багажа; грузов.

фрахтовщик: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа; грузов.

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 т, но не более 12;

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т.;

АО – акционерное общество;

АТС – автотранспортное средство;

АБК – административно бытовой комплекс;

БДД - безопасность дорожного движения;

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения;

главный инженер - главный инженер по Череповецкому комплексу АО «Апатит», главный инженер Балаковского филиала АО «Апатит», главный инженер Волховского филиала АО «Апатит», главный инженер Кировского филиала АО «Апатит»;

Дзак – Дирекция по закупкам;

ДЗО –  дочерние и зависимые общества;

ДОПОГ – дорожная перевозка опасных грузов;

ДПБиОТ – Дирекция по промышленной безопасности и охране труда;

ДПВ – Дирекция по правовым вопросам;

ДТП - дорожное транспортное происшествие;

ЕТО – ежедневное техническое обслуживание;

ИСУ – информационная система управления;

ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;

КИС OEBS – корпоративная информационная система на базе Oracle E-Business Suite R12;

КНД – контрольно-накопительное дело;

М1 – пассажирское транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров и имеющее, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения – легковые автомобили;

М2 - пассажирское транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя не более 8 мест для сидения, и максимальная масса которого не превышает 5 тонн;

М3 – пассажирское транспортное средство, которое используется для перевозки пассажиров, имеет помимо места водителя не более 8 мест для сидения, и максимальная масса которого превышает 5 тонн;

Маршрут перевозки - маршрут перевозки технологического груза;

МВД – Министерство внутренних дел РФ;

МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ОБДД – обеспечение безопасности дорожного движения;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит»);

ООН – Организация Объединенных наций;

ОСАГО – обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ОСГОП – обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика;

ОТ – охрана труда;

ПДД – Правила дорожного движения, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 [11];

ПО – подрядная организация;

ПОДД – проект организации дорожного движения;

ПрИЦ – претензионно-исковый центр;

Предприятие – АО «Апатит» (г. Череповец); Кировский филиал (КФ) АО «Апатит»; Бала-ковский филиал (БФ) АО «Апатит»; Волховский филиал (ВФ) АО «Апатит»;

ПС – подъемное сооружение;

ПТМ – пожарнотехнический минимум;

Разрешение - разрешение на осуществление движения тяжеловесного (крупногабаритного) транспортного средства (груза) и транспортных средств на гусеничном ходу по территории АО «Апатит»;

РиС - руководители и специалисты;

руководитель Предприятия – директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит», дирек-тор КФ АО «Апатит», директор БФ АО «Апатит», директор ВФ АО «Апатит»;

РФ - Российская Федерация;

СМ – самоходная машина;

СП – структурное подразделение Общества, УП;

СПсТ – структурное подразделение Общества, УП, имеющее на балансе автотранспортные средства и/или самоходные машины;

СРП – служба режима предприятия АО «Апатит» (г. Череповец);

СРП-БФ - служба режима предприятия БФ АО «Апатит»;

СРП-ВФ - служба режима предприятия ВФ АО «Апатит»;

СРП-КФ - служба режима предприятия КФ АО «Апатит»;

ТДФА – Торговый дом «ФосАгро»;

ТК РФ - трудовой кодекс РФ;

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и /или СМ;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТрУ-БФ - транспортное управление БФ АО «Апатит»;

ТС - транспортное средство;

ТУ – транспортное управление АО «Апатит» (г. Череповец);

ТУ-ВФ – транспортное управление ВФ АО «Апатит»;

ТУ-КФ – транспортное управление КФ АО «Апатит»;

УП – управляемые АО «Апатит» предприятия: ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом «ФосАгро», ООО «Механик»;

УПБиОТ – управление промышленной безопасности и охраны труда АО «Апатит» (г. Череповец);

УПБиОТ-БФ – управление промышленной безопасности и охраны труда БФ АО «Апатит»;

УПБиОТ-ВФ – управление промышленной безопасности и охраны труда ВФ АО «Апатит»;

УПБиОТ-КФ – управление промышленной безопасности и охраны труда КФ АО «Апатит»;

ФСВНГ – Федеральная служба войск национальной гвардии;

ФЗ РФ – Федеральный закон Российской Федерации;

филиалы – филиалы АО «Апатит»: Балаковский филиал (БФ) АО «Апатит»; Волховский филиал (ВФ) АО «Апатит», Кировский филиал (КФ) АО «Апатит».

# 4 Общие положения

4.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим российским законодательством в области обеспечения безопасности дорожного движения автомобильного транспорта и самоходных машин, Политикой Компании в области промышленной безопасности и охраны труда с учетом эффективных практик в области обеспечения безопасности дорожного движения.

4.2 Дополнительные требования к процессам организации дорожного движения, порядку безопасного ведения работ, мерам индивидуальной и коллективной защиты на открытых горных работах Кировского филиала АО «Апатит» установлены ПВД КФ 75 [46].

4.3 Инициатором последующих изменений в Положение являются: ДПБиОТ АО «Апатит», ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ по согласованию с ДПБиОТ АО «Апатит».

4.4 Разработка, актуализация Положения осуществляется в случаях: изменения законодательства РФ в области обеспечения безопасности дорожного движения, организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

4.5 Ответственность за поддержание настоящего Положения в Обществе в актуальном состоянии возлагается на руководителя сектора транспортной безопасности ДПБиОТ АО «Апатит».

4.6 Организация мероприятий по обеспечению БДД на территории Общества осуществляется директорами по транспорту-начальниками ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, работниками сектора транспортной безопасности ДПБиОТ АО «Апатит», руководителями УП в части эксплуатации принадлежащих им ТС.

4.7 Деятельность по ОБДД в Обществе регламентируется локальными актами, настоящим Положением, действующим законодательством РФ, включая: [6]; [3]; [4]; [5]; [7]; [9]; [8]; [10]; [11]; [12]; [15]; [14]; [16]; [13]; [17]; [19]; [20]; [21]; [25]; [18]; [26]; [28]; [22]; [23]; [24]; [27]; [29]; [31]; [32]; [33]; Приложения А и В [35];

4.8 Движение ТС, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированной в органах, осуществляющих контроль за ее техническим состоянием, в том числе пешеходов на территории Общества, регулируется схемами движения, дорожными знаками, дорожной разметкой (при наличии асфальтобетонного покрытия), светофорами и указателями.

4.9 Ознакомление участников дорожного движения с требованиями по ОБДД в Обществе осуществляется УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ в рамках проведения вводного инструктажа по ОТ в соответствии с п. 2.1.7.3 [40]. Подтверждением ознакомления водителей/машинистов с требованиями по ОБДД, является отметка о проведении вводного инструктажа по ОТ в заявке* на получение транспортного пропуска.

_______________________________________________________________________________

*При оформлении заявки на получение транспортного пропуска посредством корпоративной информационной системы КИС OEBS, обязательно наличие согласования заявки на получение транспортного пропуска со стороны ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, в соответствии с п. 3.1.1 [40], за исключением разовых транспортных пропусков, оформляемых специалистами Дзак/ТДФА, поставщиками, осуществляющими доставку грузов по договорам поставки Дзак/ТДФА, транспортными компаниями, осуществляющими доставку грузов от поставщиков по договорам Дзак/ТДФА.

Требование по исключению из процесса согласования Транспортными управлениями разовых транспортных пропусков, оформляемых специалистами Дзак/ТДФА, поставщиками, осуществляющими доставку грузов по договорам поставки Дзак/ТДФА, транспортными компаниями, осуществляющими доставку грузов от поставщиков по договорам Дзак/ТДФА не применяется   на Череповецкой площадке АО «Апатит». (изменение №1)

Согласование заявок на получение транспортных пропусков на Череповецкой площадке АО «Апатит» проводится в соответствии с действующим порядком, на основании проверки документов, прилагаемых к заявке, в соответствии с действующими локальными актами (приказами). (изменение №1)

4.10 Выдача транспортного пропуска водителю/машинисту (руководителю ПО в случае получения сменного пропуска) осуществляется СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ в следующих случаях:

4.10.1 При условии наличия отметки УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ о проведении вводного инструктажа по ОТ в заявке на получение транспортного пропуска, согласно п. 2.1.7.4 [40].

4.10.2 Для водителей грузовых ТС самосвального типа, ТС оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси) дополнительно к п. 4.10.1 настоящего Положения:

- после личного ознакомления с основными требованиями по безопасной эксплуатации грузовых ТС самосвального типа, транспортных средств, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси), установленными п. 1.1 [39];

- наличия и исправности световой и звуковой систем сигнализации подъёма кузова самосвала, начала работы подъёмного механизма  (стрелы) манипулятора; транспортного положения стрелы автокрана

4.10.3 Для водителей/машинистов ТС, планирующих разовый заезд на территорию Общества – при наличии памятки для водителей/машинистов по обеспечению безопасности дорожного

движения в АО «Апатит», выданной УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ в рамках вводного инструктажа по ОТ для лиц, получающих разовые пропуска.

4.11 Въезд (нахождение) ТС на территорию Общества, за исключением ТС указанных в п. 1.3 настоящего Положения, допускается только при выполнении следующих требований:

4.11.1 Наличие у водителя российского национального водительского удостоверения на право управления ТС соответствующей категории (водительского удостоверения в соответствии с требованиями п. 13 ст. 25 [3]), наличие удостоверения тракториста – машиниста (при управлении СМ); наличие соответствующего квалификационного удостоверения на право самостоятельной работы на ПС. Документы должны быть с не истекшими сроками действия (за исключением удостоверения на право самостоятельной работы на ПС – законодательно не требуется).

4.11.2 Наличие полиса ОСАГО

4.11.3 Наличие путевого листа, заполненного в соответствии  с обязательными реквизитами, утверждёнными Минтрансом РФ, действующими на момент его заполнения (за исключением транспорта, собственником (владельцем) которого является работник АО "Апатит", управляется только им и не используется для перевозки пассажиров/грузов. (изменение № 1);

4.11.4 Наличие документов на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритного, тяжеловесного и опасного груза – документов, предусмотренных правилами перевозки этих грузов, а также разрешений, выдаваемых ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ и оформленными по форме в соответствии с приложением Р.

4.11.5 Наличие регистрационных документов на ТС, а при наличии прицепа и на прицеп.

4.11.6 Наличия и работоспособности на ТС систем звуковой и световой сигнализации начала подъёма кузова самосвала, подъёмного механизма (стрелы) манипулятора, транспортного положения стрелы автокрана (автогидроманипулятора, крановой установки на автомобильных или самоходных шасси) в соответствии с требованиями [39].

4.11.7 Грузовое ТС оборудовано исправными инерционными ремнями безопасности (ремнями, предусмотренными конструкцией ТС) по числу мест для сидения в кабине ТС.

4.11.8 Наличие у водителя свидетельства о подготовке водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы (при перевозке опасных грузов);

4.11.9 Наличие у водителя талона о прохождении ежегодного технического осмотра (при управлении СМ);

4.11.10 Наличие на ТС копии «Уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности», зарегистрированного в установленном Правительством РФ порядке в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, в случаях осуществления перевозок грузов, общая масса которых составляет свыше двух тонн пятисот килограммов (изменение №1);

4.11.11 наличие на ТС копии действующего страхового полиса об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (при осуществлении перевозок пассажиров – ОСГОП);

4.11.12 наличие у водителя действующего договора фрахтования или заказ – наряда или копий данных документов, оформленных в соответствии с требованиями нормативных правовых документов РФ, действующих на момент осуществления перевозки (при осуществлении перевозок грузов и перевозок пассажиров);

4.11.13 наличие у водителя транспортной накладной (при осуществлении перевозки грузов).

4.11.14 разрешение на перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов, выдаваемое Контрагентам ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ при осуществлении указанных перевозок по территории Общества.

4.1.15 копию лицензии с приложением копии реестра автобусов (при осуществлении перевозок пассажиров и иных лиц автобусами)

4.11.16 С целью исключения повреждений/утрат, для машинистов карьерной и подземной самоходной техники допускается наличие хорошо читаемых ксерокопий документов указанных в пп 4.11.1, 4.11.2, 4.11.5 заверенных непосредственным руководителем.

4.12 В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, с целью выполнения требований по ОБДД, руководитель Общества, руководители филиалов АО «Апатит», Контрагентов (при наличии в эксплуатации автотранспортных средств), своим приказом назначают специалиста, ответственного за ОБДД.

4.13 К специалисту, ответственному за ОБДД предъявляются требования [26].

4.14 Требования к квалификации, знаниям и умениям специалиста ответственного за ОБДД, указанные в п.4.13, должны быть изложены в должностной инструкции работника, назначенного специалистом, ответственным за ОБДД.

4.15 Все работники Общества, Контрагента, обнаружившие случаи нарушений требований настоящего Положения, обязаны немедленно сообщить об этом специалисту ответственному за ОБДД Общества, Контрагента любым доступным способом. Специалист ответственный за ОБДД обязан принять все возможные меры реагирования на такое сообщение.

4.16 Расследование и учет происшествий, связанных с нарушением правил эксплуатации ТС и ПДД РФ на территории Общества, производится в установленном порядке [42].

4.17 Юридические лица/индивидуальные предприниматели до начала оказания услуг Обществу, связанных с эксплуатацией или движением ТС, самоходных машин и иных видов техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием, должны своими силами получить все требуемые законодательством лицензии, сертификаты и разрешения государственных органов.

4.18 Юридически лица/индивидуальные предприниматели, не обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-методической базой, обеспечивают выполнение требований и норм, установленных настоящим Положением, на основе договоров, заключенных с организациями, обладающих необходимой базой и (или) имеющими лицензию (если это требуется законодательством РФ) на право осуществления соответствующих видов деятельности.

5 Дополнительные требования по ОБДД в Обществе, предъявляемые к юридическим лицам и(или) индивидуальным предпринимателям, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов в Обществе до подписания договора

5.1 Юридические лица и(или) индивидуальные предприниматели, планирующие оказывать транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров в Обществе в целях ОБДД, обязаны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ в соответствующей сфере деятельности и локальным актам Общества.

5.2 Невыполнение юридическим лицом и(или) индивидуальным предпринимателем в полном объеме мероприятий по обеспечению безопасности перевозок пассажиров(грузов), дает основания для отказа в оказании транспортных услуг по перевозке пассажиров(грузов) в Обществе.

5.3 Перед проведением тендера, на этапе квалификации претендентов, юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, планирующее(ий) оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров(грузов) в Обществе, должны направить заказчику в лице Общества, гарантийное письмо, подтверждающее согласие всем требованиям Общества по ОБДД в случае выбора организации/индивидуального предпринимателя победителем.

5.4 При проведении тендерных процедур по выбору Исполнителя, заказчик в лице Общества, обеспечивает входной контроль (проверки) предполагаемого Исполнителя (при необходимости, с выездом в место его постоянной дислокации) на соответствие требованиям Общества по ОБДД к подрядным организациям, планирующим оказывать услуги (выполнять работы), связанные с перевозкой пассажиров (грузов) или использованием автомобильных ТС, в соответствии с приложением А.

6 Требования к организации системы ОБДД в Обществе

6.1 На всех площадках Общества создаются комиссии по проверке выполнения мероприятий ежегодного «Плана мероприятий по предупреждению транспортных происшествий» ответственными лицами в Обществе.

Наличие таких планов предусмотрено п. 4.1.2 [40].

6.2 Состав комиссии регламентируется распорядительным документом по предприятию. Комиссии возглавляют директора по транспорту – начальники ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ. В состав Комиссии включаются специалисты СП Общества (ДПБиОТ, ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ).

6.3 Комиссия в рамках полномочий:

- обеспечивает проведение проверки выполнения ежегодных Планов мероприятий по предупреждению транспортных происшествий ответственными лицами в сроки, предусмотренные Планом;

- рассматривает вопросы о привлечении к ответственности работников Общества, не выполнивших мероприятия Плана в установленные сроки.

6.4 Итоги работы комиссии оформляются актом по форме в соответствии с приложением В. Акт остается в ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, копия направляется руководителю направления сектора ТБ ДПБиОТ.

7 Требования к водителям ТС

7.1 Обеспечение прохождения профессионального отбора и профессиональной подготовки работников, принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением ТС.

7.1.1 Профессиональный отбор проводится СПсТ Общества, Контрагентов, осуществляющими подбор персонала, с целью привлечения к выполнению обязанностей, непосредственно связанных с движением ТС, лиц, имеющих уровень компетенции, необходимой для надлежащего осуществления возлагаемых на них трудовых функций и соответствующей требованиям, предъявляемым к ним в соответствии с законодательством РФ.

7.1.1.1 При подборе кандидатов на должности машинистов подземной и карьерной техники необходимо руководствоваться требованиями приказа Минтруда и соцзащиты от 01.02.2017 № 128н «Об утверждении профессионального стандарта «Машинист подземного самоходного оборудования» в части касающейся наличия удостоверения на право управления ТС соответствующей категории».

7.1.2 Соответствие лиц, принимаемых на работу, непосредственно связанную с управлением ТС (водителей), подтверждается наличием у них права на управление ТС соответствующих категорий и подкатегорий, установленного в соответствии с [3] и подтверждается водительским удостоверением.

7.1.3 В соответствии с требованиями [10] работники, управляющие ТС (водители), проходят обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры для определения их пригодности для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.

7.1.4 Результаты проводимых осмотров оформляются работниками медицинских учреждений, имеющими лицензию на медицинскую деятельность, в соответствии с [27].

7.1.5 Установлен следующий минимальный возраст для водителей, осуществляющих управление ТС на территории Общества:

- не моложе 18 лет для водителей технических ТС, включая в случае необходимости, прицепы или полуприцепы, разрешенный максимальный вес которых не превышает 7,5 тонн;

- не моложе 21 года для водителей других ТС и водителей, осуществляющих управление ТС при перевозке персонала Общества.

7.1.6 Водитель, осуществляющий управление ТС категорий М1, М2, М3 при перевозке персонала Общества, должен иметь стаж работы не менее 3 лет в качестве водителя ТС (в отдельных случаях, при дефиците опытных кадров Контрагента, с водителями ТС имеющими стаж работы менее 3 лет, допускается проведение стажировки/испытания не менее 5 рабочих смен с обязательной отметкой о ее фактическом прохождении специалистом, ответственным за ОБДД). Стаж работы водителей, управляющих ТС, осуществляющих перевозку опасных грузов, определен п.17.4.1 настоящего положения. Стаж работы водителей, управляющих ТС, осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов определен п.16.3 настоящего положения.

7.1.7 Водитель, осуществляющий управление ТС с прицепами или полуприцепами, разрешенный максимальный вес которых превышает 7,5 тонн должен иметь стаж работы не менее 3 лет в качестве водителя ТС.

7.1.8 Перед допуском на территорию Общества, водители ТС проходят вводный инструктаж по ОТ в установленном Обществом порядке и согласно п.4.9 настоящего положения.

7.1.9 В организациях - Контрагентах, оказывающих транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов в Обществе в рамках договоров, должен осуществляться учет в личной карточке данных о квалификации водителя, общем стаже его водительской деятельности и на определенных типах ТС, сроках прохождения медицинского переосвидетельствования, об участии в ДТП, допущенных нарушениях ПДД РФ, фактах лишения управления ТС, отстранений от работы на линии из-за алкогольного, наркотического и иного опьянения или последствий таких интоксикаций, перерывах в водительской деятельности, работе по совместительству.

8 Требования к организации повышения профессионального мастерства, проверки знаний и испытанию водителей

8.1 Организация повышения профессионального мастерства водителей.

8.1.1 В целях выполнения требований действующего законодательства РФ и п. 2.1.1 приложения к [40], Общество (Контрагент) создают условия для повышения профессионального мастерства  водителей ТС и других работников автомобильного транспорта, самоходных машин и иных видов техники, обеспечивающих безопасность дорожного движения.

8.1.2 Повышение профессионального мастерства водителей может быть организовано, согласно плану занятий [51]:

- в Обществе - специалистами, ответственными за ОБДД (для водителей/машинистов Кировского, Восточного, Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит» - специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию), а также водителями-наставниками, водителями-инструкторами либо в учебных образовательных учреждениях, имеющих лицензию, а также возможность оказания такого вида услуг.

- у Контрагента - в учебных образовательных учреждениях, имеющих лицензию, а также возможность оказания такого вида услуг (в отдельных случаях, - при отсутствии организации, имеющей лицензию и возможность оказания услуг  допускается повышение профессионального мастерства водителей проводимой специалистами Контрагента по программе, согласованной с Обществом).

8.1.3 При организации повышения профессионального мастерства водителей, специалистом, ответственным за ОБДД в Обществе (для водителей/машинистов Кировского, Восточного, Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит» - специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию), формируется «Программа повышения профессионального мастерства водителей». Данная программа согласовывается с отделом подбора и развития персонала АО «Апатит» (г.Череповец)/БФ/ВФ/КФ и утверждается руководителем ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ либо руководителем СПсТ Общества (руководителем Контрагента).

8.1.4 Повышение профессионального мастерства водителей в Обществе (Контрагентом) проводится ежегодно.

8.1.5 Повышение профессионального мастерства водителей (в том случае, если обучение проходит не в учебном заведении) заканчивается сдачей экзамена в экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия формируется в ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, либо в СПсТ Общества (Контрагентом). В случае формирования экзаменационной комиссии в СПсТ Общества, в ее состав включается специалист ответственный за ОБДД.

8.1.5.1 Результаты проведения экзамена отражаются в протоколе, подписанном членами комиссии.

8.1.6 Итогом повышения профессионального мастерства водителей в учебном заведении является документ, выдаваемый образовательным учреждением, с указанием Ф.И.О. водителя, названия курса (программы) обучения и сроков его прохождения.

8.1.7 Документальный учёт повышения профессионального мастерства водителей осуществляется ответственным лицом за ОБДД Общества (Контрагента) или лицом СПсТ Общества, ответственным за ведение документального учета.

8.1.8 Повышение квалификации ИТР работников пассажирского, легкового и грузового транспорта, самоходных машин и иных видов техники, обеспечивающих безопасность дорожного движения (специалисты по ОБДД, контролёры технического состояния автотранспортных средств, диспетчеры, иные), обеспечивается в сроки, устанавливаемые Обществом (Контрагентом).

8.1.9 Периодичность повышения квалификации ИТР работников обеспечивающих безопасность дорожного движения в Обществе и указанных в п. 8.1.8 настоящего Положения, составляет 5 лет.

8.1.10 Повышение квалификации ИТР работников проводится по программам дополнительного профессионального образования только в учебном образовательном учреждении, имеющем лицензию на оказание образовательных услуг.

8.1.11 С целью повышения безопасности дорожного движения, Обществом в соответствии с п. 2.1.1.2 и п.2.1.4 приложения к [40], проводится ежегодное обучение водителей безопасным методам работы при управлении ТС по курсу «Защитное вождение». Типовая программа обучения по курсу «Защитное вождение» приведена в приложении Е.

Курс «Защитное вождение» проходят следующие водители ТС (трактористы – машинисты СМ):

-  водители ТС (трактористы – машинисты СМ) ДЗО, перевозящие опасные грузы;

-  машинисты карьерных самосвалов и водители вспомогательного транспорта, работающие в карьерах Восточного рудника Кировского филиала АО «Апатит»;

- водители Контрагента, осуществляющие перевозку людей в карьерах Восточного рудника Кировского филиала АО «Апатит» на легковом и грузопассажирском транспорте, микроавтобусах, автобусах, включая вахтовые.

8.2 Организация проверки знаний водителей

8.2.1 В соответствии со ст. 214, 215 ТК РФ [8], Обществом и Контрагентом проводится ежегодная проверка знаний водителей ТС и иных работников, управляющих служебными автомобилями при производственной необходимости.

8.2.1.1 Ежегодная проверка знаний включает в себя проверку знаний ПДД РФ [11], определяющих порядок организации и движения ТС на территории Общества и ОБДД. Данная проверка знаний может проводиться учебным образовательным учреждением, осуществляющим повышение профессионального мастерства  водителей ТС по договору с Обществом.

8.2.1.2 Ежегодная проверка знаний водителей Общества проводится специалистами ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро» в соответствии с п. 2.1.5 приложения к [40] или в учебных образовательных учреждениях, имеющих лицензию, а также возможность оказания такого вида услуг. Протоколы проверки знаний должны направляться специалисту ответственному за ОБДД для учета.

8.2.2 С целью повышения ответственности водителей, Обществом в соответствии с п. 2.1.1.3. приложения к [40] организуется ежеквартальная проверка знаний ПДД [11].

8.2.2.1 Для проведения ежеквартальной проверки знаний, в СПсТ Общества должны создаваться экзаменационные комиссии.

8.2.2.2 В функции квалификационной комиссии входит:

- проведение экзамена;

- документальное оформление протокола по итогам проверки знаний в соответствии с приложением Д.

8.2.2.3 До истечения срока, ежеквартальную (внеочередную) проверку знаний проходят водители ТС (лица, управляющие служебными автомобилями):

-  ставшие виновниками ДТП, совершённых на ТС Общества;

- при наличии информации ГИБДД об административных правонарушениях, совершённых водителями Общества на ТС Общества;

- при неоднократных нарушениях водителями Общества требований ОБДД, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

8.2.3 К управлению ТС вновь, работники, указанные в п. 8.2.2.3 настоящего Положения, допускаются только после получения на экзамене положительного результата.

8.2.4 В случае не прохождения ежеквартальной проверки знаний, к водителям ТС должны приниматься меры в соответствии с ТК РФ.

8.3 Организация и проведение испытаний водителей ТС

8.3.1 Водители ТС Общества (Контрагента), а также РиС Общества, управляющие служебными автомобилями при выполнении должностных обязанностей, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, проходят испытание в соответствии с [28].

8.3.2 Испытание водителей производится под руководством водителей-наставников, назначенных распорядительным документом Общества (Контрагента) из числа наиболее дисциплинированных и опытных водителей:

- не совершивших за последний год работы ДТП по своей вине;

- имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе ТС не менее трех лет (при испытании на легковом или грузовом автомобиле, самоходных машинах);

- имеющих стаж (опыт) работы на соответствующем типе ТС не менее пяти лет (при испытании на автобусе).

- водители со стажем управления не менее 1 года, работающие в Обществе, но переводимые на новый тип (модель) транспортного средства, маршрут движения, перевозки (пассажиров) – не менее 1 рабочего дня.

8.3.3 Испытание водителей должна проводиться в реальных условиях движения или работы, на ТС того типа и модели, на том (тех) маршруте(ах) (при наличии), на которых водитель в дальнейшем будет работать самостоятельно.

8.3.4 Испытание водителей ТС в Обществе проводится в соответствии с п.8.3.8 и включает управление ТС без выезда и с выездом на дороги общего пользования (если маршруты перевозок включают выезд на дороги за территорию Общества (Контрагента)).

8.3.5 При проведении испытания, водитель - наставник обязан:

- отстранять от управления ТС водителей в случаях, когда их действия угрожают БДД, могут нанести вред здоровью людей, материальный ущерб имуществу, ТС;

- вносить письменные замечания к водителю по управлению ТС в лист испытания;

- инициировать отстранение от управления ТС водителем-стажером при наличии обоснованных причин.

8.3.6 Прохождение испытаний водителями ТС Общества (Контрагента) подтверждается листом испытаний, оформленным в соответствии с приложением И, с отметкой специалиста ответственного за ОБДД (для водителей/машинистов Кировского, Восточного, Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит» - специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию) (специалиста ответственного за ОБДД Контрагента) о допуске водителя к самостоятельной работе, с указанием ТС и маршрутов, на которых водитель может работать самостоятельно.

8.3.7 Специалист ответственный за ОБДД (для водителей/машинистов Кировского, Восточного, Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит» - специалисты, имеющие соответствующую подготовку и квалификацию), (Контрагента), ведёт нумерацию листов испытаний и документальный учет всех проведенных испытаний водителей ТС. Оформленные листы испытаний должны храниться Обществом (Контрагентом) в период работы водителя на предприятии, после его увольнения – не менее 5 лет.

8.3.8 В зависимости от стажа работы водителя и его квалификации, определены следующие сроки испытаний (для водителей Общества – обязательно, для водителей Контрагента – норма рекомендуемая):

8.3.8.1 Испытание водителей автобусов включает предмаршрутное испытание и испытание на маршруте в условиях реального движения:

- водители, не имеющие стажа работы в данной категории, поступающие на работу в Общество - не менее 10 рабочих дней;

- водители со стажем управления не менее 1 года, не работавшие в Обществе – не менее 5 рабочих дней;

-  водители, имеющие перерыв работы в Обществе более года - не менее 3 рабочих дней;

- водители со стажем управления в данной категории не менее 1 года, работающие в Обществе, но переводимые на новый тип (модель) ТС – не менее 2 рабочих дней;

- водители со стажем управления в данной категории не менее 1 года, работающие в Обществе, но переводимые на новый маршрут движения – не менее 1 рабочего дня.

8.3.8.2 Испытание водителей легкового транспорта:

- водители, не имеющие стажа управления ТС, поступающие на работу в Общество - не менее 3-х рабочих дней;

- водители, имеющие перерыв в работе в Обществе более года - не менее 1 рабочего дня;

- водители, имеющие стаж управления не менее 1 года и поступающие на работу в Общество - не менее 1 рабочего дня;

- водители со стажем управления не менее 1 года, работающие в Обществе, но переводимые на новый тип (модель) транспортного средства, маршрут движения при перевозке грузов/пассажиров – не менее 1 рабочего дня (смены) (изменение №1)

8.3.8.3 Испытание водителей грузового транспорта:

- водители, не имеющие стажа управления в данной категории, поступающие на работу в Общество – не менее 5 рабочих смен;

- водители, имеющие стаж управления в данной категории не менее 1 года и поступающие на работу в Общество - не менее 3 смен;

- водители, имеющие перерыв работы в Обществе - не менее 1 рабочего дня;

- водители, работающие в Обществе, но переводимые на новый тип (модель) ТС, маршрут движения - не менее 1 рабочего дня.

8.3.8.4 Испытание трактористов – машинистов, работающих на тракторах и самоходных машинах:

- водители, не имеющие стажа управления и поступающие на работу в Общество – не менее 5 рабочих дней;

- водители со стажем управления не менее 1 года, не работавшие в Обществе – не менее 3 рабочих дней;

- водители, имеющие перерыв в работе в Обществе более года - не менее 2 рабочих дней;

- водители со стажем управления в данной категории не менее 1 года, работающие в Обществе, но переводимые на новый тип (модель) трактора или СМ, место работы, маршрут движения– не менее 2-х рабочих дней.

Типовая программа испытаний машинистов (мотористов) спецтехники приведена в приложении К.

8.3.9 Запрещается допускать к управлению водителей ТС Общества (Контрагента) без прохождения ими испытания.

9 Требования по обеспечению водителей ТС оперативной информацией путем проведения соответствующих инструктажей

9.1 Общество (Контрагент) обязаны обеспечить водителей ТС информацией в соответствии с п. 7[17]. Указанная информация доводится работником Общества (Контрагента), в должностные обязанности которого входит проведение с водителями ТС инструктажей по ОБДД, путем проведения вводного, предрейсового, сезонного и специального инструктажей.

9.1.1 Вводный инструктаж проводится со всеми водителями при приеме их на работу, независимо от уровня квалификации и стажа работы. Тематика вводного инструктажа определена п. 7.1 [17]

9.1.2 Предрейсовый инструктаж с водителями проводится перед отправлением водителя в рейс (за исключением второго и последующего рейсов по одному и тому же маршруту).

9.1.3 Сезонные инструктажи проводятся со всеми водителями с периодичностью - два раза в год: при переходах на весенне-летний и осенне-зимний периоды эксплуатации ТС.

В содержание сезонных инструктажей включаются вопросы:

- особенности эксплуатации и управления ТС в весенне-летний и осенне-зимний периоды;

- ОБДД в сложных погодных и дорожных условиях.

9.1.4 Специальный инструктаж должен проводится при необходимости незамедлительного доведения до водителя информации (о вступлении в силу нормативно правовых актов, положения которых влияют на профессиональную деятельность водителя, об изменении условий движения, влияющих на безопасность дорожного движения, о совершении и (или) об угрозах совершения террористических актов). При проведении специального инструктажа лицом, проводящим инструктаж, дается оценка сложившейся ситуации, послужившей основанием для проведения данного инструктажа, и определяется порядок необходимых действий водителя.

9.2 Содержание проводимых инструктажей с водителями ТС в Обществе разрабатывается специалистом, ответственным за ОБДД (для водителей/машинистов Кировского, Восточного, Расвумчоррского рудников КФ АО «Апатит» - специалистами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию) (специалистом ответственным за ОБДД Контрагента), и утверждается руководителями ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ  и СПсТ Общества (руководителем Контрагента).

9.3 Работник СПсТ Общества, ответственный за проведение инструктажей, осуществляет документальный учет сведений о лицах, проходивших и проводивших инструктаж, виде инструктажа и дате его проведения в Журнале регистрации инструктажей с водителями ТС по БДД, заполняемом в соответствии с приложением Ж.

9.4 Документальный учёт проведённых инструктажей с водителями ТС Контрагента ведётся по форме и в порядке, утверждённом руководством Контрагента.

9.5 Сведения о проведённых инструктажах хранятся Обществом (Контрагентом) 3 года.

9.6 Запрещается допускать водителей к работе, связанной с управлением ТС, без прохождения ими инструктажей.

10 Требования к организации проведения всех видов обязательных медицинских осмотров водителей ТС, обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим в ДТП

10.1 Организация проведения всех видов обязательных медицинских осмотров водителей ТС.

10.1.1 Руководители СП, СПсТ Общества (Контрагента), в которых имеются водители или работники, управляющие служебными автомобилями обязаны обеспечить контроль состояния здоровья водителей ТС и не допускать к управлению ТС лиц, находящихся в болезненном состоянии, а также в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), путём заключения договоров с медицинскими организациями государственной, муниципальной или частной (выбор Контрагентом частной организации должен быть согласован заказчиком со стороны Общества) систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.

10.1.2 Контроль осуществляется путём организации и проведения обязательных медицинских осмотров водителей следующих видов:

- предварительный;

- периодический;

- предрейсовый;

- послерейсовый.

10.1.3 Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся в отношении лиц, принимаемых на работу в качестве водителей ТС.

10.1.4 Обязательные периодические медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы в качестве водителя ТС с периодичностью не реже 1 раза в 2 года. В Обществе – ежегодно.

10.1.5 Обязательные предрейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС.

10.1.6 Обязательные послерейсовые медицинские осмотры проводятся в течение всего времени работы лица в качестве водителя ТС, если такая работа связана с перевозками пассажиров или опасных грузов.

10.1.7 Обязательные медицинские осмотры, указанные в пп. 10.1.3-10.1.6 настоящего Положения, проводятся за счет средств Общества (Контрагента).

10.1.8 Обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей ТС проводятся:

- самим Обществом (Контрагентом), при наличии лицензии на медицинскую деятельность на оказание соответствующих услуг;

- медицинской организацией государственной, муниципальной или частной (выбор Контрагентом частной организации должен быть согласован заказчиком со стороны Общества) систем здравоохранения, имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.

По итогам проведения предрейсового и послерейсовых медицинских осмотров, информация по ним в обязательном порядке вносится в путевой лист, содержание которой устанавливается действующим законодательством РФ.

10.1.9 Медицинское заключение по результатам обязательного предварительного или обязательного периодического медицинского осмотра изготавливается в двух экземплярах, один из которых остается в выдавшей его медицинской организации, а другой выдается водителю ТС для представления должностному лицу (работнику) Общества (Контрагента), у которого хранится.

10.1.10 В случае выявления у водителя ТС при проведении обязательного периодического медицинского осмотра признаков заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями, либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению ТС, водитель направляется на необходимые обследование и лечение, а при подтверждении наличия заболеваний (состояний), являющихся медицинскими противопоказаниями, или медицинскими ограничениями к управлению ТС, - на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.

10.1.11 На время проведения необходимых обследования, лечения и внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, действие ранее выданного водителю ТС медицинского заключения приостанавливается, и водитель не допускается к управлению ТС.

10.1.12 В случае подтверждения наличия у водителя ТС медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению ТС, указанное медицинское заключение аннулируется.

10.1.13 В отношении водителя, не прошедшего обязательный периодический медицинский осмотр, работодателем в лице АО «Апатит» и его филиалов (руководством Контрагента) принимаются решения, согласно действующего трудового законодательства РФ.

10.1.14 Общество (Контрагент) обязаны:

- не допускать к управлению ТС водителей, не прошедших в установленном порядке пред-рейсовый, предварительный и периодический медицинские осмотры;

- осуществлять контроль соблюдения сроков прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров водителей, а также направлять их на очередной медицинский осмотр в соответствии с [27];

- в случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, угрожающего безопасности движения, направить его на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование;

10.1.15 Документальный учёт предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров ведётся медицинскими работниками –  по форме, установленной действующим законодательством Минздрава РФ.

10.1.16 Общество имеет право, с привлечением медицинских работников, проводить в отношении Контрагентов, осуществляющих перевозку пассажиров и опасных грузов, внеплановые проверки (тестирование) водителей на содержание наркотических средств/ алкоголя в крови.

10.1.17 Контрагент обязан не реже одного раза в месяц проводить проверки собственных водителей, осуществляющих перевозку пассажиров (опасных грузов) на территории Общества, на содержание наркотических средств/алкоголя в крови с предоставлением результатов проведённых проверок специалисту по ОБДД Общества.

10.2 Организация обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим в ДТП

10.2.1 Общество (Контрагент) обязаны организовывать и проводить мероприятия по обучению водителей ТС оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

10.2.2 Обучение может проводится в специальных учебных заведениях, имеющих лицензию на образовательную деятельность и возможность обучения, либо привлекаемыми медицинскими работниками Общества (Контрагента).

10.2.3 Мероприятия, указанные в п. 10.2.1 настоящего Положения, в Обществе должны проводиться ежегодно отдельным мероприятием или включаться в ежегодную программу повышения квалификации водителей.

10.2.4 Периодичность проведения мероприятий с водителями ТС Контрагента определяется их руководителем.

10.2.5 Материалы проведённых мероприятий по обучению водителей ТС Общества (Контрагента) оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП (программы обучения, протоколы проверки знаний (зачётные ведомости), свидетельства (удостоверения) о повышении квалификации водителей ТС) хранятся Обществом (Контрагентом) 5 лет.

10.2.6 Документальный учёт проведённых мероприятий по обучению водителей оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП и осуществление хранения материалов по ним, ведется специалистом ответственным за ОБДД, либо назначенным специалистом в СПсТ Общества.

11 Требования по соблюдению режима рабочего времени водителей ТС

11.1 Основные требования по соблюдению режима рабочего времени водителей ТС отражены в [19].

11.2 Общество (Контрагент) обязаны обеспечить выполнение действующих нормативных правовых документов РФ при планировании и осуществлении деятельности водителей.

12 Требования к организации контроля за техническим обеспечением безопасности движения

12.1 Общество (Контрагент) обязаны обеспечить безопасность ТС в процессе их эксплуатации.

12.2 К эксплуатации должны допускаться только ТС, прошедшие технический осмотр в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

12.3 Прохождение ТС технического осмотра подтверждается наличием следующих документов:

- диагностической карты с неистёкшим сроком действия (автомобильный транспорт);

- наличием ежегодного «Талона о прохождении технического осмотра самоходной машины» с неистёкшим сроком действия, выдаваемым Управлением государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (СМ и иные виды техники, зарегистрированных в органах, осуществляющих контроль за их техническим состоянием).

12.3.1 Общество имеет право осуществлять проверки прохождения технического осмотра Контрагентами, с целью исключения фактов получения диагностических карт без фактического его проведения.

12.3.2 Контрагент обязан обеспечить проведение технических осмотров ТС только в организациях, имеющих необходимые условия для оказания такого вида услуг (помещение, оборудование и квалифицированных специалистов).

12.4 Водитель ТС перед началом смены (выездом на линию) в обязательном порядке должен провести осмотр ТС по проверочному листу (чек-листу) ЕТО. Проверочный лист (чек-лист) ЕТО разрабатывается лицом, ответственным за техническое состояние и ремонт автотранспортных средств СП, СПсТ Общества (Контрагента) совместно со специалистом, ответственным за ОБДД (лицом ответственным за ОБДД Контрагента) применительно для каждого вида ТС и утверждается руководителем СП, СПсТ Общества (Контрагента). Типовой перечень осмотра ТС водителем в рамках ЕТО указан в разделе №1 приложении М.

У РиС Общества, наделенных полномочиями по осуществлению контроля состояния БДД в Обществе, в том числе в рамках внутренних расследований происшествий, связанных с ТС, должен быть беспрепятственный доступ к указанным в данном пункте документам.

12.4.1 При обнаружении водителем ТС отклонений от нормального режима работы оборудования, указанного в проверочном листе (чек-листе) ЕТО, эксплуатация ТС запрещается. Водитель должен незамедлительно доложить о всех выявленных неисправностях непосредственному руководителю.

12.4.2 После окончания смены (возвращения с линии в автопарк) водитель должен заверить проверочный лист (чек-лист) ЕТО своей подписью и передать его контролеру технического состояния автотранспортных средств, который ведет учет и хранение проверочных листов (чек-листов) в отдельном КНД. Срок хранения – 1 месяц.

12.4.3 Обязанность водителя по проведению ЕТО указывается в инструкции по охране труда и профессии рабочего.

12.5 Общество (Контрагент) обязано обеспечить проведение предрейсового (предсменного) контроля технического состояния ТС до его выезда с парковки (парковочного места) в соответствии с [29].

12.6 Контроль технического состояния ТС должен осуществляться контролёром технического состояния автотранспортных средств (иным работником), соответствующего по квалификационным и профессиональным навыкам требованиям п. 13 [26].

12.6.1 Контролёр технического состояния автотранспортных средств (иной работник) обязан проводить предрейсовый (предсменный) контроль технического состояния ТС в соответствии с пп. 7,8 [29].

12.6.2 Место проведения контроля технического состояния ТС Контрагента, осуществляющего пассажирские перевозки работников Общества, должно оборудоваться системой видеонаблюдения с целью осуществления мониторинга выполнения контролером технического состояния автотранспортных средств всех предписанных процедур. Режим записи – непрерывный, с глубиной архива не менее 5 суток.

12.7 Выпуск транспорта на линию осуществляется должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС на основании результатов проведённого предрейсового (предсменного) контроля.

12.8 Контролёр технического состояния автотранспортных средств Общества (Контрагента) или работник Общества (Контрагента), в должностные обязанности которого входит осуществление контроля, обязан вести учет прохождения контроля технического состояния ТС в «Журнале регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств» в соответствии с приложением Н.

Журнал ведётся на бумажном носителе, страницы которого должны быть прошнурованы, пронумерованы. Срок хранения журналов в Обществе (Контрагентом) не менее 5 лет.

12.8.1. Контроль технического состояния самоходных машин осуществляется должностным лицом, ответственным за техническое состояние и безопасную эксплуатацию самоходных машин, назначаемым распорядительным документом, в соответствии с [52].

12.9 В случае нахождения ТС Контрагента на территории Общества, в связи с выполнением работ по заключенным договорам, и не выезжающим за его пределы до окончания работ по договору, Контрагент обязан обеспечить проведение контроля технического состояния ТС до выезда  (начала работ) и последующий выпуск на линию должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС

12.9.1 Разрешается организовывать проведение контроля технического состояния ТС по договорам, заключаемым с юридическим лицом и/или индивидуальным предпринимателем, территориально расположенными на территории Общества и имеющими возможность оказания услуг по проведению контроля технического состояния ТС в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ.

12.10 Если при проведении контроля выявлены несоответствия требованиям, перечисленным в пп. 7,8 [29], ТС не допускается к рейсу, смене, работе, движению на территории Общества.

12.10.1 Общество имеет право осуществлять проверку прохождения контроля технического состояния ТС Контрагента, перед заездом на территорию Общества в местах его проведения Контрагентом.

12.11 Общество (Контрагент) обязано обеспечить планово-предупредительную систему технического обслуживания эксплуатируемых ТС. В зависимости от объема, трудоемкости выполняемых работ, периодичности их проведения предусмотрены следующие виды технического обслуживания в основной период эксплуатации ТС:

-ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

-первое техническое обслуживание (ТО1);

-второе техническое обслуживание (ТО2);

-сезонное техническое обслуживание (СО).

12.11.1 Техническое обслуживание или текущий ремонт ТС производятся на специально отведенных местах (постах) технического обслуживания и ремонта, оснащенных необходимыми устройствами (осмотровыми ямами, эстакадами, подъемниками и т.п.), приборами, приспособлениями, инвентарем, инструментом.

12.11.2 Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта ТС устанавливаются заводами-изготовителями ТС, с учетом условий их эксплуатации.

Объемы выполняемых работ и количество операций по видам технического обслуживания, установленные заводами – изготовителями ТС, являются строго обязательными.

12.11.3 Общество (Контрагент) обязано обеспечить проведение технического обслуживания и ремонта ТС, в соответствии с установленными нормами и правилами заводов – изготовителей ТС, собственными силами, с учётом выполнения требований действующего законодательства РФ, или на основании договоров, заключенных со специализированными организациями, имеющими возможность оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС.

12.11.4 ТС, прошедшие техническое обслуживание и ремонт, должны соответствовать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование ТС, участвующих в дорожном движении, в части, относящейся к ОБДД, что должно быть подтверждено на бумажном носителе лицом, ответственным за организацию и проведение технического обслуживания и ремонта в Обществе (лицом, ответственным за ТОиР Контрагента) или руководителем сторонней организации, выполняющей указанный вид работ по договорам с Обществом (Контрагентом).

12.11.5 Учёт выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ТС Общества, ведётся документально в соответствии с приложением П.

12.12 В соответствии с требованиями п. 1 [3], [18], [25], Общество (Контрагент) обязаны провести оснащение ТС тахографами:

- ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн (категория M2);

- ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн (категория M3);

- ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2);

- ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную массу более 12 тонн (категория N3);

за исключением:

- ТС, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок в соответствии с карточкой допуска на ТС для осуществления международных автомобильных перевозок, оснащаемых контрольными устройствами в соответствии с требованиями [35];

- автобетононасосов, автобетоносмесителей, автогудронаторов, автокранов, автомобилей скорой медицинской помощи, автоэвакуаторов, пожарных автомобилей, ТС для коммунального хозяйства и содержания дорог, ТС для обслуживания нефтяных и газовых скважин, ТС для перевозки денежной выручки и ценных грузов, ТС, оснащенных подъемниками с рабочими платформами, медицинских комплексов на шасси ТС, автолавок, автобусов для ритуальных услуг, автомобилей-домов, бронированных ТС, специализированных ТС (специально оборудованных молоковозов, скотовозов, машин для перевозки птицы, яиц, живой рыбы, машин для перевозки и внесения минеральных удобрений), ТС категорий N2 и N3, используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями при осуществлении внутрихозяйственных перевозок (перевозка в пределах границ муниципального района, на территории которого зарегистрированы ТС, а также граничащих с ним муниципальных районов), специальных ТС, передвижных лабораторий и мастерских, передвижных репортажных телевизионных студий;

- ТС, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

12.12.1 Физические лица, осуществляющие эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 кг; а также автобусов, обязаны обеспечивать оснащение эксплуатируемых ими ТС тахографами, в порядке, установленном законодательством РФ.

12.13 Работники Общества, указанные в п. 20.3 настоящего Положения и имеющие право на осуществление контроля за выполнением требований действующего законодательства РФ и локальных актов Общества по ОБДД, организуют целевые проверки СПсТ Общества и Контрагентов по проведению предрейсового (предсменного) контроля технического состояния ТС.

13 Требования по обеспечению наличия парковки (парковочного места) для стоянки

ТС

13.1 Общество (Контрагент) обязаны обеспечить места для стоянки (хранения) ТС в рабочее время, исключающие доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями Общества (Контрагента). Обеспечить отсутствие доступа посторонних лиц к органам управления, а также узлам и агрегатам, расположенным в подкапотном пространстве.

13.2 При размещении на территории Общества строительных городков, Контрагент обязан предоставить наличие на их территории автомобильных парковочных мест.

13.2.1 Размещение парковочных мест, с указанием их количества, а также способов постановки ТС на парковку, выезды, заезды на них, размещение дорожных знаков ПДД, с целью определения безопасности проезда автомобилей и движения пешеходов, должны быть отражены в «Схеме движения и стоянки транспортных средств на территории строительной площадки (городка)», которая должна согласовываться с УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ и ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ.

13.2.2 Указанная в п.13.2.1 и согласованная схема прилагается к ППР, разрабатываемом контрагентом, и является его обязательным приложением.

13.3 Стоянка/остановка/парковка ТС на территории Общества осуществляется в соответствии с требованиями Схем организации дорожного движения, требований ПДД РФ, иных внутренних локальных актов Общества в строго определенных местах.

13.4 На территории Общества в соответствии с [44] установлен единый порядок парковки ТС, предусматривающий такое размещение ТС в разрешенном для стоянки/остановки месте, чтобы задняя часть ТС примыкала к бордюру/строению. Начало движения (выезд с места парковки) осуществлять только вперед.

14 Требования к наличию у водителей разрешительных документов, установленных законодательством РФ и локальными актами Общества

14.1 Руководители СПсТ Общества (Контрагента) перед началом работы ТС (получением транспортного пропуска) обязаны обеспечить наличие у водителей разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством РФ и указанных в п. 4.11.

15 Общие требования по обеспечению безопасной перевозке грузов

15.1 При осуществлении перевозок грузов, Общество (Контрагент) обязаны обеспечить выполнение нормативных правовых актов РФ, указанных в разделе 4 настоящего Положения, применительно к перевозке грузов.

15.2 Условия ОБДД при осуществлении перевозок грузов.

15.2.1 Разрешенная максимальная масса ТС и осевая нагрузка не должны превышать предельных значений, указанных в паспорте ТС.

15.2.2 Требования к размещению груза в ТС:

15.2.2.1 при размещении груза на ТС должны соблюдаться значения весовых и габаритных параметров, установленных приложениями 1-3 [14] и обеспечиваться условия равномерного распределения массы груза по всей площади платформы или кузова ТС, контейнера.

15.2.2.2 при размещении груза на ТС и в контейнерах необходимо исключить повреждения груза, тары и упаковки, ТС и контейнеров;

15.2.2.3 при размещении груза учитываются следующие требования:

- более крупные и тяжелые грузы размещаются в нижней части и ближе к продольной оси симметрии платформы или кузова ТС, контейнера с учетом установления центра тяжести как можно ниже над настилом платформы (кузова) и в середине длины платформы (кузова);

- однородные штучные грузы в кузове ТС, в контейнере необходимо штабелировать с соблюдением одинакового количества ярусов и обеспечением надежного крепления верхнего яруса штабеля;

- грузы с меньшей объемной массой размещаются на грузы с большой объемной массой;

-  свободное пространство, зазоры между штабелями груза и стенками кузова заполняются при помощи прокладок, надувных емкостей и других устройств;

15.2.2.4 при погрузке и размещении на ТС длинномерных грузов разных размеров, разной длины и толщины следует подбирать их одинаковые габариты в каждом отдельном ряду, более длинные грузы размещать в нижних рядах.

15.2.2.5 при размещении грузов в кузове ТС или в контейнере допускаются зазоры до 15 см между частями груза, между грузом и боковыми бортами либо боковыми стенками кузова (контейнера), между грузом и задним бортом либо дверью кузова ТС, контейнера;

15.2.2.6 Контроль за размещением грузов на ТС осуществляется работником Общества (Контрагента), в должностные обязанности которых входит осуществление указанного контроля.

15.2.3 Требования к погрузке груза.

Погрузка груза на ТС должна проводиться с соблюдением следующих требований:

15.2.3.1 перед погрузкой настил бортовой платформы, опорные поверхности груза должны быть очищены от снега, льда и иных загрязнений, снижающих поверхностное трение;

15.2.3.2 не допускается превышение предельной нагрузки на ось (оси) ТС, вызванное изменением распределения массы груза при его частичной выгрузке (для сборных грузов).

15.2.3.3 при перевозках грузов навалом и насыпью (грунт, глина, гравий, песчано-гравийная смесь и др.) грузоотправитель при погрузке должен равномерно размещать их в кузове ТС с таким расчетом, чтобы груз не выступал за верхние кромки открытого кузова.

15.2.3.4 при перевозках жидких грузов в автоцистернах или контейнерах-цистернах СПсТ Общества (Контрагент) обязаны соблюдать требования изготовителей цистерн по их заполнению.

15.2.4 Запрещается для перевозки грузов использовать кузова, имеющие:

- повреждения настила пола и бортов;

- неисправные стойки, петли и рукоятки запорных устройств;

- внешние и внутренние повреждения, разрывы, перекосы кузова, а также тента бортовой платформы.

15.2.4.1 Контроль за выполнением требований к погрузке грузов на ТС осуществляется работником Общества (Контрагента), в должностные обязанности которых входит осуществление указанного контроля.

15.2.5 Крепление грузов.

Грузы, перевозимые в ТС, закрепляются в кузове независимо от расстояния перевозки.

Для крепления груза запрещается применять:

- совместно различные средства крепления (ремень с тросом, ремень с цепью и другие);

- механические вспомогательные средства (штанги, рычаги, монтировки и другие средства, не предназначенные для крепления груза);

- завязанные узлом крепежные ремни, цепи, тросы;

- крепежные ремни, цепи, тросы необходимо защищать от выступающих поверхностей груза в целях исключения механических повреждений посредством защитных приспособлений - уголков, подкладок и других приспособлений.

15.2.6 Факт принятия груза к экспедированию (перевозке) подтверждается подписью водителя (экспедитора) ТС в соответствующей графе накладной на перемещение груза, установленной формы.

15.2.7 Обязанности водителя ТС при перевозке грузов.

При осуществлении перевозки груза, водитель ТС обязан:

- перед началом движения ТС проверить места и средства крепления груза на ТС, убедиться в надежности крепления груза;

- во время движения ТС контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения;

Перевозка груза допускается при условии, что он не ограничивает водителю обзор, не затрудняет управление и не нарушает устойчивость ТС, не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой; не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

15.3 Водитель несет персональную ответственность за нарушение ПДД РФ, настоящего Положения при перевозке грузов на территории Общества.

15.4 При перевозке грузов ТС самосвального типа по территории Общества лицам, ответственным за ОБДД, в обязательном порядке требуется осуществлять проверки указанных ТС на наличие и исправность систем световой и звуковой сигнализации о поднятом кузове (начала подъема кузова). При отсутствии/неисправности указанных систем, транспортный пропуск должен быть изъят до устранения нарушений согласно [39].

15.5 Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых ТС самосвального типа, ТС, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси) на территории Общества, согласно [39], приведены в приложении С.

15.6 В случае, если заводом-изготовителем ТС, перевозка грузов не предусмотрена, то перевозка грузов таким ТС на территории Общества запрещена.

16 Требования по ОБДД, предъявляемые к перевозке крупногабаритных (тяжеловесных) ТС/грузов

16.1 При перевозке крупногабаритных (тяжеловесных) ТС (грузов), Общество (Контрагент) в обязательном порядке обязано выполнять:

- требования нормативно-правовых документов, указанных в разделе 4 настоящего Положения, применительно к данному виду перевозок, а также [14];

- иные действующие нормативно-правовые документы РФ, регламентирующих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, вступившие в силу после утверждения настоящего Положения.

16.1.1 Определение груза как крупногабаритного производится согласно приложения № 1 [14] на основании предельно допустимых габаритов ТС (таблица 1).

Т а б л и ц а 1

| Длина | Единица измерения, м |
| --- | --- |
| Одиночное ТС | 12 |
| Прицеп | 12 |
| Автопоезд | 20 |
| Ширина | Единица измерения, м |
| Все ТС | 2,55 |
| Изотермические кузова ТС | 2,6 |
| Высота | Единица измерения, м |
| Все ТС | 4,0 |

16.1.2 Определение груза как тяжеловесного производится согласно приложения № 2 [14] на основании предельно допустимых габаритов ТС (таблица 2)

Т а б л и ц а 2

| Одиночные автомобили |  |
| --- | --- |
| Тип ТС или комбинация ТС, количество и расположение осей | Допустимая масса ТС, тонн |
| Двухосные | 18 |
| Трёхосные | 25 |
| Четырёхосные | 32 |
| Пятиосные | 35 |
| Автопоезда седельные и прицепные |  |
| Тип ТС или комбинация ТС, количество и расположение осей | Допустимая масса ТС, тонн |
| Трёхосные | 28 |
| Четырёхосные | 36 |
| Пятиосные | 40 |
| Шестиосные и более | 44 |

16.2 Груз, выступающий за габариты ТС спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, должен быть обозначен опознавательными знаками "Крупногабаритный груз" в виде щитка размером 400*400 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой чёрного цвета шириной не более 15 мм, спереди и с сзади ТС, на боковых сторонах цистерн и контейнеров.

16.2.1 В темное время суток и в условиях недостаточной видимости, ТС должно быть оборудовано спереди - фонарем или световозвращателем белого цвета, сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета.

16.2.2 Перевозка крупногабаритного груза в темное время суток и условиях недостаточной видимости на территории Общества, должна осуществляться только в рабочее время, при наличии искусственного освещения и сопровождении сотрудниками групп по ОБДД частных охранных организаций, осуществляющих деятельность по договорам с Обществом.

16.3 Требования к водителю, управляющему тяжеловесным и (или) крупногабаритным ТС:

- наличие общего стажа (опыта) работы в качестве водителя не менее пяти лет, из которых не менее одного последнего года - в качестве водителя ТС соответствующей категории;

16.4 Кроме требований, установленных законодательством РФ, Обществом предъявляются следующие требования по ОБДД к перевозке крупногабаритных (тяжеловесных) ТС (грузов) на территории Общества:

16.4.1 скорость движения крупногабаритных и (или) тяжеловесных ТС (ТС, перевозящих крупногабаритные и (или) тяжеловесные грузы) не должна превышать 20 км/ч;

16.4.2 движение ТС осуществляется строго по маршруту, разработанному специалистом ответственным за ОБДД, для конкретной перевозки груза;

16.4.3 маршрут движения указывается в Разрешении, оформляемом в соответствии с приложением Р.

16.4.4 Для разрешения движения, Контрагент направляет в ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ  на бумажном носителе (или путём электронного сообщения) заполненный бланк Разрешения.

16.4.5 К Разрешению Контрагент обязан приложить следующие документы (копии):

- копия регистрационных документов ТС, прицепа, полуприцепа;

- копия страхового полиса ОСАГО;

- копия разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов на движение по дорогам общего пользования, полученное в порядке, установленном законодательством РФ;

- информация (схемы, размеры и т.п.) о перевозимом грузе;

- схема ТС с указанием технических характеристик и габаритов, включая длину, ширину, высоту, массу (если ТС является крупногабаритным или тяжеловесным ТС);

- схема ТС с грузом, с указанием технических характеристик и габаритов, включая длину, ширину, высоту и массу (при осуществлении перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов);

- копия действующего водительского удостоверения водителя, управляющего ТС;

- документ, подтверждающий наличие общего стажа работы в качестве водителя не менее 5-ти лет, их которых не менее одного последнего года – в качестве водителя ТС соответствующей категории.

16.4.6 Разрешение должно быть направлено за 1 рабочий день до начала осуществления перевозки (движения) ТС на территории Общества.

16.4.7 Проверенное Разрешение на перевозку груза установленной Обществом формы выдаётся представителю Контрагента, ответственному за ОБДД данной перевозки, под роспись за один рабочий день до начала осуществления перевозки или движения. При оформлении разрешения следует максимально исключить движение ТС под эстакадами, путепроводами, устройствами контактной сети. О маршруте передвижения крупногабаритного груза необходимо информировать СРП.

16.4.7.1 Если габаритные размеры транспортного средства, осуществляющего перевозку через электрифицированный железнодорожный переезд, превышают по высоте 4,5 м, разрешение выдаётся только при наличии согласования с руководителем СП Общества, осуществляющего работы по содержанию устройств контактной сети или ЛЭП, о возможности движения ТС и необходимых мероприятиях по безопасности проезда (демонтаж, отключение, групповое заземление и др.).

16.4.8 Контрагент обязан ознакомить под роспись водителя с маршрутом движения ТС, указанным в Разрешении, до начала осуществления перевозки (движения) и обеспечить контроль за выполнением водителем требований по ОБДД.

16.4.9 При возникновении во время перевозки (движения) по территории Общества опасности повреждения путепроводов, эстакад, других искусственных сооружений и коммуникаций, железнодорожных путей,  водитель обязан прекратить движение ТС и сообщить об опасности работнику Контрагента, ответственному за ОБДД указанной перевозки, который уведомляет лицо, ответственное за ОБДД ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, по телефонам, указанным в договоре на перевозку грузов, заключенном между Обществом и Контрагентом для принятия мер и оперативного изменения маршрута движения (при возможности).

17 Требования по ОБДД, предъявляемые к перевозке опасных грузов

17.1 При перевозке опасных грузов Общество (Контрагент) обязаны выполнять:

- требования нормативно-правовых документов, указанных в разделе 4 настоящего Положения, применительно к данному виду перевозок, а также: [23], [24], [22], Приложения А и В [35];

- иные действующие нормативно-правовые документы РФ, регламентирующие перевозку опасных грузов, и вступившие в законную силу после утверждения настоящего Положения.

17.2 На перевозку грузов повышенной опасности, указанных в п. 1.10.5 Приложения А [35] и которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях и привести к серьезным последствиям (таким как многочисленные людские потери или массовые разрушения), требуется получение специального разрешения в Федеральной службе по надзору в сфере транспорта в соответствии с [22].

17.3 Для организации перевозок опасных грузов, Общество (Контрагент) обязаны обеспечить наличие работника, осуществляющего обязанности консультанта по вопросам безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, квалификация которого должна соответствовать требованиям [26].

17.4 Требования к водителю, управляющим ТС, перевозящим опасные грузы:

17.4.1 К управлению ТС, осуществляющему перевозку опасных грузов, допускаются водители, соответствующие требованиям, указанным ниже:

- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя ТС соответствующей категории не менее трех лет;

-  не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления ТС, либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного движения;

- имеющее свидетельство ДОПОГ о подготовке водителя автотранспортного средства, перевозящего опасные грузы.

17.4.2 Водитель, осуществляющий перевозку опасного груза (включая грузы повышенной опасности) должен иметь при себе все документы предусмотренные ДОПОГ.

17.4.3 При управлении ТС с опасным грузом водителю категорически запрещается:

- превышать установленную Обществом скорость движения;

- изменять маршрут движения на территории Общества, предусмотренный договором;

- одновременно перевозить другой груз, не указанный в транспортной накладной, а также посторонних лиц;

- производить резкое ускорение ТС с места и резкое торможение;

- производить обгон транспорта;

- двигаться с выключенным сцеплением;

- курить в ТС во время движения;

- оставлять ТС без надзора.

17.4.4 При возникновении опасности для движения по маршруту перевозки на территории Общества (неудовлетворительное состояние проезжей части, наличие мешающих проезду препятствий и др.), водитель должен немедленно прекратить движение ТС, обозначить место стоянки автомобиля согласно ПДД и дополнительно двумя знаками «Опасность» на расстоянии 100 м спереди и сзади от ТС и аварийными лампами (мигающими автономными фонарями) и сообщить:

- диспетчеру CП Общества;

- непосредственному руководителю;

- ожидать представителей (руководителей) Общества и Контрагента;

17.5 Оборудование ТС должно соответствовать ДОПОГ в соответствии с классом опасности перевозимого груза.

18 Требования по обеспечению безопасности перевозок работников Общества автобусами

18.1 Перевозка пассажиров по заказу Перевозчиком (Обществом, Контрагентом) осуществляется на основании выполнения требований нормативных документов, указанных в разделе 4 настоящего Положения, применительно к указанному виду перевозок и иных действующих нормативных правовых документов РФ, регламентирующих пассажирские перевозки, вступивших в силу после утверждения настоящего Положения.

18.1.1 Основанием, разрешающим Перевозчику осуществлять деятельность по заказным перевозкам, является наличие лицензии по виду деятельности «Перевозка пассажиров и иных лиц автобусами».

18.1.2 Техническое состояние и оборудование ТС – автобусов, задействованных Перевозчиком при перевозке работников Общества, должно соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1 приложения А;

18.2 Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется на основании договора фрахтования, заключаемого между Фрахтовщиком и Фрахтователем в письменной форме.

18.2.1 Договор фрахтования в обязательном порядке должен содержать реквизиты, установленные ч.1 ст.27 [6].

18.2.2 Допускается включение в договор фрахтования иных дополнительных сведений, не указанных в п. 18.2.1 настоящего Положения, учитывающих особенности перевозок.

18.2.3 При отсутствии необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров и багажа по заказу, договор фрахтования между Фрахтователем и Фрахтовщиком может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление ТС для перевозки пассажиров и багажа.

18.2.4 Заказ – наряд в обязательном порядке должен содержать следующие реквизиты, согласно Приложения №4 [13].

18.2.5 Договор фрахтования (заказ – наряд) или его копия, должны находится у водителя ТС от начала до конца осуществления перевозки и предъявляться в обязательном порядке по требованию должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление контроля за наличием у водителей таких документов, а также по требованию лиц, указанных в п. 20.3 настоящего Положения.

18.2.6 Перевозчик, осуществляющий перевозку работников Общества по договору, согласно п. 18.2 и 18.2.3 настоящего Положения, обязан:

- составить и утвердить на каждый маршрут регулярных автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков, согласованную со специалистом по ОБДД Общества;

- разработать графики (расписание) движения с учетом соблюдения режимов труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими нормативными документами;

- обеспечить каждого водителя, выполняющего регулярные автобусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием мест остановок, схемой маршрута с указанием опасных участков;

- предоставлять для перевозки людей автобусы в технически исправном состоянии, содержать салон автобуса в чистоте;

- обеспечить обогрев кабины водителя и пассажирского салона и отсутствие сквозняков в зимний (холодный) период, а также исправность работы систем климат-контроля и кондиционирования кабины водителя и пассажирского салона в летний (жаркий) период;

- выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий, устанавливать графики выпуска автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков для обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости;

- организовать контроль за соблюдением графиков (расписаний) движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения, технического состояния автобусов.

18.2.7 Маршрут перевозки пассажиров и багажа по заказу определяется договором фрахтования (заказ-нарядом).

18.2.7.1 Выбор маршрута движения автобусов должен производиться с учетом следующих требований:

- проезжая часть дороги должна иметь ширину, достаточную для безопасного разъезда со встречным транспортом;

- все места, опасные для движения, должны иметь ограждения (по возможности) и соответствующие дорожные знаки;

- общая масса автобуса с максимальной загрузкой не должен превышать допустимой нагрузки для мостов и других искусственных сооружений, расположенных на маршруте;

- наличия недостатков в состоянии дорожного полотна и содержания дорог, улиц, искусственных сооружений и т.п., представляющих риск для безопасности перевозок работников Общества.

18.3 Перевозка пассажиров – работников Общества (работников Контрагента по агентским договорам с Обществом) - к месту работы и обратно.

18.3.1 Посадка работников Общества (Контрагента) в ТС, предоставленное для перевозки пассажиров по заказу, осуществляется при предъявлении работниками контролёру (уполномоченному лицу фрахтовщика) документов, подтверждающих их право проезда в ТС.

18.3.2 Посадка в автобус лиц без предъявления ими документов, подтверждающих их право проезда, не допускается.

18.3.3 Посадка (высадка) работников Общества (Контрагента) в заказные автобусы должна осуществляется водителями фрахтовщика только со специальных оборудованных остановочных пунктов или остановочных комплексов.

18.4 Обязанности пассажиров – работников Общества (Контрагента).

18.4.1 При пользовании заказными пассажирскими автобусами, пассажиры – работники Общества (Контрагента) обязаны выполнять утверждённые руководителями АО «Апатит» и его филиалов, правила перевозки пассажиров.

18.4.2 Кроме п. 18.4.1 настоящего Положения, пассажиры обязаны выполнять следующие требования, предъявляемые Обществом:

- ожидать ТС только на специально оборудованных остановках, и остановочных комплексах, оборудованных указателями и/или дорожными знаками 5.16 ПДД [11];

- не наступать на бордюр, не стоять на краю посадочной площадки;

- без необходимости, не перемещаться на остановке (посадочной площадке) и не толкать стоящих рядом;

- не выходить на проезжую часть, с целью установления факта приближения автобуса;

- подходить к автобусу для посадки только после его полной остановки;

- при посадке в автобус, не отталкивать других пассажиров;

- по требованию контролёра (уполномоченного лица фрахтовщика), предъявлять документ, подтверждающий право проезда в автобусе;

- не перемещаться по салону автобуса во время движения ТС;

- применять ремни безопасности до начала отправления автобуса и до момента его полной остановки, согласно п. 5.1 [11];

- не отвлекать водителя разговором во время движения;

- не провозить в автобусе огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, огнестрельное оружие, колющие и режущие предметы;

- не препятствовать закрытию дверей и не открывать их до полной остановки;

- не курить в автобусе, не открывать окна без разрешения водителя, не высовываться из окон;

- не приводить в действие сигналы тормоза и механизмы аварийного открывания дверей, кроме ситуаций, угрожающих жизни и здоровью пассажиров;

- начинать движение к выходу и выходить из автобуса только после его полной остановки;

- по прибытию на конечную остановку по маршруту перевозки, освободить салон автобуса.

18.5 При неблагоприятных изменениях дорожных и метеорологических условий, создающих угрозу безопасности перевозок пассажиров (разрушение дорожного покрытия, гололедица, сильный туман и т.п.) Перевозчик обязан провести оперативную корректировку графиков (расписания) движения в сторону снижения скорости или принять иные меры для обеспечения безопасной перевозки людей.

18.6 В целях соблюдения противоэпидемиологических норм и требований, установленных Обществом при угрозе распространения каких-либо вирусных (инфекционных) заболеваний, возникновении иных внештатных ситуаций, Контрагент обязан обеспечить соблюдение указанных требований пассажирами и экипажами автобусов (водителями, контролёрами).

19 Анализ происшествий и планирование работы по их предупреждению и учету. Действия водителя при ДТП на территории Общества

19.1 Анализ происшествий и планирование работы по их предупреждению и учету.

19.1.1 На основании анализа происшествий, проводимого ответственными РиС ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, в Обществе осуществляется ежегодное планирование мероприятий, направленных на профилактику рисков транспортных происшествий.

19.1.2 Ежегодный План мероприятий по предупреждению транспортных происшествий Общества разрабатывается лицом, ответственным за ОБДД (отдельно для каждой площадки), утверждается руководителями АО «Апатит» и его филиалов за месяц до начала календарного года и доводится до сведения работников, обеспечивающих выполнение данного Плана.

19.1.3 План мероприятий по предупреждению транспортных происшествий Контрагента утверждается и доводится до сведения работников решением руководителя.

19.1.4 Специалист, ответственный за ОБДД (лицо, ответственное за ОБДД Контрагента)  направляет в ГИБДД запрос по получению следующей информации:

- ежегодно - о совершённых ДТП с участием АТС (при их наличии) Общества (Контрагента);

- в случае факта ДТП - о наличии (отсутствии) у водителей административных правонарушений при управлении АТС (при их наличии) Общества (Контрагента).

19.1.5 Учёт ДТП в Обществе (Контрагентом) ведётся по форме, установленной [20] в соответствии с приложением Т.

19.1.6 Учёт административных нарушений, совершённых водителями на АТС Общества, осуществляется документально специалистами ответственными за ОБДД в соответствии с приложением У.

19.1.7 Контрагенты ведут учёт, указанный в п. 19.1.6, по собственным утверждённым формам.

19.1.8 Меры, принимаемые к водителям – нарушителям устанавливаются руководителем СПсТ Общества (Контрагента).

19.1.9 В случае ДТП с участием ТС Общества (Контрагента) специалист, ответственный за ОБДД, согласно положений [42], организовывает проведение анализа причин и условий, способствовавших его возникновению, результаты которого оформляются по установленной форме, в соответствии с приложением Б. Срок хранения отчета у специалиста, ответственного за ОБДД – 3 года;

19.1.10 Анализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП в Обществе (Контрагента), проводится в 15 – дневный срок с даты происшествия в соответствии с [42].

Срок расследования ДТП может быть продлен до 15 календарных дней, только в случае необходимости получения результатов проведения технической экспертизы ТС.

19.1.11 Оформленный документально анализ причин и условий, способствующих возникновению ДТП Контрагента – участника ДТП на территории Общества, передаётся специалисту, ответственному за ОБДД Общества лично или направляется по электронной почте в 10 – дневный срок с даты ДТП.

19.2 Действия водителя при ДТП на территории Общества

19.2.1 При возникновении ДТП на территории Общества, водитель ТС обязан:

-  остановить (не трогать с места) ТС,

- включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 ПДД [11],

- не перемещать ТС и предметы, имеющие отношение к происшествию до прибытия ответственных специалистов Общества;

- для сохранения информации по происшествию остановить съемку на видеорегистраторе (при наличии);

- записать фамилии и адреса очевидцев;

- соблюдать меры предосторожности, находясь на проезжей части;

- визуально оценить наличие пострадавших и причиненный ущерб ТС;

- cообщить диспетчеру CП Общества;

- сообщить непосредственному руководителю;

- ожидать представителей (руководителей) Общества и Контрагента;

- при наличии пострадавших принять меры для оказания первой помощи;

Дополнительно при возникновении пожара при ДТП:

- немедленно известить диспетчера СП Общества;

- сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю;

- приступить к ликвидации очага возгорания первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, песок).

20 Порядок фиксации и оформления нарушений требований по ОБДД, совершённых водителями Общества (Контрагента)

20.1 Общество регулярно проводит рейдовые профилактические мероприятия по проверке ТС в процессе их эксплуатации, а также выполнение водителями требований, обеспечивающих безопасность дорожного движения на территории Общества.

20.2 Функции по порядку и организации рейдовых мероприятий возлагаются на специалиста, ответственного за ОБДД.

20.3 Контроль за выполнением требований действующего законодательства РФ и локальных актов Общества по ОБДД на территории Общества осуществляется:

20.3.1 сотрудниками ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, имеющими право проведения контроля (директора по транспорту - начальники ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ и их заместители; специалисты, ответственные за ОБДД, иными работниками Транспортных управлений, уполномоченных их руководителями), сотрудниками сектора транспортной безопасности ДПБиОТ, выполняющих обязанности по контролю в соответствии с их должностными инструкциями;

20.3.2 Группами по ОБДД частных охранных организаций, осуществляющих деятельность по контролю по договорам с Обществом.

20.3.3 сотрудниками ГБР частных охранных организаций, осуществляющих деятельность по контролю по договорам с Обществом.

20.4 Работники Общества, имеющие право осуществления контроля, должны:

- быть одетыми в специальную одежду Общества, светоотражающий жилет зелёного цвета;

- иметь Удостоверение на право осуществления контроля (надзора) по ОБДД на территории Общества, оформляемого в соответствии с приложением Ф.

20.5 Контроль проводится:

- визуально;

- с использованием специальных технических средств: сертифицированных измерителей скорости движения и регистрации видеоизображения ТС, видеокамер, фотоаппаратов (включая сотовые телефоны, имеющие функции фото и видео-фиксации);

- с помощью спутникового программного обеспечения (ГЛОНАСС, Omnicomm Online, Wialon и др.), установленного на ТС.

20.5.1 При визуальном контроле, водитель ТС обязан предоставить проверяющим лицам, указанным в п.20.3 документы, перечисленные в п.4.1.1, и предоставить ТС к осмотру.

20.5.2 При выявлении нарушений, проверяющее лицо имеет право фото и видео-фиксации документов и ТС.

20.6 Нарушения ОБДД, выявленные на территории Общества работниками, имеющими право контроля и указанными в п. 20.3.1 фиксируются Актом нарушений требований ОБДД, оформляемым в соответствии с приложением Х.

20.7 Нарушения ОБДД, выявленные сотрудниками, указанными в п.20.3.2 и п.20.3.3 фиксируются актами, разработанными данной организацией по согласованию с Обществом.

Проверочные мероприятия, направленные на контроль соблюдения требований ОБДД на территории Общества, оформляются, по типовой форме согласно приложения Щ. Результаты проверок заносятся в ИСУ «Безопасность»/«КПиСН» в соответствии с [53].

20.8 Водитель, предоставлявший к осмотру документы и ТС лицам, указанным в п.п.20.3.1, 20.3.2 обязан ставить подпись в актах нарушений. Акт подписывается лицом, его составившим, свидетелями/очевидцами (при их наличии) нарушения и нарушителем. В случае отказа нарушителя от ознакомления с актом и (или) его подписания в акте делается соответствующая отметка.

20.9 Обществом устанавливается перечень нарушений требований ОБДД, за которые изымаются транспортные пропуска. Перечень указанных нарушений изложен в разделе 2 приложения Ч. Ответственность по разделу 2 является дополнительной по отношению к разделу 1 приложения Ч.

20.10 При выявлении нарушений, указанных в приложении Ч, сотрудниками, указанными в п.20.3.1 производятся следующие действия:

- оформляется акт в соответствии с приложением Х (сотрудниками охранных организаций – по форме, согласованной с ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ);

- изымается транспортный пропуск (при нарушениях, указанных в разделе 2 приложения Ч);

- в отношении подрядных организаций оформляется предписание (предписание – штраф) в соответствии с [38] по форме приложения Ц и подписывается руководителем/заместителем Транспортного управления;

- в отношении СП, СПсТ Общества - информация о нарушениях (акт проверки с приложением материалов, фиксирующих нарушения), доводится служебной запиской до руководителей, которые должны представить в 10-дневный срок специалисту, ответственному за ОБДД Общества, информацию о принятых к нарушителям мерах, согласно п. 20.14 настоящего Положения.

20.11 При выявлении нарушений сотрудниками, указанными в п.20.3.2 и п.20.3.3:

-  оформляется акт, согласно п.20.7;

-  изымается транспортный пропуск при нарушениях, указанных в разделе 2 приложения Ч.

20.12. Порядок направления актов и материалов по выявленным нарушениям БДД:

Череповецкая площадка:

- Акты и материалы, составленные сотрудниками, указанными в п.20.3.1 и п.20.3.2,  направляются в Транспортное управление, а также на комиссию по принятию мер к нарушителям требований БДД согласно п.20.15.

- Акты и материалы, составленные сотрудниками, указанными в п.20.3.3 направляются из СРП непосредственно в ПрИЦ ДПВ.

КФ, БФ, ВФ:

- Акты и материалы, составленные сотрудниками, указанными в п.20.3.1, п.20.3.2 и п.20.3.3, в Балаковском, Волховском и Кировском филиалах направляются непосредственно в ПрИЦ ДПВ, при этом:

1) Акты и материалы по нарушениям, выявленным сотрудниками, указанными в п.20.3.1 и п.20.3.2 направляются в ПрИЦ ДПВ силами ТрУ БФ/ТУ ВФ/ТУ КФ

2) Акты и материалы по нарушениям, выявленным сотрудниками, указанными в п.20.3.3 направляются в ПрИЦ ДПВ силами СРП БФ/СРП ВФ/СРП КФ.

20.13 При получении Актов и материалов, составленных сотрудниками, указанными в п.20.3.1 и п.20.3.2, специалист ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, ответственный за ОБДД по нарушениям, выявленным группами по ОБДД частных охранных организаций, в отношении Контрагента осуществляет следующие действия:

- направление информации по нарушениям и нарушителю в СП, СПсТ Общества, являющимся инициатором (держателем) договора между Обществом и Контрагентом для принятия мер, согласно договора;

-  изъятие транспортного пропуска у водителя ТС с последующей передачей в СРП;

Только по Череповецкой площадке:

-  оформление предписания (предписания – штрафа) в соответствии с приложением Ц с требованием оплаты штрафа и устранений нарушений в установленные предписанием (предписанием – штрафом) сроки.

Величина штрафа назначается в соответствии с [38].

- направление документов в комиссию по принятию мер к нарушителям требований БДД (п.20.15).

20.14 За несоблюдение требований по ОБДД на территории Общества его работниками при управлении личными транспортными средствами, владельцами которых они являются, или при управлении служебными автомобилями, применяются следующие меры:

- проведение специального инструктажа с водителем ТС с записью в «Журнале проведения инструктажей по ОБДД с водителями»;

- направление на повторную проверку знаний ПДД и ОБДД, в порядке, установленном Обществом;

- привлечение водителя к ответственности, согласно трудового законодательства РФ, локальных актов Общества.

-  изъятие транспортного пропуска работника.

20.15 Для решения вопроса по принятию мер к нарушителям требований БДД на территории Череповецкого комплекса Общества, в том числе, по возвращению пропуска, директором по транспорту-начальником Транспортного управления утверждается квалификационная комиссия и порядок ее работы.

В соответствии с утверждённым порядком работы, комиссия рассматривает материалы по устранению нарушений и принятию мер к нарушителям и принимает решение о выдаче/невыдаче транспортного пропуска и сумме штрафа, о направлении материалов в ПрИЦ ДПВ для подготовки претензий при отсутствии устранении нарушений.

21 Дополнительные требования, устанавливаемые Обществом по работе с Контрагентами, использующими при выполнении работ ТС

21.1 С целью организации контроля со стороны СП, СПсТ Общества за работой Контрагентов, использующих ТС, Обществом устанавливаются «Унифицированные требования АО «Апатит» (далее – Требования), в соответствии с приложением А к настоящему Положению.

21.2 Указанные в п. 21.1 настоящего Положения Требования в обязательном порядке включаются в техническое задание (раздел «Условия выполнения работ») и должны являться приложением к заключаемым договорам с Контрагентами, использующими при выполнении работ ТС.

22 Организация движения ТС по территории Общества

22.1 Проект организации дорожного движения Общества (cхема организации дорожного движения Общества)

22.1.1 В целях организации движения ТС по технологическим проездам, Обществом разрабатывается «Проект организации дорожного движения» с привлечением специализированных организаций или «Схема организации дорожного движения», разрабатываемая специалистами Общества. Указанные документы утверждаются руководителем предприятия (отдельно по Череповецкому комплексу АО «Апатит», Кировскому, Волховскому и Балаковскому филиалу).

22.1.2 «Проект организации дорожного движения», «Схема организации дорожного движения» являются локальными документами Общества, в соответствии с которыми на его территории устанавливаются дорожные знаки, дорожная разметка и иные средства организации дорожного движения.

22.1.3 Внесение изменений (дополнений) в утверждённые «Проект организации дорожного движения», «Схему организации дорожного движения» вносится непосредственно после ремонта и/или реконструкции, открытии новых технологических проездов Общества.

22.2 Обязанности водителей ТС на территории Общества

22.2.1 Водитель Общества (Контрагента), управляющий ТС на территории Общества, обязан выполнять требования по ОБДД, установленные действующим законодательством РФ, настоящим Положением и иными локальными актами Общества;

22.2.2 Водители Общества(Контрагента) до начала осуществления движения ТС по территории Общества, обязаны пройти инструктаж по ОБДД в соответствии с п.4.9 настоящего Положения (для КФ АО «Апатит» – специальный инструктаж по безопасности дорожного движения в Транспортном управлении);

22.2.3 До начала осуществления движения (начала работ) на территории Общества, водители ТС Общества (Контрагента) обязаны ознакомиться с «Памяткой водителю», располагаемой на оборотной стороне транспортного пропуска, с указанием даты ознакомления, своей Ф.И.О. и последующей подписью;

22.2.4 Перед въездом на территорию и при движении по территории Общества, водитель обязан обеспечить исправное техническое состояние ТС в соответствии с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения» и Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, утверждённых [11].

22.2.5 При въезде на территорию Общества, водитель ТС должен иметь при себе и предоставлять для проверки по требованию работников Общества, имеющих право осуществления контроля за выполнением требований по ОБДД, документы, изложенные в п. 4.11 настоящего Положения, а также транспортный, инструментальный и личный пропуска, полученные в порядке, утверждённом Обществом;

22.2.6 До начала движения ТС по территории Общества, водитель обязан пристегнуться ремнем безопасности и во время движения быть пристегнутым до полной остановки ТС;

22.2.7 При перевозке людей водитель обязан не начинать движения пока все пассажиры не будут пристегнуты ремнями безопасности;

22.2.8 При выезде из производственных зданий и территорий, прилегающим к дорогам или проездам, уступать дорогу движущимся ТС, пропустить пешеходов;

22.2.9 До выезда с территории установок, товарных парков, строительных площадок, мест проведения земляных работ, прилегающих территорий, на твердое покрытие проездов Общества, обеспечить своевременную очистку ТС от налипшего грунта, грязи, строительного мусора;

22.2.10 Перед началом движения задним ходом убедиться в безопасности выполнения маневра, включить аварийную сигнализацию и подать продолжительный звуковой предупредительный сигнал, при необходимости водитель должен прибегнуть к помощи других лиц;

22.2.11 В случаях, когда требуется заезд/выезд из цеха, проезд внутри цеха, необходимо снизить скорость до минимальной, подать двукратный продолжительный предупредительный звуковой сигнал и, убедившись в безопасности маневра, продолжить движение.

22.2.12 Услышав сигнал «сирена», обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи, пожарной охраны, газоспасательного отряда;

22.2.13 Обеспечить сохранность дорожного полотна при транспортировании грузов, не допускать проезда по газонам и стоянки на них;

22.2.14 При буксировке иного ТС на жесткой или гибкой сцепке, обеспечить наличие водителя за рулем буксируемого ТС, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает, при прямолинейном движении, следование буксируемого ТС по траектории буксирующего;

22.2.15 В условиях перепада высот, когда уклон дорожного полотна не позволяет парковать ТС всех категорий без риска самопроизвольного движения, применять противооткатные упоры. 	Порядок применения упоров представлен в приложении Э.

22.2.16. Давать письменные объяснения лицам, ответственным за ОБДД, при ДТП, несчастных случаях, а также предъявлять документы для копирования и приобщения их к материалам расследования; подписываться в актах, оформляемых ГОБДД ЧОП.

22.2.17 По требованию проверяющих лиц, осуществляющих контроль за выполнением требований по ОБДД на территории Общества, предоставлять к осмотру ТС.

22.2.18 Движение по территории Общества осуществлять в соответствии с установленной схемой движения, не отклоняясь от маршрута.

22.2.19 Во время движения по территории Общества, при неблагоприятных дорожных или погодных условиях, возникновении опасности для движения, водитель обязан снизить скорость ТС вплоть до полной остановки. Если водитель принимает решение о продолжении движения по территории в сложной дорожно-климатической обстановке, он должен обеспечить безопасность движения всеми имеющимися в его распоряжении средствами (световая и звуковая сигнализация, выбор соответствующей скорости движения, сопровождение другими ТС и т.д.).

Перечень возможных рисков и меры по их снижению, приведены в приложении Ш к настоящему Положению.

22.2.20 Водителям (машинистам) запрещается выполнять работы по ремонту колес (за исключением работ, производимых без демонтажа шины) и замене автомобильных шин на диске на территории Общества, вне специализированных мест (постов), предназначенных для шиномонтажных работ.

22.2.21 Водителям (машинистам) запрещается выполнять ремонт ТС, вне оборудованных для этого помещениях или постах. Допускается проведение ремонта на территории Общества с привлечением специальных сервисных служб (выездной сервис, техпомощь). Во всех остальных случаях ТС должно быть отбуксировано для проведения ремонта в ремонтную зону подрядной/субподрядной организации.

22.3 Скорость движения ТС на территории Общества.

22.3.1 Обществом устанавливается скорость движения ТС не более:

- 40 км/час: при движении по всем технологическим проездам*;

- 20 км/час: при осуществлении перевозок крупногабаритных, тяжеловесных, длинномерных грузов;

- 10 км/час: при движении по территории производственных площадок, а также при движении через железнодорожные переезды, при условии обеспечения видимости приближающегося подвижного состава не менее чем за 100 метров.

- 5 км/час: в производственных, складских и иных помещениях.

_______________________________________________________________________________

* По решению руководства предприятия может быть установлено более строгое ограничение.

22.4 Остановка и стоянка ТС на территории Общества.

22.4.1 Остановка и стоянка на территории Общества осуществляется согласно раздела 12 ПДД [11].

22.4.2 Порядок применения противооткатных упоров при стоянке ТС указан в приложении Э. Допускается не глушить двигатель, в случае эксплуатации ТС в климатических зонах с особо низкой температурой воздуха.

22.4.3 При оставлении ТС с разрешённой максимальной массой не более 3,5 т и числом пассажирских мест не более 8, а также ТС категории М, с целью остановки/стоянки в специально отведённом Обществом месте (парковке), водитель обязан производить заезд на парковочное место таким образом, чтобы задняя часть автомобиля примыкала к бордюру (строению), а начало движения (выезда с места парковки) осуществлялось только вперёд.

22.4.4 На территории Общества запрещается:

-  стоянка транспортных средств на технологических проездах, расположенных между производственными корпусами. Стоянка разрешается только в случае производственной необходимости, связанной с выполнением работ в районе расположения технологических проездов, доставкой пассажиров (работников), погрузкой (выгрузкой) грузов, оборудования, строительных материалов и т.п. При этом, водитель должен поставить ТС на стоянку таким образом, чтобы обеспечить собственную безопасность, безопасность перевозимых пассажиров (работников), ТС грузов, материалов, оборудования;

- стоянка ТС на проезжей части, обочине, у зданий (заборов, стен), если в непосредственной близости есть свободные места на парковке, обозначенной знаком 6.4 ПДД («Парковка»).

22.5 Требования к движению ТС через железнодорожные пути на территории Общества.

22.5.1 Проезд ТС по железнодорожным переездам Общества должен осуществляться в соответствии с требованием раздела 15 ПДД [11].

22.5.2 В случаях, когда проезжая часть железнодорожного переезда свободна для движения ТС (отсутствует движение железнодорожного состава, вагоны находятся под погрузкой), разрешается движение ТС при запрещающем сигнале светофора только при производственной необходимости и с обязательным соблюдением всех   ниже перечисленных условий:

- водитель ТС должен обязательно остановиться у стоп - линии, знака 2.5 ПДД [11] или светофора, а если их нет - не ближе 10 м до ближайшего рельса пересекаемого железнодорожного пути;

- лично убедиться в отсутствии приближающегося железнодорожного подвижного состава (локомотива)

- осторожно начать движение ТС со скоростью не выше 10 км/ч.

22.5.3 При вынужденной остановке на переезде, водитель должен незамедлительно выполнить требования п. 15.5 ПДД [11] и сообщить о случившемся по телефонам, указанным в договоре или «Памятке водителю»:

- диспетчеру Общества;

- своему непосредственному руководителю;

- специалисту, ответственному за ОБДД.

22.5.4 Порядок действия локомотивной бригады, дежурного по станции (диспетчера), водителя автотранспортного средства или работников СРП при возникновении препятствий для движения поездов и ТС на переезде:

- сообщить маневровому диспетчеру;

- сообщить непосредственному руководителю;

- принять меры личной безопасности;

- сообщить специалисту ответственному за ОБДД;

- действовать согласно указаний маневрового диспетчера и непосредственного руководителя (при условии, что его указания не противоречат указаниям маневрового диспетчера).

Конкретный порядок передачи сообщений участниками дорожного движения при возникновении препятствий для движения поездов и ТС на переезде, с указанием номеров телефонов, устанавливается дополнительным приказом (распоряжением руководителя соответствующего филиала АО «Апатит».

22.6 Требования к движению ТС на гусеничном ходу на территории Общества.

22.6.1 Движение ТС на гусеничном ходу по территории Общества осуществляется только по дорогам с грунтовым или бетонным покрытием. В случае необходимости проезда по асфальтовому покрытию организатором перевозки обеспечивается движение гусеничной техники по специальному настилу (либо с применением резиновых накладок на гусеницы) с соблюдением мер безопасности на основании Разрешения, выдаваемого ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ.

22.6.2 При возникновении во время перевозки (движения) опасности повреждения путепроводов, эстакад, других искусственных сооружений и коммуникаций, водитель ТС обязан прекратить движение ТС и незамедлительно сообщить о случившемся:

- диспетчеру Общества;

- своему непосредственному руководителю;

- специалисту, ответственному за ОБДД.

22.6.3 В случае необходимости пересечения ТС на гусеничном ходу железнодорожных путей, Контрагент должен согласовать время и место проезда через ж/д пути с ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ и оформить Разрешение по форме Приложения Р.

22.7 Обязанности пешеходов на территории Общества.

22.7.1 По территории Общества пешеходам разрешается ходить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочине (по краю) проезжей части дорог навстречу движущемуся транспорту;

22.7.2 При переходе дорог (технологических проездов), при обходе транспорта и других препятствий, находящихся на проезжей части, необходимо убедиться в отсутствии приближающегося транспорта, стоящее ТС следует обходить только сзади;

22.7.3 При нахождении на железнодорожных путях работник обязан:

- переход через железнодорожные пути производить только в специально оборудованных местах (пешеходный мост, ж/д переезды, пешеходный переход (настил)), а при их отсутствии – под прямым углом к оси пути, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава, не наступая на головку рельса и концы шпал;

- во время прохода по территории железнодорожной инфраструктуры проявлять бдительность, слушать объявления по двухсторонней парковой связи, быть внимательным (особенно при движении подвижного состава);

- проходить по специально установленным маршрутам технологического прохода;

- выполнять требования знаков безопасности, видимых и звуковых сигналов и предупреждающей окраски, нанесенной на сооружения и устройства, обращать внимание на устройства и предметы, находящиеся на пути следования: предельные столбики, стрелочные переводы, водоотводные лотки и колодцы, устройства сигнализации, централизации и блокировки, контактной сети, опоры средств связи и энергетики, негабаритные места и другие препятствия;

- при проходе вдоль железнодорожных путей  идти по середине междупутья, по обочине земляного полотна или в стороне от железнодорожного пути не ближе 2,5 м от крайнего рельса, при этом необходимо внимательно следить за передвижениями подвижного состава на смежных путях, за предметами, выступающими за пределы очертания габарита подвижного состава (открытые двери, борта вагонов, проволока и другие предметы);

- быть внимательным и осторожным при нахождении на путях, особенно при плохой видимости, сильных снегопадах, туманах, паре, а так же при сильном шуме;

- при приближении подвижного состава или во время маневровых передвижений требуется заблаговременно отойти на обочину пути или в другое междупутье на безопасное расстояние, чтобы не оказаться между одновременно движущимися по соседним путям маневровым составам, и не находиться в зоне негабаритного (опасного) места, дождаться проследования или остановки подвижного состава и после этого продолжить движение;

- при переходе через железнодорожные пути, занятые подвижным составом, запрещается подлезать под вагоны и пользоваться тормозными площадками вагонов;

- обходить группы вагонов или локомотивов, стоящие на железнодорожном пути, следует на расстоянии не менее 5 м от автосцепки крайнего вагона или локомотива;

- при выходе на железнодорожный путь из помещений, из-за подвижного состава, зданий, строений и сооружений, зимой, когда головные уборы ухудшают  слышимость звуковых сигналов, а также при сильном тумане, ливне, снегопаде, метели, которые затрудняют видимость, слышимость предупредительных сигналов и приближающегося подвижного состава, до перехода железнодорожного пути требуется предварительно убедиться в отсутствии движущегося подвижного состава с обеих сторон к месту перехода, а в темное время дать глазам привыкнуть к темноте;

22.7.4 При нахождении на железнодорожных путях запрещается:

- подниматься на подножки вагонов (переходные площадки), площадки локомотивов или другого подвижного состава и сходить с них во время движения;

- пролезать (подлезать) под стоящими вагонами, залезать на автосцепки или под них, переходить железнодорожные пути по рамам вагонов;

- переходить (перебегать) железнодорожные пути:

- перед движущимся подвижным составом;

- сразу за прошедшим подвижным составом, не убедившись, что по соседнему железнодорожному пути не движется подвижной состав;

- становиться или садиться на рельсы и концы шпал, электроприводы, путевые коробки и другие напольные устройства;

- находиться в междупутье при движении поездов по смежным путям;

- переходить железнодорожные пути в пределах стрелочных переводов, ставить ногу между остряком и рамным рельсом или в желоба на стрелочном переводе;

- при выполнении работ, проходе вдоль железнодорожных путей пользоваться сотовой и радиотелефонной связью, аудио плеерами, наушниками и другими устройствами, не предусмотренными технологическими процессами;

2.7.5 При нахождении на электрифицированных железнодорожных путях работник должен соблюдать следующие требования безопасности:

- не прикасаться к опорам контактной сети, не подниматься на крыши вагонов, контейнера или локомотива, находящихся под контактным проводом и воздушными линиями электропередачи;

- не приближаться самому или с помощью применяемых инструментов и приспособлений к находящимся под напряжением и не огражденным проводам или частям контактной сети (линии электропередачи) на расстояние ближе 2 м, а к оборванным проводам, касающимся земли- ближе 8 м;

- не прикасаться к оборванным проводам контактной сети (линии электропередачи) и находящимся на них посторонних предметам, вне зависимости от того, касаются они земли и заземленных конструкций или нет;

- не наступать на провода и кабели;

22.7.6 При необходимости движения через железнодорожные пути или вдоль них, а также в случаях, связанных с проведением работ в зоне расположения железнодорожных путей, в том числе электрифицированных, пешеходы обязаны:

- строго руководствоваться запрещающими, предупреждающими, указательными и предписывающими знаками безопасности и надписями, обращая внимание на подаваемые звуковые сигналы;

- осуществлять переход через железнодорожные пути только в специально оборудованных местах (пешеходный мост, ж/д переезды) при отсутствии движения подвижного состава (локомотива, вагона, специальной железнодорожной техники); при этом, следует убедиться в исправности поручней, ступенек, настила, пешеходного моста, полотна переходимой проезжей части;

- до начала перехода требуется убедиться в отсутствии приближающего подвижного состава (локомотива, вагона, специальной железнодорожной техники);

- запрещается переходить через железнодорожные пути на расстоянии менее 400 м от движущегося подвижного состава (локомотива, вагона, специальной железнодорожной техники);

- при переходе железнодорожного пути после проследования поезда, необходимо убедится в том, что на пути отсутствуют одиночный локомотив, отцепившийся вагон, дрезина или другая подвижная единица.

- при нахождении на железнодорожных путях во время перехода, а также в непосредственной близости от них во время следования к месту работы и обратно, запрещается пользоваться мультимедийными устройствами (аудио- и видеоплееры, наушники и др.);

22.7.7 При выполнении работ на железнодорожных путях (вблизи железнодорожных путей) дополнительно к п. 22.7.6 следует выполнять требования:

- работы, связанные с нахождением на железнодорожных путях, должны проводиться не менее чем двумя работниками;

- при необходимости перехода через железнодорожные пути вне оборудованных мест (выполнение работ) необходимо переходить под прямым углом, перешагивая через рельсы, не наступая на головку рельса, концы шпал и масляные пятна на шпалах, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося подвижного состава;

- при переходе через железнодорожные пути, занятые подвижным составом запрещается подлезать под вагоны и пользоваться тормозными площадками вагонов;

- обходить стоящий железнодорожный состав следует на расстоянии не менее 5-ти метров от крайнего вагона (локомотива, специальной железнодорожной техники);

- при необходимости движения вдоль железнодорожного пути, разрешается движение только вдоль путей или обочине земляного полотна, не ближе 2 м от крайнего рельса с обязательным контролем передвижения подвижного состава на смежных путях;

- запрещается проходить между расцепленными единицами подвижного состава, если расстояние между их автосцепками не менее 10 м;

- обходить подвижной состав, стоящий на пути следует на расстоянии не менее 5 м от автосцепки;

- учитывать информацию о приближении подвижного состава (локомотива): звуковые и видимые сигналы, подаваемые сигналистом; объявления, даваемые по громкоговорящей связи и автоматической системой оповещения; сигналы поездных и маневровых локомотивов;

При   выполнении работ на электрифицированных участках железнодорожных путей запрещается:

-  приближаться к проводам с напряжением на расстояние ближе 2 м; к лежащим проводам – на расстояние ближе 8 м;

- прикасаться к оборванным или провисшим до земли проводам контактной сети, воздушных линий электропередачи и находящимся на них посторонним предметам независимо от того, касаются они или не касаются земли или заземленных конструкций;

22.7.8 Пешеходам запрещается сокращать путь через технологические объекты Общества, хождение по трубопроводам, в обозначенной опасной зоне, перепрыгивание через кюветы, траншеи, ямы и т.п., спрыгивание с аппаратов, площадок обслуживания, лестниц и т.д.

23 Требования к состоянию дорог, проездов, пешеходных дорожек, участков технологических проездов, пересекающихся с железнодорожными путями (железнодорожные переезды)

23.1 Организация работ по обеспечению надлежащего состояния дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных павильонов и площадок, железнодорожных переездов, наличия дорожных знаков и разметок возлагается на руководителя СП Общества, обеспечивающего эксплуатацию объектов на вверенном участке территории Общества.

23.2 Специалистом, ответственным за ОБДД и руководителем СП Общества (лицом, назначенным по указанию руководителя СП), обеспечивающего эксплуатацию объектов на вверенном участке территории Общества, не реже одного раза в 6 месяцев проводится обследование маршрутов движения ТС и пешеходов на территориях, закреплённых за СП, с целью выявления опасных участков дорог, состояния дорожного покрытия, дорожных знаков, разметки, светофоров, сигнальных столбиков, тротуаров, обочин, кюветов, ж/д переездов, погрузочно-разгрузочных площадок и т.п.. Проведение указанных проверок (обследований) включаются в ежегодный План мероприятий по предупреждению транспортных происшествий, разрабатываемый в Обществе в соответствии с п. 4.1.2 [40].

23.2.1 По результатам обследования оформляется акт в соответствии с приложением В.

23.3 В зимнее время дороги, пешеходные дорожки и тротуары, железнодорожные переезды, их желоба и сигнальные столбики должны своевременно очищаться от снега и льда.

23.4 В случае образования гололёда, проезжая часть дорог и проездов, тротуары и пешеходные дорожки, желоба железнодорожных переездов должны посыпаться песком, мелким гравием и другими материалами, обеспечивающими безопасность движения автомобильного и железнодорожного транспорта, пешеходов.

23.5 В летний период покрытия дорог, желоба железнодорожных переездов, тротуаров и пешеходных дорожек должны очищаться от пыли, грязи, мусора, а в необходимых случаях поливаться водой.

23.6 При чистке дорог и пешеходных дорожек, железнодорожных переездов следует обращать особое внимание на состояние колодцев, не допускать разрушения бордюров, сигнальных столбиков. В случае сдвига крышки или разрушения камер колодцев, сигнальных столбиков на переездах, необходимо принять меры к их восстановлению, а до устранения неисправностей опасная зона должна быть ограждена, в ночное время - освещена. Крышки колодцев должны быть на одном уровне с поверхностью тротуара, пешеходной дорожки, проезжей части дороги.

23.7 При высыхании грунта, в конце весеннего периода, следует проводить работы по исправлению дорожного полотна, бровок, откосов, засыпке промоин.

23.8 Проезжие части дорог, проездов, железнодорожных переездов, тротуары и пешеходные дорожки, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов в тёмное время суток, должны иметь искусственное освещение.

23.9 На дорогах, проездах, железнодорожных переездах Общества должны быть установлены дорожные знаки и указатели в соответствии с [11], [49], сигнальные знаки.

23.10 Озеленение дорог не должно снижать видимость на перекрёстках и при пересечении с железной дорогой, а также перекрывать знаки дорожного движения.

23.11 Для обеспечения чёткого понимания дорожных знаков и исключения случаев их ошибочного толкования не допускается:

- помещать на знаке или на его стойке обозначения, не имеющие отношения к дорожному знаку;

- на перекрёстках дорог устанавливать плакаты и т.п., которые можно принять за дорожные знаки или другие средства регулирования движения.

23.12 При установке знака необходимо учитывать местные условия с тем, чтобы знаки наилучшим образом были видны и читались в любое время суток.

23.13 Дорожные знаки должны размещаться в плоскости, перпендикулярной движению, или над проезжей частью дороги на оптимальной для видимости высоте.

23.14 Посадочные площадки на автобусных остановках, как правило, должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью дороги. Поверхность посадочных площадок должна иметь асфальтовое или бетонное покрытие на площади не менее 20 м2 и на подходах к павильону для пассажиров.

23.15 Ширина проезжей части железнодорожного переезда должна быть равна ширине проезжей части технологического проезда, но не менее 6 м.

23.16 Стойки шлагбаумов, мачты светофоров переездной сигнализации, ограждений, перил и направляющих (сигнальных) столбиков устанавливают на расстоянии не менее 0,75 м от края проезжей части технологического проезда.     Направляющие (сигнальные) столбики устанавливаются с обеих сторон железнодорожного переезда на расстоянии от 2,5 до 16 м от крайних рельсов через каждые 1,5 м.

23.17 На подходах к железнодорожным переездам со стороны технологических проездов технические средства организации дорожного движения устанавливают на основании ПОДД (схем движения автомобильного транспорта на территории Общества).

23.18 На подходах к железнодорожным переездам технологических проездов, имеющих тротуары, железнодорожные переезды обустраиваются пешеходными дорожками.

23.19 При подходах к железнодорожному переезду технологических проездов без твердого покрытия, до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии не менее 10 м от ближайшего рельса по пути следования, устраивается твердое покрытие.

23.20 На железнодорожных переездах на протяжении не менее 10 м от крайнего рельса, технологический проезд в продольном профиле должен иметь горизонтальную площадку.

Пересечения железнодорожных путей технологическими проездами осуществляются преимущественно под прямым углом.

23.21 В зависимости от конструкции настила, для обеспечения беспрепятственного прохода колесных пар железнодорожного подвижного состава, в пределах настила могут укладываться контррельсы. Их концы на длине 50 см отгибаются внутрь колеи на 25 см. Ширина желоба устанавливается в пределах 75 - 110 мм, а глубина - не менее 45 мм.

23.22 На нерегулируемых железнодорожных переездах водителям ТС, находящихся на удалении не более 50 м от ближнего рельса, должна быть обеспечена видимость приближающегося с любой стороны поезда.

Перед нерегулируемыми железнодорожными переездами, если водителям ТС, находящимся на удалении не более 50 м от ближнего рельса, не обеспечена видимость поезда на расстоянии, равном расчетному расстоянию видимости дороги (таблица 3 [49]), на расстоянии 10 м до ближайшего рельса устанавливается дорожный знак приоритета 2.5 "Движение без остановки запрещено".

23.23. На электрифицированных железнодорожных линиях с обеих сторон железнодорожного переезда устанавливаются дорожные запрещающие знаки 3.13 "Ограничение высоты" с цифрой на знаке "4,5 м" на расстоянии не менее 5 м от шлагбаума, а при их отсутствии - не менее 14 м от крайнего рельса.

23.24 Автобусное движение на железнодорожных переездах допускается при условии оборудования железнодорожного переезда переездной сигнализацией и по решению директоров по транспорту – начальников Транспортных управлений Общества.

23.25. За содержание и ремонт участков технологических проездов, расположенных вблизи железнодорожных переездов в части обеспечения безопасности движения автомобильных ТС и СМ, несут ответственность СП Общества и Контрагенты, отвечающие за указанные виды работ.

23.26 Закрытие (открытие) железнодорожных переездов в Обществе осуществляется на основании приказа руководителя (главного инженера) Общества.

24 Требования к производству работ с перекрытием проезжей части дорог и проездов

24.1 При производстве работ (земляных, ремонтных, монтажных и т.п.) вдоль дорог, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек (в том числе над ними на эстакадах), а также при их перекрытии должны быть обеспечены условия для безопасного движения ТС, пешеходов, ведения производственных процессов.

24.2 В случае проведения планируемых работ, связанных с частичным или полным перекрытием дорог (технологических проездов) на территории Общества, их организация разрешается при выполнении следующих условий:

24.2.1 Наличие приказа руководителя (главного инженера) Общества с прилагаемой схемой организации дорожного движения по месту проведения работ.

При этом, приказ с прилагаемой схемой организации дорожного движения, в обязательном порядке согласовывается со специалистом, ответственным за ОБДД Общества, СРП, службой УПБиОТ/УПБиОТ-БФ/УПБиОТ-ВФ/УПБиОТ-КФ и доводится куратором подрядной организации, выполняющей указанные работы, до сведений руководителей других СП, которые своевременно уведомляют Контрагентов, работающих по договору с ними, о перекрытии проезжей части и об изменении маршрутов движения транспортных средств.

Приказ, с прилагаемой схемой, должны быть подписанными к началу выполнения работ.

24.2.2  Место проведения работ должно быть ограждено соответствующими знаками дорожного движения ПДД, знаками безопасности, светоотражающей сигнальной лентой.

24.3. В случае проведения непланируемых (срочных, аварийных) работ, связанных с частичным или полным перекрытием дорог (технологических проездов) на территории Общества, их организация и выполнение разрешается при выполнении следующих условий:

24.3.1 Место проведения работ должно быть ограждено соответствующими характеру выполняемых работ знаками безопасности и светоотражающей сигнальной лентой.

24.4 Перед перекрытием движения при проведении планируемых и непланируемых работ, ответственное лицо организации, производящей работы, в обязательном порядке сообщает информацию:

- диспетчеру Общества (СП Общества);

- в газоспасательный отряд;

- в СРП Общества;

- специалисту, ответственному за ОБДД Общества

24.5 Установка светоотражающих ограждений и дорожных знаков ПДД осуществляется подрядной организацией, производящей работы.

24.6 При рытье траншей и котлованов, пересекающих проезжую часть, тротуары и пешеходные дорожки, организация, производящая работы, должна оборудовать пешеходные мостики с ограждением, сигнальными фонарями красного цвета и освещением в ночное время.

24.7 При производстве работ вдоль проезжей части дорог, проездов материалы, отходы и т.п. должны складироваться, а инструментальные будки и строительные вагончики устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 метра от границы проезжей части или водоотводных канав, лотков, кюветов (при их наличии); от пешеходных дорожек и тротуаров – не мене 0,8 метра.

24.8 После окончания работ с применением автотракторной и другой тяжелой техники вдоль дорог, проездов (на газонах), организация, производившая работы, должна восстановить планировку газона и убрать с проезжей части отходы, мусор, землю и т.п.

24.9 По окончании производства земляных работ, связанных с перекопкой дорожного полотна, организация, производившая работы, должна восстановить покрытие дорог, проездов, тротуаров, пешеходных дорожек. (изменение №1)

25 Дополнительные требования по безопасной эксплуатации машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта

25.1 На территории Общества установлены дополнительные требования по безопасной эксплуатации машин напольного безрельсового электрифицированного транспорта грузоподъемностью до 10 000 кг с питанием от аккумуляторных батарей, предназначенных для механизации подъемно-транспортных работ на производственных и складских площадях с твердым и ровным покрытием (электропогрузчики, электротележки, электротягачи, электроштабелеры).

25.1.1 Машины должны соответствовать техническим требованиям [47].

25.1.2 Машины должны иметь два независимых исправных привода тормозов: рабочий и стояночный. Оба привода должны воздействовать на один и тот же элемент торможения.

25.1.3 Машины со стоящим водителем могут иметь один общий привод, который должен автоматически затормаживать и отключать цепь электродвигателей передвижения при уходе водителя с площадки управления.

25.1.4 Устройства, выполняющие подъем, опускание, наклон, смещение, выдвижение, поворот и другие рабочие операции, должны иметь ограничители хода.

25.1.5 Рабочая площадка водителя, которая выступает за внешний контур машины, должна иметь защитное ограждение.

25.1.6 На каждой Машине должна быть прикреплена табличка, содержащая номинальную грузоподъемность в килограммах.

25.1.7 На Машине должен быть установлен аварийный выключатель для экстренного отключения аккумуляторной батареи, к которому водитель должен иметь свободный доступ.

25.1.8 На каждой Машине должен быть установлен звуковой сигнал, срабатывающий независимо от устройства, отключающего цепь управления.

25.1.9 Электрическая схема для Машин со скоростью передвижения более 10 км/ч, управляемых сидящим водителем, должна предусматривать возможность установки светосигнальной аппаратуры: фар (одной или двух), красных задних фонарей, указателей поворота, проблескового маяка. Включение проблескового маяка при выполнении работ на Машинах обязательно.

25.1.10 Машины должны быть окрашены в сигнальный цвет, чтобы выделяться на окружающем фоне для предупреждения о возможной опасности работающих рядом людей.

25.1.11 Водителю запрещается покидать рабочее место при поднятом грузе. При уходе из машины водитель должен проделать следующие операции: включить стояночный тормоз, опустить груз, установить грузоподъемник в вертикальное положение и вынуть ключ из выключателя цепи управления.

25.1.12 При работе на Машине водитель обязан выполнять установленные на территории Общества правила дорожного движения.

26 Порядок допуска к самостоятельному управлению служебными автомобилями

специалистов структурных подразделений Общества

26.1 При возникновении производственной необходимости, для выполнения служебных обязанностей, специалисты СП Общества могут быть допущены к самостоятельному управлению ТС.

26.2 В случае, предусмотренном п. 26.1 настоящего Положения, работники Общества являются водителями ТС и могут быть допущены к управлению служебными автомобилями при выполнение следующих условий:

26.2.1 наличие на ТС (у водителя) разрешительных документов, установленных действующим законодательством РФ и настоящим Положением:

- российское национальное водительское удостоверение;

- регистрационные документы на управляемое транспортное средство;

- полис ОСАГО;

- путевой лист;

- транспортный и личный пропуска, полученные в порядке, утверждённом Обществом.

26.2.2 прохождение проверок знаний, предусмотренных п. 8.2 настоящего Положения.

26.2.3 прохождение инструктажей, утверждённых в Обществе, включая действующие в Обществе производственные инструкции для водителей ТС и инструктажи согласно п. 9.1 настоящего Положения;

26.2.4 прохождение испытания, согласно п. 8.3 настоящего Положения;

26.2.5 наличие распоряжения руководителя СП Общества о допуске к управлению ТС

26.2.6 прохождение всех видов обязательных медицинских осмотров в качестве водителя ТС:

- предварительный (до начала осуществления движения на служебном автомобиле);

- периодический (в сроки, установленные Обществом, но не реже, чем один раз в 2 года);

- предрейсовый (ежедневно, перед началом управления ТС).

26.3 При эксплуатации служебного автомобиля специалист Общества обязан:

- соблюдать требования действующих нормативно – правовых документов РФ в области ОБДД, включая [11];

- соблюдать требования настоящего Положения;

- соблюдать требования руководства по эксплуатации автомобиля;

- использовать автомобиль только в служебных целях;

- обеспечить сохранность автомобиля;

- осуществлять хранение автомобиля в местах, определённых распоряжением руководителя СП Общества;

- не передавать для управления автомобиль другим лицам;

- предоставлять автомобиль на технический осмотр в установленные законодательством сроки;

- иметь путевой лист, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и настоящего Положения;

- проходить обязательный предрейсовый медицинский осмотр;

- проходить контроль технического состояния ТС до выезда из гаража (с парковочного места);

- эксплуатировать автомобиль только при наличии документов, указанных в п. 26.2.1 настоящего Положения.

26.4 За несоблюдение требований и условий, указанных в разделе 26 настоящего Положения, специалист Общества несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

# 27 Ответственность

27.1 Руководители СП, СПсТ, УП, Общества, Контрагентов, а также лица, участвующие в дорожном движении в Обществе в качестве водителя, пассажира, пешехода, несут ответственность за неисполнение (ненадлежащие исполнение) требований настоящего Положения в соответствии с законодательством РФ.

27.2 Руководители СПсТ Общества несут ответственность за ненадлежащую организацию работы по ОБДД в структурных подразделениях.

27.3 Руководители СП, СПсТ, УП, Общества несут ответственность за ознакомление с настоящим Положением и последующее выполнение его требований Контрагентами, осуществляющими на территории Общества работы (оказывающими услуги) или движение ТС, при исполнении работ по заключаемым с Обществом договорам.

27.4 Контроль за организацией мероприятий по обеспечению БДД на территории Общества осуществляется директорами по транспорту-начальниками ТУ/ТрУ-БФ/ТУ-ВФ/ТУ-КФ, работниками сектора транспортной безопасности ДПБиОТ АО «Апатит», руководителями УП в части эксплуатации принадлежащих им ТС.

27.5 Общий контроль за организацией исполнения мероприятий по обеспечению БДД в рамках настоящего Положения осуществляет руководитель направления сектора транспортной безопасности ДПБиОТ АО «Апатит».

Маршрут согласования в СЭД

Начальник отдела сертификации и управления нормативной документацией АО «Апатит»

Директор департамента процессного управления АО «Апатит»

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Ведущий специалист отдел контроля процессов документационного обеспечения АО «Апатит»

Директор ЧОУ ДПО "Учебный центр ФосАгро"

Директор по транспорту – начальник управления БФ АО «Апатит»

Директор БФ АО «Апатит»

Директор по Череповецкому комплексу АО «Апатит»

Директор КФ АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО «Инжиниринговый центр «ФосАгро»

Исполнительный директор по ООО «Механик»

Директор департамента учета дочерних обществ управляемых предприятий АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО «Торговый дом «ФосАгро»

Начальник отдела подбора и развития персонала ВФ АО «Апатит»

Директор по транспорту – начальник управления КФ АО «Апатит»

Начальник отдела профессионального обучения персонала КФ ЧОУ ДПО "Учебный центр ФосАгро"

Главный менеджер ТрУ-БФ АО «Апатит»

Ведущий специалист группы по обучению и развитию персонала АО «Апатит»

Директор по транспорту – начальник управления АО «Апатит»

Заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда - начальник управления КФ АО «Апатит»

Начальник управления по промышленной безопасности и охране труда БФ АО «Апатит»

Начальник рудника КФ АО «Апатит»

Начальник отдела подбора и развития персонала КФ АО «Апатит»

Начальник управления по промышленной безопасности и охране труда ВФ АО «Апатит»

Директор ВФ АО «Апатит»

Директор ООО "ПромТрансПорт"

Начальник отдела найма и развития персонала КФ АО «Апатит»

Заместитель директора по внутренней логистике АО «Апатит»

Заместитель исполнительного директора Кировского филиала АО «Апатит»

Директор по транспорту – начальник управления ВФ АО «Апатит»

Начальник управления по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит»

Заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит»

Ведущий специалист отдела контроля процессов документационного обеспечения АО «Апатит»

Начальник отдела подбора и развития персонала АО «Апатит»

Начальник отдела подбора и развития персонала БФ АО «Апатит»

Заместитель директора по правовым вопросам АО «Апатит»

Подписант в СЭД:

Директор по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит»

Лист согласования прилагается

# Приложение А

# (обязательное)

# Унифицированные требования АО «Апатит», предъявляемые к ПО, планирующим оказывать услуги (выполнять работы) с использованием ТС

Унифицированные требования АО «Апатит»,

предъявляемые к подрядным организациям, планирующих оказывать услуги

(выполнять работы) с использованием автомобильных транспортных средств

| N п/п | Общие требования по обеспечению безопасности дорожного движения в АО «Апатит», предъявляемые к подрядным организациям, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов в АО «Апатит» и его филиалах до подписания договора. |
| --- | --- |
|  | Все подрядные организации (далее – ПО), планирующие оказывать транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров в АО «Апатит» в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее – ОБДД) обязаны соответствовать требованиям, установленными действующим законодательством РФ в соответствующей сфере деятельности. Невыполнение ПО в полном объеме мероприятий по обеспечению безопасности перевозок пассажиров и грузов дает основания для отказа в оказании услуг по перевозке грузов (пассажиров) в АО «Апатит» (его филиалах). Перед проведением тендера, на этапе квалификации претендентов, ПО должно направить АО «Апатит» (далее – Заказчик) гарантийное письмо, подтверждающее согласие всем требованиям Заказчика по ОБДД в случае выбора ПО победителем. |
| 1 | 1.1 Требования к ПО, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров в АО «Апатит» по наличию необходимых документов и разрешений на момент подписания договора на оказание услуг: |
|  | 1.1.1 Наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. |
|  | 1.1.2 Наличие договоров и лицензий мед. учреждений, проводящих обязательные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей. |
|  | 1.1.3 Утверждённое штатное расписание ПО (без указания персональных данных) /(справку о численности персонала*). |
|  | 1.1.4 Наличие приказов о назначении на должность из своего штата специалистов, ответственных за ОБДД (и лица, его замещающего на период отсутствия), с приложением документов об их квалификации в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282, номеров мобильных телефонов, аттестации по ОБДД (удостоверение/сведения из Реестра Федерального дорожного агентства), охране труда (далее – ОТ), пожарнотехническому минимуму (далее – ПТМ). |
|  | 1.1.5 Наличие приказа о назначении на должность из своего штата контролера технического состояния автотранспортных средств (и лица, его замещающего на период отсутствия) с приложением документов об их квалификации в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282. (Общее количество контролёров определяется руководителями Транспортных управлений, исходя из объёма предоставления услуг (выполнения работ) подрядной организацией) |
|  | 1.1.6 Наличие приказа о назначении на должность диспетчера (иного лица, ответственного за обеспечение организации перевозок пассажиров со стороны ПО) ** с приложением документов о соответствии его квалификации Приказу Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282 и номера мобильного телефона. |
|  | 1.1.7 Предоставление справки с основными данными по ТС по установленной форме (приложение №2 к типовому договору фрахтования АО «Апатит»). |
|  | 1.1.8 Наличие свидетельств о регистрации ТС. |
|  | 1.1.9 Наличие действующих полисов ОСАГО на ТС. |
|  | 1.1.10 Наличие диагностической карты, подтверждающей исправность ТС и прохождение технического осмотра в установленные законодательством сроки. |
|  | 1.1.11 Наличие договора ОСГОП и информации о нём в ТС в соответствии с ФЗ РФ от 14.06.2012 № 67 – ФЗ (включая пассажирские транспортные средства категории М1 и грузопассажирские транспортные средства, выполняющие перевозки персонала) |
|  | 1.1.12 Наличие транспортных пропусков для проезда по территории ПАО «Северсталь»*** |
|  | 1.1.13 Наличие российских национальных водительских удостоверений соответствующих категорий /водительских удостоверений в соответствии с требованиями п.13 ст.25 ФЗ РФ от 10.12.1995 № 196. |
|  | 1.1.14 Наличие медицинских заключений о прохождении водителями ТС в установленные законодательством сроки обязательных предварительных (периодических) медицинских осмотров в лицензированных муниципальных медучреждениях / ДЗО АО «Апатит». |
|  | 1.1.15 Наличие документов, подтверждающих прохождение обучения (аттестацию) по ОТ водителями ТС. |
|  | 1.1.16 Наличие документов по аттестации водителей по ПТМ. |
|  | 1.1.17 Копии сверок с ГИБДД о ДТП, совершённых на транспортных средствах ПО, водителями ПО и по их вине в течение года. |
|  | 1.1.18 Наличие копий документов, подтверждающих ежегодное повышение квалификации водителей. ТС (аналогично - 20 – часовая программа) в учебном образовательном учреждении, имеющим лицензию |
|  | 1.1.19 Наличие листов испытаний, оформленных в порядке, установленном законодательством РФ. |
|  | 1.1.20 Наличие программ вводного, предрейсового, сезонного, специального инструктажа по ОБДД для водителей. Наличие документов, подтверждающих прохождение инструктажей водителями ТС (журналы проведения инструктажей по ОБДД) |
|  | 1.1.21 Наличие программы специального инструктажа для водителей и кондукторов. Наличие документов, подтверждающих прохождение инструктажей (журнал проведения инструктажей) *** |
|  | 1.1.22 Наличие свидетельств (дипломов) кондукторов о прохождении ими тренинга по клиентоориентированности в Агентстве городского развития г. Череповца***. |
|  | 1.1.23 Наличие утверждённого порядка проверки документов у пассажиров автобусов кондукторами, согласованного в Заказчиком***. |
|  | 1.1.24 Наличие копий трудовых книжек (1 и последняя страницы) водителей ТС. |
|  | Примечание: * - по решению руководства ТУ ** - при перевозках пассажиров ТС категории М3 *** - для Череповецкого комплекса АО «Апатит» |
| 2 | 2.1 Требования к ПО, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке пассажиров автобусами в АО «Апатит» по техническому состоянию и оборудованию ТС на момент подписания договора и в рамках его исполнения: |
|  | 2.1.1 Техническая исправность ТС в соответствии с "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст), ТР ТС от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колёсных транспортных средств» |
|  | 2.1.1.1 Год выпуска автобуса не должен превышать: - российского производства - 10 лет, - корейского/китайского производства – 15 лет, - европейского/США производства – 20 лет. Возраст ТС может быть уменьшен по решению руководителей Транспортных управлений. |
|  | 2.1.2 Наличие 2 – х светодиодных аншлагов (лобовое стекло, правая сторона кузова по ходу движения ТС) для возможности указания номера рейса и маршрута движения. |
|  | 2.1.3 Наличие краткого наименования перевозчика справа по ходу движения ТС. |
|  | 2.1.4 Наличие табличек «Вход» (снаружи) / «Выход» (изнутри) над дверными проемами ТС. |
|  | 2.1.5 Наличие табличек «Заказной» (лобовое стекло, правая сторона, заднее стекло) ТС. |
|  | 2.1.6 Наличие наклейки на задней части ТС «Если я нарушаю ПДД, звони по номеру .... (номер диспетчера ПО)». |
|  | 2.1.7 Наличие таблички в салоне ТС с информацией: ФИО водителя, (кондуктора***), наименование ПО с указанием адреса и телефона диспетчера (иного лица, ответственного за организацию перевозки), с указанием ФИО. |
|  | 2.1.8 Наличие таблички в салоне ТС с информацией: ФИО должностного лица Заказчика, ответственного за организацию перевозок, с указанием номера телефона. |
|  | 2.1.9 Наличие в ТС табличек с указанием мест расположения огнетушителей. |
|  | 2.1.10 Отсутствие на лобовых стеклах трещин и посторонних предметов. |
|  | 2.1.11 ТС должны быть оборудованы бортовой системой спутникового мониторинга ГЛОНАСС-GPS (Omnicomm Online или аналог) с предоставлением доступа Заказчику |
|  | 2.1.12 Наличие в ТС камеры видеорегистрации с глубиной архива от 3-х до 5-х суток непрерывной регистрации информации. Камеры должны записывать изображение и звук во время выполнения перевозок и иметь два канала видеозаписи (вперед по ходу движения и направленная на водителя ТС). |
|  | 2.1.13 Наличие 2-х камер видеонаблюдения в салоне ТС, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2016 г. N 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности». |
|  | 2.1.14 Наличие на ТС исправного цифрового тахографа, выполнение в полном объёме Приказа Минтранса России от 28.10.2020 N 440 "Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства" |
|  | 2.1.15 Наличие непросроченных медицинских аптечек (1 ед. – ТС категорий М1, М2, 3 ед.- категория М3) с пригодными для использования медицинскими изделиями и указателей мест их расположения. |
|  | 2.1.16 Наличие исправных легкосъемных огнетушителей (2 ед. - для категорий М2, М3; 1 ед. – для категорий М1) емкостью не менее 2 литров каждый и указателей мест их расположения. Один огнетушитель должен быть размещён в непосредственной близости от рабочего места водителя. |
|  | 2.1.17 Наличие исправных аварийных выходов с указателями их расположения и инструкцией по их использованию. Наличие исправных устройств приведения в действие аварийных выходов (в т.ч., аварийных молотков по числу аварийных выходов). |
|  | 2.1.18 Наличие и исправность инерционных ремней безопасности по числу мест для сидения в салоне ТС (для категорий М2, М3) |
|  | 2.1.19 Все места для сидения должны быть оборудованы исправными поручнями и исправными регулировками угла наклона спинки. Обивка сидений (кресел) не должна иметь повреждений и загрязнений. |
|  | 2.1.20 Салон ТС должен быть чистым, не иметь посторонних предметов на полках (коробки, канистры и т.п.). |
|  | 2.1.21 Наличие и исправность систем отопления и кондиционирования воздуха. |
|  | 2.1.22 Боковые стеклопакеты должны быть прозрачными, иметь исправные форточки (при наличии). |
|  | 2.1.23 Наличие чистых занавесок(шторок) на боковых окнах ТС. |
|  | 2.1.24 Наличие у водителя: - разрешительных документов согласно ПДД (включая путевой лист с обязательными отметками и информацией. В отдельной папке: - копия договора фрахтования, - копия лицензии с реестром ТС, - руководство по эксплуатации тахографа, - порядок допуска пассажиров в автобус, - копии договора ОСГОП, - журнала замечаний и предложений |
|  | 2.1.25 Наличие 2-х противооткатных упоров по диаметру колеса. |
|  | 2.1.26 Наличие антиблокировочной системы (ABS). |
|  | 2.1.27 Использование в зимнее время автопокрышек, предназначенных для эксплуатации на обледенелом и заснеженном покрытии с маркировками, установленными п. 5.1. «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 |
|  | *** - для Череповецкого комплекса АО «Апатит» |
| 3 | 3.1 Требования к ПО, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке грузов в АО «Апатит» и его филиалах по наличию необходимых документов и разрешений на момент подписания договора: |
|  | 3.1.1 Наличие (в том числе копии на ТС) уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности по перевозке грузов транспортными средствами, общая масса которых свыше 2,5 тонн, зарегистрированного в установленном порядке в ФСНСТ. |
|  | 3.1.2 Наличие договоров и лицензий мед. учреждений, проводящих обязательные предрейсовые (предсменные) медицинские осмотры водителей. |
|  | 3.1.3 Утверждённое штатное расписание ПО (без указания персональных данных) / справка о численности персонала*. |
|  | 3.1.4 Наличие приказов о назначении на должность из своего штата специалистов, ответственных за ОБДД (и лица, его замещающего на период отсутствия), с приложением документов об их квалификации в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282, номеров мобильных телефонов, аттестации по ОБДД (удостоверение/сведения из Реестра Федерального дорожного агентства), охране труда (далее – ОТ), пожарнотехническому минимуму (далее – ПТМ). |
|  | 3.1.5 Наличие приказа о назначении на должность из своего штата контролера технического состояния автотранспортных средств (и лица, его замещающего на период отсутствия) с приложением документов об их квалификации в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 31.07.2020 № 282. (Общее количество контролёров определяется руководителями Транспортных управлений, исходя из объёма предоставления услуг (выполнения работ) подрядной организацией) |
|  | 3.1.6 Наличие у водителей ТС документов, подтверждающих прохождение аттестации по ОТ и ПТМ. |
|  | 3.1.7 Наличие заключений о прохождении водителями ТС в установленные законодательством сроки обязательных предварительных (периодических) медицинских осмотров. |
|  | 3.1.8 Наличие копий трудовых книжек (1 и последняя страницы) водителей ТС. |
|  | 3.1.9 Наличие свидетельств о регистрации ТС. |
|  | 3.1.10 Наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра в сроки, установленные законодательством РФ |
|  | 3.1.11 Наличие действующих полисов ОСАГО. |
|  | 3.1.12 Наличие российских национальных водительских удостоверений соответствующих категорий /водительских удостоверений в соответствии с требованиями п.13 ст.25 ФЗ РФ от 10.12.1995 № 196. |
|  | 3.1.13 Наличие у водителя: - разрешительных документов согласно ПДД - путевого листа с обязательными отметками и обязательной информацией, оформленного в соответствии с Приказом Минтранса от 11.09.2020 № 368 - транспортной накладной/договора фрахтования - договора аренды ТС (при аренде ТС), - руководства по эксплуатации тахографа (ТС категорий N2, N3) |
|  | 3.1.14 Выполнение требований ДОПОГ (при осуществлении перевозок опасных грузов) |
|  | * - по решению руководства ТУ |
| 4 | 4.1 Требования к ПО, планирующим оказывать транспортные услуги по перевозке грузов в АО «Апатит» по техническому состоянию и оборудованию ТС на момент заключения договора и в рамках его исполнения: |
|  | 4.1.1 Техническая исправность ТС в соответствии с "ГОСТ 33997-2016. Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.07.2017 N 708-ст), ТР ТС от 09.12.2011 № 877 «О безопасности колёсных транспортных средств» |
|  | 4.1.2 ТС должны быть оборудованы бортовой системой спутникового мониторинга (Omnicomm Online или аналог) с предоставлением доступа Заказчику |
|  | 4.1.3 Наличие в ТС камеры видеорегистрации, направленной на водителя ТС, с глубиной архива от 3-х до 5-х суток непрерывной регистрации информации. Камера должна записывать изображение и звук во время выполнения перевозок. (изменение №1) |
|  | 4.1.4 Наличие исправного легкосъемного огнетушителя емкостью не менее 2 литров. |
|  | 4.1.5 Наличие непросроченной медицинской аптечки с медицинскими изделиями, пригодными к использованию |
|  | 4.1.6 Наличие 2-х противооткатных упоров по диаметру колеса (для ТС категорий N2, N3) |
|  | 4.1.7 Наличие и исправность инерционных ремней безопасности по числу мест для сидения в кабине ТС |
|  | 4.1.8 Наличие исправного цифрового тахографа, использование карт тахографа. |
|  | 4.1.9 Наличие исправных средств укрытия (прорезиненный или брезентовый тент) при перевозке грузов навалом и насыпью. |
|  | 4.1.10 Отсутствие россыпей из кузовов транспортных средств (наличие пригодных для эксплуатации средств укрытия, исправность настила пола и бортов, наличие исправных средств креплений, отсутствие погрузки, превышающей высоту бортов) |
|  | 4.1.11 Наличие антиблокировочной системы(ABS). |
|  | 4.1.12 Использование в зимнее время автопокрышек, предназначенных для эксплуатации на обледенелом и заснеженном покрытии с маркировками, установленными п. 5.1. «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС» утв. Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 |
|  | 4.1.15 Наличие и исправность штатных систем звуковой и световой сигнализации начала поднятия кузова у автомобилей – самосвалов С 01.01.2021 – обязательное оборудование самосвалов дополнительной звуковой сигнализацией начала подъема кузова. |
|  | 4.1.16 Оборудование ТС согласно ДОПОГ (при осуществлении перевозок опасных грузов) |
|  | 4.1.17 Обеспечить наличие исправных запирающих устройств дверей, капота, технологических люков через которые возможен доступ к органам управления, узлам и агрегатам транспортного средства. |

Приложение Б

(обязательное)

Отчет по внутреннему расследованию происшествия

Форма № АП.220-029

ОТЧЕТ О ВНУТРЕННЕМ РАССЛЕДОВАНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор/Директор предприятия/ Главный инженер __________________ И.О. Фамилия «_____» ___________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

- Комиссией в составе:(указываются должности, ФИО председателя и членов комиссии) проведено внутреннее расследование происшествия:

| Дата происшествия: | Время происшествия: |
| --- | --- |
| Наименование предприятия: |  |
| Наименование подразделения/участка: |  |
| Место происшествия: |  |
| Уровень происшествия: |  |
| Вид происшествия: |  |

2. Описание обстоятельств происшествия:

В данном разделе дается полное описание обстоятельств происшествия.

Представляются сведения на основании осмотра места происшествия, опроса пострадавшего и очевидцев. При этом необходимо изложить последовательность событий, предшествующих происшествию, действия пострадавшего, характер выполняемых работ, состояние производственного оборудования и т.д. Затем необходимо описать событие, которое привело к происшествию, характер происшествия, его последствия.

Независимо от наличия или отсутствия пострадавших, в случае расследования аварий, происшествий, приведших к экологическим последствиям, в отчете необходимо указать время регистрации происшествия, время передачи информации лицу, уполномоченному на принятие решения по ликвидации последствий, время начала и завершения ликвидации последствий аварии (если ко времени окончания расследования последствия уже ликвидированы). Как описано выше, необходимо изложить последовательность событий, предшествующих аварии, те события, которые привели к происшествию, описать действия лиц, ответственных за предупреждение, обнаружение экологических последствий и передачу информации, характер принятых решений и проведенных работ по локализации и ликвидации этих последствий.

3. Фотография места происшествия

4. Немедленные действия по ликвидации аварийной ситуации, реагирование на происшествие:

4.1

4.2 ….

5. Сведения о происшествии (примерный перечень):

| Число пострадавших и описание полученных травм: |  |
| --- | --- |
| Было ли повреждено оборудование или понесены производственные потери (описание) |  |
| Экономический ущерб |  |
| Было ли воздействие на окружающую среду и население? Какое? |  |

6. Сведения о пострадавшем

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Дата рождения: |  |
| Профессия (должность): |  |
| Семейное положение: |  |
| Стаж по профессии/должности: |  |
| Места работы: |  |
| Сведения о пройденном обучении, стажировке, инструктажах: |  |

- Сведения об участниках, очевидцах, свидетелях (при их наличии):

7.1. Сведения, установленные в отношении водителя ТС (лица управляющего служебным автомобилем) (заполняется в случае внутреннего расследования ДТП):

| ФИО: |  |
| --- | --- |
| Дата рождения: |  |
| Профессия (должность): |  |
| Общий стаж вождения в данной категории ТС |  |
| Стаж работы в организации |  |
| Стаж работы на данном ТС |  |
| Семейное положение: |  |
| Места работы: |  |
| Сведения о пройденном обучении, стажировке, инструктажах: |  |

| Прохождение водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения | Обстоятельства, при которых водитель оказался за рулём в состоянии опьянения (в отношении водителя, находившегося за рулём в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Соблюдение водителем в предшествовавший ДТП период режима труда и отдыха |  |  |  |
| Соблюдение водителем законодательства РФ о безопасности дорожного движения | Наличие у водителя административных правонарушений в области дорожного движения | Наличие нарушений трудовой дисциплины в течение года, предшествовавшего данному происшествию | Наличие взысканий у данного водителя в течение года |
| Организация повышения квалификации и профессионального мастерства водителя | Соблюдение условий стажировки водителя |  |  |

7.2. Сведения, установленные в отношении должностных лиц (заполняется в случае внутреннего расследования ДТП):

| Ф.И.О. лица, осуществлявшего предрейсовый контроль технического состояния ТС | Соответствие работника квалификационным и профессиональным требованиям | Соблюдение условий и порядка проведения предрейсового контроля технического состояния транспортного средства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. лица, осуществлявшего инструктаж водителей |  | Соответствие квалификационным и профессиональным требованиям | Соблюдение требований к проведению инструктажа |
| Ф.И.О. лица, осуществлявшего предрейсовый медицинский осмотр |  | Соответствие квалификационным и профессиональным требованиям | Соблюдение условий и порядка проведения предрейсового медицинского осмотра |
| Соблюдение на Предприятии положений законодательства РФ о безопасности дорожного движения и требований Приказа Минтранса России от 15.01.2014 № 7 |  |  |  |
| Меры, принятые Предприятием к водителям, имеющим административные правонарушения в области дорожного движения |  |  |  |

8. Сведения об оборудовании

8.1. Сведения, установленные в отношении транспортного средства (заполняется в случае внутреннего расследования ДТП):

| Модель транспортного средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Расположение рулевого управления на транспортном средстве |  |  |  |
| Наличие неисправностей транспортного средства в момент ДТП |  |  |  |
| Наличие диагностической карты, подтверждающей прохождение технического осмотра транспортного средства |  |  |  |
| Организация технического обслуживания и ремонта транспортного средства | Периодичность ТО на данном ТС | Сроки проведения последнего ТО | Лицо, ответственное за проведение ТО |
| Соблюдение межсервисного пробега |  |  |  |
| Наличие (перечень) неисправностей, обнаруженных при ТО транспортного средства |  |  |  |
| Наличие письменных обращений водителя о выявленных в процессе эксплуатации ТС неисправностях |  |  |  |

- Установленные факты

- В данном разделе дается описание факторов в соответствии с построенной временной шкалой установленных фактов, основанных на наблюдениях очевидцев, документальных доказательствах, показаниях технологического оборудования и КИП, заключениях лиц, проводивших анализ вещественных доказательств (возможна ссылка на прикладываемую временную шкалу).

  - Хронологические сведения о происшествии:

| Дата и время | Событие |
| --- | --- |

- 10. Критические факторы, причины и корректирующие и предупреждающие мероприятия:

- В каждом предложенном корректирующем действии обязательно указываются сроки и ответственное за выполнение этого действия лицо.

Правильно разработанные корректирующие и предупреждающие мероприятия способствуют уменьшению количества происшествий.

| - Критический фактор | - Непосредственная причина | - Системная причина | - Корректирующие действия | - Ответственный | - Срок выполнения | - Отчетный документ, кому предоставляется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Повторяемость происшествий

Для происшествий, относящихся к категории «Люди» анализ повторяемости проводится за период последних 3 лет, для происшествий, относящихся к категории «Оборудование, объекты, процессы» и «Транспорт» - за период текущего года.

| № и дата документа по результатам внутреннего расследования | Краткое описание обстоятельств | Причины | Корректирующие и предупреждающие мероприятия по устранению причин и статус их выполнения | Результативность корректирующих и предупреждающих мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 12. Нарушение «Золотых правила по охране труда и промышленной безопасности»:

Если применимо, указывается наименование правил в соответствии с Регламентом о

порядке применения Золотых правил по охране труда и промышленной безопасности и ФИО работника(ов), нарушившего их (Приложение №1 к Приказу АО «Апатит» от 09.03.2021 № 158-У).

- Анализ проведения проверок в области ОТ, ПБ, пожарной и транспортной

безопасности с применением чек-листов в модуле «Управление рисками» ИСУ «Безопасность» или ИСУ «КПиСН» (если применимо, анализ проводится за период 12 месяцев):

| Количество проведенных проверок по области безопасности, связанной с происшествием | Cоблюдение графика проверок (да/нет) | Количество выявленных несоответствий/ из них критических | Количество невыполненных в срок назначенных мероприятий | Оценка качества проведения проверок (удовлетворительная/ неудовлетворительная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: удовлетворительная оценка ставится в случае наличия проверок, соблюдения графика проверок (отсутствие просроченных проверок) и отсутствия невыполненных в срок назначенных мероприятий.

Например,

| Количество проведенных проверок по области безопасности, связанной с происшествием | Cоблюдение графика проверок (да/нет) | Количество выявленных несоответствий/ из них критических | Количество невыполненных в срок назначенных мероприятий | Оценка качества проведения проверок (удовлетворительная/ неудовлетворительная) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Да | 10/7 | 0 | Удовлетворительное проведение проверок с применением чек-листов |

14. Подписи членов комиссии по расследованию происшествия

15. Приложения:

  - Фотографии места происшествия

  - Схема места происшествия

  - Временная шкала событий

  - Установленные факты

  - Аналитическая часть «Люди» (компонент деятельности «Люди»)

| ВРЕМЯ ПРОИСШЕСТВИЯ | СТАЖ РАБОТЫ ПОСТРАДАВШЕГО |  |
| --- | --- | --- |
| Основное рабочее время | До 2 лет | От 5 до 15 лет |
| Дополнительное рабочее время | От 2 до 5 лет | От 15 лет |
| ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРИВЕДШИХ К НЕСЧАСТНОМУ СЛУЧАЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ |  |  |
| ДТП | Поражение электрическим током |  |
| Падение с высоты | Воздействие экстремальных температур |  |
| Падение, спотыкание | Воздействие вредных веществ |  |
| Падение, обвалы, обрушение предметов, материалов, земли и др. | Физические перегрузки |  |
| Воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов и деталей | Утопление |  |
| Порез | Другое (указать) |  |
| ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАВМ |  |  |
| Травма головы, шеи, лица | Перелом кисти |  |
| Травма глаза, потеря зрения | Перелом ног |  |
| Потеря руки | Перелом стопы |  |
| Ранение туловища | Термические ожоги |  |
| Ранение рук | Потеря органа или полная утрата его функций |  |
| Ранение кисти | Удушье |  |
| Ранение ног | Отравление |  |
| Перелом позвоночника, ребер | Химические ожоги |  |
| Перелом рук | Другое (указать) |  |
| ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ |  |  |
| Несоблюдение установленных процедур | Недостаточная оценка и управление рисками или их отсутствие |  |
| Эксплуатация или использование неисправного оборудования и инструмента | Неадекватный подход к персональным факторам поведения |  |
| Отсутствие СИЗ | Низкие квалификация, обучение или их отсутствие |  |
| Неприменение СИЗ | Недостаточное лидерство руководства, работников или его отсутствие |  |
| Отсутствие системы защиты | Неудовлетворительная организация или планирование работ |  |
| Неисправность системы защиты | Неадекватные правила/инструкции/процедуры или их отсутствие |  |
| Нарушение технологического процесса | Отсутствие координации действий, недостаточный обмен информацией |  |
| Неудовлетворительное содержание и организация рабочих мест | Неадекватный контроль над выполнением работ или его отсутствие |  |
| Нарушение правил эксплуатации транспортных средств | Другое (указать) |  |

Следующие принципы должны соблюдаться при подготовке отчета о расследовании:

- Отчет должен быть сжатым, убедительным и основанным на фактах.

- Надо всегда избегать необоснованных размышлений и заключений.

- Интерпретация установленных обстоятельств дела должна основываться на фактах, как они определены в расследовании.

- В тех местах отчета, где перечисляются СОБЫТИЯ и УСЛОВИЯ, но имеется недостаточно информации о предпосылках аварийной ситуации, такие события и условия должны быть четко определены.

- Должна даваться оценка основных причин аварийной ситуации на основе анализа показаний.

- Если при перечислении событий или условий указываются некритические для аварийной ситуации события или условия, это должно быть особо отмечено.

- Отчет должен читаться как единый укомплектованный документ, сносок на другие документы, недоступные для проверки другими лицами, необходимо избегать.

- Все предварительные проекты отчета должны быть уничтожены.

- Все документы, собранные во время расследования и подготовки отчета, должны храниться соответствующим образом и по возможности быть прикреплены к файлу Отчета о расследовании в электронном виде.

Приложение В

(обязательное)

Акт проверки соблюдения мероприятий по ОБДД

Форма № АП.220-106

| # Акционерное общество «Апатит» # [полное наименование Общества] # [сокращенное наименование Общества] # [СП-инициатор] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| акт |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |
| [Место составления документа] |  |  |  |  |
| проверки соблюдения мероприятий по ОБДД работниками Общества |  |  |  |  |

Комиссией по проверке выполнения мероприятий ежегодного «Плана мероприятий по предупреждению транспортных происшествий» в составе

| Председатель - | [Наименование должности] | [Фамилия И.О.] |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии - | [Наименование должностей] | [Фамилии И.О. в алфавитном порядке] |

проведена проверка соблюдения мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения работниками Общества.

1. При проведении проверки установлено:

| # Ф.И.О. # проверяемого работника | # Подразделение предприятия | # Занимаемая должность | # Проверяемые # мероприятия по ОБДД | # Результаты проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |

2. Принятые решения по итогам проверки (при наличии)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| Члены комиссии |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
|  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

Приложение Г

(справочное)

Лист собеседования с водителем ТС

исключено.

(изменение №1)

Приложение Д

(обязательное)

Протокол проверки знаний водителей ТС

Форма № АП.220-108

| # Акционерное общество «Апатит» # [Полное наименование Общества] # [Сокращенное наименование Общества] |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ [Наименование должности руководителя] ________________[И.О. Фамилия] «_____»_____________ 20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| протокол |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |
| [Место составления документа] |  |  |  |  |
| проверки знаний водителей ТС |  |  |  |  |

Комиссия в составе:

| Председатель: | наименование должности, фамилия, инициалы |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | наименование должности, фамилия, инициалы в алфавитном порядке |

провела проверку знаний работников в связи (указывается причина проверки знаний: ежегодная, ежеквартальная, перед управлением служебным автомобилем, перед прохождением испытания и др.) _________________________________________________________________________________

| # № # п/п | # Фамилия | # Имя | # Отчество | # Таб. № | # Профессия, должность |  | # Тип, модель ТС | # Место работы # (СП) |  | # Результат # проверки | # Подпись # экзаменуемого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |  | # 7 | # 8 |  | # 9 | # 10 |  |
| Председатель |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  |  |  |

# Приложение Е

# (справочное)

# Типовая программа теоретического обучения по курсу «Защитное вождение»

# Типовая программа теоретического обучения по курсу «Защитное вождение» *:

# Главные принципы «защитного вождения». Системный подход к «защитному вождению». Составляющие и принципы работы системы. Принципы реагирования на опасности водителем

# Планирование поездки – основные знания и навыки

# Подготовка ТС к поездкам, комплектация, сезонные работы, осмотр ТС перед поездкой

# Видимость при движении, способы получения информации, правила осмотра дороги, слепые зоны грузовых автомобилей

# Методы и способы управления пространством вокруг ТС. Расчет безопасной дистанции. Принцип «капсулы безопасности»

# Мобильный телефон и вождение (замедление реакции, фиксация взгляда, эмоциональные переживания по поводу предмета разговора, отключение от реального происходящего, невозможность управлять происходящим вокруг, эффект последействия, эффект слепоты к изменениям)

# Правила безопасного маневрирования на легковом и грузовом ТС

# Движение задним ходом

# Типичные ошибки водителей

# Применение ремней безопасности

# Правила безопасного проезда перекрестков и круговых развязок

# Движение в темное время суток, трудности, способы защиты

# Внезапное появление водяного пятна или лужи, аквапланирование

# Причины и последствия превышения скоростного режима. Правила выбора адекватной скорости, приёмы контроля выбранной скорости

# Опасность обгона. Различные роли при обгоне – «мы обгоняем, нас обгоняют, обгоняют навстречу нам». Подготовка, выполнение и окончание обгона

# Как избежать лобового столкновения. Захват обочины по ходу движения автомобилем, способы противодействия

# Особенности вождения грузовиков. Размещение и крепление грузов. Вход и выход из кабины по 3-точечной системе. Складывание прицепа

# Особенности управления автобусом

# Опрокидывание автомобиля. Меры предотвращения опрокидывания при захвате обочины и при превышении скорости при прохождении поворота. Особенности вождения цистерн

# Работа электронных систем легковых и грузовых ТС – ABS, ESP, противобуксовочная система

# Вождение с комментариями: анализ качеств водителя, определение уровня терпимости, дружелюбности, быстроты, безопасности и других параметров при вождении ТС

*Желтым цветом выделены критически важные вопросы

Практический тренинг «Автодром» **

Автодромные занятия направлены на осознание водителем ограниченности возможностей как своих, так и ТС, на улучшение понимания физики движения ТС.

Техника обычного и экстренного торможения

Эксперимент на зависимость тормозного пути от скорости движения

Эксперимент на выбор безопасной дистанции между ТС

Опасности прохождения скользких поворотов, скольжение ТС, меры противодействия

Маневрирование, объезд внезапного препятствия («лосиный» тест) – с торможением и без торможения, особенности объезда при наличии АБС

Упражнения на отработку действий при зацепе обочины

Габаритное маневрирование и езда задним ходом

Определение критической скорости прохождения поворотов на грузовом ТС с цистерной (при наличии прицепа с дополнительными боковыми колесами).

Торможение на ТС с цистерной

ВАЖНО! *Обучение по программе «Защитное вождение», в соответствии с п. 2.1.2 [41], должно проводится сертифицированными организациями, предоставляющими образовательные услуги в городах Череповец, Кировск, Волхов, Балаково **В КФА тренинг должен включать особенности управления ТС в карьерах, с учетом перепада высот и состояния дорожного покрытия.

Приложение Ж

(обязательное)

Журнал учета проведения инструктажей по ОБДД с водителями ТС (с работниками, управляющими служебными автомобилями)

Форма № АП.220-109

ЖУРНАЛ

учёта проведения инструктажей по ОБДД с водителями транспортных средств

(с работниками, управляющими служебными автомобилями)

| Дата проведения инструктажа |  | Наименование инструктажа |  | Фамилия, имя, отчество инструктируемого |  | Профессия/ должность инструктируемого |  | Фамилия, имя отчество инструктирующего | Должность инструктирующего | Подписи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструктируемого | Инструктирующего |
| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 | # 7 | # 8 |

Приложение И

(обязательное)

Лист испытания

Форма № АП.220-110

ЛИСТ ИСПЫТАНИЯ № ________

(проставляется специалистом, отв. за ОБДД)

1. Сведения о водителе:

1.1. ________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 1.2. Водительское удостоверение серии _____________________N __________________________ 1.3. Срок действия _____________ Категории управления ТС ______________________________ 1.4. Общий стаж работы водителем с ___________________________________________________ 1.5. Стаж работы в испытуемой категории ______________________________________________

2. Сведения об испытании:

2.1. Распоряжение (приказ) о направлении на испытание ___________________________________________________________________________________ 2.2. Причина направления на испытание ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ (поступление на работу впервые, перерыв в водительской деятельности, переход на новый маршрут, перевод на тип (модель ТС)) 2.3. Маршрут движения _______________________________________________________________ 2.4. Тип ТС____________Марка ТС _______________________Модель ТС ___________________ 2.5. Государственный регистрационный знак ТС __________________________________________ 2.6. Общее время прохождения испытания (рабочие смены) ____________________________________________________________________________________

3. Сведения о водителе–наставнике

3.1. ________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) 3.2. Распоряжение (приказ) о назначении водителем – наставником ____________________________________________________________________________________

4. Прохождение испытания водителем:

| Дата | Наименование маршрута | Марка, модель ТС | Время прохождения испытания (рабочая смена/ количество часов) | Замечания водителя-наставника по работе водителя - стажера | Подпись водителя - наставника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

5. Заключение специалиста, ответственного за ОБДД, о допуске водителя к самостоятельной работе

5.1. Допустить (не допустить) _________________________________________________________ (Фамилия И.О. стажёра) к самостоятельной работе на ТС типа____________марки ______________ модели _____________ государственный регистрационный знак (не обязательные сведения) ___________________________________ на маршрутах ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ 5.2. Причина не допуска к самостоятельной работе ________________________________________ ____________________________________________________________________________________ (при не допуске водителя к управлению ТС)

6. Подписи:

Специалист, ответственный за ОБДД _______________________ ______________________________ __________________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи) Водитель – наставник _______________________ ______________________________ __________________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

7. Ознакомление водителя–стажёра с итогами прохождения испытания

Я, _________________________________________________________________________________ (Ф.И.О. водителя) ___________________________________________________________________________________________________ (ознакомлен на каких типах (моделях)ТС, маршрутах я могу работать ____________________________________________________________________________________________________ С итогами испытания согласен (не согласен, указать причину) ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ ____________________________________ (дата) (подпись)

# Приложение К

# (справочное)

# Типовая программа испытания машинистов (мотористов) спецтехнки

| № П/П | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ | ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЖА | СТАЖ ДО 1 ГОДА | СТАЖ СВЫШЕ 1 ГОДА |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Испытание на ТС |  |  |  |
| 1.1. | Ознакомление с ТС, контрольными приборами, системой освещения и сигнализации, регулирования сиденья, установка зеркал заднего вида. Ознакомление с устройством и органами управления. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.2. | Порядок запуска двигателя, приемы начала движения с места передним и задним ходом, переключения передач. Остановка, пользование рабочим и стояночным тормозом особенности управления данным ТС. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.3. | Порядок движения по территории гаража. Постановка ТС на место стоянки. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.4. | Подготовка ТС к выезду. Порядок получения путевых документов. Выезд из гаража. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.5. | Приемы вождения в сложных дорожных условиях, маневрирование на ограниченных площадках. Меры безопасности. | 1 час. | 1 час. | 1 час. |
| 1.6. | Вождение по загородным дорогам. Работа на объектах | 42 час. | 21 час. | 7 час. |
| 1.7. | Возвращение в гараж. Оформление и сдача путевых документов. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.8. | Оформление заявки на ремонт. Правила заезда в ремонтную зону и выезда. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 1.9. | Безопасные приемы проведения технического обслуживания и текущего ремонта. | 2,5 час. | 2,5 час. | 2,5 час. |
| 1.10. | Контрольная проверка навыков вождения. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| Всего: |  | 49 час. (7 раб. смен) | 28 час. (4 раб. смены) | 14 час. (2 раб. смены) |
| 2 | Дополнительное испытание на оборудовании спецтехники |  |  |  |
| 2.1. | Ознакомление с устройством и органами управления оборудования. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 2.2. | Меры безопасности при работе оборудования. | 1,5 час. | 1,5 час. | 1 час. |
| 2.3. | Подготовка оборудования к работе. | 1 час. | 1 час. | 1 час. |
| 2.4. | Выполнение технологических операций. | 28 час. | 14 час. | 1,5 час. |
| 2.5. | Практические приемы заезда на трейлер и съезда с него (для машинистов специальной техники на гусеничном ходу). | 2 час. | 2 час. | 1 час. |
| 2.6. | Заключительные работы. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| 2.7. | Работы, выполняемые при техобслуживании. | 1 час. | 1 час. | 1 час. |
| 2.8. | Проверка навыков управления оборудованием. | 0,5 час. | 0,5 час. | 0,5 час. |
| Всего: |  | 35 час. (5 раб. смен) | 21 час. (3 раб. смены) | 7 час. (1 раб. смена) |

Приложение Л

(справочное)

Учет и анализ обязательных медосмотров водителей ТС

Учет и анализ

обязательных медицинских осмотров водителей ТС

| № | Ф.И.О. водителя | Дата проведения осмотра | Наименование осмотра (предварительный, периодический) | Сведения медицинского характера, выявленные при обязательном медицинском осмотре и влияющие на выполнение трудовых обязанностей водителем ТС (наличие хронических заболеваний, злоупотребление алкогольными напитками, употребление наркотических и иных веществ, противопоказания к работе в тёмное время суток и др.) | Решения, принятые в отношении водителя ТС (изменения условий работы, перевод на другую работу, увольнение и др.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

# Приложение М

# (справочное)

# Типовой перечень осмотра ТС водителем в рамках ЕТО

# Раздел 1.

# Типовой перечень осмотра ТС водителем в рамках ЕТО

# Внимательно осмотреть ТС и убедиться в отсутствии видимых повреждений, подтеканий топлива, масла, охлаждающей и амортизационной жидкостей, а при обнаружении устранить их и немедленно удалить проливы топлива и масла на месте стоянки ТС

# Очистить от пыли и грязи (снега) регистрационные знаки, стекла кабины (кузова), приборы освещения и сигнализации

# Проверить состояние и крепление рулевых тяг, сошки рулевого механизма, свободный ход рулевого колеса

# Проверить крепление колес, а также рабочее давление в шинах колес

# При наличии прицепа проверить надежность сцепки, убедиться в правильности присоединения разобщительных головок тормозной системы

# Проверить заправку двигателя охлаждающей жидкостью и маслом, наличие топлива в баках, при необходимости произвести дозаправку

# Проверить общее состояние АКБ (они должны быть очищены от пыли (грязи, снега), клеммы должны быть защищены от окисления)

# Проверить свободный ход педалей сцепления и тормоза, уровень тормозной жидкости в заправочных емкостях

# Произвести пуск двигателя и проверить его работу на разных режимах (не должно быть перебоев в работе, стуков, посторонних шумов, течи масла, охлаждающей жидкости, топлива): # - перед пуском двигателя ТС необходимо убедиться, что ТС заторможено стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение; # - перед пуском двигателя ТС, подключенного к системе подогрева, необходимо предварительно отключить и отсоединить элементы подогрева

# Проверить работоспособность и правильность показаний контрольно-измерительных приборов, исправность работы системы электрооборудования (внешних световых при-боров, звуковых сигналов, проблескового маячка, и т.д.), стеклоочистителей, устройства обмыва ветрового стекла

# Проверить на ходу работоспособность сцепления, рабочей и стояночной тормозных систем, коробки передач, раздаточной коробки, рулевого управления

# Проверить наличие и работоспособность видеорегистратора (осуществление видеозаписи, наличие всех компонентов регистратора и т.д.) установленного на автомобиле

# Проверить исправность цифрового тахографа (при наличии), наличие карты тахографа

# Проверить наличие медицинской аптечки, огнетушителя

# Проверить исправность систем звуковой и световой сигнализации начала поднятия ку-зова, системы световой и звуковой сигнализации о поднятом кузове (для автомобилей -самосвалов), исправность систем звуковой и световой сигнализации начала подъема стрелы манипулятора

# Проверить наличие предусмотренных конструкцией ТС: # -индикации на щитке приборов, свидетельствующей о неисправности, влияющей на безопасность движения (проверяется при работающем двигателе); # -стекол и обзорности с места водителя; # -зеркал заднего вида и их креплений; # -заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков; # -ремней безопасности (в установленных законодательством случаях) и (или) подголовников сидений и их работоспособность; # -наличие не менее двух противооткатных упоров (для ТС свыше 3,5 т.)

Раздел 2.

Типовая форма технологической карты контроля состояния ТС

| Ф. И. О. водителя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собственник ТС |  |  |  |  |  |
| Марка, ТС |  |  |  |  |  |
| Назначение ТС |  |  |  |  |  |
| Регистрационный номер |  |  | Идентификационный номер |  |  |
| Год выпуска ТС |  |  | Общий пробег с начала эксплуатации |  |  |
| Место проведения осмотра |  |  |  |  |  |
| Дата проведения осмотра |  | Лица, проводившие осмотр |  |  |  |

Наличие технической документации, печатной специальной продукции

| Минимальный перечень | Имеется | Отсутствует | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водительское удостоверение |  |  |  |
| Свидетельство о регистрации ТС |  |  |  |
| Государственный регистрационный знак |  |  |  |
| Талон о прохождении технического осмотра (диагностическая карта) |  |  |  |
| Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности |  |  |  |
| Путевой лист |  |  |  |
| Документы на перевозимый груз |  |  |  |
| Лицензионная карточка (если требуется) |  |  |  |
| Разрешение на перевозку груза (если требуется) |  |  |  |
| Свидетельство об обучении правилам перевозки опасных грузов (ДОПОГ) (если требуется) |  |  |  |

Техническое состояние ТС

|  | Норма (наличие) | Отклонение (отсутствие) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| #### Тормозная система |  |  |  |
| Эффективность торможения рабочей тормозной системы |  |  |  |
| Герметичность пневматического тормозного привода |  |  |  |
| Герметичность гидравлического тормозного привода |  |  |  |
| Манометр, система сигнализации |  |  |  |
| Удержание стояночной тормозной системой |  |  |  |
| Состояние элементов тормозных систем |  |  |  |
| #### Рулевое управление |  |  |  |
| Суммарный люфт (указать величину в градусах) |  |  |  |
| Перемещение деталей, люфты, фиксация резьбовых соединений |  |  |  |
| Усилитель рулевого управления |  |  |  |
| Состояние элементов рулевого управления |  |  |  |
| #### Внешние световые приборы, электрооборудование, кабина (салон) |  |  |  |
| Фары дальнего и ближнего света, дополнительные фары |  |  |  |
| Противотуманные фары |  |  |  |
| Сигналы торможения |  |  |  |
| Габаритные огни |  |  |  |
| Указатели поворотов, аварийная сигнализация |  |  |  |
| Фонарь освещения регистрационного знака |  |  |  |
| Огни заднего хода |  |  |  |
| Световозвращатели |  |  |  |
| Внутреннее освещение приборов |  |  |  |
| Звуковой сигнал |  |  |  |
| Спидометр, тахометр |  |  |  |
| Кондиционер, обогреватель |  |  |  |
| Устройство обогрева и обдува стекол |  |  |  |
| Звуковой сигнал при движении ТС задним ходом |  |  |  |
| #### Внешний и внутренний вид, оборудование |  |  |  |
| Стеклоочистители, щетки |  |  |  |
| Стеклоомыватели |  |  |  |
| Стекла (обзорность, прозрачность, целостность) |  |  |  |
| Зеркала заднего вида |  |  |  |
| Замки дверей, запоры бортов, горловины цистерн |  |  |  |
| Тягово-сцепное устройство |  |  |  |
| Лебедка и дистанционное управление |  |  |  |
| Повреждение кузова |  |  |  |
| Чистота |  |  |  |
| Резиновые коврики |  |  |  |
| Подголовники |  |  |  |
| Защитные фартуки, брызговики |  |  |  |
| #### Колеса и шины |  |  |  |
| Износ протектора |  |  |  |
| Повреждение шин |  |  |  |
| Давление в шинах |  |  |  |
| Установка шин |  |  |  |
| Крепление, состояние дисков и ободьев колес |  |  |  |
| Запасное колесо |  |  |  |
| Домкрат, баллонный ключ |  |  |  |
| Насос |  |  |  |
| #### Двигатель и его системы |  |  |  |
| Уровень масла в двигателе |  |  |  |
| Уровень антифриза |  |  |  |
| Уровень воды в бачке стеклоомывателя |  |  |  |
| Уровень жидкости цилиндров сцепления и тормозов |  |  |  |
| Уровень жидкости гидроусилителя рулевого управления |  |  |  |
| Уровень электролита и надежность крепления клемм аккумулятора |  |  |  |
| Приводные ремни |  |  |  |
| Система питания |  |  |  |
| Система выпуска |  |  |  |
| #### Средства безопасности |  |  |  |
| Подушки безопасности |  |  |  |
| Антиблокировочная система (АБС) |  |  |  |
| Ремни безопасности |  |  |  |
| Аптечка первой медицинской помощи |  |  |  |
| Огнетушитель |  |  |  |
| Знак аварийной остановки |  |  |  |
| Буксировочный трос |  |  |  |
| Фонарь ручной |  |  |  |
| Светоотражающий жилет |  |  |  |
| Противооткатные упоры |  |  |  |
| Устройство для снятия статического электричества (при необходимости) |  |  |  |

| ТС проверено и готово к рейсу | Да | Нет |
| --- | --- | --- |

| Комментарии: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, проводившее осмотр: |  | Подпись: | Водитель ТС: |  | Подпись: |

Приложение Н

(обязательное)

Журнал регистрации результатов контроля технического состояния ТС

Форма № АП.220-112

ЖУРНАЛ

регистрации результатов контроля технического состояния транспортных средств

| Дата проведения | Время проведения | Марка, модель ТС | Государственный регистрационный номерТС | Показания одометра (полные км пробега) при проведении контроля | Отметка о прохождении контроля (пройден/не пройден) | Фамилия, имя, отчество, лица, проводившего контроль | Подпись лица, проводившего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение П

(обязательное)

Журнал регистрации проведения работ по ТОиР

Форма № АП.220-113

ЖУРНАЛ

регистрации проведения работ по ТОиР

| Дата проведения работ | Марка, модель ТС | Государственный регистрационный знак | Вид ТО | Нормативный пробег, согласно завода -изготовителя ТС | Межсервисный пробег (пробег между ТО) | Перечень сопутствующих ремонтных работ и замен деталей при ТО | Сведения о соответствии ТС требования ОБДД после ТО | Ф.И.О., подпись лица, ответственного за проведение ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение Р

(обязательное)

Разрешение на осуществление движения по территории Общества тяжеловесного (крупногабаритного) ТС(груза), ТС на гусеничном ходу

Форма № АП.220-114

|  | УТВЕРЖДАЮ [Наименование должности руководителя] ________________ [И.О. Фамилия] «_____» ___________ 20____г. |
| --- | --- |

РАЗРЕШЕНИЕ № _________ от __________

на осуществление движения по территории Общества тяжеловесного (крупногабаритного) ТС (груза), ТС на гусеничном ходу

(нужное выделить)

1. Сведения об организации (владельце ТС)

| Дата, № заявки | Наименование организации, местонахождение, телефон | Вид движения по территории (заезд, выезд, перемещение) | Основание для осуществления движения по территории (сведения о договоре: наименование договора, дата, номер) | Наименование производственного комплекса (СП, СПсТ) на территории которого осуществляется движение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ | ___________________________ | ______________ | _________________________ | ____________________ |

- Сведения о ТС

| Марка ТС | Гос. рег. знак | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.1. Сведения о прицепе/полуприцепе

| Марка ТС | Гос. рег. знак | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Сведения о грузе

| Наименование | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Характеристика автопоезда

| Наименование (ТС + прицеп) | Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. Сведения о движении ТС (автопоезда)

| Дата осуществления перевозки | Время перевозки | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения |
| --- | --- | --- | --- |

6. Сведения о работнике организации, ответственном за обеспечение безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки

| Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон | Дата, подпись в ознакомлении с маршрутом перевозки |
| --- | --- | --- | --- |
| ___________________________ | ________________________ | ___________________ | __________________ |

7. Маршрут движения ТС (автопоезда)

_____________________________________________________________________________________

8. Дополнительные условия при осуществлении перевозки (сопровождение представителем Общества, запрещение перевозки в определённое время суток, наличие подкладочных материалов и др.)

Специалист по БДД Общества     ___________     ______________________

подпись                                      И.О. Фамилия

«___» _______20___

# Приложение С

# (обязательное)

# Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, транспортных средств, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или

# самоходных шасси) на территории АО «Апатит» и его филиалов

| № п/п | Основные требования по безопасной эксплуатации грузовых транспортных средств самосвального типа, транспортных средств, оборудованных манипуляторами, а также автокранов (автогидроманипуляторов, крановых установок на автомобильных или самоходных шасси) на территории АО «Апатит» и его филиалов |
| --- | --- |
| * Настоящие требования не заменяют и не отменяют отраслевые инструкции по охране труда для водителей грузового транспорта и машинистов автомобильных, пневмоколесных, гусеничных кранов, ПДД РФ, а являются напоминанием порядка их исполнения |  |
| 1. | 1.1. Требования безопасности перед началом работы на территории АО «Апатит» и его филиалов: |
|  | 1.1.1. Водитель/машинист обязан иметь при себе: |
|  | - действующие российское национальное водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории (водительское удостоверение в соответствии с требованиями п. 13 ст. 25 ФЗ РФ от 10.12.1995 № 196)/ удостоверение крановщика (транспортные средства с подъемными сооружениями); - регистрационные документы на транспортное средство, а при наличии прицепа и на прицеп; - заполненный путевой лист, документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов; - страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (ОСАГО) |
|  | 1.1.2. Транспортное средство должно быть оборудовано: |
|  | - исправными световыми и звуковыми приборами; - медицинской аптечкой с неистёкшим сроком годности; - исправным легкосъемным огнетушителем емкостью не менее 2-х литров; - знаком аварийной остановки; - исправными ремнями безопасности по числу мест для сидения в кабине; - 2-мя противооткатными упорами по диаметру колеса (для транспорта категорий N2, N3); - исправными системами звуковой и световой систем сигнализации начала подъёма кузова (самосвалы), стрелы манипулятора или крана |
| 2. | 2.1. Требования безопасности при производстве работ |
|  | 2.1.1. Соблюдение скоростного режима: |
|  | - Максимальная скорость движения по заводу не более 40 км/ч*; - При перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов максимальная скорость не более 20 км/ч; - При движении через ж/д переезды, максимальная скорость не более 10 км/ч; *По решению директора предприятия может быть установлено более строгое ограничение |
|  | 2.1.2. Перед началом движения с места остановки (стоянки) водитель/машинист обязан: |
|  | - убедиться, что кузов самосвала/стрела манипулятора или крана находится в транспортном положении, кнопка коробки отбора мощности (КОМ) выключена или заблокирована! - пристегнуть ремень безопасности, включить ближний свет фар; - убедиться, что начало движения безопасно для людей, подать предупредительный звуковой сигнал; - при начале движения задним ходом включить аварийную сигнализацию и подать звуковой сигнал. При недостаточной обзорности или видимости следует воспользоваться помощью другого лица |
|  | 2.1.3. Во время движения по маршруту водитель/машинист обязан: |
|  | - при подъезде к эстакадам/путепроводам снизить скорость, УБЕДИТЬСЯ, что кузов самосвала/стрела манипулятора или крана находится в транспортном положении! - при подъезде к железнодорожному переезду заранее снизить скорость перед стоп-линией, дорожным знаком 2.5 ПДД РФ «Движение без остановки запрещено» или светофором, вне зависимости от его сигнала. При отсутствии стоп-линии, дорожного знака или светофора – остановиться не ближе 10-ти метров до ближайшего рельса. ЛИЧНО УБЕДИТЬСЯ в отсутствии приближающегося подвижного состава, после чего продолжить движение, выполняя скоростной режим АО «Апатит»; - строго выполнять требования дорожных знаков и дорожной разметки |
|  | 2.1.4. На территории предприятия категорически запрещается: |
|  | - пользоваться телефоном или иным образом отвлекаться от управления транспортным средством; - управлять транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения |
| 3. | 3.1. Обязанность руководителя подрядной организации по исполнению Требований |
|  | -ознакомиться самому и ознакомить с Требованиями всех водителей, управляющих транспортным средством, на которое выдан пропуск, с занесением сведений об ознакомлении в журнал проведения инструктажей предприятия; -обеспечить наличие Требований как приложения к транспортному пропуску, с обязательным ознакомлением всех водителей, управляющих транспортным средством |
| При невыполнении водителем/машинистом любого из вышеперечисленных пунктов, а также в случае ДТП по вине водителя/машиниста транспортный пропуск будет изъят без права возврата! При причинении материального ущерба АО «Апатит» в результате ДТП в адрес виновника будут выставлены штрафные санкции в размере 200 000 рублей! |  |

Приложение Т

(обязательное)

Журнал учета ДТП

Форма № АП.220-115

ЖУРНАЛ

учёта дорожно-транспортных происшествий

Владелец транспортных средств: ______________________________________________________

Адрес владельца транспортных средств: _______________________________________________

Раздел 1.

Сведения, подлежащие сверке с территориальными

органами внутренних дел

| N п/п | Учетный номер кар- точки (МВД) | Дата ДТП | Время ДТП | Место ДТП | Вид ДТП | Модель, номерной знак ТС | Ф.И.О. водителя | Условия и обстоятельства способствовавшие возникновению ДТП (погодные, дорожные условия, состав и действия участников ДТП | Выявленные причины ДТП | Последствия ДТП |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | погибло человек | ранено человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Раздел 2.

Сведения внутреннего характера, подлежащие

выяснению в процессе проведения служебного расследования

| N п/п | Данные о водителе: а) фамилия, имя, отчество; б) квалифика- ция, стаж работы (всего лет, в т.ч. в организации на данном автомобиле) в) на каком часу работы произошло ДТП; г) состояние здоровья | Данные о транспортном средстве: срок эксплуатации, пробег, время проведения последних "ТО-1" и "ТО-2" | Условия организации и осуществления перевозок, приведших к ДТП: а)вид груза, вес груза, правильность загрузки ТС, число пассажиров, маршрут, отклонение от маршрута, вид перевозки; б)нарушение правил перевозки, эксплуатации, ремонта, режима труда и отдыха водителя и др. | Последствия ДТП |  |  |  | При- нятые меры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cведения о пострадавших в ДТП по вине работников организации: а) категория (пассажир, водитель, пешеход, иное лицо); б) тяжесть последствий (погиб, ранен); в) Ф.И.О., возраст | материальный ущерб от повреждения (млн. руб) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | транс- портных средств | груза | дорог, иных сооруже- ний |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Приложение У

(обязательное)

Сведения о нарушениях водителями требований ОБДД, совершенных на ТС Общества

Форма № АП.220-116

СВЕДЕНИЯ

о нарушениях водителями требований ОБДД, совершённых на ТС Общества

в _________ году

| № | Ф.И.О. водителя | Государственный регистрационный знак ТС | Подразделение Предприятия | Дата совершения административного правонарушения | Место совершения | Вид нарушения (КоАП РФ) | Сумма наложенного штрафа | Сведения об оплате |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение Ф

(обязательное)

Форма удостоверения на право осуществления контроля (надзора) по ОБДД в АО «Апатит»

Форма № АП.220-117

Форма удостоверения на право осуществления контроля (надзора) по обеспечению безопасности дорожного движения в АО «Апатит»

|  | # Акционерное общество «Апатит» [полное наименование Общества] # [сокращенное наименование Общества] # УДОСТОВЕРЕНИЕ |
| --- | --- |

| # Акционерное общество «Апатит» [полное наименование Общества] # [сокращенное наименование Общества] # УДОСТОВЕРЕНИЕ # на право осуществления контроля # по ОБДД на территории [Наименование Общества] | # ВЫДАНО __________________________________________________ # (фамилия) # ___________________________________________________________ # (имя, отчество) # ДОЛЖНОСТЬ ______________________________________________ # в том, что он (она) на основании занимаемой должности, в соответствии с ПВД 137-2021, имеет право КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) за выполнением требований по обеспечению безопасности дорожного движения на территории АО «Апатит» # Директор по транспорту __________________________ # (подпись, И.О. Фамилия.) # М.П. |
| --- | --- |

Приложение Х

(обязательное)

Акт о нарушениях требований ОБДД на территории Общества

Форма № АП.220-118

| # Акционерное общество «Апатит» # [полное наименование Общества] # [сокращенное наименование Общества] # [СП-инициатор] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| акт |  |  |  |  |
|  | № |  |  |  |
| [Место составления документа] |  |  |  |  |
| о нарушениях требований БДД на территории [Наименование Общества] |  |  |  |  |

| 1 | Время и место нарушения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Марка, модель, государственный регистрационный знак ТС (указать сведения о прицепе/ полуприцепе при его наличии) |  |  |  |  |  |
| 3 | Сведения о собственнике (владельце) ТС |  |  |  |  |  |
| 4 | Сведения о нарушителе (работнике/водителе ТС) |  |  |  |  |  |
| 5 | Выявленные нарушения |  |  |  |  |  |
| 6 | Объяснение нарушителя |  |  |  |  |  |

| Должность проверяющего |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С актом ознакомлен:

| Работник/водитель ТС |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

От подписи акта отказался:

| Работник/водитель ТС |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Свидетели:

| Должность |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |

# Копия акта направлена: __________________________.

Приложение Ц

(обязательное)

Предписание

Форма № АП.220-119

| # Акционерное общество «Апатит» # [полное наименование Общества] # [сокращенное наименование Общества] |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предписание |  |  |  |  |  |  |
| « |  | » |  | 20 г. | № |  |

Выдано

(наименование ЮЛ, ИП, предприятия, организации, СП, СПсТ (Общества))

При проведении мероприятий по контролю за соблюдением требований по обеспечению безопасности дорожного движения на территории [Наименование Общества] (далее по тексту -  Общество) составлен акт нарушений от________________ года № _________ (прилагается), в котором отражены нарушения соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных актов Общества.

В связи с вышеизложенным, предписываю Вам осуществить мероприятия по устранению следующих нарушений:

| № п/п |  | Краткое изложение выявленных нарушений | Нормативные документы РФ, [Наименование Общества], требования которых нарушены |  | Срок устранения нарушений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| Официальный ответ на предписание прошу предоставить |  |  |  |  |  |
| должность, Ф.И.О. |  |  |  |  |
| в срок до «______» ______________20___ года по адресу: |  |  |  |  |  |
| адрес электронной почты, почтовый адрес |  |  |  |  |  |

Предписание выдал:

| Должность работника Общества |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Предписание получил:

| Наименование должности |  | Подпись, дата |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение Ч

# (справочное)

# Перечень нарушений по ОБДД на территории Общества, за которые предусмотрены штрафные санкции

Раздел 1.

Перечень нарушений по ОБДД на территории Общества, за которые предусмотрены штрафные санкции*

| № п/п | Нарушение | Штрафные санкции за первичное нарушение | Штрафные санкции за повторное нарушение | Штрафные санкции за последующие выявленные нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласно Перечня наиболее серьезных нарушений: - Работа техники в охранных зонах переездов, линий электропередач и т.п. без разрешения (наряда-допуска) и наблюдающего. - Отсутствие удостоверений на право управления транспортом/специальной техникой. - Перевозка незакрепленных или неправильно закрепленных грузов. - Перемещение техники без приведения в транспортное положение (не закрепленные крюки, не опущенные стрелы, кузова самосвалов и т.п.). - Нарушение правил перевозки людей. - Нарушение правил перевозки баллонов с газами. - Нарушение скоростного режима. - Отсутствие разрешения на работу вблизи железнодорожных путей (наряда-допуска). - Выход на железные и автомобильные дороги и переход их в неустановленных местах - Выдвижение в пределы габаритов железных и автомобильных дорог стрелы и противовесов кранов, экскаваторов, перемещаемых кранами грузов и любых частей других машин и механизмов. - Переезд через железнодорожные пути на тракторах, кранах, автомашинах и других машинах в неустановленных местах. - Оставление на проезжих частях железных и автомобильных дорог инструмента или других предметов. - Складирование в пределах габаритов железных и автомобильных дорог каких-либо конструкций или других грузов. | 50 000 руб. и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управляемого предприятия | 100 000 руб. и/или удаление сотрудника подрядной организации с территории Общества или Управляемого предприятия + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |

* В соответствии с приложением Н к СТО 06-2020, выпуск 5

| 2 | Нарушения требований безопасности дорожного движения, кроме перечисленных в перечне наиболее серьезных нарушений |  | 5000 | 10000 |  | 50 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой аварию (в т.ч. экологическую), чрезвычайную ситуацию |  | 500 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |  |
| 4 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой инцидент, пожар, дорожно-транспортное происшествие или другие события, приведшие к материальным потерям |  | 200 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |  |
| 5 | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, ООС и БДД, повлекшие за собой возгорание или другие потенциально опасные события, не вошедшие в другие категории |  | 50 000 руб. |  | 70 000 руб. |  | 100 000 руб. + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |
| 6 |  | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой несчастный случай со смертельным исходом | 500 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай смерти одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |  |
| 7 |  | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой тяжелый несчастный случай | 300 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |  |
| 8 |  | Нарушения требований ОТ, ПБ, ПожБ, и БДД, повлекшие за собой легкий несчастный случай | 200 000 руб. за каждый документально подтвержденный случай травмирования одного физического лица + рассмотрение вопроса о расторжении договора в одностороннем порядке |  |  |  |  |
| 9 |  | Нарушения требований БДД на территории Общества или УП, повлекшие за собой дорожно-транспортное происшествие без материального ущерба | 100 000 руб. |  |  |  |  |

Раздел 2.

Перечень нарушений по ОБДД на территории АО «Апатит» (филиалов), за которые предусмотрено изъятие транспортного пропуска (с возможностью выставления штрафных санкций для отдельных категорий нарушений).

(изменение № 1)

| № п/п | Нарушение | Способ фиксации | Документ, подтверждающий нарушение | В отношении работников АО «Апатит» (филиалов) |  | В отношении ПО и ДЗО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение организации движения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Движение ТС со скоростью, превышающей 45 км/ч | - Видео/фотосъемка сертифицированным измерителем скорости движения и регистрации видеоизображения ТС - Определение нарушителя с помощью систем спутниковой связи ГЛОНАСС, Omnicom | - Акт установленной формы с приложением видеозаписи - Распечатки спутниковых систем (скриншоты нарушений). | Изъятие пропуска |  |  |
| 1.2 | Движение ТС на гусеничном ходу по дорогам с асфальтобетонным и бетонным покрытием без Разрешения, выдаваемого Транспортными управлениями | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 1.3 | Движение ТС на гусеничном ходу по дорогам с асфальтобетонным и бетонным покрытием без сопровождения экипажем группы безопасности дорожного движения ЧОП | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | - Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 1.4 | Движение ТС на гусеничном ходу через железнодорожный переезд без согласования с Транспортными управлениями (указывается в Разрешении) /без сопровождения экипажем безопасности дорожного движения ЧОП /без присутствия ответственных лиц от ПО и Транспортного управления /без использования подкладочного материала, обеспечивающего безопасный проезд | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | - Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска без права повторного получения! |  |  |
| 1.5 | Водитель ТС не остановился перед ж/д переездом (перед дорожным знаком 2.5 ПДД РФ или за 10 м до ближайшего рельса), с целью убеждения в отсутствии приближающегося подвижного состава (локомотива) | - Определение нарушителя с помощью систем спутниковой связи ГЛОНАСС, Omnicom - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | - Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи - Распечатки спутниковых систем (скриншоты нарушений) | Изъятие пропуска |  |  |
| 1.6 | Водитель ТС осуществлял движение через ж/д переезд при приближающемся подвижном составе | - Определение нарушителя с помощью систем спутниковой связи ГЛОНАСС, Omnicom - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | - Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи - Распечатки спутниковых систем (скриншоты нарушений) | Изъятие пропуска без права повторного получения! |  |  |
| 1.7 | Нарушение требований локальных актов при проезде технологических проездов, имеющих недостаточную видимость, вследствие выделения пара, конденсата и иных веществ, связанных с производственными процессами (ограничение скорости движения, запрещение обгона, остановки/ стоянки, проведения погрузочно – разгрузочных работ) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 1.8 | Совершение ДТП на территории АО «Апатит» (филиалов) с причинением материального ущерба АО «Апатит» /с пострадавшими, происшедшее в связи с нарушением водителем транспортного средства требований БДД, ПДД | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка происшествия | Акт расследования | Изъятие пропуска, рассмотрение вопроса о наложении взыскания. | Решение о повторном получении пропуска будет приниматься комиссией по анализу причин и условий возникновения ДТП |  |
| 1.9 | Нарушение водителем требований дорожных знаков ПДД: 2.5; 3.1; 3.2; 3.4; 3.13; 3.18.1; 3.18.2; 3.27; 3.28; 4.1.1; 4.1.6 | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка | Акт установленной формы с приложением видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 2 | Нарушение требований остановки |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Остановка ТС на ж/д переезде, пешеходном переходе и ближе 5м перед ним | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска При остановке на ж/д переезде изъятие пропуска без права повторного получения пропуска! |  |  |
| 2.2 | Остановка ТС в темное время суток на неосвещенных участках проезжей части технологических проездов / в условиях недостаточной видимости без включенных габаритных огней | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 2.3 | Стоянка ТС в месте, непредусмотренном дорожным знаком 6.4 ПДД, при наличии на парковке, расположенной в непосредственной близости от оставленного ТС, свободных парковочных мест | Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска Включение аварийной сигнализации не является основанием для не фиксации нарушения! |  |  |
| 2.4 | Нарушение приказа по единому порядку парковки ТС на территории АО «Апатит» (филиалов) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 3 | Нарушение организации перевозок |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отсутствие путевого листа у водителя (ЮЛ, ИП, эксплуатирующих принадлежащие им ТС или взятые в аренду у иных ЮЛ, ИП, физлиц) | - Проверка на линии, фотосъемка документов с нарушениями | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.2. | Отсутствие путевого листа у физ. лица, осуществляющего перевозку грузов/пассажиров, в том числе на основании договора перевозки (за исключением перевозки грузов при разовом приобретении продукции АО «Апатит», включая вывоз удобрений с территории предприятия в период посевного сезона) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.3 | Отсутствие в путевом листе сведений (отметки) о прохождении водителем обязательного предрейсового (предсменного) медицинского осмотра /содержание отметки о прохождении водителем предрейсового (предсменного) медицинского осмотра не соответствует требованиям законодательства РФ, действующего на момент эксплуатации ТС | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.4 | Отсутствие в путевом листе сведений о дате и времени проведения в отношении ТС предрейсового (предсменного) контроля его технического состояния, проставляемого должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.5. | Отсутствие в путевом листе отметки «Выпуск на линию разрешён», проставляемую должностным лицом, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию ТС с указанием даты и времени выпуска, фамилии, инициалов, подписи должностного лица | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.6 | Перевозка людей в кузове грузового автомобиля, не оборудованном для перевозки, согласно установленных требований. Перевозка людей вне кабины автомобиля, трактора и других самоходных машин | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.7 | Загрязнение проезжей части при осуществлении перевозок грузов / перевозка грузов ТС с неисправными кузовами (бортами), отсутствующим задним бортом | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.8 | Перевозка незакрепленного груза /груза, ограничивающего обзор водителю/ груза, затрудняющего управление ТС и нарушающего его устойчивость | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.9 | Перевозка крупногабаритного, тяжеловесного и длинномерного грузов без Разрешения, выдаваемого Транспортным управлением / Перевозка крупногабаритного, тяжеловесного и длинномерного грузов без сопровождения группой БДД ЧОП по внутренней территории АО «Апатит» (филиалов) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 3.10 | Отдельные нарушения требований ДОПОГ при перевозке опасных грузов: - отсутствие свидетельства ДОПОГ у водителя; - отсутствие информационных табличек и знаков опасности | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 4 | Нарушения по водителю транспортного средства |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отсутствие у водителя ТС российского национального водительского удостоверения (удостоверения тракториста-машиниста, удостоверения крановщика), а равно вышеуказанных документов с неистекшим сроком действия (за исключением удостоверения крановщика) при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами / отсутствие водительского удостоверения с неистекшим сроком действия | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 4.2 | Категория водительского удостоверения (удостоверение тракториста-машиниста, удостоверение крановщика) не соответствует управляемому ТС | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 4.3 | Отсутствие у водителя регистрационных документов на ТС | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 4.4 | Управление ТС в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, токсического, иного) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений; применение алкотестера | - Акт установленной формы с приложением видеозаписи - Акт медицинского освидетельствования | Изъятие пропуска без права повторного получения! |  |  |
| 4.5 | Отсутствие у водителя ТС страхового полиса ОСАГО, ОСГОП (при осуществлении перевозок пассажиров автобусами) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 4.6 | Отсутствие у тракториста-машиниста талона о прохождении самоходной машиной ежегодного технического осмотра | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 4.7 | Нарушение приказа Общества об обязательном применении водителями и пассажирами ремней безопасности на территории АО «Апатит» (филиалов) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска, рассмотрение вопроса о наложении взыскания |  | Изъятие пропуска |
| 5 | Нарушения по транспортному средству |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Отсутствие на ТС государственного регистрационного номера/ государственный регистрационный номер не читается, загрязнён (для ТС, не участвующих в производственном процессе) | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий, видеозаписи | Изъятие пропуска |  |  |
| 5.2 | Неисправности колес/шин, установленных п. 5 «Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС», утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 5.3 | Отсутствие на ТС с газобалонным оборудованием, документов, подтверждающих его регистрацию в ГИБДД в установленном порядке (в случаях, установленных законодательством РФ)/отсутствие документов, подтверждающих установку газобалонного оборудования в установленном порядке | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 5.4. | Неисправность световой/звуковой/обоих систем сигнализации поднятия кузова самосвала, стрелы крана, подъёмного механизма манипулятора | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 5.5. | Отсутствие на лобовом стекле стоящего ТС закреплённого транспортного пропуска | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска (при повторном нарушении) |  |  |
| 5.6 | Отсутствие на ТС огнетушителя с не истёкшим сроком использования/ не читается срок, до которого не может быть использован огнетушитель/ видимые неисправности огнетушителя | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |
| 5.7. | Движение (осуществление работ) ТС на территории Общества, с неисправностями, при которых движение ТС запрещено в соответствии с п. 2.3.1. ПДД | - Визуальный контроль на линии; фото/видео съемка нарушений | Акт установленной формы с приложением фотографий | Изъятие пропуска |  |  |

# Приложение Ш

# (справочное)

# Перечень возможных рисков и меры по их снижению

| Риски | Меры по снижению рисков |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Неправильный выбор скорости в темное время суток – съезд в кювет или опрокидывание. | Снижать скорость движения не менее чем на 10 км/час от максимальной разрешенной скорости на данном участке дороги |
| Встречный разъезд на повороте или закруглении дороги в темное время суток – касательное столкновение со встречным ТС. | Снижать скорость при встречном разъезде |
| Встречный разъезд с выездом на обочину – съезд в кювет или опрокидывание. | -Не заезжать на обочину дальше имеющихся на ней следов протектора -При наличии сыпучего песка или мягкой глины, неровности в сопряжении обочины с проезжей частью – снижать скорость при съезде на обочину |
| Встречный разъезд в сочетании с препятствием на полосе движения – съезд в кювет или опрокидывание, касательное столкновение со встречным ТС. | -Снижать скорость при встречном разъезде -Преодолевать выбоины на небольшой скорости, не пытаться объехать выбоину, выезжая на встречную полосу или обочину |
| Обгон-объезд – встречное столкновение с третьим ТС, столкновение с едущим впереди ТС. | -При скорости обгоняемого до 40 км/час иметь обзор дороги до 400 м, при скорости обгоняемого около 80 км/час видеть свободную встречную полосу на протяжении не менее 800 м -Не приближаться к обгоняемому автомобилю на малую дистанцию до начала обгона |
| Гололедица, снежный накат. | -Трогаться с места плавно, без пробуксовки колесТормозить плавно, не выключая сцепление, при необходимости переходить на пониженную передачу -Быстро переключать передачи, сокращать время нахождения в движении на нейтральной передаче -Двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям |
| Грунтовые дороги | -Двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям -Не переключать передачу в момент проезда скользких и неровных участков дороги |
| Большие расстояния. | -Соблюдать режим труда и отдыха, при первых признаках утомления или сонливости остановиться и отдохнуть. |
| В ночное время дороги не освещены, встречные ТС двигаются с дальним светом. | -Двигаться со скоростью, соответствующей дорожным условиям, снизив ее не менее чем на 10 км/час |
| Плохая видимость при вьюгах, песчаных бурях, туманах. | -Обязательно двигаться с включенными фарами, снизить скорость или остановиться |
| Проезд нерегулируемых железнодорожных переездов. | -Перед переездом убедиться в отсутствии приближающегося поезда -Не начинать движение через переезд перед приближающимся поездом |
| Пешеходы могут пересекать дорогу в неожиданных местах. | -Постоянно применять навыки защитного вождения, убеждаться, что пешеходы видят ТС, быть готовым немедленно остановиться, снижать скорость |
| Травмирование человека при устранении неисправности ТС в полевых условиях. | -Ремонт ТС в полевых условиях производить только в ограниченном объеме. -В случае невозможности доставки ТС в ремонтно-механическую мастерскую для ремонта перед проведением ремонтных работ в полевых условиях необходимо предусмотреть все меры безопасности в соответствии с ПДД РФ и установить сигнальные знаки, видимые при любых погодных условиях |
| Пересечение дорог животными. | -Постоянно применять навыки защитного вождения, быть готовым снизить скорость, немедленно остановиться |

# Приложение Щ

# (обязательное)

# Проверочный лист состояния БДД уполномоченным лицом на территории Общества

Форма № АП.220-120

| Проверочный лист состояния безопасности дорожного движения уполномоченным лицом на территории Общества |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФИО, должность проверяющего: |  |  |  |
|  | Дата, время проверки: |  |  |  |
|  | Проверенные объекты: |  |  |  |
| № | Условия безопасности | Статус выполнения условия безопасности |  | Примечание |
|  |  | Выполняется | Не выполняется |  |
| 1 | Наличие у водителя/машиниста ТС документов на право управления: - действующие российское национальное водительское удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории, удостоверение крановщика (транспортные средства с подъемными сооружениями) |  |  |  |
|  | - регистрационные документы на транспортное средство, а при наличии прицепа и на прицеп, диагностическая карта |  |  |  |
|  | - заполненный путевой лист, документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – документы, предусмотренные правилами перевозки этих грузов |  |  |  |
|  | - страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства |  |  |  |
| 2 | Работники, осуществляющие работы по перевозке грузов и пассажиров с использованием автотранспортных средств, обеспечены средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой и специальной обувью |  |  |  |
| 3 | Водители прошли предрейсовый медицинский осмотр, не имеют медицинских противопоказаний, не находятся под воздействием алкоголя, наркотических (токсических) веществ или медицинских препаратов и не испытывают усталость (отметка о прохождении предрейсового медосмотра в путевом листе) |  |  |  |
| 4 | Ремни безопасности установлены, исправны и используются водителем и всеми пассажирами |  |  |  |
| 5 | Не используются мобильные средства связи при движении ТС водителем |  |  |  |
| 6 | Передвижение с включенными фарами ближнего света, ходовыми огнями или противотуманными фарами (проблесковыми маяками для СМ и ТС с ОГ) |  |  |  |
| 7 | Наличие аптечки, заряженных и опломбированных средств пожаротушения |  |  |  |
| 8 | Соблюдение ограничения скорости |  |  |  |
| 9 | Применение противооткатных упоров на грузовых ТС при погрузочно-разгрузочных работах |  |  |  |
| 10 | Грузовое ТС самосвального типа/автокран/ ТС со стрелой гидроманипулятора должны быть оборудованы световой и звуковой сигнализацией положения кузова/стрелы автокрана/стрелы гидроманипулятора |  |  |  |
| 11 | Перевозимый груз должен быть соответствующим образом закреплен в кузове |  |  |  |
| 12 | Состояние дорожного покрытия и дорожной инфраструктуры (дорожные знаки, ж/д переезды, светофоры, столбики и т.п.) |  |  |  |

*желтым цветом выделены критические условия безопасности

# Приложение Э

# (справочное)

# Порядок применения противооткатных упоров

| № | Категория ТС | Применение упоров | Места установки упоров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Легковой транспорт | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; | Противооткатные упоры устанавливаются под колесо спереди и сзади любой оси с левой стороны транспортного средства |
| 2 | Грузовой транспорт (до 3,5 т) | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); - при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние); - при выходе из кабины водителя автомобиля при проведении погрузо-разгрузочных работ. |  |
| 3 | Грузовой транспорт (от 3,5 до 20 т) | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); - при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние); - при выходе из кабины водителя автомобиля при проведении погрузо-разгрузочных работ (за исключением погрузки экскаватором/погрузчиком). |  |
| 5 | Грузовой транспорт (от 20 до 5 т) | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); - при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние); при выходе из кабины водителя автомобиля при проведении погрузо-разгрузочных работ (за исключением погрузки экскаватором/погрузчиком). |  |
| 6 | Автобусы, микроавтобусы | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); - при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние); - при выходе из кабины водителя автобуса при наличии пассажиров в салоне автобуса, либо осуществления посадки/высадки пассажиров. |  |
| 7 | Фронтальные ковшевые погрузчики | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); - при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние). |  |
| 8 | Подземные самосвалы, ПДМ | - при ремонте и обслуживании в боксе и на ремонтной площадке; - при устранении технической неисправности на линии; - перед подъёмом машины с помощью домкрата; - для удержания на уклоне (любого размера); при длительной стоянке на площадке отстоя (когда оборудование выведено из эксплуатации, если ежедневно не обслуживается и не контролируется его техническое состояние); - при выходе из кабины водителя автомобиля при проведении погрузо-разгрузочных работ. |  |

Приложение Ю

(обязательное)

Целевая программа внедрения ЛНА

Форма № АП.220-026

УТВЕРЖДАЮ

___________________________

должность

______________ И.О. Фамилия

«_____» ______________ 20__ г.

Целевая программа поэтапного внедрения 
локальных нормативных актов и процессов

| № п/п | Мероприятие | Срок реализации | Ответственный(ые) за этап реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с ЛНА |  |  |
| 1.1. | … |  |  |
| 2. | Проведение мониторинга существующей документации в СП на актуальность согласно вновь введенного ЛНА |  |  |
| 2.1 | … |  |  |
| 3. | Назначение ответственных лиц |  |  |
| 3.1. | …. |  |  |
| 4. | Проведение ревизии оборудования, мест, работ (при необходимости). |  |  |
| 4.1. | … |  |  |
| 5. | Финансирование мероприятий (при необходимости). |  |  |
| 5.1. | … |  |  |
| 6. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий |  |  |
| 6.1. | … |  |  |
| 7. | Другое |  |  |
| 7.1. | … |  |  |

Примечания:

- Целевая программа внедрения ЛНА разрабатывается в виде таблицы с учетом специфики предприятия и

утверждается директором предприятия. Копия целевой программы внедрения направляется начальнику управления по планированию, анализу, отчётности и совершенствованию системы управления ПБ и ОТ ДПБиОТ.

- Целевая программа внедрения предусматривает:

  - Ознакомление с вновь введенным/пересмотренным ЛНА.

  - Определение области распространения и необходимости изменения имеющихся процедур/процессов предприятия.

  - Определение необходимости привлечения дополнительного финансирования с целью внедрения ЛНА.

  - Назначение ответственных за реализацию мероприятий целевой программы и сроков исполнения.

  - Назначение ответственных за осуществление контроля исполнения мероприятий целевой программы.

Другие мероприятия, которые потребуются для реализации целевой программы внедрения ЛНА.

3. Сопровождение целевой программы возлагается на Транспортные управления.

4. Информация о ходе реализации целевой программы направляется начальнику управления по планированию, анализу, отчётности и совершенствованию системы управления ПБ и ОТ ДПБиОТ.

5. Контроль за выполнение целевой программы внедрения ЛНА возлагается на директора предприятия.

Сторона-1						                         Сторона-2

________/ ФИО /					__________________/ФИО/

Приложение № 6

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№_________________________ от _______________________

| АО «Апатит» | СТО 29-2020 |  | Страница 1 из 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ Система менеджмента Управление пропускным и внутриобъектовым режимами СТО 29-2020 Выпуск 4 Череповец 2020 |  |  |  |  |
| Рег.№ /АП-Ч.101.03-13/0009-2020 |  | Изменение 1,2,3 |  | Форма № АП-Ч.522-004 |
| Дата печати: 12.03.2024 |  |  |  |  |

Предисловие

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой в составе:

| Организация | Должность | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |
| АО «Апатит» | Заместитель начальника Управления корпоративной экономической безопасности и противодействия коррупции - начальник организационно-методического отдела Дирекции по экономической безопасности – руководитель рабочей группы | Мартынов А.Ю. |
| АО «Апатит» | Главный специалист отдела служебных проверок, зонального контроля и противодействия коррупции Управления корпоративной экономической безопасности и противодействия коррупции Дирекции по экономической безопасности | Грабишевский В.А. |
| АО «Апатит» | Ведущий специалист организационно – методического отдела Управления корпоративной экономической безопасности и противодействия коррупции Дирекции по экономической безопасности | Большакова М.Е. |

2 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 01.07.2020.

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО 6.4-12-2016 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами», выпуск 3 (приказ АО «ФосАгро-Череповец» от 05.07.2016 №676 «Об утверждении и введении в действие СТО 6.4-12-2016 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами», выпуск 3), с изм. 1, 2 , 3; СТО 6.3-84-137-2017 Стандарт организации «Управление режимом и физической защитой» (утв. 01.03.2017); Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории БФ АО «Апатит», выпуск 2 (приказ БФ АО «Апатит» от 08.12.2016 № 1023 «Об утверждении и введении в действие Положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме на территории БФ АО «Апатит» (выпуск 2)»); Положение «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территории АО «Метахим» (приказ                           АО «Метахим» от 02.08.2017 № 0378 «Об утверждении и введении в действие Положения «О пропускном и внутриобъектовом режимах на территории АО «Метахим»).

Введено взамен ПВД 72-2017 «Положение о порядке приема иностранных делегаций, групп и отдельных специалистов в АО «Апатит», утвержденного приказом АО «Апатит» от 29.12.2017 №287.

Введено взамен ПВД БФ-18-2019 «Положение о порядке приема иностранных делегаций, групп и отдельных специалистов в Балаковском филиале АО «Апатит», утвержденного директоров Балаковского филиала АО «Апатит» Шибневым А.В.

Введено взамен ПВД 48-2019 «Положение об организации приема иностранных граждан в КФ АО «Апатит», утвержденного директором Кировского филиала ОА «Апатит» Абрашитовым А.Ю. 07.08.2019.

Настоящий документ является собственностью АО «Апатит» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям, за исключением следующих случаев:

- наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего документа;

- до заключения договора - по согласованию с руководителем структурного подразделения, являющегося инициатором установления договорных отношений со сторонней организацией/договородержателем;

- по согласованию с Директором по экономической безопасности Общества. (изм. 1)

Содержание

1.	Назначение и область применения	4

2.	Нормативные ссылки	4

3.	Термины, определения, обозначения и сокращения	5

4.	Общие положения	7

5	Организация системы физической защиты	8

6	Пропускной режим	12

7	Порядок приема и работы с иностранными гражданами	17

8	Порядок управления пропускным режимом	18

9	Нарушения пропускного режима	23

10	Внутриобъектовый режим	24

11	Порядок управления внутриобъектовым режимом	24

12	Нарушения внутриобъектового режима	26

13	Права работников СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) и ЧОП при исполнении должностных обязанностей	28

14	Ответственность	28

Приложение А	30

Приложение Б	31

Приложение В	33

Приложение Г	35

Приложение Д	36

Приложение Е	37

Приложение Ж	38

Приложение И	39

Приложение К	40

Приложение Л	41

Приложение М	42

Приложение Н	43

Приложение О	44

Приложение П	45

Приложение Р	46

Приложение С	47

Приложение Т	49

Приложение У	52

Лист регистрации изменений	56

- Назначение и область применения

  - Настоящий стандарт устанавливает порядок управления пропускным и внутриобъектовым режимами, а также порядок приема иностранных делегаций, групп и отдельных специалистов в АО «Апатит» (кроме приема иностранных граждан в Волховском филиале АО «Апатит»).

  - Настоящий стандарт предназначен для применения работниками:

- АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал);

- управляемых АО «Апатит» предприятий и их филиалах, расположенных  на территориях АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал): ООО «Механик», ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом ФосАгро». Рекомендовано для применения ООО «ПромТрансПорт», ООО «Горный цех», а также другими аффилированными с АО «Апатит» лицами и их филиалами. В случае выполнения работ/ оказания услуг аффилированными с АО «Апатит» лицами на территории АО «Апатит», применение стандарта является обязательным.

- а также работниками сторонних (подрядных) организаций, выполняющих работы, услуги на территории АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал) согласно заключенным договорам.

- Нормативные ссылки

| ISO 9000:2015 | Система менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Системы менеджмента качества. Требования |
| ISO 14001:2015 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
| ISO 45001:2018 | Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования и руководство по применению (изм. 1) |
| СТО 01-2020 | Управление документированной информацией (документацией) системы менеджмента (изм. 1) |
| ПВД 120-2022 | Положение о порядке управления дисциплиной труда (изм. 1,3) |
| Приказ АО «Апатит» от 23.03.2022 №241-У | О мерах по обеспечению режима коммерческой тайны (изм. 3) |
| Постановление Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1 | Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. |

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов.

- Термины, определения, обозначения и сокращения

  - В настоящем стандарте используются термины с соответствующими определениями по ISO  9000, ISO 14001, ISO 45001 (изм. 3), а также:

безопасность объекта: Состояние защищенности объекта от воздействия внешних и внутренних угроз, при котором созданы условия для его функционирования.

внутриобъектовый режим: Система установленных правил внутреннего трудового распорядка, режима конфиденциальности, безопасности, мероприятий, направленных на сохранение ТМЦ, информационных ресурсов и защиты персонала.

иностранный гражданин: Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданина (подданства) иностранного государства.

лицо без гражданства: Физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства

иностранные специалисты: Иностранные граждане, работающие в российских и иностранных компаниях.

инструментальный пропуск: Документ, предоставляющий его предъявителю право проноса (провоза) инструментов.

коммерческая тайна: Научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая, организационная или иная используемая в предпринимательской деятельности информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности её третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании, и в отношении которой организацией установлен режим защиты.

контрольно-пропускной пункт: Является составной частью СФЗ и оборудуется в наиболее целесообразных для пропуска людей, автомобильного и железнодорожного транспорта местах, и предназначен для осуществления пропускного режима.

конфиденциальная информация: Информация, составляющая коммерческую и служебную тайну АО «Апатит».

личный пропуск: Документ, удостоверяющий право работника Общества, сторонней организации или посетителя на вход - выход (далее - проход), въезд - выезд (далее - проезд) через КПП, на нахождение на территории Общества, а также перемещение по охраняемой территории и секторам зон транспортной безопасности Общества.

материальный пропуск: Документ, удостоверяющий право проноса (провоза) через КПП ТМЦ, имеющий QR-код и номерную печать для ТМЦ или подписанный уполномоченным лицом СП, сторонней организа-ции и заверенный печатью (штампом).

Общество: Акционерное общество «Апатит» в том числе его филиалы и обособленные подразделения.

охраняемая территория: Территория Общества, включающая его объекты, служебные помещения, строения, земельные участки, но не ограничиваясь выше указанным, на которой реализуется комплекс мероприятий пропускного и внутриобъектового режимов.

постоянный электронный пропуск: Документ, подтверждающий принадлежность владельца к Обществу или его ДЗО, а также к подрядной организации, работающей на территории по договорам или трудовым соглашениям, прописанный в системе контроля и управления доступом.

пропускной режим: Система установленных правил, регламентирующих порядок прохода, проезда на охраняемую территорию и секторы зон транспортной безопасности, вноса - выноса (далее проноса), ввоза - вывоза (далее провоза) ТМЦ.

разовый пропуск: Документ, предоставляющий его владельцу право прохода (проезда) и пребывания на охраняемой территории (объекте) в течение указанного в пропуске времени и в установленном месте.

разрешительный документ: Все виды пропусков, увольнительная записка, дающие основание для прохода (проезда), провоза ТМЦ через КПП в секторы зон транспортной безопасности Общества.

режимное помещение: Помещение, в котором проводятся секретные работы и (или) хранятся в нерабочее время носители сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечивается сохранность указанных сведений.

режимная территория: Охраняемая территория, на которой проводятся секретные работы и обеспечивается сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

система физической защиты: Комплекс организационных, оперативных, инженерно-технических и иных мероприятий, направленных на защиту объектов Общества от угроз террористических акций, от актов незаконного вмешательства, вывода из строя оборудования, хищений ТМЦ и обеспечение личной безопасности персонала.

сторонние организации: Юридические лица или индивидуальные предприниматели, взаимодействующие с Обществом на основе договорных отношений или по иным основаниям, находящиеся на территории общества.

территория: Земельные участки (участки местности), на которых расположены здания, строения, сооружения и транспортные коммуникации, принадлежащие Обществу и иных юридических лиц, территориально расположенных в границах Общества.

транспортный пропуск: Документ, предоставляющий его предъявителю право проезда на территорию на автотранспорте.

чрезвычайная ситуация: Обстановка на территории Общества, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

  - В настоящем стандарте используются следующие сокращения:

БНИ – бумажный носитель информации;

БП – бюро пропусков;

главный инженер - главный инженер по Череповецкому комплексу АО «Апатит», главный инженер Балаковского филиала АО «Апатит», главный инженер Волховского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

ДИ – должностная инструкция;

ДЗО – дочерние  и зависимые общества АО «Апатит»;

ДКС – дирекция по капитальному строительству; (изм. 3)

ДКС-БФ – дирекция по капитальному строительству Балаковского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

ДКС-ВФ – дирекция по капитальному строительству Волховского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

ДКС-КФ – дирекция по капитальному строительству Кировского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

ДКСиСНМ - дирекция по капитальному строительству и строительству новых мощностей АО «Апатит»; (изм. 3)

ИАО – информационно-аналитический отдел Управления экономической безопасности;

КИС OEBS R12 - Корпоративная информационная система ФосАгро на базе OeBS R12, Siebel CRM, а также Demantra, SNO и Oracle BI, интегрированная с внешними системами;

КПП – контрольно-пропускной пункт;

НД – нормативный документ;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал АО «Апатит» (БФ), Волховский филиал АО «Апатит» (ВФ), Кировский филиал АО «Апатит» (КФ); (изм. 3)

ОВД – органы внутренних дел РФ;

ООТ – отдел организации труда;

ОТИ – объект транспортной инфраструктуры;

ОЭКиП - отдел по экологическому контролю и природопользованию;

ПСП – положение о структурном подразделении;

ПЦН – пульт центрального наблюдения;

ПЧ – пожарная часть;

СКУД – система контроля управления доступом;

СП – структурное подразделение;

СРП – службы режима предприятия Управления экономической безопасности Дирекции по экономической безопасности «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал); (изм. 3)

СРП – службы режима предприятия АО «Апатит»; (изм. 3)

СРП-БФ – службы режима предприятия Балаковского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

СРП-ВФ – службы режима предприятия Волховского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

СРП-КФ – службы режима предприятия Кировского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

СФЗ – система физической защиты;

СЭД – система электронного документооборота;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ТСО – технические системы охраны;

УФСБ – территориальные управления федеральной службы безопасности Российской Федерации по субъектам РФ;

УЭБ – Управление экономической безопасности Дирекции по экономической безопасности АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал); (изм. 3)

УЭБ - управление экономической безопасности АО «Апатит»; (изм. 3)

УЭБ-БФ - управление экономической безопасности Балаковского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

УЭБ-ВФ - управление экономической безопасности Волховского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

УЭБ-КФ - управление экономической безопасности Кировского филиала АО «Апатит»; (изм. 3)

ФОУП – фронт офис по учету персонала;

ЧОП – частное охранное предприятие.

- Общие положения

  - Целью настоящего стандарта является правовое упорядочение организации физической защиты и непосредственного осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на территории Общества, а также контроля его выполнения.

  - Общество является объектом химической промышленности, горно-добывающей промышленности на территориях которого сосредоточены ТМЦ, а в технологических процессах применяются ядовитые, взрывчатые и химические вещества, что требует обеспечения постоянного контроля за проходом на территорию объектов и обратно работников предприятия, сторонних организаций и других лиц, проездом автотранспорта, проносом и провозом ТМЦ.

  - Организация и контроль физической и технической защиты, соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов возлагаются на СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3).

  - Ознакомление работников Общества с настоящим Стандартом осуществляется в соответствии с действующим в Обществе порядке (СТО 01). Ознакомление работников сторонних организаций, а также посетителей с настоящим Стандартом проводят руководители СП (инициаторы договоров и посещений) при согласовании заявок на выдачу всех видов пропусков и руководители сторонних (подрядных) организаций перед началом проведения работ.

  - Организация пропускного и внутриобъектового режимов, а также порядок охраны для отдельных объектов Кировского филиала АО «Апатит» (базисный и расходные склады ВМ, спецчасть Управления, склад (таможенный) временного хранения и др.) могут устанавливаться отдельными нормативными документами (положениями, инструкциями и т.д.), созданными на основе настоящего Стандарта, с учетом законодательных и иных государственных нормативных актов. Документы, регламентирующие указанные режимы при необходимости согласовываются с территориальными органами внутренних дел и иными государственными органами.

  - Настоящий стандарт регламентирует порядок организации приема и работы иностранных специалистов, в том числе и лиц без гражданства в Обществе (кроме приема иностранных граждан в Волховском филиале) и определяет совокупность основных требований, правил, организационных мер, направленных на сохранность сведений, составляющих государственную тайну или иную конфиденциальную информацию Общества.

  - Основанием для приема иностранных граждан, являются действующие (заключенные) договоры и контракты, официальные запросы иностранной стороны или приглашения СП Общества, согласованные с руководителем Общества или соответствующими директорами филиалов Общества, или должностным лицом, которому делегированы данные полномочия.

  - Руководители СП, осуществляющих прием иностранных специалистов, несут ответственность за его организацию и подготовку организационных и итоговых документов по приему иностранных специалистов.

- Организация системы физической защиты

  - Система физической защиты предприятия строится исходя из анализа возможных угроз безопасности и реализуется в целях решения следующих задач:

- предупреждение несанкционированных действий;

- своевременное обнаружение и фиксация несанкционированных действий;

- дистанционный контроль за обстановкой на охраняемой территории (объекте), в том числе за тревожной ситуацией;

- задержка (замедление) проникновения (продвижения) нарушителя;

- реагирование на несанкционированные действия и нейтрализация нарушителей для пресечения несанкционированных действий.

  - Правовую основу системы физической защиты составляют:

- Конституция Российской Федерации;

- законы и иные правовые нормативные акты РФ (Постановления Правительства РФ, ГОСТ Р, правила и требования, утвержденные приказами министерств и ведомств, руководящие документы, рекомендации и т.д.), регламентирующие вопросы обеспечения безопасности объектов различных категорий;

- локальные нормативные акты предприятия (стандарты, правила, положения, инструкции, приказы, распоряжения, планы и т.д.), регламентирующие вопросы трудовых и (или) иных правоотношений, права и обязанности работников предприятия, доступа к предметам физической защиты, в том числе информации, пропускного и внутриобъектового режимов, действий при чрезвычайных ситуациях, эксплуатации технических средств охраны, обеспечения сохранности имущества предприятия и т.д.).

  - Система физической защиты объектов Общества включает в себя следующие элементы:

- силы и средства УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3);

- силы и средства охраны, в том числе сторонних предприятий (организаций), привлекаемых для охраны на договорной основе;

- комплекс инженерно-технических средств охраны (КИТСО);

- установленный режим, определяемый настоящим стандартом, инструкциями, алгоритмами действий и т.д.

  - В состав КИТСО входят следующие средства и системы:

- инженерные средства защиты, включая естественные преграды;

- периметровые средства обнаружения;

- объектовые средства обнаружения;

- системы телевизионного наблюдения;

- системы контроля и управления доступом;

- системы распознавания номеров автотранспортных средств;

- системы охранного освещения;

- системы сбора и обработки информации;

- средства тревожно-вызывной сигнализации;

- средства оперативной связи;

- средства контрольно-пропускных пунктов, в том числе досмотра;

  - Для выполнения задач физической защиты, сотрудники УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) совместно с руководителями структурных подразделений Общества и дочерних обществ, дислоцирующихся на ее территории, при необходимости - со специалистами Охраны, осуществляют:

- категорирование объектов (здания, сооружения, помещения, участки и т.д.)  с учетом их экономической и/или иной значимости в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей и последствий от возможных преступных посягательств на основании требований и рекомендаций общегосударственных нормативных актов;

- проведение анализа уязвимости объектов;

- оценку последствий несанкционированных действий в отношении объектов физической защиты;

- выделение охраняемых зон, зон ограниченного доступа и определение мест размещения предметов физической защиты в соответствующих зоне, здании, сооружении, помещении;

- создание системы охраны объектов и предприятия в целом;

- разработку требований к системе физической защиты отдельных объектов и предприятия в целом на основании требований нормативных правовых актов РФ;

- оценку эффективности системы физической защиты при ее создании и совершенствовании;

- разработку документов по организации и обеспечению физической защиты отдельных объектов и предприятия в целом;

- контроль за состоянием системы физической защиты, в том числе эксплуатацией инженерно-технических средств физической защиты;

- проведение контроля за соблюдением требований по физической защите.

По результатам комиссионного обследования объектов составляются акты обследования (приложение Б). В актах описывается состояние защищенности объекта и даются предложения по ее усилению.

Оборудование объектов Общества, в том числе вновь вводимых, всеми видами технических средств охраны (охранная, пожарная, тревожная сигнализация, системы видеонаблюдения, СКУД и т.д.), а также их модернизация, осуществляются только после согласования данного вопроса с начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) по площадке.

  - Система физической защиты предприятия в целом и отдельных его объектов строится исходя из установленной категории, с учетом соображений практической целесообразности и достаточности, экономических возможностей предприятия.

  - На основе анализа уязвимости объекта и (или) оценки эффективности системы физической защиты разрабатываются мероприятия по созданию (совершенствованию) системы физической защиты, в том числе определяется необходимость охраны и ее вид.

  - При создании (совершенствовании) системы физической защиты на объекте необходимо:

- учитывать особенности объекта и действующие на нем меры радиационной, экологической, пожарной, технической, информационной безопасности и безопасности иных видов;

- ограничивать число лиц, имеющих доступ к предметам физической защиты, к элементам и системам, важным для обеспечения безопасности объекта или его системы физической защиты, к информации об организации, составе и функционировании системы физической защиты;

- обеспечивать соответствие системы физической защиты нормам и требованиям, установленным соответствующими государственными органами в отношении объекта определенной категории;

- устанавливать требования к организационно-техническим мерам по обеспечению физической защиты в зависимости от категории предметов физической защиты.

  - Охраняемая зона по периметру может оснащаться инженерно-техническими средствами физической защиты, обеспечивающими обнаружение несанкционированных действий, экстренный вызов сил реагирования и предоставление информации для оценки ситуации, а также задерживающими продвижение нарушителя к предметам физической защиты.

В местах наиболее вероятного проникновения нарушителя в охраняемую зону с использованием транспортных средств могут приниматься меры, исключающие или существенно затрудняющие такое проникновение (например, противотаранные устройства и др.).

  - Для организации прохода людей и проезда транспортных средств в охраняемые зоны оборудуются контрольно-пропускные пункты (посты).

Контрольно-пропускные пункты (посты) располагаются с учетом организации движения транспорта и прохода людей и должны обеспечивать необходимую пропускную способность с учетом требований пропускного режима по контролю за выносом (вывозом) товарно-материальных ценностей.

На контрольно-пропускных пунктах (постах) осуществляется контроль правомочности прохода (проезда) и идентификация проходящих лиц (проезжающих транспортных средств), обеспечивается санкционированный доступ персонала объекта и посетителей, задержание нарушителей, принимаются меры по предотвращению несанкционированного проноса и провоза товарно-материальных ценностей, взрывчатых веществ, холодного и огнестрельного оружия, других запрещенных предметов.

Контрольно-пропускные пункты (посты) оборудуются и (или) оснащаются техническими средствами (ворота, шлагбаумы, турникеты, металл детекторы, системы видеонаблюдения, средства телефонной и радиосвязи, освещение и т.д.).

  - Технические средства физической защиты должны быть в обязательном порядке сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Физическая охрана объектов Общества осуществляется силами охранных предприятий и организаций, имеющими, в соответствии с законодательством РФ, право оказывать охранные услуги.

Выбор охранного предприятия (организации) определяется требованиями, устанавливаемыми государственными нормативными актами к охране объектов определенных категорий, а так же экономическими и иными соображениями.

  - Количество и дислокация нарядов Охраны (посты, пешие патрули, автопатрули, наряды сопровождения и охраны материальных ценностей и денежных средств при их транспортировке автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом), их численность и режим работы, особые требования (вооружение огнестрельным оружием и/или специальными средствами и др.) и охраняемые ими объекты, в том числе посредством ТСО с выводом сигнала на ПЦН, определяются согласованными перечнями, являющимися неотъемлемыми частями договоров об оказании охранных услуг между охранными предприятиями (организациями) и Обществом. Выполнение условий данных перечней является обязательным для охранных предприятий и организаций.

  - При возникновении необходимости в охране нового объекта, в том числе посредством ТСО с выводом сигнала на ПЦН, или временной непродолжительной охране, а также охране имущества при транспортировке, общественного порядка при проведении массовых мероприятий, временном усилении наряда Охраны (увеличение его численности) в охранное предприятие (организацию) направляется заявка установленной формы (приложение В). Заявка подписывается руководителем структурного подразделения-инициатора дополнительных охранных услуг, визируется заместителем директора по экономической безопасности или начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3), подтверждающим необходимость указанных охранных услуг. При временном отсутствии указанных лиц заявка готовится и визируется лицами, исполняющими их обязанности.

Заявка может быть подписана директором управляющей организации по АО «Апатит» или иным уполномоченным лицом. В этом случае заявка готовится руководителем структурного подразделения-инициатора охранных услуг и согласовывается заместителем директора по экономической безопасности или начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3).

Необходимость проведения капитального ремонта или модернизации технических средств охраны определяет УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ по результатам совместного с руководителем СП обследования, по итогам которого составляется Акт обследования. На основании данного Акта руководителем СП оформляется заявка, согласовывается с заместителем директора по экономической безопасности или начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ, направляется в АО «Апатит» (г. Череповец), БФ, ВФ - главному инженеру, в КФ директору по производству КФ/ заместителю директора по производству  КФ.

Необходимость охраны объектов посредством пульта централизованного наблюдения определяет УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ по результатам совместного с руководителем СП обследования, по итогам которого составляется Акт обследования. На основании данного Акта руководителем СП оформляется заявка, согласовывается с заместителем директора по экономической безопасности или начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ, направляется в АО «Апатит» (г. Череповец), БФ, ВФ - главному инженеру, в КФ директору по производству КФ/ заместителю директора по производству  КФ.

Данные заявки рассматриваются в АО «Апатит» (г. Череповец), БФ, ВФ - главным инженером, в КФ директором по производству КФ/ заместитем директора по производству  КФ и, в зависимости от предполагаемого объема и сложности работ, определяется структурное подразделение-исполнитель заявки. (изм. 3)

В случае отсутствия необходимости в охране объекта в связи с его продажей, передачей в другое структурное подразделение или в аренду, сносом здания, в котором располагается объект охраны и т.д., руководитель структурного подразделения обязан не позднее 3-х дней с момента утверждения принятого решения, направить служебную записку на имя начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) или начальника СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3). В служебной записке указать название объекта, дату и причину снятия его с охраны.

В случае если объект передается от одного структурного подразделения другому в рамках АО «Апатит», руководитель структурного подразделения, которому принадлежал объект направляет в адрес начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) или начальника СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) служебную записку о снятии объекта с охраны, а руководитель структурного объекта, которому объект передается, в случае необходимости в обеспечении его охраны, направляет служебную записку о взятии объекта под охрану в адрес начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) или начальника СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3).

  - Эксплуатация инженерных средств охраны осуществляется структурными подразделениями Общества, для защищенности объектов которых они используются. Техническое обслуживание и текущий ремонт технических средств охраны осуществляется на договорной основе сторонними предприятиями (организациями), имеющими право, обусловленное законодательством РФ, обслуживать конкретные виды ТСО.

  - В случае принятия решения о взятии объекта под охрану проводится его обследование комиссией, состоящей из специалистов охранного предприятия (организации) и Общества, с целью определения его категории, разработки комплекса мероприятий и технических предложений по организации охраны объекта обеспечивающих достаточную безопасность при оптимальной цене.

  - Перед взятием объекта под физическую охрану посредством выставления поста (постов), руководитель соответствующего структурного подразделения Общества обязан организовать и обеспечить условия для несения службы нарядом Охраны.

  - При одновременном поступлении на ПЦН охранного предприятия (организации) сигнала «Тревога» и сообщения диспетчера (дежурного, иного работника) структурного подразделения Общества о совершаемом на объекте правонарушении, в том числе о сигнале «Тревога» с объекта, оборудованного средствами ОПС с выводом на ППК (концентратор) объекта, приоритет по обслуживанию данных сообщений определяется оперативным дежурным Охраны с учетом значимости объекта в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных ценностей и последствий от возможных преступных посягательств. Во всех случаях наряд Охраны в первоочередном порядке направляется по сообщению о нападении на объект или персонал Общества, в том числе при срабатывании тревожной сигнализации (КТС).

  - Руководители УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3), СП и сторонних организаций, находящихся на территории Общества, обязаны принимать меры по устранению возникших неисправностей ТСО, поддержанию в исправности дверей, запорных устройств, окон, форточек производственных, служебных и складских помещений; осуществлять постоянный контроль выполнения подчиненным персоналом установленных правил внутриобъектового режима, обеспечения сохранности ТМЦ Общества; направлять в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) список ответственных лиц, назначенных по структурному подразделению – ежегодно, до 01 декабря текущего года.

  - По результатам контрольных мероприятий при необходимости УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) вносятся предложения руководству АО «Апатит» по площадкам по совершенствованию охраны объектов Обществ, а также направляются в адрес руководителей СП, подрядных, в т.ч. охранных организаций, предписание (приложение Г) об устранении выявленных недостатков и нарушений, создающих угрозу безопасности имущества и персонала общества.

- Пропускной режим

  - В целях обеспечения сохранности собственности Общества, безопасности персонала и иных граждан на охраняемой территории Общества устанавливаются пропускной и внутриобъектовый режимы, соблюдение которых обязательно для персонала Общества, работников сторонних предприятий, учреждений, организаций, расположенных или работающих по договорам на его территории, а также посетителей.

Проход работников Общества и других лиц, движение транспортных средств и перемещение ТМЦ осуществляется по разрешительным документам только через контрольно-пропускные пункты.

Заявки на все виды пропусков оформляются специалистами юридического лица, в интересах которого планируется получение разрешительных документов, либо по предварительному согласованию сотрудниками ЦФО – держателя договора. (изм.2)

  - Основанием на проход через КПП и пребывание на Территории являются следующие виды личных пропусков:

    - Постоянный электронный пропуск (приложение Д):

      - Постоянные электронные пропуска выдаются лицам, принятым на работу в Общество (без полосы) и ДЗО (с синей полосой), а также к подрядной организации, работающей на территории по договорам или трудовым соглашениям (с красной полосой), прописанные в системе контроля и управления доступом на срок действия трудового договора, но не более чем 5 лет.

Постоянный пропуск выдается специалистами БП при предъявлении паспорта:

- лицам, принятым на работу в Общество и ДЗО на основании сведений ФОУП, переданные в электронном виде и на бумажном носителе в БП, которые содержат информацию о владельце пропуска, СП, графике работы и обеденном перерыве;

- работникам сторонних организаций и другим лицам, выполняющим работы на территории Общества на основании согласованных заявок на постоянные пропуска в КИС OEBS R12 или удостоверенных письменных заявок (приложение М) уполномоченных сотрудников сторонних организаций, федеральных органов исполнительной власти или юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории, завизированных руководителем СП, в интересах которого выполняются работы. После введения в промышленную эксплуатацию модуля подачи электронных заявок на пропуска на АО «Апатит» и его филиалах, письменные заявки будут будут подписываться СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только в случае зарегистрированной неработоспособности КИС OEBS R12;

- по вопросам допуска на территорию работников субподрядных организаций Общество взаимодействует только с генподрядными организациями, с которыми заключен договор, при этом в графе «Дополнительная информация» заявки на выдачу постоянного пропуска указываются данные о субподрядной организации;

- студентам для прохода на объекты Обществ, проходящим обучение (практику) в СП на основании согласованных заявок на постоянные пропуска в КИС OEBS R12 или удостоверенных письменных заявок (приложение М), оформленных специалистами ДПиСП.

Специальный пропуск для КФ АО «Апатит» - бесконтактная карта «Proximity» стандарта EM-Marine – выдается для прохода на объекты хранения и производства ВМ лицам, состоящим в штате Общества, а также работникам сторонних организаций, занятым на временных подрядных работах, персонифицирован личной фотографией владельца, наименованием структурного подразделения (организации) и должности, а также указанием объектов, на которые разрешен допуск. Для объектов, оборудованных СКУДом, код доступа проставляется в системе.  Дает его владельцу право прохода на объекты хранения и производства ВМ Общества (согласно заявок). Выдается по заявке руководителя подразделения, на основании списков работников и предоставлении справки о наличии (отсутствии) судимости, выданной Информационным Центром УМВД РФ. Специальный пропуск действителен в течении года, со дня выдачи справки. Подписывается уполномоченным руководителем УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3). Специальный пропуск для прохода на объекты хранения и производства ВМ оформляется сотруднику в виде наклейки на обратную сторону бесконтактной карты «Proximity» стандарта EM-Marine постоянного пропуска и сдается в соответствии с регламентом сдачи указанных пропусков.

Для однократного посещения объектов хранения и производства ВМ работниками Общества и сторонних организаций для производства разовых работ только в присутствии должностного лица объекта, руководителем объекта или его заместителем выписывается разовый пропуск, который действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, служебное удостоверение). При выходе (выезде) с объекта разовый пропуск сдается на КПП сотруднику Охраны. Еженедельно разовые пропуска сдаются руководителю объекта, хранятся в течение 12 месяцев, после чего подлежат уничтожению.

Письменные или электронные заявки на допуск физического лица (Приложение М) должны включать полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, а также установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства (пребывания), занимаемую должность, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск.

      - При переводе в другое СП, изменении графика работы, смене фамилии, работник обязан сдать старый и получить новый пропуск. Основанием для замены пропуска являются сведения ФОУП, переданные работником на бумажном носителе в БП, которые содержат информацию о владельце пропуска, СП, графике работы и обеденном перерыве.

      - При увольнении работника пропуск сдается им в БП. Руководители сторонних организаций обязаны обеспечить изъятие и сдачу пропусков в БП при увольнении работника.

      - Руководители СП – инициаторы заключения договоров с подрядными организациями обязаны в случае расторжения инициированных ими договоров ставить СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) в известность о факте расторжения договора в день расторжения.

      - При утрате (порче) постоянного пропуска владелец обязан по данному факту немедленно сообщить руководителю своего СП и в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3). Представить начальнику СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) письменное заявление на выдачу дубликата с указанием обстоятельств его утраты (порчи) и визой начальника СП.

Решение о выдаче работнику сторонней организации дубликата пропуска (при утрате или порче) принимает руководитель СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3), при наличии ходатайства руководителя сторонней организации, согласованного с руководителем СП.

К лицам, утратившим (приведшим в негодность) пропуска, руководителями СП применяются меры дисциплинарного взыскания и (или) воздействия, с уведомлением СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3).

Работник БП производит блокировку утраченного пропуска в системе контроля доступа не позднее двух часов после получения сообщения.

    - Разовый пропуск (Приложения В, Г):

Разовый пропуск действителен при предъявлении паспорта и выдается на 1 (один) день.

Разовый пропуск выдается специалистами БП при предъявлении паспорта работникам сторонних организаций и другим лицам, выполняющим работы на территории Общества на основании согласованных заявок на разовые пропуска в КИС OEBS R12 или удостоверенных письменных заявок (приложение М) уполномоченных сотрудников сторонних организаций, федеральных органов исполнительной власти или юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории, завизированных руководителем СП, в интересах которого выполняются работы. После введения в промышленную эксплуатацию модуля подачи электронных заявок на пропуска на АО «Апатит» и его филиалах, письменные заявки будут подписываться СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только в случае зарегистрированной неработоспособности КИС OEBS R12.

Письменные или электронные заявки на допуск физического лица (приложение М) должны включать полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, а также установочные данные лица, которому требуется оформить пропуск, в том числе фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, место жительства (пребывания), занимаемую должность, сведения о серии, номере, дате и месте выдачи документа, удостоверяющего личность, а также сведения о целях пребывания и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск.

При посещении объектов предприятия группой лиц разовый пропуск может быть оформлен на одно лицо, при этом к пропуску прилагается список, оформленный и заверенный печатью руководителя СП и подписью работника БП.

      - Разовый электронный пропуск для посетителей заводоуправлений Азотного и Фосфорного комплексов АО «Апатит» выдается сотрудником ЧОП, по охране указанных корпусов, на одно лицо и только для разового посещения. Пропуск оформляется по согласованию с начальником СП (его заместителем), директорами по направлениям деятельности (заместителями, секретарями), при наличии документа удостоверяющего личность (паспорт, военный билет, водительское удостоверение).

Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти РФ, допускаются в зоны транспортной безопасности только в сопровождении сотрудников Общества

Данные посетителей сотрудником ЧОП записываются в электронный «Журнал учета посетителей служебных зданий (офисов, обособленных подразделений) АО «Апатит». О не вышедших своевременно лицах сотрудник ЧОП докладывает начальнику смены/оперативному дежурному.

Пропуска по окончанию срока действия сдаются в БП или изымаются работниками ЧОП на КПП.

  - Судовая роль, заверенная подписью капитана транспортного средства или лица командного состава транспортного средства, надлежащим образом уполномоченного на то капитаном транспортного средства, и судовой печатью для прохода членов экипажей транспортных средств, с которыми Общество осуществляет технологическое взаимодействие, согласованная с представителем СП или ДЗО, подписанная СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3), по предъявлении документов, удостоверяющих личность члена экипажа.

  - Основанием для проезда на Территорию транспортных средств является транспортный пропуск (Приложение Д).

Транспортный пропуск  выдается специалистами БП при предъявлении паспорта работникам сторонних организаций и другим лицам, выполняющим работы на территории Общества на основании согласованных заявок на транспортные пропуска в КИС OEBS R12 или удостоверенных письменных заявок (приложение Н) уполномоченных сотрудников сторонних организаций, федеральных органов исполнительной власти или юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории, завизированных руководителем СП, в интересах которого выполняются работы. После введения в промышленную эксплуатацию модуля подачи электронных заявок на пропуска на АО «Апатит» и его филиалах, письменные заявки будут подписываться СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только в случае зарегистрированной неработоспособности КИС OEBS R12.

Письменные обращения на допуск автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов (Приложение Н) должны включать полное наименование организации или юридического лица, инициирующего выдачу пропуска, а также сведения об автотранспортных средствах, самоходных машинах и механизмах, на которые требуется оформить пропуск, в том числе их виды, марки, модели, цвет, регистрационные знаки (номера), сведения о должности (должностях) лица (лиц), под управлением которых будут находиться данные автотранспортные средства, самоходные машины и механизмы, а также сведения о целях пребывания и сроке (периоде), на который требуется оформить пропуск.

6.4.1 Для АО «Апатит» (г. Череповец) «Порядок оформления транспортных пропусков регламентируется отдельными приказами по АО «Апатит».

В случае возникновения противоречий условий данного СТО и приказов АО «Апатит», руководствоваться требованиями приказов.» (изм. 1)

Пропуска по окончанию срока действия сдаются в БП или изымаются работниками ЧОП на КПП.

  - Основанием для провоза (проноса) ТМЦ на (с) Территории являются:

- материальный пропуск (Приложение К);

- инструментальный пропуск (Приложение Л);

- материальный пропуск, оформленный правообладателем ТМЦ, с приложенной копией квитанции приходного кассового ордера или платежного поручения (для ТМЦ приобретенного за наличный и безналичный расчет).

- материальный пропуск с приложенным экземпляром товарно-транспортной накладной на реализацию продукции.

    - Материальный пропуск на ввоз (внос) материальных объектов (ТМЦ) оформляется в КИС OEBS R12, в соответствии с процессом автоматизации его оформления или заполняется на русском языке с использованием технических средств (компьютера), без сокращений, аббре-виатур исправлений и помарок, в двух экземплярах подписывается уполномоченным лицом СП, сторонней организации и заверяется печатью (штампом) СП, визируется подписью и печа-тью уполномоченного работника СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3).

Контроль правильности и полноты заполнения осуществляет уполномоченный работник СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3). Материальный пропуск выдается на перемещаемые в и/или из зоны транспортной безопасности материальные объекты.

    - Материальный пропуск на вывоз (вынос) материальных объектов (ТМЦ) оформляется в КИС OEBS R12, в соответствии с процессом автоматизации его оформления или заполняется на русском языке с использованием технических средств (компьютера), без сокращений, аббреви-атур исправлений и помарок, подписывается руководителем СП, начальником цеха или производства, либо лицом, его заменяющим на период его отсутствия, только при предъявлении документов, подтверждающих принадлежность данных ТМЦ сторонней организации и ввоз их на территорию АО «Апатит» и заверяется печатью (штампом). Визируется подписью и печатью уполномоченного работника СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3).

Контроль правильности и полноты заполнения осуществляет уполномоченный работник СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3). Материальный пропуск на вывоз (вынос) выдается на перемещаемые в и/или из зоны транспортной безопасности материальных объектов.

Пропуска по окончанию срока действия сдаются в БП или изымаются работниками ЧОП на КПП.

После введения в промышленную эксплуатацию модуля подачи электронных заявок на пропуска на АО «Апатит» и его филиалах, письменные заявки будут подписываться СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только в случае зарегистрированной неработоспособности КИС OEBS R12.

    - Инструментальный пропуск (Приложение Л) оформляется в КИС OEBS R12, в соответствии с процессом автоматизации его оформления или заполняется на русском языке с использованием технических средств (компьютера), без сокращений, аббревиатур исправлений и помарок. Подписывается руководителем (заместителем) СП, сторонней организации и СРП, заверяется их печатями (штампами). После введения в промышленную эксплуатацию модуля подачи электронных заявок на пропуска на АО «Апатит» и его филиалах, письменные заявки будут подписываться СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только в случае зарегистрированной неработоспособности КИС OEBS R12.

Пропуска по окончанию срока действия сдаются в БП или изымаются работниками ЧОП на КПП.

  - Провоз (пронос) ТМЦ по устным распоряжениям запрещен.

  - Заявки на выдачу всех видов пропусков представляются в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) только после согласования с руководителями СП, в интересах которых выполняются работы (руководитель СП проверяет правильность указанных в заявке сведений, запрашивает у подрядной организации и проверяет все необходимые подтверждающие документы), за правильность, достоверность и полноту данных материального пропуска (№ сметы, договор, объект, перечень ТМЦ и т.д.) в соответствии с формой ответственность несут должностные лица СП, имеющее право подписывать пропуск и подписавшие его..

Пропуска изымаются при нарушении их владельцами положений настоящего Стандарта, прекращении трудовых отношений, изменении номенклатуры (перечня) должностей персонала и юридических лиц, ведущих деятельность на территории, отзыве согласования на выдачу пропусков, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

- Порядок приема и работы с иностранными гражданами

  - Руководители СП (кроме Волховского и Балаковского филиалов АО «Апатит»), осуществляющие прием иностранных делегаций, издают распоряжения о назначении специально уполномоченного работника по приему иностранных делегаций, а также лиц, ответственных подготовку организационных и итоговых документов по их приему. Копии распоряжений предоставляются в режимно-секретные подразделения Специального управления (кроме Волховского и Балаковского филиалов АО «Апатит») ежегодно, до 15-го декабря текущего года. (изм.2)

  - Основанием для приема иностранных делегаций, является решение руководителя Общества или должностного лица, которому делегированы данные полномочия. (изм.2)

  - При организации приема иностранных делегаций, лицо, ответственное за подготовку организационных и итоговых документов по приему иностранных делегаций в СП, осуществляющем прием (кроме Волховского и Балаковского филиалов), не позднее чем за 15 дней до прибытия направляет служебной запиской через СЭД в адрес начальника Специального управления (в Кировском филиале в адрес руководителя режимно-секретного подразделения Специального управления) проект уведомления о приеме иностранных делегаций и иностранных граждан (приложение Т) к которому прилагаются копии паспортов иностранных граждан и документов, дающих основание для въезда на территорию РФ (визы, карты и т.д.), а также лиц их сопровождающих. Необходимо предоставить доступ к данной служебной записке уполномоченным работникам бюро пропусков.

Согласование в СЭД уведомления о приеме иностранных делегаций и иностранных граждан (приложение Т) осуществляется руководителями или уполномоченными работниками Специального управления, УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) ДЭБ и ОПРП ДПиСП. (изм.2)

  - В случаях несоблюдения сроков подачи документов, указанных в п. 7.3 настоящего стандарта, связанных с объективными причинами (аварийная ситуация и иные обстоятельства, требующие экстренного прибытия иностранных делегаций), руководитель СП, осуществляющего прием, готовит объяснительную записку на имя руководителя Общества или соответствующего директора филиала Общества. В случае разрешения приема иностранных делегаций вышеуказанными руководителями, данная объяснительная записка прикладывается в СЭД к уведомлению о приеме иностранных делегаций и иностранных граждан (приложение Т). (изм.2)

  - Подготовка и проведение приема иностранных делегаций (встреча, размещение, обеспечение автотранспортом, подготовка помещений для официальных встреч и переговоров, сопровождение по территории Общества) организуется руководителем СП, осуществляющим прием, и выполняется специально уполномоченным работником по приему иностранных делегаций в СП. (изм.2)

  - Прием иностранных делегаций, в организациях, арендующих помещения (объекты) на территории АО «Апатит» (кроме Волховского и Балаковского филиалов) осуществляется по согласованию с руководителем Общества или соответствующего директора филиала Общества. Обязательства сторон об уведомлении органов безопасности должны отражаться в виде дополнительных соглашений к договорам. (изм.2)

  - При необходимости проведения иностранными специалистами фото, видео или киносъемки, аудиозаписи на территории Общества (кроме Волховского Балаковского филиалов) руководитель СП, осуществляющего прием, инициирует оформление заявки (приложение П), а также пропуска на инструмент и материалы. (изм.2)

  - Руководитель СП, осуществляющего прием, инициирует оформление заявки на пропуск иностранных специалистов (приложение Р).

  - Руководитель СП, осуществляющего прием и специально уполномоченный работник в по приему иностранных делегаций в период приема иностранных специалистов реализует мероприятия, связанные с предотвращением утечки информации, в соответствии с пунктом 7.12 настоящего стандарта. (изм.2)

  - После завершения приема иностранных делегаций лицо, ответственное за подготовку организационных и итоговых документов по их приему в СП составляет отчет о проведении приема иностранных делегаций (приложение С) и предоставляет его уполномоченным работникам Специального управления не позднее 3 дней с даты завершения приема. (изм.2)

  - Уполномоченные работники Специального управления ведут регистрацию приема иностранных специалистов в журнале учета приемов иностранных специалистов в соответствии с требованиями «Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 05.01.2004 № 3-1. (изм.2)

  - При приеме иностранных специалистов должны выполняться следующие режимные мероприятия.

    - Работники Общества, допущенные к сведениям, составляющим государственную тайну, привлекаются к работе с иностранными специалистами только в случае, если без их участия решение вопросов не представляется возможным. Списки работников, допущенных к сведениям, составляющим государственную тайну, привлекаемых к работе с иностранными гражданами составляются специалистами Специального управления, согласовываются с УФСБ по субъекту РФ и утверждаются руководителем Общества или директором соответствующего филиала Общества. (изм.2)

    - Лица, принимающие участие в организации приема и работы иностранных специалистов, обязаны соблюдать установленные законодательством требования по обеспечению защиты государственной тайны и конфиденциальной информации.

    - Возможность представления иностранным специалистам конфиденциальной информации определяется руководителем Общества или соответствующим директором филиала Общества.

    - Нахождение иностранных делегаций на территории Общества (кроме Волховского и Балаковского филиалов) осуществляется в сопровождении специально уполномоченного работника по приему иностранных делегаций в СП. Запрещается оставлять иностранные делегации без лиц, ответственных за их пребывание. Ответственность за нарушение возлагается на начальника СП, осуществляющего прием иностранных делегаций. (изм.2)

    - Запрещается прием иностранных делегаций (граждан) в режимных помещениях и на режимных территориях Общества.

    - При работе с иностранными делегациями в офисных помещениях не допускается пользование иностранными специалистами компьютерной техникой, принадлежащей Обществу, а также подключение ввезенной ими компьютерной техники для работы в локальных вычислительных сетях Общества. (изм.2)

- Порядок управления пропускным режимом

  - Пропускной режим является составной частью СФЗ Общества и устанавливается с учетом производственно-хозяйственной деятельности, графиков рабочего времени персонала, характеристики занимаемой территории, прилегающей местности и расположенных на ней объектов, а также иных факторов, влияющих на состояние безопасности  в целом.

  - Допуск работников Общества, ДЗО, сторонних организаций, посетителей и автотранспорта осуществляется на основании указанных в настоящем стандарте разрешительных документов, в соответствии с утвержденными графиками работы. Лица, проходящие через КПП, перед каждым проходом через турникет СКУД, обязаны воспользоваться (произвести выдох воздуха) алкотестером.

Постоянные электронные пропуска дают право работнику свободного прохода через КПП в течении рабочего дня (в соответствии с утвержденным графиком работы), с обязательным прикладыванием пропуска к считывателю СКУД (при каждом проходе). Учет рабочего времени и контроль за нахождением работника возлагается на соответствующих руководителей СП.

В случае необходимости, по требованию, разрешительный документ предъявляется в развернутом виде и передается для проверки в руки сотруднику ЧОП или СРП. По окончании проверки документ возвращается предъявителю.

Лица, обладающие разовыми пропусками, за исключением уполномоченных представителей федеральных органов исполнительной власти РФ, допускаются в зоны транспортной безопасности только в сопровождении сотрудников Общества.

  - Лица, следующие через КПП на охраняемые объекты имеют право проноса вещей, необходимых для осуществления своих трудовых обязанностей, а также средств личной гигиены, медицинских средств по назначению. Иные личные вещи (портфели, дамские сумочки и пр.) также могут проноситься через КПП на охраняемые объекты при условии добровольного согласия владельцев таких вещей, в том числе в устной форме, на предъявление их к осмотру. В случае, если любая проносимая ручная кладь вызывает подозрение по соображениям безопасности, либо при наличии информации о причастности работника предприятия или посетителя к хищению материальных ценностей, проносимые ими личные вещи могут быть осмотрены сотрудниками Охраны с согласия владельца и в его присутствии. При несогласии лица предоставить свои вещи к осмотру, работниками Охраны вызывается наряд полиции для производства предусмотренных действий.

  - Допуск работников Общества, ДЗО, сторонних организаций, посетителей и автотранспорта в нерабочее время, выходные и праздничные дни осуществляется, в соответствии с приказом генерального директора Общества, по заявкам (служебным запискам) руководителей СП (сторонних организаций, согласованных с руководителями СП или кураторами действующих договоров), на срок, указанный в вышеуказанных документах, завизированных работником СРП, при предъявлении разрешительных документов. Заявки (служебные записки) руководители СП (сторонних организаций) предоставляют в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) не позднее, чем за 3 часа до окончания рабочего дня, предшествующего выходному.

  - При выполнении неотложных (аварийных) работ руководители СП, ДЗО представляют в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) копию распоряжения (служебную записку) об организации работ во внерабочее время.

При необходимости привлечения рабочих и служащих на сверхурочную работу руководители СП, ДЗО представляют руководителю СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) списки лиц, оставшихся на территории, с указанием времени, на которое задерживается их выход (не позднее чем за 3 часа до окончания рабочего дня). Контроль соблюдения внутриобъектового режима и Правил внутреннего трудового распорядка во время производства сверхурочных работ возлагается на лицо, ответственное за их проведение.

  - По производственной необходимости, для выполнения аварийных и других срочных работ пропуск работников и транспортных средств Общества, ДЗО и сторонних организаций, осуществляется по распоряжению диспетчера круглосуточно, на основании разрешительных документов. Сопровождение к месту аварийных работ производится представителем Общества.

  - Иностранные делегации и представители фирм допускаются на территорию с сопровождающим из числа руководителей СП или специально уполномоченных ими лиц, с разрешения зам. директора по безопасности (начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3)), согласно СТО.

  - Представители средств массовой информации пропускаются на территорию с разрешения зам. директора по безопасности (начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3)) при наличии разрешительных документов.

  - Пропуск работников, автотранспорта Общества, ДЗО и сторонних организаций на территорию локальных зон осуществляется по спискам  или служебным запискам, согласованным с руководителями (заместителями) указанных СП, с разрешения представителя СРП.

  - В иных случаях, не указанных в настоящем Стандарте, решение о проезде  транспорта, проходе лиц на территорию принимается начальником СРП.

  - При проезде через КПП весь транспорт подлежит осмотру.

  - Водитель при проезде через КПП обязан:

- двигаться строго по своей полосе движения (выезд на встречную полосу движения разрешен только по команде работника охраны);

- остановиться перед стоп-линией (не ближе 3-5 метров до КПП), заглушить двигатель, поставить автомобиль на стояночный тормоз, очистить государственные регистрационные знаки (при необходимости), высадить пассажиров для прохода через КПП по пропуску людей, выйти из машины и передать для проверки транспортный пропуск, личный пропуск, путевой лист, удостоверение на право управления автотранспортом, разрешительные документы на перемещение ТМЦ;

- предъявить для осмотра автотранспорт (кабину, кузов, место под кузовом, подкапотное пространство и другие места);

- при выезде с территории работник подрядной организации обязан обеспечить доступ для осуществления контроля на предмет наличия окрашенного дизельного топлива в топливных баках или других емкостях;

- проезд через открытый шлагбаум осуществлять только по команде охранника.

Водитель обязан проверять транспортное средство перед эксплуатацией и знать, что в нем находится. ТМЦ должны быть погружены в порядке, удобном для осмотра. Водитель несет ответственность за перевозимый груз.

  - В тех случаях, когда проверка количества вывозимых ТМЦ и их соответствие документам на КПП затруднены, погрузка должна производиться под контролем выделенного для этой цели сотрудника ЧОП, который сопровождает груз от места погрузки до КПП. Лицо, ответственное за погрузку, должно заранее подать заявку (письменную или устную) в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) и ЧОП.

Если заявка на сопровождение не поступала и контроль за погрузкой не производился, автотранспорт подлежит разгрузке.

  - Вывоз (вынос) с территории ТМЦ, приобретенных за наличный расчет, осуществляется в течение одного месяца с даты выдачи квитанции об оплате.

  - Провоз монтажных будок, строительных вагончиков, механизмов и оборудования сторонних организаций производится по материальным пропускам и прилагаемым описям, заверенным руководителями СП и СРП. На монтажных будках и строительных вагончиках  должно быть нанесено наименование организации и ФИО и контактные телефоны ответственных лиц организации.

Установка монтажных будок, вагончиков для проведения строительных и ремонтных работ на охраняемой территории осуществляется после согласования с руководителями заинтересованных СП и (или) ДКСиСНМ/ДКС-БФ/ДКС-ВФ/ДКС-КФ (изм. 3).

  - Разрешение на провоз, пронос ТМЦ через КПП имеют право давать: начальник СРП, заместитель начальника СРП, старший инспектор СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) (иные должностные лица, имеющие право подписи, определяются распоряжением начальника СРП).

Материальные пропуска визируются данными должностными лицами и заверяются печатью СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) «Для заявок».

  - В случае прибытия на КПП следующих должностных лиц:

- работников органов внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности, налоговой инспекции;

- работников федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), государственного пожарного надзора МЧС, Роспотребнадзора;

- сотрудников Федеральной таможенной службы РФ в сопровождении работников управления сопровождения экспортных продаж;

- сотрудников иных органов государственной власти, которые в соответствие с законодательством РФ вправе в любое время посещать территорию организаций,

сотрудник ЧОП проверяет служебное удостоверение, докладывает о прибытии начальнику смены ЧОП/оперативному дежурному ЧОП, после чего пропускает прибывших на охраняемую территорию.

Перечень прибывающих лиц и цель прибытия (если известна), сообщается зам. директора по безопасности и начальнику УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) (в дневное время) или диспетчеру (в ночное время).

  - Руководители СП ежегодно (до 20 декабря текущего года и в течение года по необходимости) представляют в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) списки лиц, уполномоченных подписывать (согласовывать) заявки на получение транспортных, временных и разовых пропусков и материальных пропусков на ввоз (внос) вывоз (вынос) ТМЦ или создавать и согласовывать заявки в КИС OEBS R12.

  - Руководитель СП, ответственный за организацию и проведение массовых мероприятий с участием работников Общества, обязан в срок не позднее 10 дней до начала мероприятия направить в адрес зам. директора по безопасности (начальника УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3)) служебную записку (заявку) с указанием потребности в обеспечении физической охраны мероприятия, план его проведения,  количество участников.

  - На всех нарушителей пропускного и внутриобъектового режимов, в том числе в случае отказа от прохождения медицинского освидетельствования/процедуры контроля трезвости, начальником (помощником) смены ЧОП/оперативным дежурным ЧОП составляются акты о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима (Приложение О) направляются СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) в ООТ. На работников сторонних организаций документы направляются в Правовое управление Общества.. Акт подписывается не менее чем 2-мя свидетелями. (изм.2)

  - Нарушения пропускного и внутриобъектового режимов регистрируются начальником смены ЧОП/оперативным дежурным ЧОП в:

- книге учета лиц задержанных за хищение ТМЦ;

- книге учета лиц, задержанных в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения либо с признаками употребления алкоголя (наркотических веществ или психотропных препаратов), а также лиц, отказавшихся от прохождения процедуры контроля трезвости; (изм.2)

- книге учета лиц, задержанных за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов.

За нарушение пропускного и внутриобъектового режимов, указанных в пунктах: 9.1, 9.3, 9.4, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.15, 12.2, 12.7, 12.9, 12.23 (изм.2) изымаются личные и транспортные пропуска.

  - На работников Общества, задержанных с признаками употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов), факта употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов) или нахождение их в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, составленные документы направляются в ООТ.

На работников сторонних (подрядных) организаций, задержанных с признаками употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов), факта употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов) или нахождение их в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения, после проведения медицинского освидетельствования в здравпункте поликлиники, составляются акты о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима. Документы направляются в Правовое управление для выставления претензий сторонней организации при наличии правовых оснований.

Изъятые у работников сторонней организации пропуска не возвращаются. В исключительных случаях вопрос о возврате личного пропуска работнику сторонней организации, изъятому за нарушение настоящего Стандарта, может быть рассмотрен начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) (начальником СРП) при предоставлении ходатайства сторонней организации о возврате пропуска, согласованного с куратором работ и завизированного руководителем СП, в интересах которого выполняются работы.

  - Контроль за правильностью оформления документов на задержанных нарушителей осуществляют начальники смен ЧОП/оперативными дежурными ЧОП, инспектора группы контроля, старшие инспектора и инспектора СРП.

  - Лица, задержанные за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, после составления актов и истребования письменного объяснения, при наличии признаков уголовного или административного правонарушения, передаются начальником смены ЧОП/оперативным дежурным ЧОП в ОВД (с немедленным уведомлением представителя СРП).

  - Руководители СП обязаны в 3-дневный срок с момента установления факта хищения ТМЦ, состоящих на учете СП, представить копии всех подтверждающих документов в информационно-аналитический отдел. УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) в 3-дневный срок с момента получения документовнаправляют заявление с приложением необходимых документов в правоохранительные органы. В случае необходимости предъявления гражданского иска в рамках уголовного дела информационно-аналитический отдел направляет необходимые документы в правовое управление для оформления гражданского иска в рамках уголовного дела.

  - Возврат изъятых ТМЦ, при отсутствии признаков хищения, осуществляется после представления в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) ходатайства руководителя СП, сторонней организации о возвращении изъятых ранее ТМЦ и представления документов, подтверждающих факт правообладания данными ТМЦ.

  - Срок рассмотрения руководителями СП актов о нарушении, принятия мер к нарушителям, сообщения ответа в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) о принятых мерах – 20 дней с момента выявления факта нарушения. За ненаправление ответа о принятом решении ответственные лица подлежат привлечению к дисциплинарной ответственности.

  - Предписания руководителя СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) (приложение Г) по вопросам соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, предъявляемые в пределах функций, предусмотренных настоящим Стандартом, ПСП и ДИ, являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества, его ДЗО и сторонних организациями.

  - На территории Общества запрещается:

- проводить несанкционированные общественные мероприятия, торговлю и рекламные акции;

-  проживать физическим лицам;

- уходить с рабочего места и передвигаться без производственной необходимости по другим цехам (объектам) самовольно;

- находиться несовершеннолетним, кроме работников и практикантов, либо в иных случаях без согласования с СРП;

- оставлять автотранспорт, прицепы и транспортное оборудование не принадлежащие Обществу на территории в нерабочее время и (или) в непредусмотренных для этого местах;

- оставлять личный и служебный автотранспорт, в т.ч. в рабочее время, на территории ближе 15 метров от КПП (за исключением специально оборудованных площадок);

- производство кино-, видео- и фотосъемки, аудиозаписи объектов без разрешительных документов (служебных записок, подписанных начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3)), кроме использования личных мобильных устройств сотрудниками АО «Апатит» в рамках осуществления общественного контроля;

- производство кино-, видео-, фотосъемки, аудиозаписи объектов и размещение материалов в публичном доступе, в том числе, но не ограничиваясь: в средствах массовой информации, интернете без соответствующего согласования с уполномоченным руководителем Дирекции по информационной политике на площадке и начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3).

  - При выявлении фактов, указанных в п. 6.30, на нарушителей составляется акт о нарушении (приложение О) пропускного (внутриобъектового) режима, который регистрируется в книге учета лиц, задержанных за нарушения пропускного и внутриобъектового режимов. Акт подписывается лицом, его составившим, свидетелями либо очевидцами (при их наличии) нарушения и нарушителем. В случае отказа нарушителя от ознакомления с актом и (или) его подписания в акте делается соответствующая отметка.

  - Движение транспорта по территории Общества осуществляется со скоростью, регламентированной дорожными знаками либо аншлагами, в соответствии с требованиями указателей и светофоров, а также в соответствии с дорожными условиями или особенностями производственного процесса.

- Нарушения пропускного режима

Нарушениями пропускного режима являются:

  - Пронос (провоз) огнестрельного, газового, травматического, пневматического и холодного оружия, а также боеприпасов и взрывоопасных веществ и материалов.

  - Пронос (провоз) фото-, видео-, аудиоаппаратуры без разрешительных документов (материального или инструментального пропуска).

  - Пронос (провоз) алкогольной продукции, наркотических средств, психотропных и токсических веществ.

  - Вынос (вывоз) ТМЦ без разрешительных документов (материального или инструментального пропуска) и (или) по неправильно оформленным разрешительным документам.

  - Прибытие на КПП, для прохода на территорию, без личного пропуска лиц, которым был выдан личный пропуск в установленном порядке.

  - Проход (проезд) по поддельным (недействительным) разрешительным документам.

  - Проход (проезд) на территорию с признаками употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов), а также отказ от прохождения процедуры контроля трезвости. (изм.2)

  - Утрата (порча) пропуска.

  - Передача пропуска посторонним лицам.

  - Проход (проезд) по чужим, просроченным или самостоятельно изготовленным электронным пропускам (увольнительным запискам).

  - Проход лиц, имеющих разрешительные документы, в обход КПП.

  - Неисполнение законных требований должностного лица СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) или ЧОП, вытекающих из осуществления ими своих должностных обязанностей и требований настоящего Стандарта.

  - Вынос документов и сведений, содержащих коммерческую тайну, на электронных, пленочных и бумажных носителях за пределы территории без соблюдения требований, по обеспечению режима коммерческой тайны.

  - Вывоз с территории окрашенного дизельного топлива в топливных баках и (или) других емкостях транспортных средств сторонних организаций.

  - Несоблюдение должностным лицом охраны правил пропуска через КПП лиц, транспортных средств и материальных ценностей.

  - Иные случаи, установленные настоящим стандартом, или иными локальными актами Общества.

- Внутриобъектовый режим

  - Внутриобъектовый режим является составной частью СФЗ и заключается в выполнении персоналом Общества и иными лицами, правомерно находящимися на территории Общества, установленных правил и требований по обеспечению и соблюдению безопасности, Правил внутреннего трудового распорядка, осуществлению мер, обеспечивающих сохранность материальных ценностей, охраны труда и объектов в целом.

  - Специальные правила по промышленной, противопожарной, транспортной безопасности, охране труда, технике безопасности и производственной санитарии в цехах, площадках, структурных подразделениях и на отдельных участках устанавливаются соответствующими локальными нормативными и организационно-распорядительными документами, и подлежат выполнению всеми лицами, находящимися на указанной территории.

  - Руководители управлений, отделов, служб, цехов и участков Общества обязаны принимать все возможные меры по обеспечению сохранности его собственности, незамедлительному устранению недостатков в технической укрепленности объектов (ремонт и замена строительных конструкций, ворот, дверей, окон, запоров, ограждений, решеток, освещения и т.д.), работоспособности охранно-пожарной сигнализации, осуществлять постоянный контроль за выполнением подчиненными работниками установленных правил пропускного и внутриобъектового режимов, обеспечением сохранности личной собственности работников, хранящейся в специально отведенных для этого помещениях.

- Порядок управления внутриобъектовым режимом

  - Непосредственное осуществление внутриобъектового режима на охраняемых объектах возлагается на руководителей соответствующих структурных подразделений, а также организаций и предприятий, осуществляющих свою производственную деятельность на его территории.

  - Нахождение на территории работников и их передвижение ограничивается продолжительностью рабочего времени, с соблюдением графика сменности. Двери складов, хранилищ и других помещений, в которых хранятся ТМЦ, по окончании работ должны закрываться на замки и блокируются ТСО.

  - Руководители СП обязаны принимать меры по устранению возникших неисправностей ТСО, поддержанию в исправности дверей, запорных устройств, окон, форточек производственных, служебных и складских помещений; осуществлять постоянный контроль выполнения подчиненным персоналом установленных правил внутриобъектового режима, обеспечения сохранности ТМЦ; направлять в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) список ответственных лиц, назначенных по структурному подразделению – ежегодно, до 20 декабря текущего года (и в течении года – по необходимости).

  - Работники обязаны поддерживать установленный порядок на рабочих местах, в обслуживаемых помещениях, не допускать в них посторонних лиц, следить за сохранностью ТМЦ.

  - Организация новых и перепланировка существующих складских помещений, кладовых, мест хранения ТМЦ, оборудованных ТСО, производится после согласования с руководителем СРП.

  - В случае выхода из строя ТСО, охрана объектов осуществляется силами смены ЧОП по решению руководителей СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) и ЧОП, на основании служебных записок руководителей СП.

  - За помещения и объекты, оборудованные ТСО, распоряжением по СП назначаются лица, ответственные за постановку и снятие объекта с охраны, сдачу и получение ключей от помещений. Им выдается электронный ключ или постановка/снятие под охрану осуществляется пластиковой картой (постоянный пропуск). Данные лица несут дисциплинарную и материальную ответственность за сохранность электронных ключей, эксплуатацию, содержание и своевременный доклад оператору пульта центрального наблюдения и дежурному монтеру по обслуживанию ТСО о неисправностях в работе ТСО. В распоряжении указывается: наименование объекта (корпус), номер кабинета, номера лучей (разделов), фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица, рабочий телефон, мобильный телефон. Копии распоряжений представляются в СРП.

  - Назначение, замена лиц, ответственных за постановку и снятие объекта с охраны, в том числе и временная, производится с обязательным уведомлением руководителей СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) служебной запиской, содержащей наименование объекта (корпус), номер кабинета, номера лучей (разделов), фамилия, имя, отчество и должность ответственного лица, рабочий телефон, мобильный телефон или копией распоряжения. При увольнении работника, переводе его в другое СП, индивидуальные электронные ключи сдаются в БП.

  - Ключи от охраняемых объектов сдаются и получаются ответственными лицами в дежурной части ЧОП, с отметкой в специальном журнале (при отсутствии электронного учета).

  - В случае расположения в здании (на объекте) нескольких СП (сторонних организаций), приказом генерального директора Общества назначаются лица, ответственные за организацию и контроль сдачи под техническую охрану (снятие с охраны) всех помещений (объекта).

  - Технические задания на оборудование новых объектов техническими средствами охраны согласовываются с начальником СРП.

  - Прием объектов под техническую охрану и снятие их с охраны, в том числе и временное, осуществляется по согласованию с начальником СРП.

  - На объектах, оборудованных ТСО, все двери, фрамуги, форточки и ограждения должны иметь исправные запоры, исключающие свободный доступ и ложные срабатывания сигнализации, остекление оконных проемов должно быть без трещин, сколов и надежно фиксироваться в пазах рамы.

  - Перед сдачей объекта под техническую охрану ответственное лицо обязано:

- закрыть все фрамуги и форточки, зафиксировав их от самопроизвольного открывания установленными запорами;

- проверить исправность внутренних замков и запоров на всех дверях помещения, плотность их закрытия;

- проверить положение трубки телефона;

- обесточить электроприборы, выключить освещение.

  - Объект сдается под техническую охрану с помощью электронного ключа или пластиковой картой (постоянный пропуск), в случае невозможности поставить объект под охрану с помощью электронного ключа или пластиковой карты, объект сдается под охрану по телефону или лично оператору пульта центрального наблюдения с указанием фамилии сдающего и номера луча (раздела). с помощью . Оператор пульта центрального наблюдения фиксирует в оперативном журнале следующую информацию:

- все оперативные тревоги;

- все неисправности оборудования;

- в случае снятия/постановки под охрану оператором с пульта центрального наблюдения, объектов, предусматривающих автоматизированную тактику постановки/снятия, необходимо указать причину и ФИО ответственного лица по чьей просьбе осуществлялась постановка/снятие.

  - В случае срабатывания ТСО на объекте начальник смены ЧОП/оперативный дежурный ЧОП обязан лично организовать  проверку объекта (выезд патрульной группы или группы реагирования) на предмет проникновения посторонних лиц, после чего, по телефону поставить в известность ответственное лицо, а последнее обязано прибыть и после проверки осуществить постановку объекта под техническую охрану.

  - Запрещается:

- снятие объектов с технической охраны или отключение ТСО без разрешения СРП;

- снятие и постановка на техническую охрану объектов лицами, не назначенными ответственными распоряжениями по СП;

- разглашение (сообщение) кому-либо индивидуального кода.

- изготовление дубликата и передача индивидуального электронного ключа другому лицу.

  - Территория Общества не должна захламляться отходами строительных материалов, металлоломом, мусором и всегда находиться в чистоте. Ответственность за состояние территории возлагается на руководителей цехов и производств Общества, а также на руководителей сторонних организаций, осуществляющих на данной территории свою деятельность на основании договорных отношений.

  - Сторонние, подрядные организации, перед осуществлением выполнения договорных обязательств, должны предоставить в СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) данные о месте своей дислокации на территории Общества, месте проведения работ, времени проведения работ, а также предоставить контактные номера телефонов старших от организации, для решения служебных вопросов. При изменении места выполнения работ, места хранения инвентаря и т.д. сообщить об этом в СРП.

  - Руководители сторонних, подрядных организаций несут персональную ответственность за сохранность своего имущества, оставленного без присмотра.

- Нарушения внутриобъектового режима

  - Производство кино-, видео- и фотосъемки, аудиозаписи объектов без разрешительных документов (служебных записок, подписанных начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3)).

  - Производство кино-, видео-, фотосъемки, аудиозаписи объектов и размещение материалов в публичном доступе, в том числе, но не ограничиваясь: в средствах массовой информации, интернете без соответствующего согласования с уполномоченным руководителем Дирекции по информационной политике на площадке и начальником УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3).

  - Разглашение сведений об установленной СФЗ.

  - Стоянка (остановка) автотранспорта в непредназначенных для этого местах. Оставление автотранспорта, прицепов и транспортного оборудования не принадлежащих Обществу на территории в нерабочее время.

  - Оставление в свободном доступе автотранспорт и другие виды самоходной техники (не зафиксированы на замок двери кабины, багажного отделения или иного отделения, в котором хранятся или могут храниться приборы, оборудование, инструменты, материалы и другие материальные ценности)

  - Хранение легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ и материалов в неотведенных для этого помещениях.

  - Курение в неотведенных и необорудованных для этого местах, места предназначенные для курения, обозначены табличками «Место для курения», в соответствии ГОСТ 12.4.026-2015.

  - Разведение открытого огня на территории без наряда-допуска на проведение огневых работ или согласования с ПЧ.

  - Употребление, хранение, передача и продажа другим лицам алкогольной продукции, наркотических, психотропных и токсических веществ на территории.

  - Организация и (или) игра в азартные игры независимо от наличия (или отсутствия) выигрыша, от заключенности (или не заключенности) соглашения о выигрыше, от осуществления деятельности по организации и проведению таких игр юридическим (или физическим) лицом.

  - Использование в личных целях оборудования и материалов, иного имущества Общества и третьих лиц.

  - Нарушение установленных правил сдачи (снятия) под охрану (с охраны)  объектов, оборудованных ТСО.

  - Нахождение (передвижение) на (по) территории без личного, транспортного пропуска (приложение И).

  - Нахождение на территории, не входящей в зону производства работ, без распоряжения руководителя, ответственного за производство работ.

  - Нахождение в нерабочее время на территории, за исключением случаев в п. 8.4.

  - Самовольное проникновение посторонних лиц на охраняемую территорию.

  - Оставление личного и служебного автотранспорта, в т.ч. в рабочее время, на территории ближе 15 метров от КПП (за исключением специально оборудованных площадок). Стоянка (остановка) транспортных средств в не предназначенных для этого местах (зеленая зона).

  - Нарушение правил дорожного движения.

  - Несанкционированное складирование мусора, отходов строительных материалов, металлолома на территории Общества.

  - Оставление в свободном доступе ТМЦ, а также наличие свободного доступа в помещения, где находятся ТМЦ.

  - Нахождение на территории Общества в непредназначенной для работы одежде.

  - Отсутствие на монтажных будках, строительных вагончиках, находящихся на территории предприятия: наименования организации, ФИО и контактных телефонов ответственных лиц организации.

  - Нахождение на территории Общества с признаками употребления алкоголя (наркотических веществ или психотропных препаратов), факт употребления алкоголя (наркотических веществ и психотропных препаратов), а также отказ от прохождения процедуры контроля трезвости. (изм.2)

  - Эксплуатировать автотранспортные средства в технически неисправном состоянии (не горят внешние световые приборы, подтекание ГСМ и масел и т.д.).

  - Иные случаи, установленные настоящим стандартом, или иными локальными актами Общества.

  - Кормление и(или) приручение и(или) содержание на территории предприятия безнадзорных животных. (изм.2)

- Права работников СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) и ЧОП при исполнении должностных обязанностей

Работники СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) и ЧОП имеют право:

  - Предлагать работникам и другим лицам предъявить для проверки содержимое сумок, пакетов, свертков. Использовать для наружного осмотра металлодетектеры.

  - Предлагать водителям автотранспортных средств предъявить для проверки водительское удостоверение, полис ОСАГО, свидетельство о регистрации ТС, путевой лист, товарно-транспортную накладную. В случае отсутствия необходимых документов работники ЧОП вправе отказать во въезде на территорию Общества.

  - Останавливать и сопровождать в служебные помещения лиц, нарушивших пропускной или внутриобъектовый режимы, в целях установления личности и составления акта, изымать у них пропуска и другие разрешительные документы. При наличии признаков уголовного или административного правонарушения задерживать и незамедлительно передавать в ОВД (с уведомлением представителя СРП).

  - Останавливать автотранспорт для осмотра и проверки разрешительных документов.

  - При наличии средств индивидуальной защиты входить в любое помещение/объект  Общества в сопровождении представителя СП, в ведении которого находится помещение/объект, за исключением рабочих помещений руководителей Общества и их заместителей, а также получать от должностных лиц и руководителей СП необходимую информацию, в т. ч. в письменном виде.

  - Получать письменные объяснения от работников Общества, ДЗО, и подрядных организаций по вопросам нарушений требований настоящего Стандарта.

- Ответственность

  - Работники Общества несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований настоящего Стандарта при нахождении на территории, в соответствии с законодательством РФ.

  - Контроль за исполнением настоящего стандарта осуществляет начальник СРП.

Маршрут согласования в СЭД:

Начальник ОСиУНД ДДиОО АО «Апатит»

Ведущий специалист ОКПДО ДДиОО АО «Апатит»

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Заместитель директора по экономической безопасности АО «Апатит»

Начальник УКЭБиПК ДЭБ АО «Апатит»

Начальник УЭБ ДЭБ АО «Апатит»

Заместитель начальника управления-начальник ОМО УКЭБиПК ДЭБ АО «Апатит»

Начальник СРП УЭБ ДЭБ АО «Апатит»

Начальник СРП УЭБ ДЭБ КФ АО «Апатит»

Старший инспектор СРП УЭБ ДЭБ КФ АО «Апатит»

Начальник УЭБ ДЭБ КФ АО «Апатит»

Начальник СРП УЭБ ДЭБ БФ АО «Апатит»

Начальник УЭБ ДЭБ БФ АО «Апатит»

Начальник СРП УЭБ ДЭБ ВФ АО «Апатит»

Начальник УЭБ ДЭБ ВФ АО «Апатит»

Директор по промышленной безопасности и охране труда АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ АО «Апатит»

Начальник УЭиП АО «Апатит»

Директор по персоналу и социальной политике АО «Апатит»

Директор департамента учета дочерних обществ управляемых предприятий АО «Апатит»

Начальник спецотдела АО «Апатит»

Начальник спецотдела КФ АО «Апатит»

Начальник спецотдела БФ АО «Апатит»

Заместитель директора по правовым вопросам АО «Апатит»

Подписант в СЭД:

Директор по экономической безопасности АО «Апатит»

Лист согласования прилагается

# Приложение А

(обязательное)

Информация по управлению документом

1. Руководителям по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений АО «Апатит» определить круг лиц для ознакомления и ознакомить работников с СТО 29-2020 под подпись в Листе ознакомления (форма № АП.100-039).

2. Исполнительному директору по ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Торговый дом «ФосАгро», исполнительному директору по ООО «Механик»:

2.1. Ввести в действие СТО 29-2020 приказами по управляемым предприятиям.

Срок исполнения – в течение 10 рабочих дней с даты утверждения настоящего СТО 29-2020.

2.2. Обеспечить ознакомление работников с настоящим СТО 29-2020 и его исполнение.

2.3. При необходимости внести соответствующие изменения в действующие локальные нормативные акты предприятий.

3. Предложить руководителям обслуживаемых АО «Апатит» дочерних и зависимых обществ разработать и ввести в действие аналогичный документ по обществу с учетом требований настоящего СТО 29-2020.

Рассылается: все СП АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал), все Управляемые АО «Апатит» предприятия и их филиалы, расположенные  на территориях АО «Апатит» (г. Череповец, Балаковский филиал, Волховский филиал, Кировский филиал): ООО «Механик», ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро», ООО «Торговый дом ФосАгро»., все ДЗО.

# Приложение Б

(обязательное)

АКТ

обследования объекта

г.

«____»_______________20___г.

Мною__________________________________________________________________ (должность, фамилия и.о. сотрудника УЭБ)

________________________________________________________________________

Совместно с____________________________________________________________ (должность, фамилия и.о. сотрудника Охраны)

________________________________________________________________________

в присутствии___________________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия и.о. работника структурного подразделения)

руководствуясь РД 78.36.005-2005 «Рекомендации о порядке обследования объектов, принимаемых под охрану», проведена проверка

________________________________________________________________________ (наименование объекта, принадлежность к структурному подразделению, адрес, место расположения)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

В ходе проверки установлено:

________________________________________________________________________

(категория объекта, описание объекта, этажность, площадь, материал конструкции, имеющиеся ТСО, иные виды охраны, вид материальных ценностей, их количество и размещение, наличие телефонной связи, др. характеристики объекта)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

На основании РД 78.36.006-2005 «Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов»  предлагается:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________     __________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                             (И.О.Фамилия)

_______________________     __________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                             (И.О.Фамилия)

_______________________     __________________     _____________________

(должность)                                          (подпись)                                             (И.О.Фамилия)

# Приложение В

(обязательное)

Форма заявки на предоставление охранных услуг

Генеральному директору

______________________

______________________

Заявка

Указываются конкретные требуемые охранные услуги и условия их оказания согласно требованиям  примечания.

Руководитель структурного подразделения

_____________________/____________________/

(Фамилия И.О.)

Директор по капитальному строительству (на монтаж новых технических средств охраны)

_____________________/____________________/

(Фамилия И.О.)

Зам. директора по экономической безопасности (начальник УЭБ)

_____________________/____________________/

(Фамилия И.О.)

Примечание:

В заявках указываются конкретные требуемые охранные услуги:

1. На внеплановую охрану объектов:

- наименование объекта и его цеховая принадлежность;

- расположение объекта;

- период охраны (дата и время начала и окончания охраны);

- режим охраны (в какой период требуется охрана);

- численность охранников в смену;

- данные лица, ответственного за организацию охраны и взаимодействие, контактный телефон.

2. На обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий:

- в связи с чем проводится мероприятие;

- место (места) проведения;

- дата проведения;

- время начала и ориентировочная продолжительность (окончание);

- требуемая численность сотрудников охраны (по согласованию с ЧОП);

-  ожидаемое количество участников;

- данные лица, ответственного за организацию проведения мероприятия и взаимодействие с охраной, контактный телефон;

- особые условия, имеющие  существенное значение для организации охраны (например, необходимость осуществления контрольно-пропускного режима, пропускные документы и т.д.).

3. На сопровождение и охрану грузов при перевозках:

- перевозимый груз и его ориентировочная стоимость;

- организация – поставщик груза;

- пункт назначения и маршрут движения;

- начало и окончание поездки;

- данные лица, ответственного за получение груза, контактный телефон;

- марка и регистрационный знак транспортного средства;

- данные лица, ответственного за организацию перевозки и взаимодействие, контактный телефон;

- особые условия (например,  выезд из г. Кировска поездом или самолетом).

4. На обследование объекта, проектирование и монтаж (капитальный ремонт, модернизацию) технических средств охраны:

- наименование и принадлежность объекта структурному подразделению;

- расположение объекта;

- вид технических средств охраны (охранная, тревожная сигнализация, видеонаблюдение и т.д.);

- лицо, ответственное за взаимодействие, контактные телефоны.

5. На охрану объектов посредством пульта централизованного наблюдения (ПЦН):

- наименование и принадлежность объекта структурному подразделению;

- расположение объекта;

- вид сигнализации (охранная, тревожная);

- лицо, ответственное за взаимодействие, контактные телефоны.

# Приложение Г

(обязательное)

Форма Предписания руководителя СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3) по вопросам соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов

| Служба режима предприятия |  |  |  |  |  |  | Предписание должно быть выполнено в установленные сроки. Отмена предписания или изменение сроков его выполнения производится письменно руководителем СРП. Невыполнение предписания влечет ответственность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |

| Руководителю |  |
| --- | --- |

наименование структурного подразделения, И.О. Фамилия

ПРЕДПИСАНИЕ № ______

В соответствие с требованиями  СТО «Управление пропускным и внутриобъектовым  режимами»

ПРЕДЛАГАЮ:

1.

2. …

О выполнении предписания прошу сообщить  письменно в форме служебной записки по мере истечения сроков устранения выявленных недостатков.

| Должность руководителя УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) (СРП/СРП-БФ/СРП-ВФ/СРП-КФ (изм. 3)), выдавшего предписание | подпись, дата И.О. Фамилия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение Д

(обязательное)

Форма Постоянного электронного пропуска

Лицевая сторона                                                             Оборотная сторона

| Сектор зоны ТБ. Фото Таб.№ Срок действия: с __._______._____ до __._______._____ | АО «Апатит» Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Город |
| --- | --- |

Дополнительная информация № пропуска

| Сектор зоны ТБ. Фото Таб.№ Срок действия: с __._______._____ до __._______._____ | АО «Апатит» Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Город |
| --- | --- |

| Сектор зоны ТБ. Фото Таб.№ Срок действия: с __._______._____ до __._______._____ | АО «Апатит» Фамилия Имя Отчество Должность Подразделение Город |
| --- | --- |

# Приложение Е

(обязательное)

Форма разового пропуска

| (КФ, БФ, ВФ) АО «Апатит» Откуда ________________________________ (наименование организации) Корешок пропуска № _______ « _________» ч « __________» мин Выдан с «_____» _____________20___ г. По «______» ________________20___ г. Ф. И. О. ______________________________ _____________________________________ Основание к выдаче______________________ ____________________________________ До «_________» ч «________» мин Наименование документа и № __________ ____________________________________ Адрес _______________________________ ____________________________________ Посетитель __________________________ (подпись | (КФ, БФ, ВФ) АО «Апатит» Откуда ____________________________________ ___________________________________________ (наименование организации) Разовый пропуск № ______ « _________» ч « __________» мин Выдан с «______» ________________20___ г. По «_______» ___________________20____ г. Ф. И. О. ________________________________ _______________________________________ _______________________________________ До «_________» ч «__________» мин Наименование документа ____________________ серия, №__________________________________ дата выдачи_______________________________ место выдачи ______________________________ __________________________________________ Разрешён доступ в сектор зоны №_____ транспортной безопасности М. П. |
| --- | --- |

# Приложение Ж

(обязательное)

Форма разового пропуска (для заводоуправления)

АО «Апатит» РАЗОВЫЙ ПРОПУСК № ______ (для заводоуправления) Ф.И.О. _________________________________ ________________________________________ Должность ______________________________ Место работы ___________________________ Город __________________________________ ________________________________________ Документ, удостоверяющий личность ________________________________________ ________________________________________ Цель посещения _________________________ ________________________________________ № № каб., к кому ________________________ ________________________________________ Подпись ________________________________ « ______» _______________ 20__ г. Вход ______ ч ______ мин. Выход ______ ч ______ мин. _______________________________________ Ф.И.О. подпись охранника ПРОПУСК ВОЗВРАТИТЬ ОХРАННИКУ!

# Приложение И

(обязательное)

Форма транспортного пропуска

(КФ, БФ, ВФ) АО «Апатит»                                  пропуск №

КПП №                                                                                                         20___

Организация

Вид

Марка, модель                                                                                                       М.П.

Номер                                                                            Время проезда

Цвет                                                                               Срок действия

Должность

ФИО

Разрешён доступ в сектор зоны №_____ транспортной безопасности

# Приложение К

(обязательное)

Форма материального пропуска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы режима

предприятия

|  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  |  | 20 | г. |  |

МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК

(на перемещение ТМЦ и материалов)

наименование СП (сторонней организации)

Прошу разрешить   ввоз   (внос)   вывоз  (вынос)  на территорию (с территории)*

|  |  |  | « |  | » |  |  | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на объект |  | договор (смета) |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование ТМЦ, материалов (технические характеристики) | Количество (прописью) | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ввоз (вывоз) будет осуществляться на автомашине __________________________

______________________________________________________________________

марка и гос. номер транспортного средства

должность материально-ответственного                      подпись                    инициалы, фамилия                   дата

лица сторонней организации

М.П.

должность руководителя СП                               подпись                    инициалы, фамилия                    дата

АО «Апатит»

М.П. (штамп)

* - нужное подчеркнуть

# Приложение Л

(обязательное)

Форма инструментального пропуска

Инструментальный пропуск для проноса (провоза) ТМЦ

(действителен с постоянным (временным, разовым) пропуском)

| Выдан |  |
| --- | --- |
| СП, (организация) должность, фамилия, имя, отчество работника |  |

______________________________________________________________________

| Разрешить пронос (провоз) на (с) территорию (и) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на период до |  | следующих инструментов и принадлежностей: |  |  |

| № п/п | Наименование инструмента и принадлежностей | Количество, единица измерения | Заводские № (инвентарные) |
| --- | --- | --- | --- |

| Начальник СП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП |  | подпись |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| Руководитель организации* |  |  |  |  |  |  |
| МП Начальник СРП | подпись |  |  |  | И.О. Фамилия |  |
| МП | подпись |  |  |  | И.О. Фамилия |  |

Дата выдачи: «_____» _______________  20____г.

*Если инициатором является подрядная организация

# Приложение М

(обязательное)

РАЗРЕШАЮ

(подпись руководителя СРП)

« ___ » ___________ 20___г .

Форма Письменного обращения на выдачу постоянных, разовых пропусков

| Начальнику СРП |  |
| --- | --- |

(И.О. Фамилия)

ЗАЯВКА

Прошу выдать временный  (разовый)  пропуск на территорию _________________:

| На срок с « ___ » ___________ 20___г . по « ___ » ___________ 20___г . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель пребывания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № и дата договора: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Даю согласие на автоматизированную и без использования средств автоматизации обработку, указанных в заявке моих персональных данных (ПД), АО «Апатит» для целей обеспечения пропускного режима, для чего предоставляю право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Согласие действует с даты подачи заявки и в течение трех лет после окончания действия пропуска, либо получения отказа о выдаче пропуска. Список работников на выдачу пропусков* № п/п; Фамилия, имя, отчество; Дата и место рождения; Должность/ профессия; Паспорт серия, номер, дата выдачи, кем выдан, адрес; С СТО «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами» ознакомлен (подпись); Согласие на обработку ПД (подпись). 1. 2. ПОДТВЕРЖДАЮ |
| (наименование должности руководителя сторонней организации) |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |

М.П. **

| (наименование должности руководителя СП АО «Апатит») |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

* Список может быть оформлен на отдельном листе как Приложение К заявке и должен быть подписан теми же должностными лицами, что и заявка

** В случае, если инициатором заявки является сторонняя организация

К заявке прилагается справка о прохождении инструктажа по ТБ.

# Приложение Н

(обязательное)

Форма Письменного обращения на допуск автотранспортных средств, самоходных машин и механизмов

| Начальнику службы режима предприятия АО «Апатит» |  |
| --- | --- |

РАЗРЕШАЮ

| (подпись руководителя СРП) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |

ЗАЯВКА

Прошу выдать транспортный пропуск на территорию _________________________:

| На срок с | « |  | » |  | 20 |  | г по « |  | » |  | 20 |  | г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гражданину (ке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

фамилия, имя, отчество, должность

| Паспорт. номер, серия, когда и кем выдан |
| --- |
| Место работы |  |

наименование организации

| Цель пребывания |  |
| --- | --- |
| № и дата договора |  |

| № п/п | Вид, марка, модель, цвет транспортного средства, | Государственный регистрационный номер, регион | Назначение транспортного средства | № КПП, время проезда (в рабочие дни или круглосуточно) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование должности руководителя сторонней организации) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |

М.П.

| (наименование должности руководителя СП АО «Апатит») |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |  | (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.

* В случае, если инициатором заявки является сторонняя организация

# Приложение О

(обязательное)

Форма акта о нарушении пропускного (внутриобъектового) режима

АО «Апатит»

АКТ О НАРУШЕНИИ ПРОПУСКНОГО

(ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО) РЕЖИМА № ______

г. _____________________

«____»____________20___г.

Мною, _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(Фамилия, И.О., должность сотрудника, составившего акт)

в присутствии _________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должности присутствующих,

______________________________________________________________________________________

их места работы, адреса

______________________________________________________________________________________

телефоны)

в соответствии с требованиями СТО СМК СТО 29-2020 Выпуск 4 «Управление пропускным и внутриобъектовым режимами», составлен настоящий акт о том, что

дата: «____»___________20___г.  в ________ час. ________мин.

________________________________________________________________________

(место совершения, подробное описание нарушений

________________________________________________________________________

пункты действующего нормативного документа,

________________________________________________________________________

требования которых нарушены)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Данные нарушителя:

Фамилия_______________Имя________________Отчество______________________

Дата рождения __________________________________________________________

место жительства: город ______________ улица______________ дом_____ кв. _____

место работы ____________________________________________________________

должность_______________________________________________________________

Отметка об изъятии ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Приложения: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ОБЪЯСНЕНИЕ НАРУШИТЕЛЯ:_____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(подписи присутствующих)

Акт составил   _____________________          _________________________________

подпись                                                                    фамилия, инициалы

Присутствующие ________________________              ____________________________________________

подпись                                                                  фамилия, инициалы

________________________               __________________________________________

подпись                                                                  фамилия, инициалы

С актом ознакомлен _______________           _________________________________

подпись                                                                  фамилия, инициалы

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Начальник УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) АО«Апатит»____________________

# Приложение П

(обязательное)

Форма № АП-Ч.461.01-03

РАЗРЕШАЮ Руководитель Общества __________________ И.О. Фамилия «______» __________________ 20___ г.

ЗАЯВКА

на проведение фото-, видео- или киносъемки, аудиозаписи на территории АО «Апатит»

| В целях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прошу разрешить |  | фото-, видео- или киносъемку, аудиозапись |  |  |
|  |  | нужное подчеркнуть |  |  |
| Ф.И.О. гражданина и название зарубежной компании, которую он представляет |  |  |  |  |
| Место проведения съемки: |  |  |  |  |
|  |  |  | цех, корпус, площадка |  |
| Предполагаемые объекты съемки: |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Подпись лица, ответственного за организацию и проведение приема иностранных граждан:

| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |  | дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение Р

(обязательное)

Форма № АП-Ч.461.01-04

РАЗРЕШАЮ Руководитель Общества __________________ И.О. Фамилия «______» __________________ 20___ г.

ЗАЯВКА

на пропуск иностранных специалистов

дата

| Прошу пропустить на территорию (в здание) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | номер корпуса |
| число, месяц, год, время |  |  |
| для участия в переговорах на тему: |  |  |
| иностранных граждан: |  |  |

| № п/п | Фамилия, имя, отчество |  | Гражданство, № паспорта, кем выдан | Организация, которую представляет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения переговоров |  |  |  |  |  |

Подпись лица, ответственного за организацию и проведение приема иностранных граждан:

| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение С

(обязательное)

Форма № АП-Ч.461.01-05

ОТЧЕТ

о проведении приема иностранных граждан

| Ф. И.О., должность лица, ведущего беседу от имени Общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф. И.О. иностранного гражданина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение встречи разрешил |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ф.И.О., должность руководителя |  |  |  |  |
| Встреча состоялась |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | место проведения встречи, дата |  |  |  |  |  |
| Продолжительность встречи: с |  |  |  |  |  | часов до |  | часов. |
| На встрече присутствовали: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с российской стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ф.И.О. участников приема |  |  |  |  |  |  |
| с зарубежной стороны |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фамилии и имена участников встречи |  |  |  |  |  |  |
| Беседа велась |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | название иностранного языка |  |  |  |  |  |  |  |

В записи беседы отражаются следующие вопросы:

1.Существо;

2. Факты передачи или получения служебной или технической документации (памятные записки, письма, чертежи, нормали, технические паспорта, стандарты, формуляры, схемы, эскизы). Факты получения или вручения памятных подарков или сувениров.

Подписи лиц, участвующих в беседе:

Беседу провел:

| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Беседу записал:

| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Запись беседы составлена на |  | листах, копия прилагается к отчету. |
| --- | --- | --- |

# Приложение Т

(обязательное)

| РАЗРЕШАЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Общества или соответствующего филиала |  |  |
|  | И.О. Фамилия |
| Дата |  |  |

УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме иностранных делегаций и иностранных граждан

| 1. Наименование структурного подразделения, осуществляющего прием иностранцев: |  |
| --- | --- |
| 2. Цель визита: |  |
| 3. Дата визита: |  |
| 4. Основание: |  |
| 5. Причина нарушения срока подачи документов (с приложением объяснительной записки): |  |

6. Состав иностранной делегации:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество (на русском на английском языках) | Должность | Дата и место рождения | Гражданство | Серия и номер паспорта | Кем выдан паспорт, срок действия паспорта иностранного гражданина | Организация, которую представляет, юридический адрес | Страна принадлежности организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7.Состав участников приема с российской стороны:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

8. Программа пребывания:

| № п/п | Дата начала приема | Дата окончания приема | Продолжительность встречи (с____ до_____ часов) | Место проведения приема | Характер сведений, с которыми предполагается ознакомить иностранных граждан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

9. Специально уполномоченный работник по приему иностранных граждан

| Фамилия, инициалы |  | Должность | Телефон для связи | № распоряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |

10. Лицо, ответственное за подготовку организационных и итоговых документов

| Фамилия, инициалы | Должность | Телефон для связи | № распоряжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |

Руководитель СП, осуществляющего прием                                         ____________________________                                       Инициалы, фамилия

(подпись)

Маршрут согласования в СЭД «WSSdocs»:

Начальник спецотдела                                                                    Инициалы, фамилия

Начальник  УЭБ/УЭБ-БФ/УЭБ-ВФ/УЭБ-КФ (изм. 3) ДЭБ                       				           Инициалы, фамилия

# Приложение У

(обязательное)

Порядок оформления пропусков

| № п/п | Действие | Исполнитель Срок выполнения | Описание выполнения действия на БНИ | Описание выполнения действия в КИС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выдача работникам АО «Апатит» постоянного электронного пропуска (п.5.2.1) | БП В день обращения в БП | 1. Передача сведений ФОУП в БП 2. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: направление от ФОУП, паспорт, документ, подтверждающий прохождение вводного инструктажа) | - |
| 2 | Оформление для работника АО «Апатит» материального пропуска на ввоз (внос) ТМЦ (п.5.5.1) | Заявитель от СП, назначенный руководителем СП В день утверждения заявки Приложение Е | 1. Оформление заявки (Приложение Е) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск руководителем СП | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции Электронные пропуска - OEBS R12 Рабочие инструкции - Конфлюенс ИЦ 2. Согласование в КИС OEBS R12 руководителем СП 3. Печать пропуска с QR-кодом из системы 4. Проставление штампа заявителем |
| 3 | Оформление для работника АО «Апатит» материального пропуска на вывоз (вынос) ТМЦ (п.5.5.2) | Заявитель от СП, назначенный руководителем СП В день утверждения заявки Приложение Е | 1. Оформление заявки (Приложение Е) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции Электронные пропуска - OEBS R12 Рабочие инструкции - Конфлюенс ИЦ 2. Согласование в КИС OEBS R12 руководителем СП 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Печать пропуска с QR-кодом из системы 5. Проставление штампа заявителем |
| 4 | Оформление для работника АО «Апатит» инструментального пропуска (п.5.5.3) | Заявитель от СП, назначенный руководителем СП В день утверждения заявки Приложение Ж | 1. Оформление заявки (Приложение Ж). 2. Подписание заявки на пропуск руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением. 3. Утверждение заявки сотрудником СРП | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции Электронные пропуска - OEBS R12 Рабочие инструкции - Конфлюенс ИЦ 2. Согласование в КИС OEBS R12 руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением. 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Печать пропуска с QR-кодом из системы 5. Проставление штампа заявителем |
| 5 | Оформление для работника АО «Апатит» разового транспортного пропуска (п.5.4) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение Л) | 1. Оформление заявки (Приложение Л). 2. Подписание заявки на пропуск руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением. 3. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции Электронные пропуска - OEBS R12 Рабочие инструкции - Конфлюенс ИЦ 2. Согласование в КИС OEBS R12 руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением 3. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |
| 6 | Оформление для работника АО «Апатит» постоянного транспортного пропуска (п.5.4) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение Л) | 1. Оформление заявки (Приложение Л). 2. Подписание заявки на пропуск руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением. 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции Электронные пропуска - OEBS R12 Рабочие инструкции - Конфлюенс ИЦ 2. Согласование в КИС OEBS R12 руководителем СП или сотрудником назначенным распоряжением 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 3. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |
| 7 | Выдача работникам сторонних организаций постоянного электронного пропуска (п.5.2.1) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение И) | 1. Оформление заявки (Приложение И) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Прохождение вводного инструктажа 5. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт, документ, подтверждающий прохождение вводного инструктажа) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Утверждение в КИС OEBS R12 сотрудником СРП 4. Прохождение вводного инструктажа 5. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |
| 8 | Выдача работникам сторонних организаций разового пропуска (5.2.2) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение И) | 1. Оформление заявки (Приложение И) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 4. Прохождение вводного инструктажа 5. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт, документ, подтверждающий прохождение вводного инструктажа) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Прохождение вводного инструктажа 4. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |
| 9 | Оформление для работника сторонней организации материального пропуска на ввоз (внос) ТМЦ (п.5.5.1) | Заявитель сторонней организации В день утверждения заявки Приложение Е | 1. Оформление заявки (Приложение Е) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Печать пропуска с QR-кодом из системы 4. Проставление штампа куратором договора или специалистом БП |
| 10 | Оформление для работника сторонней организации материального пропуска на вывоз (вынос) ТМЦ (п.5.5.2) | Заявитель сторонней организации В день утверждения заявки Приложение Е | 1. Оформление заявки (Приложение Е) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Печать пропуска с QR-кодом из системы 5. Проставление штампа куратором договора или специалистом БП |
| 11 | Оформление для работника сторонней организации инструментального пропуска (п.5.5.3 | Заявитель сторонней организации В день утверждения заявки Приложение Ж | 1. Оформление заявки (Приложение Ж) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Печать пропуска с QR-кодом из системы 5. Проставление штампа куратором договора или специалистом БП |
| 12 | Оформление для работника сторонней организации разового транспортного пропуска (п.5.4) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение Л) | 1. Оформление заявки (Приложение Л) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |
| 13 | Оформление для работника сторонней организации постоянного транспортного пропуска (п.5.4) | БП В день обращения в БП (после утверждения заявки Приложение Л) | 1. Оформление заявки (Приложение Л) с подписью руководителя сторонней организации 2. Подписание заявки на пропуск куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь: утвержденная заявка на пропуск, паспорт) | 1. Оформление заявки в КИС OEBS R12, согласно инструкции https://etpreg.phosagro.ru/instructions/ 2. Согласование в КИС OEBS R12 куратором договора 3. Утверждение заявки сотрудником СРП 4. Обращение в БП за пропуском (при себе иметь паспорт, информацию о номере пропуска в КИС OEBS R12) |

# Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Элемент текста |  |  | Фамилия И.О. ответственного за внесение изменения | Дата внесения изменения | Дата введения изменения в действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененный | новый | изъятый |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Предисловие, раздел 2 | 6.4.1 | - | Беляков В.Е. | 29.12.2021 | 31.05.2022 |
| 2 | 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12.1, 7.12.4, 7.12.6, 8.20, 8.21, 9.7, 12.23 | 12.26 | - | Большакова М.Е. | 13.12.2022 | 01.10.2022 |
| 3 | По тексту, 2, 3.1, 3.2, 5.14 | - | - | Кудрина А.С. | 29.12.2022 |  |

Приложение № 7

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№_________________________ от _______________________

Требования к содержанию банковской гарантии

- Банковская гарантия должна соответствовать требованиям действующего законодательства.

2. В Банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны сведения, предусмотренные п. 4 ст. 368 ГК РФ, а именно:

- дата выдачи;

- принципал;

- бенефициар;

- гарант;

- основное обязательство, исполнение по которому обеспечивается гарантией;

- денежная сумма, подлежащая выплате, или порядок ее определения;

- срок действия гарантии;

- обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма гарантии.

3. При описании обстоятельств, являющихся основанием для выплаты Бенефициару сумм по Банковской гарантии, выдаваемой в связи с выплатой АО «Апатит» (управляемыми обществами) авансового платежа, должно быть указано: «Гарант» (полное/сокращенное наименование, реквизиты, подписант, полномочия) обязуется уплатить денежные средства в сумме настоящей гарантии в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) «Контрагент» (полное/сокращенно наименование, реквизиты, подписант, полномочия) обязательств по Договору №.. от… на… (далее Договор/Основное обязательство) «Бенефициар» (полное/сокращенное наименование, реквизиты, подписант, полномочия), включая, но не ограничиваясь, за нарушение сроков возврата авансового платежа, за нарушение сроков выполнения работ ( услуг) по договору, за…».

- В Банковской гарантии помимо требований, указанных в п. 4 ст. 368 ГК РФ, должны быть указаны условия:

4.1 О сумме, на которую выдана гарантия (о пределе обязательств Гаранта перед Бенефициаром суммой на которую выдана гарантия).

4.2 Об объеме обеспечиваемых требований (основной долг, неустойки. убытки).

4.3 О ее безотзывности (не может быть отозвана Гарантом).

4.4 О вступлении в силу независимой (банковской) гарантии, которое должно быть определено календарной датой, либо иным способом, позволяющим достоверно установить дату вступления в силу. Недопустимо указание в независимой (банковской) гарантии вступление в силу с момента ее передачи (отправки) Гарантом.

4.5 О ее неизменности (не может быть изменена Гарантом) либо об изменении условий с письменного согласия Бенефициара, при этом изменения должны быть совершены в письменной форме и такое согласие будет считаться исходящим от Бенефициара с приложением заверенных Бенефициаром копий документов, подтверждающих полномочия представителя Бенефициара.

4.6 Об отсутствии у Бенефициара обязанности по условиям Гарантии обращаться к Принципалу за исполнением обязательства, о праве Бенефициара напрямую требования выплаты по Банковской гарантии с Гаранта.

4.7 О безусловном осуществлении Гарантом выплаты Бенефициару в объеме, определяемом требованием Бенефициара к Гаранту, и в пределах установленной гарантийной суммы, без предоставления доказательств нарушения Принципалом договорных обязательств.

4.8 Условия Банковской гарантии не должны содержать иных обязанностей Бенефициара по перечню документов, необходимых для предъявления требований по Банковской гарантии, помимо:

- предъявления Бенефициаром требования об уплате денежной суммы гарантии в письменной форме;

- об указании в требовании обстоятельств, которые влекут выплату по Банковской гарантии;

- о подтверждении полномочий лица, на подписание требования по Банковской гарантии;

- банковская гарантия должна содержать условие, что этот перечень документов является исчерпывающим;

- банковская гарантия не должна содержать иных требований к Бенефициару, в том числе, таких как направление соответствующего требования к Принципалу.

4.9 О переходе в полном объеме прав и обязанностей Бенефициара по Банковской гарантии к его правопреемнику в результате реорганизации Бенефициара в форме слияния, присоединения, преобразования без согласия Гаранта.

4.10 О регулировании Банковской гарантии действующим законодательством Российской Федерации.

4.11 О рассмотрении споров, вытекающих из Банковской гарантии или связанных с ней в Арбитражном суде Вологодской области. В случае определение подсудности в ином суде, данное условие должно быть предварительно согласовано с Бенефициаром.

4.12 Об адресе Гаранта, по которому предъявляется требование по БГ.

4.13 О рассмотрении Гарантом требований Бенефициара в течение 5 дней со дня, следующего за днем получения требования и проведении платежа (возможно установить иной срок в календарных/рабочих днях).

4.14 О произведении Гарантом перечисления денежных средств на расчетный счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара.

4.15 Об ответственности Гаранта перед Бенефициаром без ограничения суммой, на которую выдана БГ.

4.16 О подтверждении Гарантом, что никакие возражения Принципала, касающиеся его обязательств по Договору, или каких-либо иных соглашений с Бенефициаром, либо основанные на зачете каких-либо других требований к Бенефициару, не будут приниматься Гарантом во внимание и/или выдвигаться против требования Бенефициара о платеже по Банковской гарантии.

4.17 В Банковской гарантии не должно содержаться условия о праве Гаранта предъявлять к Бенефициару к зачету требование, уступленное Гаранту Принципалом.

4.18 Желательно наличие в тексте Банковской гарантии условия о праве Бенефициара передавать другому лицу право требования к Гаранту, при условии переуступки прав по «Основному договору», без согласия Гаранта.

Сторона-1						                        Сторона-2

__________________/ ФИО /		__________________/ФИО/

Приложение № 8

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№_________________________ от _______________________

# Перечень товароматериальных ценностей, подлежащих входному контролю с указанием контролируемых параметров, объема, методов испытаний и контрольных нормативов

| № п/п | Наименование группы ТМЦ | Наименование НД: ГОСТ, ОСТ, ТУ | Контролируемые параметры |  |  | Объем выборки | Решающие правила приемки |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Методы испытаний | Нормы отбраковки |  |
| МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подшипники качения. | ГОСТ 520-2011 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие видимых повреждений упаковки и повреждений подшипников от транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие видимых повреждений упаковки. |  |
|  |  |  | 5. Отсутствие коррозии на телах качения, сепараторе, дорожках качения и посадочных поверхностях. |  |  | 5. 10 %, но не менее 5. | 5. Визуальный метод. | 5. Несоответствие данным ГОСТ 520-2011 "Подшипники качения. Общие технические условия", п 7.14. |  |
|  |  |  | 6. Диаметры посадочных поверхностей. |  |  | 6. 10 %, но не менее 5. | 6. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 6. Несоответствие данным ГОСТ 520-2011 "Подшипники качения. Общие технические условия". |  |
|  |  |  | 7. Вибрационные характеристики с выборкой подшипников с внутренним диаметром от 40 до 150 мм. Соответствие минимальному классу вибрации с индексом Ш или любому другому, указанному в договоре или в сертификате (паспорте). |  |  | 7. 10 % но не менее 5. | 7. Согласно ГОСТ 520-2011 "Подшипники качения. Общие технические условия", ГОСТ Р 52545.1-2006 "Подшипники качения. Методы измерения вибрации". | 7. Несоответствие ГОСТ 520-2011, п. 8.2, РД.ВНИПП.038-08 "Подшипники качения. Нормы вибрации". | Объем выборки по согласованию с главными специалистами может быть увеличен. |
| 2. | Подшипники скольжения для динамического оборудования технологических цехов. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт или сертификат. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта или сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Конструкторская документация (КД). |  | 2б. 200 % | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие видимых повреждений наплавленного слоя и основного металла. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. | 4. Наличие повреждений наплавленного слоя и основного металла. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры подшипника, согласно конструкторской документации. | а. Наружный диаметр. |  | 5а. 100 %. | 5а. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5а. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  |  | б. Внутренний диаметр. |  | 5б. 100 %. | 5б. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5б. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  |  | в. Отсутствие эллипсности, конусности, бочкообразности. |  | 5в. 100 %. | 5в. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5в. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  |  | г. Толщина колодок. Разнотолщиность. |  | 5г. 100 %. | 5г. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5г. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  |  | д. Ширина расточки буртов. |  | 5д. 100 %. | 5д. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5д. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  |  | е. Толщина заливки слоя баббита. |  | 5е. 100 %. | 5е. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5е. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав, в %: Sn, Sb, Cu, и др. |  |  | 6. 100 %. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91) «Баббиты оловянные и свинцовые». п. 2.1. |  |
|  |  |  | 9. Отсутствие микротрещин, газовых раковин и расслоений в баббитовом слое. |  |  | 9. 100 %. | 9. Капиллярный метод (ГОСТ 18442-80). | 9. ГОСТ Р ИСО 4386-3-96 "Подшипники скольжения. Металлические многослойные подшипники скольжения. Испытания на проникновение без разрушения". |  |
| 3. | Арматура трубопроводная; запорная, регулирующая, отсечная и предохранительная. Регулирующие клапаны и элементы обвязки клапанов. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации: | а. Паспорт. |  | 2а. 100 % | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание. |  | 2б. 100 % | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие документации. |  |
|  |  |  |  | в. Декларация или сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие декларации или сертификата соответствия. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ спецификации договора, в т.ч. тип, Ду, Ру и антикоррозионная защита. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ спецификации договора. |  |
|  |  |  | 4. Наличие в паспорте или в руководстве по эксплуатации данных о расчетном сроке службы. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. | 4. Отсутствие данных о сроке службы. |  |
|  |  |  | 5. Отсутствие неустранимой коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки на наружных и внутренних поверхностях, повреждений антикоррозионного покрытия. Возможность открытия-закрытия «от руки». |  |  | 5. 100 %. | 5. Визуальный. | 5. Наличие неустранимой коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки, повреждений антикоррозионного покрытия. Нет возможности открытия-закрытия «от руки». |  |
|  |  |  | 6. Прочность, плотность. Герметичность запорной части. Класс герметичности. |  |  | 6. 100 %. | 6. Гидравлические испытания (ГОСТ 53402-2009). | 6. Несоответствие данным паспорта, ГОСТ 5761-2005 таблица 2, ГОСТ 12893-2005, ГОСТ Р 54808-2011, ГОСТ 23866-87, ГОСТ 9544-2005. | Испытания на прочность относятся только к фланцевой, муфтовой, цапковой арматуре. |
|  |  |  | 7. Химический состав в %, при наличии легирующих компонентов. |  |  | 7. 100 %. | 7. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 7. Несоответствие данным паспорта. | Исключить повреждение уплотнительных поверхностей при контроле |
|  |  |  | 8. Твердость рабочих уплотнительных поверхностей, в доступных местах. |  |  | 8. 100 %. | 8. Динамический метод (ГОСТ 18661-73). | 8. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  | 9. Отсутствие трещин и расслоений на кромках штуцеров приварной арматуры, изготовленной из легированных и нержавеющих сталей. |  |  | 9. 100 %. | 9. Капиллярный метод (ГОСТ 18442-80, РД 13-06-2006). | 9. ОСТ 26-5-99 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла". |  |
|  |  |  | 10. Геометрические параметры. | а. Строительная длина. |  | 10а. 100 %. | 10а. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 10а. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  |  | б. Диаметр условного прохода. |  | 10б. 100 %. | 10б. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 10б. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  |  | в. Тип, размеры уплотнительных фланцев, количество отверстий под крепеж. |  | 10в. 100 %. | 10в. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 10в. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  |  | г. Размеры кромок под сварку. |  | 10г. 100 %. | 10г. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 10г. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  |  | д. Размеры и форма сварных швов. |  | 10д. 100 %. | 10д. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 10д. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  | 11. Работоспособность электропривода (при наличии): проверка цепей управления, сопротивления изоляции обмоток, время срабатывания, сопротивления обмоток постоянному току, номинальных токов на холостом ходу. |  |  | 11. 100 %. | 11. Электроиспытания согласно ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования". | 11. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  | 12. Работоспособность сложного электропривода с электронным блоком управления (при наличии): проверка времени срабатывания, работоспособности индикаторов, панелей управления, электромеханических муфт, конечных выключателей, режимов работы, состояния позиционера при выставлении задания. |  |  | 12. 100 %. | 12. Электроиспытания согласно ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования". | 12. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  | 13. Работоспособность пневмопривода клапанов (при наличии): тарировочное давление привода, время срабатывания. |  |  | 13. 100 %. | 12. Пневмоиспытания согласно руководства по эксплуатации. | 13. Несоответствие данным паспорта. |  |
| 4. | Фасонные детали трубопроводов: отводы и переходы, фланцы, тройники, заглушки, крестовины, компенсаторы | ГОСТ 17380, 17375, 17376, 17378, 17379, 12816, 12818, 12820, 12822, 24184, 22793 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества. |  |  | 2. 100 % | 2. Визуальный. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки на наружных и внутренних поверхностях. Качество обработки уплотнительных мест и кромок под сварку. |  |  | 4. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 4а. Визуальный. | 4а. Наличие коррозии трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4б. Для P ≥ 10 МПа в труднодоступных местах и местах исправления дефектов провести капиллярную дефектоскопию (ГОСТ 18442-80, РД 13-06-2006). | 4б. ОСТ 26-5-99 "Контроль неразрушающий. Цветной метод контроля сварных соединений, наплавленного и основного металла", ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах". |  |
|  |  |  | 5. Геометрические параметры. | а. Внутренний и наружный диаметры. |  | 5а. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5а. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5а. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Толщина или длинна. |  | 5б. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5б. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5б. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  |  | в. Овальность. |  | 5в. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5в. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5в. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  |  | г. Толщина стенок в месте гиба отводов по наружному и внутреннему радиусу. |  | 5г. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5г. Ультразвуковая толщинометрия. | 5г. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  |  | д. Размеры фасок и форма кромок под сварку. |  | 5д. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5д. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5д. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  |  | е. Параметры резьб (для штуцеров, резьбовых фланцев) |  | 5е. При P ≥ 10 МПа - 100 %, при P ˂ 10 МПа - 10 %, но не менее 5. | 5е. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5е. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %, при наличии легирующих элементов. |  |  | 6. При P ≥ 10 МПА - 100 %, при P ˂ 10 МПА - 10 %, но не менее 5. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие данным паспорта. |  |
|  |  |  | 7. Твердость (для стали, работающей в средах, вызывающих коррозионное растрескивание). |  |  | 7. При P ≥ 10 МПА - 100 %, при P ˂ 10 МПА - 10 %, но не менее 5. | 6. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю". | 6. Несоответствие данным паспорта. |  |
| 5. | Металлические уплотнительные прокладки для трубопроводов высокого давления. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сертификата качества или паспорта, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2а. Отсутствие паспорта или сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие внешних повреждений на уплотнительных поверхностях. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. В сомнительных случаях провести капиллярную дефектоскопию (ГОСТ 18442-80, РД 13-06-2006). | 4. Наличие повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры согласно паспорту или сертификату. |  |  | 5. 2 шт. от партии | 5. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
| 6. | Поковки. Сталь марки 20, 25, 35, 45, 40Х, 45Х, 40ХН, 38ХН, 30ХГСА, 30ХМА, 35ХМ, 38ХН3МА, 40ХН2МА, 34ХН3М, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т. | ГОСТ 8479-70, 25054-81. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или конструкторской документации. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки на наружных и внутренних поверхностях. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. В случае, когда внешним осмотром трудно определить дефекты провести капиллярную дефектоскопию (ГОСТ 18442-80, РД 13-06-2006). | 4. Наличие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры согласно данным паспорта или сертификата. |  |  | 5. 100 %. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие геометрических размеров данным сертификата или паспорта, или конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | 6а. 100 % | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие ГОСТ 4543-71 "Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия", ГОСТ 5632-72 "Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки". ГОСТ 1050 - 88 "Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия". |  |
|  |  |  |  |  |  | 6б. Одна проба от плавки | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 12344-2003, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). |  | Проводится при несоответствии результатов РФА |
|  |  |  | 7. Механические свойства: | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. 2 поковки от партии. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 «Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие данным ГОСТ 8479-70 "Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. Общие технические условия", ГОСТ 25054-81 "Поковки из коррозионностойких сталей и сплавов. Общие технические условия". | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость. |  | 7б. 2 поковки от партии. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | 7б. Несоответствие данным ГОСТ 8479-70 или ГОСТ 25054-81. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Твердость по Бринеллю. |  | 7в. 100 %. | 7в. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю" | 7в. Несоответствие данным ГОСТ 8479-70 или ГОСТ 25054-81. |  |
|  |  |  | 8. Отсутствие внутренних расслоений и пор. |  |  | 8. 100 % для деталей Ду 32 и более (только для углеродистых сталей). | 8. Ультразвуковой метод (ГОСТ 24507-80) | 8. Несоответствие данным ГОСТ 24507-80 "Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы ультразвуковой дефектоскопии". |  |
| 7. | Отливки (чугун, сталь): ковкий чугун, серый чугун, чугун легированный для отливок, антифрикционный чугун, стальные отливки. | ГОСТ 26358-84, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 7769-82 ГОСТ 1585-85, ГОСТ 977-88. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или конструкторской документации. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки на наружных и внутренних поверхностях. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. В случае, когда внешним осмотром трудно определить дефекты провести капиллярную дефектоскопию (ГОСТ 18442-80, РД 13-06-2006). | 4. Наличие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | 6а. 100 %. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие ГОСТ 26358-84 "Отливки из чугуна. Общие технические условия", ГОСТ 1412-85 "Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки", ГОСТ 7769-82 "Чугун, легированный для отливок со специальными свойствами. Марки", ГОСТ 1585-85 "Чугун антифрикционный для отливок. Марки", ГОСТ 977-88 "Отливки стальные. Общие технические условия". |  |
|  |  |  |  |  |  | 6б. Одна отливка от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, 12344-2003, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, методики на определение химического состава методом аналитического контроля). |  | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение, относительное сужение. |  | 7а. 1 шт. от плавки | 7а. Согласно ГОСТ 1497-84 "Металлы. Метод испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 26358-84, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 1585-85, ГОСТ 977-88. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость. |  | 7б. 2 шт. от плавки. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7а. Несоответствие ГОСТ 26358-84, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 1585-85, ГОСТ 977-88. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Твёрдость |  | 7в. 2 шт. от плавки | 7 в. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю" | 7а. Несоответствие ГОСТ 26358-84, ГОСТ 1412-85, ГОСТ 1585-85, ГОСТ 977-88. |  |
| 8. | Прокат сортовой и фасонный Сталь марки 20, 35, 40, 45. | ГОСТ 1050-2013. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. | 4. Наличие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 шт. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 1050-2013 "Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %: C, Si, Mn, P, S. |  |  | 6. Одна проба от плавки. | 6. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, 22536.2-87, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6. Несоответствие ГОСТ 1050 – 2013. |  |
|  |  |  | 7. Механические свойства: | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. Один образец от плавки. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 «Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие данным ГОСТ 1050-2013. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость. |  | 7б. 2 образца от плавки. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах" | 7б. Несоответствие данным ГОСТ 1050-2013. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Твердость по Бринеллю диаметром и толщиной не менее 5 мм. |  | 7. 2 %, но не менее 3 шт. | 7. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю" | 7. Несоответствие данным ГОСТ 1050-2013. |  |
| 9. | Прокат сортовой и фасонный, марки: ВСт3сп5, ВСт3Гпс5, 09Г2-12, 09Г2С- 12, 10ХСНД-3, 10ХСНД-12, 15ХСНД-12. | ГОСТ 535-2005, ГОСТ 19281-2014. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 прутков, полос, профилей. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 535-2005 "Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия", ГОСТ 19281-2014 "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % от партии, но не менее 5 прутков, полос, профилей. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод РФА (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 380-2005 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки", ГОСТ 19281-2014. | Для марок сталей по ГОСТ 19281-2014 проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. по 1 образцу от 2 ед. продукции. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 535-2005. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость при температуре минус 40 градусов С для низколегированных сталей и минус 20 для углеродистых сталей обыкновенного качества |  | 7б. 2 образца с концентратором вида U. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 535-2005. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Ударная вязкость после механического старения при температуре плюс 20 градусов С для низколегированных сталей. |  | 7в. 2 образца с концентратором вида U. | 7в. Согласно ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб". | 7б. Несоответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 535-2005. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Угол изгиба. |  | 7в. Один образец. | 7в. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7в. Несоответствие ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 535-2005. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
| 10. | Прокат сортовой: 35Х, 40Х, 45Х, 30 ХМА, 30ХМ, 35ХМ, 40ХФА, 38ХМ, 38ХН3МФА, 38Х2МЮА, 36Х2Н2МФА, 20ХН3А, 50ХФА, 25Х2НМФА, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9,30Х13, 65Г, 60С2, 12Х1МФ, 25Х1МФ, 25Х2М1Ф. | ГОСТ 4543-71 ГОСТ 5949-75; ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 20072-74. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 шт. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 4543-71 ""Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия", ГОСТ 5949-75 "Сталь сортовая и калиброванная, коррозионностойкая, жаростойкая и жаропрочная. Технические условия", ГОСТ 2879-2006 "Прокат сортовой стальной горячекатаный шестигранный. Сортамент", ГОСТ 20072-74 "Сталь теплоустойчивая. Технические условия". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % от партии, но не менее 5 шт. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 20072-74. |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2879-2006, ГОСТ 20072-74. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства: |  | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. | 7а. Один образец от плавки. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 «Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 20072-74. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  |  | б. Ударная вязкость. | 7б. 2 образца от плавки. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 20072-74. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  |  | в. Твердость по Бринеллю диаметром и толщиной не менее 5 мм. | 7в. 5%, но не менее 5 прутков, мотков, полос (ГОСТ 4543); 5%, но не менее 5 шт. (ГОСТ 20072, 5949). | 7в. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю". | 7в. Несоответствие ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5949-75, ГОСТ 20072-74. |  |
| 11. | Прокат листовой, сталь марки: Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3сп5, Ст3Гпс6, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3Гсп4, Ст3пс5, Ст3Гпс5. | ГОСТ 14637-89. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. Качество поверхности. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). Контролируется путем осмотра обрезных кромок листа. | 4. Наличие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 листов. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %: C, Si, Mn, P, S. |  |  | 6. Одна проба от плавки. | 6. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, 22536.2-87, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6. Несоответствие ГОСТ 380-2005 "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки". |  |
|  |  |  | 7. Механические свойства. |  | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. | 7а. По одному образцу от каждого контрольного листа. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". Контрольные листы берутся из расчета: два листа от партии горячекатаного и упрочненного; один лист от термообоработанного. | 7а. Несоответствие ГОСТ 14637-89 "Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия". | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | б. Ударная вязкость при температуре минус 20 градусов С (для стали марок Ст3сп5, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3Гсп4, Ст3пс5, Ст3Гпс5) | 7б. 3 образца с концентратором вида U (KCU). | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | в. Ударная вязкость при температуре плюс 20 градусов С (для стали марок Ст3сп5, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3Гсп4) | 7б. 3 образца с концентратором вида V (KCV). | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | г. Ударная вязкость при температуре плюс 20 градусов С (для стали марок Ст3пс3, Ст3сп3, Ст3пс4, Ст3Гпс4, Ст3Гсп4). | 7г. 3 образца с концентратором вида U (KCU). | 7г. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7г. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | д. Ударная вязкость при температуре минус 40 градусов С (для стали марки Ст3Гпс6). | 7д. 3 образца с концентратором вида U (KCU). | 7д. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7д. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | е. Ударная вязкость при температуре 0 градусов С (для стали марки Ст3Гпс6). | 7е. 3 образца с концентратором вида V (KCV). | 7е. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7е. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | ж. Ударная вязкость после механического старения при температуре плюс 20 градусов С (для стали марок Ст3сп5, Ст3Гпс6, Ст3пс5, Ст3Гпс5). | 7ж. 3 образца с концентратором вида U. | 7ж. Согласно ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб". | 7ж. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  |  | з. Угол изгиба | 7з. Один образец. | 7з. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7з. Несоответствие ГОСТ 14637-89. | Проводится по требованию НД. |
| 12. | Прокат листовой, сталь марки: 10, 20, 08кп, 10кп. | ГОСТ 1577-93 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). Контролируется путем осмотра обрезных кромок листа. | 4. Наличие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 листов. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %: C, Si, Mn, P, S. |  |  | 6. Одна проба от плавки. | 6. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, 22536.2-87, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6. Несоответствие ГОСТ 1050 - 2013 "Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия". |  |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. По одному образцу от каждого контрольного листа. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 – 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 1577-93 "Прокат толстолистовой и широкополосный из конструкционной качественной стали". | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Угол изгиба |  | 7б. Один образец. | 7б. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7б. Несоответствие ГОСТ 1577-93. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | в. Твердость. |  | 7в. 1 лист, рулон, полоса от партии. | 7в. ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю" | 7в. Несоответствие ГОСТ 1577-93 |  |
| 13. | Прокат листовой, марки: 15К, 16К, 18К, 20К, 22К, 09Г2С, 17Г1С, 14ХГС, 12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ | ГОСТ 5520-79 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). Контролируется путем осмотра обрезных кромок листа. | 4. Наличие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 листов. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % от партии, но не менее 5 шт. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 5520-79 "Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия". |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, 22536.2-87, 18895- 97, ГОСТ 12344-2003, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 5520-79. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. По 1 образцу от 2 листов. | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 5520-79. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость в зависимости от категории металла согласно сертификата. |  | 7б. По 3 образца с концентратором вида U при каждой температуре. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 5520-79. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | в. Ударная вязкость после механического старения (для углеродистой и низколегированной сталей толщиной более 7 мм) |  | 7в. 3 образца с концентратором вида U. | 7в. Согласно ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб". | 7в. Несоответствие ГОСТ 5520-79. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | г. Угол изгиба |  | 7г. Один образец. | 7г. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7г. Несоответствие ГОСТ 5520-79. | Проводится по требованию НД. |
| 14. | Прокат листовой, марки: 15Х12ВНМФ, 08Х13, 20Х13, 30Х13, 40Х13, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х25Н16Г7АР, 12Х18Н10Т, 03Х18Н11, 08Х22Н6Т, 20Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 06ХН28МДТ, ХН32Т, ХН78Т, ХН65ВМТЮ. | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5582-75, ГОСТ 24982-81. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). Контролируется путем осмотра обрезных кромок листа. | 4. Наличие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 листов. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % от партии, но не менее 5 шт. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. ГОСТ 5632-2014 "Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки", |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 5632-2014. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. Для стали по ГОСТ 24982-81 только "б". | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. 1 образец от 1 листа (ГОСТ 7350), по 1 образцу от 2 листов (ГОСТ 5582). | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5582-75. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | б. Угол изгиба |  | 7б. Один образец. | 7б. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7б. Несоответствие ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5582-75 "ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия". | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | в. Ударная вязкость ГОСТ 7350-77 (для листов толщиной 11 мм и более), ГОСТ 5582-75. |  | 7в. По 2 образца с концентратором вида U. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 7350-77, ГОСТ 5582-75. | Проводится по требованию НД. |
| 15. | Прокат толстолистовой, широкополосный, горячекатаный сталь марки: 09Г2С, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 09Г2-12, 10ХСНД-12, 10ХСНД | ГОСТ 19281-89. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 листов. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 19903-74 "Прокат листовой горячекатаный. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % от партии, но не менее 5 листов. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 19281-2014 "Прокат повышенной прочности. Общие технические условия". |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 18895- 97, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. 2 листа от партии | 7а. Согласно ГОСТ 1497 - 84 "Металлы. Методы испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость в зависимости от категории металла согласно сертификата. |  | 7б. По 2 образца с концентратором вида U для соответствующих условий испытаний. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | в. Ударная вязкость после механического старения при температуре плюс 20 градусов С. |  | 7в. 2 образца с концентратором вида U. | 7в. Согласно ГОСТ 7268-82 "Сталь. Метод определения склонности к механическому старению по испытанию на ударный изгиб". | 7б. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. | Проводится по требованию НД. |
|  |  |  |  | в. Угол изгиба |  | 7в. Один образец. | 7в. Согласно ГОСТ 14019-2003 "Материалы металлические. Метод испытания на изгиб". | 7в. Несоответствие ГОСТ 19281-2014. | Проводится по требованию НД. |
| 16. | Трубы, сталь марки 09Г2С, 15Г1С, 17Г1С. 17ГС, 10Г2, 10, 20, 15ХМ | ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 32678 -2014, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 труб. | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений, размеры дефектов по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 32678-2014, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91 |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 труб. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент", ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент". |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | 6. Одна проба от плавки. | 6. Количественно химический анализ состава КХА (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6. Несоответствие ГОСТ 19281-89 "Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия", ГОСТ 1050-2013 "Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия". |  |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. По одному образцу от 2 труб. | 7а. Согласно ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 32678-2014, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91 | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Твердость по Бринеллю, кроме марки для стали 15ХМ (при толщине стенки более 10 мм) |  | 7б. 2 % от партии, но не менее 2 труб. | 7б. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю", ГОСТ 22761-77 «Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердо-мерами статического действия» | 7б. Несоответствие, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91. Согласно ГОСТ 8731-74 п. 2.8. Предел текучести и твердость по Бринеллю стали труб определяют по требованию потребителя. |  |
|  |  |  |  | в. Угол загиба. |  | 7в. Один образец. | 7в. Согласно ГОСТ 3728-78 "Трубы. Метод испытания на загиб". | 7в. Несоответствие ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 10704-91 | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
| 17. | Трубы бесшовные, сталь марки 20, 20-ПВ, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ, 15Х1МФ, 12Х18Н12Т. | ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений, размеры дефектов по ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 труб. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % но не менее 5 труб. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-99). | 6а. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. |  |
|  |  |  |  |  |  | б. 3 трубы от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 22536.1-88, ГОСТ 22536.2-87, ГОСТ 12344-2003, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7. По одному образцу от 2 труб. | 7. Согласно ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение". | 7. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. | Проводится по требованию НД или при неудовлетворительных результатах по твердости. |
|  |  |  |  | б. Твердость. (с толщиной стенки 5 мм и более с торца трубы) |  | 7б. 2 трубы | 7б. Согласно ГОСТ 9012-59 «Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю», ГОСТ 22761-77 «Метод измерения твердости по Бринеллю пере-носными твердо-мерами статического действия» | 7б. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3р-251-2007. |  |
| 18. | Трубы бесшовные, марки 08Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т, 08Х17Н15М3Т, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 03Х18Н11 | ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений, размеры дефектов по ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия", ГОСТ 9941-81 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия". |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 10 % но не менее 5 труб. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 10 % но не менее 5 труб. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 5632- 2014 " Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки". |  |
|  |  |  |  |  |  | б. одна проба от плавки. | 6б. Количественно химический анализ состава КХА (ГОСТ 12344-2003, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 5632-2014. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  |  | 7а. По одному образцу от 2 труб. | 7. Согласно ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение". | 7. Несоответствие ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81. | Проводит-ся по требованию НД. |
| 19. | Сталь листовая, трубы, выполненные по SAF 2205 (1.4462), 3R12 (1.4306), 2RE10 (1.4335), Incoloy 800 (1.4876), SAF 2906, KHR MA7, Манурит X-36, 316 Ti (1.4571), 321 (1.4541), 904L (1.4539), Саникро-28 UNS N08028). |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. | При поступлении труб для печей первичного риформинга объем входного контроля устанавливает главный механик |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 2 % от партии, но не менее 2 шт. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). Контролируется путем осмотра обрезных кромок листа. | 4. Наличие трещин, плен, расслоений, вкатанной окалины, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. (+исходный периметр) |  |  | 5. 100 %. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие сертификату или паспорту. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 100 % | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие сертификату или паспорту. |  |
|  |  |  |  |  |  | б. одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, ГОСТ 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие сертификату или паспорту. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Твердость. |  |  | 7. 2 шт. при толщине более 5,0 мм. | 7. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю". | 7. Несоответствие сертификату или паспорту. | Проводится по требованию НД. |
| 20. | Трубы бесшовные, сталь марки 20, 20ЮЧ, 15ГС, 16ГС, 09Г2С, 10Г2, 20Х2МА, 15Х1М1Ф, 22Х3М, 15ХМ, 12Х1МФ. 14ХГС, 12Х18Н10Т, 18Х3МВ. 15Х5М, 15Х5М-III, 08Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 03Х17Н14М3, 08Х17Н15М3Т, 30ХМА, 20Х3МВФ, Х23Н18, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Тиспользуемые для трубопроводов высокого давления Р ≥ 10МПа. | ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008, ГОСТ 5632-2014 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. | При поступлении труб для печей первичного риформинга объем входного контроля устанавливает главный механик |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие трещин, плен, закатов, рванин, глубоких рисок, грубой рябизны, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный метод. | 4. Наличие трещин, раковин, закатов, пузырей, вздутий, расслоений, повреждений, размеры дефектов по ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия", ГОСТ 9941-81 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионностойкой стали. Технические условия", ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. (наружный диаметр, толщина стенки) |  |  | 5. 100 %. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9941-81. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | а. 100 %. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие ГОСТ 20072-74, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008, ГОСТ 5632-2014 |  |
|  |  |  |  |  |  | б. Одна проба от плавки. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, ГОСТ 22536.1-88, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие ГОСТ 20072-74, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008, ГОСТ 5632-2014 | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
|  |  |  | 7. Механические свойства. | а. Временное сопротивление разрыву, предел текучести, относительное удлинение. |  | 7а. По одному образцу от 2 труб. | 7а. Согласно ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на растяжение". | 7а. Несоответствие ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008. |  |
|  |  |  |  | б. Ударная вязкость. |  | 7б. 2 образца с концентратором вида U. | 7б. Согласно ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах". | 7б. Несоответствие ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008. |  |
|  |  |  |  | в. Твердость по Бринеллю. |  | 7в. 100 % труб с толщиной стенки 5 мм и более (с обоих концов трубы) | 7в. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю". | 7в. Несоответствие ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81, ТУ 14-3р-55-2001, ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-159-329-2008. |  |
|  |  |  |  | г. Контроль загрязненности неметаллическими включениями. |  | 7г. 2 трубы от партии | 7г. Метод металлографического анализа (ГОСТ 1778-70). | 7г. Несоответствие ТУ 14-3р-55-2001 | При отсутствии документов на данный вид контроля. |
|  |  |  |  | д. Отсутствие трещин и надрывов при сплющивании. |  | 7д. 2 трубы от партии | 7д. ГОСТ 8694-75 Трубы. Метод испытания на раздачу. | 7д. Наличие на образце после раздачи на заданную величину трещин или надрывов с металлическим блеском. | По требованию проекта |
|  |  |  |  | е. Отсутствие трещин и надрывов при сплющивании. |  | 7е. 2 трубы от партии с наружным диаметром более 45 мм | 7е. ГОСТ 8695-75 Трубы. Метод испытания на сплющивание. | 7е. Наличие на внутренней и внешней поверхностях трещин или надрывов с металлическим блеском. | По требованию проекта |
|  |  |  |  | ж. Отсутствие повреждений металла после испытаний. |  | 7ж. 2 трубы от партии с наружным диаметром более 45 мм | 7ж. ГОСТ 3728-78 Трубы. метод испытания на загиб. | 7ж. Нарушение целостности металла с металлическим блеском после испытаний. | По требованию проекта |
| 21. | Ферросплавы: ферромарганец ФМн90, феррохром ФХ006, ферромолибден ФМо60, ферротитан ФТu70C05, ФТu70C1, никель первичный Н-0, Н-1у, Н-1, Н-2, ферросилиций ФС75, марганец металлический Мн95. | ГОСТ 4755-91, ГОСТ 4757-91, ГОСТ 4759-91, ГОСТ 4761-91, ГОСТ 849-97, ГОСТ 1415-93, ГОСТ 6008-90. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Химический состав в %. |  |  | 4а. 3 пробы от партии из разных упаковок. | 4а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). Качественный анализ на наличие основного элемента: Mn, Cr, Mo, Ti, Ni, Si | 4. Несоответствие ГОСТ 4755-91, 4757-91, 4759-91, 4761-91, 849-2008, 1415-93, 6008-90. |  |
|  |  |  |  |  |  | 4б. 3 пробы от партии из разных упаковок. | 4б. Кулонометрический, инфракрасно- абсорбционный методы определения углерода (ГОСТ 27069-86) | 4б. Несоответствие ГОСТ 4755-91, 4757-91, 4759-91, 4761-91, 849-2008, 1415-93, 6008-90. |  |
| 22. | Металлопродукция из цветных сплавов на основе алюминия, меди, олова: МНЦ 5-20. БрОЦС. БрАЖ 9-4, БрАМц 9-2, БрЛС59-1, М1, М2р, М3 А6, АЛ 9В, АК-6, АД0, Амг5. отливки из баббита. | ГОСТ 2283, 4784, 11069, 1583, 15527, 1320, 493, 859, 17711. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие паспорта или сертификата качества, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие паспорта или сертификата, или выписки из сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки на наружных и внутренних поверхностях. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры. |  |  | 5. 100 %. | 5. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие данным сертификата или паспорта. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | 6. 10 % от партии. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие сертификату или паспорту, ГОСТ 1320-74 (ИСО 4383-91) «Баббиты оловянные и свинцовые». |  |
|  |  |  | 7. Структура баббитового слоя. |  |  | 7. 100 %. | 7. Металлографический метод (РД 31.28.09-93). | 7. РД 31.28.09-93 "Подшипники скольжения судовые с антифрикционным слоем из сплавов на основе олова, свинца. Технические требования к материалам. Типовые технологические процессы", приложение № 1. |  |
| 23. | Сварочная проволока: Св-08Г2С, Св-08ХГСФМА, Св-01Х19Н9, Св-04Х19Н9Т, Св-06Х19Н9Т, Св-07Х25Н13, Св-10Х16Н25АМ6, Св-ХН30МДБ (ЭК-77), Св-01Х23Н28М3Д3Т (ЭП-516), Св-08Х25Н60М10. | ГОСТ 2246-70. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 1 кассета от партии. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 2246-70 "Проволока стальная сварочная. Технические условия". |  |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 1 кассета от партии. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 2246-70. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав наплавленного металла в % |  |  | 6а. 1 кассета от партии. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие данным сертификата или паспорта. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6б. 1 кассета от партии. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 12345-2001, ГОСТ 22536.1, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 6б. Несоответствие данным сертификата или паспорта. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
| 24. | Сварочная проволока: Sandvik 27.31.4 (UNS N08028), Sandvik 20.25.5 (904L), импортные марки проволоки |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 1 кассета от партии. | 5. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 1 кассета от партии. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав металла проволоки в %. |  |  | 6а. 1 кассета от партии. | 6а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6а. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6б. 1 кассета от партии. | 6б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 12345-2001). | 6б. Несоответствие сертификату. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
| 25. | Сварочная проволока: Св-А5, ВТ 1-100 | ГОСТ 7871-75, ГОСТ 27265-87. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 1 кассета от партии. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 7871-75 "Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия", ГОСТ 27265-87 "Проволока сварочная из титана и титановых сплавов. Технические условия". |  |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 1 кассета от партии. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 7871-75, ГОСТ 27265-87. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав металла проволоки в %. |  |  | 6. 1 кассета от партии. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие ГОСТ 7871-75, ГОСТ 27265-87. |  |
| 26. | Сварочные электроды: Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6, Э-28Х24Н16Г6-ОЗЛ-9А, Э-08Х19Н10Г2Б-ЦТ-15, Э-08Х20Н9Г2Б-ЦЛ-11, Э-11Х15Н25М6АГ2-ЭА-395/9, Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА-400/10-У. | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75 | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия". | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9466-75, п. 3.9, 3.11. | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 6. Сварочно-технологические свойства. Оценивается дуга, крошится ли обмазка во время наплавки; ломается тавровый образец и смотрится наличие газовых пор в корне шва. |  |  | 6. Выполняется один двусторонний тавровый образец. | 6. Визуальный. | 6. Несоответствие ГОСТ 9466-75. |  |
|  |  |  | 7. Химический состав наплавленного металла в %. Восьмислойная наплавка на пластину с отбором пробы из трех верхних слоев. |  |  | 7а. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 7а. Несоответствие ГОСТ 10052-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы". | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  |  |  |  | 7б. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 12345-2001, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 7б. Несоответствие ГОСТ 10052-75 | Проводится при несоответствии результатов РФА. Электроды должны отбираться из разных пачек. |
| 27. | Сварочные электроды: ОЗЛ-37-2, ОЗЛ-17У, Э-08Х25Н60М10Г2-АНЖР-1, Э-06Х25Н40М7Г2-АНЖР-2, Э-9Х19Н10Г2М2Б-НЖ-13, Э-10Х20Н70Г2М2Б 2В-ОЗЛ-25Б. | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия". | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9466-75, п. 3.9, 3.11. | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 6. Сварочно-технологические свойства. Оценивается дуга, крошится ли обмазка во время наплавки; ломается тавровый образец и смотрится наличие газовых пор в корне шва. |  |  | 6. Выполняется один двусторонний тавровый образец. | 6. Визуальный. | 6. Несоответствие ГОСТ 9466-75. |  |
|  |  |  | 7. Химический состав наплавленного металла в %. Восьмислойная наплавка на пластину с отбором пробы из трех верхних слоев. |  |  | 7а. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 7а. Несоответствие ГОСТ 10052-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы". | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  |  |  |  | 7б. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 12345-2001, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 7б. Несоответствие ГОСТ 10052-75. | Проводится при несоответствии результатов РФА. Электроды должны отбираться из разных пачек. |
| 28. | Сварочные электроды: Э42А-УОНИ-13/45, Э50А-УОНИ-13/55, Э50А-ТМУ-21У, Э46- АНО-4, Э50А-ЦУ-5, Э46-ОЗС-12. | ГОСТ 9466-75. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия". | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9466-75, п. 3.9, 3.11. | Электроды должны отбираться из разных пачек. |
|  |  |  | 6. Сварочно-технологические свойства. Оценивается дуга, крошится ли обмазка во время наплавки; ломается тавровый образец и смотрится наличие газовых пор в корне шва. |  |  | 6. один двусторонний тавровый образец. | 6. Визуальный. | 6. Несоответствие ГОСТ 9466-75. |  |
| 29. | Сварочные электроды: Э-09Х1М-ТМЛ-1У, Э-09Х1МФ-ТМЛ-3у, Э-09Х1МФ-ЦЛ-39. | ГОСТ 9466-75. | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 9466-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия". |  |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие ГОСТ 9466-75, п. 3.9, 3.11. |  |
|  |  |  | 6. Сварочно-технологические свойства. Оценивается дуга, крошится ли обмазка во время наплавки; ломается тавровый образец и смотрится наличие газовых пор в корне шва. |  |  | 6. один двусторонний тавровый образец. | 6. Визуальный. | 6. Несоответствие ГОСТ 9466-75. |  |
|  |  |  | 7. Химический состав наплавленного металла в %. Восьмислойная наплавка на пластину с отбором пробы из трех верхних слоев. |  |  | 7а. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 7а. Несоответствие ГОСТ 9467-75 "Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей". |  |
| 30. | Сварочные электроды: импортные марки электродов |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества с указанием номера партии. |  | 2а. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Свидетельство НАКС. |  | 2б. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие свидетельства НАКС. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Диаметр проволоки. |  |  | 4. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 5. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  | 5. Состояние поверхности. |  |  | 5. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  | 6. Сварочно-технологические свойства. Оценивается дуга, крошится ли обмазка во время наплавки; ломается тавровый образец и смотрится наличие газовых пор в корне шва. |  |  | 6а. Выполняется один двусторонний тавровый образец. | 6а. Визуальный. | 6а. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  |  |  |  | 6б. 3 контрольных стыка. | 6б. Визуальный. Радиографический метод (ГОСТ 7512-82). | 6. Несоответствие РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с) "Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования". | Для сварки труб поверхностей нагрева котлов выполняется не менее 3-х контрольных стыков труб. |
|  |  |  | 7. Химический состав наплавленного металла в %. Восьмислойная наплавка на пластину с отбором пробы из трех верхних слоев. |  |  | 7а. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7а. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 7а. Несоответствие сертификату. |  |
|  |  |  |  |  |  | 7б. 6 шт. для ϕ5 мм, 8 - ϕ4 мм, 10 - ϕ3 мм, 12 - ϕ2-2,5 мм. | 7б. Количественный химический анализ (ГОСТ 12344-2003, 12345-2001, 18895- 97, ГОСТ Р 54153-2010, НДИ 02.01.04-2010). | 7б. Несоответствие сертификату. | Проводится при несоответствии результатов РФА. |
| 31. | Крепеж (шпильки, гайки, шайбы, болты) высокого давления P≥ 10МПа, к трубопроводной арматуре и клапанам, к приборам. | ГОСТ 10494, 10495, 11447, СТП26.2 60.2043-2004, импортные стандарты | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сертификата качества или паспорта, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Состояние поверхности крепежа на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие ГОСТ 10494-80 "Шпильки для фланцевых соединений с линзовым уплотнением на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см кв.). Технические условия ", ГОСТ 10495-80 "Гайки шестигранные для фланцевых соединений на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/см2). Технические условия", ГОСТ 11447-80 "Шпильки упорные на Ру свыше 10 до 100 МПа (свыше 100 до 1000 кгс/ кв. см). Технические условия", ГОСТ 20700-75, 9064-75, 9066-75. В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические параметры. | а. Тип крепежа. |  | 5а. 100 %. | 5а. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5а. Несоответствие ГОСТ 10494-80, ГОСТ 10495-80, ГОСТ 11447-80, ГОСТ 20700-75 "Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 град. С. Технические условия", ГОСТ 9064-75 "Гайки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 до 650 град. С. Типы и основные размеры", ГОСТ 9066-75. В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  |  | б. Длина шпилек. |  | 5б. 100 %. | 5б. Измерительный метод (РД-03-606-03). | 5б. Несоответствие ГОСТ 10494-80, ГОСТ 10495-80, ГОСТ 11447-80, ГОСТ 20700-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9066-75 "Шпильки для фланцевых соединений с температурой среды от 0 град. С до 650 град. С. Типы и основные размеры". В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  |  | в. Качество резьбы. |  | 5в. 100 % | 5в. Проверка резьбовыми калибрами. | 5в. Несоответствие ГОСТ 10494-80, ГОСТ 10495-80, ГОСТ 11447-80, ГОСТ 20700-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9066-75. В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %. |  |  | 6. 10 % но не менее 5. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие ГОСТ 4543-71 "Прокат из легированной конструкционной стали. Технические условия", ГОСТ 10702-78 "Прокат из качественной конструкционной углеродистой и легированной стали для холодного выдавливания и высадки. Технические условия". В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 7. Твердость по Бринеллю. |  |  | 7. 100 %. | 7. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю", согласно ГОСТ 52627-2006 "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний". | 7. Несоответствие ГОСТ 10494-80, ГОСТ 10495-80, ГОСТ 11447-80, ГОСТ 20700-75. В случае изготовления по импортным стандартам – несоответствие сопроводительной документации. |  |
| 32. | Крепеж (шпильки, гайки, болты) низкого давления P≤ 10МПа |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сертификата качества или паспорта, или выписки из сертификата. |  |  | 2. 100 %. | 2. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Состояние поверхности крепежа на отсутствие коррозии, трещин, раковин, забоин, повреждений. |  |  | 4. 10 %. | 4. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 4. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические параметры. | а. Тип крепежа. |  | 5а. 10 %. | 5а. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5а. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  |  | б. Длина шпилек. |  | 5б. 10 %. | 5б. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5б. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  |  | в. Качество резьбы. |  | 5в. 10 % | 5в. Проверка резьбовыми калибрами. | 5в. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в % при наличии легирующих компонентов. |  |  | 6. 10 % | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
|  |  |  | 7. Твердость по Бринеллю. |  |  | 7. 10 %. | 7в. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы Метод измерения твердости по Бринеллю", согласно ГОСТ 52627-2006 "Болты, винты и шпильки. Механические свойства и методы испытаний". | 7. Несоответствие сопроводительной документации. |  |
| 33. | Динамическое оборудование: турбины, компрессоры, насосы, вентиляторы, редукторы, элеваторы, конвейеры, кратцер-краны, ПС, мешалки, грохоты, дробилки, барабаны, фильтры, горелки. Сосуды: емкости, аппараты, теплообменники, котлы. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный осмотр. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Руководство по эксплуатации. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный осмотр. | 2б. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  |  | в. Декларация (сертификат) соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" или Декларация (сертификат) соответствия ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный осмотр. | 2. Отсутствие декларации или сертификата соответствия. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие внешних повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие внешних повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические параметры. |  |  | 5. 100 %. | 5. Визуальный и измерительный контроль. | 5. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %, при наличии легирующих компонентов, согласно конструкторской документации (при наличии). |  |  | 6. 100 %. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие паспорту. |  |
| 34. | Запасные части к динамическому оборудованию. Запасные части к оборудованию, изготовленные из легированных и нержавеющих сталей. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Сертификат качества или паспорт, или выписка из сертификата. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный осмотр. | 2а. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | б. Конструкторская документация. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный осмотр. | 2б. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный осмотр. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие внешних повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие внешних повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические размеры согласно конструкторской документации (при наличии). |  |  | 5. 100 %. | 5. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 6. Химический состав в %, при наличии легирующих компонентов, согласно конструкторской документации (при наличии). |  |  | 6. 100 %. | 6. Рентгенофлуоресцентный метод (ГОСТ 28033-89). | 6. Несоответствие данным конструкторской документации. |  |
|  |  |  | 7. Твердость (при отсутствии документа на проведения контроля данного параметра). |  |  | 7. 100 % для сталей с примесью: Cr, Mo, V, W, 2 % для остальных сталей. | 7. Согласно ГОСТ 9012-59 "Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю". | 7. Несоответствие паспорту или сертификату, или выписке из сертификата. |  |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Электродвигатели до и свыше 1000 В |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Руководство по эксплуатации. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  |  | в. Протоколы электроиспытаний. |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие протоколов электроиспытаний. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки загрузки. |  |
|  |  |  | 5. Работоспособность и соответствие электрических характеристик данным паспорта: проверка цепей управления, сопротивления изоляции обмоток, сопротивления обмоток постоянному току, номинальных токов на холостом ходу. |  |  | 5. 100 % | 5. Электроиспытания согласно ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования". | 5. Несоответствие электрических характеристик данным паспорта и неработоспособность. |  |
|  |  |  | 6. Вибрационное состояние двигателя. |  |  | 6. 100 % для эл.двигателей переменного тока U≥ 3кВ | 6. Вибродиагностика согласно РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования". | 6. Несоответствие данным паспорта, при отсутствии данных в паспорте согласно РД 34.45-51.300-9, п. 5.8. |  |
| 36. | Трансформаторы до и свыше 1000 В. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Протоколы электроиспытаний. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие протоколов электроиспытаний. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки загрузки. |  |
| 37. | Валы, ротора машин |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным паспорта. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Протоколы электроиспытаний. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие протоколов электроиспытаний. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  | 5. Геометрические параметры. |  |  | 5. 100 % | 5. Визуальный и измерительный метод (РД-03-606-03). | 5. Несоответствие паспорту. |  |
|  |  |  | 6. Для роторов - сопротивление изоляции и сопротивление обмоток постоянному току |  |  | 6. 100 % | 6. Электроиспытания согласно ПТЭЭП, РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования". | 5. Несоответствие электрических характеристик данным паспорта и неработоспособность. |  |
| 38. | Вакуумные выключатели, элегазовые выключатели свыше 1000 В, ОПН 220 кВ, ячейки КРУ, щинные мосты, шинные разъединители, измерительные ТТ, ТН свыше 1000 В. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Протоколы электроиспытаний. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие протоколов электроиспытаний. |  |
|  |  |  |  | в. Декларация или сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие декларации или сертификата соответствия. |  |
|  |  |  |  | г. Руководство по эксплуатации. |  | 2г. 100 %. | 2г. Визуальный. | 2г. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
| 39. | Оборудование воздушных и кабельных линий электропередач: коммутационная аппаратура, изоляторы. Оборудование средств РЗИА. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 % | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Протоколы электроиспытаний. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие протоколов электроиспытаний. |  |
|  |  |  |  | в. Руководство по эксплуатации к оборудованию. |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки |  |  | 4. 100 % | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
| 40. | Автоматические выключатели свыше 100 А. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный. | 1. Несоответствие заводской маркировки данным товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Руководство по эксплуатации. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный. | 4. Наличие коррозии, трещин, повреждений от транспортировки и загрузки. |  |
|  |  |  | 5. Время токовые характеристики, если в паспорте не сказано о запрете на приемочные испытания. |  |  | 5. 100 %. | 5. Согласно ПТЭЭП. | 5. Несоответствие время токовых характеристик данным паспорта |  |
| СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | Средства измерения (СИ) и средства автоматизации (СА): приборы для измерения температуры, давления, расхода уровня и пр. |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Руководство по эксплуатации. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  |  | б. Паспорт. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | в. Свидетельство об утверждении типа средства измерений. |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие свидетельства об утверждении типа средства измерений. |  |
|  |  |  |  | г. Сертификат соответствия ТРТС 010\2011. |  | 2г. 100 %. | 2г. Визуальный. | 2г. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | д. Методика поверки. |  | 2д. 100 %. | 2д. Визуальный. | 2д. Отсутствие методики поверки. |  |
|  |  |  |  | е. Свидетельство о первичной поверке на русском языке. |  | 2е. 100 %. | 2е. Визуальный. | 2е. Отсутствие свидетельства о первичной поверке на русском языке. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие видимых повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие видимых повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Метрологические характеристики. |  |  | 5. Если партия поставки более 10 шт. аналогичных типов СИ, то объем выборки составляет 20%. | 5. Согласно методики поверки. | 5. Несоответствие метрологических характеристик паспортным данным. |  |
| 42. | Анализаторы состава и качества |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Руководство по эксплуатации. |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие руководства по эксплуатации. |  |
|  |  |  |  | б. Паспорт. |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | в. Свидетельство об утверждении типа средства измерений. |  | 2в. 100 %. | 2в. Визуальный. | 2в. Отсутствие свидетельства о регистрации средств измерений. |  |
|  |  |  |  | г. Сертификат соответствия ТРТС 010\2011. |  | 2г. 100 %. | 2г. Визуальный. | 2г. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  |  | д. Методика поверки. |  | 2д. 100 %. | 2д. Визуальный. | 2д. Отсутствие методики поверки. |  |
|  |  |  |  | е. Свидетельство о первичной поверке на русском языке. |  | 2е. 100 %. | 2е. Визуальный. | 2е. Отсутствие свидетельства о первичной поверке на русском языке. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 %. | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие видимых повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие видимых повреждений. |  |
|  |  |  | 5. Метрологические характеристики. |  |  | 5. 100 %. | 5. Согласно методики поверки. | 5. Несоответствие метрологических характеристик паспортным данным. |  |
| 43. | Оборудование комплексной поставки, включающее СИ, электрическую, энергетическую, механическую часть и часть автоматизации. Средства АСУТП (Серверное, компьютерное, сетевое оборудование, шкафы управления, контроллеры, кроссовые шкафы и пр.). |  | 1. Соответствие заводской маркировки товарной накладной. Соответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |  | 1. 100 %. | 1. Визуальный осмотр. | 1. Несоответствие заводской маркировки товарной накладной. Несоответствие завода-изготовителя согласно спецификации. |  |
|  |  |  | 2. Наличие сопроводительной документации. | а. Паспорт |  | 2а. 100 %. | 2а. Визуальный. | 2а. Отсутствие паспорта. |  |
|  |  |  |  | б. Сертификат соответствия ТРТС 010\2011 "О безопасности машин и оборудования". |  | 2б. 100 %. | 2б. Визуальный. | 2б. Отсутствие сертификата. |  |
|  |  |  | 3. Соответствие доставленных ТМЦ заявленным согласно спецификации. |  |  | 3. 100 % | 3. Визуальный. | 3. Несоответствие доставленных ТМЦ заявленным. |  |
|  |  |  | 4. Отсутствие видимых повреждений. |  |  | 4. 100 %. | 4. Визуальный осмотр. | 4. Наличие видимых повреждений. |  |

Сторона-1							         Сторона-2

________________/ ФИО	      	                  _____________________/ФИО/

Приложение № 9

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№                                                   от

- Термины и сокращения:

«ФосАгро», Группа компаний «ФосАгро» – АО «Апатит», его филиалы, обособленные подразделения, управляемые предприятия и дочерние и зависимые общества,

COVID-19 – новая коронавирусная инфекция,

ПО – подрядная организация,

ФИО – фамилия, имя, отчество,

СП – структурное подразделение,

СРП – служба режима предприятия,

УПБиОТ – Управление промышленной безопасности и охраны труда,

РФ – Российская Федерация,

УЭБ – Управление экономической безопасности,

КПП – контрольно-пропускной пункт,

СИЗ – средства индивидуальной защиты,

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция,

ТБО – твердые бытовые отходы,

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

- Предприятия Группы компаний «ФосАгро»

  - г. Москва:

  - ПАО «ФосАгро»;

  - Обособленное подразделение АО «Апатит»;

  - ООО «ФосАгро-Регион»;

  - ООО «ФосАгро-Сервис»;

  - Обособленное подразделение АО «НИУИФ».

  - г. Череповец:

  - АО «Апатит»;

  - ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»;

  - ООО «Корпоративное питание»;

  - ООО «Механик»;

  - АО «НИУИФ»;

  - ООО «ПромТрансПорт»;

  - ООО «Торговый дом «ФосАгро»;

  - Филиал ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро»;

  - Обособленное подразделение ООО «Тирвас».

  - г. Кировск:

  - Филиал АО «Апатит»;

  - ООО «Центр строительных материалов»;

  - ООО «Хибинская энергосбытовая компания»;

  - ООО «Экопром»;

  - ООО «Телесеть»;

  - ОАО «Аэропорт»;

  - ООО «Горный цех»;

  - ООО «Тирвас»;

  - Филиал ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»;

  - Филиал ООО «Механик»;

  - Филиал ООО «Корпоративное питание»;

  - ЧОУ ДПО «Учебный центр ФосАгро»;

  - Обособленное подразделение АО «НИУИФ»;

  - Обособленное подразделение ООО «ПромТрансПорт»;

  - Обособленное подразделение ООО Торговый дом «ФосАгро».

  - г. Балаково:

  - Филиал АО «Апатит»;

  - Филиал ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»;

  - Филиал ООО «Механик»;

  - Филиал ООО «Корпоративное питание»;

  - Обособленное подразделение АО «НИУИФ»;

  - Обособленное подразделение ООО «ПромТрансПорт»;

  - Обособленное подразделение ООО «Тирвас».

  - г. Волхов:

  - Филиал АО «Апатит»;

  - Обособленное подразделение ООО «Инжиниринговый центр ФосАгро»;

  - Филиал ООО «Механик»;

  - Филиал ООО «Корпоративное питание».

  - Другие:

  - Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге;

  - Обособленное подразделение АО «НИУИФ» в г. Воскресенске;

  - Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Санкт-Петербурге;

  - Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Мурманске;

  - Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Березники;

  - Обособленное подразделение АО «Апатит» в г. Усть-Луге.

- Общие требования при выполнении работ подрядными организациями на территории «ФосАгро»

  - Противоэпидемические мероприятия.

    - Для допуска на территорию «ФосАгро» работникам ПО необходимо пройти тестирование на COVID-19 по аналогии с работниками «ФосАгро» в соответствии с приложениями № 2 и № 3 к настоящему регламенту.

    - В случае, если работник ПО является контактным лицом, то порядок его тестирования и возможности допуска на территорию регламентирован Приложением № 2.

    - Порядок выхода на территорию «ФосАгро» работников ПО при использовании вахтового метода описан в пункте 4.1.6 настоящего регламента.

    - Порядок действий по допуску:

      - Работник ПО проходит тестирование на COVID-19 в медицинской организации на территории города выполнения работ в соответствии с Приложением № 2.

      - Работник ПО направляет уполномоченному представителю ПО документ, подтверждающий отрицательный результат тестирования на COVID-19.

      - Уполномоченный представитель ПО формирует реестр работников ПО для выхода на территорию «ФосАгро» и направляет его вместе с подтверждающими документами в адрес СП-Подрядчика (куратора договора) и ответственного работника Дирекции по персоналу.

      - СП-Подрядчик (куратор договора) ведёт учёт в специальном журнале (№ п/п, ФИО, организация, № и дата договора, дата и вид тестирования, результат) фактов тестирования на COVID-19 работников ПО и интерпретирует результаты, согласно приложения № 3.

      - СП-Подрядчик направляет в адрес руководителя площадки (руководителя организации – в случае п.2.6) СЗ о принятии решения по выходу работников ПО на территорию «ФосАгро». В случае положительного решения информируется уполномоченный работник ПО.

      - Работник ПО проходит медицинский осмотр на предприятии (или в другом определённом месте – в случае п.2.6), заполняет чек-лист.

    - В исключительных случаях по решению руководителя площадки с согласованием уполномоченных служб может быть принято решение об ином порядке допуска работников ПО на территорию «ФосАгро» (оформляется дополнительными приказами руководителей площадок с согласованием руководителя соответствующего оперативного штаба).

    - В случае выявления при прохождении КПП, на рабочем месте у работника ПО признаков COVID-19 уполномоченным руководителем ПО (смены, бригады и т.п.) должны быть приняты меры для его изоляции от других работников ПО и «ФосАгро» в отдельное помещение (изолятор) до момента направления в медицинское учреждение. Руководитель ПО обязан незамедлительно информировать СП-Подрядчика (куратора договора). Ответственными лицами ПО и «ФосАгро» в месте проживания (работы) определяется контактная группа. Указанные сведения незамедлительно направляются в СРП.

    - Ответственным представителем ПО обеспечивается проведение дезинфекции помещения, где находился больной и контактные с ним лица.

    - Работники ПО, прибывающие вновь из других регионов, которые планируют выполнять работы в интересах предприятий Группы компаний «ФосАгро», должны размещаться для проживания отдельно от работников, которые уже выполняют работы, с соблюдением 
требований Приложения № 2.

    - На каждой из площадок в зависимости от эпидемиологической ситуации и решений оперативных штабов субъектов РФ могут быть приняты другие решения оперативными штабами этих площадок относительно порядка тестирования на COVID-19 и дальнейшей организации допуска на территорию «ФосАгро».

  - Мероприятия, проводимые по месту проведения работ.

    - СП-Подрядчик во взаимодействии с представителем ПО разрабатывает и утверждает внутренний порядок правил проживания с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора РФ, данные правила доводятся под подпись до каждого работника ПО, для этого СП-Подрядчик (куратор договора) вносит в специальный журнал (прошитый, пронумерованный) его установочные данные: ФИО, место регистрации (фактического проживания), помещение проживания, в которое заселен работник, принадлежность к организации и дата инструктажа, с подписью за его проведение, а также сведения об ответственном работнике СП-Подрядчика.

    - Ответственные представители ПО и СП-Подрядчика распорядительными документами определяют работника, ответственного за соблюдение эпидемиологических требований в течение дня: измерение температуры тела (1 раз в 4 часа, а также в начале и в конце смены) бесконтактным способом с обязательным отстранением (изоляцией) от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37,0 °С) и с признаками инфекционного заболевания (ОРВИ), занесение данных в соответствующий журнал (№ п/п, ФИО, дата, время, температура, подпись) и незамедлительное информирование СРП.

    - Работники ПО информируются СП-Подрядчиком и руководством ПО:

- о клинических признаках COVID-19 и мерах профилактики в период нахождения в месте проживания и на рабочих местах, в том числе о правилах личной и общественной гигиены: режиме регулярного мытья рук с мылом или обработкой кожными антисептиками в течение всего дня, после каждого посещения туалета, перед каждым приемом пищи;

- о действующих внутренних локальных нормативных актов на территории «ФосАгро» и о мерах ответственности в случае их нарушения;

- о правилах поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

    - Руководству ПО необходимо ограничить контакты между коллективами отдельных цехов, участков, отделов и функциональных групп, не связанных общими задачами и производственными процессами. Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива организуется в том числе путем осуществления работы в несколько смен. При компоновке проживающих, организации их питания, транспортировке следует соблюдать цеховой принцип.

    - Руководству ПО необходимо обеспечить при прибытии и нахождении на рабочем месте работников ПО кожными антисептиками для обработки рук (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками. Организовать прохождение ежедневного (ежесменного) входного контроля, с обязательным проведением бесконтактного контроля температуры тела работника, визуального осмотра, и далее в течение рабочего дня с кратностью 1 раз в 4 часа. Результаты контроля необходимо фиксировать в специальных журналах (прошитых и пронумерованных). Обеспечить контроль за соблюдением работниками ПО правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук и лица с мылом и после каждого посещения туалета или обработки кожными антисептиками - в течение всего рабочего дня, после каждого посещения туалета. В местах массового пребывания людей размещается информация о мерах по профилактике COVID-19.

    - Руководству ПО необходимо обеспечить обязательное использование работниками ПО СИЗОД. При использовании одноразовых масок обеспечить их смену не реже, чем 1 раз в 
3 часа (повторное использование одноразовых и увлажненных масок не допускается).

    - Руководству ПО необходимо обеспечить сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные емкости в плотные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией в порядке, установленном для ТБО.

    - Перед началом рабочего дня уполномоченный руководитель ПО (смены, бригады и т.п.) обязан:

- убедиться в обеспеченности работников ПО запасом СИЗОД (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе, а также достаточного количества дезинфицирующих средств.

- убедиться в наличии размещенных памяток и правил соблюдения мер профилактики, правил входа (выхода) в помещение, регламентов уборки;

- провести информирование работников ПО о рисках заражения новой коронавирусной инфекцией, мерах индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ, своевременного доведения до руководства и медицинских работников сведений о проявлении признаков заболевания;

- обеспечить ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ, провести заполнение чек-листа (приложение к настоящему Регламенту);

- в случае выявления симптомов заболевания коронавирусной инфекцией либо ОРВИ заполнять сведения в чек-листе в индивидуальном порядке;

- обеспечить передачу заполненного чек-листа в подразделение УПБиОТ;

- обеспечить информирование руководства ПО и «ФосАгро» о выявленных нарушениях для организации последующего контроля за устранением нарушений.

    - Уполномоченный руководитель ПО (смены, бригады и т.п.) несет персональную ответственность за достоверность предоставленных сведений.

    - СП-Подрядчик совместно с УПБиОТ на постоянной основе осуществляет периодические проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий в местах компактного проживания и принятие мер для их выполнения, о результаты направлять в СРП.

  - Организация питания.

    - При централизованном питании – руководителю ПО необходимо обеспечить посещение столовой отдельными организованными коллективами (бригадами) в строго определенное время по утвержденному графику. Организация работы столовых должна быть реализована в соответствии с рекомендациями по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в организациях общественного питания. Для приема пищи должна использоваться преимущественно одноразовая посуда. Хранение продуктов питания, предназначенных для приема пищи допускается в герметичных контейнерах (в т.ч. предусматривающих разогрев пищи в микроволновой печи).

    - При отсутствии столовых - руководителю ПО необходимо обеспечить запрет приема пищи на рабочих местах, выделить для приема пищи специально отведенные комнаты или части помещения, с оборудованной раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, дозаторами для обработки рук кожными антисептиками, моющими средствами с бактерицидным эффектом, одноразовыми полотенцами или полотенцесушителями. Организация питания в данном случае проводится с помощью ланч-боксов, поставляемых с предприятия общественного питания, прием пищи проводится строго в соответствии с разработанным и утвержденным графиком, после каждого приема пищи должна быть обеспечена обработка дезинфицирующими средствами вирулицидного действия.

  - Доставка.

    - При подготовке к убытию на работу при выходе из места проживания работнику ПО необходимо самостоятельно провести дезинфекционную процедуру (вымыть руки, надеть маску, по возможности - перчатки). Убедится в нормальном состоянии своего здоровья, отсутствия симптомов заболевания. В случае наличия таковых, а также наличия болезней, снижающих иммунитет (диабет, повышенное давление и т.д.), инициативно незамедлительно информировать непосредственного руководителя.

    - По пути следования к остановке общественного транспорта соблюдать дистанцию между гражданами не менее 1,5-2 метров, стараться максимально избегать контактов и общения, исключить рукопожатия.

    - По прибытии к остановке самостоятельно определить наиболее безопасное место ожидания (соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метров, исключить тактильное общение), в случае возникновения непонимания среди ожидающих провести разъяснительную работу.

    - При прибытии автобуса строго соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров между совершающими посадку.

    - При посадке в автобус пройти диагностику состояния здоровья; пройти на свободное посадочное место, при этом учитывать размещение по одному человеку на парное место; при проведении учета пассажиров исключить контакт пропуска и считывающего устройства.

    - По пути следования до места работы соблюдать правила перевозки пассажиров не перемещаться со своего посадочного места по салону автобуса.

    - При прибытии к месту высадки из автобуса соблюдать порядок высадки пассажиров с учетом расстояния между пассажирами не менее 1,5 метров.

    - При следовании с места высадки из автобуса до КПП максимально соблюдать установленную дистанцию не менее 1,5-2 метров, исключить при передвижении тактильные контакты, избегать и не создавать скопления граждан.

    - При выходе из транспортного средства (посадке в него) работники обязаны соблюдать интервал выхода пассажиров из транспорта, равный не менее 1,5 метров.

    - Руководитель ПО обязан обеспечить каждый рейсовый автобус работником, в обязанности которого вменен визуальный контроль за состоянием здоровья перевозимых пассажиров, а также дистанционное измерение температуры у пассажиров, в том числе в целях исключения возможности прохода (провоза) гражданина, имеющего признаки заболевания. В случае выявления признаков заболевания, пассажир в автобус не допускается, а информация передается в УЭБ, пассажиры из автобуса выпускаются только по личному разрешению уполномоченного лица.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить задействованного для выполнения контрольных функций работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, средствами связи и средствами дезинфекции.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить заполнение пассажирами не более половины от посадочных мест и исключить физический контакт между людьми.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить видеонаблюдение в салонах рейсовых автобусов с целью контроля обстановки, а также действий пассажиров и должностных лиц, отвечающих за организацию перевозок.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить применение СИЗ и дезинфицирующих средств всеми пассажирами рейсовых автобусов, а также исключить непосредственный контакт с регистратором пропусков. Регистраторы пропусков должны быть в полиэтиленовых чехлах, которые подлежат замене после каждого рейса. Использованные чехлы подлежат сбору в специальные контейнеры и последующей передаче на утилизацию.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить исключение случаев перевозки работников иных организаций на транспорте, используемом для доставки работников ПО.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить прохождение водителями транспортных средств предсменных медицинских осмотров, включающих в себя в том числе контроль температуры тела, оценку наличия признаков ОРВИ и обеспечить достаточным запасом СИЗОД (с учетом замены каждые 3 часа), дезинфицирующими средствами (салфетками, гелями и т.д.) для обработки рук.

      - Руководитель ПО обязан обеспечить комплексную обработку транспортного средства, осуществляющего доставку работников к (от) месту проведения работ, средствами, активными в отношении вирусных инфекций, в том числе по окончании рейса.

- Требования к обеспечению вахтового метода подрядными организациями

  - Мероприятия до периода прибытия работников ПО на объекты Группы компаний «ФосАгро»

    - Работники ПО, планируемые к отправке на работу в «ФосАгро» вахтовым методом, должны пройти осмотр врача и тестирование на COVID-19 методом ПЦР и методом ИФА по месту постоянного проживания (пребывания за пределами города выполнения работ) для получения справки о результатах. В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 17.08.2020 № 02/16825-2020-32:

- Работники с отрицательным результатом исследования методом ПЦР, отсутствием IgM и наличием антител IgG могут быть направлены к месту трудовой деятельности без ограничения;

- Работники с положительным результатом исследования методом ПЦР и/или при наличии антител IgM подлежат немедленной изоляции медицинскую организацию,

- Работники с отрицательным результатом исследования ПЦР и отсутствием антител IgG подлежат 14-ти дневной обсервации с момента её формирования. На 8-10 сутки с начала обсервации проводится повторное лабораторное обследование работников методом ПЦР. При получении отрицательных результатов и медицинского заключения работники могут быть направлены к месту трудовой деятельности по истечении 14-ти дневной обсервации. В случае получения положительного результата исследования методом ПЦР, признаков инфекционного заболевания у работников и его контактных лиц, организуется комплекс соответствующих противоэпидемиологических мероприятий с исключением их из состава вахтовой группы.

    - На основании полученных результатов тестирования, перед отправкой работников к месту обсервации, представителям ПО необходимо сформировать реестр планируемых к отправке работников, в котором указываются: ФИО, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, место регистрации и фактическое место проживания, контактный телефон, место размещения, предполагаемая дата прибытия на территорию «ФосАгро». Дополнительно к реестру прилагаются результаты тестов каждого работника.

    - Реестр направляется в СП, являющееся Подрядчиком (куратору договора), для организации проверочных мероприятий для потенциального допуска на производственную площадку. В последующем СП-Подрядчик при получении реестра направляет его в СРП и Дирекцию по персоналу.

    - Не допускается выполнение работ на территории «ФосАгро» работниками ПО старше 60 лет.

    - При осуществлении представителем ПО групповой единовременной доставки работников из регионов проживания в регион выполнения работ, предпочтительно осуществлять одномоментную доставку персонала для заполнения мест временного пребывания (обсерватора) и соблюдения эпидемиологических требований, в части не смешивания потоков прибывающих, для чего необходимо провести корректировку графика планируемых работ.

    - Работники ПО, привлекаемые к работам на объектах «ФосАгро», по прибытии в необходимый регион, до выхода на производственную площадку, должны быть размещены в месте временного пребывания (заранее определённом обсерваторе), для наблюдения за состоянием здоровья и прохождения тестирования в порядке, определённом приложением № 2.

      - При размещении в обсерваторе необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:

        - размещение в одном в помещении лиц с соблюдением эпидемиологических требований Роспотребнадора РФ (рекомендациями ФС Роспотребнадзора от 22.03.2020 
№ 02/4708-2020-27 «Рекомендации по организации работы обсерватора для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в том числе исключение фактов подселения вновь прибывших в комнаты к уже проживающим лицам,

        - обеспечить ограничение выхода из занимаемых помещений, предусмотрев соответствующий график,

        - обеспечить наличие в помещении дезинфицирующих растворов вирулицидного действия, для обработки кожных покровов, соблюдение мер гигиены при проживании,

        - организовать проведение учащенной ежедневной уборки, в том числе дезинфекцию дверных ручек, с применением дезинфектантов,

        - обеспечить использование одноразовой посуды и питание по типу «ланч-боксов».

      - Работу по наблюдению за лицами, изолированными в обсерваторах, выполняет медицинский персонал, прошедший инструктаж по режиму особо опасных инфекционных болезней (проведенный специалистами организаций Роспотребнадзора, имеющих разрешительные документы на работу с возбудителями инфекционных болезней человека I-II групп патогенности), использованию средств индивидуальной защиты (СИЗ), не имеющий противопоказаний к лечению противовирусными препаратами и антибиотиками.

      - Работникам перед началом заселения в место временного пребывания – обсерватор, проводится инструктаж по мерам профилактики COVID-19 с разъяснением необходимости неукоснительного соблюдения режима. При этом, СП-Подрядчик вносит в специальный журнал (прошитый, пронумерованный) сведения о дате прибытия лица, дата начала обсервации, его установочные данные, место регистрации (фактического проживания), комната обсерватора в которую заселен работник и дата инструктажа, с подписью за его проведение, а также сведения об ответственном работнике СП-Подрядчика.

      - После заселения в обсерватор, в кратчайшие сроки СП-Подрядчик во взаимодействии с ответственным представителем ПО формирует график прохождения тестирования прибывших работников. В указанный график вносятся установочные данные работника, дата заселения в обсерватор, номер комнаты и дата проведения тестирования. График согласовывается с руководителем медицинской организации, привлекаемой для проведения тестирования на COVID-19. Доставка к месту проведения тестирования организуется силами ПО с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

      - Порядок допуска работников ПО при наличии отрицательных результатов тестирования на COVID-19 осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента.

    - При прибытии работников из субъектов РФ определенных руководством «ФосАгро» допускается упрощенная система доступа на территорию производственной площадки, а именно прохождение тестирования по месту постоянного жительства. В случае получения отрицательного результата представитель ПО формирует реестр прибывших, подготавливает график прохождения тестирования в условиях согласованной медицинской организации в регионе выполнения работ и обеспечивает непосредственное тестирование на COVID-19. В случае получения отрицательных результатов теста на COVID-19, производится заселение в имеющиеся объекты проживания и осуществляется процедура допуска на территорию предприятия.

    - При выявлении фактов подозрения на COVID-19 (наличие положительного результата) в отношении работника и его контактных лиц организуется комплекс соответствующих противоэпидемических мероприятий, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора РФ. Ответственными представителями ПО обеспечивается проведение дезинфекции помещения, где проживал больной и контактные с ним лица.

    - СП-Подрядчик обеспечивает неукоснительный контроль за внесением полных данных о месте проживания (размещения) работника ПО, при формировании заявок в СРП на выдачу пропусков.

    - При заселении в обсерватор и места компактного проживания прибывающего персонала, СП-Подрядчиком организуется система специально закрепленных ответственных (старших) по выполнению контрольного функционала за проживающими в отдельном помещении (квартире), на этаже, в общежитии и т.д.

      - Закрепляемые лица (старшие) должны иметь опыт руководства коллективами, пользоваться авторитетом, обладать сведениями о проживающих в достаточной мере для урегулирования и погашения конфликтных ситуаций, чувством ответственности, знать предъявляемые требования ограничительного характера и алгоритмы действий в возникающих ситуациях.

      - Перед назначением закрепляемых ответственных лиц (старших) проводится их инструктаж и доведение позиций основного контрольного функционала. О проведении инструктажа ставиться подпись в специальном журнале ответственных.

      - В основной функционал ответственных (старших) в местах компактного проживания персонала входит контроль за соблюдением внутреннего распорядка, выполнением требований мер ограничительного характера, в том числе по процедурам, требуемым к проведению при заходе в здания (помещения), по соблюдению противоэпидемиологических правил внутри места дислокации, за соблюдением санитарно-гигиенических правил, в том числе утверждение графиков прима пищи, проветривания и дезинфекции помещений с последующим контролем за их выполнением, организация соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по хранению продуктов питания, проверка чистоты мест проживания, обеспечение взаимодействия с УЭБ и т.д.

    - Выявленные случаи нарушения внутреннего распорядка в местах компактного проживания, в том числе отсутствие в период проверки персонала в местах обсервации, нахождение в состоянии опьянения, не соблюдение мер ограничительного характера, а также нарушение санитарно-противоэпидемиологических требований и санитарно-гигиенических правил в быту, на производстве при следовании к (от) месту работы являются основанием для блокировки пропуска на территорию «ФосАгро», проведения претензионной работы и отмены возмещения затрат на проведение обсервации.

  - Компактное проживание работников.

    - При входе в места компактного проживания оборудуется пункт для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), дезинфицирующими ковриками для обработки обуви.

    - Места компактного проживания работающих должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям Роспотребнадора РФ (СП 2.1.2.2844-11» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений») в том числе:

      - должны быть предусмотрены жилые комнаты и помещения общего пользования: туалеты, умывальные, душевые, постирочные (оборудованные стиральными машинами, ваннами, тазами), гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. В многоэтажных общежитиях вышеназванные помещения следует предусматривать на каждом этаже. Предусмотреть оборудование изолятора (для временной изоляции заболевшего до его госпитализации в лечебное учреждение) на первом этаже;

      - предусмотреть использование помещений общего пользования (душевые, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни) в соответствии с разработанным графиком,

      - установить, что все помещения общежития подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств вирулицидного действия, разрешенных в установленном порядке к применению в жилых и общественных зданиях и рекомендованных ФС Роспотребнадзора для профилактики заболеваний коронавирусной инфекцией силами штатных работников или клининговой компанией. Ежедневной уборке с кратностью 1 раз в 2 часа с использованием дезинфицирующих средств вирулицидного действия подлежат туалеты, душевые, прачечные, кухни. Проведение дезинфекции с кратностью обработки каждые 3-4 часа всех контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, спинок стульев, оргтехники. В помещениях размещаются чек-листы, в которых обязательно отмечается факт проведения влажной уборки и дезинфекции. Хранение дезинфицирующих, моющих и чистящих средств в упаковке производителя, применение в соответствии с инструкцией;

      - обеспечить маркировку уборочного инвентаря и закрепление за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте;

      - предусмотреть регулярное проветривание (каждые 2 часа) жилых помещений и помещений общего пользования;

      - обеспечить оборудование умывальников для мытья рук мылом и дозаторами для обработки рук кожными антисептиками в местах общего пользования;

      - обеспечить наличие не менее чем десятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчаток для бесперебойного обеспечения сотрудников клининговых служб;

      - установить, что мягкий инвентарь (матрасы, подушки, одеяла) должен подвергаться камерной дезинфекции ежегодно, а также после каждого выселения проживающих. Камерная дезинфекция мягкого инвентаря должна проводиться специализированными организациями и учреждениями;

      - обеспечить организацию смены постельного белья не реже 1 раза в 7 дней;

      - организацию питьевого режима, в том числе путем установки кулеров с бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами;

      - обеспечить сбор использованных масок и перчаток в специальные промаркированные емкости в плотные полиэтиленовые мешки с последующей утилизацией в порядке, установленном для ТБО.

    - Ответственными представителями ПО обеспечивается разделение потоков, вновь прибывших и отправляемых с вахты работников, включая временное раздельное размещение на период обработки транспорта.

    - В случае обнаружения признаков поражения заболеванием работника в местах компактного проживания организуется его изоляция от другого персонала в специально выделенное помещение. Силами ответственных работников ПО осуществляются мероприятия по установлению круга контактов потенциально пораженного. Организуется вызов медицинских работников, с последующим оказанием содействия в проведении мероприятий, в том числе неотложного характера, по отбору проб у установленного круга общения и т.п. Проводится транспортировка пораженного из места компактного проживания в обсерватор. Обеспечивается проведение мероприятий по проведению дезинфекции помещений в которых находился заболевший. Установленному кругу общения блокируются пропуска на территорию предприятия. Сами работники изолируются (в обсерватор) сроком на 14 суток. Сведения о выявленном работнике и его контакте незамедлительно передаются в УЭБ. Контроль и обеспечение выполнения мероприятий возлагается на специально закрепленных ответственных работников (старших) по этажам и общежитиям.

    - Организация питания в местах компактного проживания осуществляется в строгом соответствии с санитарно-противоэпидемиологическими требованиями и с соблюдением правил гигиены. Для приема пищи в местах компактного проживания (в случае размещения в общежитии) выделяется специальное отведенное помещение, оборудованное горячим и холодным водоснабжением, достаточным местом для хранения скоропортящихся продуктов питания, временным местом утилизации отходов. Запрещается совместное хранение в открытом виде скоропортящихся продуктов, в том числе специально отведенных контейнеров. Прием пищи организуется по специально разработанному графику, с учетом количества и групповой принадлежности питающихся (смена, бригада и т.п.). После каждого приема персоналом самостоятельно проводится уборка места принятия пищи. Проводится его частичная дезинфекция (средствами дезинфекции протираются контактные поверхности, в том числе стол, стулья, табуретки и т.п.). В случае использования индивидуальных средств для приема пищи - мытье посуды и столовых принадлежностей, совместное хранение которых, а также их использование другими работниками запрещается. Обеспечение уборки, проветривания помещения для приема пищи и проведение дезинфекции осуществляется по отдельному графику, закрепленным персоналом с использованием средств дезинфекции. Контрольный функционал по соблюдению графика приема пищи, уборки и дезинфекции помещения возлагается на закрепленное ответственное лицо по этажу.

Приложение № 1 к Регламенту по организации работы подрядных организаций на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

| Чек-лист безопасности оценки проведения проверки выполнения противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подразделения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование участка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверяемые требования |  |  |  |  |  | Да |  | Нет | Фото |
| - Знание требований правил дезинфекции, изданных памяток, приказов и распоряжений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие и применение средств защиты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - применение медицинских масок/респираторов в зависимости от условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - использование перчаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие защитных очков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие средств дезинфекции на рабочих местах, информация о проведении мер дезинфекции рабочих мест: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие емкости для дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие жидкости в емкости для дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдение дистанции между работниками не менее 1,5 метра (в зависимости от вида работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдения запрета тактильного контакта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдение графика уборки помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдение графика проветривания помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наличие незаполненного контейнера для сбора использованных средств дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соблюдение запрета питания на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Состояние душевых, раздевалок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. наличие графика уборки и проветривания помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. соблюдение графиков уборки и проветривания помещения (наличие отметки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. поддержка чистоты в помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. наличие незаполненного контейнера для сбора использованных средств дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. соблюдение графиков раздельной помывки в душевых и переодеваний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Состояние мест приема пищи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. соблюдение правил личной гигиены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. наличие дезинфицирующих средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. поддержание чистоты, уборка помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. наличие незаполненного контейнера для сбора мусора, использованных средств дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Информация о состоянии здоровья работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. общая слабость, раздражительность, спутанность сознания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. боль в горле, кашель, насморк, одышка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. головная боль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. тошнота, рвота, диарея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. повышенная температура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. мышечная боль, боли в груди, животе, суставах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. покраснение конъюнктивы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наличие средств информирования работников о необходимости соблюдения правил личной, соблюдение мер дезинфекции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комментарии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В результате проверки выявлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (краткое описание) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Согласен: |  |  |  | Не согласен (пояснение причин): |  |  |  |  |  |
|  | (ФИО, подпись, дата) |  |  |  | (ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |

Приложение № 2 к Регламенту по организации работы подрядных организаций на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

ПОРЯДОК

проведения тестирования работников подрядных организаций методом забора биологического материала для выявления РНК коронавируса COVID-19

| Тестируемые группы | Тест | Планирование тестирования | Сроки организации тестирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководители и работники, направляемые в командировки на предприятия Группы компаний «ФосАгро» | метод ПЦР | за 2 суток до выезда в командировку | за 2 суток до выезда в командировку и через 2 суток по прибытию в город назначения, не считая дня приезда |
| Руководители и работники, возвращающиеся из командировок из предприятий Группы компаний «ФосАгро» | метод ПЦР | за 1 сутки | за 2 суток до выезда из командировки и через 2 суток по прибытию в город назначения, не считая дня приезда |
| Руководители и работники, возвращающиеся из командировок из сторонних организаций | метод ПЦР | за 1 сутки | не ранее, чем на 5-ый день не считая дня приезда |
| В отдельных случаях могут быть приняты иные условия тестирования по согласованию с руководителем оперативного штаба площадки |  |  |  |
| Заболевшие Covid-19 и их контактные группы первого круга | метод ПЦР | в соответствии с регламентами местной системы здравоохранения | по графику с учетом самоизоляции |
| Контактная группа с заболевшим Covid-19 второго круга | метод ПЦР | обязательное | по графику |
| Контактная группа с заболевшим Covid-19 третьего круга | метод ПЦР | при необходимости по решению руководства АО «Апатит» | по графику |
| Выход из отпуска в случае если не было выездов за пределы региона РФ, в котором расположена площадка выполнения работ | метод ПЦР | обязательное | За 2-3 суток до выхода на работу |
| Выход с больничного вне зависимости от причин заболевания | метод ПЦР | обязательное (если тест не был сдан в медицинской организации в период больничного) | не ранее даты выписки с больничного |
| Контакт с коллегой по работе, заболевшим ОРВИ (в т.ч. другими простудными заболеваниями) | метод ПЦР | Обязательное | На следующий день после контакта |
| Контакт с совместно проживающим членом семьи, заболевшим ОРВИ1 (в т.ч. другими простудными заболеваниями) | метод ПЦР | Обязательное | после окончательного выздоровления родственника |
| Возвращающиеся из-за пределов региона РФ, в котором расположена площадка выполнения работ (в т.ч. пределы РФ) | метод ПЦР | Обязательное | По возращению на 5 день после приезда, не учитывая день приезда |
| Персонал, выводимый с удаленной работы в стандартный режим | метод ПЦР | по графику | по графику |
| Кадровый резерв и персонал, выводимый в стандартный режим работы на постоянной основе | метод ПЦР | при смене / замене резерва | по графику |
| Работники, к которым приехали близкие родственники из-за пределов региона к месту проживания (при необходимости вывода на работу) | метод ПЦР | Обязательно | на 5-ый со дня приезда родственников, не учитывая день приезда |
| Лица, прибывающие для трудоустройства из другого региона РФ | метод ПЦР | Обязательно | По возращению на 5 день после приезда, не учитывая день приезда |
| Лица, прибывающие для трудоустройства из региона, в котором находится предприятие выполнения работ | метод ПЦР | Обязательно | за два дня до трудоустройства |

Сотрудник с подтвержденным случаем COVID-19, вне зависимости от клинических проявлений, изолируется дома, далее все действия согласно правовым актам Роспотребнадзора, Главного государственного санитарного врача и иных уполномоченных органов власти.

В случае установления федеральными, региональными и (или) муниципальными органами власти иных правил (далее – НПА), чем установлено настоящим приложением, применяются соответствующие НПА и настоящее приложение в части, им не противоречащей.

Приложение № 3 к Регламенту по организации работы подрядных организаций на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Руководство по интерпретации

результатов тестирования работников подрядных организаций методом забора биологического материала для выявления РНК коронавируса COVID-19

| ПЦР | Отрицательный | Положительный |
| --- | --- | --- |
| Решение: | Вывод на работу разрешен | Вывод на работу запрещен |

Если по результатам обследования сотрудник не допускается до работы, необходимо собрать полную информацию о состоянии его здоровья для выработки индивидуальных решений и практики принятия решений по подобным случаям.

В случае установления федеральными, региональными и (или) муниципальными органами власти иных правил (далее – НПА), чем установлено настоящим приложением, применяются соответствующие НПА и настоящее приложение в части, им не противоречащей.

В случае положительного теста, работники ПО не допускаются на предприятие выполнения работ. О результате теста на Covid-19 представителю ПО необходимо сообщить СП-Подрядчику (куратору договра) и в Дирекцию по персоналу.

Сторона-1							         Сторона-2

________________/ ФИО	      	                  _____________________/ФИО/

Приложение № 10

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№                                                   от

УТВЕРЖДЕН

приказом АО «Апатит»

от 28.10.2020 № 745-У

РЕГЛАМЕНТ

по оборудованию временных мест на открытом воздухе для курения табака

на предприятиях Группы компаний «ФосАгро»

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19

Выпуск 1

- Общие положения:

  - Настоящий регламент разработан с целью снижения вероятности распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для установления единых правил по курению табака на предприятиях Группы компаний «ФосАгро».

  - Требования настоящего регламента обязательны для выполнения работниками всех предприятий Группы компаний «ФосАгро» и работников подрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги и т.д.) на территории предприятий Группы компаний «ФосАгро».

  - При нарушении требований настоящего регламента на работников накладывается взыскание согласно внутренним нормативным документам предприятий Группы компаний «ФосАгро» или договоров на выполнение работ (оказывающих услуги и т.д.).

  - Размещение временных мест для курения согласовывается с руководством Управления по промышленной безопасности и охране труда и Дирекцией по экономической безопасности АО «Апатит».

  - Курение табака на предприятиях Группы компаний «ФосАгро» вне оборудованных временных мест на открытом воздухе строго запрещено.

  - Для контроля соблюдения настоящего регламента назначаются ответственные лица.

- Места для курения на открытом воздухе оснащаются:

  - Информационной разметкой для соблюдения социального дистанцирования.

  - Знаком «Место для курения».

  - Пепельницами.

  - Первичными средствами пожаротушения (ёмкость с водой, ёмкость с песком и лопатой, огнетушитель) – в зависимости от климатических условий.

  - Искусственным освещением (используется в темное время суток).

  - Информационными материалами о вреде потребления табака и вредном воздействии табачного дыма.

  - Средствами дезинфекции рук – в зависимости от климатических условий.

  - Ёмкостью с крышкой для сбора использованных средств индивидуальной защиты ораганов дыхания (далее – СИЗОД) – в зависимости от климатических условий.

  - Системой видеофиксации при наличии технической возможности (допускается эксплуатация места для курения без системы видеофиксации при наличии поста охраны, согласно пункта 2.14 настоящего регламента).

  - Информационным стендом о порядке использования средств индивидуальной защиты в местах курения и соблюдения ограничительных мер.

  - Графиком посещения места курения (разделение потоков). Данный график должен быть согласован всеми заинтересованными руководителями структурных подразделений, а также УПБиОТ и ДЭБ.

  - Графиком уборки места для курения с указанием ответственных лиц.

  - Графиком проведения дезинфекции и частичной санитарной обработки.

  - Дополнительным постом охраны для контроля за выполнением требований настоящего регламента (согласовывается в отдельном порядке) или включением в маршрут патрулирования охранной организацией.

- Правила нахождения работников во временных местах для курения на открытом воздухе:

  - Посещение мест для курения допускается исключительно с соблюдением социального дистанционирования – 1,5 метра между людьми (не допускаются: скопление людей, любые тактильные контакты, нахождение в месте для курения более 4 человек)

  - Допускается отсутствие СИЗОД на время курения, в другое время наличие СИЗОД строго обязательно.

  - Посещение мест для работников допускается в соответствии с согласованным графиком посещения.

  - Не допускается посещение в период проведения дезинфекции и частичной санитарной обработки.

  - Не допускается передача другим лицам изделий табачной продукции (сигареты, папиросы и т.п.), а также спичек и зажигалок.

  - Не допускать сплевывания слюны, сморкания в месте для курения.

  - Осуществлять сбор окурков в установленную пепельницу.

  - После посещения места для курения необходимо тщательно вымыть руки и обработать дезинфицирующим раствором.

Сторона-1							         Сторона-2

________________/ ФИО	      	                  _____________________/ФИО/

Приложение № 11

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

ЗАЯВКА

на выполнение работ субподрядной организацией

| на территории | БФ АО «Апатит» |
| --- | --- |

«____»___________20     г.

| Подрядчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объект: |  |  |
| Номер и дата договора подряда: |  |  |

| № п/п | Полное наименование субподрядной организации, ИНН | Номер СРО |  |  | Наименование работ |  |  | Период проведения работ (сроки выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность руководителя подрядной организации |  |  |  | подпись |  |  | И.О. Фамилия |  |  |

Маршрут документа в СЭД «WSS Docs»

Согласующие:

Руководитель проекта

Начальник УПБиОТ-БФ

Начальник ИАО УЭБ-БФ

Утверждающий:

Руководитель структурного подразделения-инициатора проекта, работы по которому выполняются подрядной организацией

Исполнитель:

Руководитель проекта, работы по которому выполняются субподрядной организацией

Приложение № 12

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

Приложение № 13

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

АКТ №

переработки давальческих материалов при выполнении подрядных работ

по договору №

| Мы, нижеподписавшиеся: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика |  |  |  |  |  |
| и представитель заказчика |  | (Наименование подрядчика, Ф.И.О представителя) |  |  |  |
| (Наименование заказчика, Ф.И.О представителя) составили настоящий Акт в том, что по состоянию на (дата) |  |  |  |  | матери алы, переданные Заказчиком Подрядчику |
| по договору № |  |  | переработаны в ходе подрядных работ и подлежат списанию. |  |  |

Настоящий Акт переработки давальческих материалов является приложением к акту КС-2 №

| №п\п | Наименование ТМЦ |  | Номенкл. № | Ед. измер. | Остаток/Получено |  | Переработано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего, в т.ч. |  |  |  |  | улож. в дело |  |  | потери |  | отходы |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (металл), т Срок _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (отходы-обрезь) т Срок _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подлежит возврату (изготовление ГП) Срок _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик__________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование должности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование должности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | И.О. Фамилия |  |  |  |  |  |
| «__»____________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «__» __________20__г. |  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МПЗ списаны по Акту расхода материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 14

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

# Форма

# УТВЕРЖДАЮ:

# _________________________

(должность)

# _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

«____»______________20   г.

# А К Т

приемки законченного строительством, реконструкцией, модернизацией

объекта приемочной комиссией

|  |  |  |  |  | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация: _________________________________________ (организация заказчик) |  |  | По ОКПО |  |  |
| Дата составления | Код вида операции | К о д |  |  |  |
|  |  | Строительной организации |  | Объекта |  |

Приемочная комиссия, назначенная (должность, Фамилия И.О.) распоряжением (приказом) от «___» __________200__года за №_________ составе:

Председателя-представителя заказчика

(Фамилия И.О, должность.)

Членов комиссии:

представителей подрядчика

(Фамилия И.О, должность.)

эксплуатационной организации

(Фамилия И.О, должность.)

Других заинтересованных надзорных и сторонних организаций

(Фамилия И.О, должность.)

Руководствуясь правилами, изложенными в СНиП 3.01.04-87

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный строительством объект.

_______________________________________________________________________________

(наименование объекта)

- Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным

_______________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Местонахождение объекта______________________________________________________

4. Строительство произведено на основании номера проекта(ов)___________________ПКВ,    утвержденного БФ АО «Апатит»

5. Строительство осуществлялось подрядчиком (ами):_______________________________

_____________________________________________________________________

(наименование подрядчика, с наименованием вида выполненных работ, в том числе ПНР)

6. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациями:________________________________________________________________

(наименование организации)

# выполнившим__________________________________________________________________

(номер проекта, номер серии, по типовым проектам)

7. Строительство осуществлено в сроки:

начало работ (СМР)__________________________________________________________

(месяц, год по первой КС 3)

окончание работ (СМР)_______________________________________________________

(месяц, год по последней КС3)

(ПНР____________________________________________)

(месяц, год по последней КС3 комплексных испытаний вхолостую. Под нагрузкой)

8. Техническая характеристика объекта ____________________________________________

(Указываются основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, и т.д.)

9. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды, предусмотренные проектом ___________________________________________________________________________

(сведения о выполнении)

10. Стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего __________________________________________________руб.

Строительно-монтажных работ_____________________________руб.

Оборудования ___________________________________________руб.

Проектные и прочие затраты                                 _________            руб.

# РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект_____________________________________________

(наименование объекта)

# ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

# Председатель приемочной комиссии:

________________                       ________________________                _______________           	(должность)                                                                  (подпись)                                                              (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

________________                      ________________________                 _________________

(должность)                                 (Подписи подрядчика (генподрядчика и субподрядчика)                 (расшифровка подписи)

(заверяются круглыми печатями)

(заверяются круглыми печатями)

Форма Сторонами согласована

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Приложение № 15

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

Правила использования транспортных средств Подрядчика при выполнении работ на территории предприятия Заказчика

При использовании техники Подрядчик обязан до начала выполнения работ предоставить Заказчику:

1. Приказ (распоряжение) о назначении не менее двух лиц, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения (далее - БДД) (основной и исполняющий обязанности на время отсутствия основного).

Лица, ответственные за обеспечение БДД должны удовлетворять следующим требованиям:

- состоять с Исполнителем в трудовых отношениях;

- быть аттестованными в области обеспечения БДД;

- быть аттестованными по промышленной безопасности;

- быть аттестованным по охране труда и пожарно-техническому минимуму.

Приложить копии документов, подтверждающих квалификацию ответственных лиц:

- диплом о высшем образовании по направлению подготовки, входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" или диплом о высшем образовании по направлению подготовки, не входящем в укрупненную группу 23.00.00 "Техника и технологии наземного транспорта" и диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации ответственного за обеспечение БДД;

- удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере транспорта о прохождении аттестации на право заниматься деятельностью, связанной с обеспечением БДД;

- протокол аттестации по промышленной безопасности;

- удостоверение о прохождении обучения и проверки знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму.

2. Приказ (распоряжение) о назначении не менее двух лиц, осуществляющих контроль технического состояния ТС (контролеров технического состояния ТС) (основной и исполняющий обязанности на время отсутствия основного).

Лица, осуществляющие контроль технического состояния должны удовлетворять следующим требованиям:

- состоять с Исполнителем в трудовых отношениях;

- проходить соответствующее обучение/переподготовку;

- быть аттестованными по промышленной безопасности;

- быть обучены по охране труда и по пожарно-техническому минимуму.

Приложить копии документов, подтверждающих квалификацию ответственных лиц (один из вариантов):

- диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» без предъявления требований к стажу (опыту) работы;

- диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, входящим в укрупнённую группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», за исключением специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», с предъявлением требований к стажу (опыту) работы в области контролёра технического состояния и обслуживания автотранспортных средств не менее одного года;

- диплом об образовании не ниже среднего профессионального по специальностям, не входящим в укрупнённую группу 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта», и диплома о профессиональной переподготовке по программе профессиональной переподготовки с присвоением квалификации контролёра технического состояния автотранспортных средств, требования к стажу (опыту) работы не предъявляются.

3. Предоставить сведения о водителях:

- копии водительских удостоверений;

- копии удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

Водители, трактористы-машинисты должны удовлетворять следующим требованиям:

- иметь российские национальные водительские удостоверения, удостоверения трактористов-машинистов (трактористов);

- пройти обучение и проверку знаний по охране труда и пожарно-техническому минимуму;

- проходить обязательный ежегодный профессиональный осмотр в соответствии с установленными требованиями;

- ежегодное повышение квалификации водителей и трактористов-машинистов с предоставлением Заказчику копии документов, подтверждающих повышение квалификации.

В случае найма на работу граждан других государств, имеющих в составе работников таковых, дополнительно предоставить Заказчику:

- заверенные Исполнителем копии действующих паспортов;

- разрешений на работу на территории Саратовской области;

- полиса медицинского страхования, действительного на территории РФ.

Весь персонал Исполнителя, выполняющий работы на территории Заказчика, должен:

- владеть практическими навыками правильных действий в ситуациях, связанных с выделением химических веществ в жидком или газообразном состоянии;

- уметь пользоваться средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), защитными средствами глаз и лица;

- знать порядок информирования и вызова аварийных служб в указанных ситуациях.

4. Требования к транспортным средствам (далее - ТС):

4.1. Право собственности на ТС.

4.1.1. ТС должны принадлежать Исполнителю на праве собственности или ином законном основании.

4.1.2. Перед началом работ Исполнитель обязан предоставить копии документов на каждую единицу ТС и обеспечить контроль своевременного получения (прохождения/проведения):

- полиса ОСАГО;

- диагностической карты;

- талон государственного технического осмотра.

4.2. Все ТС должны быть оборудованы (исправной, постоянно работающей в штатном режиме):

- системой видео регистрации дорожной обстановки (изображение, звук) с глубиной архива не менее 3 (трех) суток непрерывной регистрации информации;

- системой звуковой и световой сигнализации поднятия/отпускания кузова самосвального ТС;

- системой звуковой (прерывистой) и световой сигнализации при включении передачи заднего хода;

- проблесковым маячком оранжевого цвета (при работе ТС внутри производственных помещений);

- тахографами, в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту ТС самостоятельно (при наличии собственной производственной базы, оборудования и квалифицированных работников) или на договорной основе, в установленном порядке и по запросу Заказчика предоставить Договор на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту ТС.

5. Требования к технологии производства работ при использовании ТС.

Подрядчик/Исполнитель обязан:

5.1. Организовывать работу персонала в соответствии с требованиями по обеспечению БДД и транспортного законодательства.

5.2. Оформить все необходимые документы для безопасного выполнения работ, ознакомить персонал, провести необходимые инструктажи.

5.3. Организовать проведение ежедневного обслуживания ТС, в соответствии с установленным регламентом.

5.4. Произвести оформление и выдачу путевого листа в соответствии с установленными требованиями.

5.5. Организовать и обеспечить проведение предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей в установленном порядке с простановкой штампа в путевом листе.

Предоставить Заказчику копию Лицензии или Договора на проведение медицинских освидетельствований водителей с организаций, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ.

5.6. Провести контроль технического состояния ТС с отметкой об исправности ТС в путевом листе в установленном порядке (эксплуатация ТС без проведения контроля его технического состояния запрещена).

5.7. Обеспечивать соответствие технического состояния ТС требованиям БДД, не допускать ТС к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих БДД.

5.8. Обеспечить контроль за соблюдением работающим на линии персоналом требований по обеспечению БДД, установленных нормативными документами и локальными нормативными актами Заказчика.

5.9. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха водителей, трактористов-машинистов. Запрещается понуждать водителей ТС к нарушению ими требований БДД или поощрять за такое нарушение.

6. При использовании Подрядчиком при выполнении работ подъемных сооружений всех типов, в том числе автомобильных кранов и автогидроподъемников Исполнитель обязан предоставить в Управление по промышленной безопасности и охране труда БФ АО «Апатит» следующие документы:

6.1. Копии листов паспорта подъемного сооружения (далее - ПС) с указанием:

- паспортных характеристик ПС;

- даты изготовления и номера регистрации ПС;

- наименование владельца ПС;

- назначения ответственных лиц с подписями;

- листов с последней записью проведения ТО и назначенного срока эксплуатации.

6.2. Копию заключения экспертизы промышленной безопасности (далее - ЭПБ) и листа учета заключения экспертизы в территориальном отделе Ростехнадзора в случае отработки нормативного срока (указанного в паспорте ПС).

6.3. Копии приказов о назначении лиц ответственных:

- за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС в подрядной организации;

- за содержание ПС в работоспособном состоянии;

- за безопасное производство работ ПС на объектах и территории БФ АО «Апатит»;

- о закреплении обслуживающего персонала (машинистов, операторов и др.) за ПС.

6.4. Копии протоколов аттестации ответственных лиц, указанных в п. 6.3.

6.5. Копии удостоверений допуска к самостоятельной работе машиниста (крана, крана-манипулятора, подъемника (вышки).

6.6. Копию договора страхования опасного производственного объекта (далее - ОПО) или страхового полиса, в состав которого входит ПС.

Подтверждающий документ - копия сведений о регистрации ОПО.

7. При выполнении работ обеспечить исполнение требований нормативных документов РФ и локальных нормативных актов Заказчика, в том числе:

- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта»;

- Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон РФ от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;

- Федеральный закон РФ от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Правила дорожного движения Российской Федерации»;

- Постановление правительства РФ от 16.07.2009 № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 № 7 «Правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей»;

- Приказ Минтранса РФ от 18.09.2008 № 152 «Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов»;

- Приказ Минтранса РФ от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении порядка оснащения транспортных соседств тахографами»;

- Приказ Минтранса РФ от 13.02.2013 № 36 «Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные соседства, категории и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, правил пользования, обслуживания и контроля работы тахографов, установленных на транспортные средства»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 28.09.2015 № 287 «Профессиональные и квалификационные требования к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»;

- Приказ Минтранса России от 11.03.2016 № 59 «Об утверждении Порядка прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением ТС автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;

- Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877;

- Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 № 16 «Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно связанных с управлением транспортными средствами или управлением движением ТС»;

- Федеральный закон РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2014 № 835н «Порядок проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.04.2017 № 141 «Порядок организации и проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств»;

- ГОСТ 33997-2016 «Колесные тракторные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2014 № 642-Н «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещению грузов»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.08.2018 № 553-Н «Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта»;

- СТО 7.1-32-2017 «Обеспечение безопасности дорожного движения в АО «Апатит»;

- СТО 06-2018 «Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ».

Приложение № 16

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

Наименование организации _________________________________________________________________________

СПРАВКА № ___

об образовании металлолома от ремонта оборудования

по __________________

Структурное подразделение

| Объект (объекты): |  |
| --- | --- |
|  | наименование и инвентарный номер |

При ремонте образовалось

| Вид лома | Количество, т | Описание лома (м/к, г/х, труба и т.п. ) |
| --- | --- | --- |
| Нержавеющий лом |  |  |
| Цветной лом |  |  |
| Черный лом |  |  |

Перечень запчастей для сдачи на склад:

| Наименование запчасти | Количество/вес | Инв. № объекта |
| --- | --- | --- |

Оборудование, восстановленное в процессе ремонта:

| Наименование оборудования | Количество |  |  | Инв. № объекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель СП (начальник цеха) |  |  |  |  |  |  |
| (должность) |  |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |

| Председатель комиссии (механик, энергетик) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Члены комиссии (кладовщик цеха) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

| Руководитель подрядной организации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Составлена в__2 экз.____ экземплярах:

Экземпляр 1 – (кому, куда)

Экземпляр 2 – (кому, куда)

Приложение № 17

к соглашению «Общие условия осуществления деятельности»

№  _____________________________от ______________

Приложение № 18

к договору от _________ №_____________

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора

Балаковского филиала АО «Апатит»

_____________

«        »                       202 г.

## АКТ №

на дополнительные работы

| Шифр объекта по ПКВ; Статья затрат плана ФАРЕМ | Номер и наименование ПСД, служебная записка, письмо | Инициатор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

1. Наименование объекта

2. Основание составления акта:

| 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

3. Состав комиссии:

| № | Должность | Ф.И.О. | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заместитель директора Балаковского филиала АО «Апатит» |  | Председатель комиссии |
| 2 | Директор по капитальному строительству |  | Член комиссии |
| 3 | Начальник отдела |  | Член комиссии |
| 4 | Куратор |  | Член комиссии |
| 5 | Начальник подразделения |  | Член комиссии |
| 6 | Подрядчик |  | Член комиссии |

4. Вид обследования

Визуальное обследование в процессе строительства (ремонта)

- Установленные факты по результатам работы комиссии

| № | Факты |
| --- | --- |
| 1 |  |

6. Обоснование необходимости выполнения дополнительных работ, с учетом требований Стандарта «Управление закупками работ и услуг у сторонних организаций»

| № | Критерии на соответствие стандарту | Отметка | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дополнительные работы соответствуют первоначальному техническому заданию и виду работ, и соответствуют сути технического задания |  |  |
| 2 | У ДКС и начальника подразделения (цех) отсутствуют претензии к качеству и срокам выполняемых работ по основному договору |  |  |
| 3 | Необходимость дополнительных работ/услуг невозможно было предвидеть в процессе проведения закупки по основному договору |  |  |
| 4 | Дополнительные работы будет выполнять поставщик, выполняющий основной объем работ по ранее заключенному договору |  |  |

- Решение комиссии:

| № | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включить |  |  |  |  |

- Подписи участников комиссии

| Члены комиссии | Подпись | Ф.И.О. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор по капитальному строительству |  |  |  |
| Начальник отдела |  |  |  |
| Куратор |  |  |  |
| Начальник подразделения |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |

Приложение № 19

к договору от ____________ № ________________

Перечень

штрафных санкций за нарушение требований транспортного законодательства

при выполнении работ на территории БФ АО «Апатит».

| № пп | Наименование нарушения | Штраф, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) не зарегистрированным в установленном порядке | 10 000 |
| 2 | Управление легковым автомашиной, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 8 (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 10 000 |
| 3 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) водителем (механизатором), не имеющим при себе регистрационных документов на транспортное средство (самоходную машину) | 10 000 |
| 4 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства (самоходной машины) запрещена | 10 000 |
| 5 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) водителем (механизатором), не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства (самоходной машины) предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в не застёгнутых мотошлемах | 10 000 |
| 6 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) водителем (механизатором), не имеющим права управления транспортным средством (самоходной машиной) | 20 000 |
| 7 | Управление транспортным средством (самоходной машиной) водителем (механизатором), находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния | 100 000 |
| 8 | Превышение установленной скорости движения транспортных средств на величину более 20, но не более 40 километров в час | 10 000 |
| 9 | Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 20 000 |
| 10 | Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 | 10 000 |
| 11 | Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 20 000 |
| 12 | Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортным средствам, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 10 000 |
| 13 | Нарушение правил расположения транспортных средств (самоходных машин) на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам | 10 000 |
| 14 | Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 10 000 |
| 15 | Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (самоходных машин) | 5 000 |
| 16 | Остановка или стоянка транспортного средства (самоходной машины) на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства (самоходных машин) на тротуаре | 5 000 |
| 17 | Остановка или стоянка транспортного средства (самоходной машины) в местах остановки маршрутных транспортных средств или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств | 10 000 |
| 18 | Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 5 000 |
| 19 | Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 5 000 |
| 20 | Нарушение правил перевозки людей, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 | 10 000 |
| 21 | Перевозка людей вне кабины авто (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, др. самоходных машин, на грузовом прицепе, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мото-мест для сидения | 10 000 |
| 22 | Невыполнение водителем (механизатором) обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 23 | 20 000 |
| 23 | Оставление водителем (механизатором) в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся | 20 000 |
| 24 | Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожного движения, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия | 20 000 |
| 25 | Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, запрещению или ограничению дорожного движения на отдельных участках дорог в случае, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного движения | 10 000 |
| 26 | Пользование водителем (механизатором) во время движения транспортного средства (самоходной машины) телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 5 000 |
| 27 | Неисполнение владельцем транспортного средства (самоходной машины) установленной Федеральным Законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортным средством (самоходной машиной), если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 10 000 |
| 28 | Управление транспортным средствам (самоходной машиной) без путевого листа (сменного наряда) | 10 000 |
| 29 | Несоблюдение требований по оформлению путевого листа (сменного наряда): - содержащее обязательные реквизиты, в том числе штамп о прохождении водителем (механизатором) предрейсового медицинского освидетельствования; - содержащее обязательные реквизиты, в том числе штампы о прохождении предрейсового и послерейсового медицинских освидетельствований, а для водителей автобусов или грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем 8 (кроме места для водителя), специализированных транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок опасных грузов с указанием даты, времени их прохождения, фамилии, имени и отчества медицинского работника, их проводившего | 10 000 |
| 30 | Несоблюдение требований по проведению ежедневного контроля технического состояния транспортного средства (самоходной машины) перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки с соответствующей отметкой о технической исправности транспортного средства (самоходной машины) в путевом листе (сменном наряде) | 10 000 |

Приложение № 20

к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Балаково)»

Порядок

действий ПО при планировании работ на/вблизи железнодорожных путей БФ АО «Апатит»

- При оформлении наряда-допуска (в обязательном порядке согласуется с ТУ), необходимо предусмотреть следующие мероприятия (выбрать в классификаторе):

- Запрещается проведение всех видов работ, выполняемых непосредственно на железнодорожных путях и/или в пределах 3-х метров от оси пути, допуск к которым осуществляется по нарядам-допускам, без ограждения мест проведения работ с обеих сторон прямоугольными щитами красного цвета в соответствии с пунктом 36 приложения № 7 к приказу Минтранса России от 21.12.2010 № 286 (ред. от 25.12.2018) «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации». (Приказ АО "Апатит" № 1184);

- При производстве любых видов работ обеспечить сохранность действующих коммуникаций;

- Во время работ и при движении к месту работ руководитель работ должен обеспечить выполнение персоналом мер безопасности при нахождении на ж.-д. путях: отходить от пути на 2,5м от крайнего рельса при пропуске поезда, обращать внимание на все подаваемые звуковые сигналы;

- Обходить состав на расстоянии не менее 5м от крайнего вагона, прекращать работы и отходить с пути при приближении поезда не менее, чем за 400м, не пролезать под вагонами стоящего состава, передвигаться вдоль пути на расстоянии не менее 2,5м от крайнего рельса, не наступать на рельсы, шпалы, движущиеся элементы стрелочных переводов, при нахождении на путях проявлять бдительность, правильно применять ручные сигналы в соответствии;

- Во время проведения работ руководитель работ должен обеспечить своевременное прекращение работ и освобождение путей при приближении поезда к месту работ, в том числе при движении поездов по смежным путям с ИСИ, ПТЭ железных дорог РФ;

- При выполнении работ с применением грузоподъемных кранов или экскаваторной техники обеспечить прекращение работ при приближении по смежному пути подвижного состава;

- Во время работ руководитель работ должен обеспечить размещение автотехники, инструментов и материалов за пределами габарита по отношению к путям, по которым осуществляется движение поездов;

- По окончании работ руководитель работ должен обеспечить уборку отработанных материалов, инструмента и техники с пути, либо их размещение за пределами габарита пути.

При нахождении на железнодорожных путях все работники БФ АО «Апатит», ДЗО, ПО, включая руководящий состав, в том числе при выполнении функций производственного контроля, должны быть одеты в жилеты сигнальные со световозвращающими полосами.

- За 3-ое суток до начала производства работ ПО направляет уведомление в адрес Транспортного управления БФ АО «Апатит» (далее – Уведомление) оформляется на фирменном бланке организации.

- Для согласования и ознакомления персонала ТУ о предстоящем проведении работ, уведомление направляется в следующие адреса эл. почты: KSharyy@phosagro.ru, ADonchenko@phosagro.ru, FGoryushkin@phosagro.ru, VViharev@phosagro.ru, VMukanaliev@phosagro.ru, VMalyutin@phosagro.ru, AKozelkov@phosagro.ru.

- В уведомлении необходимо указать следующее: какие работы будут производиться, с применением какой техники (грузоподъемных механизмов), на основании какого документа (утвержденного проекта производства работ - ППР), место производства работ (парк, четная горловина, путь), дату и время проведения работ, а также необходимо указать следующее, что работы производятся (один из вариантов):

- в свободное от движения поездов и маневровой работы с остановкой у красного сигнала, при отсутствии скорость движения установленная;

- с закрытием движения поездов и маневровой работы по согласованию с маневровым диспетчером.

- Также в уведомлении необходимо указать ФИО ответственного лица за безопасное производство работ и контактный телефон.

- Согласование либо не согласование производства работ следует ответным сообщением посредством эл. почты.

Приложение № 21

к Соглашению «Общие условия осуществления деятельности на территории АО «Апатит» (г. Балаково)»

| АО «Апатит» | ПДВ 159-2022 |  |  | Страница 1 из 23 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ПОЛОЖЕНИЕ # О РАЗМЕЩЕНИи МОБИЛЬНЫХ (МОДУЛЬНЫХ) ЗДАНИЙ И # СООРУЖЕНИИ (БЫТОВЫХ ВАГОНОВ) НА ТЕРРИТОРИИ АО «Апатит» # ПВД 159-2022 # Выпуск 1 Череповец 2022 |  |  |  |  |  |  |
| Рег. № АП.220/АП-Ч.101.03-15/0011-2022 |  | Изменение 1 |  |  |  | Форма № АП-Ч.100.05-005 |
| Дата печати: 12.03.2024 |  |  |  |  |  |  |

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА рабочей группой в составе:

| Организация | Должность | Фамилия И.О. |
| --- | --- | --- |
| АО «Апатит» | Руководитель направления сектора пожарной безопасности ДПБиОТ - руководитель рабочей группы | Голубев Е.А. |
| АО «Апатит» | Главный специалист сектора пожарной безопасности ДПБиОТ | Иванова Л.Л. |
| АО «Апатит» | Главный энергетик по Череповецкому комплексу | Алфимов А.В. |
| АО «Апатит» | Ведущий инженер по электроэнергетике ОГЭ | Зайцева А.В. |
| АО «Апатит» | Ведущий специалист ОГЭ | Гриманов М.А. |

2 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с  08.02.2022.

3 ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ.

4 ИНФОРМАЦИЯ по управлению документом:

4.1	Руководителям по направлениям деятельности, руководителям структурных подразделений АО «Апатит» необходимо определить круг лиц для ознакомления и ознакомить работников с ПВД 159-2022 под подпись в Листе ознакомления (форма № АП.100-039) или в СЭД.

4.2	Руководителям структурных подразделений, являющихся кураторами договоров, заключенных с подрядными организациями определить круг лиц для ознакомления и организовать ознакомление с настоящим Положением работников подрядных организаций под роспись, с проставлением даты ознакомления.

Срок исполнения – постоянно, с даты введения в действие настоящего Положения.

4.3 Специалисту отдела сертификации и управления нормативной документации Дирекции по документационному и организационному обеспечению необходимо разместить электронную копию настоящего ПВД 159-2022 на портале в разделе «Нормативные документы».

Рассылается: всем СП АО «Апатит» (г. Череповец, ВФ, КФ, БФ), ОСиУНД.

Настоящий документ является собственность АО «Апатит» и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен сторонним организациям, за исключением следующих случаев:

- наличия договорных правоотношений со сторонней организацией, по условиям которых предполагается соблюдение настоящего документа;

- до заключения договора - по согласованию с руководителем структурного подразделения, являющегося инициатором установления договорных отношений с подрядной организацией/договородержателем;

- по согласованию с Директором по экономической безопасности Общества.

Содержание

- 1	Назначение и область применения	4

- 2	Нормативные ссылки	4

- 3	Термины, определения, обозначения и сокращения	5

- 4	Общие положения	6

- 5	Требования безопасности к мобильным (модульным) зданиям и сооружениям (бытовым вагонам)	8

- 6	Требования к электрооборудованию МЗиС	9

- 7	Обязательные требования к противопожарному оборудованию и системам	15

- 8	Ответственность	16

- Приложение А (обязательное) Разрешение на размещение мобильного здания (бытового вагона)	17

- Приложение Б (обязательное) Акт проверки безопасности мобильного здания (бытового вагона)	17

Приложение В (обязательное) Журнал учета и регистрации заявок на техническое присоединение МЗиС …………………………………………………………………..………………………………....20

Приложение  Г (обязательное) Технические условия на подключение МЗиС………………………22

- Лист  регистрации  изменений	23

# 1	Назначение и область применения

  - Настоящее положение устанавливает обязательные требования к размещению, эксплуатации, энергетическому обеспечению мобильных (модульных) зданий и сооружений (бытовых вагонов) на объектах АО «Апатит» ( далее по тексту МСиЗ).

  - Требования, определяемые настоящим положением, являются обязательными для АО «Апатит»: г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит», Балаковский филиал АО «Апатит», Волховский филиал АО «Апатит», а также подрядных организаций, выполняющих работы на территории Общества.

  - Требования настоящего положения не распостраняется на грузовые контейнеры, расположенные в границах периметрального ограждения  центральных материальных складов АО «Апатит», используемых исключительно для транспортировки грузов, а также на иные грузовые контейнеры, размещенные контрагентами на земельном участке, арендуемом специально для их размещения (изм. 1)

# 2	Нормативные ссылки

| ГОСТ Р 58759-2019 ГОСТ Р 58760-2019 ГОСТ Р 58761-2019 ГОСТ Р 50571.4.42-2017 ГОСТ 16556-2016 ГОСТ 14254-2015 ГОСТ 31565-2012 ГОСТ 50571.4.43-2012 ГОСТ 50571.5.52-2011 ГОСТ 50571.5.54-2013 ГОСТ Р 58761-2019 Приказ от 30.06.2003 N 280 ПУЭ ПОТЭУ ПТЭЭП СП 486.1311500.2020 | Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия Электроустановки низковольтные. Защита для обеспечения безопасности. Защита от тепловых воздействий" Заземлители для передвижных электроустановок. Общие технические условия Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Технические условия Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций Правила устройства электроустановок Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования |
| --- | --- |
| СТО 06-2020 ТР ТС 020/2011 ТР ТС 004/2011 | Требования к подрядным организациям в части обеспечения безопасного производства работ Электромагнитная совместимость технических средств О безопасности низковольтного оборудования |

# 3	Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 В настоящем приложении применены термины с соответствующими определениями:

комплекс мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (мобильный комплекс, мобильный город): Совокупность мобильных (инвентарных) зданий и (или) сооружений, предназначенных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных задач.

куратор договора: Специально назначенный руководитель или специалист структурного подразделения - инициатора договора, осуществляющий координацию деятельности сторонней организации на территории Предприятия и контроль за выполнением сторонней организацией работы по договору (в том числе и по вопросам безопасного производства работ).

мобильное (инвентарное) здание [сооружение]: Здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации.

мобильное (инвентарное) здание [сооружение] контейнерного типа: Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой части.

мобильное (инвентарное) здание или [сооружение] сборно-разборного типа: Мобильное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединенных в конструктивную систему на месте эксплуатации.

ответственный представитель СП: Ответственный за электрохозяйство СП, в функции которого входит организация выполнения мероприятий по временному подключению электропринимающих устройств МЗиС подрядных организаций или определенный распоряжением руководителя СП другой работник СП, отвечающий за организацию временного подключения.

предприятие-заказчик: Общество, заключившее договор с Подрядчиком на проведение определенного вида работ.

подрядная организация: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,  имеющий права на выполнение работ, оказание услуг соответствующего вида, выполняющее работы или оказывающее услуги по заданию Предприятия-заказчика. Отношения сторон оформляются соответствующим договором и регулируются гражданским законодательством.

3.2 В настоящем положении применены следующие сокращения и обозначения:

ГОСТ – межгосударственный (национальный) стандарт;

ГЖ – горючая жидкость;

ГСМ – горюче-смазочные материалы; (изм. 1)

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

МЗиС– мобильное (модульное) здание и сооружение (бытовой вагон);

НГ–негорючие;

Общество – АО «Апатит» (г. Череповец, Кировский филиал АО «Апатит» (КФ), Балаковский филиал АО «Апатит» (БФ), Волховский филиал АО «Апатит» (ВФ));

служба по архитектурным работам – отдел главного архитектора Балаковского филиала АО «Апатит» (ОГА-БФ); служба главного архитектора АО «Апатит» (СГА); служба главного архитектора Кировского филиала АО «Апатит» (СГА-КФ); отдел по архитектурным работам Волховского филиала АО «Апатит» (ОАР-ВФ);

энергетическая служба – отдел главного энергетика АО «Апатит» (ОГЭ); отдел главного энергетика Балаковского филиала АО «Апатит» (ОГЭ-БФ); управление главного энергетика Кировского филиала АО «Апатит» (УГЭ-КФ); отдел главного энергетика Волховского филиала АО «Апатит» (ОГЭ-ВФ);

служба по работе с подрядными организациями – отдел оперативного контроля управления промышленной безопасности и охраны труда АО «Апатит», отдел охраны труда и работе с подрядными организациями Балаковского филиала АО «Апатит» (ООТиРПО-БФ), отдел по работе с подрядными организациями и контролю ДЗО Кировского филиала АО «Апатит» (ОР ПОиДЗО-КФ), отдел по работе с подрядными организациями Волховского филиала АО «Апатит» (ОРПО-ВФ);

ОРД – организационно-распорядительная документация;

ПГСО – пожарно-газоспасательный отряд;

Предприятие – АО «Апатит» (г. Череповец); Кировский филиал АО «Апатит» (КФ); Балаковский филиал АО «Апатит» (БФ); Волховский филиал АО «Апатит» (ВФ);

ППР– планово-предупредительный ремонт;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ПОТЭУ – правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

ПТЭЭП – правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

СП – структурное подразделение;

СТО – стандарт организации;

ТР ТС– технический регламент Таможенного союза

УПБиОТ – управление по промышленной безопасности и охране труда (г. Череповец); (КФ); (БФ); (ВФ).

# 4	Общие положения

  - Все предполагаемые к размещению на территории АО «Апатит» МЗиС, должны соответствовать требованиям настоящего положения.

  - МЗиС (бытовые вагоны) условно разделяются на 2 категории:

– 1 категория – вспомогательные (контора, диспетчерская, гардеробная, душевая, здание для кратковременного отдыха, обогрева и сушки одежды рабочих, сушилка для одежды и обуви рабочих, уборная, столовая на полуфабрикатах, медпункт);

– 2 категория – производственные (мастерские, лаборатории и т.п.), складские (материально-технический, технологического оборудования и т.п.).

    - Вспомогательные МЗиС должны использоваться для подготовки и оформления технической и иной документации по видам производственной деятельности, для проведения оперативных совещаний, только для временного пребывания в них работников перед началом и при окончании рабочей смены для переодевания рабочей спецодежды и спецобуви, для обогрева и отдыха при перерывах в работе, разогрев и приём пищи.

Запрещено хранение инструментов, приспособлений, хозяйственного инвентаря, оборудования и средств малой механизации, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов, баллонов с газами и т.п.

    - Складские МЗиС должны использоваться для хранения и выдачи инструментов, приспособлений, хозяйственного инвентаря, оборудования и средств малой механизации, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов. В складских помещениях запрещается: пребывание работников для переодевания, обогрева и отдыха, разогрев и приём пищи, хранение, сушка и переодевание спецодежды и спецобуви.

4.2.3 Производственные МЗиС должны использоваться для организации ремонтно-механических мастерских (подготовки отделочных материалов; ремонта средств малой механизации; ремонта строительных машин и оборудования и т.п.). В производственных помещениях запрещается: пребывание работников для переодевания, обогрева и отдыха, разогрев и приём пищи, хранение, сушка и переодевание спецодежды и спецобуви.

4.3  На МЗиС должно быть указано:

–  наименование организации-владельца МЗиС;

- инвентарный или другой индивидуальный номер МЗиС;

- должность и фамилия ответственного лица за пожарную безопасность и его контактный номер телефона.

  - Размещение МЗиС допускается только на специально выделенных площадках на территории АО «Апатит».

4.5	Площадки для размещения МЗиС должны выделяться на отдельных территориях с твердым покрытием, свободных от застройки, подземных и наземных коммуникаций и т.п., и вне зоны проведения ремонтных работ. МЗиС должны располагаться на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений. Их установка в одной группе не должна превышать 10 штук в группе на площади не более 800 кв. метров. Расстояние между группами не менее 15м.

4.6. Запрещается размещение МЗиС и других временных сооружении над колодцами всех видов канализации, под эстакадами трубопроводов, линиями электропередач, кабельными эстакадами и галереями и ближе 15 м от них, на проезжей части дорог и вблизи от них на расстоянии менее 0,5 м, в противопожарных разрывах между зданиями, а также на территории действующих объектов (установок, участков) и в других опасных местах.

4.7	На площадке размещения МЗиС, подрядными организациями могут быть установлены контейнеры для твердых бытовых отходов с закрывающимися крышками (не менее одного на 10 МЗиС), производственных отходов (при необходимости).

4.8	Распоряжением руководителя СП, инициирующего заключение договора подряда, из числа руководителей или специалистов назначается куратор договора, обеспечивающий контроль за соблюдением требований пожарной безопасности  МЗиС подрядчика и прилегающей к нему территории. (изм. 1)

4.9	Ответственное лицо в подрядной организации за соблюдение требований пожарной и энергетической бепасности назначается ОРД.  Ответственное лицо несет ответственность за соблюдение требований пожарной и энергетической безопасности в МЗиС и прилегающей к нему территории. (изм.)

4.10	В случае необходимости размещения МЗиС на территории Предприятия, руководитель структурного подразделения направляет служебную записку посредством СЭД в дирекцию по капитальному строительству на получение выкопировки из генерального плана Предприятия с указанием точных координат места размещения. При невозможности получения выкопировки, руководитель СП (владелец территории), куратор договора и ответственный за соблюдение требований пожарной и энергетической безопасности подрядной организации определяют место размещения МЗиС с учетом п. 4.5, п. 4.6 настоящего положения и обозначают его на схеме генерального плана предпрития.

4.11	Выкопировка/схема (изм. 1) из генерального плана Предприятия передается подрядной организации. Подрядная организация получает разрешение на размещение МЗиС (бытового вагона) в соответствии с приложением А настоящего положения (Форма № АП. 220-033). Контроль за размещением и перемещением МЗиС по территории предприятия (изм.1) осуществляет куратор договора. Куратор договора готовит проект и заключает дополнительное соглашение к договору, предусматривающее ответственность подрядной организации за использование МЗиС, а также ответственность за причинение вреда земельным участкам и объектам при использовнии МЗиС и за несвоевременный вывоз МЗиС с территории Предприятия.

4.12	Проверка МЗиС проводится сотрудником профилактики ПГСО и представителем энергетической службы АО «Апатит» совместно с ответственным персоналом подрядной организации после установки, перед подключением к электросети АО «Апатит», на соответствие требованиям законодательства РФ в области пожарной и энергетической безопасности, настоящего Положения, о чем составляется Акт в соответствии с приложением Б настоящего Положения (Форма № АП.220-034).

Проверки соблюдения требований безопасности проводятся в течение всего времени размещения МЗиС на территории АО «Апатит» сотрудниками ПГСО в соответствии с графиком проверок (изм. 1) и энергетической службой АО «Апатит» (с периодичностью, установленной распоряжением по энергетической службе предприятия), но не реже 1 раза в 3 месяца.

  - АО «Апатит» в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации вправе прекратить подачу электроэнергии подрядной организации в случае нарушения или непринятия им мер по устранению нарушений правил эксплуатации присоединенных электроустановок МЗиС, требований пожарной безопасности, несоблюдения технических условий на временное подключение энергопринимающих устройств МЗиС.

4.14	Все выявленные несоответствия требованиям безопасности, должны быть устранены в сроки, установленные проверяющими лицами. При невозможности устранения несоответствий, выявленных в ходе проверки, МЗиС удаляется с территории производственной площадки Предприятия, а разрешение на размещение аннулируется.

4.15 Разрешения на размещение МЗиС по которым сроки размещения закончены должны хранится в СП в течении 3 месяцев со дня окончания размещения. Если на территории размещения МЗиС имели место происшествия (загорания, пожары, аварии, инциденты, несчастные случаи и т.п.), то разрешения хранятся с материалами расследования.

4.16 МЗиС подлежат вывозу с территории Предприятия не позднее 30 дней по истечении срока разрешения силами подрядных организаций. При нарушении указанного срока вывоза МЗиС принимаются меры в отношении подрядных организаций, прописанные в соответствующих договорах подряда.

При обнаружении на территории АО «Апатит» МЗиС без оформления разрешительных документов в установленном порядке, информация направляется служебной запиской в адрес Правового управления АО «Апатит» для ведения претензионной работы с подрядными организациями. При невозможности установления собственника МЗиС решение о временном хранении или утилизации принимается рабочей комиссией с составлением протокола.

Не используемые МЗиС, принадлежащие СП, возможно хранить на специальных подготовленных и обозначенных площадках. При этом МЗиС должны быть обесточены, в них не должно храниться горючих и воспламеняющихся материалов и веществ, а также доступ в МЗиС должен быть ограничен (опломбирование). (изм. 1)

4.17 Предоставление подрядной организации услуг по электрообеспечению со стороны Общества производится на возмездной основе, что отражается в договоре между сторонами на определенные виды работ.

4.18 Взаимодействие между сторонами по договору осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими правила недискриминационного доступа к услугам по передаче энергии, порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств МЗиС подрядных организаций к сети.

4.19  Для осуществления подключения МЗиС к электрической сети АО «Апатит» подрядная организация обеспечивает соответствие электрической сети и электроприемников МЗиС требованиям раздела 6 настоящего Положения.

4.20  Подрядная организация после подключения электропринимающих устройств несёт

балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, принимает на себя все обязательства по соблюдению ПОТЭУ и ПТЭЭП и нормативных требований пожарной безопасности.

# 5	Требования безопасности к мобильным (модульным) зданиям и сооружениям (бытовым вагонам)

5.1  На каждое МЗиС (бытовой вагон) и установленное оборудование должен быть заведен эксплуатационный паспорт, оформленный в соответствии с требованиями приложения А ГОСТ 58760-2019 и Инструкции по эксплуатации мобильных (инвентарных) зданий.

  - Требования к внешним и внутренним материалам, а также конструкции МЗиС

    - Строительные материалы должны быть негорючими (НГ) или слабогорючими (Г1). При использовании отделочных материалов из дерева обязательна заводская огнезащитная пропитка поверхностей деревянных конструкций. Осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. (изм. 1)

    - Запрещено применение внешних и внутренних глухих решеток на оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода.

    - При изготовлении и эксплуатации МЗиС (бытовых вагонов) должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы).

    - Комплектация МЗиС (бытовых вагонов) должна предусматривать наличие противооткатных упоров.

    - На всех МЗиС (бытовых вагонах) должны быть предусмотрены амортизирующие устройства (выносные опоры).

    - Лестницы и площадки входной группы должны иметь перила и ограждения. Ступени и настилы должны быть выполнены из материалов, исключающих проскальзывание обуви при передвижении персонала.

- Требования к электрооборудованию МЗиС. Порядок технологического присоединения электропринимающих устройств к электрическим сетям АО «Апатит» и учета потребляемой электроэнергии.

- Электроустановки МЗиС должны быть рассчитаны на подключение к электрической сети номинальным напряжением ~ 230 В и частотой ~ 50 Гц, с глухозаземленной нейтралью, система заземления TN-S, категория надежности электроснабжения III.

- С учетом установленного электрооборудования в обязательном порядке для каждого МЗиС установить максимальную потребляемую мощность 5,0кВт (разрешённая мощность), класс напряжения ~ 230 В. Совокупная установленная мощность не должна превышать паспортных значений, а автоматические выключатели должны обеспечивать селективность защиты, отключение при превышении установленного значения максимальной потребляемой мощности.

- Электрооборудование МЗиС должно включать в себя:

–  вводно-распределительное устройство;

–  электропроводку, проложенную в лотках, коробах, кабель-каналах или трубах;

–  светильники;

–  розетки;

–  выключатели сети освещения;

–  заземление, систему уравнивания потенциалов и молниезащиту;

–  переносные и стационарные электроприемники.

- Вводно-распределительное устройство.

6.4.1. Ввод питающей сети в МЗиС должен обеспечивать возможность подключения его к источнику питания электроэнергией как с помощью кабеля, так и ответвлением от воздушной линии (через траверсу с изоляторами).

6.4.2. Для подключения транзитной нагрузки на вводе питающей сети снаружи МЗиС должна быть установлена вводная коробка зажимов.

Конструкция вводной коробки для подключения транзитной нагрузки должна предусматривать ввод двух кабелей снизу (первого – для ввода питающей сети, второго – для подключения транзитной нагрузки) и одной стальной трубы для ввода проводов сверху (при подключении от воздушной линии).

Зажимы вводной коробки должны быть рассчитаны на номинальный ток, превышающий номинальный ток вводного (вводно-распределительного) устройства не менее, чем в три раза для возможности подключения транзитной нагрузки.

Ввод питающей сети (кабеля) от вводной коробки до вводно-распределительного устройства в МЗиС должен осуществляться посредством внешнего влагозащищенного вводного штепсельного разъема, через отрезок стальной трубы со стенкой толщиной более 2 мм с сальниковым уплотнением. Стальная труба должна быть отделена от строительных конструкций здания сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

6.4.3. В МЗиС для осуществления соединения электропроводок, смежных блок-контейнеров следует предусматривать соединительные коробки или штепсельные разъемы с инвентарными перемычками, снабженными наконечниками или вилками.

6.4.4. Для МЗиС не используемых для подключения транзитной нагрузки, допускается не устанавливать вводную коробку зажимов. В этом случае ввод питающей сети (кабеля) в МЗиС должен осуществляться посредством внешнего влагозащищенного вводного штепсельного разъема, через отрезок стальной трубы со стенкой толщиной более 2 мм с сальниковым уплотнением. Стальная труба должна быть отделена от строительных конструкций здания сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.

6.4.5. Вводно-распределительное устройство в МЗиС должно быть рассчитано на однофазную нагрузку с максимальной потребляемой мощностью 5кВт и должно включать в себя:

–  вводной автоматический выключатель (АВ) на номинальный ток 25А, класс напряжения ~ 230В, с защитой от токов коротких замыканий и токов перегрузки; характеристика АВ – «С»,

– устройство дифференциального тока;

– электросчетчик;

– главную заземляющую шину (ГЗШ);

– групповые автоматические выключатели (АВ), класс напряжения ~ 230 В, с защитой от токов коротких замыканий и токов перегрузки.

Для розеточной сети номинальный ток АВ для каждой группы не должен превышать 10А, характеристика АВ – «С», количество АВ для розеточной сети не более 2 шт.

Для сети освещения номинальный ток АВ не должен превышать 6А, характеристика АВ – «В», количество АВ для сети освещения не более 1 шт.

Допускается установка в ВРУ по одному резервному АВ номиналом 10А и 6А (Для переподключения отходящих кабельных линий розеточной сети или сети освещения в случае выхода из строя рабочих АВ).

Для защиты людей от поражения электрическим током и для защиты электропроводки от возгорания все групповые линии должны быть защищены устройством дифференциального тока (УДТ) с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.

Допускается устанавливать одно УДТ на вводе с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА.

При использовании отдельных УДТ для каждой групповой линии с номинальным дифференциальным отключающим током не более 30 мА рекомендуется на вводе устанавливать УДТ с номинальным дифференциальным отключающим током 100 мА.

Не допускается установка УДТ в цепях питания систем противопожарной защиты и аварийного освещения.

6.4.6. Вводно-распределительное устройство следует устанавливать внутри МЗиС в запирающемся шкафу (щитке), как правило, у входа; рядом должна размещаться утвержденная   электрическая схема.

6.4.7. Ширина прохода обслуживания в свету перед вводным (вводно-распределительным) устройством зданий всех типов должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода – не менее 1,9 м.

6.4.8. Распределительные устройства следует совмещать с вводными устройствами.

6.4.9. Допускается установка вводного (вводно-распределительного) устройства снаружи здания при условии соблюдения требований ГОСТ 14254 по степени защиты электрооборудования и ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов внешней среды.

6.4.10. Уровень изоляции электрооборудования должен соответствовать номинальному напряжению питающей сети.

6.4.11. Максимальная мощность одного бытового электрического прибора или механизма (или нескольких приборов и механизмов) на одну розеточную группу не должна превышать 2,2 кВт. Максимальный ток одного бытового электрического прибора или механизма (или нескольких приборов и механизмов) не должен превышать 10А на одну розеточную группу.

6.4.12. Если установленная мощность электрооборудования в МЗиС превышает 5,0кВт, предусмотреть исключение одновременной работы мощного электрооборудования (с максимальным номинальным током до 10 А и максимальной установленной мощностью до 2,2 кВт).

6.4.13. Конструкция ВРУ (вводного и распределительного устройств) должна предусматривать опломбирование энергослужбой АО «Апатит» как вводных АВ (УДТ), так и групповых АВ и УДТ для исключения замены АВ и УДТ на большие номинальные значения и характеристики. Снятие пломб, во время временного электроснабжения МЗиС, разрешается только с разрешения ответственного за электрохозяйство СП.

6.4.14. Подрядная организация обязана перед допуском в эксплуатацию предоставить ответственному за электрохозяйство СП протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000В и протокол проверки параметров срабатывания устройств защитного отключения (УДТ).

- Электропроводка.

6.5.1. Электропроводка (кабельные линии) в МЗиС должны быть

выполнены кабелем, не распространяющим горение при групповой прокладке, с пониженным дымо-и газовыделением, с медными жилами в двойной изоляции с соблюдением требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Для систем противопожарной защиты и сети аварийного освещения кабельные линии должны быть выполнены огнестойким кабелем.

6.5.2. Все кабельные линии в МЗиС должны иметь отдельные N- и РЕ-проводники.

6.5.3. Способы прокладки кабельных линий в зданиях должны обеспечивать возможность их замены.

6.5.4. Изоляция применяемых в МЗиС кабелей должна соответствовать номинальному напряжению сети, способу прокладки и условиям окружающей среды. Используемые кабели должны соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 31565.

6.5.5. Кабельные линии МЗиС должны иметь защиту от токов коротких замыканий и токов перегрузки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.4.43.

6.5.6. Сопротивление изоляции кабелей должно быть не ниже 0,5МОм при измерении мегомметром на 1000В.

6.5.7. Подрядная организация перед допуском в эксплуатацию обязана предоставить ответственному за электрохозяйство СП протокол измерения сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин.

6.5.8. Для розеточной сети сечение всех медных жил кабеля должно быть 2,5мм2, для сети освещения –1,5мм2.

6.5.9. Виды электропроводок, способы их прокладки и электрические соединения должны приниматься в зависимости от типа здания, материала и исполнения строительных конструкций зданий, а также условий окружающей среды, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58761-2019, ГОСТ Р 50571.5.52 и соответствующих разделов ПУЭ.

- Светильники.

6.6.1. Не допускается применение подвесных светильников в зданиях МЗиС.

6.6.2. Светильники, размещаемые на потолках и стенах МЗиС, следует крепить к несущему

каркасу или закладным деталям.

6.6.3. При наличии в помещении пожароопасных обрабатываемых или складируемых

материалов светильники должны быть установлены от них на расстояниях, не менее указанных в подразделе 422.3 ГОСТ Р 50571.4.42-2017, а именно:

– до 100 Вт – 0,5м;

– от 100 до 300Вт – 0,8м;

– от 300 до 500Вт – 1,0м.

Лампы и другие компоненты светильников должны быть защищены от возможных механических воздействий. Такие защитные средства не должны быть закреплены на патронах ламп, если они не формируют неотъемлемую часть светильника. Доработка светильников не допускается.

Светильник с лампой, из которого могут выпадать раскаленные осколки в случае отказа, должен быть установлен с безопасным защитным экраном для лампы в соответствии с инструкцией изготовителя.

6.6.4. Типы светильников для помещений зданий следует выбирать с учетом условий

окружающей среды, особенностей их эксплуатации и обеспечения электробезопасности. Внутреннее освещение в МЗиС должно быть только заводского исполнения с использованием светильников в пылевлагозащищенном исполнении.

6.6.5. Для электрического освещения МЗиС следует предусматривать применение

осветительных приборов с люминесцентными или светодиодными источниками света.

6.6.6.  Снаружи у входов в МЗиС должны быть установлены светильники для освещения

входов и выключатели к ним. Типы светильников освещения должны соответствовать климатическому району. Разрешается не устанавливать светильник, если присутствует уличное освещение не менее 10 люксов. (изм. 1)

- Заземление.

6.7.1. В МЗиС должно быть выполнено защитное заземление и система уравнивания

потенциалов в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.54. Защитное заземление должно сочетаться с защитным отключением питающего напряжения и с повторным заземлением РЕ-проводника.

6.7.2. МЗиС с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций должны быть укомплектованы инвентарным заземлителем – стальным стержнем диаметром 20мм или угловой сталью с толщиной полки не менее 4 мм, длиной 1,2 м, с приваренным к верхнему концу стальным заземляющим проводником размерами не менее предусмотренных ПУЭ.

6.7.3.  Длина заземляющего проводника определяется в зависимости от места установки МЗиС на площадке размещения МЗиС. Свободный конец заземляющего проводника должен

быть оконцован наконечником для подсоединения к специальному болту заземления, установленному на металлической обшивке или несущих конструкциях МЗиС. Болтовое соединение должно быть защищено от коррозии.

    - МЗиС допускается комплектовать инвентарным заземлителем для передвижных электроустановок по ГОСТ 16556.

    - Комплект для заземления должен включать в себя болт заземления, находящийся на

основании кузова, и заземляющее устройство. Внутри здания заземление должно проходить по всему контуру здания.

    - Перед началом эксплуатации (первоначальной или после передислокации)

МЗиС с металлической обшивкой или с использованием металлических несущих конструкций инвентарный заземлитель должен быть заглублен в грунт на расстоянии не более 0,8 м от входа в здание на глубину не менее 1 м от поверхности земли до низа заземлителя, а заземляющий проводник – присоединен к болту заземления. Если в здании имеется несколько входов, то инвентарный заземлитель рекомендуется предусматривать у каждого входа.

    - Заземляющие устройства, ГЗШ, защитные проводники и защитные проводники

уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.5.54.

    - Подрядная организация обязана перед допуском в эксплуатацию предоставить

ответственному за электрохозяйство СП протокол наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами электрооборудования (металл связь).

6.8	Устройство молниезащиты МЗиС должно определяться в зависимости от вида МЗиС и места расположения в соответствии с требованиями инструкции по устройству молниезащиты СО 153-34.21.122-2003 и ГОСТ Р 58761-2019.

  - Отопление.

6.9.1. Электрическое отопление МЗиС должно осуществляться стационарными приборами электрического отопления (электрическими обогревателями конверторного или масленого типа). Применение инфракрасных обогревателей в МЗиС не допускается

6.9.2.  В системах электрического отопления помещений МЗиС должно быть предусмотрено автоматическое поддержание заданной температуры. Датчики температуры и исполнительные механизмы системы автоматического регулирования температуры могут быть как самостоятельными устройствами, так и составной частью нагревательного оборудования.

6.9.3. Приборы электрического отопления обязательно должны быть заводского изготовления с защитой от перегрева, иметь функции отключения при опрокидывании прибора, потере герметичности корпуса и снижении уровня масла, а также иметь функцию антизамерзания.

6.9.4. Сушка вещий на отопительном приборе не допускается за исключением приборов, оборудованных специальной съемной сушилкой для вещего заводского исполнения. Накрывание какими-либо предметами приборов электрического отопления запрещается.

6.9.5. Применение самодельных приборов электрического отопления в МЗиС, а также установка розеток «над» или «за» прибором электрического отопления при установке на стене МЗиС не допускается.

6.9.6. Запрещается использовать неисправные отопительные приборы (неисправный выключатель или переключатель, светосигнальная арматура, термостат (рабочий и аварийный), термопредохранитель, датчики, повреждения в вилке, проводе и нагревательном элементе, повреждение корпуса и течь масла в масленых обогревателях, наличия грязи и пыли на корпусе отопительного прибора, а также касание провода питания (шнура) отопительного прибора с горячими поверхностями отопительного прибора).

6.9.7. Отопительный прибор необходимо устанавливать вдали от занавесок, шторок (и т.п. вещей), вдали от предметов мебели, а также других пожароопасных (горючих) предметов и веществ. Нижняя часть для конвекторов должна быть открыта для свободного поступления холодного воздуха внутрь конвектора.

6.9.8. Не допускается применение удлинителей для подключения приборов электрического отопления, вилка прибора электрического отопления должны быть включена в стационарно установленную розетку розеточной сети.

6.9.9. Приборы электрического отопления должны равномерно распределять тепло в помещении МЗиС.

6.9.10. Приборы электрического отопления должны соответствовали требованиям общепринятых стандартов по пожарной безопасности и требованиям, указанным в технических регламентах ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6.9.11. Максимальная мощность электрического отопительного прибора (или нескольких приборов) на одну розеточную группу не должна превышать 2,2 кВт. Максимальный ток электрического отопительного прибора (или нескольких приборов) не должен превышать 10А на одну розеточную группу.

  - Электросчетчик.

6.10.1.   Электросчетчик должен быть предназначен для измерений активной и реактивной энергии в сетях переменного тока в двух направлениях с классом точности 1,0 и выше по активной энергии и 2,0 – по реактивной энергии, классом напряжения 230В и установленным интервалом между поверками не менее 16 лет для однофазных приборов учета электрической энергии. Электросчетчик должен быть предназначен для измерения параметров электрической сети в двухпроводных сетях переменного тока с последующим хранением накопленной информации, формированием событий и выводом параметров на ЖКЭ.

6.10.2. Электросчетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной (клеммой) крышке после допуска в эксплуатацию – пломбу энергоснабжающей организации.

6.10.3. Электросчетчик не должен иметь повреждении корпуса (ударных воздействий), а также не должен иметь повреждений поверительного клейма, пломб, несущих на себе поверительные клейма или в случае утраты свидетельства о поверке. Пломбы считаются поврежденными, если нанесенную на них информацию невозможно прочитать без применения специальных средств, и, если пломбы не препятствуют доступу к узлам регулировки и (или) элементам конструкции. Срок ввода в эксплуатацию не должен быть более одного межповерочного интервала.

6.10.4. Конструкция ВРУ должна предусматривать снятие показаний с электросчетчика без нарушения пломбировки вводного и групповых АВ и УДТ.

  - Розетки, выключатели, соединительные коробки.

6.11.1.  Штепсельные розетки должны быть с заземляющим контактом с номинальным

током 16 А, выключатели (переключатели) с номинальным током 10А.

6.11.2. Способ монтажа, степень защиты и выбор типа (вида) розеток, выключателей и соединительных коробок должны приниматься в зависимости от типа здания, материала и исполнения строительных конструкций зданий, способа прокладки кабельных линий, а также условий окружающей среды

6.11.3 Соединение, ответвление и оконцевание жил кабелей и проводов необходимо производить при помощи сварки, опрессовки или с использованием различного рода соединителей (сжимов, навертывающихся соединителей, резьбовых и безрезьбовых зажимов и т.п.) в соответствии с ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Места опрессовки необходимо изолировать пластмассовыми колпачками или изолирующей лентой.

  - Комплексы МЗиС должны быть укомплектованы защитными средствами

электробезопасности в соответствии с инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, и Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ).

  - Все переносные электроприемники должны быть зарегистрированы и проходить проверку с периодичностью и в объеме, определенном нормативной документацией.

  - Соответствие сети указанным требованиям подтверждается паспортом МЗиС с

приложением однолинейной схемы электропитания. В паспорте должны быть указаны характеристики электрической сети (марка провода, тип и мощность электроприемников, результаты измерения сопротивления изоляции электрической сети и суммарная потребляемая мощность электросети МЗиС).

6.15 Ответственные лица подрядных организаций подают на бумажном носителе в 3-х экземплярах заявку на технологическое присоединение своих МЗиС к сетям АО «Апатит» на имя главного энергетика. В заявке четко прописываются даты начала и окончания технологического присоединения электропринимающих устройств подрядных организаций к электрическим сетям АО «Апатит».

К каждому экземпляру заявки также прилагаются заверенные подрядчиком копии:

-  приказа о назначении ответственного за электрохозяйство подрядчика;

- протокола и удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках ответственного за электрохозяйство подрядчика в комиссии органов Ростехнадзора;

- договора со специализированной организацией, если ответственным за электрохозяйство назначен работник, принятый на работу по совместительству.

6.16. Ответственный за электрохозяйство СП, на балансе и обслуживании которого находятся электрические сети с предполагаемой точкой подключения, на основании завизированной главным электриком и зарегистрированной в журнале согласно приложения В настоящего Положения  (форма № АП.220-041) заявки осуществляет подготовку технических условий на временное подключение электропринимающих устройств согласно приложения Г настоящего Положения (форма № АП.220-122) с последующим утверждением в энергетической службе АО «Апатит».

Технические условия на временное подключение подготавливаются в 3 экземплярах, один из которых после утверждения передается для выполнения подрядчику, а остальные остаются у ответственного за электрохозяйство СП и в энергетической службе.

  - После выполнения мероприятий, указанных в Технических условиях, подрядной организацией подтверждает их выполнение ответственному за электрохозяйство СП и сообщает ему о готовности своих МЗиС к принятию напряжения.

6.18 После получения разрешения от энергетической службы АО «Апатит», проверки правильности сборки вводно-распределительного устройства (ВРУ) и составления Акта в соответствии с приложением Б (Форма № АП.220-034) настоящего Положения, ответственный за электрохозяйство СП дает распоряжение обслуживающему электротехническому персоналу СП или сервисной организации, обслуживающей электроустановки СП, на подачу напряжения на электропринимающие устройства МЗиС подрядной организации.

6.19 По окончании работ (или срока окончания работ, обозначенного в заявке на технологическое присоединение) подрядчик ставит в известность ответственного за электрохозяйство СП о необходимости снятия напряжения с электропринимающих устройств МЗиС подрядчика с последующим оформлением акта выполненных работ, показания счетчиков учета электроэнергии  и акта об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Апатит», заверенные подписью ответственного за электрохозяйство СП.

6.20 В филиалах АО «Апатит» может быть разработана дополненная инструкция в соответствии с настоящим положением о порядке технологического присоединения электропринимающих устройств МЗиС подрядных организаций к электрическим сетям АО «Апатит» при работе на объектах АО «Апатит» в соответствии со спецификой производства работ.

- Обязательные требования к противопожарному оборудованию и системам

7.1	МЗиС должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения из расчета не менее двух переносных огнетушителей (массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый) на каждое МЗиС и располагаться на видных и легкодоступных местах.

  - МЗиС (бытовые вагоны) должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей.

При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек МЗиС (бытовой вагон). Внутри МЗиС на видном месте должна быть вывешена инструкция завода-изготовителя по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

В МЗиС, использующихся для хранения ГСМ, должны устанавливаться автоматические установки пожаротушения, а также автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения о возникновении возгорания с подачей сигнала диспетчеру шахты и иным лицам, определенных планом мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. (изм. 1)

  - Установка, наладка и испытание систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, должны осуществляться с наличием акта приемки в предоставляемой на МЗиС документации.

  - МЗиС 2-ой категории с оборотом и хранением ЛВЖ и ГЖ необходимо оборудовать автономными установками пожаротушения.

  - Использование печей, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе в МЗиС не допускается. При отсутствии возможности подключения к электрической сети (удаленные объекты: карьеры, отделения хвостовых хозяйств обогатительных фабрик) допускается применение печей на твердом топливе при условии соблюдения требований пожарной безопасности. Применение печей на твердом топливе должно быть согласовано с представителем СП и специалистом по пожарной безопасности УПБиОТ. (изм. 1)

  - Просушка спецодежды и спецобуви в мобильных зданиях и сооружениях (бытовых вагонах) запрещена, за исключением специально предназначенных для этих целей помещений, оборудованных сушильными шкафами в заводском исполнении, соответствующих требованиям пожарной и электробезопасности.

  - Хранение баллонов с горючими газами в МЗиС запрещается.

  - Проживание людей в МЗиС запрещено.

  - Ответственное лицо за пожарную безопасность подрядной организации обеспечивает наличие табличек с номерами для вызова пожарной охраны АО «Апатит» в каждом МЗиС.

  - Запрещается в МЗиС:

– эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;

– пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

– эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

– пользоваться электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;

– использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

– размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

–  прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

  - Наличие инструкции по безопасному применению бытовых электроприборов.

  - Запрещается складирование горючих материалов, оборудования, мусора и других предметов на крыше МЗиС. (изм. 1)

  - Подрядная организация обеспечивает уборку территории, прилегающей к МЗиС. (изм.1)

# 8	Ответственность

8.1 Работники Общества несут ответственность за неисполнение (ненадлежащие исполнение) требований настоящего Положения в соответствии с законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

8.2 При нарушении требований настоящего Положения на подрядные организации накладывается взыскание согласно внутренним нормативным документам АО «Апатит» или договоров на выполнение работ (оказывающих услуги и т.д.).

Маршрут согласования в СЭД:

Начальник отдела сертификации и управления нормативной документацией АО «Апатит»

Директор департамента процессного управления АО «Апатит»

Директор дирекции по экономической безопасности

Начальник управления экономической безопасности АО «Апатит»

Ведущий специалист отдела контроля процессов документационного обеспечения АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ ВФ АО «Апатит»

Заместитель директора по промышленной безопасности и охране труда - начальник управления КФ АО «Апатит»

Начальник УПБиОТ БФ АО «Апатит»

Исполнительный директор по ООО "Инжиниринговый центр ФосАгро»

Директор департамента-главный архитектор проектов АО «Апатит»

Главный архитектор БФ АО «Апатит»

Начальник отдела-главный архитектор ВФ АО «Апатит»

Главный архитектор КФ АО «Апатит»

Главный энергетик по Череповецкому комплексу АО «Апатит»

Главный энергетик Балаковского филиала АО «Апатит»

Главный энергетик Волховского филиала АО «Апатит»

Главный энергетик Кировского филиала АО «Апатит»

Заместитель директора по правовым вопросам АО «Апатит»

Директор по капитальному строительству Балаковского филиала АО «Апатит»

Дирекор по капитальному строительству Волховского филиала АО «Апатит»

Директор по техническому развитию, капитальному строительству и ремонтам по Череповецкому комплексу АО «Апатит»

Директор департамента по капитальному строительству Кировского филиала АО «Апатит»

Подписант в СЭД:

Руководитель направления сектора пожарной безопасности ДПБиОТ

Лист согласования прилагается

# Приложение А
(обязательное)

# Форма № АП.220-033

# Разрешение на размещение мобильного здания (бытового вагона)

УТВЕРЖДАЮ _______________________________ Должность ___________________ И.О. Фамилия «_____»_______________ 20___ г.

Разрешение

на размещение мобильного здания (бытового вагона)

________________________________

(производственная площадка)

В целях выполнения работ по договору №			от			,

прошу Вас разрешить размещение МЗиС (бытового вагона) инв. №	____________	,

принадлежащего				, 	по	20	г. согласно схемы установки.

(наименование организации)

Соответствие требованиями безопасности, предъявляемым к МЗиС (бытовым вагонам), размещаемым на территории АО «Апатит», подтверждаю.

|  |  |  |  |  |  | «___»_______20___г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность руководителя подрядной организации |  | подпись |  | И.О. Фамилия |  |  |

Прилагаемые документы:

1. Копия эксплуатационного (технического) паспорта;

2. Выкопировка из генплана;

3. Схема установки МЗиС (бытового вагона), согласованная в установленном порядке.

4. Копия приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение требований безопасности МЗиС (бытовых вагонов), установленных на территории производственной площадки ____________________.

5. Копия календарного плана выполнения работ.

СОГЛАСОВАНО

| Должность начальника СП |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный энергетик АО «Апатит» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| Должность представителя ПГСО |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

| Главный специалист по ПБ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | И.О. Фамилия |

# Приложение Б 
(обязательное)

# Форма № АП.220-034

Акт проверки безопасности мобильного здания (бытового вагона)

АКТ №____ от _________________

проверки соответствия требованиям безопасности МЗиС (бытового вагона) 
категории №_____ инв. № ________, принадлежащего организации _________________

(наименование организации)

установленного на территории _______________________________

(наименование подразделения, номер проезда)

город ______________

| № | Требования к мобильному зданию/сооружению | Соответствует |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДА | НЕТ |
|  | Копии приказа о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности МЗиС/ сооружений (бытовых вагонов), установленных на территории Предприятия |  |  |
|  | Выкопировка/схема (изм.1) генерального плана с указанием на ней мест установки МЗиС (бытового вагона), согласованная соответствующими службами Предприятия |  |  |
|  | Наличие технического(эксплуатационного) паспорта МЗиС |  |  |
|  | Наличие на МЗиС (бытового вагона) таблички с указанием: - наименования организации-владельца; - инвентарного или индивидуального номера; - должности и фамилии И.О. ответственного лица за пожарную безопасность и контактный номер телефона |  |  |
|  | Наличие контейнера с закрывающейся крышкой для бытового мусора (ТБО), установленного на площадке с твердым покрытием (> 3 МЗиС в группе) при необходимости |  |  |
|  | Санитарно-гигиенические условия в МЗиС (поддержание чистоты в производственных и подсобных помещениях). |  |  |
|  | Соответствие требованиям безопасности по размещению МЗиС (бытового вагона) на территории производственной площадки Предприятия. |  |  |
|  | Соответствие лестниц и площадок входной группы МЗиС требованиям безопасности (наличие перил и ограждений, соответствие ступеней и настилов, изготовленных из материалов, исключающих проскальзывание обуви при передвижении персонала). |  |  |
|  | Соответствие МЗиС требованиям электробезопасности: |  |  |
|  | Подключение МЗиС к электрическим сетям в установленном порядке (наличие утвержденных заявки и схемы на временное подключение эл. оборудования) |  |  |
|  | Подключение МЗиС к электрической сети произведено в соответствии с техническими требованиями Предприятия. |  |  |
|  | Наличие документации необходимой для подключения к электрическим сетям предприятия. |  |  |
|  | Электрические рубильники, щиты, сборки, выключатели и штепсельные розетки исправны и имеют надпись с указанием номинального напряжения. |  |  |
|  | Соответствие отопительных приборов МЗиС требованиям Предприятия |  |  |
|  | Выполнено заземление металлического корпуса или каркаса МЗиС |  |  |
|  | Внутреннее освещение в МЗиС (бытовых вагонах) заводского исполнения |  |  |
|  | Электрические приборы, приборы учета и проводка МЗиС должна требованиям ПУЭ |  |  |
|  | Наличие на видном месте инструкции по безопасному применению бытовых электроприборов |  |  |
| 10. | Наличие и исправность систем противопожарной защиты: АУПС, АУПТ, СОУЭ. |  |  |
| 11. | Соответствие материалов внутренней отделки и утеплителя МЗиС (бытового вагона) 1 категории по группе горючести НГ и Г1 (подтверждено соответствующими сертификатами и протоколами испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций). |  |  |
| 12. | Соответствие входных дверей МЗиС (бытовых вагонов) требованиям безопасности (отсутствие запорных устройств щеколд, засовов), открывающихся только изнутри). |  |  |
| 13 | Отсутствие на путях эвакуации посторонних предметов (инвентаря, материалов, краски, ЛВЖ и т.д.) |  |  |
| 14 | Наличие в МЗиС (бытовом вагоне) отдельных шкафов для хранения одежды / спецодежды. |  |  |
| 15 | Осуществление просушки одежды /спецодежды в МЗиС бытовом вагоне |  |  |
| 16 | Оснащение МЗиС (бытового вагона) первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей) |  |  |
| 17 | Журнал учёта наличия, периодичности осмотра огнетушителей |  |  |
| 17 | Наличие знака пожарной безопасности с указанием места установки огнетушителей. |  |  |
| 18 | Наличие порядковых номеров на огнетушителях. |  |  |
| 19 | Наличие на видном месте таблички с указанием телефонов экстренного вызова аварийных служб. |  |  |

Принято решение:

разрешить эксплуатацию/устранить нарушение/отключить от электросети /удалить с территории

(ненужное зачеркнуть)

Приложения:

(копии документов, подтверждающих нарушение, материалы фото-видео фиксации. Кол-во листов)

Представители предприятия:

| должность начальника СП |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Специалист ОГЭ (УГЭ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | И.О. Фамилия |

| должность представителя ПГСО |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный специалист по ПБ |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

С актом согласен и один экземпляр акта получил:

| должность представителя подрядной организации - владельца МЗиС (бытового вагона) |  | должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение В

# (обязательное)

# Форма № АП.220-041

| Акционерное общество «Апатит» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (АО «Апатит») |  |  |  |  |  |  |
| ДЕЛО № |  |  | ТОМ № |  |  |  |
|  | (индекс дела) |  |  |  |  | (по мере необходимости) |
| ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |  |
| учета и регистрации заявок на технологическое присоединение электропринимающих устройств МЗиС подрядных организаций |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Начато |  |  |
|  |  |  |  | Окончено |  |  |
|  |  |  |  | Хранить |  |  |

| Заявка |  | Сведения о Заявителе |  |  | Наименование СП, в котором осуществляется технологическое присоединение | Акт, оформляемый в СП при отключении электропринимающих устройств |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рег.№ | Дата регист-рации | Наименование организации (ЧП, ИП) | Макс. мощность присоеди-няемых устройств (кВт/кВА) | Фамилия И.О., должность, группа по ЭБ ответственного лица от потребителя |  | №, дата акта | Дата подключения электро-принимающих устройств | Дата отключения электро-принимающих устройств | Кол-во потреб-ленной электро-энергии |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

# Приложение Г 
 (обязательное)

# Форма № АП.220-122

| УТВЕРЖДАЮ Главный электрик ______________ _____________________ (подпись) (И.О. Фамилия) «____»________________20____г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические условия |  |  |  |  |  |  |
| на временное подключение электропринимающих устройств МЗиС №_____от________ |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование заявителя |  |  |  |  |  |
| от сетей АО «Апатит» для производства работ |  |  |  |  | в |
|  |  |  | вид деятельности |  |  |

|  | АО «Апатит» |
| --- | --- |
| структурное подразделение |  |

- Подключаемые аппараты, электроприемники  МЗиС должны быть исправны, проверены и испытаны согласно ПТЭЭП, ПУЭ

- Заявленная установленная мощность __________ кВт

- Категория надежности электроснабжения электроприемников – III

- Подключение электропринимающих устройств МЗиС произвести от

|  |  |  |  |  |  | АО «Апатит», |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование РУ с указанием № панели, щита, типа и наименования коммутационного аппарата |  |  |  |  |  |  |
| питающим кабелем |  |  | проложенным |  |  |  |
|  | марка кабеля, сечение жил |  |  |  | способ прокладки |  |
| совместно с представителем электрослужбы |  |  |  | согласно ПУЭ, ПТЭЭП. |  |  |
|  |  | СП |  |  |  |  |

На стороне электропринимающего устройства установить приборы учета электрической энергии, акт приема узлов учета и установки приборов составить совместно с представителем

(наименование СП или сервисной организации, производящей приемку и опломбирование средств учета)

- В случае использования электроприемников МЗиС, исключающих возможность оснащения точки подключения техническими средствами учета, согласовать расчет-обоснование потребления электроэнергии такими электроприемникам на весь период работ и утвердить его у энергетической службы АО «Апатит».

- При использовании переносного электроинструмента оснастить ВРУ устройством защитного отключения с током отключения не более 30мА и системой заземления TN-S.

- Аппараты, электроприемники должны быть заземлены согласно ПУЭ.

- Марка и сечение питающего кабеля должны соответствовать подключаемой мощности электроприемников.

- Акт разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок согласовать и подписать в установленном порядке.

- Предоставить списки лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и производства переключений по данному присоединению в энергетической службе  АО «Апатит».

| Ответственное лицо СП АО «Апатит»: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  | подпись |  | И.О. Фамилия |

# ЛИСТ  РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ

| Номер изменения | Измененные элементы (пункты, разделы, приложения и т.д.) | Дата утверждения/ введения в действие изменения | Фамилия И.О. ответственного за внесение изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1, 3.2, 4.12, 4.16, 5.2.1, 6.6.6, 7.1, 7.2, 7.5 |  | Иванова Л.Л. |

При заключении Договора следует указывать наименования Сторон в Договоре в зависимости от существа Договора.

При заключении Договора, необходимо указать перечень должностных лиц, которые, в силу исполнениями ими должностных обязанностей, будут иметь право доступа к конфиденциальной информации.

Под документами, содержащими недостоверные сведения, подразумеваются документы, по первичным признакам, которые вызывают сомнение в их достоверности. Подтверждение достоверности сведений должно быть осуществлено специализированными организациями (например, подтверждение достоверности протокола аттестации по вопросам промышленной безопасности в Ростехнадзоре должно быть подтверждено Ростехнадзором).

* штрафные санкции за данные типы нарушений для производственных площадок Мурманской области установлены в размере 50 000 рублей. Данное условие является приоритетным по отношению ко всем иным условиям, содержащимся в договоре и/или его приложениях.

Под подтверждением факта, что документы содержат достоверные сведения, является ответ от учреждения, в которое был направлен запрос касательно данного документа, о том, что данный документ является подлинным.

кроме использования исключительно сотрудниками АО «Апатит» личных мобильных устройств в рамках осуществления корпоративного общественного контроля в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом Общества.

Любое простудное или вирурное заболевание, сопровождаемое симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, боль в горле, насморк и т.д.).

За исключением выездов в загородные дома (дачи) в территории приграничные с регионом, где расположено предприятие выполнения работ.