ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку автомата газированной воды.

Автомат должен соответствовать требованиям и быть оборудован:

-предназначен для отпуска охлажденной газированной и негазированной воды до 150л/час, в условиях горячих производственных цехов (от +5ºС до +40ºС) без сиропа в стеклянные стаканы или в пластмассовые стаканчики разового пользования;

-корпус автомата должен иметь антикоррозийную защиту -порошковая покраска;

-обрамление ниши и сама стаканомойка должны быть выполнены из нержавеющей стали;

- корпус автомата должен позволять установить внутрь 2 (два) стандартных 40 литровых баллона углекислоты;

- карбонизатор – цельная конструкция, выполненная из нержавеющей стали;

- вся подводка на быстросъемных соединениях John Guest, все трубки теплоизолированные;

-  все электронные компоненты влагозащищены;

-  насосная установка –Насос Procon, производительность 200  л/час;

-двигатель SISME - 140Вт, 230-240В 50/60 Гц 1250/1550RPM, цикл вкл/выкл 30/30 секунд-Италия;

-холодильный компрессор фирмы Cubigel- Испания - холодопроизводительность – 1024 Вт

-электронный термостат;

-должен быть редуктор воды, редуктор углекислоты УР-6;

-2-х ступенчатая система фильтрации СК и СКУ;

-подсветка в автомате.

Составил Карцев А.Ю.

89512387279