Приложение №3 - Технический отчет по проведенным ремонтным работам по Этапу №1 (после сборки компрессора)

| Наименование организации Заказчика | ____________________________________ |
| --- | --- |

| Место проведения работ |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования |  |
| Дата начала ремонта |  |
| Дата окончания ремонта |  |

Замечания и рекомендации, данные о фактическом состоянии узлов и составляющих компрессора:

- Карта замеров рабочих зазоров подшипников компрессора:

| Обозначение размеров | А2 |  | Б2 |  | В2 |  | Г2 |  | Д2 | Е2 | К2 | Л2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | Суммарный | Осевой | Натяг |  |
|  | Диаметральные |  |  |  | Суммарные |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,1…0,15 |  | 0,1…0,15 |  | 0,36…0,45 |  | 0,36…0,45 |  | 0,02…0,05 | 0,25…0,35 | 0,03…0,06 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров воздушных, масляных уплотнений и диафрагм компрессора:

| Обозначение размеров | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1 | И1 | К1 | Л1 | М1 | Н1 | П1 | Р1 | С1 | Т1 | У1 | Ф1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 6±1,5 | 6±2 |  |  | 6±0,4 | 6-2+1 | 4-1+2 | 5-1+2 |  |  | 5±2 | 7±2 | 5±1,5 | 5±2 |  |  |  |  |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение размеров | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 0,15… 0,27 | 0,3… 0,54 | 0,35… 0,62 |  |  |  | 0,35… 0,58 |  | 0,3…0,6 |  |  |  | 0,3… 0,65 | 0… 0,39 | 0,15… 0,36 | 0,08… 0,15 |  |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение размеров | Ф | Ц | М2 | Н2 | П2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметральные |  | Осевые |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 0,45…0,64 | 0,51…0,66 | 2±0,5 |  | 1,9±0,1 |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |

- Карта:

  - Замеров рабочих зазоров подшипников редуктора

  - Взаимного расположения осей валов во вкладышах

  - Замеров рабочих зазоров редуктора

  - Замеров рабочих зазоров посадочных мест подшипников редуктора

  - Расположения линии контакта в зубчатой передаче редуктора

| Обозначение размеров |  |  | Вал-шестерня |  |  | Вал с колесом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | б | в | а | б | в |
| Размеры и предельные отклонения |  |  | 0,2…0,26 | 0,1…0,13 |  | 0,24…0,3 | 0,12…0,15 |  |
| Подшипник | 1 | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |
| Подшипник | 2 | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |

| Величина | Межосевое расстояние | Допуск на параллельности осей не более | Допуск перекоса осей не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | А1 | 0,03/1000 | 0,03/1000 |
|  | 320±0,03 |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |

| Обозначение зазоров и размеров | Д | Н | Т | К | Р | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | 0,22…0,35 | 0,12…0,2 |  | 0,15…0,19 | 0,5…1,1 | 0,1…0,16 |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение натягов и зазоров |  | А | Б | В | Г | Боковой зазор в зацеплении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | Натяг | 0,045 |  | 0,04 |  | jn |
|  | Зазор | 0,03 |  | 0,027 |  | 0,19…0,42 |
| Фактическое значение | Натяг |  |  |  |  |  |
|  | Зазор |  |  |  |  |  |

| Контакт зубьев |  | По длине не менее | Расстояние от вершин зубьев до центров контактных полос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На головке | На ножке |
| Размеры и предельные отклонения |  | 80% | 1…3,8 | 5,8…9 |
| Фактическое значение | Венец Л |  |  |  |
|  | Венец М |  |  |  |

- Карта центровки валов компрессора-редуктора и редуктора-электродвигателя:

| Контролируемые параметры | Центровка валов компрессора и редуктора |  |  |  | Центровка валов редуктора и электродвигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от соосности |  | Отклонение от параллельности |  | Отклонение от соосности |  | Отклонение от параллельности |  |
|  | в плоскости В Δ Вс | в плоскости Г Δ Гс | в плоскости В Δ Вп | в плоскости Г Δ Гп | в плоскости В Δ Вс | в плоскости Г Δ Гс | в плоскости В Δ Вп | в плоскости Г Δ Гп |
| Размеры и предельные отклонения | R0,02 |  | 0,4/1000 |  | R0,03 |  | 0,6/1000 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров подшипников электродвигателя:

| Обозначение размеров | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | Натяг |  |
|  | Диаметральные |  |  |  | Суммарные |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,2…0,3 |  | 0,2…0,3 |  | 0,4…0,6 |  | 0,4…0,6 |  | 0,04…0,08 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров маслоловушек электродвигателя:

| Обозначение размеров | А |  |  |  | Б |  |  |  | В |  |  |  | Г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  | Диаметральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,2…0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подтверждение ремонтных размеров, номеров чертежей проточной части, подшипниковых узлов и теплообменного оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Единицы измерения | Номер чертежа/обозначение согласно ведомости дефектов | Соответствие фактически установленных сведений | Обновленный номер чертежа/обозначение при выявлении несоответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубный пучок воздухоохладителя с водяными камерами | 2 | шт | 395.84Сб2 |  |  |
| 2 | Маслоохладитель | 2 | шт | МР-5 (У5.79СББ) |  |  |
| 3 | Маслоохладитель | 1 | шт | МА-9,5 (УН10.79СБА) |  |  |
| 4 | Воздухоохладитель | 1 | шт | ВО-76/1010-58-Н-УХЛ4 |  |  |
| 5 | Насос масляный шестеренный в комплекте с полумуфтой 528.70.07 и кольцом 528.70.08 | 1 | шт | У250.70.СБА-01 |  |  |
| 6 | Насос масляный шестеренный | 1 | шт | У150.72.СБ10 |  |  |
| 7 | Редукционный клапан маслосистемы | 1 | шт | УН10.74СБ КР-50 |  |  |
| 8 | Предохранительный клапан маслосистемы | 1 | шт | УН11.74СБ КП-50 |  |  |
| 9 | Фильтр масляный | 1 | шт | 9.280.368.000СБ |  |  |
| 10 | Масло турбинное | 2000 | л | ТП-22С |  |  |
| 11 | Муфта зубчатая компрессор-редуктор (комплект) | 1 | шт | У04.27СБ |  |  |
| 12 | Муфта зубчатая редуктор-электродвигатель (комплект) | 1 | шт | У8.27.03 |  |  |
| 13 | Зубчатая передача редуктора (комплект вал с колесом и шестерня) | 1 | шт | 371.25СБН/ 371.2501Н |  |  |
| 14 | Подшипник опорный редуктора | 2 | шт | 353.13СБ |  |  |
| 15 | Подшипник опорный редуктора | 1 | шт | 353.13СБ1 |  |  |
| 16 | Подшипник опорно-упорный редуктора | 1 | шт | 353.14СБ |  |  |
| 17 | Ротор компрессора | 1 | шт | 280Н.25СБ-01 |  |  |
| 18 | Подшипник опорно-упорный компрессора | 1 | шт | 280Н.14СБ |  |  |
| 19 | Подшипник опорный компрессора | 1 | шт | 1Х01.13СБ |  |  |
| 20 | Комплект воздушных и масляных уплотнений компрессора | 1 | шт | 280Н.08СБА |  |  |
| 21 | Комплект диафрагм и диффузоров компрессора | 1 | шт | 280Н.04СБ |  |  |
| 22 | Подшипник опорный электродвигателя | 2 | шт | 5ВЖ.263.007СБ |  |  |
| 23 | Маслоловушка подшипника электродвигателя (комплект) | 4 | шт | 5ВЖ.372.110 |  |  |

Составление плана-графика производства работ:

| № п/п | Ремонтное воздействие, мероприятие | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

| Исполнитель (организация): | _________________________ | Заказчик: | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: | _________________________ | Должность: | _________________________ |
| ФИО: | _________________________ | ФИО: | _________________________ |
| Подпись: | _________________________ | Подпись: | _________________________ |