Приложение №4 - Технический отчет по проведенным ремонтным работам по Этапу №2

| Наименование организации Заказчика | ____________________________________ |
| --- | --- |

| Место проведения работ |  |
| --- | --- |
| Наименование оборудования |  |
| Дата начала ремонта |  |
| Дата окончания ремонта |  |

Замечания и рекомендации:

- Карта биений ротора:

| Обозначение поверхности | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ш | Щ | Э | Ю | Я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск биения | 0,01 | 0,06 |  |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,06 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,06 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,06 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение поверхности | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1 | И1 | К1 | Л1 | М1 | Н1 | П1 | Р1 | С1 | Т1 | У1 | Ф1 | Х1 | Ц1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск биения | 0,06 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,06 |  |  | 1,0 | 0,2 | 0,5 | 0,06 |  |  | 0,01 |  | 0,06 | 0,01 | 0,04 |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта промеров ротора:

| Значение диаметра | Место замера диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | В | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | К | М1 | М2 | М3 | М4 | Р |
| Предельные отклонения размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Значение диаметра | Место замера диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Ц | Щ1 | Щ2 | Щ3 | Щ4 | А11 | В11 | В22 | В33 | В44 | Ж1 |
| Предельные отклонения размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Значение диаметра | Место замера диаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К11 | К22 | К33 | К44 | П1 | Р1 | С11 | С12 | Т1 | Ф11 | Ф12 |
| Предельные отклонения размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров подшипников компрессора:

| Обозначение размеров | А2 |  | Б2 |  | В2 |  | Г2 |  | Д2 | Е2 | К2 | Л2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | Суммарный | Осевой | Натяг |  |
|  | Диаметральные |  |  |  | Суммарные |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,1…0,15 |  | 0,1…0,15 |  | 0,36…0,45 |  | 0,36…0,45 |  | 0,02…0,05 | 0,25…0,35 | 0,03…0,06 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров воздушных, масляных уплотнений и диафрагм компрессора:

| Обозначение размеров | А1 | Б1 | В1 | Г1 | Д1 | Е1 | Ж1 | И1 | К1 | Л1 | М1 | Н1 | П1 | Р1 | С1 | Т1 | У1 | Ф1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 6±1,5 | 6±2 |  |  | 6±0,4 | 6-2+1 | 4-1+2 | 5-1+2 |  |  | 5±2 | 7±2 | 5±1,5 | 5±2 |  |  |  |  |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение размеров | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Радиальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 0,15… 0,27 | 0,3… 0,54 | 0,35… 0,62 |  |  |  | 0,35… 0,58 |  | 0,3…0,6 |  |  |  | 0,3… 0,65 | 0… 0,39 | 0,15… 0,36 | 0,08… 0,15 |  |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение размеров | Ф | Ц | М2 | Н2 | П2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диаметральные |  | Осевые |  |  |
| Размеры и предельные отклонения | 0,45…0,64 | 0,51…0,66 | 2±0,5 |  | 1,9±0,1 |
| Правая сторона |  |  |  |  |  |
| Левая сторона |  |  |  |  |  |

- Карта:

  - Замеров рабочих зазоров подшипников редуктора

  - Взаимного расположения осей валов во вкладышах

  - Замеров рабочих зазоров редуктора

  - Замеров рабочих зазоров посадочных мест подшипников редуктора

  - Расположения линии контакта в зубчатой передаче редуктора

| Обозначение размеров |  |  | Вал-шестерня |  |  | Вал с колесом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | б | в | а | б | в |
| Размеры и предельные отклонения |  |  | 0,2…0,26 | 0,1…0,13 |  | 0,24…0,3 | 0,12…0,15 |  |
| Подшипник | 1 | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |
| Подшипник | 2 | I |  |  |  |  |  |  |
|  |  | II |  |  |  |  |  |  |

| Величина | Межосевое расстояние | Допуск на параллельности осей не более | Допуск перекоса осей не более |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | А1 | 0,03/1000 | 0,03/1000 |
|  | 320±0,03 |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |

| Обозначение зазоров и размеров | Д | Н | Т | К | Р | Ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | 0,22…0,35 | 0,12…0,2 |  | 0,15…0,19 | 0,5…1,1 | 0,1…0,16 |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |

| Обозначение натягов и зазоров |  | А | Б | В | Г | Боковой зазор в зацеплении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры и предельные отклонения | Натяг | 0,045 |  | 0,04 |  | jn |
|  | Зазор | 0,03 |  | 0,027 |  | 0,19…0,42 |
| Фактическое значение | Натяг |  |  |  |  |  |
|  | Зазор |  |  |  |  |  |

| Контакт зубьев |  | По длине не менее | Расстояние от вершин зубьев до центров контактных полос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На головке | На ножке |
| Размеры и предельные отклонения |  | 80% | 1…3,8 | 5,8…9 |
| Фактическое значение | Венец Л |  |  |  |
|  | Венец М |  |  |  |

- Карта центровки валов компрессора-редуктора и редуктора-электродвигателя:

| Контролируемые параметры | Центровка валов компрессора и редуктора |  |  |  | Центровка валов редуктора и электродвигателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение от соосности |  | Отклонение от параллельности |  | Отклонение от соосности |  | Отклонение от параллельности |  |
|  | в плоскости В Δ Вс | в плоскости Г Δ Гс | в плоскости В Δ Вп | в плоскости Г Δ Гп | в плоскости В Δ Вс | в плоскости Г Δ Гс | в плоскости В Δ Вп | в плоскости Г Δ Гп |
| Размеры и предельные отклонения | R0,02 |  | 0,4/1000 |  | R0,03 |  | 0,6/1000 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров подшипников электродвигателя:

| Обозначение размеров | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д | Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | I | II | I | II | I | II | Натяг |  |
|  | Диаметральные |  |  |  | Суммарные |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,2…0,3 |  | 0,2…0,3 |  | 0,4…0,6 |  | 0,4…0,6 |  | 0,04…0,08 |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Карта замеров рабочих зазоров маслоловушек электродвигателя:

| Обозначение размеров | А |  |  |  | Б |  |  |  | В |  |  |  | Г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
|  | Диаметральные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предельные отклонения размеров | 0,2…0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень использованных материалов:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Единицы измерения | Номер чертежа/обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |

| Исполнитель (организация): | _________________________ | Заказчик: | _________________________ |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность: | _________________________ | Должность: | _________________________ |
| ФИО: | _________________________ | ФИО: | _________________________ |
| Подпись: | _________________________ | Подпись: | _________________________ |