Приложение №1

к договору подряда №_______от  «___»__________202_г.

| СОГЛАСОВАНО: Директор СК «ЭЛМА-ШЕРЕМЕТЬЕВО» _________________ Л.В. Литвищенко «___»________ 2024г. | УТВЕРЖДАЮ:» Директор по строительству АО «ЭЛМА» ________________ В.И. Майлов «___»__________ 2024г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: Директор по эксплуатации СК «ЭЛМА-ШЕРЕМЕТЬЕВО» __________________ Д.Р. Цой «___»________ 2024г. | СОГЛАСОВАНО: Технический директор АО «ЭЛМА» __________________ С.А. Платонов «___»________ 2024г. СОГЛАСОВАНО: Подрядчик ___________________ «___»________ 2024г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-технического обследования кровли и конструкций навесов на дебаркадерах, на предмет снеговых нагрузок и отвода талых вод в связи с низкими теплоизоляционными свойствами кровельного материала,

на объекте по адресу:

МО  г. Долгопрудный  мкр. Шереметьевский

ул. Южная д.1 стр.14

Москва

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение инженерно-технического обследования кровли и конструкций навесов на дебаркадерах, на предмет снеговых нагрузок и отвода талых вод в связи с низкими теплоизоляционными свойствами кровельного материала.

Основные нормативные и методические ссылки.

РФ №1047 р "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния».

СП13-102-2003(прим.) «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

СП 17.13330.2011 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76; Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 27 декабря 2010 г. N 784, введен в действие с 20 мая 2010 г.;

СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012 Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, правилам приемки и контролю Утвержден и введен в действие Решением совета национального объединения строителей, протокол от 25 октября 2012 г. N 36;

ГОСТ 27751-2014(прим.) «Надежность строительных конструкций и оснований».

Объект: МО г. г. Долгопрудный мкр. Шереметьевский ул. Южная д.1 стр. 14.

расположение объекта на ситуационном плане

Цель работ:

Оценка технического состояния кровли и конструкций навесов здания с разработкой рекомендаций и перечня необходимых мероприятий по недопущению образования наледи, вследствие застоя воды на кровле, вблизи карниза и образования наледи и сосулек, с целью безопасной технической эксплуатации здания.

| 1. | Наименование Заказчика | АО «ЭЛМА» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Функциональное назначение объекта | Складское здание |
| 3. | Конструктивная схема здания | - сборный ж.б. каркас с сеткой колонн 6,0х6,0м, и плитами покрытия |
| 4. | Вид строительства | Регламентное обследование. |
| 5. | Основания для проведения обследования | Необходимость контроля и оценки фактического состояния конструкции кровли для водоотведения и недопущения образования ледяных отложений (наледи) в зимний период. |
| 6. | Требования к организации, выполняющей обследование строительных конструкций | Наличие необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства РФ (свидетельства. лицензии, удостоверения и пр.) |
| 7. | Сроки выполнения работ | Согласно графику выполнения работ |
| - 8. | - Перечень конструктивных элементов, подлежащих обследованию. (см. совместно с графическим приложением) | - конструкция рулонной кровли в части состояния слоев тепло и пароизоляции; - карнизы и стены; - колонны навеса дебаркадера; - балки навеса дебаркадера; - плиты покрытия дебаркадера; |
| - 9. | - Этапы проведения обследований | - подготовка к проведению обследования - предварительное(визуальное) обследование - детальное (инструментальное) обследование |
| - 10 | - Состав работ | Ознакомление с технической документацией Диагностика горизонтальной и вертикальной части гидроизоляции по методу ЭВК (электро-векторного картирования) с применением низковольтного дефектоскопа. Теплотехнический расчёт кровли с оценкой объема образования льда на кровле и навесах. Инструментальное обследование колонн, балок и плит покрытия навесов дебаркадеров. Проверочный расчёт несущей способности навесов дебаркадеров с учётом фактического состояния конструкций. Составление Технического заключения (отчета) по результатам обследования конструкций с выводами и рекомендациями по проведению ремонтно-восстановительных работ. |
| - 11 | - Особые условия | - Проведение работ на территории действующего складского комплекса |
| 12 | Дополнительные требования Заказчика | Исследования выполнить преимущественно неразрушающими методами. Программу обследования согласовать с Заказчиком совместно с календарным планом-графиком производства работ. |
| 13 | Срок выдачи отчета | Согласно графику выполнения работ |
| 14 | Количество экземпляров Технического заключения (отчета) | 3 экз. на бумажном носителе; 1 экз. в электронном виде. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Электронную версию отчета предоставить: - чертежи – в формате dwg - текстовая документация – в форматах doc,pdf - фотографии или иные графические иллюстрации – в формате jpg |
| 15 | Приложения | Технический паспорт на строение |

Разработал: Цой Д.Р.

Ответственный представитель от Заказчика на площадке:

Цой Дмитрий Рафаилович +7 963-771-30-40