ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

предъявляемые к ящикам поставляемым на ООО «Комбайновый Завод «Ростсельмаш».

| 1. Требования, предъявляемые к конструкции | - Конструктивное исполнение и основные размеры ящиков должны соответствовать индивидуальным техническим требованиям на конкретный вид товара и Таблице №1. Таблица№1 №пп; Наименование товара; Обозначение; Худ. оформление; Внутренние (*габаритные) размеры в собранном виде; Исполнение. длина, мм; ширина, мм; высота, мм. 1; Ящик; С4/537/08; +; 340; 190; 120; А – по ГОСТ 9142. 2; Ящик; С4/537/10Н; +; 250; 210; 100; А – по ГОСТ 9142. 3; Ящик; С4/537/09; +; 385; 305; 265; А – по ГОСТ 9142. 4; Ящик; С4/537/16Н; +; 270; 270; 165; А – по ГОСТ 9142. 5; Ящик; С4/537/17Н; +; 300; 300; 210; А – по ГОСТ 9142. 6; Ящик; С4/537/18; +; 490; 490; 165; А – по ГОСТ 9142. 7; Ящик; С4/537/27; +; 180; 165; 100; А – по ГОСТ 9142. 8; Ящик; С4/537/19; +; 390; 390; 165; А – по ГОСТ 9142. 9; Ящик; А-32 1311-001; -; 510; 370; 276; А – по ГОСТ 9142. 10; Ящик; А-32 1311-002; -; 540; 500; 196; А – по ГОСТ 9142. 11; Ящик; УЗЧ-К-028-У; +; 1200*; 800*; 500*; Ж - по ГОСТ 9142. 12; Ящик; УЗЧ-К-029-0-00; +; 800*; 390*; 350*; Д – по ГОСТ 9142. 13; Ящик; УЗЧ-К-026-0; +; 786; 586; 472; Д - по ГОСТ 9142. 14; Ящик; УЗЧ-К-001-0; +; 600; 430; 420; Д - по ГОСТ 9142. 15; Ящик; УЗЧ-К-002-0; +; 470; 420; 350; Д - по ГОСТ 9142. 16; Ящик; УЗЧ-К-003-0; +; 900; 250; 160; 2.4 - по ГОСТ 9142. 17; Ящик; УЗЧ-К-004-0; +; 570; 150; 130; 2.4 - по ГОСТ 9142. 18; Ящик; УЗЧ-К-005-0; +; 152; 132; 35; Е - по ГОСТ 9142. 19; Ящик; УЗЧ-К-006-0; +; 187; 177; 72; Е- по ГОСТ 9142. 20; Ящик; УЗЧ-К-007-0; +; 200; 130; 50; Е- по ГОСТ 9142. 21; Ящик; УЗЧ-К3-008; +; 340*; 190*; 120*; А – по ГОСТ 9142. 22; Ящик; УЗЧ-К3-016; +; 270*; 270*; 165*; А – по ГОСТ 9142. 23; Ящик; УЗЧ-К3-027; +; 180*; 165*; 100*; А – по ГОСТ 9142. - Способ скрепления ящиков по соединительному клапану: - Для ящиков С4/…, УЗЧ-К-001, -002, -026, -028-У ,029, А-32,УЗЧ-К3… – сшивание скобами из плющеной ленты 0,6х2,5 ГОСТ 10234, либо из проволоки диаметром 1 мм ГОСТ 3282. Расстояние между скобами не более 35 мм. Допускается скрепление склеиванием поливинилацетатной дисперсией по ГОСТ 18992; - Для ящиков УЗЧ-К-003, -004, 005,-006,-007 -отсутствует, ящики поставляются в виде развертки из одного листа картона; - По согласованию с покупателем допускается применение других способов, обеспечивающих качество скрепления. - Направление гофров картона – параллельно высоте ящиков. - Остальные требования, предъявляемые к конструкции и качеству ящиков и ВУС - по ГОСТ 9142-90. |
| --- | --- |
| 2. Требования, предъявляемые к материалам | - Материал ящиков и ВУС: - Для ящиков С4/… … - гофрированный картон П33 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет белый. - Для ящиков А-32 – гофрированный картон П33 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровной цвет бурый - Для ящиков УЗЧ-К-001, -002, -003, -004,– гофрированный картон П35 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет белый; - Для ящиков УЗЧ-К-026, -028 , -029 – гофрированный картон П35 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет белый. - Для ящиков УЗЧ-К3…-гофрированный картон Т24С ГОСТ Р 52901-2007 покровной цвет белый. - Для ящиков УЗЧ-К-005,-006,-007 – гофрированный картон Т23 Е ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет белый. |
| 3. Требования к размещению заливки (рисунка) | - На наружной поверхности ящиков должно быть нанесено художественное оформление (корпоративный рисунок, манипуляционные знаки и прочие надписи) соответствующее согласованным индивидуальным макетам заливки для каждого из ящиков - При изменении размеров гофрокартонной упаковки масштаб рисунка должен быть неизменным |
| 4. Прочие требования | - Продавец вправе наносить на один из внутренних клапанов ящиков маркировку, характеризующую тару и содержащую товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя, согласно ГОСТ 9142-90 п.2.5.1 (изм.3) - На каждый ящик на один из торцовых клапанов с наружной стороны должно быть нанесено его обозначение в соответствии с Таблицей №1. - Ящики должны быть сертифицированы, иметь соответствующие документы, подтверждающие безопасность для человека. - Все прочие неуказанные требования по ГОСТ 9142-90. |