ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Нагрудный знак «АПК «Князь Пожарский» представляет собой составной знак из двух частей: основание и накладка.

Основание нагрудного знака представляет собой стилизованный славянский щит, размером 24х31 мм. По периметру щита нанесены клёпки. Центральная часть представляет собой фактурированное поле. В нижней части щита рельефное изображение лого АО «ПО «Севмаш». В центре размещена площадка по контуру накладного элемента. Основание изготавливается из золотистого металла (металл «латунь» Л-63, ГОСТ 15527-70)

Накладка представляет собой стилизованный рельефный портрет князя Пожарского, опирающегося на 3Д-профиль АПК. Размер накладного элемента 24х28 мм. Под рельефным изображением АПК расположен картуш с надписью «КНЯЗЬ ПОЖАРСКИЙ». Накладка изготавливается из золотистого металла (металл «латунь» Л-63, ГОСТ 15527-70).

Основание и накладной элемент покрываются тонирующим полиграфическим лаком золотистого оттенка (НЦ-62 ТУ 6-21-090502-2-90).

Накладной элемент монтируется на основание с помощью  двухкомпонентного клея жесткой фиксации для металлических изделий.

На обратной стороне знак имеет крепление типа «игла-цанга» фирмы BALLOU (США) с фиксатором, который препятствует произвольному вращению знака на одежде. Поле фактурировано.

Знак изготавливается методом холодной листовой штамповки из металла с дополнительной обработкой поверхности лазером, готовые изделия галтуются после штамповки.

Макет на согласование представляется как в плоскостных проекциях (вид сверху и фронтальные виды), так и в трехмерном изображении (пространственные 3D-изображения).

Предоставление сигнальных образцов знака в 6 вариантах в офис заказчика по адресу: 164500, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д.58..