Техническое задание

на оказание услуги по разработке рабочей документации для монтажа системы автоматического газового пожаротушения

в помещении серверной

| 1. Основание для проектирования | Требование СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Требование СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты». Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Предмет проектирования | Разработка рабочей документации для монтажа автоматических установок газового пожаротушения в помещениях серверных на 6-м этаже (33,9 м2) и на 8 -м этаже (34,72 м2) здания, адрес объекта: г. Москва, улица Обручева дом 30/1, строение 2 Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией 3 типа (звонки громкого боя, сирены) Помещения оборудованы: серверные оснащены системой кондиционирования. Потолок открытого типа. Напольное покрытие – фальшпол. Электропитание из ближайшего электрощита. |  |
| 3. Срок выполнения работ | В течение 15 календарных дней с даты заключения Договора. Передача Заказчику на согласование карточки технических решений – в течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения Договора. |  |
| 4. Назначение и основные показатели объекта для монтажа системы автоматического газового пожаротушения в помещениях серверных: |  |  |
| Принадлежность помещения |  | По договору аренды |
| 5.Требования к рабочей документации | Разработать рабочую документацию в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования. СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования. СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме» №1479 от 16.09.2020 г. РД 25.953-90 - «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи». Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ПУЭ Правила Устройства Электроустановок. Подрядчик должен предоставить полный отдельный комплект рабочей документации по объекту |  |
| 6. Требования к технологическим решениям и оборудованию | Предусмотреть оборудование помещения системой автоматического пожаротушения в соответствии с требованиями норм РФ. В случае, если в рабочей документации содержится указание на товарные знаки в отношении товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в рабочей документации также должно содержаться указание на товарный знак в отношении товара российского происхождения (при наличии информации о товаре российского происхождения, являющемся эквивалентом товара, происходящего из иностранного государства или группы иностранных государств). При указании в рабочей документации на товарные знаки они должны сопровождаться словами "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, устанавливаемыми в соответствии со статьей 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» №44 от 05.04.2013 года. Сметная документация составляется с применением сборников ФЕР, включенных в Федеральный реестр сметных нормативов. Сметная стоимость определяется согласно Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя от 04.08.2020 г. №421-пр Рабочая документация в электронном виде: - чертежи в формате Autocad (NanoCad) - текстовые файлы в формате текстового редактора Word -сметная документация в формате программы Exсel Дополнительно, графическая часть документации (чертежи и текстовые документы) в электронном виде в формате pdf. |  |
| 7. Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, присоединения к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию | Система автоматического пожаротушения (АУПТ) В качестве огнетушащего вещества необходимо применить «Газ» или эквивалент. Система пожарной сигнализации (ПС) Систему автоматической пожарной сигнализацией выполнить в соответствии с СП 485.1311500.2020. Проектом предусмотреть коммутацию данной системы с существующими инженерными системами здания. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) Работа установки речевого оповещения предусматривается в автоматическом режиме в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 Предусмотреть вывод сигнала о срабатывании на ПЦН охраны. Предусмотреть интеграцию систем в общую домовую систему. Установка системы автоматического газового пожаротушения должна соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, иметь стандарт организаций, содержащих требования пожарной безопасности (СТО) на применяемую установку системы автоматического газового пожаротушения, согласованную с МЧС России. |  |
| 8. Требования к исполнителю | Организация исполнителя должна иметь сотрудников, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию и предоставить выписку из реестра лиц, аттестованных на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. Организация исполнителя должна являться членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации о членстве в СРО в области архитектурно-строительного проектирования на момент выдачи проектной документации заказчику. Организация исполнителя должна предоставить действующую выписку НОПРИЗ о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования на главного инженера проекта. |  |
| 9. Требования к составу и содержанию документации | В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» №87 от 16.02.2008 г., ГОСТ Р 21.101-2020 и другими нормативными документами, действующими на момент исполнения контракта. |  |
| 10. Требования к порядку предоставления документации для проведения согласований и государственной экспертизы | 1. Согласование выполненных работ с Заказчиком и в УК. 2. Экспертиза не требуется. |  |
| 11. Количество экземпляров рабочей документации | Рабочую документацию предоставить в 3 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе (в том числе передача на адрес электронной почты). |  |
| 12. Гарантийные обязательства | Срок предоставления гарантии качества оказанных услуг составляет 2 (два) года с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки вследствие некачественно оказанных услуг, то Исполнитель обязан устранить их своими средствами и за свой счет в разумные сроки, согласованные с Заказчиком. |  |