Общество с ограниченной ответственностью

"ЕвроХим Терминал Усть-Луга"

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Руководитель проектного офиса |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | А.В. Смурыгин |  |
|  |  | « |  |  | » |  |  | 2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству шпунтового ограждения очистных сооружений

«Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга»

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»). Российская Федерация, 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2. Тел. +7(81375) 95-186 E-mail: etu@eurochem.ru |
| 2. | Место расположения объекта | Российская Федерация, 188477, Ленинградская область, р-н Кингисеппский, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1 Координаты 59.723498, 28.438170 |
| 3. | Наименование объекта | «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала» |
| 4. | Источник финансирования | Финансирование за счет собственных средств Заказчика. |
| 5. | Подрядчик | Выбирается по результатам конъюнктурного обзора. |
| Квалификационная часть |  |  |
| 6. | Требование к Подрядчику | Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора. |
|  |  | Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Подрядчика, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Подрядчик не должна быть приостановлена. |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». |
|  |  | Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  |  | Имеет документально подтвержденный опыт (копии контрактов, актов КС-11, КС-14) успешной реализации выполнения строительно-монтажных работ по возведению рассматриваемых объектов (сопоставимые по объему и видам работ технического задания) за последние три года в количестве более двух. |
|  |  | Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ. |
|  |  | Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ. |
|  |  | Должен иметь устойчивое финансовое положение. |
|  |  | Обязан обеспечить соблюдение требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с требованиями законодательства РФ, производить работы квалифицированным персоналом, имеющим документ, подтверждающий квалификацию персонала (сертификат, удостоверение, допуск к определенному виду работ). |
|  |  | Членство Подрядчика (субподрядчиков) в зарегистрированной саморегулируемой организации (СРО) для участия в закупочной процедуре ОБЯЗАТЕЛЬНО. Уровень ответственности Подрядчика (субподрядчиков), как члена зарегистрированной саморегулируемой организации (СРО), должен соответствовать стоимости выполняемых работ. |
| Техническая часть |  |  |
| 7. | Цель | Строительство вспомогательных объектов «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга» |
| 8. | Состав работ, выполняемых Подрядчиком | - Поставка шпунтового ограждения и элементов распорного пояса; - Монтаж шпунтового ограждения; - Устройство распорного пояса; - Устройства котлована в периметре шпунтового ограждения (выемка грунта); - Перевозка вынутого грунта на расстояние до 1 км, формирование конуса. - Демонтаж шпунтового ограждения и распорного пояса (после производства работ по устройству емкости очистных сооружений, не входящие в рамки данного ТЗ). Работы выполнять согласно РД 1632-2021-5.2.1-КЖ_1 (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию). |
| 9. | Сроки выполнения работ | 20.12.2023 - 25.01.2024 монтаж шпунтового ограждения и распорного пояса. 15.01.2024 – 25.02.2024 устройство котлована (земляных работ). Сроки демонтажа распорного пояса определяется в соответствии КСГ. 01.06.2024 – 20.06.2024 демонтаж шпунтового ограждения. |
| 10. | Общие требования к оформлению документов и выполнению работ | Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком график производства работ, график поставки материалов в соответствии с п.9 данного ТЗ. |
|  |  | Подрядчик обеспечивает сдачу исполнительной документации и предъявление необходимых работ Заказчику. |
|  |  | Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов. |
|  |  | Подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все необходимые геодезические работы до и во время выполнения всего комплекса работ, в т. ч. разметочные работы, исполнительные съёмки, фотофиксации и прочее, а также оформляет исполнительную документацию в полном объёме согласно действующих норм (в т. ч. ведёт журналы соответствующих видов работ). |
|  |  | Выполненные работы предъявляются Подрядчиком Заказчику вместе с исполнительной документацией, включающей: - исполнительные схемы, чертежи (DWG, PDF); - сертификаты и паспорта на используемые материалы; |
|  |  | Все работы выполняются Подрядчиком – его силами и средствами, в случае привлечения субподрядных организаций согласовать их с Заказчиком письменно в соответствии с условиями Договора. |
|  |  | Подрядчик самостоятельно несет ответственность за ненадлежащее качество выполнения работ, использование некачественных материалов, допущенные отступления от нормативных требований. |
|  |  | При производстве работ, не допускается нахождение на строительной площадке персонала, не прошедшего инструктаж по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. |
|  |  | Персонал Подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты. |
|  |  | В процессе производства работ Подрядчик обязан использовать исправный и пригодный инструмент и оборудование. |
|  |  | Подрядчик полностью отвечает за сохранность имущества Заказчика при выполнении работ и обязан возместить любой ущерб имуществу Заказчика, нанесенный им в результате производства работ по действующим на момент проведения ремонта ценам. |
|  |  | Подрядчик полностью несет ответственность за соблюдение норм и правил по охране труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ. |
|  |  | Подрядчик обязан проводить складирование мусора на территории Заказчика только в специально оговоренных местах в установленные контейнеры. Вывозить за свой счет с территории Заказчика весь строительный мусор, образующийся при проведении работ с соблюдением соответствующих норм и правил. Обеспечивать порядок в местах выполнения работ, путей доставки строительных материалов. |
| 11. | Общие требования к средствам и материалам для выполнения работ | При выполнении работ применяемые Материалы и Оборудование должны соответствовать РД, стандартам по безопасности, в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствовать требованиям действующих ГОСТ, СНиП, ВСН и других нормативных документов. |
|  |  | Все конструкции и их комплектующие, а также используемые при выполнении работ Материалы и Оборудование, поставляемые Подрядчиком, должны иметь необходимые сопроводительные и разрешительные документы: паспорт, сертификат качества, документ о качестве, сертификаты соответствия требованиям промышленной, экологической и противопожарной безопасности, необходимые экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие санитарным правилам и другие документы. |
|  |  | В ходе исполнения обязательств по договору Подрядчик самостоятельно осуществляет хранение, приобретение и доставку на объект материалов и оборудования. |
| 12. | Общие требования к выполнению работ | Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с настоящим техническим заданием и рабочей документацией, определяющими содержание работ, их характеристику и другие, предъявляемые к ним требования в соответствии с установленными нормами и стандартами (ГОСТ, СНиП, СП, ВСН и т.п.) Российской Федерации. |
|  |  | При организации, производстве, контроле качества и приемке выполненных монтажных работ Подрядчик должен руководствоваться: Строительными нормами и правилами (Актуализированными редакциями): СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 6.13130.2021, СП 30.13330.2020; СП 48.13330.2019; СП 60.13330.2020; СП 126.13330.2017; СП 70.13330.2012; СП 72.13330.2016; СНиП 12-03-2001; СП 45.13330.2017; СП 40-102-2000; СП 73.13330.2016, СП 75.13330.2011, СП 76.13330-2016, СП 129.13330.2019, РД 34.45-51.300-97, СП 484.1311500.2020, СП 486.1311500.2020, СП 72.13330.2016; И1.13-2007, СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011, ПУЭ. Требованиями проекта производства работ (ППР), разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком и представителем Авторского надзора. |
|  |  | Работы производить в соответствии с проектом производства работ (ППР), разработанным Подрядчиком на основании рабочей документации и согласованным Заказчиком до начала производства работ на Объекте. |
|  |  | Проект производства работ (ППР) необходимо разработать в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, включая СП 48.13330.2019. В соответствии с п. 6.12. СП48.13330.2019, при любом строительстве на территории действующего предприятия проект производства работ (ППР) должен разрабатываться в полном объеме. |
|  |  | Проектом производством работ (ППР) должны быть предусмотрены мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, мероприятия по охране окружающей среды, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими положениями и учтены мероприятия по обеспечению сохранности возводимого сооружения в период штормовых и ледовых воздействий. До начала ведения монтажных работ Подрядчик должен: - изучить рабочую документацию и детально ознакомиться с условиями производства работ; - разработать и согласовать с соответствующими службами проект производства работ. Общие требования к составу, содержанию, порядку разработки и утверждения проектов организации строительства и проектов производства работ установлены "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ"; - сформировать комплексные или специализированные бригады, обеспечить работников необходимыми средствами индивидуальной защиты и инструментом; - вести на объекте общий журнал работ, по спецработам - специальные журналы по отдельным видам работ; - провести входной контроль оборудования и материалов, предназначенных для монтажа на объекте, в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013 «Входной контроль продукции. Основные положения»; - получить от Заказчика (при необходимости) условия подключения к инженерным сетям Заказчика в границах проектирования; |
|  |  | - доставка оборудования с приобъектного склада до строительной площадки осуществляется силами Подрядчика; - приказом по предприятию назначить лиц, ответственных за производство работ, с передачей копии приказа Заказчику; - совместно с Заказчиком оформить акт-допуск и наряды-допуски на работы, определенные в СП49.13330.2010; - провести с работниками инструктажи по мерам безопасности и пожарной безопасности, действующими на объекте. |
|  |  | Подрядчик должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ. |
|  |  | Все работы по монтажу механического, электрического оборудования и системы автоматизации производить в соответствии с утвержденным Проектом производства работ (ППР), монтажной документацией и рабочей документацией проектной организации, под наблюдением и с выполнением требований персонала по шеф-монтажу (при необходимости). |
|  |  | Все применяемые для выполнения работ механизмы, инструменты и приспособления должны соответствовать требованиям безопасности. Динамометрический, мерительный инструмент и приборы, а также манометры должны иметь действующую по срокам отметку о поверке. |
| 13. | Особые условия | Заказчик не обеспечивает сотрудников Подрядчика проездом, гостиницей, питанием, интернетом; |
|  |  | Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. |
|  |  | Качество материалов и оборудования, которые будут использоваться при выполнении работ, должно подтверждаться сертификатами соответствия, и допущены к применению на территории РФ. |
|  |  | Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия об использовании, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру позволяющих определить качество технических характеристик, их безопасность, потребительские свойства. |
|  |  | Остатки строительных материалов, закупленные Подрядчиком и не задействованных в процессе строительства, оплате не подлежат. |
|  |  | Подрядчик должен до начала выполнения работ представить Заказчику для организации допуска на объект: - Согласованный с заказчиком и утвержденный ППР; - Список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества, отметкой о регистрации и/или иным подтверждением надлежащего пребывания в РФ, а также марки и номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ; - Приказы о назначении ответственных лиц за охрану труда, промышленную и пожарную безопасность, экологию, в том числе за работы повышенной опасности; - Квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и проверку знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, электробезопасности и др. в соответствии с видом выполняемых работ; - Документы, подтверждающие проведение технического обслуживания спецтехники и оборудования в соответствии с установленными требованиями для безопасного производства работ. |
| 14. | Гарантийные обязательства | Гарантии качества должны быть предоставлены в полном объеме и распространяться на весь объем работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Техническому заданию. |
|  |  | Подрядчик обязан нести ответственность за недостатки, дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего последующего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. |
|  |  | Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результата Работ Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если Подрядчик уклоняется от составления акта или представитель Подрядчика не пребывает в установленный в настоящем пункте Договора срок, то Заказчик составляет такой акт в одностороннем порядке или с участием независимого эксперта. Такой акт является обязательным для обеих Сторон, является основанием для устранения дефектов и направляется Заказчиком Подрядчику для исполнения. |
|  |  | Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
|  |  | В случае, если Подрядчик уклоняется от устранения выявленных недостатков и устранения дефектов, то Заказчик вправе по своему выбору: потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения стоимости работ по Договору или устранить недостатки самостоятельно либо поручить их устранение другому подрядчику с отнесением документально подтвержденных расходов на счет Подрядчика. При этом гарантия в отношении Объекта либо его части не прекращается. |
|  |  | Выявленные дефекты должны быть исправлены Подрядчиком за его счет в сроки, указанные в акте. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 15. | Требования по экологической безопасности | Подрядчик обязан выполнять и соблюдать требования природоохранного законодательства РФ, региональных и локальных нормативных актов на протяжении всего периода деятельности на территории Заказчика, в том числе: - Обеспечить постановку строящихся объектов негативного воздействия на государственный учет в соответствии с требованиями ст. 69.2 Федерального закона от 10.02.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». - Разработать программу производственного экологического контроля и обеспечить её выполнение на протяжении всего периода работ, включая проведение инструментального контроля. - Провести инвентаризацию отходов производства и потребления, вести учет их движения и оформление статистической отчетности. - Нести все расходы, связанные со сбором, хранением, погрузкой, транспортированием, утилизацией, обезвреживанием, размещением отходов, поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод, организацией мест временного накопления отходов, установке мобильных туалетных кабин и гидроизолированных емкостей для сбора поверхностных и хозяйственно-бытовых сточных вод. - Разработать паспорта отходов I - IV класса опасности, оформление протоколов лабораторных исследований компонентного состава отходов и биотестирования в аккредитованной лаборатории, для подтверждения класса опасности. - Провести инвентаризацию стационарных источников выбросов, определить и оформить нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, согласовать материалы с уполномоченными органами исполнительной власти Ленинградской области. - Самостоятельно вести и сдавать установленную отчетность в соответствии с законодательством РФ и присвоенной категорией объекта негативного воздействия. - Самостоятельно производить плату за загрязнение окружающей среды и оформление декларации о плате за негативное воздействие. - Своевременно оформлять и передавать Заказчику экологическую документацию в объеме и составе, необходимом для получения заключения федерального государственного экологического надзора. - Устранять за свой счет дефекты в работах, выявленные уполномоченным органом в ходе проведения надзорных проверок соответствия построенных объектов требованиям проектной документации, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора. |
| 16. | Требования к подключениям к инженерным сетям при производстве работ | Подрядчику предусмотреть самостоятельное обеспечение строительной площадки всеми энергоресурсами. |
|  |  | При наличии технической возможности Заказчик уведомит Подрядчика о возможности подключения к инженерным сетям. Точки подключения предоставляются по письменному запросу Исполнителя с указанием необходимых нагрузок, объемов потребления и т.д. |
| Коммерческая часть. Критерии оценки |  |  |
| 17. | Форма оплаты | Безналичная. |
| 18. | Валюта предложения | Российский рубль (RUB). |
| 19. | Порядок ценообразования | Цена Договора является предельной. - Цена Договора является предельной и не подлежит увеличению в период производства Работ (в том числе в случае изменения налогового и таможенного законодательства, индексов инфляции, изменения курса валют и иных обстоятельств). Основанием изменения стоимости работ может служить изменение объёма поручаемых работ либо случаи, предусмотренные законодательством РФ. Увеличение стоимости Работ, но в пределах цены Договора возможно в случае согласования с Заказчиком в установленном порядке окончательной цены приобретения МТР, входящих с состав Работ выше запланированной в предварительно согласованной смете. - Смета предоставляется Заказчиком (формате «ГРАНД-Смета»), может быть принята без изменений или откорректирована Подрядчиком на основании технической документации, требований к составлению сметы, приведенных в Техническом задании и согласовывается Сторонами. В случае возникновения дополнительных объемов работ во время их производства, для ускорения работ, Субподрядчик самостоятельно разрабатывает локальные сметные расчеты и передает их на утверждение Подрядчику. - Расчет сметной стоимости работ производить базисно-индексным методом с использованием сборников федеральной сметно-нормативной базы (ФСНБ-2001) в редакции 2020 г. с изм. Стоимость работ в локальных сметных расчетах в составе сметной документации должна приводиться в текущий уровень цен. Необходимо применять индексы (в зависимости от использованной сметно-нормативной базы) ООО «Союз инженеров сметчиков», в редакции П.В.Горячкина: ОЗП-47,32 ЭММ-24,35 МАТ-14,719 Оборудование – 5,74 Стоимость материальных ресурсов определяется: - по федеральному сборнику цен на материалы, изделия и конструкции в базисном уровне цен 2001 года с пересчётом в текущий уровень; - при учете МТР по фактической стоимости, учитывать их стоимость по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (далее конъюнктурный анализ), не менее, чем от 3 (трех) поставщиков, с подтверждением их стоимости. Затраты на транспорт материалов/конструкций, учтенных в сметах по прайс-листам, учитываются на основании транспортных схем, согласованных Заказчиком. При условии закупки материалов/конструкций в других регионах прайс-листы должны учитывать их транспортировку в регион. В ЛСР (ЛС) стоимость материалов, учтенных по прайс-листам, учитывается в уровне цен на 01.01.2000г. с указанием формулы расчета базисной цены. Заготовительно-складские расходы (в процентах от стоимости материальных ресурсов и оборудования с учетом перевозки до приобъектного склада) приказ от 08.08.2022 №648/пр: а) 2%-для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций); б) 0,75 – для металлических конструкций; в) 1.2% -для оборудования. Усложняющие факторы и условия производства работ, определяется условиями производства работ и усложняющими факторами, предусмотренными проектом организации строительства. Размер данного коэффициента определяется Заказчиком по видам работ в соответствии с Приложением №10 Методики №421/пр в ред. Приказа №557/ пр. Накладные расходы на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №812/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр. с учетом изменений, внесенных Приказом 636/пр от 02.09.2021г, Приказом 611/пр от 26.07.2022г. Сметная прибыль на СМР, ПНР принимаются по видам работ в соответствии с Приказом Минстроя России №774/пр с учетом изменений, внесенных Приказом 317/пр. Лимитированные и прочие затраты Подрядчик указывает отдельно, процентом к каждому сметному расчету, не превышающему 3,5% (Затраты на вахтовый метод работ), отчетные документы не предъявляются; Зимнее удорожание принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя РФ от 25.05.2021 №325/пр в % отношении по региону для 3-й температурной зоны по прил.4 п.50 только в зимний период времени (05.11-05.04) Временные здания и сооружения (ВЗиС) принимать в соответствии с Методикой по Пр. Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр на основании ПОС и (или) иной технической документации с подтверждением фактических затрат, не более 3,0 %. Резерв средств на непредвиденные затраты определяется в размере 3% от сметной стоимости (за исключением оборудования). Подтверждается фактически понесенными затратами. Сумма затрат по сметному расчету и по непредвиденным затратам не могут превысить Предельную цену Договора, согласованную Сторонами. Такие расходы должны согласовываться с Заказчиком до их исполнения. - В рамках подготовки расчета договорной цены подрядчик вправе применить договорной коэффициент (Кд). Коэффициент начисляется для приведения итоговой сметной стоимости к стоимости Договора. Коэффициент учитывает все затраты Подрядчика, в том числе работу в выходные и нерабочие, праздничные дни и другие затраты необходимые для выполнения полного комплекса работ, предусмотренного условиями Договора и технического задания. Коэффициент применяется при расчете стоимости строительно-монтажных работ, за исключением стоимости материально-технических ресурсов. Коэффициент фиксируется при согласовании сметного расчета с Заказчиком и дальнейшей корректировке не подлежит. - При превышении стоимости закрытия выполненных работ над предельной стоимостью договора, применяется Кп – понижающий коэффициент. Коэффициент начисляется на итог сметы с учетом 3% непредвиденных, и равен отношению суммы договора на итоговую сметную стоимость. Если сметная стоимость выполненных работ меньше либо равна общей сумме по договору, то данный коэффициент не применяется. |
| 20. | Авансирование | Допускается авансирование работ в объеме до 50% стоимости договора, с целью мобилизации, закупки/поставки материалов. Авансирование осуществляется при предоставлении Подрядчиком Банковской гарантии возврата авансового платежа в размере аванса. Текст банковской гарантии и банк согласовывается с Заказчиком заранее. Если сумма аванса не превышает 5 000 000 руб. допускается авансирование без предоставления банковской гарантии, при согласовании Заказчика. |
| 21. | Условия оплаты | Приёмка Работ производится ежемесячно по фактически выполненным объемам Работ. Субподрядчик не позднее 25-го числа каждого месяца предоставляет, оформленные и согласованные с Подрядчиком акты о сдаче-приемке выполненных работ унифицированной формы КС-2 (с включением использованных материалов Субподрядчика), справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, журналы унифицированной формы КС-6, КС-6а, оригинал счета-фактуры и оригинал счета на оплату. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения документации, должен подписать акт о сдаче-приемке выполненных работ или в тот же срок направить Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Для составления актов по форме КС-2 и справок по форме КС-3 применяются унифицированные формы, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100. Первичные документы (акты сдачи-приемки выполненных работ, счета-фактуры) должны быть проверены и согласованы всеми ответственными лицами и службами. |

Приложения:

- 1632-2021-5.2.1-КЖ (Приложение №1 к настоящему ТЗ);

- Ориентировочный сметный расчет СР02.04.002_Очистные сооружения Котл+Шпунт.

От Подрядчика:					      От Заказчика:

________________ /_____________                         _________________/____________________