Задание на разработку Эскизного проекта Детской комнаты

### 1. Этапы разработки

Этап 1

- 3D модель детской комнаты (Задание на разработку производственных чертежей игрового оборудования и МАФ индивидуального производства); - Технические визы / обновление скетчей (в случае изменений Идеи); - Образцы материалов; - Бюджет реализации;

Этап 2

Эскизный проект Описание состава работ и требования к нему см.следующие разделы ТЗ - Все площади должны быть продублированы и на самом плане, и в сводной таблице экспликации помещений. - Графика должна быть читаема без наложений цифр на линии, цифр на цифры и прочее. - Актуализация образцов материалов, в случае изменений при проработке Этапа 2; Оформление ЭП не регламентируется за исключением пунктов, указанных в задании

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

| 2.1. Наименование проекта, юридический адрес | Наименование проекта: LIFE TIME Адрес: г. Москва, ЦАО, район Пресненский, ул. Сергея Макеева, вл. 11/9, стр. 1-10,13 |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2. Класс объекта | Премиум |  |
| 2.3. Описание проекта | Объект нового строительства. Жилые корпуса проекта разделены на два морфотипа - периметральная застройка из двух- (Корпус В) и трехсекционного (Корпус А) корпусов, размещённых вдоль улиц 2-я Черногрязская и Сергея Макеева на западной и восточной границах участка, и точечной застройки в центральной части участка из четырех высотных корпусов C, D, E, F, также в составе проекта малоэтажные корпуса: А1 с объектами внутренней инфраструктуры и корпус В1 – блок вилл. Все строения расположены на кровле одноуровневого подземного паркинга. Особенностью проекта являются акцентные решения на фасадах в виде паттернов в зонах SkyHall и 1-х этажей. Строительство всего комплекса осуществляется в один этап. |  |
| 2.4. Основные характеристики | Жилые строения | 6 корпусов Площадь 63 тыс.м2; Подъезды (входные группы): 9 шт Надземных этажей: 11 (Корпус А); 23 (Копуса В, С, D, E, F) |
|  | Количество жилых | 511 (по всему проекту) |
|  | Инфраструктура | 1 корпус; 2 наземных этажа+цоколь; 1,7 тыс.м2 (площадь уточняется дополнительно) |
|  | Виллы | 1 корпус (4 блока); 2 этажа Особенность: индивидуальный лифт (4 шт) в паркинг; |
|  | Подземных этажей | 1 |
|  | Благоустройство | 1,9 га |
|  | Общая площадь ЗУ | 2,96 га (с учетом школы. Школа не входит в объем работ) |
| 2.5. Архитектура проекта | Архитектурно-градостроительное решение выполнено архитектурным бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Особенностью участка проектирования является близость центра деловой активности «Сити» в сочетании с зелеными парковыми массивами в пешеходной доступности со всех четырех сторон участка. Данная особенность участка легла в основу градостроительной концепции. Корпуса разделены на два морфотипа - периметральная застройка из двухсекционных корпусов, размещённых вдоль улиц 2-я Черногрязская и Сергея Макеева на западной и восточной границах участка, и точечной застройки в центральной части участка из четырех высотных корпусов. Размещение компактных в плане высотных корпусов создает максимальное количество угловых квартир с видами на сложившуюся застройку Пресненского района. В северной части участка в окружении жилой застройки в глубине квартала расположено здание школы с ДО. По южной границе участка размещаются два двухэтажных корпуса с нежилыми помещениями общественного назначения. В отделке корпусов использованы фасадные материалы: - стеклофибробетон - панорамное витражное остекление - модульное остекление - керамическая плитка ручной формовки - анодированый алюминий |  |
| 2.6.Территория участка (генплан) | Генплан. Детская ИК располагается в корпусе А1 |  |
| 2.7. Зона расположения детской комнаты на плане | План детской комнаты корпус А1, 1 эт. |  |
|  | План детской комнаты корпус А1, 2 эт. Исполнение, как второй свет |  |
| 2.8. Описание помещения детской комнаты | Детская комната Kid’s lab Детская игровая комната находится в корпусе А1 рядом с общественной гостиной. Имеет непосредственный выход на улицу, а также выход через помещение общественной гостиной. Площадь комнаты: 117 м2 (игровая зона 111 м2 и с/у 6 м2); Зона 2-го этажа – второй свет, который перекрывается дополнительными уровнями игровых связей; * Площадь может уточниться по результатам проработки Эскизного проекта |  |
| 2.9. Основные характирестики помещения детской комнаты | Общая площадь | Высота (от бетона до бетона) |
|  | 117 м² | 1-й уровень – 3,47 м и 7,62 м; |

3.ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВЕННОМУ НАПОЛНЕНИЮ АЛЬБОМА ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

| Задачи ЭП: 1. Перевести обобщенные дизайнерские решения, разработанные на этапе Идеи, в более конкретные схемы (Пример: дать чертеж элемента паттерна, разработать принципы его расположения во всем разрабатываемом объекте, прописать принципы его привязки, размеры самих элементов паттерна в масштабе, габаритах стены, где он располагается); 2. Доработать помещения (тамбур+с/у), которые не вошли в объем Идеи, придерживаясь общего концептуального направления. 3. Проработать вопросы, связанные с дизайном, которые не были учтены на этапе Идеи (Пример: высота, расположение и материал плинтуса, шахты ВИС, подвесные конструкции второго уровня и т.д.); 4. Дать принципиальные решения по эстетическим вопросам относительно инженерного оборудования (Пример: дать принцип компоновки, размещения, цвета и артикулы радиаторов, принципиальный внешний вид вентиляционных решеток и желательное месторасположение и т. д.) 5. При необходимости дать предложение по корректировке переданных проектных исходных данных в целях устранения препятствий для реализации Идеи дизайна (при получении положительного ответа о возможности их устранения со стороны Заказчика). Не допускается изменение решений, заложенных в Идее, без обоснования и без согласования с Заказчиком; 6. Выполнить светотехнический расчет помещений с учетом конкретных зон (например большую освещенность зоны спокойной игры); 7. Определить предварительный бюджет реализации концепции с учетом интерьерных решений, игрового оборудования, декора, освещения и т.д, Принципиальные дизайнерские решения проекта – решения, влияющие на функциональность, эргономичность и эстетику проекта. |  |
| --- | --- |
| 3. 1 Исходные данные |  |
| - Альбом Идеи (LIFE TIME_Kids Lab_Идея); - Планировочные решения (LT_Детская комната чертежи); - Требования ПБ к материалам отделки; - Решения по ВИС; - 3D – модель (LT_Детская комната модель); - Комментарии к альбому Идея, для учета на этапе Эскизного проекта |  |
| 3. 2 Описание |  |
| Этап «Эскизный проект», необходим заказчику как ТЗ на РД. Все разработанные материалы оформить в виде презентации и передать Заказчику на электронном носителе в формате PDF а также в редактируемом формате (dwg, rvt, pln или любой другой редактируемый формат), для возможности работы смежников. Визуализации предоставить в виде электронных файлов в форматах TIFF, JPG и в редактируемом формате 3DS с материалами и настроенными сценами. |  |
| 3.3 Модель |  |
| Подготовить 3D модель для производственных чертежей игрового оборудования и МАФ индивидуального производства: - Модель выполнить в масштабе; - Проработка модели в качестве, которое дает понимание о соблюдении требований нормативной документации и ГОСТ (например: безопасные зоны, наличие ограждений, отсутствие незащищенных выпирающих конструктивных элементов и т.д.); - Формат модели SketchUp и Step – 1й приоритет; OBJ, STL – 2й приоритет (для детализации чертежей). |  |
| Лист/Подраздел | Наполнение |
| - Текстовая часть |  |
| - Титульный лист: | Указан адрес объекта, наименование бюро, наименование заказчика. |
| - Ведомость чертежей: | Содержание соответствует составу альбома. Состав альбома в табличной форме с перечнем всех страниц в альбоме и их нумерацией (ведомость чертежей). |
| - Пояснительная записка: | Текстовое описание доработанной и согласованной на этапе «Идея» концепции; Расчеты возможной единовременной вместимости; Описание общих принципов детской комнаты, а также описание принципов для каждой возрастной и функциональной зоны: зона игры малышей (0-3 года), дошкольников (3-7 лет), зоны творчества и просмотра кинофильмов и тд. - Описание решений по каждой из функциональных зон; - Описание принципиальных решений применяемых материалов в помещении; - Описание общих требований и ограничений к применяемым материалам; - Описание принципа интеграции инженерных систем; - Описание технической реализации, способа монтажа индивидуальных изделий ; - Описание решений по освещению |
| - Графическая часть |  |
| - Обмерочный план: | На обмерочном чертеже должны быть указаны не только проектируемое пространство, но и прилегающие помещения / зоны с указанием входов в пространство Детской комнаты. Образмерены должны быть: Габариты помещения / зоны целиком; Конструктивные элементы; Элементы инженерных систем; Проходы, проемы; Высоты как помещения, так и элементов. |
| - Монтажный план: | - Образмерено каждое помещение / зона целиком; - Ко всем типам возводимых конструкций отобразить узлы; - Ко всем возводимым конструкциям должны быть указаны: - Габариты (в том числе высота и ширина); - Материал; - Цепочки привязок и общие размеры с привязкой к осям. |
| - План напольных покрытий: | - Указать тип и площадь используемых материалов; - Указать привязки для раскладки покрытий; - Указать узлы («пироги») подготовки под финишные слои напольного покрытия. - Экспликация (с указанием наименования и площади); - Отражены типы напольных покрытий, их маркировка, отметки чистого пола; - Указать направление и начало укладки плитки. У используемой плитки, керамогранита, указывать цвет затирки. Дать текстовое описание основных принципов по укладке плитки; - Дать принципиальные решения по стыку разных типов напольных покрытий: тип профиля или другого материала, фото референса; - Отразить контур монтажа плинтусов с принципиальными узлами монтажа., дать решения по стыкам разных типов покрытия, обозначить стыковочные профили, промаркировать на плане; - Отразить спецификацию, указать тип и артикул, дать фото референса. Дать текстовое описание основных принципов контура монтажа плинтусов; - Отразить конвекторы, трапы (если они предусмотрены проектом) и иные встроенные элементы; - Дать рекомендации по внешнему виду / типу монтажа / отделке лючков; |
| - План расстановки мебели и оборудования: | - Указать функциональные зоны; - Указать конкретные элементы мебели, оборудования, техники и прочее; - Указать габариты мебели, привязки и проходы; - Для лестниц показать ширину «в чистоте», показать элементы ограждения и их узел крепления (при наличии); - Для элементов индивидуального изготовления указать ссылки на листы с разработанными эскизами; - Для детского игрового оборудования необходимо указывать Зону приземления и зону свободного пространства. Необходимо обратить внимания, что зоны приземления не должны пересекаться, где есть принудительное движение ребенка (горка и т.п.).; - Для игровых элементов, расположенных выше уровня пола (подвесных конструкций) на плане пунктиром указывать контур, при необходимости указать усиления; - Сводная ведомость оборудования, мебели разбита по типам и содержит следующую информацию: - Номер в соответствии со схемой оборудования, мебели и МАФ; - Наименование, производитель, габариты, цвет, тип отделки, изображение и артикул (для типового оборудования и МАФ), маркировка ИО для индивидуальных элементов; - Количество, шт. |
| - Эскизы индивидуальных изделий (детское игровое оборудование, предметы мебели, осветительные приборы и др.) | Изделия индивидуального изготовления представлено на отдельном листе, содержащем следующую информацию: - Схема с указанием расположения изделия на плане; - План М 1:50, 1:100 с указанием всех габаритных размеров; - Виды/Разрезы/Развертки М 1:50, 1:100 с указанием всех габаритных размеров и высотных отметок; - Аксонометрия; - Спецификация элементов изделия, с указанием материала, цвета, количества элементов и количества материала для изготовления элемента; - Описание с указанием способа креплений элементов, необходимость устройства фундамента для установки и требований к нему, необходимость устройства подсветки и принципиальных решений по ней, указания к обработке элементов изделия; - Референс (желательно) - Прописаны финишные материалы элементов индивидуального изготовления. - По-возможности использовать готовые заводские элементы (например: сегменты горки; |
| - План расстановки сантехнического оборудования: | - Указать все типы сантехнического оборудования; - Указать привязки для подключения сантехнического оборудования и высоты электровыводов. |
| - Схема открывания дверей и спецификация: | - Разбить все двери по типам открывания, габаритам, материалам и прочего; - Указать необходимые габариты проема; - Указать габариты «полотна»; - Фурнитура дверей - Индивидуальные изделия /порталы /, двери ( при наличии) - Указать материалы - Указать авторские узлы монтажа (при наличии) |
| - План потолков: | - Указать габариты и высотные отметки (в чистоте) конструктива потолка; - Указать используемые материалы; - Указать привязки мест стыковки различных конструкций и материалов; - Даны принципиальные сечения по потолку; - Указать рекомендуемое расположение люков ревизии на плане, их тип, дать принципиальную схему и текстовое пояснение по их расположению; - Отразить спецификацию типов потолков с указанием объёмов и финишным покрытием; - Указать рекомендуемое расположение на плане и тип оконечных устройств вентиляции и кондиционирования; - Отразить внешний вид решеток (если используются), тип кондиционирования, вид оконечных устройств кондиционирования в потолках, дать фото референса. |
| - План потолков с привязкой светильников и специзделий: | - Отразить цепочки размеров и габаритные размеры светильников и специзделий, также указать оси размещения светильников; - Отразить типы светильников и специзделий - Указать места с установкой тяжеловесного оборудования; - Выделить группы включения; - У регулируемых светильников отразить направление свечения; - Указать аварийное освещение; - Отразить спецификацию осветительных приборов, навигационных и декоративных элементов, приложить фото позиций, указать температуру осветительного оборудования, габариты, цвет, для осветительных приборов указать рекомендуемый артикул; - Указать принцип привязки оконечного инженерного оборудования |
| - Сводный план | - Выполнить сводный план с привязками по п. 2.11-2.14 |
| - План с расстановкой розеток и выключателей: | - Отразить вертикальную и горизонтальную привязку розеток и выводов для подключения электрооборудования (Телевизоры, проекторы, кухонная техника, сенсорные смесители, дозаторы, сушилки для рук и прочее); - Отразить спецификацию розеток (отдельно рамки, отдельно механизмы) с указанием их типа, артикула, количества, с указанием производителей (производитель и серия должны быть подобраны исходя из наличия в данной серии всех необходимых наименований); - Отразить спецификацию электрооборудования необходимого для подключения, приложить технологические карты, указать на плане тип, артикул, количество; - Фрагментарно показать тип розеток и расположение в рамках (при наличии). |
| - План с привязками приборов отопления: | - Отразить типы отопительных приборов - Отразить зоны тёплых полов (при их наличии). Дать схему и текстовое описание принципов привязки теплых матов - Отразить места расположения терморегуляторов (при их наличии). Дать в виде схемы и текстового описания принципы привязки терморегуляторов - Отразить приборы отопления. Дать в виде схемы и текстового описания принцип горизонтальной и вертикальной привязки приборов отопления - При наличии конвекторов подобрать референс радиаторной решетки, с указанием типа, производителя, цвета и варианта монтажа, цвет RAL. Дать текстовое описание принципиальных дизайнерских решений, которые должны быть сохранены при необходимости замены оборудования. Дать принципиальное решение по стыку с напольным покрытием - Если проектом предусмотрены декоративные экраны радиаторов, предоставить эскиз, узел монтажа, цвет RAL, выполнить спецификацию. |
| - План с привязкой системы вентиляции: | - Показать дизайн, габариты и привязки финишных решеток вентиляции; - Указать артикул производителя по внешнему виду; |
| - План с привязкой системы кондиционирования: | - Показать дизайн, габариты и привязки финишных решеток кондиционирования; - Указать артикул производителя по внешнему виду; |
| - План с обозначением материалов отделки стен: | - Указать используемые материалы (в том числе пирог отделки стен с принципиальной толщиной черновых материалов); - Указать привязки мест стыковок различных материалов; - Указать узлы монтажа конструкций потолка и узлы пересечения материалов; - Замаркировать тип отделочных материалов; - Материалы должны соответсвовать классу (подклассу) функциональной пожарной опасности здания, указать требования в ведомости материалов на листе; - Маркировка должна быть на фрагменте плана помещения и на развёртках; - Обозначение мест размещение декоративных элементов отделки (при необходимости выносить в отдельные узлы или фрагменты) - Сводная ведомость отделки помещений с указанием наименований и артикулов материалов. - Отразить все применяемые материалы. - В случае сочетания нескольких материалов дать текстовое описание закладываемых принципов, отразить узел стыковки |
| - План возводимых стен и перегородок | - Таблица всех типов перегородок (в том числе витражи), применяемых в проекте; - На плане отражены все типы перегородок, включая зашивки ГКЛ/ВГКЛ, инсталляции и зашивки труб коммуникаций и прочее. - Отражены все цепочки размеров (как общие, так и габаритные), площади и названия помещений (как в экспликации, так и на плане) - Образмерены строительные проемы (при указании габаритов строительных проемов необходимо учитывать реальные габариты коробки) - Обозначение и маркировка всех ниш, как декоративных, так и для встроенной мебели (с указанием отметки низа и верха ниши). - В примечании указать необходимости усиления (например, в местах крепления тяжелого оборудования); |
| - План с обозначением специзделий и разверток: | - При просмотре разверток должно легко определятся какая стена отображается. - Предоставить принципиальные развёртки, которые необходимы для отражения принципов реализации идеи дизайна, по всем помещениям (перечень разверток дополнительно утвердить с Заказчиком после утверждения «Идеи) - По лестницам (при наличии) необходимо предоставить разрезы, указать типовые узлы крепления поручней, узлы стыковки плитки или керамогранита. Замаркировать ограждения, заспецифицировать - Обозначить принцип раскладки плитки и привязку начала раскладки, керамогранита, зеркальных панелей. Дать текстовое описание закладываемых принципов. - На развёртках необходимо отразить все применяемые материалы. - Для акцентных стен (с нишами, декоративными элементами и вставками и т.д.) должна быть предоставлена исчерпывающая информация для возможности выполнения детальных чертежей на РД АИ и последующей реализации - Предусмотреть размещение табличек эвакуации с учётом противопожарных норм, указать тип крепления, привязку по высоте. - Указать внешний вид предполагаемого ПК, метод его декорирования - Все зашивки коммуникаций, в том числе инсталляции, должны быть показаны на чертеже в реальных габаритных размерах, - Отразить привязку сантехнических, осветительных выводов и любых элементов интерьера с учётом технологических карт. - Предоставить типовое решение примыкание плинтуса различных покрытий (керамогранит и фрагменты с нишами, керамогранит и фактурный гипс и др.) |
| - Развертки: | - На листе с развертками указать план с указателем проекции развертки; - Указать цепочки размеров и габаритные размеры как по горизонтали, так и по вертикали; - На развертках должны быть указаны все элементы, в том числе розетки, выключатели и прочее; - Обозначить раскладку плитки, зеркал и прочих настенных материалов с указанием габаритных размеров каждого элемента и толщины; - Указывать цвет затирки (при необходимости); - Все зашивки коммуникаций должны быть указаны на чертеже в реальных размерах и с привязками; - Указать привязки выводов (как электрических, так и сантехнических); - Узлы (Примыкание, например, плинтуса к стене, нестандартные узлы, например, декоративные ниши, узлы крепления и прочее); - Все используемые декоративные элементы должны иметь артикул и соответствовать нормам и требованиям МОП. |
| - Спецификации |  |
| - Спецификация отделочных материалов: | - Предоставить разбивку по функциональным зонам. - Для всех отделочных материалов указать класс пожарной опасности - Указать принципиальные характеристики изделий с точки зрения дизайна (форма, цвет и др.) - Все материалы и оборудование предоставлят со ссылкой на производителя, указанием артикула |
| - Спецификация мебели и оборудования: |  |
| - Спецификация сантехнических изделий: |  |
| - Спецификация эксклюзивных изделий: |  |
| - Ведомость заполнения дверных проемов: |  |
| - Ведомость освещения: |  |
| - Ведомость розеток, выключателей: |  |
| - Укрупненная смета |  |
| - Укрупненная смета | - Расчет стоимости отделки и мебилировки помещений с указанием объемов и стоимости применяемых материалов, оборудования, мебели - Все стоимости должны быть подкреплены КП от поставщиков. - Дать общий бюджет реализации с учетом СМР. Дополнительно укрупненную смету структурировать по следующим категориям - Чистовые материалы ___ руб./м2 - Изделия индивидуального изготовления ___ руб./м2 - Освещение ___ руб./м2 - Мебель, аксессуары ___ руб./м2 - Оборудование, сантехника ___ руб./м2 |
| - Финальные визуализации |  |
| - Требования к визуализации: | - Фотореалистичные визуализации в количестве не менее 9 шт (дополнительные ракурсы согласовываются отдельно). Дорабатываются по результатам согласованных решений по эскизному проекту (пример фотореалистичной визуализации см.пример) |
| - Общие требования |  |
| - Общие требования: | - У каждого помещения/зоны должны быть указаны площадь и габаритные размеры. - Все размеры должны быть предоставлены в 2-х вариантах - цепочка размеров и общий габарит. - Цветом выделить все функциональные зоны. - Все площади должны быть продублированы и на самом плане, и в сводной таблице экспликации помещений. - На каждом помещении / зоне - указать не только цифру (соответствующую номеру в таблице экспликации) но и наименование / назначение помещения/зоны. |
| - Эталонные образцы |  |
| - Подбор эталлонных образцов | - Необходимо предоставить в офис заказчику для финального согласования образцы отделочных материалов, фурнитуры и некоторого оборудования; - Перечень образцов согласовывается в двухстороннем порядке; - Предоставление платных образцов оплачивается по дополнительному соглашению. |

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

| Элементы | Требования |
| --- | --- |
| 4.1 Основное | - В качестве исходных данных использовать материалы согласованной Идеи детской площадки; - Максимально избегать острые углы; - Максимально сохранить основную Идею детской площадки; - Возможность замены оборудования, типа покрытия обязательно согласовать с Заказчиком; - Все площади должны быть продублированы и на самом плане, и в сводной таблице экспликации помещений. - Графика должна быть читаема без наложений цифр на линии, цифр на цифры и прочее. |
| 4.2 Нормативные документы | Все решения необходимо предусматривать в соответствии с действующими нормами, в том числе требования МПБ: ГОСТ 34614.1-2019 Общие требования ГОСТ 34614.2-2019 Качели ГОСТ 34614.3-2019 Горки ГОСТ 34614.4-2019 Канатные дороги ГОСТ 34614.5-2019 Карусели ГОСТ 34614.6-2019 Качалки ГОСТ 34614.7-2019 Эксплуатация ГОСТ 34614.10-2019 Закрытое оборудование ГОСТ 34614.11-2019 Сетки ГОСТ 33602-2023 Термины и определения ГОСТ Р 1177-2013 Покрытия игровых площадок ударопоглащающие; ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование детских спортивных площадок. Общие требования; ГОСТ Р 55678-2013 Безопасность конструкции и методы испытаний спортивно-развивающего; ГОСТ Р 52168-2012 ; ГОСТ Р 52169-2012; ГОСТ Р 52301-2013; ГОСТ Р 1177-2013; ГОСТ Р 52299-2013 ; ГОСТ Р 52300-2013 ; ГОСТ Р 55677-2013 ; ГОСТ Р 55678-2013; ГОСТ Р 55679-2013; ГОСТ 33602 -2015 ; ТР ЕАЭС 042/2017. |
| 4.3 Отделка | Применяемые отделочные материалы должны быть долговечными, износостойкими, легкие в эксплуатации, не теряющие привлекательности со временем, простыми в монтаже, учитывать антивандальное исполнение и соответствовать требованиям по огнестойкости и противопожарным нормам (необходимо предоставить сертификаты). Рекомендуется использовать преимущественно натуральные материалы, гипоаллергенные, безопасные для детей. Отделочные материалы должны быть легкозаменяемыми (должны быть аналоги у разных производителей), подлежать ремонту/реконструкции Материал полов в зонах, где возможно разлитие воды, должен быть антискользящий. В помещениях с большим пространством предусматривать максимально высокий потолок. Понижения потолка предусматривать во вспомогательных помещениях и проходных коридорах Необходимо предусматривать звукоизоляцию помещения. Предлагаемые материалы отделки должны быть доступны к приобретению на территории РФ |
| 4.4. Оборудование и мебель | В каждой из зон по возрастам необходимо разместить обязательный с учетом потребностей детей в игре и развитии, а также допустимого уровня риска: - оборудование для развития моторики в зоне малышей 0-3 - сценарные тропы и игровые маршруты в зоне дошкольников 3-7 - оборудование для развития творческих способностей детей Оборудование должно быть экологичным, износостойким и безопасным. Не предусматривать острые углы в зонах игры детей Рекомендуется использовать следующие материалы для игровых элементов: - дерево, мдф - металл окрашенный в заводских условиях, сталь - архитектурный бетон - высококачественный пластик (соединения), HPL панели При выборе мягкой мебели (диваны, кресла, стулья) и корпусной мебели (тумбы, столы, комоды) необходимо учитывать приоритеты: Приоритет 1 – Выбрать из существующих моделей (в наличии); Приоритет 2 – На базе существующих моделей; - Выполняется на базе существующих моделей с их зафиксированными пропорциями и габаритами. В рамках заказа подбирается только необходимая отделка (ткань, шпон и т.д.) согласно дизайну, а также материал и цвет фурнитуры (подлокотники, ножки и т.д.). Приоритет 3 – Индивидуальные изделия. - В таком случае выполняются детальные чертежи с указанием всех размеров и спецификация отделочных материалов. Корпусная мебель: шкафы, стойки ресепшен - допускается выполнять по индивидуальному проекту под заказ. Не рекомендуется выполнять мягкую мебель белой или очень светлой. В санузлах предусмотреть гигиенические сидения для унитаза с автоматической заменой покрытия, одноразовое покрытие с сенсорным датчиком (требования к материалам, само наполнение с/у указано выше). мебель ИИ предусмотреть с применением материалов, обеспечиваюх безопасноть детей при возможных повреждениях итд. Износостойкость материалов должна обеспечивать сохранность внешнего вида при «агрессивном» использовании При проектирование сеток следует избегать перекрестных соединений с использованием пластиковых или алюминиевых креплений. Рекомендуется делать плетеные перекрестья |
| 4.5. Освещение | Предусмотреть дизайном разноуровневые сценарии освещения (общее фоновое освещение, декоративное, напольные светильники). Предусмотреть следующие группы света: для основного освещения, встроенные светильники, закарнизная подсветка, подсветка декоративных элементов в плоскости стен, подсветка акцентных элементов. Основное освещение и подсветка должны быть с диммерами. Все оборудование и светильники должны быть лицензированы, подходить для монтажа и соответствовать нормам РФ. Рекомендуется использовать энергосберегающие источники света Рекомендуется предусматривать: - встроенные светильники - накладные светильники - светильники подвесного типа - подсветку декоративных элементов |
| 4.6. Двери | Двери всех помещений могут быть индивидуального дизайна. Материал и фурнитура дверей должны быть износостойкими. Дизайн дверей должен соответствовать общему дизайну помещения. Возможно использовать необычные дверные ручки и другие декоративные элементы. Предусматривать скрытые петли. Остекленные двери рекомендуется применять в случае синергии пространства детской комнаты с общественной гостиной. Остекленные двери в Клубную гостиную рекомендуется делать в профиле. На стекле предусматривать рисунки или логотип Kids Lab для безопасности (по материалам Заказчика). В остальных помещениях не рекомендуется применять остекленные двери в целях безопасности. Предусмотреть сантехзавёртку в санузлах. Предусмотреть запирание входной двери в детскую (СКУД). |
| 4.7. Навигация | Учесть напольную, настенную и потолочную навигацию. Увязать навигацию с дизайном. Предусмотреть интеграцию элементов навигации при разработке дизайна дверей, продумать их принципиальное расположение: в теле дверного полотна или рядом с дверью. |
| 4.8. Инженерные системы | Интегрировать в дизайн решетки вентиляции, кондиционирования, лючки. Располагать выше зоны доступа детей. Все лючки должны запираться. Выключатели и розетки должны располагаться вне зоны доступа детей и быть интегрированы в дизайн. Все оконечные устройства и оборудование должны быть в цвет прилегающей поверхности (увязать с дизайном). Инженерные оконечные устройства (диффузоры, вентрешётки, датчики пожаротушения, лючки и др.) располагать по следующим принципам: - по оси с осветительным оборудованием - соблюдать оси симметрии - по периметру - на одном расстоянии друг от друга / светильников и пр. Конвекторы и радиаторы интегрировать в дизайн. Конвекторы и радиаторы размещать у внешних стен помещений, под окнами. На всех конвекторах устанавливать радиаторные решетки. Блоки управления системами для кинопросмотра скрыть в интерьере/на ресепшн Предусмотреть возможность затенения помещений для кинопросмотра при необходимости. |
| 4.9. Безопасность | Необходимо предусмотреть кнопку SOS. Разместить камеры видеонаблюдения интегрированные в общую систему безопасности. Предусмотреть размещение информационной доски с правилами использования детской. Необходимо наличие соответствующих четких текстовых указаний, которые включают следующую информацию: - сведения о допустимом возрасте или росте детей; - о количестве детей, размещаемых на оборудовании; - требования безопасности; - правила пользования. оповещатели и динамики встроенные в потолок должны быть в цвет потолка |

Рекомендуемые и нерекомендуемые решения в отделке.

| Общие требования | - Не рекомендуется применять темные горизонтальные поверхности (столешницы, подоконники, тумбы и т.д.), т.к. на таких поверхностях особенно заметна пыль, требуется постоянный клининг, поэтому, финишные покрытия должны быть устойчивы к истиранию, механическому воздействию. - Обязательно предусматривать стопоры для всех типов дверей. - Обрамления проходов / входов / выходов не выполнять из МДФ. - Минимизировать применение глянцевых материалов, отказаться от их использования в особо проходимых местах. - Дверные ручки НЕ выполнять из крашенного металла. |
| --- | --- |
| Отделка стен | - Не рекомендуется применять крупноформатный керамогранит (более 1,2 м) – кроме трудоемкого монтажа, данный тип керамогранита сложен в замене. - Рекомендуется применять такие штукатурки, которые возможно ремонтировать локально, а не переделывать стены полностью. - Для керамогранита / камня не рекомендуется запил под 45 градусов, в случае, если он есть – дополнительно применять тонкий профиль. |
| Напольные покрытия | - Рекомендуется подбирать такие фактуры / текстуры напольного покрытия, которые маскируют / скрывают грязь. Исключать однотонные текстуры, которые акцентируют на себе присутствие грязи / подтеков и поэтому требуют постоянного клининга. - Минимизировать применение глянцевых материалов на напольном покрытии. - Материалы покрытий должны быть легкозаменяемыми. |
| Потолки | - На потолках необходимо применять моющиеся краски высоко качества, для того, чтобы можно было отмыть следы при открывании люков ревизии. |
| Оборудование с/у | - В с/у не рекомендуется применять раковины из искусственного камня (акрил) и темные смесители, т.к. остаются разводы и налет от воды, которые со временем достаточно трудно убрать. |
| Люки ревизии (при наличии) | - Не рекомендуется применять на люках ревизии тяжеловесные материалы (камень / керамогранит), т.к. это быстро выводит из строя петли – дверцы шкафов ревизии провисают или перестают открываться нормально. При использовании керамогранита дополнительно согласовать габарит лючка. - Так же на шкафах ревизии не рекомендуется применять штукатурку. - Не применять для шкафов ревизии стеклянные двери. - Не применять сложную плитку типа «кабанчик», «шестигранники» в местах, где предусматриваются люки ревизии. - Люки доступа предусматривать с кантом, во избежание сколов итд. |

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ

| 5.1 Отделка | Пол Рекомендуется выбирать из следующих типов покрытия (в скобках указано для каких зон): - резиновое покрытие (напр.:мармолеум) (игровая, МОП) - кварц-виниловая плитка (игровая, творческая, МОП) - ковролин (игровая) - керамогранит (творческая, МОП, санузел, тех.пом.) Рекомендуемый подход к дизайну пола: - однотонный (игровая, творческая, МОП, санузел, тех.пом.) - с рисунком (в т.ч. паттерн) (игровая, творческая, МОП, санузел) Требования к отделке с/у см. в разделе 9 Общие требования к отделке см. в разделе 11.1 |
| --- | --- |
|  | Стены 1. Рекомендуется выбирать из следующих типов отделки (в скобках указано для каких зон): - покраска (игровая, творческая, МОП, санузел, тех.пом.) - декоративная штукатурка (игровая, МОП) - антивандальные обои (МОП) - покраска грифельной краской (игровая, творческая) - покраска магнитно-грифельной краской (игровая, творческая) - дерево (игровая, МОП) - обои-фреска (МОП) - керамогранит (МОП, санузел, тех.пом.) - натуральный камень (МОП) 2. Рекомендуемый подход к дизайну стен: - однотонный (игровая, творческая, МОП, санузел, тех.пом.) - с рисунком (в т.ч. паттерн) (игровая, творческая, МОП, санузел) 3. Предусмотреть акцентные элементы 4. Предусмотреть размещение логотипа «Kid’s Lab» Требования к отделке с/у см. в разделе 9 Общие требования к отделке см. в разделе 11.1 |
|  | Потолок 1. Рекомендуется выбирать из следующих типов отделки (в скобках указано для каких зон): - подшивной (игровая, творческая, МОП, санузел, тех.пом.) - задувка (покраска) коммуникаций (игровая, творческая, МОП, санузел, тех.пом.) 2. Рекомендуемый подход к дизайну потолка: - дизайн потолка не должен занижать помещение - минимизировать количество уровней для сохранения высоты потолка - возможны акцентные, декоративные и уникальные элементы - возможны шумопоглащающие элементы 3. Высота потолка в зоне игровая/творческая не менее: 3.5 м 4. Высота потолка в зоне МОП/ санузел не менее: 2.5 м Требования к отделке с/у см. в разделе 9 Общие требования к отделке см. в разделе 11.1 |
| 5.2 Освещение | - Предусмотреть различные разноуровневые сценарии освещения в зависимости от времени суток и занятий детей. - Предусмотреть декоративное освещение для привлечения внимания детей к игровому оборудованию. - Рекомендуется использовать в дизайне необычные светильники, интегрировав их в идею комнаты в качестве акцентных элементов. - В творческой зоне необходимо предусмотреть освещение в соответствии с нормами для проведения творческих занятий, мастер классов. - В санузлах рекомендуются встроенные или накладные светильники, подсветка декоративных элементов. - В технических помещениях рекомендуются встроенные или накладные светильники. - Учитывать наличие окон/остекленного фасада который обеспечивает естественное освещения в помещение. - Учитывать наличие световых зенитных фонарей в уровне земли, которые обеспечивают попадание естественного освещения в помещение. Общие требования к отделке см. в разделе 11.3 |

6. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ (не вошли в объем Идеи)

| 6.1. Места общего пользования (МОП/тамбуры) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение зоны: - Размещение гардеробной и систем временного хранения для детей - Расположение мест отдыха и ожидания для родителей - Расположение входа в санузел - Тамбур и его оборудование для размещения уличной одежды |  |  |
| Элементы | Требования | Референсы |
| Оборудование и мебель | Необходимо предусмотреть системы хранения для верхней одежды и детской и взрослой обуви. Для возможности быстро оставить и забрать уличную обувь необходимо предусмотреть открытые стеллажи для ее хранения. На каждой полке предусмотреть лотки для обуви из водонепроницаемых материалов. Для верхней одежды предусмотреть закрытые шкафы и открытую систему хранения с крючками. Все остальные системы хранения рекомендуется делать максимально закрытыми, чтобы не нарушать визуальное восприятие дизайна помещения. Необходимо предусмотреть удобную мебель высокого качества, дизайнерскую, со спинками и подлокотниками. Вся мебель должна быть интегрирована в дизайн. | Разместить референс иллюстрирующий требования |
| 6.2. Санузлы |  |  |
| Элементы | Требования | Референсы |
| Отделка | Пол Рекомендуемый тип покрытия - керамогранит Рекомендуемый подход к дизайну пола: - однотонный - с рисунком (в т.ч. паттерн) |  |
|  | Стены Рекомендуется выбирать из следующих типов отделки: - керамогранит - штукатурка - покраска - керамогранит + покраска Рекомендуемый подход к дизайну стен: - однотонный - с рисунком (в т.ч. паттерн) |  |
|  | Потолок Рекомендуется выбирать из следующих типов отделки: - подшивной - задувка (покраска) коммуникаций Рекомендуемый подход к дизайну потолка: - дизайн потолка не должен занижать помещение Высота потолка 2.5 - 3.0 м |  |
| Оборудование и мебель | Предусмотреть: - умывальник для взрослых - подвесной унитаз - умывальник для детей - зеркала над раковиной - бесконтактные смесители - откидной пеленальный столик - бесконтактные аксессуары - гигиенические сидения для унитаза с автоматической заменой покрытия, одноразовое покрытие с сенсорным датчиком. |  |