ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

| Марка, модель и тип транспортного средства | Бульдозер ЧЕТРА Т-11.02ЯБ-1 (ширина башмака гусеницы 510 мм, Полусферический отвал) или аналог |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование | Более подробная спецификация (Приложение № 1) |
| Общее количество | 1 (одна) единица |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | до 27.09.2024 года (рассмотрим сроки поставки участников) |
| Базис поставки | 628672, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 |

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Бульдозер ЧЕТРА Т-11.02ЯБ-1 или аналог

|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУЛЬДОЗЕРА ЧЕТРА Т-11.02ЯБ-1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модель двигателя |  | ЯМЗ-236НД-2 |  |
|  | Мощность дизеля эксплуатационная, кВт (л.с.) |  | 154,5 (210) |  |
|  | Топливный бак, л |  | 285 |  |
|  | Эксплуатационная масса, не более, кг |  | 19 991 |  |
|  | Удельное давление на грунт трактора с навесным оборудованием, кгс/см2 |  | 0,79 |  |
|  | Ширина гусеницы, мм |  | 510 |  |
|  | Дорожный просвет, мм |  | 509 |  |
|  | Кондиционер |  | Да |  |
|  | НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |
|  | Полусферический отвал, м3 |  | 5,6 |  |
|  | Рыхлитель |  | Да |  |
|  | Тягово-сцепное устройство (ТСУ) |  | Да |  |
|  | Температурное исполнение |  | -50… +35 гр. С |  |
|  | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм не более |  |  |  |
|  | Длина, мм |  | 5782 |  |
|  | Ширина, мм |  | 3333 |  |
|  | Высота, мм |  | 3205 |  |
| комплектация |  | Гидромеханическая трансмиссия с электрогидравлическим оборудованием, предпусковой подогреватель двигателя, топливный фильтр с функцией подогрева и сепарации воды, кабина с защитой ROPS/FOPS, зависимый и независимый отопители кабины, двойной стеклопакет кабины, фары с повышенной светоотдачей, 3D- каталог деталей и сборочных единиц, проблесковый маячок, сигнал заднего хода, утеплительный чехол |  |  |
| Дополнительное оборудование |  | Аптечка (2024 г.в.), огнетушитель ОП 5- 1шт. (2024 г.в.), искрогаситель |  |  |
| ГЛОНАСС/GPS |  | Аппаратура спутниковой навигации: (GPS/ГЛОНАСС Трекер СМАРТ S-2433) |  |  |
| Датчик уровня топлива |  | Датчик уровня топлива ДУТ RS-485 (беспроводной): 1 шт. основной топливный бак шасси. |  |  |
| Комплект фильтров для проведения ТО |  | 4 комплекта |  |  |
| ЗИП |  | 2 комплекта |  |  |
| РВД |  | 2 комплекта |  |  |
| Кол-во, ед |  | 1 |  |  |
| Год выпуска |  | 2024 |  |  |