|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Ульяновское карьероуправление» ______________ Е.Н. Соколов «___»_____________2023г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации: «Технический проект разработки месторождения мела Потапиха, расположенного на территории Ульяновского и Сенгилеевского районов Ульяновской области. Изменение 1»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование и местоположение проектируемого объекта | Месторождение мела Потапиха, расположено на территории Ульяновского и Сенгилеевского районов Ульяновской области, в 22 км к юго-востоку от г. Ульяновска, в 0,5 км от с. Потапиха. |
| 2. Проектная организаци | Выбирается на основании проведения тендера. |
| 3. Основание для проектирования | Договор на выполнение работ заключается с победителем тендера. Лицензия на пользование недрами – УЛН № 00248 ТЭ от 30.09.2010 г., срок окончания действия лицензии – 30.11.2027 г. |
| 4. Заказчик | ООО «Ульяновское карьероуправление» (недропользователь). Юридический адрес – 433300, Ульяновская область, город Новоульяновск, проезд Промышленный, дом 1. |
| 5. Назначение проекта, вид строительства | Новое строительство. |
| 6. Стадийность проектирования | Проектная документация. |
| 7. Сырьевая база, нормативные потери полезного ископаемого | 7.1. Поисковые работы на мел выполнены Симбирской ГРЭ в 1992-1993 гг., выявлена перспективная площадь к северу от с. Потапиха. 7.2. Поисково-оценочные работы выполнены Симбирской ГРЭ в 1995 г., запасы мела квалифицированы по категории С2 в количестве 73,0 млн. т. (протокол НТС № 5-96 от 24.05. 1996 г.). 7.3. Разведка месторождения произведена Симбирской ГРЭ в 2009-2014 г.г. Отчёт о результатах работ выполнен ООО «НПП Недра», г.Москва, 2014 г. Балансовые запасы мела на месторождении Потапиха утверждены (Протокол ГКЗ № 4329 от 30.09.2015 г.) по состоянию на 01.01.2015 г. в объеме 74029 тыс. т (40233 тыс. м3) по категориям А+В+С1 7.4. Проектом определить нормативы потерь полезного ископаемого при добыче и транспортировке мела на разгрузочную площадку отделения помола сырья АО «Ульяновскцемент» (покупатель мела). |
| 8. Горно-геологическая характеристика пород на месторождении | 8.1. Вскрышные породы представлены диатомитами с подчиненным присутствием опок и песчаников. Мощность вскрышных пород колеблется от 1,5 м на юго-востоке до 34,4 м на северо-западе. Опоково-диатомитовая толща повсеместно перекрыта маломощным почвенно-растительным слоем. Объемная масса основной вскрыши – 1,8 т/м3, ПРС – 1,5 т/м3. 8.2. Полезная толща представляет собой пластовую залежь писчего мела горизонтального залегания, средней мощностью 18,7 м. Нижняя часть полезной толщи спорадически обводнена. Объемная масса мела в плотном состоянии 1,84 т/м3. |
| 9. Проектная мощность проектируемого объекта, номенклатура и качество товарной продукции | 9.1. Проектная мощность по добываемому мелу – 1 337,6 тыс. т мела в год. С учетом срока завершения добычных работ на Широковском-II месторождении мела, предусмотреть порядок освоения проектной мощности: - 2031 г. – 237,6 тыс. т; - с 2032 г. и далее до конца отработки – 1337,6 тыс. т. 9.2. Производительность карьера по вскрышным породам определить согласно проектным решениям, с учетом высоты уступа не более 18 м при производстве работ по бестранспортной системе отработки. 9.3. Конечной продукцией является мел, соответствующий Стандарту организации (СТО) «Порядок добычи и качество основных видов сырья». |
| 10. Режим работы на проектируемом объекте | 10.1. На вскрышных работах: по бестранспортной схеме – круглоголовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов, по автотранспортной схеме – круглогодовой, 5 дней в неделю, 2 смены в сутки по 8 часов. 10.2. На добычных работах – круглогодовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов. 10.3. На рекультивации (по наличию полностью отработанных площадей утвержденных запасов мела) – круглогодовой, 7 дней в неделю, 2 смены в сутки по 12 часов. |
| 11. Основные технологические решения, оборудование, технология и обслуживающий персонал | 11.1. Систему разработки принять комбинированную, без применения буровзрывных работ, с учетом имеющегося горного и транспортного оборудования. 11.2. На вскрышных работах (бестранспортная и автотранспортная система отработки) предусмотреть использование – экскаваторов с емкостью ковша 10 мЗ (ЭШ-11-70 или аналог), экскаваторов с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог), бульдозера Caterpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог). 11.3. На добычных работах предусмотреть использование экскаваторов с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог) и бульдозера Caterpillar D6R. 11.4. На отвальных работах предусмотреть использование бульдозера Caterpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог). 11.5. На рекультивации предусмотреть использование экскаваторов с емкостью ковша 6,5 мЗ (ЭШ 6,5/45 или аналог), бульдозера Caterpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог). 11.6. Для снятия и перемещения ПРС (почвенно-растительного слоя) на временные склады ПРС, а также нанесения на рекультивируемые площади предусмотреть использование бульдозера Caterpillar D6R, фронтального погрузчика LGCE с емкостью ковша 5,3 мЗ и автосамосвалов грузоподъемностью 30 т. (БелАЗ-75405 или аналог). 11.7. Перевозку мела осуществляет АО «Ульяновскцемент» по собственной железной дороге (по отдельному проекту) от забоя экскаваторов до станции Заводская, с использованием тепловозов ТЭМ-2 и думпкаров 2ВС-105. 11.8. Предусмотреть строительство внутрикарьерных передвижных железнодорожных путей необщего пользования на основании выданных АО «Ульяновскцемент» - Технических условий на примыкание железнодорожных путей необщего пользования. 11.9. Вспомогательный транспорт автобус специальный НефАЗ-4208-11-13. |
| 12. Генеральный план и транспорт | 12.1. Разработать генеральный план проектируемого объекта, на котором указать и обосновать: - границы горного и земельного отводов, технические границы под строительство карьера; - площади под отвалы, подъездные автодороги, ЛЭП и другие объекты строительства. 12.2. Составить ситуационный план района проектируемого объекта, на котором указать подъездные дороги и другие коммуникации. 12.3. Предусмотреть строительство внутрикарьерных дорог на основании выданных АО «Ульяновскцемент» - Технических условий на примыкание внутрикарьерных дорог. 12.4. Внутренний транспорт принять автомобильный (перевозка почвенно-растительного слоя и пород основной вскрыши), внешний транспорт принять железнодорожный (перевозка мела). |
| 13. Комплексное использование минерального сырья | Проектом предусмотреть рациональное использование минерального сырья. В раздел «Охрана недр» включить обоснования и технические решения по техническим средствам, обеспечивающим достоверный учет количества и качества добываемого и отгружаемого полезного ископаемого. В проект включить раздел «Обоснование налогооблагаемой базы». |
| 14. Инженерно-техническое обеспечение | 14.1. Электроснабжение разработать в соответствии с выданными сетевой организацией АО «Ульяновскцемент» - Техническими условиями для присоединения энергопринимающих устройств. 14.2. Связь работников предусмотреть с помощью мобильных устройств сотовой связи. |
| 15. Охрана окружающей среды | В составе проекта разработать раздел ООС с мероприятиями по охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормами и правилами. |
| 16. Организация и охрана труда | Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законодательством |
| 17. Рекультивация нарушенных земель | 17.1. Разработать раздел "Рекультивация нарушенных земель" в соответствии с техническими условиями на рекультивацию, согласованными собственниками земель. 17.2. Основное направление технической рекультивации нарушенных земель принять согласно рекомендациям ТЭО – сельскохозяйственное и лесохозяйственное. |
| 18. Инженерно-технические мероприятия по ГО и ЧС | Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами. |
| 19. Промышленная безопасность | Предусмотреть проектом в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами. |
| 20. Мероприятия по пожарной безопасности | Предусмотреть мероприятия в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами. |
| 21. Маркшейдерское и геологическое обеспечение горных работ | Предусмотреть раздел ведения геолого-маркшейдерского контроля за разработкой месторождения. |
| 22. Организация строительства | Не требуется. |
| 23. Авторский надзор | Авторский надзор будет осуществляться по отдельному договору. |
| 24. Проектно-сметная документация | Не требуется. |
| 25. Технико-экономические показатели | Выполнить в соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами. |
| 26. Объекты ремонтно-складского хозяйства (РСХ) | Для производства ремонтных работ используется по договору ремонтная база АО «Ульяновскцемент». |
| 27. Вариантность проектных решений | Проектную документацию разработать для одного варианта, с учетом имеющегося в наличии горного и транспортного оборудования, а также заданной производительности. |
| 28. Особые условия и требования | 28.1. Обосновать необходимость корректировки каждого раздела проектной документации. 28.1. Проектом предусмотреть отработку всех поставленных на баланс запасов мела месторождения Потапиха. 28.2. Основные производственно-бытовые помещения размещены на промплощадке АО «Ульяновскцемент». На территории карьера предусмотреть минимальную инфраструктуру, обеспечивающую безопасное ведение горных работ. 28.3. Вода – привозная, канализация – биотуалеты. 28.4. Всю заправленную бульдозерную и автотранспортную технику АО «Ульяновскцемент» предоставляет по договору подряда. 28.5. Все объекты энергоснабжения до границы горного отвода проектируются и строятся АО «Ульяновскцемент». 28.6. Все объекты энергоснабжения по карьеру – от ТП на границе горного отвода до КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л) по ВЛ-6 кВ, на ж/б опорах, проводом СИП (выполняется подрядной организацией). От КРУПЭ-6(10)-630-20 У1(Л) до экскаваторов: - ЭШ-11-70 гибким кабелем КГЭ 3х70+1х16+1х10; - ЭШ 6,5/45 гибким кабелем КГЭ 3х35+1х16+1х10. 28.7. При размещении водосборников, прудов-отстойников и др. объектов учесть особенности природных и ландшафтных условий территории. 28.8. В проекте первый год отработки (начало) мела на месторождении Потапиха принять после полной отработки мела на Широковском-II месторождении. Начало горно-капитальных работ – 2030 год. Начало добычи мела – 2031 год. 28.9. Проектную документацию передать Заказчику в 2-х экземплярах на бумаге и 1 экземпляр – на электронном носителе, в форматах dwg, doc и pdf. |
| 29. Согласование проекта | Проект выполняется при постоянной совместной работе с Заказчиком. Исполнитель обеспечивает инженерное сопровождение проекта при его согласовании и проведении экспертиз в федеральных и территориальных органах. |

СОГЛАСОВАНО представителем Заказчика:

| Главный маркшейдер ООО "Ульяновское карьероуправление" _______________________ В.Н. Копытов |  |
| --- | --- |