Общество с ограниченной ответственностью

«Туапсинский балкерный терминал»

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «Туапсинский

балкерный терминал»

____________ А.С. Юрак

«____» __________ 2024г.

Техническое задание

поставка шин пневматических для погрузчиков BOBCAT S-770, Manitou

MT-X 1840A

| № п/п | Основные параметры | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование продукции ОКПД 2 | Код ОКПД 2 22.11.14.191 22.11.14.191 - Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных и рудничных машин |  |  |
| 2 | Наименование поставляемого товара | Технические требования | ЕИ | Кол-во |
| 2.1. | Шина Michelin 400/80-24 162A8 TL POWER CL | Характеристики: Посадочный диаметр: 24 Типоразмер: 400/80-24 Исполнение: Пневматическая Нагрузка: 162A8 Тип TT/TL: TL Ширина (мм): 414 Наружный диаметр (мм): 1257 Вес (кг): 78 Объем (м3): 0,65 Диск: DW13, DW14L, 13, 14 Тип протектора: POWER CL Производитель: Michelin Конструкция каркаса: Диагональная Применяемость: Экскаваторы-погрузчики, Телескопические погрузчики, MPT Страна производитель: Франция Идентичные типоразмеры: 15.5/80-24, 400/80-24 Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса. | Шт. | 4 |
| 2.1.2 | Шина 12-16.5 14PR LD90 TL GTK | Характеристики: Посадочный диаметр: 16.5 Типоразмер: 12-16.5 Исполнение: Пневматическая Слойность: 14PR Нагрузка: 148A3 Тип TT/TL: TL Ширина (мм): 297 Наружный диаметр (мм): 858 Рекомендуемое давление: 90 Psi Длина окружности: 2558 Статический радиус: 385 Тип протектора: LD90 Производитель: GTK Конструкция каркаса: Диагональная Применяемость: Погрузчики с бортовым поворотом Страна производитель: Турция Идентичные типоразмеры: 12-16.5 | Шт. | 4 |
| 2.1.3 | Диск 9.75Х16.5 (12-16.5) для BOBCAT ОКПД 2: 29.32.30.220 - Колеса, ступицы и их детали | Диск 9.75Х16.5 (12-16.5) для BOBCAT S-770, S-750 Модель BobCat 7225127 Тип TL Размер диска 12-16.5 Диаметр центрального отв. HUB мм: 230 Диаметр по центрам кр.отв. мм: 274 Кол-во крепежных отв.PCD: 8 Тип вентиля: TR-416 | Шт. | 4 |
| 3 | Место и условия поставки | г. Туапсе, ул. Гагарина,10А (склад Покупателя), |  |  |
| 4 | Срок поставки | Не более 60 календарных дней с даты подписания договора |  |  |
| 5 | Период поставки | Не установлено. |  |  |
| 6 | Срок предоставления гарантий качества | Не менее 12 месяцев с даты поставки |  |  |
| 7 | Характеристика поставляемой продукции |  |  |  |
| 7.1 | Общие функциональные и технические требования | Смотреть технические характеристики р.2 |  |  |
| 7.2 | Товарный знак, марка, модель | Michelin |  |  |
| 7.3 | Возможность предоставления аналога | Возможен аналог при соблюдении технических характеристик шин. Шина BKT 400/80R24 162A8 MULTIMAX MP522 TBL, Шина BKT 400/80-24 162A8 CON STAR TBL, Шина 400/80-24 (арт. 020887). |  |  |
| 7.3.1 | Возможность предоставления аналога | Возможен аналог при соблюдении технических характеристик шин. Шина Bobcat 12-16.5 12PR TL HEAVY DUTY, Шина Petlas 12-16.5 10PR 142A3 TL IND 15, Шина 12-16.5 14PR L-4A TL Advance |  |  |
| 7.4 | Место происхождения товара / наименование производителя | Не установлено. |  |  |
| 7.5 | Требования по соответствию продукции стандартам (ГОСТ, ТУ, DIN) | В соответствии со спецификацией производителя |  |  |
| 7.6 | Требования и условия эксплуатации продукции | Продукция должна соответствовать условиям работы при температурах от -20°С до +45°С, относительной влажности 100%. |  |  |
| 7.7 | Требования к предоставлению документов соответствия на продукцию | В соответствии с действующим законодательством. |  |  |
| 7.8 | Требования к внешнему виду и упаковке | Не установлено. |  |  |
| 8. | Требования к поставщику: |  |  |  |
| 8.1. | Обязательные требования: |  |  |  |
|  | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) | Обязательное отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) |  |  |
| 8.2 | Желательные требования: |  |  |  |
|  | Наличие опыта поставок аналогичной продукции | Желательно |  |  |
|  | Статус участника | Дилер, посредник (при условии подтверждения действия заводской гарантии) |  |  |

Критерии оценки заявок: 90% стоимость, 10% опыт поставок

Главный механик                                                 ______________________   П.Б. Тищенко

Инженер – механик                                              ______________________   Р.А. Коблев