А   К   Т №  51-24

(дефектная ведомость)

Косметический ремонт помещения диспетчерской  БДМ №5 (отм. +6.00 м ) (наименование цеха, сооружения)

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стены | м2 |  |
| 1 | демонтаж ГВЛ на метал.каркасе (основное помещение) | м2 | 58 |
| 2 | зачистка стен от старой краски (подсобное помещ. за пультом) | м2 | 15 |
| 3 | монтаж ГВЛ на метал.каркасе | м2 | 73 |
| 4 | грунтование стен | м2 | 73 |
| 5 | шпатлевание стен (под покраску) | м2 | 73 |
| 6 | окраска стен составами на основе латекса (моющие) за 2 раза. | м2 | 73 |
| 7 | окраска метал.конструкций (пульт управления, дверь ) с обеих сторон - цвет по согласов. с заказчиком | м2 | 25 |
| 8 | замена вентил. решёток настенных (ПВХ) размером 350х300 мм | шт | 6 |
|  | потолоки |  |  |
| 1 | демонтаж ГВЛ на метал.каркасе | м2 | 43 |
| 2 | монтаж потолка Армстронг | м2 | 43 |
|  | окна |  |  |
| 1 | замена подоконных досок пвх (демонтаж/монтаж) | м2 | 3 |
| 2 | ремонт откосов ( зачистка, шпатлевание, грунтование, окраска ) | м2 | 4 |
| 3 | монтаж отлива из оцинкованного листа толщиной 0,7 (мм) белого цвета размером 2800х300 мм ( снаружи помещения, сторона цеха) | шт | 1 |
|  | полы |  |  |
| 1 | устройство наливных полов | м2 | 43 |
| 2 | грунтование, покраска полов составами по бетону | м2 | 43 |
|  | входная группа (со стороны маш.зала) |  |  |
| 1 | покраска металлич. лестницы (ступени, площадка, ограждения) | м2 | 6 |
| 2 | зачистка стен от старой краски | м2 | 20 |
| 3 | шпатлевание стен (под покраску) | м2 | 20 |
| 4 | грунтование стен | м2 | 20 |
| 5 | окраска стен фасадными составами за 2 раза (цвет по согласованию) | м2 | 20 |
| 6 | уборка и вывоз строительного мусора | т | 1,1 |
|  | Электрика |  |  |
| 1 | Демонтаж светильников | шт | 6 |
| 2 | Демонтаж 3х фазных автоматов | шт | 2 |
| 3 | Демонтаж розеток и выключателей 220В | шт | 19 |
| 4 | Демонтаж эл. кабеля и кабельных каналов | М.п. | 100 |
| 5 | Монтаж розеток и выключателей: 1 группа-8шт 2 группа-2шт 3 группа-4шт 4 группа-8шт 2х кл. выключатель-2шт | шт | 24 |
| 6 | Монтаж эл. кабеля: ВВГнг 2,5мм-100 м.п. ВВГнг 4х1,5мм-50 м.п. | М.п. | 150 |
| 7 | Монтаж кабель канала: 20х16мм-25 м.п. 50х20мм-10 м.п. | М.п. | 35 |
| 8 | Монтаж гофрированной трубы под эл. кабель D 16-25мм | М.п. | 30 |
| 9 | Монтаж светодиодных светильников 600х600мм (5600лм) | шт | 7 |
| 10 | Монтаж ПВХ щитков/боксов | шт | 2 |
| 11 | Монтаж автоматов 25А | шт | 2 |

Составил ______________________

(подпись)

Ведущий инженер Нефедичев А. А.

(ФИО, должность)

«____»________________