Техническое задание

# на монтаж внутриквартальной сети теплоснабжения на объекте капитального строительства: «Многоквартирный жилой дом №5.3.1, расположенный в Советском районе г. Челябинска».

# Перечень выполняемых работ:

# Земляные работы

# Монтаж лотков, с последующей гидроизоляцией;

# Монтаж сети

# Устройство утеплителя;

# Монтаж камер теплотрассы;

# Монтаж запорной арматуры;

# Выполнить горизонтально-направленное бурение под дорожным покрытием на участке от П-образного компенсатора до УТ-2 и под железнодорожными путями на участке от УТ-2 до УТ-3 для прокладки двух труб 377х9,0;

# Монтаж сети теплоснабжения в футляре.

# Выполнить поставку материалов, изделий и оборудования в полном объеме в соответствии с рабочей документацией шифр проекта 472-ЕП-2023-ТС.

Подрядные работы выполнить в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;

- СП 74.13330.2011 «Тепловые сети»;

- ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»;

- ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

# Общие требования к работам:

# Поставляемые материалы и изделия должны соответствовать требованиям рабочей документации. Возможность замены поставляемых материалов и изделий допускается после согласования с Заказчиком;

# В процессе монтажа оформить акты на скрытые работы с обязательным вызовом представителя Заказчика;

# По окончании монтажных работ произвести необходимые пусконаладочные и измерительные работы с оформлением протоколов, актов технической готовности и предоставлением паспортов, сертификатов соответствия;

# Согласно утвержденному перечню, Подрядчик готовит исполнительную документацию для последующей сдачи систем в эксплуатацию надзорным органам, управляющей компании, заказчику и получению актов приемки смонтированных систем. Предъявляет выполненные работы представителям надзорных органов и ведомств, и получает акты - допуски в эксплуатацию.

# Подрядчик передает исполнительную документацию Заказчику в четырех экземплярах. Документацию скомплектовать и пронумеровать.

Особенности монтажа:

1. Ежедневно в конце рабочего дня убирать рабочее место и выносить образовавшийся после выполнения работ мусор.

2. Смонтированное оборудование ежедневно сдавать под охрану с записью в журнал охраны.

3. Ежедневно делать записи в Общем журнале работ о выполняемых работах.

4. Назначить ответственного производителя работ по приказу от Организации.

5. Предоставить список работников (Ф.И.О.) для оформления пропусков.

6. Предоставить доверенность с правом подписи документов (актов предписания, протоколов и т.д. кроме финансовых документов) на ответственное лицо от Организации.

7. Работы выполнять согласно шифр проекта 472-ЕП-2023-ТС

Дата начала монтажа: 29.07.2024 г.