| Акционерное общество «Апатит» Кировский филиал акционерного общества «Апатит» (КФ АО «Апатит») |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № |  |  |  |
| г. Кировск |  |  |  |  |

Технические условия на разработку ОТР по объекту:

КФ АО «Апатит». Восточный рудник. Техническое перевооружение тягового электроснабжения Восточного рудника при увеличении отгрузки до 13,0 млн тонн руды»

1. Описание рудовозных поездов (количество и тип вагонов, электровозов) для производства электрических и тяговых расчетов по перевозке из грузового парка Рудная (варианты свести в общую таблицу и по каждому варианту прописать пояснительную записку):

| № Варианта | Серия электроподвижного состава | Количество вагонов, шт. | Грузоподъем-ность вагона (вес нетто), тонн | Общий вес вагона (вес брутто), тонн | Общий вес состава, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | ВЛ15 (ВЛ15А) | 26 | 125 | 180 | 4680 |
| 1.2. | 2ЭС10, 2ЭС8 | 26 | 125 | 180 | 4680 |
| 1.3. | 3ЭС8 | 26 | 125 | 180 | 4680 |
| 2.1. | ВЛ15 (ВЛ15А) | 28 | 115 | 168 | 4704 |
| 2.2. | 2ЭС10, 2ЭС8 | 28 | 115 | 168 | 4704 |
| 2.3. | 3ЭС8 | 28 | 115 | 168 | 4704 |
| 3.1. | ВЛ15 (ВЛ15А) | 28 | 125 | 180 | 5040 |
| 3.2. | 2ЭС10, 2ЭС8 | 28 | 125 | 180 | 5040 |
| 3.3. | 3ЭС8 | 28 | 125 | 180 | 5040 |
| 4.1. | ВЛ15 (ВЛ15А) | 30 | 115 | 168 | 5040 |
| 4.2. | 2ЭС10, 2ЭС8 | 30 | 115 | 168 | 5040 |
| 4.3. | 3ЭС8 | 30 | 115 | 168 | 5040 |
| 5.1. | ВЛ15 (ВЛ15А) | 30 | 125 | 180 | 5400 |
| 5.2. | 2ЭС10, 2ЭС8 | 30 | 125 | 180 | 5400 |
| 5.3. | 3ЭС8 | 30 | 125 | 180 | 5400 |

2. Схема движения рудовозных составов по перегонам и грузовым паркам в зоне питания ПС 74 – 76: одновременно могут направлятся порожний рудовозный поезд на г.п. Коашва – Рудная, порожний рудовозный поезд г.п. Восточная – Коашва, груженый рудовозный поезд г.п. Восточная (6 маневровый район) – г.п. Восточная (1 маневровый район) и г.п. Рудная вывод гружоного поезда с 12 тупика.

3. Расчеты выполнить в соответсвии с Приказом Минтранса России от 23.06.2022 N 250 "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2022 N 69324), ГОСТ Р 57670-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы тягового электроснабжения железной дороги. Методика выбора основных параметров" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.09.2017 N 1130-ст).

4. Справочно: объемы перевезенной руды в тоннах и рудовозных поездах с грузового парка Рудная (с разделением грузопотоков на Ньоркпахкский и Коашвинский карьеры) в направлении обогатительных фабрик в 2023 году, изложены в таблице:

| Перевозка руды с Восточного рудника на АНОФ-2, АНОФ-3 в 2023 г. (тонн) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АНОФ-3 |  | АНОФ-2 |  |
|  | Тонн | Кол-во поездов (по 26 дм.) | Тонн | Кол-во поездов (по 26 дм.) |
| Ньоркпахк | 842 222 | 321 | 2 862 307 | 1 094 |
| Коашва | 4 749 632 | 1 809 | 0 | 0 |
| Щебень/порода | 73 717 | 30 | 26710 | 11 |
| ИТОГО: | 5 665 571 | 2 160 | 2 889 017 | 1 105 |
| ВСЕГО: | 8 554 588 | 3 265 |  |  |

Приложение:

- Схема питания и секционирования КС;

- Однолинейная схема РУ 3,3 ПС 76;

- Однолинейная схема РУ 3,3 ПС 74;

- Продольный профиль и план участка (по запросу).