Приложение N 1

|  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- |
|  | Руководитель отдела текущего ремонта |
|  | (должность начальника подразделения – Инициатора) |
|  | Макаров В.А. |
|  | (Ф.И.О. начальника) |
|  | (подпись) |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для

ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО Ремонту гидроизоляции деформационного шва на эстакаде  привокзальной площади Централизованного пасажирского терминала.

| # Требования к предмету закупки |  |
| --- | --- |
| - 1.1 Общие требования к качеству |  |
| Выполнение работ в соответствии с условиями Договора, требованиями системы нормативных документов в строительстве (действующих Строительных норм и правил (СНиП), Государственных стандартов (ГОСТ), Технических регламентов (ТР), других действующих нормативных документов Российской Федерации), нормативных документов в области обеспечения пожарной безопасности, Федеральными авиационными правилами Российской Федерации и требованиями государственных контрольных органов. |  |
| - 1.2. Требования к техническим характеристикам |  |
| Соответствие используемых строительных материалов гигиеническим, противопожарным и санитарным нормам. Все материалы и оборудование, используемые при проведении работ, должны быть согласованы с Заказчиком (марка, цвет, фактура и пр.), иметь необходимые сертификаты и разрешения на применение. |  |
| - 1.3. Требования к размерам (заполняется для товаров) |  |
| - |  |
| - 1.4. Требования к упаковке (заполняется для товаров) |  |
| - |  |
| - 1.5 Требования к отгрузке (заполняется для товаров) |  |
| - 1.6 Количество товара, объем работ, услуг - Гидроизоляция деформационного шва. |  |
| 1. Демонтаж панелей из композитного материала 1400х1500мм – 8.2 м. кв. 2. Демонтаж декоративной планки деформационного шва шириной 100мм – 17 м. п. 3. Расчистка шва с помощью отбойного перфоратора, либо штроборезом с отступлением 50-70 мм от шва, промывка штробы водой до полного очищения от строительной пыли, очистка высолов – 87 м. п. 4. Ремонт кромок, РЕКС Структо R 4 (50-70мм вертикальной и 50-70 мм горизонтальной поверхности с обеих сторон от шва) шлифовка подготовка поверхности – 29 м. п. 5. Заполнение жгутом Вилатерм под размер шва диаметром 100 мм - 29 м. п. 6. Разметка центров вдоль оси швов и бурение шпуров шагом (деформационный шов) 400 мм диаметром 10 мм под монтаж пакеров-иньекторов с последующей очисткой шпуров при помощи компрессора – 29 м. п. 7. Монтаж инъекторов 10/100 с шагом 400 мм 58 мест / - 29 м. п. 8. Устройство инъектирования (герметизация) швов с применением двух компонентного состава «Ханзакрил гель» – 116 кг./ 29 м. п. 9. Демонтаж пакеров-инъекторов диаметром 10мм с последующей зачеканкой отверстий составом РЕКС СТРУКТО R 4 - 58 мест. 10. Устройство монтажной защитной герметизирующей шов ленты – 29 м. п. 11. Монтаж панелей из композитного материала 1400х1500мм – 8.2 м. кв. 12. Монтаж декоративной планки деформационного шва шириной 100мм – 17 м. п. Гидроизоляция холодных швов 1. Расчистка шва с помощью отбойного перфоратора, либо штроборезом с отступлением 50-70 мм от шва, промывка штробы водой до полного очищения от строительной пыли, очистка высолов – 58 м. п. 2. Зачеканка подготовленной штробы трещины РЕКС СТРУКТО R 4 – 58 м. п. 3. Разметка центров вдоль оси швов и бурение шпуров шагом 200 мм диаметром 10 мм под монтаж пакеров - иньекторов с последующей очисткой шпуров при помощи компрессора – 58 м. п. 4. Монтаж иньекторов10/100 с шагом 200 мм – 290 мест. 5. Устройство инъектирования (герметизация) швов с применением двух компонентного состава «Ханзакрил Эластик» – 132 кг/ 58 м. п. 6. Демонтаж пакеров-инъекторов диаметром 10мм с последующей зачеканкой отверстий составом РЕКС СТРУКТО R 4 - 290 мест. 7. Остановка водопритока РОСА ПУ 102 -87 м. п. 8. Устройство инъекторов с шагом 400 мм диаметр10 мм - 87 м. п. /174 шт (мест). Производство работ на отм. + 9.000 м. над проезжей частью. Приложение №1. При работе на высоте руководствоваться Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г.№ 782Н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте». Приложение №1 Место производства работ по ремонту деформационного шва. Приложение №2 Схема установки пакеров для производства ремонта холодных швов. Приложение №3 Схема по ремонту деформационного шва в разрезе. Приложение №1 Приложение №2 Приложение №3 |
| # Место, сроки (периоды), иные условия закупки |  |
| - Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (указывается, если отличается от места нахождения Общества) |  |
| г. Санкт-Петербург, Московский район, Пулковское шоссе 41, литер ЗА |  |
| - Сроки (периоды, стадии) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  |
| В соответствии с коммерческим предложением, но не более 30 рабочих дней с даты подписания Договора. |  |
| - Иные условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: |  |
| До начала работ Подрядчик получает в установленном порядке разрешение на производство работ от соответствующих служб Заказчика, при необходимости получает в установленном порядке наряд-допуск на производство работ повышенной опасности. При производстве работ, подлежащих дальнейшему закрытию, Подрядчик обязан предъявить их ответственным представителям Заказчика с подписанием сторонами соответствующего акта скрытых работ. В случае самовольного закрытия работ Подрядчик за свой счёт вскрывает участок работ для предъявления Заказчику. Не менее чем за 3 (три) рабочих дня до подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик передаёт Заказчику для ознакомления комплект Исполнительной документации, подготовленной в соответствии с положениями Справочного пособия «Исполнительная документация в строительстве» (Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства, Санкт-Петербург, 2008г.). После подписания Сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ Подрядчик в течение 3 (трёх) рабочих дней передаёт Заказчику Исполнительную документация в количестве: на бумажном носителе – 2 оригинальных экземпляра. Перед началом работ необходимо прохождение внутреннего инструктажа по технике безопасности при работе на территории Заказчика с получением Акта-допуска на производство работ. Работы должны производиться только на основании существующего проекта производства работ, предоставляемого Заказчиком. В цену контракта включены все расходы, связанные с выполнением контракта, в том числе: стоимость выполнения работ, стоимость используемых строительных материалов, конструкций и оборудования, транспортные расходы, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов, страхование и другие обязательные платежи. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментами. Подрядчик при необходимости обеспечивает ограничение движения автотранспорта, прохода пассажиров и персонала в местах производства работ в соответствии с согласованным с Заказчиком Календарным планом и схемой организации движения, разработанной в ППР, устанавливает сигнальное ограждение мест производства работ для предотвращения доступа на место производства работ посторонних лиц. ## Производство работ в условиях действующего предприятия. Доступ работников и транспортных средств Подрядчика, а также привлекаемых третьих лиц (Субподрядчиков) на территорию Заказчика производится согласно установленному пропускному режиму. Ознакомиться с условиями пропускного режима и образцами заявок на получение пропусков можно на официальном сайте http://www.pulkovoairport.ru. Расходы на изготовление пропусков в контролируемую зону аэропорта для работников и/или транспортных средств Подрядчика несёт Заказчик. Подрядчик должен подготовить все необходимые документы и подать их для оформления в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок изготовления пропусков ориентировочно составляет 45 рабочих дней. ## При подготовке коммерческих предложений в рамках настоящей закупки необходимо учесть, что в настоящее время участились случаи отказов органами внутренних дел и Федеральной службы безопасности в выдаче пропусков в контролируемую зону аэропорта «Пулково» лицам, не имеющим российского гражданства. |  |
| # Требования к потенциальному поставщику |  |
| - наличие прав на осуществление определенных действий (деятельности): |  |
| - лицензии, допуски: ### Наличие лицензии МЧС согласно Постановления Правительства РФ №1225 от 30.12.2011 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Приложение «Перечень работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». ### 3.1.2 участие в профессиональных объединениях (например, саморегулируемых организациях); |  |
| - Исполнитель должен быть членом СРО в сфере работ по архитектурно-строительному проектированию (СРО проектировщиков) |  |
| - Исполнитель должен быть членом СРО в сфере работ по инженерным изысканиям (СРО изыскателей) |  |
| - Исполнитель должен быть членом СРО в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (СРО строителей) 3.1.4 Исполнитель, должен иметь право выполнять работы в отношении следующих объектов: - объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, а также объектов использования атомной энергии) - особо опасных, технических сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) - объектов использования атомной энергии; |  |
| ### 3.1.3 допуски, разрешения (кроме указанных в пункте 3.1.1); |  |
| - сертификаты, декларации; |  |
| 3.1.5 договор об осуществлении деятельности от имени третьих лиц (например, в качестве официального дилера, поставщика и т. д.); |  |
| - права на результаты интеллектуальной деятельности (лицензионные договоры, патенты, свидетельства и т. д.); |  |
| 3.1.7 иные; |  |
| 3.2. квалификационные требования: |  |
| - требования к персоналу: |  |
| - квалифицированный персонал, имеющий действующие разрешения и допуски для производства работ; |  |
| - требования к производственным мощностям, технологиям, оборудованию; |  |
| - наличие мощностей, способных обеспечить выполнение работ снадлежащим качеством и в установленные сроки |  |
| - иные: - положительный опыт выполнения Исполнителем аналогичных работ; Исполнитель: Ведущий инженер Гончаренко В.М. Тел: 8 921 559-87-47 |  |