УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель проекта ООО «ЕХСЗ-3» _______________ А.Г. Потапов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку трубной продукции

| Перечень основных данных и требований |  | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Северо-Запад-3» 188452, Ленинградская обл., Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, промзона Фосфорит, Восточный проезд, строение 2, кабинет 30. |
| 2. | Место расположения объекта | РФ, Ленинградская обл., Кингисеппский район |
| 3. | Наименование объекта | «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»). Перевалка аммиака» |
| 4. | Источник финансирования | Финансирование за счет собственных средств Заказчика |
| 5. | Основание для выполнения работ | Инвестиционная программа, реализация проекта «Аммиакопровод до терминала морского порта Усть-Луга (ООО «ЕТУ»). Перевалка аммиака» |
| 6. | Исполнитель | Выбирается по результатам тендерной процедуры (заполняется по итогам тендера) |
| Квалификационная часть |  |  |
| 7. | Требование к Исполнителю | - Должен обладать общей и специальной правоспособностью для заключения Договора; - Не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации; отсутствует вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии Конкурсного производства; на имущество Исполнителя, в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена; - Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - Не должен быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков МТР и Услуг, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; - Должен обладать соответствующим опытом изготовления/поставки МТР по предмету закупочной процедуры; - Должен обладать соответствующими материально-техническими ресурсами, необходимыми для полного и своевременного выполнения работ, а также располагать достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимым для выполнения всего комплекса работ; - Должен исполнять в полном объеме обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательные платежи в государственные внебюджетные фонды на территории РФ; - Должен иметь устойчивое финансовое положение; - Степень загруженности Исполнителя текущими проектами должна обеспечивать ему возможность предоставления Услуг по итогам закупочной процедуры без ущерба для Заказчика, в случае заключения Договора по результатам Закупки. |
| Техническая часть |  |  |
| 8. | Спецификация поставляемых изделий | См. Приложение №1 «Форма ТКП» к Техническому заданию. |
| 9. | Требования к стальным трубам | - Трубы бесшовные горячедеформированная 273х9-В-09Г2С и 273х12-В-09Г2С изготовить по ГОСТ 32528-2013. Требуется заводское антикоррозионное покрытие конструкции усиленного типа № 2 по ГОСТ Р 51164-98. Класс прочности К48 с ударной вязкостью KCU при минус 40 °С не менее 34,3 Дж/см². Рабочая среда "сжиженный аммиак". Минимальная температура окружающей среды минус 36 °С. - Футлярные трубы стальные электросварные прямошовные 426х10 - сталь В 09Г2С, 530х10 - сталь В 09Г2С, 530х15 - сталь В 09Г2С изготовить в соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Требуется заводское антикоррозионное покрытие конструкции №1 по ГОСТ Р 51164-98, толщиной не менее 2,2 мм. Класс прочности К48 с ударной вязкостью KCU при минус 40 °С не менее 34,3 Дж/см². Рабочая среда "сжиженный аммиак". Минимальная температура окружающей среды минус 36 °С. - Маркировка труб должна строго соответствовать нормативно-технической документации; - Запрещается применение восстановленных стальных труб, бывших ранее в употреблении, стальных труб без сопроводительного документа о качестве (заводского сертификата). |
| 10. | Требования по безопасности | - Изделия должны отвечать стандартам по безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствовать техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем; - Изделия должны соответствовать всем экологическим нормам и требованиям, в соответствии с действующим законодательством РФ. |
|  | Требования к качеству изделий и гарантийному сроку | - Исполнитель должен гарантировать соответствие трубной продукции требованиям настоящего Технического задания. Качество изделий должно соответствовать требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам изделий, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями. Качество изделий должно подтверждаться соответствующими документами (документ о качестве, паспорт, сертификат о качестве и тп.) в соответствии с действующим законодательством РФ; - Заказчик имеет право организовать инспекционный контроль на завод-изготовитель с целью исключения поставки в адрес Заказчика некачественной продукции. - Заказчик или представители Заказчика вправе осуществлять контроль производства изделий в месте их производства, Исполнитель в свою очередь обязуется предоставить помещение и рабочее/рабочие места для сотрудника/сотрудников Заказчика или представителей Заказчика; - Приёмка изделий (входной контроль) Заказчиком и/или Генподрядчиком осуществляются на площадке строительства. При этом Заказчик вправе осуществлять предварительную приёмку на месте изготовления изделий; - Исполнитель обязан предоставить гарантию качества Товара в соответствии с условиями Договора поставки; - Гарантийный срок на изделия, в том числе на поставляемые взамен дефектных, составляет не менее 12 месяцев с даты получения Заказчиком изделия (партии изделий); - Поставщик обязан безвозмездно устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. |
|  | Объем поставки | - В соответствии со формой ТКП (Приложение №1 к Техническому заданию) |
|  | Срок поставки | - Ориентировочно срок поставки: начиная с июля 2025 с учетом согласованного сторонами графика поставок. |
|  | Условия поставки изделий, требования к упаковке, отгрузке/разгрузке изделий | - Исполнитель самостоятельно выбирает вид транспорта для доставки трубной продукции до склада Заказчика, соблюдая правила перевозки, действующие на данном виде транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов; - Изделия должны быть промаркированы и упакованы в упаковку, обеспечивающую сохранность изделия от порчи, повреждений при транспортировании всеми видами транспорта, погрузо-разгрузочных работах, хранении, согласно ГОСТ 10692-2015; - Досрочная поставка может производится только с письменного согласия Заказчика. - Поставщик должен обеспечить сохранность товара при его транспортировке к месту назначения. - Условиями поставки предусмотрено временное, безвозмездное хранение готовой к отгрузке трубной продукции не более 3-х месяцев на площадке складирования Поставщика. |
|  | Требование к оформлению документов | - Изделие должно быть поставлено с совокупностью документов, необходимых для его приемки, хранения и непосредственного использования (документ о качестве стальных строительных конструкций, сертификат соответствия, и другие документы). - Оригиналы документов о качестве и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику при отгрузке изделия (партии изделий) и должны соответствовать стандартам и техническим требованиям с подтверждением (паспортом, сертификатом качества, сертификатом соответствия и т.п.); |
| Коммерческая часть |  |  |
|  | Форма оплаты | - Безналичная. |
|  | Валюта предложения | - Российский рубль (RUB). |
|  | Итоговая стоимость закупки | - Представляет собой совокупную стоимость всех МТР и работ, предусмотренных техническим заданием и требованиями (включая все сопутствующие работы и услуги, необходимые для выполнения основного объема работ), а также все возможные затраты/издержки (упаковка, транспортировка, страховка и т.п.) Исполнителя, понесенные им в связи с выполнением требований Заказчика; - Формируется с учетом всех налогов и сборов, подлежащих уплате на территории Российской Федерации. |
|  | Базис поставки | - DDP. РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона ПГ Фосфорит, код 0931, ст. назначения Сала 073406. - Исполнитель берет на себя все затраты по доставке трубной продукции до места назначения. |
|  | Условия оплаты | - Предпочтительное условие: 100% оплата в течение 7 рабочих дней с даты подписания уполномоченными представителями сторон товарных накладных формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Особые условия закупочной процедуры | - Заказчик вправе уменьшить/увеличить количество поставляемых изделий и отдельных комплектующих, изменить номенклатуру поставляемых изделий, о чем письменно уведомляет Исполнителя, с заключением в дальнейшем дополнительного соглашения; - График поставки может быть скорректирован в процессе производства работ в соответствии с потребностями на площадке строительства, при этом Заказчик письменно уведомляет об этом Исполнителя. |

Приложение:

1. Форма ТКП – на 1 л.;