|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Вагоноремонтный завод «Депо НТК» |
| --- | --- |

357107, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1, тел. (86554) 4-58-10

|  | ##### УТВЕРЖДАЮ: Директор по техническому развитию ООО «ВРЗ «Депо НТК» С.Г.Мудрецов (Личная подпись) (И.О. Фамилия) «___»________________ 2024г |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение ремонтных работ вспомогательного корпуса для ООО «ВРЗ «Депо НТК».

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| - Основание на оказание услуг | Проведение ремонтных работ вспомогательного корпуса |
| - Заказчик | ООО «ВРЗ «Депо НТК» |
| - Источник финансирования | Текущая деятельность |
| - Местоположение объекта | РФ, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, 1 |
| - Виды и объемы работ | Проведение ремонтных работ согласно ведомости работ: Приложение №1: Ремонтные работы кабинетов вспомогательного корпуса. Приложение №2: Ремонтные работы лестничного марша, коридоров и входной группы вспомогательного корпуса. Приложение №3: Ремонтные работы отопительной системы офисной части вспомогательного корпуса. Приложение №4: Ремонтные работы помещения 2-го этажа в складе №32 |
| - Сроки и условия выполнения работ | 2024г. не более 270 календарных дней с момента начала выполнения работ, оплата работ по факту подписания КС2-Акта о приёмке выполненных работ, КС3-Справки о стоимости выполненных работ и затрат, и счёт фактуры. |
| - Строительно-монтажная организация | Определяется Заказчиком, при наличии соответствующих подтверждающих документов (членство в СРО), и получение от претендента коммерческого предложения на выполнение ремонтных работ согласно техническому заданию, ведомости объёмов работ и составленной претендентом сметы, согласованной Заказчиком. |
| - Тип договора | Договор оказания услуг |
| - Требования к выполнению работ | 9.1. Работы должны производиться с соблюдением СНиП и ГОСТ. 9.2. Составление графика производства работ. 9.3. Своевременная поставка материалов 9.4. Выполнение работ с надлежащим качеством в согласованные сроки 9.5. Предоставление исполнительной документации в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 на электронном носителе за счёт подрядчика. 9.6. Наличие действующего СРО у претендента 9.7. Предоставление паспортов и сертификатов качества на материалы, применяемые в работе 9.8. Предоставить локально-сметный расчет, согласно ведомости работ (Приложение №1, №2, №3 и №4) в ПК «Гранд-мета» с использованием актуальных БД ФСНБ 2022 на текущий период ресурсно-индексным методом расчёта. 9.9. При расчёте смет возможно применение коэффициент на непредвиденные расходы в размере до 5% с обоснованием затрат по факту их выполнения. (Пояснительная записка) |
| - Форма и условия оплаты | -Цена указывается в рублях, включая НДС. Цена твердая и не подлежит изменению в течении срока действия договора. -Оплата производится в течении 15-ти календарных дней по факту подписанных актов выполненных работ, подтверждающих документов (Оригиналов договора, правильно оформленных оригиналов счетов- фактур, КС2-Акта о приёмке выполненных работ и КС3-Справки о стоимости выполненных работ и затрат). - Передачи исполнительной документации. -Базис поставки: ООО «ВРЗ «Депо НТК» г, Невинномысск. Ул. Низяева,1 |
| - Гарантийные обязательства | 24 месяца с момента подписания КС2-Акта о приёмке выполненных работ и КС3-Справки о стоимости выполненных работ и затрат |
| - Приложение | Ведомость объёмов работ (Приложение №1, №2, №3, №4) |
| - Предоставление исходных данных | Необходимую техническую документацию для подготовки тендерного предложения предоставляет ООО «ВРЗ «Депо НТК». Дополнительную информацию можно получить по телефону: (86554) 4-58-55 – Гл. механик ИО Титаренко А.С. (86554) 4-58-20 – Гл. энергетик ИО Мудриченко А.В. (86554) 4-58-19 – Гл. Специалист ИО Пеньков В.Н. |

Главный механик ______________________ А.С. Титаренко        «     »                        2024 г.

Главный энергетик ______________________ А.В. Мудриченко        «     »                        2024 г.

Исп. Гл. Специалист ИО

Пеньков В.Н.

Приложение №1

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор |  |  |  |  |  |
| по техническому развитию |  |  |  |  |  |
| __________________С.Г. Мудрецов |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1 |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы кабинетов вспомогательного корпуса. |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Малярные работы 2-й этаж Кабинет гл. механика 3,1х2,7 Н-2,94 |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |
| 2 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,0837 (3,1*2,7) / 100 |  |
| 7 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,116 ((3,1+2,7)*2) / 100 |  |
| 8 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,0837 (3,1*2,7) / 100 |  |
| 9 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,0837 (3,1*2,7) / 100 |  |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,116 ((3,1+2,7)*2) / 100 |  |
| 11 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 12 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 13 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 15 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00173 0,173 / 100 |  |
| 16 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 17 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,116 ((3,1+2,7)*2) / 100 |  |
| Раздел 2. Малярные работы 2-й этаж Кабинет инвест группа 6,26х2,58 Н-2,97 |  |  |  |  |  |
| 18 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,525096 ((6,26+2,58)*2*2,97) / 100 |  |
| 19 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,525096 ((6,26+2,58)*2*2,97) / 100 |  |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,525096 ((6,26+2,58)*2*2,97) / 100 |  |
| 21 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,525096 ((6,26+2,58)*2*2,97) / 100 |  |
| 22 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,525096 ((6,26+2,58)*2*2,97) / 100 |  |
| 23 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,161508 (6,26*2,58) / 100 |  |
| 24 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,1768 ((6,26+2,58)*2) / 100 |  |
| 25 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,161508 (6,26*2,58) / 100 |  |
| 26 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,161508(6,26*2,58) / 100 |  |
| 27 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,1768 ((6,26+2,58)*2) / 100 |  |
| 28 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 29 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 30 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 31 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 32 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00185 0,185 / 100 |  |
| 33 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 34 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1768 ((6,26+2,58)*2) / 100 |  |
| Раздел 3. Малярные работы 2-й этаж Кабинет ТО 6,1х6,28 Н-2,95 |  |  |  |  |  |
| 35 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,73042 ((6,1+6,28)*2*2,95) / 100 |  |
| 36 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,73042 ((6,1+6,28)*2*2,95) / 100 |  |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,73042 ((6,1+6,28)*2*2,95) / 100 |  |
| 38 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,73042 ((6,1+6,28)*2*2,95) / 100 |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,73042 ((6,1+6,28)*2*2,95) / 100 |  |
| 40 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,38308 (6,1*6,28) / 100 |  |
| 41 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,2476 ((6,1+6,28)*2) / 100 |  |
| 42 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,38308 (6,1*6,28) / 100 |  |
| 43 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,38308 (6,1*6,28) / 100 |  |
| 44 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,2476 ((6,1+6,28)*2) / 100 |  |
| 45 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 46 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 47 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 48 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 49 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00199 0,199 / 100 |  |
| 50 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 51 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,2476 ((6,1+6,28)*2) / 100 |  |
| Раздел 4. Малярные работы 1-й этаж Кабинет ИО 4,3х4,46 Н-2,86 |  |  |  |  |  |
| 52 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,501072 ((4,3+4,46)*2*2,86) / 100 |  |
| 53 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,501072 ((4,3+4,46)*2*2,86) / 100 |  |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,501072 ((4,3+4,46)*2*2,86) / 100 |  |
| 55 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,501072 ((4,3+4,46)*2*2,86) / 100 |  |
| 56 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,501072 ((4,3+4,46)*2*2,86) / 100 |  |
| 57 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,19178(4,3*4,46) / 100 |  |
| 58 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,1752 ((4,3+4,46)*2) / 100 |  |
| 59 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,19178 (4,3*4,46) / 100 |  |
| 60 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,19178 (4,3*4,46) / 100 |  |
| 61 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,1752 ((4,3+4,46)*2) / 100 |  |
| 62 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 63 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 64 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 65 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 66 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00165 0,165 / 100 |  |
| 67 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 68 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1752 ((4,3+4,46)*2) / 100 |  |
| Раздел 5. Малярные работы 2-й этаж Кабинет Главного энергетика 4,22х1,92 Н-2,97 |  |  |  |  |  |
| 69 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,364716 ((4,22+1,92)*2*2,97) / 100 |  |
| 70 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,364716 ((4,22+1,92)*2*2,97) / 100 |  |
| 71 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,364716 ((4,22+1,92)*2*2,97) / 100 |  |
| 72 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,364716 ((4,22+1,92)*2*2,97) / 100 |  |
| 73 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,364716 ((4,22+1,92)*2*2,97) / 100 |  |
| 74 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,081024 (4,22*1,92) / 100 |  |
| 75 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,1228 ((4,22+1,92)*2) / 100 |  |
| 76 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,081024 (4,22*1,92) / 100 |  |
| 77 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,081024 (4,22*1,92) / 100 |  |
| 78 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,1228 ((4,22+1,92)*2) / 100 |  |
| 79 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 80 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 81 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 82 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 83 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00154 0,154 / 100 |  |
| 84 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 85 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1228 ((4,22+1,92)*2) / 100 |  |
| Раздел 6. Малярные работы 1-й этаж Кабинет АТУ 6,0х4,0 Н-2,7 |  |  |  |  |  |
| 86 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,54 ((6,00+4,00)*2*2,7) / 100 |  |
| 87 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,54 ((6,00+4,00)*2*2,7) / 100 |  |
| 88 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,54((6,00+4,00)*2*2,7) / 100 |  |
| 89 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,54 ((6,00+4,00)*2*2,7) / 100 |  |
| 90 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,54 ((6,00+4,00)*2*2,7) / 100 |  |
| 91 | (Разборка) Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 | 0,24 (6*4) / 100 |  |
| 92 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 | 0,24 (6*4) / 100 |  |
| 93 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,2 ((6,00+4,00)*2) / 100 |  |
| 94 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,24 (6*4) / 100 |  |
| 95 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,24 (6*4) / 100 |  |
| 96 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,2 ((6,00+4,00)*2) / 100 |  |
| 97 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 98 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 99 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 100 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 101 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00188 0,188 / 100 |  |
| 102 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 103 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,2 ((6,00+4,00)*2) / 100 |  |
| Раздел 7. Малярные работы 1-й этаж Кабинет АйТи 5,82х2,57 Н-2,81 |  |  |  |  |  |
| 104 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,471518 ((5,82+2,57)*2*2,81) / 100 |  |
| 105 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,471518 ((5,82+2,57)*2*2,81) / 100 |  |
| 106 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,471518 ((5,82+2,57)*2*2,81) / 100 |  |
| 107 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными |  | 100 м2 | 0,471518 ((5,82+2,57)*2*2,81) / 100 |  |
| 108 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,471518 ((5,82+2,57)*2*2,81) / 100 |  |
| 109 | (Разборка) Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 | 0,149574 (5,82*2,57) / 100 |  |
| 110 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 | 0,149574 (5,82*2,57) / 100 |  |
| 111 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,1678 ((5,82+2,57)*2) / 100 |  |
| 112 | (Разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,149574 (5,82*2,57) / 100 |  |
| 113 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 | 0,149574 (5,82*2,57) / 100 |  |
| 114 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,1678 ((5,82+2,57)*2) / 100 |  |
| 115 | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,01 1 / 100 |  |
| 116 | Снятие дверных полотен |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 117 | Снятие наличников |  | 100 м | 0,05 (2+2+1) / 100 |  |
| 118 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |
| 119 | Очистка помещений от строительного мусора и вывоз за территорию |  | 100 т | 0,00182 0,182 / 100 |  |
| 120 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 | 0,02 2 / 100 |  |
| 121 | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1678((5,82+2,57)*2) / 100 |  |
| Раздел 8. Электромонтажные работы 1-й этаж |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 122 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | шт | 2 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 123 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  | 100 м | 1,3 (45+60+25) / 100 |  |
| 124 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м | 1,3 (45+60+25) / 100 |  |
| 125 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 0,2 20 / 100 |  |
| 126 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 1,9 190 / 100 |  |
| 127 | кабель ВВГнг-LS 3x1,5 |  | м/п | 65 |  |
| 128 | кабель ВВГнг-LS 3х2,5 |  | м/п | 250 |  |
| 129 | кабель ВВГнг-LS 5х10 |  | м/п | 25 |  |
| 130 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 |  | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |
| 131 | Светильник vl-office out 48-48bt ip54 |  | шт. | 2 |  |
| 132 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт | 0,05 5 / 100 |  |
| 133 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.5) с подсветкой, 10А, 250B, БЕЛЫЙ, BLNVS010511 |  | шт. | 5 |  |
| 134 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения |  | 100 шт | 0,21 21 / 100 |  |
| 135 | Коробка распаячная внутренняя СУ КР1102-И нг 120х100х60мм с крышкой 12 выводов ip20 hegel |  | шт. | 5 |  |
| 136 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм, DKC, Код: 53801 |  | шт. | 1 |  |
| 137 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.25мм, IP55, 150х110х70мм, DKC ,Код: 54000 |  | шт. | 1 |  |
| 138 | Установочная коробка IEK С3 D=68x45мм для твердых стен, с саморезами UKT10-068-045-000-A-N-UO |  | шт. | 14 |  |
| 139 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м | 0,3 30 / 100 |  |
| 140 | TMC 25x17 Мини-канал , DKC, Код: 00304 |  | м/п | 30 |  |
| 141 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт | 0,09 9 / 100 |  |
| 142 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ, BLNRS001021 |  | шт | 9 |  |
| Слаботочные-компьютерные сети |  |  |  |  |  |
| 143 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 5,5 550 / 100 |  |
| 144 | Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, одножильный, оранжевый, NKL 4100C-OR |  | м/п | 550 |  |
| 145 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м | 0,5 50 / 100 |  |
| 146 | Парапетный кабельный канал (105х50) EKF C-Line, kk-105-50, (1м) |  | м/п | 50 |  |
| 147 | Заглушка (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line, ecw-105-50x2 |  | упаковка | 4 |  |
| 148 | Соединитель (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , conw-105-50x2 |  | упаковка | 25 |  |
| 149 | Угол T-образный (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line, tchw-105-50x2 |  | упаковка | 3 |  |
| 150 | Угол внутренний (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , ibw-105-50x2 |  | упаковка | 2 |  |
| 151 | Поворот 90° (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , abw-105-50x2 |  | упаковка | 3 |  |
| 152 | Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста) для парапетного кабельного канала EKF C-Line, sup-6-105-50, (1 шт) |  | упаковка | 12 |  |
| 153 | Разделительная перегородка для парапетного кабель-канала (высота 40) EKF C-Line, sep-105-50, (1м) |  | м/п | 50 |  |
| 154 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,48 48 / 100 |  |
| 155 | Розетка 45х45 с заземлением, прямая,белая EKF, E2MR16-028-10 |  | шт | 24 |  |
| 156 | Розетка RJ45 кат. 5e, 1 модуль EKF, E1MK015E-135-108053,92 05 |  | шт | 24 |  |
| 157 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг |  | шт | 1 |  |
| 158 | TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) IEK, TI5-50-N-036-54-7035 |  | шт | 1 |  |
| 159 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) YNS21-3-100 IEK |  | шт | 1 |  |
| 160 | Шина нулевая N 63.10 нейлоновый корпус на DIN-рейку (латунь) sn0-63-10-dn EKF |  | шт | 1 |  |
| 161 | Шина PE "земля" 10х16мм2 изолированная на винты и DIN-рейку "Стойка" ШНИ-8х12-10-КС-Ж ИЭК |  | шт | 1 |  |
| 162 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 9 |  |
| 163 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK, MAD22-5-016-C-30 |  | шт | 8 |  |
| 164 | Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N C 10A 30mA тип A 6kA IEK АВДТ-32 MAD22-5-010-C-30 |  | шт | 1 |  |
| 165 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  | шт | 1 |  |
| 166 | Автоматический выключатель С40А,3р, ABB S203, 2CDS253001R0404 C40 (АВВ) |  | шт | 1 |  |
| 167 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А |  | шт | 2 |  |
| 168 | Датчик движения ДД-МВ201 1200Вт 360град 8м IP20 белый IEK, LDD11-201MB-1200-001 |  | шт | 2 |  |
| Эл. испытания |  |  |  |  |  |
| 169 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | шт | 9 |  |
| 170 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений | 0,6 60 / 100 |  |
| 171 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт | 10 |  |
| 172 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание | 10 |  |
| 173 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание | 10 |  |
| 174 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт | 10 |  |
| 175 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение | 10 |  |
| 176 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт | 10 |  |
| Раздел 9. Электромонтажные работы 2-й этаж |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 177 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг |  | шт | 2 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 178 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 |  | 100 м | 1,3 (45+60+25) / 100 |  |
| 179 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок |  | 100 м | 1,3 (45+60+25) / 100 |  |
| 180 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 0,2 20 / 100 |  |
| 181 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 |  | 100 м | 1,9 190 / 100 |  |
| 182 | кабель ВВГнг-LS 3x1,5 |  | м/п | 65 |  |
| 183 | кабель ВВГнг-LS 3х2,5 |  | м/п | 250 |  |
| 184 | кабель ВВГнг-LS 5х10 |  | м/п | 25 |  |
| 185 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 |  | 100 шт | 0,02 2 / 100 |  |
| 186 | Светильник vl-office out 48-48bt ip54 |  | шт. | 2 |  |
| 187 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт | 0,05 5 / 100 |  |
| 188 | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.5) с подсветкой, 10А, 250B, БЕЛЫЙ, BLNVS010511 |  | шт. | 5 |  |
| 189 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения |  | 100 шт | 0,21 21 / 100 |  |
| 190 | Коробка распаячная внутренняя СУ КР1102-И нг 120х100х60мм с крышкой 12 выводов ip20 hegel |  | шт. | 5 |  |
| 191 | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм, DKC, Код: 53801 |  | шт. | 1 |  |
| 192 | Коробка ответвит. с 10 кабельными вводами д.25мм, IP55, 150х110х70мм, DKC ,Код: 54000 |  | шт. | 1 |  |
| 193 | Установочная коробка IEK С3 D=68x45мм для твердых стен, с саморезами UKT10-068-045-000-A-N-UO |  | шт. | 14 |  |
| 194 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м | 0,3 30 / 100 |  |
| 195 | TMC 25x17 Мини-канал , DKC, Код: 00304 |  | м/п | 30 |  |
| 196 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт | 0,09 9 / 100 |  |
| 197 | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ, BLNRS001021 |  | шт | 9 |  |
| Слаботочные-компьютерные сети |  |  |  |  |  |
| 198 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м | 5,5 550 / 100 |  |
| 199 | Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, одножильный, оранжевый, NKL 4100C-OR |  | м/п | 550 |  |
| 200 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м | 0,5 50 / 100 |  |
| 201 | Парапетный кабельный канал (105х50) EKF C-Line, kk-105-50, (1м) |  | м/п | 50 |  |
| 202 | Заглушка (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line, ecw-105-50x2 |  | упаковка | 4 |  |
| 203 | Соединитель (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , conw-105-50x2 |  | упаковка | 25 |  |
| 204 | Угол T-образный (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line, tchw-105-50x2 |  | упаковка | 3 |  |
| 205 | Угол внутренний (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , ibw-105-50x2 |  | упаковка | 2 |  |
| 206 | Поворот 90° (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , abw-105-50x2 |  | упаковка | 3 |  |
| 207 | Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста) для парапетного кабельного канала EKF C-Line, sup-6-105-50, (1 шт) |  | упаковка | 12 |  |
| 208 | Разделительная перегородка для парапетного кабель-канала (высота 40) EKF C-Line, sep-105-50, (1м) |  | м/п | 50 |  |
| 209 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт | 0,48 48 / 100 |  |
| 210 | Розетка 45х45 с заземлением, прямая,белая EKF, E2MR16-028-10 |  | шт | 24 |  |
| 211 | Розетка RJ45 кат. 5e, 1 модуль EKF, E1MK015E-135-108053,92 05 |  | шт | 24 |  |
| 212 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг |  | шт | 1 |  |
| 213 | TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) IEK, TI5-50-N-036-54-7035 |  | шт | 1 |  |
| 214 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) YNS21-3-100 IEK |  | шт | 1 |  |
| 215 | Шина нулевая N 63.10 нейлоновый корпус на DIN-рейку (латунь) sn0-63-10-dn EKF |  | шт | 1 |  |
| 216 | Шина PE "земля" 10х16мм2 изолированная на винты и DIN-рейку "Стойка" ШНИ-8х12-10-КС-Ж ИЭК |  | шт | 1 |  |
| 217 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 9 |  |
| 218 | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK, MAD22-5-016-C-30 |  | шт | 8 |  |
| 219 | Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N C 10A 30mA тип A 6kA IEK АВДТ-32 MAD22-5-010-C-30 |  | шт | 1 |  |
| 220 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  | шт | 1 |  |
| 221 | Автоматический выключатель С40А,3р, ABB S203, 2CDS253001R0404 C40 (АВВ) |  | шт | 1 |  |
| 222 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А |  | шт | 2 |  |
| 223 | Датчик движения ДД-МВ201 1200Вт 360град 8м IP20 белый IEK, LDD11-201MB-1200-001 |  | шт | 2 |  |
| Эл. испытания |  |  |  |  |  |
| 224 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | шт | 9 |  |
| 225 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений | 0,6 60 / 100 |  |
| 226 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт | 10 |  |
| 227 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание | 10 |  |
| 228 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  | испытание | 10 |  |
| 229 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения |  | шт | 10 |  |
| 230 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов |  | измерение | 10 |  |
| 231 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт | 10 |  |
| Главный механик И.О. А.С. Титаренко |  |  |  |  |  |
| Главный энергетик А.В. Мудриченко |  |  |  |  |  |
| Гл.специалист ИО |  |  |  |  |  |
| Пеньков В.Н. |  |  |  |  |  |

Приложение №2

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________С.Г. Мудрецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы лестничного марша, коридоров и входной группы вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Малярные работы коридор 1-й этаж 4,613х1,4 Н-2,97 и 2-й этаж 1,63х1,9 Н-2,93 и 2,64х1,9 Н-2,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Снятие обоев: простых и улучшенных |  | 100 м2 | 0,8300742 ((4,613+1,4)*2*2,97+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2*2,93) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,8300742 ((4,613+1,4)*2*2,97+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2*2,93) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,34104 ((3,1+2,7)*2*2,94) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен |  | 100 м2 | 0,8300742 ((4,613+1,4)*2*2,97+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2*2,93) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций |  | 100 м2 | 0,8300742 ((4,613+1,4)*2*2,97+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2*2,93) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 | 0,8300742 ((4,613+1,4)*2*2,97+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2*2,93) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,145712 (4,613*1,4+(1,63+2,64)*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений |  | 100 м | 0,28166 ((4,613+1,4)*2+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,28166 ((4,613+1,4)*2+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | (Разборка) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,149712 (4,613*1,4+(1,63+2,64)*1,9+1*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  | 100 м2 | 0,149712 (4,613*1,4+(1,63+2,64)*1,9+1*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2 |  | 100 мест | 0,1 10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 8 мм |  | 100 м2 | 0,149712 (4,613*1,4+(1,63+2,64)*1,9+1*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,149712 (4,613*1,4+(1,63+2,64)*1,9+1*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,28166 ((4,613+1,4)*2+(1,63+1,9+2,64+1,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора с вывозом |  | 100 т | 0,00923 0,923 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,35 (5*7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Малярные работы 1-й этаж входная группа 2,65х2,9хН3,0 и 1,9х1,9хН2,63 / Санузел 3х1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 0,53288 ((2,65+2,9)*2*3,0+(1,9+1,9)*2*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 0,53288 ((2,65+2,9)*2*3,0+(1,9+1,9)*2*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,53288 ((2,65+2,9)*2*3,0+(1,9+1,9)*2*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций |  | 100 м2 | 0,53288 ((2,65+2,9)*2*3,0+(1,9+1,9)*2*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 | 0,53288 ((2,65+2,9)*2*3,0+(1,9+1,9)*2*2,63) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,07685(2,65*2,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 | 0,0361 (1,9*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений |  | 100 м | 0,111 ((2,65+2,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м | 0,187 ((2,65+2,9)*2+(1,9+1,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | (Разборка) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,11295 (2,65*2,9+1,9*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  | 100 м2 | 0,11295 (2,65*2,9+1,9*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2 |  | 100 мест | 0,05 5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 8 мм |  | 100 м2 | 0,11295 (2,65*2,9+1,9*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,11295 (2,65*2,9+1,9*1,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  | 100 м | 0,187 ((2,65+2,9)*2+(1,9+1,9)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Демонтаж: унитазов и писсуаров |  | 100 шт | 0,01 1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | 100 м2 | 0,036 (3*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 |  | м3 | 0,63 1,5*1,2*0,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм |  | 100 м | 0,04 4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм |  | м | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Очистка канализационных труб диаметром: свыше 50 до 100 мм |  | 100 м | 0,36 (3+3+10+20) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Очистка канализационной сети: дворовой |  | 100 м | 0,2 20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |  | 10 компл | 0,1 1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  | 10 компл | 0,1 1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Устройство подстилающих слоев: песчаных |  | м3 | 0,18 1,5*1,2*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм |  | 100 м2 | 0,018 (1,5*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 11-01-015-01 |  | 100 м2 | 0,018 (1,5*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,018 (1,5*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора с вывозом |  | 100 т | 0,01492 1,492 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м | 0,1 (5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Малярные работы лестничный марш 6,0х2,7 Н-6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м |  | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,162 (6*2,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  | 100 м2 | 1,1732 ((6,0+2,7)*2*6,3+(3,0+1,4)*1,75) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  | 100 м2 | 1,1732 ((6,0+2,7)*2*6,3+(3,0+1,4)*1,75) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 1,1732 ((6,0+2,7)*2*6,3+(3,0+1,4)*1,75) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций |  | 100 м2 | 1,1732 ((6,0+2,7)*2*6,3+(3,0+1,4)*1,75) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором |  | 100 м2 | 1,1732 ((6,0+2,7)*2*6,3+(3,0+1,4)*1,75) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% |  | 100 м2 | 0,2487(6,0*2,7+2,7*1,5+3,3*1,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений |  | 100 м | 0,174 ((6,0+2,7)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | (Разборка) Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону: на клее из сухих смесей |  | 100 м | 0,174 ((6,0+2,7)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | (Разборка) Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,1635 (2,7*1,5*3+1,4*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | (Разборка) Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных маршей |  | 100 м2 | 0,1242 (1,2*0,45*23) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: бетонных |  | 100 м2 | 0,2877 (2,7*1,5*3+1,4*3+1,2*0,45*23) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2 |  | 100 мест | 0,1 10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 8 мм |  | 100 м2 | 0,2877 (2,7*1,5*3+1,4*3+1,2*0,45*23) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  | 100 м2 | 0,042 (1,4*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Установка бордюрных и фризовых керамических плиток при облицовке стен по кирпичу и бетону: на клее из сухих смесей |  | 100 м | 0,174 ((6,0+2,7)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  | 100 м | 0,3 30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок |  | 100 м2 | 0,1215 (2,7*1,5*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных маршей |  | 100 м2 | 0,1242 (1,2*0,45*23) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора с вывозом |  | 100 т | 0,01529 1,529 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный механик И.О. А.С. Титаренко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный энергетик А.В. Мудриченко |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гл.специалист ИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пеньков В.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |
| Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому развитию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________С.Г. Мудрецов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы отопления офисной части вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  |  | Наименование |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол. |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм |  |  |  | 100 м |  |  | 1,2 120 / 100 |  |  |  |
| 2 |  |  | Снятие кранов водоразборных или туалетных |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,26 26 / 100 |  |  |  |
| 3 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,26 26 / 100 |  |  |  |
| 4 |  |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 5 |  |  | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг вне здания |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 6 |  |  | Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  |  |  | 1000 м3 |  |  | 0,0002 0,2 / 1000 |  |  |  |
| 7 |  |  | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 8 |  |  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 9 |  |  | Смена: воздушных кранов радиаторов |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 10 |  |  | Очистка помещений от строительного мусора с вывозом |  |  |  | 100 т |  |  | 0,003117 0,3117 / 100 |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Установка радиаторов чугунных с числом секций: свыше 4 до 7 (Вторичка) |  |  |  | 100 шт |  |  | 0,13 13 / 100 |  |  |  |
| 12 |  |  | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром: 50 мм |  |  |  | соединение |  |  | 4 |  |  |  |
| 13 |  |  | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 20 мм |  |  |  | шт |  |  | 26 |  |  |  |
| 14 |  |  | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 50 мм |  |  |  | 100 м |  |  | 1,2 120 / 100 |  |  |  |
| 15 |  |  | Трубопровод стальной безшовный Д40мм Ст3,5мм |  |  |  | м/п |  |  | 120 |  |  |  |
| 16 |  |  | Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм |  |  |  | 10 м |  |  | 12 120 / 10 |  |  |  |
| 17 |  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  | 100 м |  |  | 1,2 120 / 100 |  |  |  |

| Главный механик И.О. А.С. Титаренко |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гл.специалист ИО |  |  |
| Пеньков В.Н. |  |  |

Приложение №4

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель директора |  |  |  |  |  |  |  |
| по техническому развитию |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________С.Г. Мудрецов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонтные работы помещения на 2-м этаже вспомогательного корпуса |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| Раздел 1. Ремонт кабинета 2-й этаж 32 склад 6х3,3 Н-3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| СМР |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен | 100 м2 |  | 0,5243 ((6+3,3)*2*3-(1,3*1.3+2,1*0,8)) / 100 |  |  |
| 2 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 |  | 0,5243 ((6+3,3)*2*3-(1,3*1.3+2,1*0,8)) / 100 |  |  |
| 3 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 |  | 0,5243 ((6+3,3)*2*3-(1,3*1.3+2,1*0,8)) / 100 |  |  |
| 4 |  | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0,5243 ((6+3,3)*2*3-(1,3*1.3+2,1*0,8)) / 100 |  |  |
| 5 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 |  | 0,5243 ((6+3,3)*2*3-(1,3*1.3+2,1*0,8)) / 100 |  |  |
| 6 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0,558 ((6+3,3)*2*3) / 100 |  |  |
| 7 |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом | 100 м2 |  | 0,018 1,8 / 100 |  |  |
| 8 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 |  | 0,198 (6,0*3,3) / 100 |  |  |
| 9 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  | 0,186 ((6,0+3,3)*2) / 100 |  |  |
| 10 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,01 1 / 100 |  |  |
| 11 |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 |  |  |
| 12 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0168 (2,1*0,8) / 100 |  |  |
| 13 |  | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 |  | 0,198 (6,0*3,3) / 100 |  |  |
| 14 |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 |  |  |
| 15 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 |  | 0,0169 (1,3*1,3) / 100 |  |  |
| 16 |  | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т |  | 0,00106 0,106 / 100 |  |  |
| 17 |  | Затаривание строительного мусора в мешки | т |  | 0,106 |  |  |
| 18 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 0,106 |  |  |
| 19 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | т |  | 0,106 |  |  |
| 20 |  | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 0,106 |  |  |
| 21 |  | Установка и крепление наличников | 100 м |  | 0,186 ((6,0+3,3)*2) / 100 |  |  |
| 22 |  | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | компл |  | 1 |  |  |
| 23 |  | Сплит-система с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт |  | 1 |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт |  | 0,02 2 / 100 |  |  |
| 25 |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | шт |  | 4 |  |  |
| 26 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм | 100 м |  | 0,31 31 / 100 |  |  |
| 27 |  | Труба ст безшовная 20 ст. 4мм | м |  | 31 |  |  |
| 28 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м |  | 0,31 31 / 100 |  |  |
| 29 |  | Труба ст безшовная 25 ст. 4мм | м |  | 31 |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы 2-й этаж |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт |  | 2 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0,75 (25+40+10) / 100 |  |  |
| 32 |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м |  | 0,75 (25+40+10) / 100 |  |  |
| 33 |  | кабель ВВГнг-LS 3x1,5 | м/п |  | 25 |  |  |
| 34 |  | кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | м/п |  | 40 |  |  |
| 35 |  | кабель ВВГнг-LS 5х6 | м/п |  | 10 |  |  |
| 36 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт |  | 0,06 6 / 100 |  |  |
| 37 |  | Светильник vl-office out 48-48bt ip54 | шт. |  | 6 |  |  |
| 38 |  | Светильник на кронштейнах | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 |  |  |
| 39 |  | СВЕТИЛЬНИК VL-LUNA 25 25ВТ IP65 220В (от датчика движения) | шт. |  | 1 |  |  |
| 40 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,01 1 / 100 |  |  |
| 41 |  | BLANCA С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ (cх.5) с подсветкой, 10А, 250B, БЕЛЫЙ, BLNVS010511 | шт. |  | 1 |  |  |
| 42 |  | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт |  | 0,05 5 / 100 |  |  |
| 43 |  | Коробка ответвит. с 6 кабельными вводами д.25мм, IP55, 100х100х50мм, DKC, Код: 53801 | шт. |  | 1 |  |  |
| 44 |  | Установочная коробка IEK С3 D=68x45мм для твердых стен, с саморезами UKT10-068-045-000-A-N-UO | шт. |  | 3 |  |  |
| 45 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,03 3 / 100 |  |  |
| 46 |  | BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, БЕЛЫЙ, BLNRS001021 | шт |  | 3 |  |  |
| Слаботочные-компьютерные сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,8 80 / 100 |  |  |
| 48 |  | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м |  | 5,2 520 / 100 |  |  |
| 49 |  | Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, одножильный, оранжевый, NKL 4100C-OR | м/п |  | 520 |  |  |
| 50 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0,15 15 / 100 |  |  |
| 51 |  | Парапетный кабельный канал (105х50) EKF C-Line, kk-105-50, (1м) | м/п |  | 15 |  |  |
| 52 |  | Заглушка (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line, ecw-105-50x2 | упаковка |  | 1 |  |  |
| 53 |  | Соединитель (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , conw-105-50x2 | упаковка |  | 4 |  |  |
| 54 |  | Поворот 90° (105х50) (2 шт.) белый EKF C-Line , abw-105-50x2 | упаковка |  | 2 |  |  |
| 55 |  | Рамка+суппорт 6 модулей (3 поста) для парапетного кабельного канала EKF C-Line, sup-6-105-50, (1 шт) | упаковка |  | 4 |  |  |
| 56 |  | Разделительная перегородка для парапетного кабель-канала (высота 40) EKF C-Line, sep-105-50, (1м) | м/п |  | 15 |  |  |
| 57 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт |  | 0,16 16 / 100 |  |  |
| 58 |  | Розетка 45х45 с заземлением, прямая,белая EKF, E2MR16-028-10 | шт |  | 8 |  |  |
| 59 |  | Розетка RJ45 кат. 5e, 1 модуль EKF, E1MK015E-135-108053,92 05 | шт |  | 8 |  |  |
| 60 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка свыше 6 до 15 кг | шт |  | 1 |  |  |
| 61 |  | TITAN 5 Корпус металлический ЩРн-36 (1х36) 585х310х140мм IP54 серый (одна дверь) IEK, TI5-50-N-036-54-7035 | шт |  | 1 |  |  |
| 62 |  | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная 100А (1м) YNS21-3-100 IEK | шт |  | 1 |  |  |
| 63 |  | Шина нулевая N 63.10 нейлоновый корпус на DIN-рейку (латунь) sn0-63-10-dn EKF | шт |  | 1 |  |  |
| 64 |  | Шина PE "земля" 10х16мм2 изолированная на винты и DIN-рейку "Стойка" ШНИ-8х12-10-КС-Ж ИЭК | шт |  | 1 |  |  |
| 65 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт |  | 3 |  |  |
| 66 |  | Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32 C16 IEK, MAD22-5-016-C-30 | шт |  | 2 |  |  |
| 67 |  | Автоматический выключатель дифференциального тока 1п+N C 10A 30mA тип A 6kA IEK АВДТ-32 MAD22-5-010-C-30 | шт |  | 1 |  |  |
| 68 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт |  | 1 |  |  |
| 69 |  | Автомат С32А,3р, ABB S203 | шт |  | 1 |  |  |
| 70 |  | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | шт |  | 1 |  |  |
| 71 |  | Датчик движения ДД-МВ201 1200Вт 360град 8м IP20 белый IEK, LDD11-201MB-1200-001 | шт |  | 1 |  |  |
| Эл. испытания |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт |  | 3 |  |  |
| 73 |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений |  | 0,26 26 / 100 |  |  |
| 74 |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт |  | 3 |  |  |
| 75 |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | испытание |  | 4 |  |  |
| 76 |  | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) | испытание |  | 3 |  |  |
| 77 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт |  | 3 |  |  |
| 78 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | измерение |  | 4 |  |  |
| 79 |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | шт |  | 4 |  |  |

| Главный механик И.О. А.С. Титаренко |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гл.специалист ИО |  |  |
| Пеньков В.Н. |  |  |