## ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

## лабораторных исследований (испытаний) по физическим и химическим факторам в зоне влияния объекта строительства:

## «Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга»

| ## № точки | ## Место отбора проб | ## Наименование контролируемых веществ | ## Частота контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха |  |  |  |
|  | д. Красная Горка Станция А1 | - азота диоксид - азот (II) оксид - сера диоксид - углерод оксид - дигидросульфид (сероводород) - углеводороды предельные (алканы С12-С19) - взвешенные вещества - диЖелезо триоксид, (железа окcид) (в пересчете на железо) - углерод (Пигмент черный) - диметилбензол (Метилтолуол) - бутан-1-ол (Бутиловый спирт) - этанол (Этиловый спирт) - фенол - бутилацетат (Бутиловый эфир уксусной кислоты) - этилацетат (Этиловый эфир уксусной кислоты) | ежеквартально в период проведения строительных работ на Объекте |
|  | д. Югантово Станция А2 |  |  |
|  | д. Слободка Станция А3 |  |  |
|  | д. Дубки, д. 2. Станция А4 |  |  |
|  | д. Сменково Станция А5 |  |  |
|  | Отбор проб атмосферного воздуха проводится при северо-западном, западном и юго-западном направлении ветра. Измерения уровня шума проводятся при северо-восточном, восточном и юго-восточном направлении ветра не менее 3-х измерений в каждом пункте контроля в дневное и ночное время. Отбор проб атмосферного воздуха и шума сопровождается: – фотосъемкой и составлением Акта отбора проб, в котором будут отражены следующие позиции: дата и время отбора проб; организация, должность и Ф.И.О специалиста, выполнившего отбор; наименование и адрес объекта; адрес (место) расположения пункта отбора; координаты пункта отбора проб (в системе координат WGS-84); пробоотборное и измерительное оборудование; результаты метеорологических наблюдений; определяемые показатели и параметры; – метеорологическими наблюдениями, в ходе которых измеряются следующие параметры и показатели: скорость ветра (м/с); направление ветра (румб); температура воздуха (°С); относительная влажность воздуха (%); атмосферное давление (мм.рт.ст); видимость и атмосферные явления. |  |  |
| Инструментальные измерения уровня шума |  |  |  |
|  | д. Красная Горка Станция А1 | - эквивалентный (по энергии) уровень звукового давления импульсного шума; - максимальный уровень звукового давления импульсного шума; | ежеквартально в период проведения строительных работ на Объекте в дневное время (07:00 – 23:00) в ночное время (23:00 – 07:00) |
|  | д. Югантово Станция А2 |  |  |
|  | д. Слободка Станция А3 |  |  |
|  | д. Дубки, д. 2. Станция А4 |  |  |
|  | д. Сменково Станция А5 |  |  |
| ## Химические исследования природной (морской) воды |  |  |  |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Станция W1. ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС ## Координаты: N59°43'30'' E28°25'53'' | - БПК5 - Взвешенные вещества - Нефтепродукты - ХПК - Аммоний-ион - Нитрат-анион - Нитрит-анион - Фосфаты (по фосфору) - Сульфат-анион - Хлорид-анион (хлориды) - Железо - Медь - Цинк - Никель - Марганец - Ртуть - Свинец - Кадмий - Мышьяк - Фенол - Водородный показатель рН - Кислород растворенный - Температура - Фосфор общий - Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) - Запах - Цветность - Соленость - Прозрачность | ## ежемесячно ## в период проведения строительных и дноуглубительных работ на Объекте ## 1 раз в течение 10 дней после окончания строительных и дноуглубительных работ |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Станция W2 ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС Координаты: N59°43'22" E28°25'32" |  |  |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Станция W2 (Причал 4) ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС Координаты: N59°43'47" E28°25'34" |  |  |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Станция W3. ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС Координаты: N59°43'37" E28°24'40" |  |  |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Отвал захоронения донных грунтов (в районе банки Вальштейна) Станция W4 ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС Координаты: N59°50'03" E28°17'30" |  |  |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. За пределами участка ДНУР. ## Станции D1-D4 ## 3 горизонта отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС ## Координаты: ## D1 59°43'40.8"N 28°25'51.9"E ## D2 59°43'39.6"N 28°25'27.1"E ## D3 59°43'33.4"N 28°25'07.4"E ## D4 59°43'22.5"N 28°24'57.5"E | Взвешенные вещества | ## ежемесячно в период проведения дноуглубительных работ |
|  | ## Природная вода акватории Лужской губы Финского залива. Отвал захоронения донных грунтов. ## Станции D5-D12 ## 3 гор. отбора при глубинах от -17,5 до -10,0 м БС ## Координаты: ## D 5 - 59°51'22.8"N 28°17'28.4"E ## D 6 - 59°50'58.6"N 28°19'22.1"E ## D 7 - 59°50'04.0"N 28°20'07.8" E ## D 8 - 59°49'08.0"N 28°19'20.9"Е ## D 9 - 59°48'41.9"N 28°17'29.6"Е ## D 10 - 59°49'06.8"N 28°15'38.4"Е ## D 11 - 59°50'05.2"N 28°14'47.7"Е ## D 12 - 59°50'59.2"N 28°15'37.1"Е | Взвешенные вещества | ## ежемесячно в период проведения дноуглубительных работ |
|  | Все гидрохимические съемки сопровождаются метеорологическими наблюдениями (каждые 2 часа в период отбора проб природных (морских) вод), в ходе которых определяются следующие параметры: скорость ветра (м/с); направление ветра (румб); температура воздуха (°С); – относительная влажность воздуха (%); атмосферное давление (мм.рт.ст.); волнение моря; уровень моря; направление течения; скорость течения; атмосферные явления. Отбор проб природных (морских) вод должен сопровождаться фотосъемкой (фиксируется непосредственно процесс отбора проб, измерения метеопараметров, визуальное состояние исследуемой акватории и т.д.) и составлением Акта отбора, в котором отражаются следующие позиции: дата и время отбора проб; организация, должность и Ф.И.О специалиста выполнившего отбор; наименование и адрес объекта; адрес (место) расположения пункта отбора; координаты пункта отбора проб (в системе координат WGS-84); пробоотборное и измерительное оборудование; результаты метеорологических наблюдений; определяемые показатели и параметры; тип, маркировка и объем лабораторных емкостей использованных при отборе проб; методы консервации проб (при использовании); общее описание места отбора проб, визуальное состояние отбираемых вод (наличие крупных примесей, высокой мутности, следов нефтепродуктов). |  |  |
| ## Химический анализ качества донных отложений |  |  |  |
|  | ## Донные отложения акватории Лужской губы Финского залива. Станция W1. Глубина отбора из донного осадка от 0-5 см Координаты: N59°43'30'' E28°25'53'' | - Гранулометрический состав - Потери при прокаливании - Плотность скелета грунта - Медь - Цинк - Никель - Марганец - Свинец - Кадмий - Ртуть - Мышьяк - 3,4 бенз(а)пирен - Оловоорганические соединения - Полихлорированные бефинилы - Полихлорированные терфенилы - Дихлор-дифенил-трихлорэтан - Дихлор-дифенил-этилен - Дихлор-дифенил- дихлорэтан - Природные радионуклиды (226Ra, 232Th, 40К) - Техногенные радионуклиды (90 Sr, 137Cs) - Органический углерод - рН солевой вытяжки - Алюминий - Железо - Фенолы - Нефтепродукты - Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) - Окраска - Запах - Консистенция - Масляные пятна - Органические и другие включения | ## 1 отбор до проведения дноуглубительных работ / ## 1 отбор в период проведения дноуглубительных работ / ## 1 отбор после проведения дноуглубительных работ |
|  | Донные отложения акватории Лужской губы Финского залива. Станция W2 Глубина отбора из донного осадка от 0-5 см Координаты: N59°43'22" E28°25'32" |  |  |
|  | Донные отложения акватории Лужской губы Финского залива. Станция W3. Глубина отбора из донного осадка от 0-5 см Координаты: N59°43'37" E28°24'40" |  |  |
|  | Донные отложения акватории Лужской губы Финского залива. Станция W2 (Причал 4) Глубина отбора из донного осадка от 0-5 см Координаты: N59°43'47" E28°25'34" |  |  |
|  | Донные отложения отвала захоронения донных грунтов (в районе банки Вальштейна). Станция W4 Глубина отбора из донного осадка от 0-5 см Координаты: N59°50'03" E28°17'30" |  | ## 1 отбор до проведения дноуглубительных работ / ## 1 отбор после проведения дноуглубительных работ |
|  | Трюм шаланды | - Гранулометрический состав - Потери при прокаливании - Плотность скелета грунта - Медь - Цинк - Никель - Марганец - Свинец - Кадмий - Ртуть - Мышьяк - Нефтепродукты - 3,4 бенз(а)пирен - Оловоорганические соединения - Полихлорированные бефинилы - Полихлорированные терфенилы - Дихлор-дифенил-трихлорэтан - Дихлор-дифенил-этилен - Дихлор-дифенил- дихлорэтан - Природные радионуклиды (226Ra, 232Th, 40К) - Техногенные радионуклиды (90 Sr, 137Cs) | ## ежемесячно в период проведения дноуглубительных работ ## количество проб формируется исходя из объема извлеченного грунта: 1 проба на 20 000-50 000 м3 (том 958-2016-00-ООС1.СУБи3, лист 443) |
| ## Отбор проб донных отложений осуществляется специализированным пробоотборным оборудованием (модифицированным бентосным дночерпателем с поверхности дна (слой отбираемых донных отложений 0 - 5 см) Каждый отбор проб донных отложений сопровождается фотосъемкой (фиксируется непосредственно процесс отбора проб, визуальное состояние исследуемой акватории и т.д.) и составлением Акта отбора, в котором отражается: дата и время отбора проб; организация, должность и Ф.И.О специалиста выполнившего отбор; наименование и адрес объекта; адрес (место) расположения пункта отбора; координаты пункта отбора проб (в системе координат WGS-84); пробоотборное оборудование; определяемые показатели; тип, маркировка и объем лабораторных емкостей использованных при отборе проб; методы консервации проб; общее описание места отбора проб (с указанием возможных источников негативного воздействия на водную среду (донные отложения)), визуальное состояние водного объекта (наличие наплавного мусора, зон повышенной мутности, следов разливов нефтепродуктов). |  |  |  |
| ## Морфометрические особенности и состояние водоохранных зон водного объекта |  |  |  |
|  | Акватория Лужской губы Финского залива в зоне используемого водного объекта | - Площадь акватории, км2 - Объем, тыс.м3 - Максимальная глубина, м - Средняя глубина, м - Уровень над «0» графика, м | ## один раз в квартал ## в период проведения строительных и дноуглубительных работ |
|  | Водоохранная зона в пределах земельного участка | - Длина эрозионной сети, м - Площадь залужения, м2 - Площадь участков под кустарниковой растительностью, м2 - Площадь участков под древесной и древесно-кустарниковой растительностью, м2 |  |
| ## Водные биоресурсы |  |  |  |
|  | Гидробиологическая и ихтиологическая съемка водных биоресурсов в акватории Лужской губы Финского залива в зоне используемого водного объекта осуществляется на станциях контроля: F1 – станция расположена в непосредственной близости к району проведения дноуглубительных работ (ДНУР Причал 2) Координаты: N59°43'22" E28°25'32" F2 – станция расположена на удалении 1000 м от района проведения дноуглубительных работ (ДНУР Причал 2). Координаты: N59°43'26" E28°24'54" F1 – станция расположена в непосредственной близости к району проведения дноуглубительных работ (Причал 4, ДНУР Причал 3, 4) Координаты: N59°43'30" E28°25'53" F2 – станция расположена на удалении 1000 м от района проведения дноуглубительных работ (Причал 4, ДНУР Причал 3, 4) Координаты: N59°43'37" E28°24'40" F3 – станция расположена в центральной части района захоронения извлеченных донных грунтов. (ДНУР Причал 2, 3 и 4). Координаты: N59°49'44" E28°17'45" | - фитопланктон (видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса основных систематических групп и видов); - фотосинтетические пигменты; - зоопланктон (видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса основных систематических групп и видов); - макрозообентос (видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса основных отдельных видов); - ихтиофауна (видовой состав, общая численность и биомасса, численность и биомасса основных систематических групп видов, определение возраста, полный биологический анализ); - температура воды; - растворенный кислород; - рН. | 1 съемка в весенне-летний период; 1 съемка в летне-осенний период ## и ## однократно после завершения работ |
| ## Животный мир (морские млекопитающие и птицы) |  |  |  |
|  | Морские млекопитающие и птицы | Определение видов, количества, поведения морских млекопитающих и птиц, регистрация мест скопления | ## ежемесячно в период проведения работ |
|  | Наблюдения за представителями животного мира проводятся по стандартным общепринятым методикам. При проведении исследований осуществляется визуальное определение видового состава и численности популяций, регистрацию мест скопления, регистрацию миграционного пути, поведенческие реакции. При наблюдениях используется методика точечного учета в фиксированное время. Наблюдения проводятся в светлое время суток в зависимости от видимости и состояния моря с мостика или верхней палубы. Для уточнения видов при наблюдении обычно применяются «морские» бинокли с 7- и 20-кратным увеличением, цифровые фотоаппараты и видеокамеры, GPS-навигатор, блокнот с бланками записи результатов мониторинга. Все случаи обнаружения млекопитающих и птиц фиксируются в Журнале ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими и птицами. По результатам наблюдений составляется отчет, содержащий в обобщённом виде всю информацию, полученную наблюдателями (карту-схему распределения, численности и видового состава морских млекопитающих и птиц, особенности их поведения), к отчету должны быть приложены бланки наблюдений. Все проводимые исследования сопровождаются: привязкой площадок и маршрутов наблюдений с помощью GPS-приемника; фотографированием представителей животного мира; заполнение полевого журнала данными наблюдений. В ходе камерального этапа работ проводится обобщение полученных первичных данных, анализ полученных результатов исследований, оцениваются тенденции изменения животных сообществ в районе осуществления строительства. Полученные данные, являются неотъемлемой частью отчета о результатах производственного экологического контроля (мониторинга) по Объекту. |  |  |
| ## Оценка результатов экологического мониторинга |  |  |  |
|  | Технический отчет и анализ результатов экологического контроля компонентов окружающей среды в период проведения строительных работ | Описание методов обработки и анализа, прогноз изменений состояния и загрязнения окружающей среды оформляются в виде технического отчета, включающего в обязательном порядке копий аттестатов аккредитации с областью аккредитации, поверок полевых приборов, актов отбора, протоколов исследований и измерений, графиков, фотоматериалов, картографических и иных материалов. | ## Ежегодно по результатам мониторинга предыдущего периода |

44

Приложение 1

45

Рис. 1 Ситуационный план расположения объекта

Приложение 2

Рис. 2 Расположение станций отбора проб природных (морских) вод и донных отложений в районе проведения дноуглубительных работ

(Причал №2, №3)

Рис. 3 Расположение станций отбора проб природных (морских) вод и донных отложений в районе проведения строительных и дноуглубительных работ (Причал №4)

Приложение 3

Рис. 4 Расположение станций отбора проб природных (морских) вод и донных отложений в районе участка захоронения донных грунтов при проведении дноуглубительных работ (Причал №2, №3, №4)

Приложение 4

Рис. 5 Схема расположения пунктов отбора проб атмосферного воздуха и уровней вредных физических воздействий при проведении строительных и дноуглубительных работ

Приложение 5

Рис. 6 Станции мониторинга водных биоресурсов в районе проведения дноуглубительных работ (Причал 2)

Рис. 7 Станции мониторинга водных биоресурсов в районе проведения строительных и дноуглубительных работ (Причал 3, 4)

Рис. 8 Станция мониторинга водных биоресурсов в районе захоронения донного грунта при проведении дноуглубительных работ (Причал №2, №3, №4)