АО «Невьянский цементник»

624173, Россия, Свердловская обл., Невьянский р-н, пос. Цементный, ул. Ленина, д. 1

+7 (34356) 4-99-55 I 8 800 700-63-63 I nev@cemros.ru I www.cemros.ru

| СОГЛАСОВАНО: Директор по производству АО «ЦЕМРОС» __________ ___И.Б. Юрьев «______»____________2024 | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор АО «Невьянский цементник» _____________ В.И. Снурников «______»____________ 2024 |
| --- | --- |

## Техническое задание на подбор оборудования для установки новых рукавных фильтров вращающейся печи.

- Предмет договора:

## Поставщик оборудования предоставляет коммерческое предложение подбор оборудования для установки новых рукавных фильтров для вращающейся печи.

### 2. Информация о предприятии

| 1 | Название предприятия | АО «Невьянский цементник» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение (почтовый и электронный адрес) | Свердловская область, Невьянский городской округ, п. Цементный, ул. Ленина 1, промплощадка завода |  |  |  |
| 3 | Описание установки (тип печи, размер, тип производства, технологическое описание процесса с указанием производительности и т.п.). | Печь вращающаяся ∅4,5х80 м - обжиг клинкера; - сухой способ производства; - производительность печи – 125 т/час |  |  |  |
| 4 | Данные по производимому продукту. | Клинкер |  |  |  |
| 5 | Данные по топливу. | Природный газ |  |  |  |
| 6 | Место установки рукавных фильтров (на улице). | Установка на открытой площадке |  |  |  |
| 7 | Объем поставки | - Новый рукавный фильтр с конечной запыленностью не более 50 мг/нм3 на новом месте взамен. - Новый дымосос к рукавному фильтру; - Новая дымовая труба; - Колонка увлажнения; - Автоматическая система контроля выбросов |  |  |  |
| 8 | Высота над уровнем моря | 257 |  |  | м |
| 9 | Температура окружающей среды (мин./макс.) | Наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 |  |  | -32 °C |
|  |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,98 |  |  | +26°C |
| 10 | Нормативная ветровая нагрузка | 0,23 |  |  | кН/м2 |
| 11 | Нормативная снеговая нагрузка | 1,5 |  |  | кН/м2 |
| 12 | Сейсмичность | 6 |  |  | Баллов по шкале Рихтера |
| 13 | Электроснабжение | 380 | В | 50 | Гц |

### 3. Требования к рукавному фильтру

| 15 | Свойства пыли (химический состав, гранулометрический состав, удельный вес, удельное электрическое сопротивление в Ом х м). | ппп; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO. 34,06; 11,8; 4,59; 2,48; 44,62. MgO; SO3; Na2O; K2O; CL; ∑ 98,93. 1,19; 0,19; 0; 0. Удельный вес 1,014 кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| 16 | Максимальная запылённость очищенных газов или необходимая эффективность |  |  | 50 |  |
|  |  | мг/м3 рабочий | мг/нм3, влажный газ | мг/нм3, сухой газ | % |

| 17 | Режим работы газоочистных сооружений | Непрерывный |
| --- | --- | --- |
| 18 | Среднее число работы в год, ч/год | 8040 |

### 4. Эксплуатационные режимы

| 19 | Первый режим | В работе печь и одна мельница |
| --- | --- | --- |
| 20 | Второй режим | В работе печь и две мельницы |
| 21 | Третий режим | В работе печь, мельницы не работают |

### 5. Характеристика существующих электрофильтров №1; 2. Описание системы

| 22 | Изготовитель электрофильтра | г. Семибратово Ярославской области «Завод газоочистного оборудования» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Тип электрофильтра | ЭГА-I-40-12-6-4 |  |
| 24 | Кол-во электрофильтров | 2 | шт. |
| 25 | Кол-во полей | 4 | шт. |
| 26 | Длина каждого поля | 4,8 | м |
| 27 | Кол-во распределителей газа | 1 | шт. |
| 28 | Ширина газового прохода | 12000 | мм |
| 29 | Высота осадительных пластин | 12000 | м |
| 30 | Высота электродов | 12000 | м |
| 31 | Активная площадь поперечного сечения | 129,4 | м2 |
| 32 | Активная площадь осаждения | 14992 | м2 |

### 6. Характеристика существующей колонки увлажнения СМЦ-34 (по технологическому регламенту ТР (П) 0282659-1.1-2023 .  Режим работы только при температуре окружающей среды выше 0°С

| 33 | Температура газов до колонки увлажнения | 350°С ± 10 °С |
| --- | --- | --- |
| 34 | Температура газов после колонки увлажнения | 260°С, не менее 80 °С |

### 7. Характеристика проектируемой колонки увлажнения (по проекту ООО «Промпроект»

### «Строительство колонки увлажнения» № 16/17/45-14/9-ОБ.СМ)

| 35 | Температура газов до колонки увлажнения | 350 °С |
| --- | --- | --- |
| 36 | Температура газов после колонки увлажнения | 150 °С |

8. Заданные аэродинамические параметры газовоздушной смеси проектируемого фильтра, определенные  на основании проведенных ранее измерений

Фактический объемный расход газа, поступающего на очистку от печи в ГОУ, согласно протоколу результатов исследований (испытаний) и измерений проведенной испытательной лабораторией  составляет:

М max = 615 955,422 нм3/ч (приведенный к нормальным условиям: 0оС и 101,325 кПа) от печи. (М max = 1 010 930,850 м³/ч).

Oбъемный расход газа, поступающего на очистку от печи в ГОУ учетом 10 % запаса составляет (М max = 1 115 000 м³/ч).

Для вращающейся печи Ø4.5х80 м существующая система очистки отходящих газов предусмотрена в двух электрофильтрах   ЭГА1-40-12-6-4 производительностью 420 000 м3/ч каждый. Общая производительность составляет 840 000 м3/ч.

На этапе предпроектных проработок испытательной лабораторией ООО «Независимая аналитическая лаборатория» были проведены аэродинамические замеры режимов работы электрофильтров ЭГА1-40-12-6-4 вращающейся печи Ø4.5х80 м в трех режимах работы печного агрегата по выявлению фактического объема газа, поступающего на очистку в ГОУ, для последующего проектирования  и изготовления рукавного фильтра.

- Температура газов на входе: мах пиковая 3000С, рабочая 180 0С.

- Максимальная запыленность газов на входе в газоочистку, 55,0 г/нм3.

- Производительность вращающейся печи Ø4.5х80 м – 137.5 т/ч.

- Общая производительность  дымососа составит 1 250 000 м3/ч.

- Рукавный фильтр наружного исполнения. Рукавный фильтр устанавливается на новые фундаменты.

Гидравлическое сопротивление рукавного фильтра не более 200 Па.

- Установка рукавного фильтра на новом месте, напротив существующего отделения сырьевых мельниц. Подключение газоходов до рукавного фильтра к существующим газоходам. Подключение газоходов после рукавногофильтра к новой дымовой трубе.

- Режим работы газоочистных сооружений – непрерывный. Среднее число работы в год 8040 час/год.

- Для удаления пыли из-под бункеров рукавного фильтра предусмотреть систему новых транспортеров с подачей в существующую систему возврата пыли сырьевых мельниц.

- В проекте предусмотреть разделы: по демонтажу существующих электрофильтров и проект организации строительства (ПОС).

- Массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли после очистки рукавным фильтром не более 0,025 г/нм3 во всем диапазоне работы печей.

- Присосы в рукавный фильтрне должны быть более 5 %.

- Необходимо предусмотреть в проекте места для отбора проб отходящих газов.

Климатические характеристики района:

Район по воздействию климата на технические изделия и материалы относится к группе I4 по ГОСТ 16350-80.

Климатический район для строительства IВ по СП 131.13330.2020.

Сейсмичность – по шкале МСК-64 6 баллов (СП 14.13330.2018)

* с учетом увеличения производительности по печи на 10%

9.1 Требования к качеству товара

Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств). Качество товара, функциональные характеристики товара должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

  - Требования к безопасности товара

Товар покупается от прямых поставщиков или официальных представителей бренда. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению.

  - Требования к размерам, упаковке товара отгрузке товара

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение - по ГОСТу.

  - Требования к отгрузке и доставке товара

Доставка и разгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, дом 1, промышленная площадка АО «Невьянский цементник».

  - Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара

Поставщик передает паспорт (сертификат качества) на каждую единицу оборудования, запасной части, подтверждающий обозначение, качество и технические характеристики агрегатов, зап.частей с указанием даты упаковки (консервации).

- Порядок сдачи и приемки товара в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997); «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6) (ред. от 23.07.1975, с изм. от 22.10.1997).

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

по адресу: Свердловская область, Невьянский район, поселок Цементный, улица Ленина, 
дом 1, промышленная площадка АО «Невьянский цементник».

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки, по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

Заказчик незамедлительно, но не более чем в пятидневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.

Время устранения отказа товара при наступлении гарантийного случая – не более 5 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.

В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения.

Гарантийный срок устанавливается согласно рекомендациям завода изготовителя. Начало гарантии считается момент установки на ТС официальными представителями и исчисляется в мото/часах.

- Порядок формирования цены договора (цены лота)

Расчет стоимости работ выполняется согласно техническому заданию.  Оплата работ производится Заказчиком после 30 дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ после выставления счета-фактуры, оформленной в соответствии со ст.169 НК РФ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки. Подрядчик за свой счёт организовывает перевозку оборудования до объекта Заказчика. Затраты, связанные с поставкой техники для выполнения работ, перевозкой рабочих и служащих к месту работы и обратно, предоставление временного жилья и питания, командировок рабочих и служащих относятся к затратам Подрядчика.

14. По вопросам обращаться технический директор Запрудин Алексей Валентинович 8 (34356) 49955 доб. 66544 email; zaprudin@cemros.ru