ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

| Марка, модель и тип транспортного средства | Полуприцеп ТЗА 588510-0300200-08 или аналог |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование | Более подробная спецификация (Приложение № 1 ) |
| Общее количество | 1 (одна) единица |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | до 27.09.2024 года (рассмотрим сроки поставки участников) |
| Базис поставки | 628672, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 |

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полуприцеп ТЗА 588510-0300200-08 или аналог

| Марка, модель и тип транспортного средства | Трехосный бортовой полуприцеп предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог. Платформа металлическая, сварная, прямоугольной формы, с откидными боковыми и задним бортами, объем 24 куб.м. Оси на пневмоподвеске. Тележка трехосная с односкатной ошиновкой. |
| --- | --- |
| Исполнение ТС | Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |
| Назначение | Для эксплуатации в составе с Седельный тягач КАМАЗ 65116-48 |
| ЗИП | 2 комплекта |
| Запасное колесо | Дополнительное запасное колесо со стальным диском – 1 шт. (плюс к штатному) |
| Дополнительное оборудование | Упор противооткатный на ширину колеса - 2 шт. - с кронштейнами |
| Документы | Электронный паспорт, Одобрение типа транспортного средства, руководство по эксплуатации. |
| Общее количество | 1 |
| Год выпуска | 2024 |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина х Ширина х Высота, мм | 13826х2550х3018 |
| --- | --- |

- ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ

| Снаряженная масса, кг | 6940 |
| --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | 32060 |
| Полная масса, кг | 39000 |
| Распределение полной массы, кг |  |
| На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
| На седельное устройство тягача, кг | 12000 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ

| Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
| --- | --- |
| Внутренние размеры, мм | 13480х2476х730 |
| Объем платформы, куб.м. | 24 |
| Особенности платформы | Платформа металлическая, сварная прямоугольной формы с откидными боковыми и задним бортами |
| Передняя стенка | Металлическая |
| Погрузочная высота, мм | 1368/1468/1568 |
| Пол | Металл |

- ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

| Количество осей/колес | 3/6+1 |
| --- | --- |
| Подвеска | Пневматическая |
| Подъемная ось | Да |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Шины | 385/65R22.5 |

- ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

| Высота ССУ тягача, мм | 1150/1250/1350 |
| --- | --- |
| Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |