Техническое задание

на модернизацию системы контроля АСКВД (Автоматизированной системы контроля вибрации и диагностики) «Вектор» в виде установка 2-х комплектов прибор по котролю ОС, с возможностью вывода сигнала о достижении критических значений в схему технологических защит для нужд энергетического комплекса (НиГРЭС) АО «Волга».

- Назначение и объёмы работ:

Разработка технической документации на модернизацию системы контроля АСКВД по пораметру «осевой сдвиг» с выводом сигнала о предельных значениях в существующую схему технологических защит турбогенератора №3 по алгоритму «два из двух», подбор технических стедств в составе (измерительный контроллер – 2 шт., датчик контроля осевого сдвига- 2 шт., Периферийное оборудование (преобразователь интерфейсов, удлинитель консоли, реле)), поставка технических средств, проведение монтажных и пусконаладочных работ.

2. Требование к месту оказания «Услуг»: «Услуги» оказываются по месту нахождения энергетического    комплекса НиГРЭС, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Свердлова.

3. Требования к сроку оказания «Услуг»:

Начало оказания услуг: 01.09.23        Окончание услуг: 29.02.24

4. Требования к организации «Услуг»:

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

«Правил технической эксплуатации электрических станции и сетей Российской Федерации»; Правил внутреннего распорядка АО «Волга», Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 600, Экологическими требованиями

5. Требования к качеству результатов оказания «Услуг»:

Услуги должны быть оказаны качественно, в установленный срок, в соответствии с действующими ГОСТами, ТУ, Стандартами, требованиями и документацией. По результатам оказания услуг Исполнителем должна быть предоставлена необходимая исполнительная документация в виде актов – заключений о необходимых работах по восстановлению работоспособности системы.

6. Требования к объемам «Услуг» (детализация промежуточных услуг):

Предоставление документации в объеме:

1. Техническая документация (по комплектам оборудования ОС)

2. Схемы электрических подключений

3. Оборудование комплекта ОС для выполнения защиты «два из двух» с выводом сигнала о предельных значениях в схему технологических защит

4. Монтажные и наладочные работы в период останова основного оборудования

7. Требования к выполнению правил при оказании «Услуг»:

Во время оказания услуг Исполнитель обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, пропускного и внутри объектного режима предприятия, правила ТБ и пожарной безопасности, правила охраны труда. За исполнением данного пункта ответственность возлагается на исполнителя в соответствии с действующими нормативными актами и законодательством РФ.

Подрядчик должен отвечать требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих на территории Заказчика, для минимизации потенциальных рисков во время выполнения работ/оказания услуг АО «Волга». Экспертное заключение Управления по производственной безопасности АО «Волга» является оценкой соответствия Подрядчика требованиям ПБ.

Для участия в конкурсной процедуре участник закупки заполняет и направляет Заказчику оценочный лист А. Оценочный лист должен быть подписан его уполномоченным представителем. По требованию Управление по производственной безопасности заказчика участник закупки должен предоставить копии подтверждающих документов/сведений по каждому требованию оценочного листа.

Если во исполнение законодательства РФ при выполнении работ/оказании услуг на территории заказчика участнику закупки предстоит оформлять акт-допуск/наряд-допуск, а также предстоящие работы будут проводиться на опасном производственном объекте АО «Волга», то для участия в конкурсной процедуре участник закупки дополнительно заполняет и направляет Заказчику оценочный лист В и предоставляет копии подтверждающих документов/сведений по каждому требованию оценочного листа. Участник закупки, по требованию Заказчика, должен предоставить наличие у себя технических, физических, профессиональных, технологических, материальных и других возможностей в части ПБ.

При отсутствии хотя бы одного документа требуемой информации экспертным заключением присваивается значение «не соответствует».

Участник закупки, которому выдано заключение о несоответствии или не имеющий экспертного заключения (не представивший оценочные листы) не допускается к конкурсной процедуре для выполнения работ/оказанию услуг по договору, как не отвечающий требованиям технического задания.

8. Требования к квалификации персонала «Исполнителя»:

Услуги должны оказываться обученным и аттестованным персоналом с квалификацией, соответствующий видам объектного выполняемых работ, прошедшие проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях энергетики РФ».

9. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Исполнитель должен иметь: лицензии (разрешения Ростехнадзора или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанных с оказанием данных услуг, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности. Работы должны проводится по наряду-допуску в соответствии с согласованным с Заказчиком графиком производства работ.

10. Требования к сметной документации, обосновывающей стоимость «Услуг»:

Стоимость услуг должна быть подтверждена сметным расчетом, составленным на основании Ведомости объемов п.6 настоящего Технического задания.

Зам. начальника САиК ЭК НиГРЭС АО «Волга»                                                         Стафеев С.С.