| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| (Подразделение) |  | (Подразделение) |
| (Должность, Ф.И.О.) |  | (Ф.И.О.) |
| (Подпись) |  | (Подпись) |

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПРОЕКТУ «РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОПЕРАТОРСКОЙ ОТОБС»

| № п/п | Требование | Содержание требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование рабочей документации | Ремонт помещения операторской ОТОБС |
|  | Месторасположение объекта | г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 41 лит ЗА |
|  | Заказчик | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» |
|  | Эксплуатирующая организация | ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» |
|  | Разработчик рабочей документации | Определяется на конкурсной основе |
|  | Основание для разработки рабочей документации | Настоящее задание на разработку рабочей документации и приложения к нему |
|  | Источник финансирования | Собственные средства |
|  | Вид строительства | Ремонт |
|  | Сроки строительства | 2024 год (уточнить проектом) |
|  | Стадия проектирования | Рабочая документация, Сметная документация |
|  | Сроки разработки рабочей документации | В соответствии с условиями договора |
|  | Назначение объекта. Основная цель и задачи разработки рабочей документации | Административное помещение, предназначенное для размещения персонала ОТОБС, оснащенное необходимым оборудованием |
|  | Особые условия | В условиях действующего аэропорта |
|  | Перечень сокращений | ТУ – технические условия; СТУ – специальные технические условия при проектировании; СТУ ПБ - Специальных технических условий в части обеспечения пожарной безопасности. РД – рабочая документация; СД – сметная документация. |
|  | Основные показатели объекта | Основные показатели объекта приведены ниже: Назначение помещения; Диспетчерская/операторская Режим работы сотрудников сменный (24/7) Количество постоянно прибывающих сотрудников - 2. Перечень устанавливаемого оборудования; 1. Рабочее место SAC /SCADA : - рабочие станции SAC /SCADA 2 шт. по 0,3 кВт - монитор 3 шт. по 0,3 кВт - ПК 1 шт. 0,3 кВт 2. Рабочее место ведущего инженера: - рабочие станции SAC /SCADA 2 шт. по 0,3 кВт - монитор 3 шт. по 0,3 кВт - ПК 1 шт. 0,3 кВт 3. Видеостена ССЕv: - видеостена - 9,7 кВт - рабочая станция ССЕv 1 шт 0,3 кВт Итого: 12,2 кВт. Предварительное количество розеток на каждое рабочее место; 1. Рабочее место SAC /SCADA : Сеть VDL – 2шт. Локальная сеть– 2шт. Розетки 220В – 6шт. 2. Рабочее место ведущего инженера: Сеть VDL– 2шт. Локальная сеть– 2шт. Розетки 220В – 6шт. 3. Видеостена ССЕv: Сеть VDL– 3шт. Локальная сеть– 7шт. Розетки 220В – 6шт. 4. Дополнительно провести через смежную стену в помещение 1.094 : Сеть VDL– 2шт. Локальная сеть– 2шт. Розетки 220В – 2шт.. Размещение 2-х человек, расстановка рабочих мест в соответствии с Рис. 2. Предварительная планировка с расстановкой мебели. Проектом предусмотреть обеспечение надлежащих условий для персонала (освещенность, климатические условия, воздухообмен, уровень звука) в соответствии с действующими нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в актуальной редакции и иной действующей нормативной документацией. Рис. 1. Существующая планировка. Границы объекта. Рис. 2. Предварительная планировка с расстановкой мебели |
|  | Выполнение обследований | Выполнить обследование существующих, реконструируемых и демонтируемых помещений и инженерных систем, попадающих в зону реконструкции в объеме, необходимом для реализации проекта. Предоставить Технический отчет об обследовании. Состав Технического отчета об обследовании: Наименование раздела; Состав раздела. Титульный лист; - Полное название документа - Наименование объекта - Наименование Подрядчика - Год выполнения, печать подпись руководителя. Пояснительная записка/Введение/Общие данные; Цели. Сведения о Подрядчике (СРО, допуски). Сведения об эксплуатирующей организации (Заказчике),. Техническое задание,. Программа обследования, согласованная с Заказчиком,. Состав специалистов,. Перечень приборов и инструментов. Результаты обследования; Результаты визуального обследования. Результаты инструментального обследования. Проверочные расчеты. Заключение; Уточнение объемов работ, уточнение разделов РД. Дополнительные требования к проектированию (при необходимости). Приложение; Результаты фотосъемки,. Графические материалы. |
|  | Требования к составу, содержанию и оформлению Рабочей документации | Состав и содержание разделов рабочей документации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.101.2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и быть достаточным для выполнения комплекса работ по проекту. В состав Рабочей документации в обязательном порядке включаются следующие разделы: - АР – Архитектурные решения; - ЭОМ – Электроснабжение, электроосвещение; - СКС – Структурированная кабельная система; - ОВиК – Отопление, вентиляция, холодоснабжение; - АППЗ – Автоматические системы противопожарной защиты, включая АУПС, СОУЭ, ДУ, ПД и прочие; - СМ – Сметная документация; Общая структура разделов Рабочей документации должна быть необходимой для реализации проекта и содержать, но не исключительно: - Обложка. - Титульный лист. - Выписка из реестра членов СРО. - Задание на разработку рабочей документации. - Состав РД. - Содержание. - Заверение ГИПа. - Текстовая часть. - Графическая часть (чертежи и схемы). - Спецификация оборудования и материалов. - Кабельный журнал (кроме разделов АР) - Демонтажная ведомость. - Ведомость объемов работ. - Технические условия, технические требования, иные исходные данные. - Прилагаемые документы (при необходимости). - Ссылочные документы (при необходимости). Состав и структура разделов Рабочей документации должна быть необходимой для реализации проекта. |
|  | Требования к составу и содержанию Сметной документации | Сметная документация составляется с применением методов определения сметной стоимости, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и методическими документами по ценообразованию и сметному нормированию на момент предоставления документации Заказчику. Сметная документация разрабатывается с применением сметных нормативов, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов, действующих методических документов в сфере сметного нормирования и ценообразования, разъяснений от федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. |
|  | Требования к объемно-планировочным и архитектурным решения | Планировочные решения разработать на основании данных, полученных в результате обследования и требованиями настоящего задания, согласовать с Заказчиком. Отделочные материалы согласовать с Заказчиком с предоставлением образцов. В случае применения "нетиповых" отделочных материалов предусмотреть запас в ЗИП 10% |
|  | Требования к инженерным системам и сетям инженерно-технического обеспечения | - В соответствии с нормативными требованиями Разработку рабочей документации выполнить по отдельным запросам технических требований и технических условий на присоединение к инженерным системам Заказчика, подготовленным на основании предварительных расчетов потребляемых ресурсов. Проектируемые инженерные системы/сети должны быть выполнены в увязке с существующими системами/сетями, полученными техническими требованиями и техническими условиями Заказчика. Применяемое оборудование и материалы на этапе проектирования должны быть доступны к закупкам на территории РФ. Окончательный перечень инженерных систем/сетей уточнить на этапе обследования и согласовать с Заказчиком. |
|  | Количество экземпляров документации | Материалы обследований, рабочей и сметной документации представляются на согласование Заказчику в количестве: - материалы обследований, рабочая и сметная документация в электронном виде на электронном носителе – по 2 экземпляра. После получения согласования Заказчика откорректированная документация представляется в полном объеме: - рабочая и сметная документация – 4 экземпляра на бумажном носителе и 2 на электронном носителе; материалы обследований и замеров – 4 экземпляра на бумажном носителе и 2 на электронном носителе. |
|  | Приложения |  |