ЗАЯВКА (ТрЗ)

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

| Марка, модель и тип транспортного средства | Экскаватор погрузчик JCB 4CX SSM или аналог |
| --- | --- |
| Дополнительное оборудование | Более подробная спецификация (Приложение № 1) |
| Общее количество | 1 (одна) единица |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | до 23.09.2024 года (рассмотрим сроки поставки Участников) |
| Базис поставки | 628672, РФ, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 |

Приложение № 1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Экскаватор погрузчик JCB 4CX SSM или аналог

Двигатель: Собственного производства завода изготовителя экскаватора-погрузчика и той же торговой марки, что и поставляемый экскаватор-погрузчик Дизельный, Мощность - 110 л.с. Гидравлическая система: Гидравлическая система с открытым центром и тремя гидравлическими насосами шестерённого типа. Производительность гидравлической системы – 165 л\мин. Давление в главном клапане гидросистемы не менее – 251 Бар. Рулевое управление: Передние и задние управляемые колеса. Управление навесным оборудованием: Рычаги. Трансмиссия (автоматическая): - 2WD/4WD/AWD (все ведущие, передние и задние поворотные колеса). - Система блокировки гидротрансформатора. - Автоматическая блокировка меж колёсного дифференциала переднего и заднего моста (LSD). - Передний и задний мосты собственного производства завода изготовителя экскаватора-погрузчика и той же торговой марки, что и поставляемый экскаватор-погрузчик - Максимальная статическая нагрузка на передний мост – 25000 кг. - Максимальная статическая нагрузка на задний мост – 25000 кг. - Максимальная динамическая нагрузка на передний мост – 12500 кг. - Максимальная динамическая нагрузка на задний мост – 12500 кг. Фронтальная стрела: Конструкция фронтальной стрелы, включающая два отдельных гидроцилиндра отвечающих за подъем стрелы, два отдельных гидроцилиндра регулирующих наклон фронтального ковша, Z-образную связку, обеспечивающую параллельное положение ковша, при подъеме и опускании фронтальной стрелы, без использования гидроцилиндров, регулирующих угол наклона ковша. Фронтальный ковш: - ширина – 2438 мм - объем – 1,3 м. куб. - максимальная высота шарнира ковша – 3460 мм. - вырывное усилие на кромке ковша - 6590 кгс Экскаваторный ковш: - объем – 0,29 м. куб. - максимальная глубина копания по стандарту SAE – 6510 мм. - Вылет ковша — по уровню земли до центра задних колес 8440 мм - вырывное усилие на кромке ковша - 6230 кгс Габаритные размеры: - транспортная длина – 5910 мм - ширина по опорам – 2360 мм - габаритная высота по крыше кабины –3030 мм Заправочные емкости: - топливный бак – 160 л. Максимальная технически допустимая масса, кг: 9425. Кабина: Должна соответствовать стандартам безопасности ROPS\FOPS. Комплектация: - Телескопическая экскаваторная рукоять; - Автоматическая блокировка переднего меж-колесного дифференциала (LSD); - Автоматическая блокировка заднего меж-колесного дифференциала (LSD); - Высокопоточная гидравлическая линия для подключения гидромолота; - Радиоподготовка: стереодинамики 2шт, антенна 1шт.; - Блокировка гидротрансформатора; - Защита гидроцилиндров челюсти ковша; - Сиденье оператора пневмоподвесное, с подогревом, тканевое; - Кабина с отопителем, кондиционером; - Аварийный набор; - ЗИП (1 шприц для смазки, 1 тюбик смазки, инструкция по эксплуатации, 2 ключа зажигания, 1 балонный ключ); - Система компенсации колебаний ковша при движении; - Фильтр-сепаратор ДВС с подогревом; - Съемный искрогаситель; - Автономный воздушный отопитель кабины AIRTRONIC с регулятором температуры; - Котел подогрева двигателя жидкостный HYDRONIC; - Дополнительное оборудование (Домкрат 20 тн., Противооткатные башмаки – 2 шт., Жилет сигнальный – 1 шт., Проблесковый маячок – 1 шт.); - Система удаленного мониторинга машины JCB LiveLink; - Маячок вращающийся проблесковый. - Дополнительная помпа для прокачки топливной системы. - АКБ повышенной емкости (более 110 А/ч). - Съемный искрогаситель.

| Исполнение ТС | Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от –40С до +40С |
| --- | --- |
| Устройство (система) вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) | Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Сведения о таких устройствах подлежат включению в раздел "Особые отметки" ПТС |
| Дополнительное требования | - Аппаратура спутниковой навигации: (GPS/ГЛОНАСС Трекер СМАРТ S-2433) - Датчик уровня топлива ДУТ RS-485 (беспроводной): 1 шт. основной топливный бак шасси. - Автомобильный электроподогреватель ДВС; |
| Комплекта фильтрующих элементов , для проведения ТО-2 | 4 комплекта |
| Запасное колесо | Авто/шина для тяжелых дорожных условий – 1 шт. с диском |
| РВД | 2 комплекта |
| Документы | Декларация соответствия Таможенного союза; Одобрение типа ТС - заверенная копия. Паспорт (сертификат) на искрогаситель – оригинал. Сертификат соответствия на предпусковой подогреватель - заверенная копия. Транспортное средство должно соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| Общее количество | 1 |
| Год выпуска | 2024 |