| Согласовано: |  | Утверждено: |
| --- | --- | --- |
| Директор по производству АО «ЦЕМРОС» |  | Технический директор АО «Михайловцемент» |
| __________ ___И.Б. Юрьев |  | _____________ А.В. Соловей |
| «_____» ___________ 2024 г. |  | «_____» ___________ 2024 г. |

      - Технические требования

На поставку 2-х электрофильтров по объекту «Модернизация электрофильтров вращающейся печи Ǿ4.5х170 № 3 цеха обжига клинкера АО «Михайловцемент»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | АО «Михайловцемент». |
|  | Место расположения производства | АО «Михайловцемент». Рязанская обл., Михайловский район, Рабочий пос. Октябрьский. |
|  | Основание | Программа природоохранных мероприятий (ИП) АО «ЦЕМРОС» на 2022-2026. |
|  | Характеристика объекта в настоящее время. | Действующий объект |
|  | Характеристика оборудования | Объемный расход газа, поступающий на очистку в один электрофильтр, (отнесенный к 0 оС и 101,3 кПа), составляет: Электрофильтр №5 (ЭФ5) М max = 110 тыс. нм3/ч, Электрофильтр №6 (ЭФ6) М max = 90 тыс. нм3/ч, Температура газов на входе: максимальная 250 0С, средняя 190 0С. Максимальная запыленность газов на входе в газоочистку, г/нм3 – 29. Вращающаяся печь Ǿ4.5х170 производительностью 50 т/ч клинкера. Дымосос, производительность 620 000 м3/ч. Эл. Двигатель Р дв= 1000 кВт, частота вращения 590 об/мин, (электродвигатель существующий) Электрофильтры наружного исполнения. Электрофильтр устанавливается на существующие фундаменты. Необходимость усиления фундаментов определяется проектом. Гидравлическое сопротивление электрофильтра не более 200 Па. Привязку электрофильтров осуществить к существующим к габаритам электрофильтров (Приложение 1 и 2). Удаление пыли осуществляется в систему возврата пыли печи. Предусмотреть скребковую систему транспортировки пыли из бункеров электрофильтра. Массовая концентрация взвешенных в газе частиц пыли после очистки электрофильтром не более 0,05 г/нм3 во всем диапазоне работы печей, в соответствии с КПД, указанный в паспорте электрофильтра. Присосы в электрофильтр не должны быть более 6%. |
|  | Режим работы | Режим работы газоочистных сооружений – непрерывный. Среднее число работы в год 8040 час/год. |
|  | Цель | Выполнить поставку электрофильтров №5;6 (механическая часть, электрическая часть, КИПиА, АСУиТП). Обеспечить авторский надзор за строительством электрофильтра. Электрофильтр должен обеспечивать выходную запылённость не более 50 мг/нм3, в соответствии с КПД, указанный в паспорте электрофильтра. |
|  | Требования, предъявляемые к выполняемым работам | Объем предоставляемой технической документации: - монтажные и габаритные чертежи электрофильтра необходимые и достаточные для монтажа и эксплуатации; - монтажные и габаритные чертежи системы транспортировки пыли; - сборник инструкций, включая инструкции по монтажу электрофильтра, хранению оборудования, эксплуатации электрофильтра, ремонту и техническому обслуживанию; - сборник инструкций по электротехническому оборудованию; - инструкции по эксплуатации системы пылеудаления; - паспорт на электрофильтр. - режимная карта на каждый электрофильтр Объем и границы поставки для одного электрофильтра: Конструкции и оборудование электрофильтра: - входной фланец диффузора – выходной фланец конфузора (корпус, система газораспределения, осадительные электроды, коронирующие электроды, рама подвеса электродов, механизмы встряхивания, привода встряхивания); - отметка низа подвижных опор электрофильтра (верх опорной конструкции). Площадки и лестницы, маршевого типа с углом наклона 450-600: - в пределах корпуса электрофильтра. - корпуса изоляторов Система пылетранспорта: листовые задвижки -6 шт., шлюзовые питатели производительностью 5-30 т/ч, каждый - 6 шт., скребковые конвейеры - 2 шт. Электротехническое оборудование электрофильтра (включая КИП): - приводы встряхивания электродов; - вибраторы бункеров и система магнитно-импульсного встряхивания; - система обогрева изоляторов; - агрегаты питания (производства РФ); - блоки управления агрегатами питания МЭФИС-03 (производства РФ); - датчики температуры и давления технологических газов электрофильтра; - сигнализаторы предельного уровня пыли в бункерах электрофильтра. - АСУ установки G-80 отделения обжига клинкера вращающейся печи №3 Шеф-монтажные и пуско-наладочные работы. Металлические части электрофильтра, за исключением электродов должны быть покрыты АКЗ в виде цинкэтилсиликатным покрытием с двух сторон (внешняя и внутренняя сторона). В объеме поставки должна быть включена система обогрева пылевых бункеров. Габаритные и присоединительные размеры электрофильтра №5 – приложение 1. Габаритные и присоединительные размеры электрофильтра №6 – приложение 2. Система управления: В качестве системы управления электрофильтрами применить систему управления G-80 изготовленная в соответствии с РД ПИК-2019-АТХ (Приложение 3). Для управления системами обогрева изоляторных коробок и устья бункеров электрофильтров включить в объем поставки шкафы управления с возможностью местного (с органов управления, расположенных на лицевой стороне дверцы шкафа) и дистанционного (по сигналам с G-80) управления. В объем поставки включить работы по адаптации программного обеспечения управляющего контроллера и средств визуализации существующей системы G-80. |
| 9. | Дополнительные, особые условия | 1. Наличие у Подрядчика опыта (предоставить референц-лист на выполнение подобных работ) и необходимой материальной базы для проведения работ. Сертификат изготовителя СТ-1, ТР ТС 010, ISO 9001, ISO 14001. 2. Электрофильтр устанавливается на существующие опорные конструкции. Несущая способность постамента подтверждается расчетом. 3. В конструкции электрофильтра предусмотреть индивидуальные устройства равномерного газораспределения. Конструктив подтвердить отчетом. При разработке мероприятий учитывать конфигурацию подводящих и отводящих газоходов. 4. Для осадительных электродов использовать элементы пластинчатого типа. Встряхивание осадительных электродов ударно-молотковое с нижним (боковым) расположением механизмов встряхивания. В коронирующих электродах использовать коронирующие элементы ленточно-игольчатого типа с пониженным напряжением зажигания короны, выделенными точками коронирования по краям элементов, ребром жесткости. Встряхивание коронирующих электродов ударно-молотковое с вертикальным направлением удара. 5. В механизмах встряхивания использовать редукторы производства РФ. 6. Исключить применение оборудования и материалов из стран, указанных в постановлении правительства как недружественные. 7. Конструкция электрофильтра и схема размещения должны позволять возможность дальнейшего расширения системы пылеочистки в части установки рукавного фильтра. |
| 10. | График поставки | Электрофильтр №5 – 31.05.2025 г. Электрофильтр №6 – 30.06.2025 г. |
| 11. | Приложения | Приложение №1 – Габаритные и весовые характеристики электрофильтра №5. Приложение №2 – Габаритные и весовые характеристики электрофильтра №6. Приложение №3 – Рабочая документация ПИК-2019-АТХ |

Подготовил: руководитель проектов АО «Михайловцемент» ___________А.Н. Кириллов