Техническое задание

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ по монтажу системы "Система электроснабжения" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 3 | Краткие характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по монтажу "Система электроснабжения" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 20.01 2023 по 29.05.2023 |
| 5 | Виды и объем выполняемых работ | Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием и приложений к Техническому заданию (Приложение №1 Виды работ, Приложение №2 Страницы из Раздел ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.1 МО.002.22-ИОС4.1 и Раздел ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.1 МО.002.22-ИОС4.1 CO. Субподрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), территориальным сметным нормам (ТСН)), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Субподрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. Субподрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Субподрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу; Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. При осуществлении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Субподрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме. Субподрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия. Субподрядчик обязан обеспечить всех работающих на объекте спецодеждой (униформой). В ходе работ Субподрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ ежедневно с учетом действующего законодательства, при этом производство работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п., необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ | Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Субподрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 7. | Требования к качественным характеристикам работ |  |
| 7.1 | Требования по качеству выполняемых работ | Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Субподрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Субподрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Субподрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 7.2 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ | Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных материалов, допущенные по вине Субподрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик самостоятельно составляет акт, фиксирующий дефекты, недоделки для ведения претензионно-исковой работы. |
| 7.3 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По окончании работ Субподрядчик предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях: - Акт приемки результата работ; - Журнал производства работ; - Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - Прочую исполнительную документацию. |
| 8 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. Субподрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Субподрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. При проведении работ Субподрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Субподрядчика на территории объекта производства работ. Субподрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 9 | Иные требования к работам и условия их выполнения по усмотрению Заказчика | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области. |
|  |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Субподрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Субподрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования к материалам: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. В случае если имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. |

Приложение №1 к ТЗ Виды работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Код оборудования, Завод изготовитель | Примечание | Тип, марка, обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРУ |  |  |  |  |  |
| 1 | Выключатель автоматический ВА-99/630 630A Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 45кА | шт. | 2 | EKF | mccb99C-630-630 | ВА-99С/630А |
| 2 | Вспомогательные контакты 100-630А | шт. | 2 | EKF | mccb99c-a-16 |  |
| 3 | Расцепитель независимый MX 100-630А | шт. | 2 | EKF | mccb99c-a-7 |  |
| 4 | Расцепитель минимального напряжения MN 100-630А | шт. | 2 | EKF | mccb99c-a-1 |  |
| 5 | Соединительные пластины 400-630А (6 штук) | шт. | 2 | EKF | mccb99c-a-24-630a |  |
| 6 | Электропривод ВА-99С CD/2-630 | шт. | 2 | EKF | mccb99c-a-21 |  |
| 7 | Выключатель автоматический ВА-99/400 400A Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 45кА | шт. | 1 | EKF | mccb99C-400-400 | ВА-99С/400А |
| 8 | Вспомогательные контакты 100-630А | шт. | 1 | EKF | mccb99c-a-16 |  |
| 9 | Расцепитель независимый MX 100-630А | шт. | 1 | EKF | mccb99c-a-7 |  |
|  | Расцепитель минимального напряжения MN 100-630А | шт. | 1 | EKF | mccb99c-a-1 |  |
| 10 | Соединительные пластины 400-630А (6 штук) | шт. | 1 | EKF | mccb99c-a-24-630a |  |
| 11 | Электропривод ВА-99С CD/2-630 | шт. | 1 | EKF | mccb99c-a-21 |  |
| 12 | Автоматический выключатель 3P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 19 | EKF | mcb47100-3-16C-bas |  |
| 13 | Автоматический выключатель 1P 16А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 2 | EKF | mcb47100-1-16C-bas |  |
| 14 | Автоматический выключатель 3P 25А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 4 | EKF | mcb47100-3-25C-bas |  |
| 15 | Автоматический выключатель 3P 32А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 14 | EKF | mcb47100-3-32C-bas |  |
| 16 | Автоматический выключатель 3P 40А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 11 | EKF | mcb47100-3-40C-bas |  |
| 17 | Автоматический выключатель 3P 50А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 2 | EKF | mcb47100-3-50C-bas |  |
| 18 | Автоматический выключатель 3P 80А (C) 10kA ВА 47-100 EKF Basic | шт. | 1 | EKF | mcb47100-3-80C-bas |  |
| 19 | Автоматический выключатель EKF ВА-99C/160 3P (термомагнитный) 36kA 160 А | шт. | 2 | EKF | mccb99C-160-160 |  |
| 20 | Автоматический выключатель EKF ВА-99C/250 3P (термомагнитный) 45kA 250 А | шт. | 1 | EKF | mccb99C-250-250 |  |
| 21 | Сборный шкаф CQE, с дверью и задней панелью, 2000 x 800 x 600 мм | шт. | 5 | ДКС | R5CQE2086 |  |
| 22 | Гибкая шина в ПВХ изоляции, 8x24x1мм, ном. ток 630А, длина 2 метра | шт. | 10 | ДКС | R5BFC8241 |  |
|  | Щит рабочего освещения подвал ШО-П. | шт. |  |  |  |  |
| 23 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 3P 63А (C) 6kA | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-63C-av |  |
| 24 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 14 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 25 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 26 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 16А (C) 6kA | шт. | 2 | EKF | mcb6-1-16C-av |  |
| 27 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 13 | EKF | DA63-16-30e |  |
| 28 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 6 | EKF | DA63-25-30e |  |
|  | Щит рабочего освещения подвал ШАО-П. |  |  |  |  |  |
| 29 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 3P 32А (C) 6kA | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 30 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 14 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
|  | Щит рабочего освещения 1-й этаж ЩО-1. |  |  |  |  |  |
| 31 | Автоматический выключатель EKF ВА-99C/200 3P (термомагнитный) 45kA 200 А | шт. | 1 | EKF | mccb99C-200-200 |  |
| 32 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 77 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 33 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 34 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 67 | EKF | DA63-16-30e |  |
| 35 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 7 | EKF | DA63-25-30e |  |
| 36 | Дифференциальный автомат АД-4 32/30мА EKF PROxima 3р(380В) 6кА | шт. | 3 | EKF | DA4-32-30-pro |  |
|  | Щит рабочего освещения 2-й этаж ЩО-2. |  |  |  |  |  |
| 37 | Автоматический выключатель 3P 125А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | mcb47125-3-125C |  |
| 38 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 44 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 39 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 40 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 34 | EKF | DA63-16-30e |  |
| 41 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 6 | EKF | DA63-25-30e |  |
|  | Щит рабочего освещения 3-й этаж ЩО-3. |  |  |  |  |  |
| 42 | Автоматический выключатель 3P 125А (C) 15кА ВА 47-125 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | mcb47125-3-125C |  |
| 43 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 43 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 44 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 4 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 45 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 16А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 28 | EKF | DA63-16-30e |  |
| 46 | Дифференциальный автомат АВДТ-63 25А/30мА (характеристика С, электронный, тип А) 6кА EKF PROxima | шт. | 7 | EKF | DA63-25-30e |  |
|  | Щит собственных нужд подвал ЩСН-П |  |  |  |  |  |
| 47 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 48 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 49 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 50 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 16А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-16C-av |  |
| 51 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит собственных нужд 1-й этаж ЩСН-1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 53 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 54 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 55 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 16А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-16C-av |  |
| 56 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит собственных нужд 2-й этаж ЩСН-2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 58 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 59 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 60 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 16А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-16C-av |  |
| 61 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит собственных нужд 3-й этаж ЩСН-3 |  |  |  |  |  |
| 62 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 63 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 64 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 65 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 16А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-16C-av |  |
| 66 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит аварийного освещения подвал ЩАО-П |  |  |  |  |  |
| 67 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 68 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 69 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 70 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит аварийного освещения 1-й этаж ЩАО-1 |  |  |  |  |  |
| 71 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 72 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 73 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 74 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
| 75 | Щит аварийного освещения 2-й этаж ЩАО-2 |  |  |  |  |  |
| 76 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 77 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 78 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 79 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит аварийного освещения 3-й этаж ЩАО-3 |  |  |  |  |  |
| 80 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 81 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 6 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 82 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 10А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-10C-av |  |
| 83 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Щит уличного освещения |  |  |  |  |  |
| 84 | Выключатель автоматический AV-6 3P 32A (C) 6kA EKF AVERES | шт. | 1 | EKF | mcb6-3-32C-av |  |
| 85 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 1P 6А (C) 6kA | шт. | 3 | EKF | mcb6-1-06C-av |  |
| 86 | Выключатели автоматические серии AV-6 EKF AVERES. 3P 10А (C) 6kA | шт. | 4 | EKF | mcb6-3-10C-av |  |
| 87 | Щит распред. навесной ЩРН-П-24 IP41 EKF PROxima | шт. | 1 | EKF | pb40-n-24 |  |
|  | Монтажные материалы |  |  |  |  |  |
| 88 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 25 мм, внутренний диаметр 19 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 3000 | ДКС | 91925 |  |
| 89 | Держатель с защелкой для труб ПВХ D=25 мм, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | Шт. | 6000 | ДКС | 51025 |  |
| 90 | Труба легкая гофрированная с протяжкой не распространяющая горение, наружный диаметр 40 мм, внутренний диаметр 31,8 мм, IP55, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | м | 3000 | ДКС | 91940 |  |
| 91 | Держатель с защелкой для труб ПВХ D=40 мм, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | шт | 2000 | ДКС | 51040 |  |
| 92 | Труба ПВХ гибкая гофр. д.50мм, лёгкая с протяжкой, 30м, цвет серый | м | 258 | ДКС | 9195030 | 9195030 |
| 93 | Держатель с защелкой для труб ПВХ D=50 мм, t-раб.-25...+60°C, цвет серый | шт | 500 | ДКС | 51050 | 51050 |
| 94 | FIRESTOP 65 противопожарная пена всесезонная. | Шт. | 10 | PROFFLEX |  | FireStop 65 |
| 95 | Бирка У136 маркировочная треугольная 62х62х62х0,8мм | Шт. | 1000 | Rexant | 229876 | Бирка У136 (07-6236) |
| 96 | Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм | Шт. | 500 | Rexant | 239133 | Бирка У134 (07-6234) |
| 97 | П-образный профиль PSM, высота 50 мм, ширина 29 мм, толщина листовой стали 2,5 мм, длина 1000 мм | шт | 500 | ДКС | 269160 | BPM2910 |
| 98 | Нейлоновая, неоткрываемая, белый (уп 100 шт) Ш=2.5мм, Дл=200мм, | шт | 3000 | Rexant | 07-0200-4 |  |
| 99 | Хомут-стяжка нейлоновая, самозатухающая; 2.5х100 мм, максимальная нагрузка 8 кг, диаметр охвата 22 мм; t-раб.–35...+85 °С. Белого цвета. | шт | 1500 | PROCONNECT | 57-0100 |  |
| 100 | Лоток 35341 100х100х0,7 L=3000 перфорированный (ДКС) | шт | 560 | ДКС | 35341 | 35341 |
| 101 | Крышка 35522 L=3000 для лотков шириной 100мм (ДКС) | шт | 560 | ДКС | 35522 | 35522 |
|  | Ответвитель DL 100х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт | 120 | ДКС | 36263K | DL 100х100 |
| 102 | Крышка на ответвитель Т-образный, основание 100 мм, цвет светло-серый | шт | 120 | ДКС | 38363 | 38363 |
| 103 | Винт с крестообразным шлицем М6х10 (CM010610) | шт | 250 | ДКС | CM010610 |  |
| 104 | Гайка с насечкой М6 (CM100600) | шт | 250 | ДКС | CM100600 |  |
| 105 | Лоток металлический перфорированный, основание 600 мм, высота 100 мм, длина 3000 мм | шт | 154 | ДКС | 35347 |  |
| 106 | Крышка лотка с заземлением, основание 600 мм, длина 3000 мм | шт | 154 | ДКС | 35528 |  |
| 107 | Винт для электрического соединения М5х8мм | шт |  | ДКС | СМ030508 | М5х8мм |
| 108 | Траверса для подвеса лотка шириной до 600 мм, длина 665мм, крепление к потолку при помощи шпилек | шт | 500 | ДКС | BST4160 | BST4160 |
| 109 | Шпилька М10, длина 1000мм | шт | 500 | ДКС | CM201001 | CM201001 |
| 110 | Латунный разрезной анкер М10, минимальная глубина высверленного отверстия 39 мм, длина 34 мм, диаметр высверленного отверстия 12 мм | шт | 500 | ДКС | CM411034 | CM411034 |
| 111 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М10 | шт | 1000 | ДКС | CM101000 | CM101000 |
| 112 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 600х100 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа | шт | 14 | ДКС | 36047K | 36047K |
|  | Кабельная продукция |  |  |  |  |  |
| 113 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х2,5 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=13,9 мм. | м | 2000 | Сегмент Энерго, 0,4кг/м | П2988 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 -1 кВ (ГОСТ) |
| 114 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х4 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=15,7 мм. | м | 350 | Сегмент Энерго, 0,5кг/м | П3023 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 -1 кВ (ГОСТ) |
| 115 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х6 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=17,0 мм. | м | 756 | Сегмент Энерго, 0,65кг/м | П3005 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х6 -1 кВ (ГОСТ) |
| 116 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х25 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=29,5 мм. | м | 35 | Сегмент Энерго, 2,0кг/м |  | ВВГнг(А)-LSLTx 5х25 -1 кВ (ГОСТ) |
| 117 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х35 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=32.9 мм. | м | 258 | Кабель.РФ, 2,6кг/м | 296929-20054 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х35 -1 кВ (ГОСТ) |
| 118 | Кабель силовой, не распространяющий горение 5х120 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=48,0 мм. | м | 265 | Кабель.РФ, 7,4кг/м | 296918-20054 | ВВГнг(А)-LSLTx 5х120 -1 кВ (ГОСТ) |
| 119 | Кабель силовой, не распространяющий горение 3х1,5 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=11,4 мм. | м | 14850 | Сегмент Энерго, 0,22кг/м | П3019 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 -1 кВ (ГОСТ) |
| 120 | Кабель силовой, не распространяющий горение 3х2,5 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=12,2 мм. | м | 7958 | Сегмент Энерго, 0,3кг/м | П2987 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 -1 кВ (ГОСТ) |
| 121 | Кабель силовой, не распространяющий горение 3х4 мм², с низким дымо и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ( черный). Наружный размер кабеля D=13,6 мм. | м | 9815 | Сегмент Энерго, 0,36кг/м | П4003 | ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 -1 кВ (ГОСТ) |