«Утверждаю»

Технический директор

АО «Кондопожский ЦБК»

_________________ Иванов Е.С.

«_____» _______________ 2024 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

На модернизацию здания главного материального склада инв.№3823

(монтаж откатных ворот)

| п/п | Перечень основных данных и требований | Исходные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Кондопожский ЦБК» Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, зд. 2. |
| 2 | Наименование | Монтаж откатных ворот с калиткой (без электропривода- открывание вручную). |
| 3 | Место выполнения | здание главного материального склада №91 (хранения лакокрасочных материалов) |
| 4 | Цель выполнения работы | Для улучшения условий труда и соблюдения требований Охраны труда и техники безопасности. |
| 5 | Основание для работ | -п.162 инвестиционного бюджета 2024 г.; -Акт технического состояния от 23.05.23 г.; -Предписание отдела ПБ и ОТ №31-19 |
| 6 | Сроки выполнения | 3-4 квартал 2024 г. |
| 7 | Объём работ и виды | 1. Выполнение демонтажных работ, замеры проема под установку новых ворот, строительно-монтажные работы выполняются силами подрядной организации. Расположение ворот в осях А-Б/14-15 проект ТП-201, лист АР-3. 2. Оформление приёмосдаточной документации (Акты о выполнении работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, передача технической документации). |
| 8 | Поставка оборудования и материалов | Оборудование и материалы, необходимые для выполнения работ предоставляет Подрядчик. |
| 9 | Гарантийные обязательства по выполненным работам | В случае выявления неисправностей подрядная организация обязана устранить неисправности (недостатки) в течение гарантийного срока, который должен составлять не менее 12 месяцев на строительно-монтажные и пусконаладочные работы с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) |
| 10 | Требование к подрядной организаций | - Соответствие требованиям законодательства РФ, предъявляемые к лицам, осуществляющим виды работ, согласно настоящему Техническому заданию №1. - Референции по аналогичным работам за 2019-2024 гг. - Опыт работ не менее 5 лет. - Собственная база и наличие квалифицированного персонала в штате организации, необходимого для выполнения данного вида работ. - Техническая оснащенность оборудованием, инвентарем, техникой. - Обеспеченность персонала спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Приказом Минсоцразвития № 477 от 16.07.2007г. Подрядчик обязан соблюдать: - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. - Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 г. N 461 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ" - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.12. 2020 г. N 859н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ И ЛЕСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11. 2020 г. N 782н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10. 2020 г. N 753н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ И РАЗМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 835н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11. 2020 г. N 833н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ, МОНТАЖЕ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12. 2020 г. N 884н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫХ И ГАЗОСВАРОЧНЫХ РАБОТ. Требования к наличию разрешающей документации, аттестации и квалификации персонала: - Наличие аттестованного и квалифицированного персонала, позволяющего выполнять работу в соответствии с договором. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам работ, услуг: - Подрядчик обязан при осуществлении строительства и связанных с ним работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ. - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за качество работ в соответствии с гражданским кодексом РФ и иными нормативными актами. - Подрядчик несет ответственность за выполнение строительных и монтажных работ в соответствии со СНиП, ТУ, проектом в установленные сроки, за надлежащее качество этих работ, проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования. Своевременное устранение недоделок, выявленных в процессе приемки строительных и монтажных работ и комплексного опробования оборудования, своевременный ввод в действие производственных мощностей. - Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора, требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Гарантия качества результата работы, распространяется на все, составляющее результат работы. - Соблюдение требований по охране окружающей среды, обязательная разработка и согласование с Заказчиком ППР. Требования к технологии, режиму на объекте: - Обязательное соблюдение технологии ведения строительно-монтажных работ в соответствии с проектом, концепцией строительства, утвержденными технологическими картами, ПОС, ППР по видам работ, а также сроками согласно утвержденному графику производства работ. Требования промышленной безопасности и охраны труда: - Соблюдение требований норм промышленной безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, соблюдение требований, регламентов и действующих стандартов в области промышленной безопасности на территории действующего предприятия. - Обеспечение в ходе работ по договору выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе пожарной безопасности строящихся и прилегающих к ним объектов в соответствии с правилами пожарной безопасности. Требования и условия разработки, природоохранных мер и мероприятий: - Захоронение бытовых и промышленных отходов необходимо производить в специально отведенных местах и полигонах для сбора отходов. - После окончания работ строительный мусор и все отходы защитных материалов, необходимо тщательно собирать и уничтожать во избежание загрязнения растительного и животного мира. Требования к организации строительства: - На все виды основных работ составляются технологические карты в составе ППР. - СМР проводить в соответствии с проектом, проектом производства работ (ППР). - При составлении Актов на скрытые работы в комиссию включать представителей Заказчика. - При проведении СМР работы выполнять в соответствии с: - СП 26.13330.2012 «ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ». - СП 70.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ». - СП 435.1325800.2018 «КОНСТРУКЦИИ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МОНОЛИТНЫЕ». - СП 48.13330.2019 «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА». Подрядчик должен иметь: - машины и механизмы для перевозки малогабаритных материалов; - электропневматический инструмент; - ручной слесарно-монтажный инструмент; - расходные материалы (Газы, электроды, отрезные и шлифовальные круги, сварочная проволока и т.д.) -СИЗ. Подрядчик обязан: - Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность пребывающих материалов по спецификации проекта со склада АО «КЦБК». - Иметь необходимые материалы для выполнения работ. - Подрядчик обязан выставлять ограждения на местах проведения работ. - После выполнения работ - ежедневная уборка рабочего места; - вынос/вывоз мусора и металлолома в указанное место (на расстояние до 100 м). |
| 11 | Условия труда | В зоне производства работ. На открытом воздухе. |
| 12 | Документация, предъявляемая Заказчику по окончании работ | Вся первичная документация, которая необходима для приемки и оплаты работ: акты выполненных работ КС-2 и справка о стоимости выполненных работ КС-3, акты скрытых работ (по необходимости), тех. паспорт на оборудование, руководство по эксплуатации. |
| 13 | Непредвиденные расходы | При возникновении дополнительных расходов, не превышающих 10% стоимости договора, дополнительное соглашение об изменении цены не составляется. |
| 14 | Требования к предоставлению технико-коммерческой документации | 1.Технико-коммерческое предложение должно содержать: - сроки выполнения работ; - гарантийные обязательства; - стоимость работ; - условия оплаты; - виды работ. 2.Для уточнения технических вопросов обращаться: - начальник ТСХ Половников Юрий Викторович Е-mail: polovnikov@aokcbk.ru, тел.: 8(814-51) 3-66-64. - инженер ОРПП ИТЦ Рогачева Яна Олеговна Е-mail: rogacheva@aokcbk.ru тел.: 8 (814-51) 3-69-70 |
| 15 | Особые условия | Необходимость посещения объекта, на котором предстоят работы, для ознакомления с объемом работ Для посещения объекта необходимо подготовить и прислать письмо о намерении посещения объекта, согласно форме («Единая форма письма от подрядчиков целью ознакомления с объемами работ, презентацией фирмы и т. д. на объекты АО «Кондопожский ЦБК»), и приложить копии паспортов (всех лиц, планирующих осмотр объекта) |
| 16 | Особенности учета | - Инвестиционная деятельность п.162 - Статья ДДС 02 03 02 01 21 Строительно-монтажные работы (УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ) |

и.о. Руководителя ИТЦ                 ___________________             Д.В. Дорошин