Утверждаю:

Технический директор Компании «Май»

_______________         Шафран П.В.

Техническое задание на изготовление конвейерной линии для 4-х немецких машин ИМАС24.

Для установки 4-х немецких машин IMA C24 в линию, которая будет работать на наполнение гофрокоробов чайными сашетами (чайными пакетиками в внешнем конверте), необходимо изготовить конвейерную линию, состоящую из (см. Приложение 1):

- 4-х конвейеров машины IMA C24, которые устанавливаются внутрь самой машины IMA C24 и служат для приёма группы из 25-ти сашетов от узла захватов стэка сашетов машины в ячейки, образованными лентой конвейера, и передачи этих сашетов общему конвейеру;

- общего конвейера, расположенного вдоль 4-х машин IMA C24, который служит для приёма группы из 25-ти сашетов от конвейера машины IMA C24 через промежуточные бункеры в ячейки, образованные лентой общего конвейера, и передачи этой группы в конец линии машин IMA C24 для засыпки в гофрокоробы;

- 4-х промежуточных бункеров, установленных на общем конвейере напротив конвейера машины IMA C24, служащих для согласования работы машин IMA C24 с работой общего конвейера;

- накопительного бункера общего конвейера, установленного на конце этого конвейера, служащего для накопления сашетов при автоматической смене гофрокороба при его заполнении;

- конвейера гофрокоробов, служащего для автоматической подачи пустого гофрокороба под накопительный бункер и отвода полного гофрокороба на рядом стоящий рольганг;

- рольганга, служащего для накопления полных гофрокоробов и заклейки их упаковщицей;

- рабочего стола упаковщицы, служащего для формирования и склейки вручную гофрокороба из гофрозаготовки.

Каждая машина IMA C24 производит 300 сашетов в минуту и выдаёт их группой по 25 штук. Сашеты будут упаковываться по 200 штук в гофрокороба 290х158х165 и по 600 штук в гофрокороба 392х292х215.

При установке конвейера машины внутрь машины IMA C24 некоторые узлы картонажного отделения машины демонтируются. Вместе с ними демонтируется одна из опор машины, поддерживающая ограждение картонажного отделения. Эту опору будет необходимо восстановить.

Конвейер машины IMA C24

Конвейер машины IMA C24 представляет собой наклонный ленточный конвейер с размерами каркаса 1260 х 68 х 67,5 мм (ДхШхВ), установленный под углом 10° внутри машины IMA C24 на имеющиеся в машине опоры (см.рис.1). Лента конвейера – полиуретановый зубчатый ремень шириной 55 мм с профилем зуба Т10 и полиуретановыми перегородками, размером 55 х 5 х 45 мм (ДхШхВ), вваренными в поверхность ремня с шагом 160 мм. Перегородки образуют 16 ячеек для приёма и перемещения группы из 25 сашетов. Ведущий и ведомый валы представляют собой зубчатые шестерни профиля Т10 и количеством зубов 20. Ориентировочное расстояние между валами – 1177 мм.

Конвейер машины оборудован серводвигателем. Линейная скорость движения ленты конвейера должна составлять не менее 60 м/мин как в прямом направлении, так и в обратном. Серводвигатель должен располагаться на левой (по ходу движения ремня) боковине каркаса конвейера.

Леерная система конвейера представляет собой полосу из нержавеющей стали толщиной 2 мм и шириной 10 мм с держателями, позволяющими перемещать леера по высоте и ширине конвейера, а также смещать леера вдоль конвейера.

Рис.1

Конвейер имеет узел натяжения ремня и узел удерживания сашетов, установленный на левой (по ходу движения ремня) боковине каркаса конвейера. Стопор сашетов узла удерживания приводится в движение цилиндром IA12x20-CA_EMC (без датчиков положения) посредством распределителя RV5211-06QE4_EMC, установленного на левой (по ходу движения ремня) боковине каркаса конвейера.

Конвейер машины должен иметь такие опоры крепления на опорах машины IMA C24, чтобы он мог свободно размещаться в свободном пространстве внутри машины IMA C24, и чтобы стэк группы сашетов машины IMA C24, двигаясь по дуге, свободно входил в пространство между перегородками ремня конвейера, при этом плоскость движения осевой линии расположения сашетов в стэке должна совпадать с осевой линией конвейера. Таким образом, опоры крепления конвейера должны иметь возможность регулировки положения конвейера как вдоль осевой линии, так и поперёк неё, а также иметь возможность изменения высоты концов конвейера (наклона конвейера к горизонту) (см.рис. 2). Также и узел удерживания сашетов должен иметь регулировку стопора сашетов относительно самих сашетов в стэке как по высоте, так и по длине расположения сашетов в стэке.

Рис.2

Конвейер имеет три оптических датчика с подавлением заднего фона PST-YC8DPOR-F3_LANBAO, которые работают совместно с энкодером серводвигателя конвейера машины:

- датчик регистрации перегородки ремня под останов;

- датчик регистрации стэка машины;

- датчик регистрации и оценки количества сашетов в ячейке.

Датчики располагаются на левой (по ходу движения ремня) боковине каркаса вначале конвейера и имеют регулировку положения как по высоте, так и вдоль конвейера.

Конструкцию конвейера машины с леерами, всеми узлами, датчиками, исполнительными механизмами и кронштейнами крепления необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Общий конвейер

Общий конвейер представляет собой прямой ленточный конвейер с наклонным участком в 35° в конце конвейера для подъёма и засыпки группы из 25 сашетов в гофрокоробы. Ориентировочная длина горизонтального участка конвейера составляет 8675 мм (между валами), ориентировочная длина наклонного участка – 2500 мм (между валами). Общая ширина конвейера (по внешним габаритам борта) - 350 мм (не более 400 мм) (см.рис. 3). Высота поверхности ленты горизонтального участка конвейера – 304 ±25 мм. Конструкция опор общего конвейера должна предусматривать анкерное крепление к полу.

Лента конвейера из полиуретанового полотна шириной ориентировочно 320 мм с центральной ребордой для предотвращения сбега ленты в сторону и с полиуретановыми перегородками, размером 250 х 5 х 50 мм (ДхШхВ), вваренными в поверхность ремня с шагом 300 мм. Так как длина полиуретановых перегородок составляет 250 мм, то внутреннее расстояние между бортами конвейера должно составлять 254 мм.

Рис.3

Общий конвейер оборудован серводвигателем. Линейная скорость движения ленты конвейера должна составлять не менее 60 м/мин как в прямом направлении, так и в обратном. Серводвигатель должен располагаться на левой (по ходу движения ленты) боковине каркаса в конце конвейера.

Конвейер имеет узел натяжения ленты в начале конвейера.

Напротив мест выхода из машин IMA C24 конвейеров этих машин на бортах общего конвейера установлены 4 промежуточных бункера.

Общий конвейер комплектуется пятью оппозитными оптическими датчиками Emitter PST-TC50DR-F3 и Receiver PST-TC50DPOR-F3_ LANBAO, которые работают совместно с энкодером серводвигателя конвейера машины:

- 1-й датчик - регистрации перегородки ленты в начале конвейера (расположен в начале конвейера ориентировочно на расстоянии 50 мм до кромки сброса сашетов из промежуточного бункера 1-ой машины) – служит для начала отсчёта импульсов энкодера серводвигателя машины и синхронизации сброса сашетов из промежуточных бункеров всех машин IMA C24;

- 2-й, 3-й и 4-й датчики – регистрации отсутствия сашетов в ячейках общего конвейера перед сбросом туда сашетов (расположены ориентировочно на расстоянии 300 мм до кромки сброса группы сашетов из промежуточных бункеров соответствующих машин IMA C24;

- 5-й датчик - регистрации наличия группы сашетов перед сбросом их в гофрокороб (расположен ориентировочно на расстоянии 200 мм до оси ведущего вала общего конвейера).

Эти датчики устанавливаются внутри бортов общего конвейера таким образом, чтобы их было можно легко заменить в случае поломки. Эти датчики должны иметь небольшую регулировку своего положения по высоте.

На правом (по ходу движения ленты) борту общего конвейера напротив мест выхода из машин IMA C24 конвейеров этих машин установлены:

- 4 распаячные коробки для подключения датчиков и исполнительных устройств конвейеров и промежуточных бункеров машин IMA C24, а также оппозитных оптических датчиков общего конвейера и аварийных кнопок;

- 4 аварийных поста SALK178_Systeme Electric (должны располагаться таким образом, чтобы на них было удобно нажать сверху вниз обслуживающему персоналу с обеих сторон конвейера).

Вдоль правого борта общего конвейера проложен неперфорированный лоток размером 50 х 50 мм производства DKC для пневматических шлангов и кабелей питания и связи между распаячными коробками и электрическим шкафом конвейерной системы.

Конструкцию общего конвейера со всеми узлами, датчиками, исполнительными механизмами и кронштейнами крепления необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Промежуточный бункер.

Промежуточный бункер устанавливается на борта общего конвейера напротив места выхода из машины IMA C24 конвейера этой машины (см.рис. 4). Опора промежуточного бункера должна обеспечивать положение нижней точки самого бункера в 53 мм от плоскости ленты общего конвейера, а также обеспечивать небольшую регулировку положения самого бункера как по высоте, так и вдоль и поперёк общего конвейера.

Рис.4

Снаружи на боковые стенки бункера установлены оптический рефлекторный датчик PST-DC25DPOR-F3_LANBAO и рефлектор BRT-35X20A_49810_Banner, направленные внутрь бункера для регистрации наличия сашетов внутри бункера.

Открытие дверки бункера осуществляется цилиндром IA12x20-CA_EMC (без датчиков положения), установленном на правой (по ходу движения ленты) стенке бункера, посредством распределителя RV5211-06QE4_EMC, установленного на опоре бункера с правой (по ходу движения ленты общего конвейера) стороны.

Конструкцию промежуточного бункера со всеми узлами, датчиками, исполнительными механизмами и кронштейнами крепления необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Накопительный бункер общего конвейера

Накопительный бункер общего конвейера устанавливается на кожух оконечной части этого конвейера и служит для направления сброса сашетов в гофрокороб и для накопления сашетов при автоматической смене гофрокороба при его заполнении.

Так как заполняемые сашетами гофрокороба имеют разную высоту, то накопительный бункер должен иметь механическую регулировку в 120 мм своего положения по высоте относительно кожуха общего конвейера (см.рис. 5).

Для пропуска сашетов в гофрокороб бункер имеет дверку, открытие которой осуществляется цилиндром IAC16x50-S-CA_EMC (c датчиками положения HX-13P-2M_EMC), установленном на передней стенке бункера, посредством распределителя RV5221-06QE4_EMC, установленного на правой (по ходу движения ленты общего конвейера) стороне кожуха.

На накопительном бункере установлен узел разделения гофрокоробов при подаче гофрокоробов под наполнение. На специальном кронштейне, прикреплённом к правой (по ходу движения ленты общего конвейера) стороне накопительного бункера, установлен цилиндр IAC25x200-S-CM_EMC (c датчиками положения HX-13P-2M_EMC), который приводится в движение распределителем RV5221-06QE4_EMC, установленным на правой (по ходу движения ленты общего конвейера) стороне кожуха. Специальный кронштейн цилиндра узла разделения гофрокоробов должен иметь регулировку положения этого цилиндра по высоте относительно накопительного бункера, а также регулировку положения цилиндра вдоль оси конвейера гофрокоробов, и регулировку наклона цилиндра к конвейеру гофрокоробов.

На кожухе оконечной части общего конвейера сверху должны быть расположены сигнальный трёхцветный (красный-жёлтый-зелёный) маячок K50LGRYPQ_BANNER для индикации наполненности гофрокороба сашетами и аварийный пост SALK178_Systeme Electric.

Рис.5

Конструкцию накопительного бункера со всеми узлами, датчиками, исполнительными механизмами и кронштейнами крепления необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Конвейер гофрокоробов

Рис.6

Общий конвейер представляет собой прямой ленточный конвейер длиной 2000 мм между валами и шириной 290 мм (см.рис. 6). Высота поверхности ленты – 890 ±50 мм. Конструкция опор конвейера гофрокоробов должна преду-сматривать анкерное крепление к полу.

Лента конвейера из полиуретанового полотна шириной 250 мм с центральной ребордой для предотвращения сбега ленты в сторону.

Линейная скорость конвейера гофрокоробов 30 м/мин на частоте 50 Гц. Мотор оборудован частотным преобразователем. Мотор-редуктор - Motovario - подобрать по типу, мощности, оборотам. Мотор-редуктор установить слева (по ходу движения ленты) от конвейера и сориентировать вдоль конвейера.

Леерную систему для конвейера гофрокоробов выполнить из нержавеющей трубы внешним диаметром 12 мм (открытые концы заглушить).

Конвейер имеет узел натяжения ленты в начале конвейера.

Конвейер имеет узел центрирования гофрокоробов, состоящий из двух цилиндров с направляющими SGM20X50-S_EMC (без датчиков положения), установленных внутри каркаса в начале конвейера, и которые приводятся в движение распределителем RV5221-06QE4_EMC, установленным на левой (по ходу движения ленты конвейера гофрокоробов) боковине конвейера. Узел центрирования ограничивает место установки гофрокороба персоналом в зависимости от габаритов гофрокороба. Узел центрирования должен иметь небольшую регулировку своего положения вдоль конвейера гофрокоробов.

Конвейер имеет узел сдвига гофрокоробов, состоящий из двух линейных приводов ELGC-TB-KF-45-200_8062768_FESTO, установленных внутри каркаса конвейера гофрокоробов в месте заполнения гофрокороба сашетами. Узел сдвига гофрокоробов обеспечивает удержание гофрокороба под накопительным бункером во время наполнения гофрокороба и движения ленты конвейера, а также для перемещения гофрокороба поперёк конвейера для выравнивания уровня сашетов в гофрокоробе во время наполнения гофрокороба. Узел сдвига гофрокоробов должен иметь небольшую регулировку своего положения вдоль конвейера гофрокоробов.

Конвейер имеет 2 аварийных поста SALK178_Systeme Electric (должны располагаться таким образом, чтобы на них было удобно нажать сверху вниз обслуживающему персоналу с обеих сторон конвейера), расположенных на мотор-редукторе с левой стороны в конце конвейера и на боковине конвейера с правой стороны в начале.

Конвейер имеет два оптических датчика с подавлением заднего фона PST-YC10DPOR-F3_LANBAO: датчик останова гофрокороба под накопительным бункером и датчик разделения гофрокоробов. Датчики располагаются на левой (по ходу движения ленты) боковине каркаса в месте установки узла сдвига и имеют небольшую регулировку своего положения вдоль конвейера.

Конструкцию общего конвейера с леерами, всеми узлами, датчиками, исполнительными механизмами и кронштейнами крепления необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Рольганг

Рольганг длиной 1710 мм и шириной 412 мм из роликов диаметром 30 мм с шагом 40 мм (см.рис. 7). Высота рольганга - 880 ±50 мм.

Конструкция опор рольганга должна предусматривать анкерное крепление к полу.

Конструкцию рольганга необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Рис.7

Рабочий стол упаковщицы

Рабочий стол упаковщицы Рабочий стол упаковщицы: выполнен из нержавейки; размеры столешницы – 1200 х 700 мм; высота – на 50 мм меньше высоты конвейера кейспэкера ± 50 мм. Под столешницей расположена полка для хранения стопок гофрокоробов.

Конструкцию рабочего стола упаковщицы необходимо согласовать с заказчиком, предоставив 3-d модели в формате dwg или step.

Общие требования к конвейерной системе.

Главный электрический шкаф управления конвейерной системой (с IP не менее 65) расположен с правой стороны общего конвейера на пересечении с конвейером гофрокоробов и закрепляется на подставке, которая в свою очередь должна предусматривать анкерное крепление к полу. В этом шкафу расположены главный выключатель электрического шкафа, дополнительная аварийная кнопка, логический контроллер конвейерной системы, управляющая и индикационная арматура, частотные преобразователи и сервоусилители моторов, а также арматура подключения элементов конвейерной системы. Электрический шкаф должен быть оборудован всеми защитными автоматическими выключателями и элементами для предотвращения выхода электрических приборов из строя.

Электрические элементы внутри электрического шкафа должны быть промаркированы согласно электрической схеме. Силовые и управляющие кабели, выходящие наружу, должны быть промаркированы с обоих концов. Электрические провода, связывающие электрические элементы внутри шкафа, должны быть также промаркированы согласно электрической схеме с обоих концов.

Для выбора обслуживающим персоналом режима работы и изменения параметров конвейерной системы в дверь электрического шкафа устанавливается сенсорная операторская панель.

Логика работы всех элементов конвейерной системы согласовывается дополнительно при вводе в эксплуатацию конвейерной системы.

По всей длине конвейерной системы снизу должны быть проложены лотки без перфорации с крышками и кабельными вводами для силовых кабелей, монтажных проводов и воздушных шлангов конвейерной системы.

Участки силовых кабелей, выходящих из кабельных каналов, должны быть заключены в металлорукава (гофротрубки), закрепленные с одной стороны на кабельных каналах, с другой – на металлических кабельных вводах электродвигателей. Участки управляющих кабелей, выходящих из кабельных каналов, должны быть заключены в защитные гофрированные трубки, также закрепленные с одной стороны на кабельных каналах, с другой – на кронштейнах или элементах устройств, к которым они подходят.

Документация

Конвейерная система комплектуется следующей документацией на русском языке:

- инструкцией по эксплуатации и техническому обслуживанию конвейерной системы в электронном и бумажном виде;

- документацией на используемые стандартные изделия (конвейерные компоненты, подшипники, пневматические компоненты, электрические компоненты и т.д.) в бумажном виде;

- электрическими схемами, сборочными чертежами в электронном и бумажном виде;

- гигиеническими сертификатами.

Сборочный чертеж конвейерной системы должен быть предоставлен в AutoCAD и включать в себя прорисовку всех установочных элементов (пневматические, электрические изделия, кабельные лотки, сигнальные колонны, аварийные кнопки), кожухов, кронштейнов и т.д.

Программы контроллеров и таблицы установочных параметров частотных преобразователей, сервоусилителей и других программируемых элементов электрического шкафа предоставляются заказчику в электронном виде.

Подготовлено:

Инженер по автоматизации ______________Ефимов Д.В.

Приложение 1.