Приложение №1 к ТЗ

| Ведомость объемов работ по поставке и пусконаладке компрессоров модульного исполнения |  |
| --- | --- |
| Характеристики заказываемого оборудования |  |
| Потребители сжатого воздуха | Транспорт цемента. Насос камерный пневматический ТА-29.1.ФО (2 шт. каждый потребляет по паспорту 58,3 м3/мин). Кроме насосов есть сторонние потребители. |
| Требуемый расход сжатого воздуха, м3/мин | Не менее 150-160 (3 компрессора по 55-60) |
| Рабочее давление сжатого воздуха, бар | 6-8 |
| Количество компрессоров | 3 |
| Тип компрессоров | Винтовой, маслонаполненный |
| Наличие частотного преобразователя | нет |
| Напряжение питания | 380В, 50Гц |
| К каждому компрессору циклонный сепаратор | да |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Требуемая точка росы | +3,+5 |
| Требуемое минимальное остаточное содержание масла в сжатом воздухе | Не нормируется |
| Требуемый минимальный размер и минимальная концентрация посторонних частиц в сжатом воздухе | 1-ый фильтр твёрдых частиц 1 МКМ, 2-ой фильтр от паров масла 0,01 МКМ |
| Материал трубопровода сжатого воздуха | сталь |
| Расположение трубопровода сжатого воздуха | по улице |
| Диаметр трубопровода сжатого воздуха | Согласно расчёта |
| Протяженность трубопровода сжатого воздуха | 200 метров |
| 5. Дополнительные требования |  |
| Компрессора модульного (уличного) исполнения. По возможности поместить три компрессора в один модуль. Если таковая возможность отсутствует, то разделить на два модуля. Площадка для установки имеет размер 22/5 м. Доставка оборудования до места установки за счет поставщика. Установка на подготовленную площадку, подключение к сетям электроснабжения и воздухопроводу осуществляет заказчик. Поставщик выполняет проведение пусконаладочных работ (проверка и настройка режимов работы компрессоров). |  |

Главный энергетик								М.А.Юрьев