| Позиция | ##### Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | ##### Завод-изготовитель поставщик | Ед. из- мерения | ###### Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ##### Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Регистровое отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистр отопления змеевиковый шестирядный, из труб стальных Ø219 мм по ГОСТ 10704-76*, Ø34 мм (перемычки), Н= 3219 мм, 14 356 Вт | РЗП-6x219x5.0-4000 |  | ООО «СЗЗМК» | шт. | 19 | 662,9 | Емкость 1005,9 л |
|  | Крепление напольное для регистров (кронштейн, крюки, стойка) |  |  | ООО «СЗЗМК» | к-т | 19 |  |  |
|  | Комплект клапанов балансировочного клапана MSV-BD и запорного клапана MSV-S, PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, Ду/DN50 |  | 003Z4056 | «Danfoss» | к-т | 2 |  |  |
|  | Клапан прямой отсечной с возможностью слива R715 3/4" |  | R715X034 | «Giacomini» | шт. | 19 |  |  |
|  | Устройство спускное для клапана R715 |  | R700Y001 | «Giacomini» | шт. | 19 |  |  |
|  | Клапан терморегулирующий, RA-N-UK 20 3/4" |  | 013G7049 | «Danfoss» | шт. | 19 |  |  |
|  | Автоматический воздухоотводчик 3/4" |  | SVS-0011 000020 | # «STOUT» | шт | 19 |  |  |
|  | ##### Воздушное отопление |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздушно-отопительный агрегат ТW: V= 950-1400-1900 м3/ч; Nэл=0,130 кВт, 1х230В, 16300 Вт | КЭВ-34Т3,5W2 |  | Тепломаш | шт | 2 | 16,5 | Емкость 1 л. На отм.+10.000 |
|  | Воздушно-отопительный агрегат ТW: V= 600-900-1200 м3/ч; Nэл=0,095 кВт, 1х230В, 12200 Вт | КЭВ-25Т3W2 |  | Тепломаш | шт | 6 | 15,0 | Емкость 1 л. На отм.+10.000 |
|  | Консоль монтажная для крепления тепловентилятора |  |  | Тепломаш | шт | 8 |  | В комплекте поставки |
|  | Пульт управления | HL10 |  | Тепломаш | шт | 8 |  | В комплекте поставки |
|  | Узел терморегулирования тепловентилятора в сборе | КЭВ-УТМ-4Н |  | Тепломаш | шт | 8 |  | В комплекте поставки (доп.опция) |
|  | Подводки гибкие из нержавеющей стали 3/4” |  |  | Тепломаш | шт | 16 |  | В комплекте поставки (доп.опция) |
|  | Комплект клапанов балансировочного клапана MSV-BD и запорного клапана MSV-S, PN = 20 бар, Тмакс. = 120 °С, Ду/DN50 |  | 003Z4056 | «Danfoss» | к-т | 1 |  |  |
|  | Кран шаровой со сливом, резьба внутренняя/внутренняя, стандартный проход, хромированный, ручка - бабочка красная 3/4" |  | R251SX004 | «Giacomini» | шт | 8 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*: | ГОСТ 3262-75* |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø20х2,8 |  |  |  | м | 215 |  |  |
|  | Ø25х3,2 |  |  |  | м | 102 |  |  |
|  | Ø32х3,2 |  |  |  | м | 149 |  |  |
|  | Ø40х3,5 |  |  |  | м | 105 |  |  |
|  | Ø50х3,5 |  |  |  | м | 178 |  |  |
|  | Отвод-90° Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 130 |  |  |
|  | Отвод-90° Ø25 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 16 |  |  |
|  | Отвод-90° Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 24 |  |  |
|  | Переход Ø20/Ø15 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 50 |  |  |
|  | Переход Ø25/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Переход Ø32/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход Ø32/Ø25 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Переход Ø40/Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход Ø50/Ø40 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø25/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø32/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 18 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø32/Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø40/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 8 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø40/Ø32 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø40/Ø50 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø50/Ø20 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 6 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø50/Ø50 | ГОСТ 3262-75* |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 10704-91: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 88х4,0 |  |  |  | м | 2 |  |  |
|  | Тройник-90° Ø88/Ø88 | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Переход Ø88/Ø50 | ГОСТ 10704-91 |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная комбининированная, тощиной 19мм | SOLAR HT AL CLAD 19х022 |  | K-flex | м | 215 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная комбининированная, тощиной 19мм | SOLAR HT AL CLAD 19х028 |  | K-flex | м | 102 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная комбининированная, тощиной 19мм | SOLAR HT AL CLAD 19х035 |  | K-flex | м | 149 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная комбининированная, тощиной 19мм | SOLAR HT AL CLAD 19х042 |  | K-flex | м | 105 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная комбининированная, тощиной 19мм | SOLAR HT AL CLAD 19х054 |  | K-flex | м | 178 |  |  |
|  | Грунт | ГФ-021 |  |  | л | 95 |  | в 2 слоя: регистры и крепления регистров |
|  | Краска | ПФ-115 |  |  | л | 47,5 |  | в 1 слой: регистры и крепления регистров |
|  | Комплект крепежных и монтажных частей (хомуты, электроды, дюбель-гвозди и т.д.) |  |  |  | к-т | 1 |  |  |