Приложение № 1

к Договору Подряда № _____

от «___»___________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Диспетчеризация вертикального транспорта».

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Онкологический центр в г. Перми» |
| 2 | Место выполнения работ | Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280) |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Заказчик |  |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Перечень производимых работ | Основной состав работ: - Монтаж комплексов и средств автоматизации - Пуско-наладочные работы - Складирование материалов, необходимых для производства работ; - Уборка мусора; - Ведение исполнительной документации; - Сдача работ и документации Заказчику. |
| 7 | Объемы работ | Диспетчеризация вертикального транспорта Монтажные работы Комплексы и средства автоматизации. 1; Отдельно устанавливаемый: усилитель дуплексный или абонентский — шт; шт.; 9. 2; Лифтовой блок, ЛНГС.465213.270-XXX (для лифтов); компл.; 2. 3; Модуль переговорной связи, ЛНГС.465213.099.400-03; компл.; 2. 4; Устройство переговорное 7.2, ЛНГС.465213.270.500; компл.; 2. 5; Устройство переговорное 7.2, ЛНГС.465213.270.500-02; компл.; 2. 6; Переговорное устройство ПУЭП-Н для связи в режиме ППП, ЛНГС.465213.300.300; компл.; 1. 7; Сервисный ключ механика, ЛНГС.465213.043; шт.; 1. 8; Аппарат настольный, масса: до 0,015 т; шт.; 1. 9; Ноутбук ASUS X515EA-EJ1791W Intel i5-1135G7/8G/256G SSD/15,6" FHD/Intel® Iris® Xe Graphics/Win11 Серый, 90NB0TY2-M00BE0, ASUS X515EA-EJ1791W; шт.; 1. 10; Управляемый коммутатор на 5 портов, Zyxel GS1200-5; шт.; 1. 11; Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме:до 14 шт.; шт.; 3. 12; Мышь проводная, черная, USB, Dell MS116; шт.; 1. 13; Микрофон для ПК, Defender MIC-117; шт.; 1. 14; Аппарат настольный, масса: до 0,030 т; шт.; 1. 15; Источник бесперебойного питания, 700 ВА, 420 Вт, 230 В, Ippon Back Power Pro II 700; шт.; 1. 16; Комплект программного обеспечения диспетчерского комплекса «Обь», LKDSDrv.msi v4.7.2; компл.; 1. Электроаппараты. 17; Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке — 100 шт; шт.; 0,02. 18; Розетка c заземлением для установки на DIN-рейку, 16 А, ~ 250 В, Кат. № 0 042 85; шт.; 2. 19; Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А — шт; шт.; 2. 20; Выключатель автоматический DX3, 1P, кривая C, Iн = 6 A, Кат. № 4 076 66; шт.; 2. 21; Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 — шт; шт.; 2. 22; Лампа сигнальная моноблочная светодиодная, ~220 B, цвет белый, Кат. № 0 241 40; шт.; 2. 23; Зажим наборный без кожуха — 100 шт; шт.; 0,36. 24; Клемма проходная под винт UT 2,5, № заказа 3044076; шт.; 24. 25; Концевая крышка D-UT 2,5/10, № заказа 3047028; шт.; 2. 26; Концевой стопор - CLIPFIX 35-5, № заказа 3022276; шт.; 4. 27; Держатель маркировки клеммных коробок - KLM 3, № заказа 0811969; шт.; 2. 28; Перемычка - FBS 2-5, № заказа 3030161; шт.; 2. 29; Перемычка - FBS 3-5, № заказа 3030174; шт.; 2. Огнестойкие кабельные линии. 30; ?Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 — 100 м; 100 м.; 1. 31; Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола — 100 м; 100 м.; 1. 32; Огнестойкие кабельные линии СегментЛАЙН в составе, ТУ 27.90.33-014-37572599-2020. 33; Кабель симметричный для СКС, двухпарный сечением жил 0,52 мм (24 AWG), в ПВХ оболочке, категория 5e, огнестойкий, с низким дымо- и газовыделением, низкотоксичный, не поддерживающий горение, температура эксплуатации от -50 до +70 °C, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,52, ТУ 27.32.13-012-37572599-2019; м.; 100. 34; Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 20 мм, с протяжкой, Код: 81820; м.; 100. 35; Комплект крепежный для ОКЛ (дюбель, саморез, скоба СМО 19-20 мм); шт.; 200. Кабели и провода. 36; Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4; шт.; 4. 37; Кабель монтажный многожильный, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, МКШнг(A)-LSLTx 4x1,5 ТУ 3581-003-17648068-2014; м.; 10. 38; Провод в лотках, сечением до 6мм2; 100 м.; 1,1. 39; Кабель контрольный огнестойкий, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения ТУ 16-705.496-2011, КВВГнг(А)-LSLTx 5x1,5; м.; 10. 40; Кабель плоский лифтовой с многопроволочными медными жилами класса 5 и сечения 0,75 мм2, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного полимерного пластиката, КПЛнг(С)-LS 6x0,75; м.; 50. 41; Кабель парной скрутки для СКС и IP-сетей, двухпарный сечением жил 0,52 мм (24 AWG), в специальной ПВХ оболочке, категория 5e, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, СегментЛАН U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)- LSLTx 2х2х0,52; м.; 50. 42; Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям — 100 м; 100 м.; 0,2. 43; Провод медный установочный гибкий, ПуГВ 0,75 мм2; м.; 10. 44; Провод медный установочный гибкий, ПуГВ 6,0 мм2; м.; 10. Материалы. 45; Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м — 100 м; 100 м.; 0,0045. 46; DIN-рейка оцинкованная 35x7,5, L=225 мм, DR 07.225; шт.; 2. 47; Короба пластмассовые: шириной до 40 мм — 100 м; 100 м.; 0,04. 48; Кабель-канал перфорированный 40x40, серый, L=2000 мм, 00134RL; шт.; 2. Монтажные узлы и изделия. 49; Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля с экранированными жилами, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. — шт; шт.; 4. 50; Коннектор RJ-45 (8P8C) cat.5e под обжим; шт.; 4. 51; Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава: до 27 мм — шт; шт.; 12. 52; Кабельный сальник, диаметр проводника 4-8 мм IP68, GK 16 M; шт.; 4. 53; Кабельный сальник, диаметр проводника 6-12 мм IP68, GK 20 M; шт.; 4. 54; Кабельный сальник, диаметр проводника 13-18 мм IP68, GK 25 M; шт.; 4. 55; Рамка для надписи 30x15 мм, РПМ 30x15; шт.; 2. Щиты и пульты. 56; Щиты и пульты, масса: до 50 кг; шт.; 2. 57; Шкаф настенный из стали, IP66, сплошная дверь, с монтажной платой, габаритные размеры ВxШxГ(мм) - 400x300x210, MES 40.30.21; шт.; 2. 58; Плата кабельного ввода, РК 25.13; шт.; 2. 59; Трубные проводки в щитах и пультах: из пластмассовых труб — 100 м; 100 м.; 0,0026. 60; Автономная установка пожаротушения, Парабола-30; шт.; 2. Пуско-наладочные работы - Пуско-наладочные работы (* Объем материалов необходимо уточнить перед началом выполнения комплекса работ указанном в настоящем техническом задании.) |
| 8 | Исходные данные | Проектная документация шифр: - ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.7.2, Том 5.5.7.2; - ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.7.2-ВОР; |
| 9 | Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ | 9.1. Работы выполнить согласно проекту, шифр: ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.7.2, Том 5.5.7.2; ПЕР-ОНК-П-22-ИОС5.7.2-ВОР и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы. 9.2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с Ведомостью объемов работ; рабочей документацией, сметой; Договором, а также с СП 77.13330.2016, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 34441-2018, СП 76.13330.2016, СП 118.13330.2012, «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ), издание 6 и издание 7, СП 158.13330.2014, РД, СНиП. До начала работ по устройству диспетчеризации вертикального транспорта Подрядчик должен выполнить: - мобилизацию на объект строительства; - заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: - заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового; Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц: - за производство работ; - за соблюдение экологической безопасности; - за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке; - за контроль качества производства работ; - за электробезопасность на площадке, Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ. Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию. |
| 10 | Затраты, включаемые в работы | Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика. |
| 11 | Требования к документации | 10.1. Подрядчик обязуется разработать Проект производства работ (ППР), включающий в себя разделы: - Монтажные работы; ППР должен соответствовать всем требованиям нормативной документации по разработке ППР. (МДС 12-81.2007) ППР должен включать в себя: - календарный график производства работ по объекту; - графики поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов; - технологические карты; - технология работ, состав рабочей бригады; - решения по технике безопасности; При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». Согласовать ППР с Заказчиком до начала производства работ. 10.2. Исполнительная документация: Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». |
| 12 | Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения | 12.1 Общие требования 12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Закачзиком. 12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения. 12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода). 12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке. 12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды. 12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла. 12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения 12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах. 1; Наименование организации. 2; № копуса. 3; Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт. 4; Уровень напряжения; 0,4 кВ.. 5; Категория надежности электроснабжения; 3. 6; Перечень используемого электроборудования. 7; Ответственный за - эксплуатацию электроустановок (приказ), - пожарную безопасность (приказ), - охрану труда (приказ).. 8; Однолинейная схема. 12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов: - заявка на подключение к системе электроснабжения; - копии приказов; - удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; - журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала; - паспорт на прибор учета электроэнергии; 12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания. 12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно. 12.4. Требования по компенсации коммунальных расходов 12.4.1. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей. 12.4.2. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________/ | ____________________/ |