|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ООО «Ульяновское карьероуправление» ____________________Е.Н. Соколов «_____»__________________2024 г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации:

«Проект рекультивации земель, нарушенных при разработке Широковского-II месторождения мела, расположенного на территории Ульяновского района Ульяновской области»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1. Наименование объекта | Широковское-II месторождение мела, расположенное на территории Ульяновского района Ульяновской области. |
| 2. Заказчик | ООО «Ульяновское карьероуправление», Ульяновская область, г. Новоульяновск, Промышленный проезд, д. 1. |
| 3. Объекты рекультивации | Нарушенные земли при разработке Широковского-II месторождения мела общей площадью 86,1 га, из них расположенные на землях сельскохозяйственного назначения по адресу Ульяновская область, Ульяновский район, кадастровые номера 73:19:110901:423, 73:19:000000:1811, 73:19:000000:1220 и землях лесного фонда по адресу Ульяновская область, Ульяновский район, кадастровый номер 73:19:000000:539. |
| 4. Степень и характер деградации земель | Тип деградации - технологическая (эксплуатационная) деградация земель. Нарушение земель обусловлено эксплуатацией месторождения. Степень деградации – технологическая, средне деградированная. |
| 5. Направления рекультивации | Сельскохозяйственное, лесохозяйственное. |
| 6. Основания для проведения работ | 6.1. Лицензия на право пользования недрами УЛН 00249 ТЭ. 6.2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведение рекультивации и консервации земель». |
| 7. Цели и задачи работ | Разработка проекта рекультивации земель, нарушенных при разработке Широковского-II месторождения мела, расположенного в Ульяновском районе Ульяновской области (площадь земельных участков 86,1 га). |
| 8. Вид отсыпки при рекультивации | Плодородный слой почвы – из временного отвала почвенно-растительного грунта, вскрышные породы используются для целей рекультивации. |
| 9. Исходные данные | 9.1. Лицензии на право пользования недрами. 9.2. Технические условия на рекультивацию земель, согласованные собственником земельного участка. 9.3. Технический проект разработки Широковского-II месторождения мела, расположенного в Ульяновском районе Ульяновской области. 9.4. Климатическая справка Росгидромета. 9.5. Выписка ЕГРН на земельные участки. 9.6. Другие материалы по требованию. Данные предоставляются в электронном виде. |
| 10. Этапы, состав и содержание работ | Предусмотреть состав проекта рекультивации в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и консервации земель». 1. Раздел "Пояснительная записка": - описание исходных условий рекультивации земель, степень и характер деградации земель; - кадастровые номера ЗУ, в отношении которых проводится рекультивация, сведения о границах земель, подлежащих рекультивации, в виде их схематического изображения на кадастровом плане территории или на выписке из ЕГРН; - сведения об установленном целевом назначении земель и разрешенном использовании ЗУ; - информацию о правообладателях ЗУ; - сведения о нахождении ЗУ в границах территорий с особыми условиями использования. 2. Раздел "Эколого-экономическое обоснование рекультивации земель: - экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий и технических решений; - описание требований к параметрам и качественным характеристикам работ по рекультивации; - обоснование достижения запланированных значений физических, химических и биологических показателей состояния по окончании рекультивации земель. 3. Раздел "Содержание, объемы и график работ по рекультивации земель: - состав работ, определяемый на основе результатов обследования и инженерно-геологических изысканий; - описание последовательности и объема проведения работ; - график проведения работ по рекультивации; 4. Раздел «Сметные расчеты (локальные и сводные) затрат на проведение работ»: - локальные и сводные сметные расчеты затрат по видам и составу работ по рекультивации каждого участка отдельно и всего по проекту. |
| 11. Требования к выполнению работ | 1. Разработка проекта рекультивации земель должна осуществляется с учетом: - площади нарушенных земель, степень и характера их деградации, выявленных в результате проведенного обследования земель; - требования в области охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических требований, требований технических регламентов, а также региональных природно-климатических условий и местоположения ЗУ; - целевого назначения и разрешенного использования нарушенных земель. 2. Принятые при проектировании технологические решения должны: - обеспечивать восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества окружающей среды и требованиям законодательства РФ; 3. Предусмотреть использование технологий и культивационных материалов, которые являются безопасными для окружающей среды и здоровья человека, доступными и экономически целесообразными. 4. По каждому технологическому решению рекультивации необходимо определить: - состав, последовательность и объем выполнения работ и технологических операций; - необходимую и достаточную номенклатуру и периодичность (кратность) проведения технологических операций; - номенклатуру, рекомендуемые типы применяемой техники и оборудования; - состав, последовательность и объем выполнения работ и технологических операций; - особенности выполнения технологических операций в различных погодных условиях; - эффективность работ и отдельных этапов; - номенклатуру, рекомендуемые марки и нормы внесения биологических препаратов, удобрений и других необходимых материалов (рекультивационных смесей). 5. Проектом предусмотреть промежуточный контроль качества по показателям, определяющим выбор технологических операций и технологических режимов. 6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации (п.16). |
| 12. Требования, предъявляемые к исполнителям | Наличие дипломов и удостоверений, подтверждающих профильное образование и повышение квалификации работников. |
| 13. Порядок контроля и приемки работ | Контроль и приемка работ осуществляется с требованиями нормативно-технической документации. Сдача-приемка работ производится, согласно календарному плану. |
| 14. Сроки выполнения | 90 календарных дней. |
| 15. Перечень материалов, передаваемых заказчику и требования к ним | Исполнитель предоставляет Заказчику: - проект рекультивации нарушенных земель - на бумажном носителе – в 2-ух экземплярах; - на электронном носителе (CD диске) в формате *pdf и *dwg – 1 экземпляр. Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту бумажной документации. Графическая часть в формате *dwg и *pdf. Выдача промежуточных материалов не предусмотрена. |
| 16. Перечень нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить работу | 16.1. Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 №2395-1 (с изменениями и дополнениями). 16.2. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведение рекультивации и консервации земель». 16.3. ГОСТР 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требования по рекультивации нарушенных земель». 16.4. ГОСТ 17.4.3.02-85 Государственный стандарт Союза ССР. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 16.5. ГОСТР 59060-2020 «Классификация нарушенных земель в целях рекультивации». |
| 17. Результат работы | Проект рекультивации земель, нарушенных при разработке Широковского-II месторождения мела, расположенного на территории Ульяновского района Ульяновской области. |
| 18. Особые условия | Исполнитель: - согласовывает проектные решения с Заказчиком; - согласовывает проектную документацию со всеми заинтересованными организациями с привлечением Заказчика – в сроки, указанные в договоре; - сопровождает при необходимости проведение государственной экологической экспертизы. |

Главный маркшейдер

ООО «Ульяновское карьероуправление»                                           В.Н. Копытов