# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства,

расположенных на территории АО «Приморский завод»

| № п/п | Наименование требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Приморский завод», Российская Федерация, Приморский край. г. Находка, ул. Судоремонтной, 23. |
| 2 | Наименование и местоположение объектов | Наименование объекта КС №1: «Цех»; Адрес объекта КС №1: Приморский край г. Находка, напротив здания расположенного по ул. Судоремонтная 15; Кадастровый номер объекта КС №1: на кадастровом учете не состоит; Наименование объекта КС №2: «Склад»; Адрес объекта КС №2: Приморский край г. Находка, напротив здания расположенного по ул. Судоремонтная 12; Кадастровый номер объекта КС №2: на кадастровом учете не состоит. |
| 3 | Основные технические характеристики объектов | Объект КС №1: Этажность: 2 этажа; Текущее состояние – не эксплуатируемое; Площадь по наружному обмеру: 490,875 м2; Объем: 320,64 м3; Высота этажа: 2,75 метра; Конструктив: - стены и перегородки – силикатный кирпич на цементно-песчаном растворе; . - кровля - сборные плиты, покрытие мягкая кровля. - полы – железобетонные монолитные плиты; - фундаменты: ленточного типа с ж/б опорами, установленными в фундамент стаканного типа ручной заливки. Объект КС №2: Этажность: 2 этажа; Текущее состояние – не эксплуатируемое; Площадь по наружному обмеру: 1321,92 м2; Объем: 863,48 м3; Высота этажа: 2,75 метра; Конструктивный тип здания – каркасный. Основными несущими элементами здания являются: - фундамент – стаканного типа на свайном основании; - колонны – сборные консольные ж/б; - ригели – сборные ж/б; - наружные стены – панельные ж/б; - внутренние стены – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе; - перегородки – кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе; - перекрытия и покрытие – сборные, из ребристых ж/б плит; - ворота – металлические |
| 3 | Цель работ | Снос аварийных и неэксплуатируемых объектов методом обрушения. |
| 4 | Срок выполнения работ | Определяется на основании согласованного графика и проекта производства работ, не более 30 календарных дней с даты подписания Договора. |
| 5 | Стоимость работ | Стоимость определяется на основании согласованного с Заказчиком локально-сметного расчета, который включает в себя все прямые, косвенные и прочие расходы Подрядчика. |
| 6 | Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | - Подготовительный период строительства - Общая организационно-техническая подготовка к работам должна включать: - приемка от Заказчика проектной документации в объеме, достаточном для выполнения работ; - приемка от Заказчика по Акту строительной площадки не менее, чем за 10 дней до начала демонтажных работ; - изучение персоналом документации на демонтаж зданий; - разработка, согласование с Заказчиком и ознакомление персонала с проектом производства работ (ППР) и технологических карт (ТТК); - разработка детализированного графика выполнения работ и согласование его с Заказчиком. Детализированный График производства работ; - получение у Заказчика и/или Эксплуатирующей организации временные технические условия на подключение к сетям электроснабжения сварочных постов, кранов, переносного электроинструмента, а также сети локального и местного освещения на строительной площадке на период производства работ. - разработка мероприятия по обеспечению безопасных условий производства работ и подготовкой средств пожаротушения, коллективной и индивидуальной защиты работающих. - До начала выполнения работ по Договору необходимо выполнить: - устройство мест складирования материалов и оборудования, в соответствии с согласованным с Заказчиком ППР; - обеспечение проезда строительных машин и транспортных средств к площадкам строительства, подготовку площадок для работы кранов, складирования строительных материалов/изделий/инвентаря; - разбивку и закрепление осей объектов демонтажа (при необходимости); - устройство временного ограждения строительной площадки; - устройство электроосвещения площадки; - подключение временных инженерных сетей электроснабжения для обслуживания строительного производства; - установку временных зданий и сооружений для размещения рабочих и складирования материалов; - доставку материалов, конструкций, оборудования и инвентаря, в места складирования материалов и к местам производства работ; - заключение договоров на утилизацию отходов строительства (по согласованию с Заказчиком); - разработку и вывоз строительного мусора (по согласованию с Заказчиком); - инженерную подготовку территории строительства; - обозначение опасных зон производства работ предупреждающими плакатами, канатами с флажками; - подготовку всего строительного оборудования и оснастки, предусмотренную технологическими картами, разработанными в составе ППР; - иные работы, предусмотренные Проектной документации и согласованного с Заказчиком ППР; - Вся документация разрабатывается в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов действующего предприятия. - Основной период строительства - Демонтаж сооружений и строительных конструкций, находящихся выше уровня прилегающей территории, в т.ч. забор из сборных железобетонных конструкций, металлические распашные двустворчатые ворота, металлические конструкции мачты и стойки, автомобильный полуприцеп-цистерна и пр. - Демонтаж фундаментов зданий. - Крупногабаритные и отдельно стоящие металлические и железобетонные конструкции (конструкции ворот, балок, ферм, мачт и пр.), а также конструкции, препятствующие дальнейшему процессу демонтажа, срезаются и складируются на отдельный участок площадки для складирования. - Демонтированные конструкции складируются с учетом сортировки по материалу исполнения: железобетонные, металлические и прочие конструкции, а также кирпичный бой размещаются в разных зонах на площадке складирования с оставлением проездов между ними шириной минимум 4 метра. - Работы вести в соответствии: - СП 48.13330.2019 (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; - СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»; - пособие «Расчетные показатели для определения продолжительности строительства», том 1; - №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федеральным законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства» (ЦНИИОМПТ, г. Москва); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»; - «Правила противопожарного режима в РФ» постановление Правительства 16.09.2020 № 1479; - Справочное пособие к СП 12-136-2002; - Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. N539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»; - Градостроительный кодекс РФ; - ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия»; - ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общее требование безопасности»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003»; - СТО Нострой 2.33.53-2011 «Снос (демонтаж) зданий и сооружений»; - СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*»; - СП 325.1325800.2017 «СВОД ПРАВИЛ. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. Правила производства работ при демонтаже и утилизации». - СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве», а также всех прочих, действующих на территории РФ СНиП, ТСН, ВСН, ПУЭ, ГОСТ, ФЗ; - В случае если конструктивные решение в технико-коммерческом предложении Подрядчика отличаются от ведомости объёмов работ, Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет внести соответствующие изменения в документацию. - Заключительный период выполнения работ по Договору, включает (но не ограничиваясь): - Ликвидацию временных сооружений и устройств; - Устранение дефектов, выявленных при предварительной приемке рабочими комиссиями; - Подготовку технической, исполнительной, эксплуатационной и отчетной документации к сдаче-приемке объекта в эксплуатацию; - В случае изменения нормативной базы в строительстве Российской Федерации Заказчик в праве ужесточить либо ослабить требования к выполнению работ, в соответствии с такими изменениями. |
| 7 | Качество работ | Качество работ должно соответствовать: - Проекту производства работ (ППР), требованиям СНиП, СП и другой нормативно-технической документации, правил промышленной, экологической и пожарной безопасности, действующему законодательству РФ. |
| 8 | Особые условия | 8.1. Подрядчик должен быть членом СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства; 8.2. Уровень ответственности по обязательствам по договору строительного подряда Подрядчика должен соответствовать взносу участника в компенсационный фонд возмещения вреда, который соответствует требованиям части 12 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 8.3. Наличие и работоспособное состояние оборудования и инструмента для производства работ/оказания услуг; - Перед началом проведения работ Заказчик: - Передает по акту или нарядам допускам территории в границах проведения работ; - Перед началом проведения работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком: - Ситуационный план по объекту с указанием полной информации по территории проведения работ, маршрутов передвижения автомобильной и специальной техники, персонала, временных помещений Подрядчика на территории проведения работ; - ППР (проект производства работ); - Еженедельно предоставление Заказчику отчетов о ходе выполнения работ, с отражением в них информации, требуемой Заказчиком; - Подготовка и предоставление Заказчику на согласование Графика производства работ. |
| 9 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 325.1325800.2017 Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 48.13330.2019 Организация строительства (Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004); - СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; - МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты; - МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; - СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011 Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений; - Приказ Минтруда России № 753н от 28.10.2020 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ Минтруда России № 835н от 27.11.2020 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2014 № 997н – «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением»; - ГОСТ 12.4.011-89 - ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация; - ГОСТ 12.1.046-2014 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок; - СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; - Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; - Положение Подготовка и проведение огневых работ на территории Группы компаний «Приморский завод». |
| 10 | Требования по экологической безопасности | В соответствии с требованиями: - Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». |
| 11 | Требования к режиму работы | Работы выполняются на территории действующего предприятия в условиях сложившейся застройки и транспортной инфраструктуры. Режим работы предприятия круглогодичный, круглосуточный. |
| 12 | Приложения | - Ситуационный план; - Выкопировка из топографической съемки территории с указанием участка производства работ и зоны складирования боя и демонтируемых конструкций здания; |