Техническое задание

на выполнения работ по договору подряда

|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор завода ООО «Цементум Волга». Щукин М.Н. «__» ___________ 20___ г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: | Ремонт оконных проемов на галерее трех ковшовых транспортеров ООО «Цементум Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор: | Руководитель производственной службы Бирюлин С.С. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор(ы): | Управляющий производственного участка №2 Петров Д.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инициатор (заинтересованный отдел): | Производственная служба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория подрядной организации |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Степень риска проекта: | Низкая |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средняя |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высокая |  |  |  |
| - Место проведения работ |  | Место проведения работ по адресу: галерея трех ковшовых транспортеров г. Вольск, ул. Цементников, дом 1, ООО «Цементум Волга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Детальное описание проекта, перечень работ |  | ОПИСАНИЕ: В рамках настоящего технического задания необходимо выполнить комплекс ремонтных работ на галереях трех ковшевых транспортеров. Галерея ковшовых транспортеров №1 - Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 4 шт. размером 1,2х6м.п. – 30м2 - Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 30м2. - Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 58м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 175м.п. Галерея ковшовых транспортеров №2 (в центре) - Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 11 шт. размером 1,2х3м.п. – 42м2. - Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 42м2. - Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 80м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 238м.п. - Зашить стену галерей (в месте оторванного листа) профилированным листом Н75 цинк размером 1х2м.п. – 1шт Галерея ковшовых транспортеров №3 - Выполнить очистку от цементной пыли, грязи, отслаивающейся антикоррозионной обработки металлических оконных рам в кол-ве 6 шт. размером 1,2х3м.п. – 42м2. - Выполнить антикоррозионную обработку металлических оконных рам эмалью ПФ-115 за 2 раза – 42м2. - Зашить оконные проемы поликарбонатом толщиной 10мм., с двух сторон (улица-галерея) с применением кровельных саморезов с резиновой прокладкой\шайбой – 58м2 (с двух сторон). В торцы нарезанных по размеру листов поликарбоната предварительно вставить пластиковые углы-стартовые (для защиты от попадания в поры\соты листа пыли) – 175м.п. - Зашить стену галерей (в месте оторванного листа) профилированным листом Н75 цинк размером 1х2м.п. – 2шт После ознакомления с тех заданием обсудить все возникшие вопросы с заказчиком! Галерея ковшового транспортера №1 Галерея ковшовых транспортеров №1 Галерея ковшового транспортера №2 Галерея ковшовых транспортеров №2 Галерея ковшовых транспортеров №3 Галерея ковшовых транспортеров №3 Особое условие: - При выполнении работ руководствоваться требованиями: СП 48.13330.2019 Организация строительства. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Других нормативных документов, регламентирующих организацию, выполнение и сдачу предусмотренных работ. - Выполнять требования СП 49.13330.2010 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования". - Требования внутренних директив ООО "Цементум Волга": - Работа на высоте; - Подъем и перемещение грузов; - Положение об организации работ с повышенной опасностью; - Подрядчик обязан предоставлять весь перечень исполнительной документации в процессе выполнения и при завершении комплекса работ, согласно требованиям: - Приказ МинСтроя РФ №344 от 16.05.2023г. «Состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.» (при необходимости). - Подрядчик обязан предоставлять ежедневно фотоотчет в процессе всего периода производства работ «до начала работ», «в ходе работ» и «окончание работ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Срок начала и окончания работ, стадийность выполнения |  | Согласно разработанного и согласованного графика работ. На все выполняемые работы предоставить технологические карты выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Требования к условиям выполнения работ |  | Требования к выполнению работ. Все работы выполнять в соответствии с требованиями СП и ГОСТ, а также директив «Безопасность в строительстве» Цементум. При этом необходимо: - Предоставить допуски на проведение всех видов работ квалифицированным персоналом, а также действительные на момент производства работ удостоверения установленных форм для всего персонала Подрядчика. - Перед выполнением работ предоставить необходимые документы согласно пункта 2.1. «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», пройти вводные инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне для сотрудников подрядчика в службах завода. - Исходные данные для выполнения работ можно получить у куратора и координатора. Работы должны проводиться по разработанным подрядной организацией проекту производства работ (далее ППР), а также разработанной карте оценке рисков согласно приложению №1 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум», согласованному с инженером строителем отдела планово-предупредительных ремонтов, руководителем структурного подразделения (в котором будут выполнятся данные работы), координатором, главным энергетиком, специалистом по охране труда и специалистом отдела экологии. - получить акт-допуск на проведение работ на территории у руководителя структурного подразделения на котором будут производится работы, (при необходимости оформить акт приема-передачи строительной площадки), оформить необходимые наряды-допуски. - Согласовать с главным энергетиком точки подключения электрооборудования при необходимости. - Предоставлять куратору ежемесячную отчетность в соответствии с приложением №3 «Соглашения о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды группы Цементум». - Все материалы, необходимые для производства работ, приобретаются Подрядчиком. - Вся техника, инструменты, приспособления, оборудование и т.д., необходимые для производства работ предоставляются Подрядчиком. - На момент начала производства работ подрядчик обязан иметь действующие договора по утилизации и своевременному вывозу отходов за пределы площадки ООО «Цементум Волга» (при необходимости) - На площадке производства работ подрядчику необходимо иметь собственные контейнеры для разделения отходов по классам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Квалификационные требования к подрядчику |  | Все работы, предусмотренные настоящим техническим заданием подрядчик обязан выполнить без привлечения субподрядных организаций, собственными силами. Для этого обладать достаточным численным составом и квалификацией персонала, располагать возможностями предварительного приобретения строительных материалов, складирования, хранения и своевременной доставки для производства работ на территории заказчика. Обученный персонал по разработке ППР. Сварщик, слесарь, разнорабочий, мастер, прораб, инженер по ОТ и ТБ, монтажник и т.д. До начала прохождения инструктажей необходимо предоставить документы, подтверждающие квалификацию работников (протоколы аттестации, удостоверения о проверке знаний); медицинские заключения на работников в соответствии с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Необходимые средства защиты и снаряжение |  | Весь персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода: - специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском; - защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту; - защитную каску с подбородочным ремешком; - сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками или спецодежда и специальный жилет, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. Далее в зависимости от специфики выполнения работ: страховочные привязи и спецодежду (например, спецодежда для сварщика). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, предоставляемое Цементум подрядчику |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

Руководитель производственной службы                                                                          Бирюлин С.С.

Управляющий производственного участка №2                                                                 Петров Д.М.

Руководитель ремонтной службы                                                                                       Фролов С.С.

| Инструмент оценки степени риска проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ: |  | Ремонт оконных проемов на галерее трех ковшевых транспортеров ООО «Цементум Волга» |  |  |  | Кем выполнена оценка: |  |  | Новиков И.В. |  |
| Шаг 1: Оценка проекта |  |  |  |  |  | Дата: |  |  | 08.10.2024г. |  |
| A |  | B |  | C |  | D |  |  | Е |  |
| Последствия |  | Вероятность |  | Сложность |  | Условия на объекте |  |  | Размер проекта |  |
| Насколько серьезными могут быть последствия возможной опасной ситуации? |  | Насколько вероятно возникновение опасной ситуации? |  | Насколько сложен проект в целом? |  | Как можно охарактеризовать условия работы при реализации проекта (совмещение работ, бытовые, к какому виду мест выполнения работ относится объект)? |  |  | Размер и стоимость проекта? |  |
| Незначительная травма | 1 | Маловероятно | 1 | Простой | 1 | Простой | 1 |  | Небольшой | 1 |
| Травмы, влекущие инвалидность | 20 | Возможно | 2 | Детальный | 2 | Средний | 2 |  | Существенный | 2 |
| Смертельный исход | 50 | Вероятно | 5 | Сложный | 5 | Сложный | 3 |  | Крупный | 3 |
| Оценка | 20 | Оценка | 2 | Оценка | 1 | Оценка | 1 |  | Оценка | 1 |
| Шаг 2: Умножить оценки риска, чтобы получить общий балл A * B *C * D *E = |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| Шаг 3: Дать оценку договору/работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Если общий балл равен 100 или выше, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Высокий риск |  |  |
| Если общий балл от 40 до 100, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Умеренный риск |  |  |
| Если общий балл ниже 40, проект имеет: |  |  |  |  |  |  |  | Низкий риск |  |  |
| Нельзя оценивать договор/риск, используя заниженные показатели Вопросы, на которые необходимо дать ответ применительно к подрядным работам: - Каковы потенциальные последствия (вред); - Какова вероятность последствий; и - Насколько тяжелы они могут быть; - Насколько сложен объект (чем больше видов энергии используется, тем выше риск); - Насколько сложен проект или договор (чем сложнее, тем выше риск); и - Каков уровень уязвимости (чем дольше проект и чем выше стоимость проекта, тем выше риск)? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |