УТВЕРЖДАЮ

Директор ПЛС

АО «Салаватстекло»

________А.В.Донстер

«____»__________2024 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт

Объект: Здание линии 01 ПЛС-01, инв. № 1979

Вид работ: Ремонт помещений в/о 99-108/Ж-Л (спортзал)

Основание:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки стен улучшенной сухими смесями | м2 | 307,66 |  |
| 2 | Обработка стен противогрибковыми средствами | м2 | 174,44 |  |
| 3 | Очистка стен, колонн от старой краски | м2 | 670,14 |  |
| 4 | Заделка трещин в стенах сухими смесями с расшивкой | м | 100 | Серпянка шириной 400 мм |
| 5 | Огрунтовка стен БК | м2 | 670,14 |  |
| 6 | Выравнивание стен сухими смесями толщ. до 5 мм | м2 | 201,15 |  |
| 7 | Шпатлевание стен, колонн сухими смесями толщ. до 3 мм с огрунтовкой | м2 | 977 | Уголок перфорированный 300 м |
| 8 | Окраска стен, колонн акриловыми красками за 2 раза с огрунтовкой | м2 | 977 |  |
| 9 | Ремонт штукатурки потолков улучшенной сухими смесями | м2 | 38,7 |  |
| 10 | Шпатлевание потолков сухими смесями толщ. до 3 мм с огрунтовкой | м2 | 38,7 |  |
| 11 | Окраска потолков акриловыми красками за 2 раза с огрунтовкой | м2 | 38,7 |  |
| 12 | Разборка и установка плинтусов деревянных | м | 131,3 | Плинтуса повторного использования |
| 13 | Ремонт откосов оконных сухими смесями | м2 | 2,52 |  |
| 14 | Очистка откосов от старой краски | м2 | 9,48 |  |
| 15 | Шпатлевание откосов сухими смесями толщ. до 3 мм с огрунтовкой | м2 | 12 |  |
| 16 | Окраска откосов оконных акриловыми красками за 2 раза с огрунтовкой | м2 | 12 |  |
| 17 | Сборка и разборка внутренних инвентарных лесов до высоты 7,38 м | м2 гориз. проекции | 205,23 |  |
| 18 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 8,3 |  |
| 19 | Погрузка строительного мусора вручную | т | 8,3 |  |

*Стесненные условия труда согласно приложению 5 табл.5 пункт 1.2.

Составил:

Ведущий инженер ДРиР                                                                       И.И.Филатова

Согласовано:

Заместитель директора ДРиР                                                                 С.А.Киреев