| № п/п | Наименования работы | Ед. изм. | Колли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Примечание: Учет норм потерь и отходов производится в рамках сметной документации с учетом требований РДС 82-202-96 (в дополнение к СНиП 82-01-95) и приказа Минстроя России от 16.01.2020 № 15/пр. |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |
| -1 этаж |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |
|  | Тип 2, 9, 12 (пом. 101, 109) Гидроизоляция обмазочная "Пенетрон" в 2 слоя, с нанесением на стены на высоту 300мм (в т.ч. грунтование поверхности) | м2 | 2152,41 | Этап 1 |
|  | Установка лотка водоприёмного АСО Gala G100 (h=80мм) | м/п | 110,00 | Этап 1 |
|  | Тип 2 (пом. 101) Устройство уклонообразующей ж/б стяжки из бетона В20, армированной сеткой Ø 4Вр-I, яч. 100х100мм, толщ. 77 - 177мм | м2 | 1862,26 | Этап 1 |
|  | Тип 9 (пом. 109) Устройство ж/б стяжки из бетона В20, армированной сеткой Ø 4Вр-I, яч. 100х100мм, толщ. 97мм | м2 | 290,15 | Этап 1 |
|  | Тип 2, 9 (пом. 101, 109) Устройство наливных полов из эпоксидно-полимерного нешлифованного покрытия толщ. 3 мм | м2 | 2152,41 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
|  | Нанесение разметки парковочных мест (на 63 м/м), в т.ч. полосы направления движения | компл. | 1,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
|  | Установка колесоотбойников | шт. | 63,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
| Стены, колонны |  |  |  |  |
|  | Нанесение разметки на поверхности колонн в пом. 101, 109 | комп. | 1,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
| -2 этаж |  |  |  |  |
| Полы, приямки |  |  |  |  |
|  | Тип 1, 6 (пом. 001, 002) Гидроизоляция обмазочная "Пенетрон" в 2 слоя, с нанесением на стены на высоту 300мм (в т.ч. грунтование поверхности) | м2 | 2046,32 | Этап 1 |
|  | Установка лотка водоприёмного АСО Gala G100 (h=80мм) | п/м | 105,00 | Этап 1 |
|  | Тип 1 (пом. 001) Устройство уклонообразующей ж/б стяжки из бетона В20, армированной сеткой Ø 4Вр-I, яч. 100х100мм, толщ. 77 - 177мм | м2 | 2034,16 | Этап 1 |
|  | Тип 1 (пом. 001) Устройство наливных полов из эпоксидно-полимерного нешлифованного покрытия толщ. 3 мм | м2 | 2034,16 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
|  | Нанесение разметки парковочных мест (на 53 м/м), в т.ч. полосы направления движения | комп. | 1,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
|  | Установка колесоотбойников | шт | 53,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |
|  | Обрамление металлическими уголками водоприемных приямков в пом. 001 | м/п | 19,20 | Этап 2 |
|  | Изготовление и монтаж решеток водоприемных приямков 800х800мм в пом. 001 | шт. | 6,00 | Этап 2 |
| Стены, колонны |  |  |  |  |
|  | Нанесение разметки на поверхности колонн в пом. 001 | комп. | 1,00 | Этап 2 цвет, марка по согласованию с заказчиком |