Техническое задание

на выполнение монолитных работ на Объекте: (берегозащитного сооружения) «Свердловская наб.» для нужд Санкт-Петербурга по адресу: г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста, 12/НП-1023-081/ТКР.ИССО

| Контактные лица | По техническим вопросам – ведущий инженер, Лобанова Надежда Григорьевна +7-921-318-23-88 lng@rosbur.ru Урванова Наталья Викторовна unv@rosbur.ru +7(812)331 50 15 По вопросам документации: менеджер Департамента по тендерно-договорной работе, Лекомцева Александра Васильевна, tender1@rsti.ru |
| --- | --- |
| Документация | Документация доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/aSEA/xZJPeXAvG |
| Место выполнения работ | г. Санкт-Петербург, Красногвардейский, Калининский районы участок Свердловской набережной от улицы Ватутина |
| Сроки производства работ | 120 календарных дней |
| Документы для участия | - Коммерческое предложение в формате Excel / pdf - Информационная карта выполненных и текущих работ - Анкета организации - Отзывы заказчиков |
| Способ подачи коммерческих предложений | Коммерческие предложения направляются через электронную площадку Росэлторг и на почту tender1@rsti.ru |
| Срок подачи коммерческих предложений | До 12.00ч 18.07.2024 г. |

| Наименование работ | Ед. Изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мероприятия по обеспечению грунтонепроницаемости стенки набережной Тип 1 |  |  |  |
| Доработка грунта вручную | м3 | 520 |  |
| Планировка основания вручную | м2 | 2600 |  |
| Очистка шпунтовой стенки от загрязнений перед омоноличиванием балки, вручную корщетками | м2 | 84 |  |
| Устройство подложки между устраиваемой новой щебеночной подушкой, песчаным основанием и существующей сохраняемой частью основания набережной из Дорнита 1 (450г/м2) | м2 | 4550 |  |
| Устройство подготовки под плиту из щебня марки М800 фр. 40-70 толщиной 50 см | м3 | 1323.5 |  |
| Очистка существующего ростверка вручную | м2 | 835 |  |
| Устройство подготовки из бетона B7,5 t=100 мм | м3 | 245.1 |  |
| Приварка «усов» к шпунтовым сваям Арматура А III (А400 ГОСТ) 5781-82* Ø=14 мм длиной 1 м | шт/т | 3300/3,993 |  |
| Бурение перфоратором в бетоне существующей конструкции набережной отверстий диаметром 14 мм, глубиной 170 мм | шт | 4802 |  |
| Очистка и продувка отверстий | шт | 4802 |  |
| Заполнение отверстий химическим анкером Hilti HIT-RE 500 | шт. | 4802 |  |
| Арматура АIII (А400ГОСТ)5781-82* Ø=12 мм, L=320 мм | шт. | 4802 |  |
| Устройство защитной плиты, в том числе: Бетон В25F300W8 | м3 | 1068,0 |  |
| Покрытие защитной плиты бронирующим слоем (гидроизоляция) составом Bergauf B-Isol Up Elast 1K вручную валиками в три слоя по 1 мм каждый (удельный вес при расходе 1 слоя в 1 мм на1 м2 составляет 1,5 кг, предварительно увлажнить поверхность) | м2 | 3957,9 | (удельный вес при расходе 1 слоя в 1 мм на1 м2 составляет 1,5 кг) |
| Устройство прилива 50х50 мм из спецсостава Bergauf B-Construct TX B55 | м3 | 0,522 | (удельный вес при расходе 1 слоя в 1 мм на1 м2 составляет 2 кг) |
| Обратная засыпка песком с послойным уплотнением | м3 | 2950 |  |