ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по осуществлению строительного и геодезического контроля за строительством

| № п/п | Виды работ | Периодичность контроля | Форма отчетности, представления результатов услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительный контроль: |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за соблюдением сроков строительства, согласно утвержденного Заказчиком графика производства работ. | Ежемесячно | Ежемесячный отчет. |
| 2. | Контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления. | По мере возникновения | Письменное информирование Заказчика о не устранении предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления. |
| 3. | Верификационный входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов и оборудования, в том числе проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, полуфабрикаты и оборудование, документированных результатов лабораторного контроля, ведения журнала (верификации) входного контроля. | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 4. | Контроль соблюдения лицом, осуществляющим строительство, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий конструкций и оборудования. | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 5. | Проверка наличия на строительной площадке ответственных представителей лица, осуществляющего строительство и ответственных представителей лица, выполнившего работы. | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 6. | Верификационный операционный контроль в ходе выполнения строительно-монтажных работ. | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 7. | Верификационный контроль качества готовой строительной продукции (результатов строительно-монтажных работ) (приемочный контроль). | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 8. | Участие в освидетельствовании выполненных работ (в том числе скрытых), конструкций (в том числе ответственных), участков инженерных сетей. | По мере выполнения работ | Подписание соответствующих актов, подтверждающих соответствие. В случае выявления несоответствия качества выполненных работ или оформления исполнительной документации - предписание по предъявляемым работам и/или письменное замечание к подаваемой документации |
| 9. | Приемка выполненных работ с подписанием соответствующих актов, в том числе Журнала учета выполненных работ КС-6а. | По окончании этапов работ | Подписанные документы: Журнал учета выполненных работ КС-6а, соответствующие акты: Акт освидетельствования скрытых работ, Акт освидетельствования ответственных конструкций, Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и прочие. Предписание и/или письменное замечание к подаваемой исполнительной документации при выявлении несоответствия таковой требованиям нормативно-технической документации в части оформления и/или фактически выполненным работам. |
| 10. | Контроль за внесением изменений и корректировок в проектную документацию, необходимость которых возникла в процессе строительства. | По мере выявления | Уведомление в адрес Заказчика о выявленных несоответствиях в проектной документации и необходимости корректировок; Предписание в адрес лица осуществляющего строительство при игнорировании выявленных несоответствий в проектной документации |
| 11. | Контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов. | По мере готовности работ, предъявляемых к освидетельствованию | Наличии подписей в актах; Предписание. Письмо с замечаниями в адрес лица, осуществляющего строительство. |
| 12. | Отслеживание своевременного и качественного выполнения предписаний и указаний, внесенных в журналы авторского надзора, общих работ и специальные журналы. | Еженедельно | Запись в журналах (авторского надзора, общих работ, специальных журналах) об устранении предписаний. |
| 13. | Участие в технических и организационных совещаниях между Заказчиком и Генеральным Подрядчиком. | По требованию Заказчика | Протокол совещаний. |
| 14. | Участие в проведении рабочими комиссиями (иными приемочными комиссиями) проверок качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов при их приемке. | По мере их готовности | Подписи в актах приемки при соответствии качества отдельных конструкций и узлов, видов строительно-монтажных работ, оборудования и механизмов требованиям нормативной и проектной документации |
| 15. | Проверка комплектности исполнительной документации до передачи ее Подрядчиком на длительное хранение Заказчику. | При сдаче объекта в эксплуатацию | Подписанный реестр передаваемого комплекта исполнительной документации. Комплект исполнительной документации. |
| 16. | Выполнение заключительной оценки (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям технических регламентов, проектной документации и условиям договоров технологического присоединения к сетям инженерного обеспечения (приемка законченного строительством объекта у лица, осуществляющего строительство, в соответствии с СП 68.13330). | По завершению строительства | Акт о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации; Справка о соответствии параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. ЗОС. |
| 17. | Контроль соблюдения на объекте строительства требований охраны труда и пожарной безопасности. Проверка наличия, заполнения и ведения журналов инструктажа. | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 18. | Подготовка ежемесячного отчета с фотофиксацией текущего состояния объекта. | Ежемесячно | Печатный вариант с приложениями. |
| Геодезический контроль: |  |  |  |
| 19. | Освидетельствование выноса в натуру линий регулирования застройки и создания геодезической разбивочной основы (в соответствии с положениями СП 126.13330.2017г.); | По мере их готовности | Подписание соответствующих актов. |
| 20. | Выполнение выборочной контрольно-измерительной съёмки элементов зданий, сооружений и коммуникаций (в соответствии с положениями СП 48.13330.2019г.); | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ, отметка о выявленных отступлениях от проектной документации в исполнительных геодезических схемах. |
| 21. | Проверка за наблюдением и сохранностью лицом, осуществляющим строительство, принятых знаков геодезической разбивочной основы для строительства (в соответствии с положениями СП 48.13330.2019г.) | Еженедельно | Предписание, запись в журнале общих работ. |
| 22. | Проверка полноты содержания и оформления геодезических исполнительных схем требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ Р 51872-2002г., ГОСТ Р 21.1101), а также полноты отображения в документации материалов исполнительной съёмки. | По мере их готовности | Отметка на исполнительных геодезических схемах. |
| 23. | Проверка и оценка достоверности геодезических исполнительных схем, выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов (с отметкой «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети инженерно-технического обеспечения на местности. Отклонения от проекта отсутствуют» или «Исполнительный документ составлен правильно и соответствует действительному положению сети инженерно-технического обеспечения на местности. Имеются согласованные (несогласованные) отклонения от проекта», соответствующие надписи оформляют штампами с указанием регистрационного номера, подписи и даты) в соответствии требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ Р 51872-2002г., ГОСТ Р 21.1101). | По мере их готовности | Отметка на исполнительных геодезических схемах. |