Приложение № 1

к Договору Подряда № _____

от «___»___________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ «Автоматизация систем хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, водоотведения».

| № п.п. | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | «Онкологический центр в г. Перми» |
| 2 | Место выполнения работ | Пермский край, г. Пермь, ул. Маршала Жукова, з.у. 46 (кад. № 59:01:2018036:280) |
| 3 | Вид строительства | Новое строительство |
| 4 | Заказчик |  |
| 5 | Подрядчик |  |
| 6 | Перечень производимых работ | Основной состав работ: - Монтажные работы; - Складирование материалов, необходимых для производства работ; - Уборка мусора; - Ведение исполнительной документации; - Сдача работ и документации Заказчику. |
| 7 | Объемы работ | Объемы работ и материалы см. по ссылке https://dataroom.infomed.tech/index.php/s/XqRM3ce47mPieFa Редактируемый формат СО находится в архиве (* Объем материалов необходимо уточнить перед началом выполнения комплекса работ указанном в настоящем техническом задании.) |
| 8 | Исходные данные | Проектная документация шифр: ПЕР-ОНК-РД-23-4-АВК рев.2 от 12.09.2024 |
| 9 | Нормативные требования, предъявляемые к выполнению работ | 9.1. Работы выполнить согласно проекту, шифр: ПЕР-ОНК-РД-23-4-АВК и настоящему Техническому заданию. Также при выполнении работ необходимо учитывать смежные разделы. 9.2. Подрядчик выполняет весь комплекс работ в соответствии с ведомостью объемов работ; рабочей документацией, сметой, договором, а также с нормативной документацией, указанной в рабочей документации, но не ограничиваясь ей, используя актуальные ГОСТ, СНиП, СП. До начала работ по монтажу систем автоматизации Подрядчик должен выполнить: - мобилизацию на объект строительства; - заключить договоры с Поставщиками на поставку материалов: - заключить договоры с полигоном на приемку отходов: мусора строительного и бытового; Также перед началом работ предоставить, Приказы на ответственных лиц: - за производство работ; - за соблюдение экологической безопасности; - за противопожарное состояние на площадке и бытовом городке; - за контроль качества производства работ; - за электробезопасность на площадке, Предоставить Заказчику Программу мероприятий по ОТ и ТБ. Мобилизация техники, персонала, размещение на площадке временных сооружений, охрана техники и инвентаря на площадке, и прочие сопутствующие и необходимые работы входят в зону ответственности Подрядчика в объем работ по данному заданию. |
| 10 | Затраты, включаемые в работы | Подрядчик своими силами и за свой счет выполняет подключение к сетям энергоснабжения Заказчика (по окончании -отключение), с установкой собственного поверенного прибора (счетчика) учета потребляемой электроэнергии (опломбированного Заказчиком), предварительно согласовав с Заказчиком точку подключения и подключаемые нагрузки, а также совместно с представителем Заказчика фиксирует показания счетчика. |
| 11 | Требования к документации | 10.1. Подрядчик обязуется разработать Проект производства работ (ППР), включающий в себя разделы: - Монтажные работы ППР должен соответствовать всем требованиям нормативной документации по разработке ППР. (МДС 12-81.2007) ППР должен включать в себя: - календарный график производства работ по объекту; - графики поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов; - технологические карты; - технология работ, состав рабочей бригады; - решения по технике безопасности; При разработке ППР руководствоваться требованиями «СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», «СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ». Согласовать ППР с Заказчиком до начала производства работ. 10.2. Исполнительная документация: Подготовка исполнительной документации является одним из этапов выполнения работ. Исполнительная документация готовится в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Общий и специальные журналы ведутся в соответствии с Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства». |
| 12 | Требования подключения подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения | 12.1 Общие требования 12.1.1. Настоящие требования на выполнение работ по подключению подрядчика к системам электроснабжения и водоснабжения. 12.1.2. Технические и технологические решения по подключениям должны быть разработаны и приняты в соответствии с требованиями экологических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации. 12.1.3. При производстве работ по подключениям следует строго соблюдать мероприятия по охране существующих коммуникаций и сооружений и условия, предписанные Заказчиком. 12.1.4. Во время технической эксплуатации подключений подрядчик должен строго выполняться требования ОТ и ТБ, пожаро- и электробезопасности. 12.1.5. Подрядчик несет ответственность за случаи возникновения аварийных ситуаций в местах подключений, находящихся в зоне его эксплуатационной ответственности. В этом случае подрядчик своими силами устраняет последствия аварий либо компенсирует Заказчику затраты на ремонтно-восстановительные работы. 12.1.6. Все подключения являются временными, на период строительства, с последующим демонтажем узлов учета электроснабжения и водоснабжения, восстановлением технического состояния инженерных сетей и коммуникаций до момента Подключения. 12.2. Требования по подключению к системам водоснабжения 12.2.1. Получить разрешение от Заказчика на подключение к системам водоснабжения в объеме необходимой нагрузки (расхода). 12.2.2. Назначить лицо, ответственное за безопасное и безаварийное подключение и последующую эксплуатацию систем водоснабжения на строительной площадке. 12.2.3. Передать Заказчику схему водоснабжения строительной площадки, баланс водопотребления в период использования максимальной величины нагрузки (расхода) с указанием целей использования воды. 12.2.4. Установить в выделенной точке(ах) подключения прибор(ы) учета воды. Тип и диаметр условного прохода прибора учета воды выбрать на основании расчета водомерного узла. 12.2.5. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3. Требования по подключению к системе электроснабжения 12.3.1. Подать заявку Заказчику на подключение к системе электроснабжения с информацией об энергопринимающих устройствах. 1; Наименование организации. 2; № корпуса. 3; Максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт. 4; Уровень напряжения; 0,4 кВ.. 5; Категория надежности электроснабжения; 3. 6; Перечень используемого электрооборудования. 7; Ответственный за - эксплуатацию электроустановок (приказ), - пожарную безопасность (приказ), - охрану труда (приказ).. 8; Однолинейная схема. 12.3.2. Передать Заказчику копии следующих документов: - заявка на подключение к системе электроснабжения; - копии приказов; - удостоверения проверки знаний электротехнического персонала, привлеченного для производства работ; - журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках с записью о проверке знаний ответственного за электрохозяйство и электротехнического персонала; - паспорт на прибор учета электроэнергии; 12.3.3. В установленной точке(ах) подключения электроприемников подрядчика должен быть организован учет потребленной электроэнергии с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузки и короткого замыкания. 12.3.4. Зафиксировать актом границы эксплуатационной ответственности по электрическим сетям между подрядчиком и Заказчиком. 12.3.5. Щит, оборудованный коммутационным аппаратом и узлом учета расхода электроэнергии подрядчик устанавливает самостоятельно. 12.4. Требования по компенсации коммунальных расходов 12.4.1. Назначить ответственного исполнителя для ведения учета потребленных энергоносителей. 12.4.2. Ответственному исполнителю обеспечить фиксацию показаний приборов учета водоснабжения и электроснабжения и их передачу ответственному исполнителю Заказчика не позднее 25 числа текущего месяца. |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ___________________/ | ____________________/ |