ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  (ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

предъявляемые к вспомогательным упаковочным средствам поставляемым на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».

| 1. Требования, предъявляемые к конструкции | - Конструктивное исполнение вспомогательных упаковочных средств (ВУС), должны соответствовать индивидуальным техническим требованиям на конкретный вид товара и Таблице №1. Таблица№1 №пп; Наименование товара; Обозначение; Худ. оформление; Внутренние (*габаритные) размеры; Исполнение. длина, мм; ширина, мм; высота, мм. 1; Дно; С4/537/01-1; 560*; 150*. 2; Прокладка; С4/537/02-2; 330*; 180*. 3; Прокладка; С4/537/09-1; 375*; 295*. 4; Прокладка; С4/537/10-2; 240*; 200*. 5; Прокладка; С4/537/16-1; 260*; 260*. 6; Прокладка; С4/537/17-1; 290*; 290*. 7; Прокладка; УЗЧ-К-028-3; 1160*; 750*. 8; Прокладка; А-32 1311-001-1; 505*; 365*. 9; Прокладка; А-32 1311-002-1; 535*; 495*. 10; Прокладка; 710.7889-6175; 750*; 630*. 11; Прокладка; 710.7889-6174; 550*; 430*. 12; Прокладка; 710.7889-6177; 400*; 830*. 13; Прокладка; УЗЧ-К3-009-1; 375*; 295*. 14; Прокладка; УЗЧ-К3-010-1; 240*; 200*. 15; Прокладка; УЗЧ-К3-016-1; 260*; 260*. - Остальные требования, предъявляемые к конструкции ВУС - по ГОСТ 9142-90. |
| --- | --- |
| 2. Требования, предъявляемые к материалам | - Материал ВУС: - Для прокладок С4/…, - картон П33, покровный цвет – произвольный (белый, бурый). - Для прокладок УЗЧ-К-028-3– гофрированный картон П33 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет бурый. - Для прокладок А-32 1311…..; 710.7889-61….– гофрированный картон П33 СВ ГОСТ Р 52901-2007, покровный цвет бурый. - Для прокладок УЗЧ-К3…, -картон Т24С , покровный цвет- бурый |
| 4. Прочие требования | - Вспомогательные упаковочные средства должны быть сертифицированы, иметь соответствующие документы, подтверждающие безопасность для человека. - Все прочие неуказанные требования по ГОСТ 9142-90. |