Техническое задание

«Техническое задание на ремонт здания склада СЗР ООО «ТАН-3 Пензенская область, Лопатинский р-н, с Китунькино. Кадастровый номер земельного участка  58:15:0522901:211

| - Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес места поставки | Пензенская область, Лопатинский р-н, с. Китунькино. | Данные Подрядчика. Обязательно к заполнению при подаче коммерческих предложений! |
| Ремонт здания склада СЗР Кадастровый номер земельного участка 58:15:0522901:211 | Замена существующей шиферной кровли на кровлю из металлического профиля, замена окон |  |
| Размер кровли склада | 18,6 х 6,6м, (площадь 123 м. кв.). |  |
| Сроки производства работ | С 01.04.2024-До 30.05.2024г. |  |
| Гарантийные обязательства | не менее 3 лет |  |
| - Технические и технологические данные |  |  |
| - Демонтажные работы: |  |  |

| № п\п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за едн. руб. с НДС | Стоимость руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Демонтаж деревянных конструкций окон 1,5м х 1,8 м. | шт | 3 |  |  |
|  | Демонтаж кирпичной кладки. | м. куб. | 1 |  |  |
|  | Вывоз и уборка мусора. | комплект | 1 |  |  |

- Работы: Монтаж профильного листа НС35-1000 (1070) оц. 0.50 мм. Без учета нахлестов. С предварительным устройством деревянного каркаса и обрешетки кровли с креплением анкерными болтами к существующим плитам перекрытия.; м. кв.; 123. Монтаж подшивки карнизов кровли изделиями из оцинкованной листовой стали 0,5 мм; м. кв.; 50. Штукатурка кирпичных стен, откосов окон и дверей цементной штукатуркой по сетке с предварительной подготовкой стен зачисткой и грунтовкой.; м. кв.; 200. Кирпичная кладка; м. куб.; 1. Монтаж пластиковых окон 1,5м х 1,8 м . Герметизация монтажной пены паропроницаемым герметиком (Стиз) с наружной и внутренней стороны.; шт; 4. Окрашивание металлических конструкций.; комплект; 1. - Материалы:. Кирпич керамический полнотелый одинарный М125; м. куб.; 1. Доска, брус.; м. куб.; 4. Раствор кладочный цементный М150; м. куб.; 0,3. Раствор штукатурный цементный М150; м. куб.; 2. Кровельный профильный лист НС35-1000 (1070) оц. 0.50 мм. без учёта нахлёстов; м.кв; 123. Изделия из оцинкованной стали 0,5 мм; м. кв.; 50. Сетка штукатурная; м. кв.; 200. Окно пластиковое. 1,5м х 1,8 м Профиль 58мм. Цвет белый. Одинарное остекление. С одной поворотно-откидной створкой. Герметик .; шт; 2. Окно пластиковое. 1,5м х 1,8 м Профиль 58мм. Цвет белый. Одинарное остекление. Глухое. Герметик .; шт; 2. Грунт-эмаль 3в1.Цвет серый.; кг; 3. Вспомогательные материалы (грунт глубокого проникновения, саморезы, анкера, электроды, скобы, гвозди, шайбы, прочие); комплект; 1.