Техническое задание

- Общие положения

Место выполнения работ: Чувашская республика, г. Чебоксары, мкр «Новый город». Объект «Многоэтажный

многоквартирный жилой дом поз.2.4 б/с «В» 14 этажей в мкр №2 жилого района «Новый город» г. Чебоксары»

Сроки выполнения работ: до 30.06.2025г.

2. Организация выполнения работ:

2.1. Внутренние отделочные работы:

- Кладовые, подвал, тамбура, вестибюль, колясочная, внеквартирные коридоры, КУИ, лестничная клетка, лифтовые холлы- улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание (затирка) по ж/б, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, в/э покраска за 2 раза, утепление стен, потолков (согласно проекта), облицовка стен керамогранитной плиткой (1-ый этаж- входной тамбур, вестибюль, колясочная, внеквартирный коридор, КУИ) ;

- Жилые комнаты, кухни, прихожие, гардеробные, ванные комнаты, санузлы- улучшенная штукатурка, грунтовка, шпатлевка за 2 раза, в/э покраска за 2 раза, утепление кухонных стояков толщ. 50 мм.

- Цоколь-улучшенная штукатурка, улучшенная в/э покраска за 2 раза.

2.2. Полы:

- Тамбура, колясочная, вестибюль, внеквартирные коридоры, лестничная клетка, КУИ, лифтовые холлы, лестничные площадки, лоджии-утепление (согласно проекта), грунтовка, устройство покрытий из керамогранитных плит.

2.3. Материалы заказчика (раствор, бетон, утеплитель, керамогранит).

3. Нормативная часть: РД 43/23-АС; РД 42/23-АР1 (предоставляется по запросу); Дизайн интерьера.

4. Требования к производству работ: - По проекту в соответствии действующим законодательством РФ, нормативной документации, ГОСТ, СП;

- Соблюдать требования охраны труда по утверждённым технологическим картам подрядчика;

- Генподрядчик предоставляет точку подключения электрической энергии. Электрическую энергию на обогрев помещений оплачивает подрядчик;

- Подрядчик покупает тепловые пушки (дизельные) для создания положительной температуры в отделываемых помещениях, а заказчик поставляет диз.топливо.

- Бытовые помещения и электроинструмент предоставляет подрядчик;

- Работники должны быть оформлены по ТК;

- Замена предусмотренных в проектной документации видов, типов, марок, используемых материалов и изделий, так же, как и внесение любых других изменений в проектную документацию, может быть осуществлена только по согласованию с Генподрядчиком и разработчиком проектной документации в письменном виде и установленном порядке.

5. Максимальная стоимость работ:

Внутренняя отделка на сумму – 12 869 394 руб. 62 коп. с НДС.

Полы (утепление и керамогранит) на сумму – 2 427 896 руб. 29 коп. с НДС.

Общая стоимость работ на сумму – 15 297 290 руб. коп. 91 с НДС.

Заказчик: ООО «СУ-Инкост»                                                                  С. В. Климкин