ЗАЯВКА (ТрЗ) Гидравлический экскаватор

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, 
в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

Гидравлический экскаватор LOVOL FR220D (или аналог)

| Марка, модель и тип транспортного средства | Двигатель ISUZU АА- 6BG1TRP-03 (Япония), мощность 153.95 л.с., основной гидравлический насос KAWASAKI (Япония), многоходовой клапан KAWASAKI (Япония), поворотный гидромотор KAWASAKI (Япония), ходовой гидромотор DOOSAN (Корея), дополнительная гидравлическая линия для навесного оборудования, каталог, инструкция по эксплуатации и обслуживанию (на русском языке), декларация соответствия Таможенного союза, комплект ЗИП! Северный пакет: подогрев гидравлического масла, топливный фильтр с подогревом, предпусковой подогреватель двигателя «Теплостар 14ТС-10», воздушный отопитель кабины «Планар 2ДМ2-24», искрогаситель, кабина с отопителем и кондиционером, защита кабины, дополнительные лампы освещения, цвет серо-желтый, проблесковый маячок. |
| --- | --- |
| ГЛОНАСС GPS | - Аппаратура спутниковой навигации: (GPS/ГЛОНАСС Трекер СМАРТ S-2433) |
| Комплект фильтров для проведения ТО до 3000 моточасов | 4 комплекта |
| ЗИП | 1 комплект |
| РВД | 2 комплекта |
| Датчик уровня топлива | Датчик уровня топлива ДУТ RS-485 (беспроводной): 1 шт. основной топливный бак |
| Дополнительное оборудование | Огнетушитель ОП 5- 1 шт. (2024г.в.), Аптечка – 1 шт. (2024 г.в.), Знак аварийной остановки (ГОСТ Р41.27-2001), искрогаситель, жилет сигнальный |
| Документы | Одобрение типа ТС - заверенная копия. Паспорт (сертификат) на искрогаситель – оригинал |
| Базис поставки | ХМАО-Югра, г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 |
| Срок поставки | Сентябрь 2024 |
| Год выпуска | 2024 |

|  | Эксплуатационная масса | кг | 22810 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость ковша «с шапкой», ISO | м3 | 0.92 |
|  | Максимальная глубина копания | мм | 6510 |
|  | Двигатель |  | ISUZU AA-6BG1TRP-03 |
|  | Экологический стандарт |  | Tier 2 |
|  | Номинальная мощность (ISO 9249) | кВт/л.с. об/мин 2 100 | 113.2/153.9/2100 |
|  | Максимальный крутящий момент | Нм / кгс-м при об/мин 1500 | 614/1500 |
|  | Максимальный поток гидросистемы | л/мин | 2 x 246 |
|  | Максимальная производительность насоса контура управления | л/мин | 34.3/37.3 |
|  | Скорость поворота платформы | об/мин | 12 |
|  | Скорость передвижения (высокая / низкая) | км/час | 4.9/2.7 |
|  | Давление на грунт | КПа (кгс/см2 | 31,0 (0,31) |
|  | Длина стрелы | мм | 5700 |
|  | Длина рукояти | мм | 2925 |
|  | Габаритная длина | мм | 9580 |
|  | Габаритная ширина | мм | 3280 |
|  | Габаритная высота | мм | 3260 |
|  | Ширина башмаков гусеницы | мм | 900 |
|  | Количество опорных катков (с каждой стороны) | шт | 9 |
|  | Минимальный дорожный просвет | мм | 461 |
|  | Радиус поворота задней части | мм | 2880 |
|  | Емкость топливного бака | л | 385 |
|  | Температурный режим эксплуатации (*С) от -40 до +40 |  |  |