ЗАЯВКА (ТрЗ) Седельный тягач

Уважаемые участники, убедительная просьба при подаче Вашего предложения обязательно крепить помимо всего прочего технико-коммерческое предложение, 
в случае его отсутствия – заявка не будет приниматься к рассмотрению.

Седельный тягач КАМАЗ 65221-26020-53 ДОПОГ (или аналог)

| Марка, модель и тип транспортного средства | 6х6, Подогреватель предпусковой дизельный 14ТС-10-GP, отопитель кабины ПЛАНАР-4ДМ2-24, Тахограф АТОЛ Drive 5 с СКЗИ, защитный кожух топливного бака, защита электропроводки, проблесковые маячки, кнопка аварийного отключения массы в кабине, Устройство "ЭРА Глонасс", аэродинамический козырек, Гидрофикация, Искрогаситель. Шины: Односкатная ошиновка/ Кама1260, 425/85R21 НС 18 |
| --- | --- |
| Назначение | Для эксплуатации в составе с Полуприцепом-цистерной, вместимостью цистерны 30 м3, исполнение и комплектация цистерны – для перевозки «нефти» |
| Исполнение ТС | Исполнение для условий эксплуатации при температуре окружающей среды от - 40С до + 40С |
| Дополнительное оборудование | Ограничитель скорости. Размещение глушителя выхлопа шасси - вверх. Искрогаситель. Защита топливных баков цельным листом спереди, сзади, сбоку, снизу. Экранирование электропроводки, Защитный экран между кабиной и прицепом, Устройство управления переключателем, служащим для размыкания электрических цепей, защищено от случайного срабатывания с помощью защитного кожуха, двойного выключателя или иным подходящим способом, Проблесковый маячок оранжевого цвета на кабине автомобиля - 2 шт. импульсного типа. Автономные (переносные) фонари оранжевого цвета - 2шт. Медицинская аптечка- 2 шт. Аптечка противоожоговая - 1 шт. Огнетушитель ОП-2 - 1 шт. Упор противооткатный на ширину колеса - 2 шт. - с кронштейнами. Таблички СИО согласно требований ДОПОГ (п. 5.3.2), Плащ, перчатки, бахилы, противогаз – 1 комплект, Знак аварийной остановки с упором (ГОСТ Р41.27-2001) - 2 шт. Очки защитные - 1 шт. Дренажная ловушка - 1 шт. Костюм ЛЗК - 1 шт. |
| Документы | Одобрение типа ТС - заверенная копия. Паспорт (сертификат) на искрогаситель – оригинал либо заверенная копия. Сертификат соответствия на предпусковой подогреватель ДВС, на воздушный отопитель салона. Сертификат соответствия на выключатель массы. |
| Требование по соответствию законодательства | Конструкция, исполнение, маркировка, документация и комплектация автомобиля должны соответствовать требованиям ДОПОГ. Автомобиль должен отвечать требованиям: ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Технические требования.»; правил охраны труда на автомобильном транспорте; ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное» к требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.» к Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.» Закупаемая автотракторная и нефтепромысловая техника должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», что должно быть подтверждено сертификатом соответствия или декларацией о соответствии. Автомобиль должен отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (вместе с ТР ТС 018/2011. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств»). |
| Аппаратура спутниковой навигации, во исполнение правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №2216 от 22.12.2020 | - Аппаратура спутниковой навигации СИГНАЛ S-4752 |
| ГЛОНАСС GPS | Аппаратура спутниковой навигации: (GPS/ГЛОНАСС Трекер СМАРТ S-2433) |
| Датчик уровня топлива | Датчик уровня топлива ДУТ RS-485 (беспроводной): 1 шт. основной топливный бак шасси |
| Система видеонаблюдения | - Камеры в салоне и снаружи согласно федерального закона № 16 от 09.02.2007г. (ред. от 28.06.2022г.) «О транспортной безопасности», схема размещения РСА: |
|  | 1.; Автомобильный видеорегистратор CARVIS MD444HDD Lite – 1 шт. 2.; Автомобильная CARVIS MC – 404IR – 3 шт, порядок расположения камер: - Одна камера смотрит на дорогу - Вторая камера смотрит на водителя - Третья камера, снаружи кабины, смотрит на цистерну. 3.; Кабель-переходник, для соединения между собой автомобильного регистратора и видеокамеры. 4.; Жесткий диск емкостью 2 Тб, ударопрочностью не менее 300 g – 1 шт. №; Наименование. 1.; Установка настройка автомобильного видеорегистратора на передачу данных. 2.; Установка, настройка автомобильных видеокамер, подключение к видеорегистратору. |
| Комплект фильтров для проведения ТО | 4 комплекта |
| Запасное колесо | Дополнительное запасное колесо Кама1260, 425/85R21 НС 18 – 2 шт. (плюс к штатному) |
| Общее количество | 1 |
| Год выпуска | 2024 |
| Срок поставки | Сентябрь 2024 |
| Базис поставки | г. Лангепас, ул. Первостроителей, владение 31 |