ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование изготовление и монтаж системы стеллажного хранения по адресу:

Московская область, Ленинский район,

г. Видное, Северная Промзона, участок 35 ю

РАЗДЕЛ 1.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

- Здание складского назначения.

- Плательщик ООО «ТехноТрансСерв»

Размещение вдоль стен по внутреннему периметру здания, кроме стороны с воротами.

План размещения стеллажей.

Данные для расчетов:

- Размеры помещения:

- Длина - 24 000мм.

- Ширина - 12 000мм.

- Высота помещения до горизонтального перекрытия Н1 - 8 000мм

- Вид покрытия пола на глубину 100 мм – бетон.

- Размеры поддона (Ширина х Глубина х Высота, мм: EUR: 800х1200х150(приоритетный размер) или FIN: 1000х1200х150

- Максимальный вес груза на поддоне Р - 300кг.

- Максимальная высота груза с поддоном Н2 - 2000 мм.

- Высота стеллажа до 1-го нагруженного яруса изменяемая Н3 - 1700-2200мм.

- Расстояние между ярусами Н4 - Изменяемое от 1500мм.

- Высота стеллажа общая Н - 4500мм.

- Глубина стеллажа B - 1000мм.

- Полки всех ярусов (размер Н) должны быть сплошными (для размещения мелких предметов).

- Расстояние от стены до стеллажа должно обеспечивать свободное размещение поддона на стеллаже.

- Количество поддонов на секции L – 3.

- При выбранном размещении стеллажей величина размера С не регламентируется.

Дополнительно информация:

Стеллажи должны быть металлическими со стойким, антикорозионным покрытием.

Стеллажи должны иметь возможность, в процессе эксплуатации, перемещения балок стеллажей – для возможности установки ярусов на разные уровни по высоте для различных категорий и размеров оборудования.

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:

- Определение и согласование объёмов работ.

- Проведение замеров на объекте.

- Предоставление проектной (ПД) и рабочей (РД) документации для утверждения и производства работ.

- Предоставление сертификатов соответствия на монтируемые изделия и материалы.

- Подготовка помещения для монтажа конструкции.

- Монтаж стеллажей.

- Сдача готовых конструкций и ввод в эксплуатацию.

- Гарантийное и постгарантийное (техническое, регламентное) обслуживание, проведение испытаний.

PS. Предложить возможные варианты стеллажей и их оптимального размещения.

РАЗДЕЛ 3.

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Вести контроль соблюдения технологии работ, в том числе соблюдением соответствия РД и согласно нормативным документам.

РАЗДЕЛ 4.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

До начала выполнения работ подрядчик должен предоставить календарный график    со    сроками   выполнения работ.

РАЗДЕЛ 5.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА:

Применять только сертифицированные и допущенные к производству материалы

На используемые материалы предоставить необходимые сертификаты и другие документы, подтверждающие качество и соответствие заявленным требованиям.

РАЗДЕЛ 6.

ТРЕБОВАНИЕ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ И МАТЕРИАЛА:

Вести работы и использовать материалы, в соответствии с требованиями и рекомендациям изложенными в перечисленных, но не ограничиваясь ими, нормативных документах.

- ГОСТ Р57381-2017. Складское оборудование СТЕЛЛАЖИ ПОЛОЧНЫЕ. Общие технические условия.

- ГОСТ 2.102 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов

- ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

- ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов

- ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

- ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

- ГОСТ Р3734.5.1 Электростатика. Защита электронных устройств от электростатических явлений. Общие требования.

РАЗДЕЛ 7.

ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

Срок гарантии составляет 3 года.

РАЗДЕЛ 8.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПРИЕМКА:

Приемка работ осуществляется уполномоченными представителями заказчика и подрядчика.

Работы считаются принятыми после согласования заказчиком ведомости объемов   выполненных работ, и подписания актов о приемке выполненных работ и ввода в эксплуатацию.