УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

ООО «ТБТ»

____________ А.С. Юрак

«____» __________ 2024г.

Техническое задание

по предмету закупки: выполнение работ модернизации (в т.ч. подготовка рабочей документации) натяжного устройства конвейера ленточного BC-5(Кг№3), инв.№3070110598 в соответствии с техническим заданием и предварительной ведомостью объёмов работ

| № п/п | Основные параметры | Параметры * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг | Выполнение работ по модернизации (в т.ч. подготовка рабочей документации) натяжного устройства конвейера ленточного BC-5(Кг№3), инв.№3070110598 в соответствии с техническим заданием и предварительной ведомостью объёмов работ(приложение №5). ОКДП2 33.12.29 |  |
| 2 | Место и условия оказания услуг | г. Туапсе, ул. Гагарина 10А (склад Заказчик), ИНКОТЕРМС 2010 Шеф-монтажные работы выполняются в условиях действующего предприятия в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры ООО «Туапсинский балкерный терминал» (ЗТБ ОТИ ООО «ТБТ»), на котором предъявляются требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо находящихся на объекте транспортной инфраструктуры или транспортных средствах различных видов транспорта. Постоянные пропуска выдаются работникам юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, - в рамках сроков действия договоров, обусловливающих их деятельность в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, на основании письменных обращений (заявок) руководителей таких юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заверенных печатью (при ее наличии); Юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели самостоятельно согласовывает заявки на получение пропусков в ЗТБ ОТИ ООО «ТБТ»: - с уполномоченными подразделениями органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации и органов внутренних дел; - при осуществления хозяйственной деятельности на территории зоны таможенного контроля, с соответствующими таможенными органами. Формы заявок размещены на сайте ООО «ТБТ»: https://port-tbt.ru/docs/. Работникам юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществление деятельности в зоне транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, может быть отказано в доступе в ЗТБ ОТИ ООО «ТБТ», по итогам проверки в федеральных органах исполнительной власти. На территории Заказчика руководствуется Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте транспортной инфраструктуры ООО «ТБТ». За нарушение пунктов положения применяются штрафы в соответствии с приложением №10 При выполнении работ Подрядчик обязан содержать территорию и площадки вокруг нее в чистоте, порядке и сохранности и, в разумных пределах, свободной от ненужных загромождений. Подрядчик своевременно очищает площадку и вывозит с нее любой лом или мусор, связанный с деятельностью Подрядчика и Субподрядчиков, по мере накопления и требований Заказчика. Подрядчик самостоятельно организовывает все необходимые санитарно-гигиенические условия для исполнителей работ (бытовки, временные туалеты, душевые кабины). |  |
| 3 | Срок оказания услуг | Общий срок выполнения работ не более 150 (ста пятидесяти десяти) календарных дней с момента заключения договора. Время общей остановки конвейера с выводом из эксплуатации не должно превышать 2 (два) календарных дней подряд. Время вывода из эксплуатации согласовывается отдельно с учетом производственной программы Заказчика. Допускается выполнение работ не требующих остановки конвейер ВС-5 в согласованные Заказчиком технологические окна без вывода оборудования из эксплуатации. |  |
| 4 | Характеристика оказываемых услуг |  |  |
|  | Наименование услуги | Указываются требования к видам оказываемых услуг, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели определяющие конечный результат | Количественный показатель объема услуги |
|  | 4.1. Этапность выполнения работ | - Обследование объекта, разработка и согласование рабочей документации на модернизацию натяжного устройства конвейера ленточного BC-5(Кг№3), инв.№3070110598 в (общий вид приложение №1,2) выполненного по архиву чертежей 72646(приложение №3). Объём работ включает в себя: - замену гравитационного натяжного устройства на натяжное устройство на базе канатной лебедки (общий вид и эскизная проработка приложение №4,5) - ремонт и модернизацию натяжной тележки ВС5 по чертежу 4456513 приложение №6) в соответствии с техническим заданием и предварительной ведомостью объёмов работ(приложение №7). | 1 услуга |
|  |  | - Изготовление, поставка и монтаж натяжной станции в соответствии с разработанной рабочей документацией, техническим заданием и предварительной ведомостью объёмов работ на конвейере ленточном BC5. |  |
|  |  | - Проведение ремонта и модернизации натяжной тележки В соответствии с ведомостью объёмов работ и ТЗ. |  |
|  |  | - Пуско-наладочные работы. Опытная эксплуатация в соответствии с рабочей документацией |  |
|  |  | - Демонтаж существующей натяжной станции, разделка конструкций до транспортабельных размеров(категория 5А по ГОСТ2787-75) и перевозка к месту складирования автотранспортом в пределах 1000м. Работы выполняются после осуществления опытной эксплуатации в модернизированной натяжной станции в течении 10 календарных дней в условиях действующего предприятия. |  |
|  | 4.2. Общие технические требования: | - Технические характеристики Устройство натяжения ленты конвейера BC-5 предназначено для создания усилия натяжения ленты конвейера BC-5. В качестве исполнительного устройства в устройстве натяжения применяется канатная лебедка. Устройство работает в автоматическом режиме и контролирует заданное усилие натяжения, при невозможности обеспечения заданного усилия натяжения включается аварийная сигнализация. Усилие натяжения ленты не менее 100кН, с возможностью плавной регулировки. Дополнительно устанавливается аварийная блокировка натяжения – при отключении питания усилие натяжения ленты будет сохранено. Ход натяжной тележки до 11м. В конструкции предусмотрена механизма кратковременной компенсации увеличения натяжения ленты при запуске конвейера с грузом. Предварительный комплект поставки: - рама для установки натяжной станции –сварная конструкция; - лебедка натяжения ленты не менее 21,5кН в составе - барабан канатный (на подшипниках на лапах), электродвигатель, редуктор планетарный с упругой муфтой, канатоукладчик, датчик контроля натяжения каната; - комплект для доработки тележки натяжной – рама с полиспастными канатными блоками и креплениями; - канат для натяжения - шкаф управления; - комплект для монтажа; - защитное ограждение из композитных материалов. В рамках проведения модернизации натяжного устройства конвейера BC-5 также выполняется доработка существующей натяжной тележки с установка направляющих кронштейны с роликами для лучшего скольжение по направляющим швеллерам, а также увеличение базы тележки за установки дополнительных кронштейнов для исключения перекоса. Рамы с блоками должно исключать возможные перекосы и заклинивания каретки на пути каретки натяжения, ее сход с путей. В конструкции роликов предусмотрены пазы для обеспечения регулировки на месте эксплуатации. Конструкция тележки должна обеспечивать возможность выполнения натяжения ленты посредством установки ручных (цепных) лебедок без использования электролебедки. Рама блока канатной системы натяжения должны иметь возможность смещения оси натяжения в пределах +/-100мм. Требования к канату: стальной EN 12385-4 с конструкцией 8xK26WS грузового назначения, оцинкованный, левой крестовой свивки, нераскручивающийся, рихтованный, маркировочной группы 1960 Н/мм² с пластически обжатыми прядями, с пластически обжатым металлическим сердечником, код смазки А2. Металлоконструкции натяжной станции и натяжной тележки подвергаются антикоррозионной защите включают в себя следующие этапы: - пескоструйная очистка металлической поверхности до степени Sa2(удаление прокатной окалины, брызг сварочного шлака); - механическая очистка поверхности; - обеспыливание поверхности; - обезжиривание поверхности; - огрунтовка металлических конструкций (грунтовый слой толщиной не менее 200мкм) - огрунтовка металлических конструкций (промежуточный слой толщиной не менее 200мкм); Цветовой оттенок финишного слоя: оранжево-красный RAL 2004. Антикоррозионное покрытие Jotamastic 87 - RAL9023(или аналог). 2) Электроснабжение и автоматизация: Электроснабжение проектируемого натяжного устройства предусмотреть пяти жильным кабелем расчетного сечения ВВГ-нг-LS от РУ 0,4 кВ ТП-3 (сеть TN-S) с установкой шита управления натяжителя в помещении ТП-3. Электроснабжение щита 380 В выполнить от существующего щита ЩМ (Приложение13) с установкой дополнительного автоматического выключателя расчетной мощности. Тип щита управления (напольный или настенный) и точку установки определить на стадии обследования и разработки рабочей документации. Предварительная точка установки щита указана в Приложении 12 (ширина щита не более 500 мм, глубина 250 мм). Коммутационные аппараты щита управления (автоматические выключатели и контакторы) применить с дополнительными контактами для возможности контроля их положения. Катушки управления контакторами применить на 220 В AC. Контроль положения и управления коммутационной аппаратурой выполнить посредством входных и выходных сигналов существующего контроллера S7-300 ПЛК ТП-3 с установкой промежуточных реле на 24В DC. Пульт местного управления натяжного устройства установить непосредственно у лебедки. Цепи контроля и управления применить на напряжение 24В DC. Корпус пульта применить из нержавеющей стали AISI304, степень защиты не менее IP65. Пульт местного управления оборудовать: - трехпозиционным ключом выбора управления: «местное», «автоматическое» и «0»; - актуатором поворотным (нержавеющая сталь) с ключом для ограничения доступа управления в ручном режиме; - кнопками: «натяжение», «размотка», «стоп» и «аварийный грибок»; - световыми индикаторами включенного, отключенного и аварийного состояния системы натяжения; - индикатором (не менее трех разрядов индикации с точностью до десятых) фактического натяжения конвейерной ленты в кН. Кнопки, переключатели и индикаторы пульта управления применить со степенью защиты не менее IP65. Датчик контроля усилия натяжения троса применить с выходными параметрами 4-20 mA с подключением к существующему входному модулю аналоговых сигналов ПЛК-4. Напряжение питания датчика 24В DC обеспечить посредством установки в шкафу ПЛК-4 дополнительного стабилизированного источника питания 24В DC. При наличии внешнего электромеханического тормоза лебедки, предусмотреть датчики контроля положения тормоза 24В DC. Систему и логику управления натяжителем выполнить посредством подключения исполнительных устройств к существующему контроллеру ПЛК-4, с внесением изменений в программное обеспечение контроллера. Изменения в программное обеспечение выполнить посредством программного комплекса Step7 в формате FBD. Программа управления натяжителем должна обеспечивать контроль работы в автоматическом и ручном режиме системы, расчет фактической величины натяжения конвейерной ленты в кН по параметрам датчика 4-20 mA, индикацию фактической величины натяжения ленты конвейера, а также аварийные состояния системы (положения коммутационной аппаратуры, предельные значения датчика натяжения, резкие изменения (скачки) величины натяжения и т.п.). Предусмотреть создания блока данных (db), указанных параметров для возможности их передачи на внешние контроллеры и систему управления WinCC. Раму (неподвижную часть) натяжной станции оборудовать индукционными датчиками контроля подвижной части (натяжного барабана) «чрезмерное натяжение» и «обрыв ленты» с левой стороны конвейера. Подключение датчиков выполнить к существующей клеммной коробке в хвосте конвейера №5. Датчики применить ISN E41A-31P-8-LZ, PNP замыкающий (NO), Uраб. 10...30 В DC, подключение трехпроводное. Пусконаладочные работы по системе электроснабжения и автоматизации входят в общий комплекс работ. Способ и трассу прокладки кабельных линий определить и согласовать с Заказчиком на стадии разработки рабочей документации; Схема расположения ТП-3 прилагается(приложение№8,9) |  |
| 4.3 | Требования к качеству услуг | Подрядчик должен иметь обученный персонал, производственную базу, укомплектованную необходимым оборудованием, инструментом и транспортом. Применять при выполнении работ только качественные материалы, отвечающие требованиям ГОСТ, ТУ и подтвержденные сертификатами, техническими паспортами и другими документами о качестве. Материалы, необходимые механизмы и инструменты доставляются к месту производства работ Подрядчиком и Заказчиком. Перед началом работ разработать и предоставить на согласование проект производства работ. Обеспечить: - производство Работ в полном соответствии с ППР и ТД; - качество выполнения Работ в соответствии с ТД и требованиями действующей Нормативной документации. Подрядчик за 30 дней до начала выполнения работ обязан представить Заказчику документы: список сотрудников для допуска на Объект, подтверждение обучения и аттестации персонала (копии протоколов и удостоверений), журналы инструктажей и приказы о назначении ответственных лиц. Подрядчик незамедлительно сообщает Заказчику о возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, противоправных действий, угрозы жизни и здоровью людей, сохранности имущества и предпринимает действенные меры к их устранению. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка Заказчика, согласовывает с Заказчиком распорядок дня работы технического персонала, привлекаемых в нерабочее время, в выходные и праздничные дни для устранения нештатных ситуаций и аварий. |  |
|  |  | Все отходы, образующиеся в процессе выполнения работ, являются собственностью Подрядчика и должны быть утилизированы силами Подрядчика с территории Заказчика в соответствии с требованиями экологического законодательства. |  |
| 4.4 | Требования к результатам оказания услуг | До начала выполнения работ Подрядчик обязан разработать и предоставить Заказчику план производства работ. Подрядчик обязан выполнять работы с надлежащим качеством в объёме и в сроки, предусмотренные настоящим техническим заданием и приложениями к нему, заданиями Заказчика (ремонтными ведомостями, инструкциями по эксплуатации и иными документами) и сдать работы Заказчику в соответствии с действующим порядком сдачи-приёмки работ. Использовать в ходе ремонтных работ оборудование и материалы, имеющие соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество. Предоставить право уполномоченным представителям Заказчика на беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время в течение всего срока выполнения работ. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ; - иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в установленный срок. |  |
| 4.5 | Требования к оформлению отчетности | Подрядчик предоставляет Заказчику: - акт на выполненные работы и счёт-фактуру; - рабочую и исполнительную документацию на выполненные работы. |  |
| 4.6 | Безопасность оказания услуг | При оказании услуг на территории ООО «ТБТ», Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил. За нарушение положений применяются штрафы согласно приложения №10. В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464. работники могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по безопасности труда и обучения безопасным методам труда. |  |
| 4.7 | Гарантии качества услуг | Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг при исполнении Договора. Гарантийный срок на результат выполненных работ должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Гарантийный срок на АКЗ не менее 24 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Подрядчик обязан устранить дефекты (недостатки) услуг за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантии Подрядчика не могут относиться к естественному износу оборудования. |  |
| 5 | Требования к исполнителю: |  |  |
| 5.1 | Обязательные требования: |  |  |
| 5.1.1 | Наличие опыта | Наличие опыта выполнения работ или поставки/изготовления натяжных устройств для конвейерного оборудования стоимость которых составляет не менее чем 20% (двадцать процентов) начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении, документации о закупке. |  |
| 5.1.2 | Отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков | Отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами № 223-ФЗ |  |
| 5.1.3. | Наличие квалифицированного персонала | Наличие квалифицированных специалистов, обладающих соответствующей квалификацией, аттестованным согласно действующим нормативным актам, для выполнения вышеуказанного комплекса работ в соответсвии с приложением №10. |  |
| 5.2 | Желательные требования: |  |  |
| 5.2.1 | Наличие опыта оказания услуг | Наличие опыта выполнения работ устройству пересыпных рукавов(течек)для конвейерного оборудования. |  |
| 5.2.2 | Срок выполнения работ | Предложение с наименьшим сроком признается лучшим. |  |
| 6 | Требования к формированию стоимости выполнения работ | Расчет стоимости производится на основании калькуляции: В расчете учитывается и отражается: - Расход ТМЦ. Необходимо учесть материалы, которые будут использоваться при выполнении работ с последующим отражением в рабочей документации. Стоимость материалов подтверждается коммерческим предложениями, скриншотами с сайтов, счетами; - Стоимость услуг по доставке; - Затраты на специальную технологическую оснастку; - Общехозяйственные затрат/административно-управленческих расходы; - Заработная плата основного и вспомогательного персонала, ИТР в т.ч. выплата среднего заработка за время нахождения в пути в соответствии со ст. 167 ТК РФ и страховые взносы на обязательное социальное страхование в соответствии с установленными тарифами; - Командировочные расходы и проживание персонала (по необходимости); - Расход электроэнергии и ГСМ необходимые на выполнение монтажных работ; - Непредвиденные расходы, не более 3%. - Прибыль |  |
| 7 | Приложения | Приложение №1: Чертеж 4443051(отдельным файлом); Приложение №2: Чертеж 4455529 (отдельным файлом); Приложение №3: Комплект чертежей натяжного устройства ВС-5 -72646; Приложение №4: Общий вид модернизации; Приложение №5: Общий вид существующего натяжного устройства КЛ5; Приложение №6: Чертеж 4456513(отдельным файлом); Приложение №7: Предварительная ведомость объёмов работ (отдельным файлом); Приложение №8: Схема ТП-3(отдельным файлом); Приложение №9: Схема СМУ (отдельным файлом); Приложение №10: Случаи выставления штрафных санкций и суммы штрафов; Приложение №11: Требования к квалификации персонала Подрядчика по охране труда и промышленной безопасности. Приложение №12 План расположения оборудования ТП-3 (отдельным файлом) Приложение № 13 Схема РУ-0,4 кВ ТП-3 (отдельным файлом) |  |

Главный механик                                                         ______________________   П.Б. Тищенко

Главный энергетик			                _______________________ С.В. Малиновский

Инженер – механик                                                    _______________________  Ю.В. Канивец

Приложение №4

к техническому заданию

ОБЩИЙ ВИД МОДЕРНИЗАЦИИ

Приложение №5

Общий вид существующего натяжного устройства КЛ5

Приложение №10

Случаи выставления штрафных санкций и суммы штрафов:

1. Попытка прохода/проезда на территорию/с территории Заказчика в неустановленных местах, в установленных местах минуя СКУД, без личного пропуска (либо без документа, заменяющего личный пропуск), по поддельному, чужому или недействительному пропуску, передача пропуска другому лицу, осуществления пропуска другого лица по своему личному пропуску, равно передача (пронос, вынос) каких-либо предметов через периметр ЗТБ ОТИ (за исключением КПП)  – штраф 20 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

2. 	Хищение, попытка хищения с территории Заказчика товарно-материальных ценностей, оборудования, готовой продукции – штраф 50 000 рублей, возмещение нанесённого ущерба и прекращение доступа на территорию предприятия.

3. 	Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, совершение ДТП на территории Заказчика по вине работников Подрядчика - штраф 100 000 рублей, возмещение нанесённого ущерба в двойном размере и прекращение доступа на территорию предприятия.

4. 	Попытка проноса/провоза огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, травматических и газовых пистолетов, баллончиков без соответствующего согласования и иных запрещенных предметов (веществ) независимо от наличия разрешительных документов – штраф 20 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

5. 	Внесение не санкционированных изменений в материальный пропуск (в т.ч. вкладыш), товарно-транспортную накладную, накладную, личный пропуск, пропуск на транспортное средство, либо в документы, заменяющие личный пропуск – штраф 10 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

6. Попытка прохода или проход на территорию/с территории Заказчика, а также нахождение на территории в состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, пронос, распитие спиртных напитков, употребление наркотических и других токсических средств на территории Заказчика – штраф 50 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

3.6.1 Отказ от прохождения медицинского освидетельствования с целью установления состояния опьянения - штраф 50 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

  - Угроза жизни и здоровью в отношении работников Заказчика и дежурной смены ПТБ – штраф 10 000 рублей и прекращение доступа на территорию предприятия.

  - Выражение нецензурной бранью, оскорбления, неэтичное поведение в отношении работников ООО «ТБТ» и сотрудников ПТБ, невыполнение законных требований работников подразделений транспортной безопасности, либо должностных лиц ООО «ТБТ» – штраф 5 000 рублей.

  - Попытка ввоза/вывоза (вноса/выноса) товарно-материальных ценностей, готовой продукции по просроченным или неправильно оформленным документам – штраф 5 000 рублей.

  - Попытка проноса без согласования с отделом по общим вопросам телекоммуникационных устройств (ноутбуки, нэтбуки, планшетных ПК и т.д.), кино- видео записывающей и передающей аппаратуры – штраф 5 000 рублей.

  - Несанкционированная кино-, видео-, фотосъемка (в т.ч. на мобильные телефоны) на территории предприятия – штраф 5 000 руб., при повторном случае – сумма штрафа увеличивается вдвое или прекращается доступ на территорию предприятия.

  - Утеря, приведение в негодность личного пропуска или пропуска на транспортное средство, материального пропуска, вкладыша, а также попытка прохода/проезда на территорию/с территории Заказчика по просроченному пропуску – штраф 2 000 рублей за каждый случай нарушения.

  - Несвоевременная сдача пропусков за каждый случай – штраф 2 000 рублей, при повторном случае – 5000 рублей. При третьем и более случае – штраф 20000 рублей.

  - Несвоевременное оповещение об увольнении или отсутствии работника – штраф 1 000 рублей.

  - Нахождение и передвижение по территории ЗТБ без пропуска – штраф 1 000 рублей, повторном случае – 5000 рублей, при третьем случае – 10000 рублей и прекращение доступа.

  - Нанесение ущерба имуществу предприятия – штраф в двойном размере от нанесенного ущерба и восстановление имущества.

  - Попытка въезда на территорию, движение по территории ЗТБ транспортных средств, с нарушением требований по обеспечению безопасности дорожного движения – штраф 2 000 руб. При повторном нарушении – штраф 10000 рублей и прекращение доступа на территорию Общества.

  - Управление транспортным средством лицом, не вписанным в пропуск на транспортное средство, наезд на бордюры, езда по газонам, тротуарам и другой благоустроенной территории – штраф 5 000 рублей и возмещение ущерба. При повторном нарушении – 50000 рублей, возмещение ущерба и прекращение доступа на территорию Общества.

  - Движение на транспортном средстве вне отведенной полосы для движения АМТС – штраф 1000 рублей, при повторном нарушении – штраф 5000 рублей.

  - Движение на транспортном средстве по полосе, предназначенной для движения пешеходов – штраф 5000 рублей, при повторном нарушении – штраф 10000 рублей.

  - Невыполнение в установленный срок предписания (представления) должностного лица ООО «ТБТ» - штраф 5000 рублей. Повторное невыполнение предписания – штраф 15000 рублей. Третье и более невыполнение предписания – штраф 50000 рублей и прекращение договора подряда.

Приложение №11

Требования к квалификации персонала Подрядчика по охране труда и промышленной безопасности

- Наличие приказов о назначении должностных лиц, ответственных руководителей, ответственных исполнителей по охране труда, охране окружающей среды и промышленной безопасности.

- Наряд-допуск на работы на высоте.

- Наряд-допуск на работы повышенной опасности.

- Наряд-допуск на работу автокрана.

- Наряд-допуск на монтаж лесов.

- Подтверждение прохождения обучения ответственных за выполнение работ лиц и работников организации по охране труда в специальных лицензированных организациях (копии удостоверений, протоколов).

- Подтверждение прохождения обучения ответственных за выполнение работ лиц и работников организации по промышленной безопасности (А1, Б9.31 и Б9.32).

- Подтверждение прохождения обучения ответственных за выполнение работ лиц и работников организации по работе на высоте согласно группам по безопасности, в зависимости от выполняемых работ, в специальных лицензированных организациях (копии удостоверений, протоколов).

- Подтверждение прохождения обучения ответственных за выполнение работ лиц и работников организации по программе рабочий люльки.

- Подтверждение прохождения обучения работников по программе «Стропальщики».

- Подтверждение проведения работникам инструктажей перед началом работ (копия из журнала).

- Подтверждение возрастного ценза работников и прохождения ими медицинских осмотров (отсутствия ограничений при выполнении данных работ, в том числе работ на высоте).

- Обязательно наличие СИЗ у работников (все применяемые СИЗ должны быть сертифицированными и иметь документацию от производителя с требованиями к эксплуатации и испытаниям, необходимо, чтобы СИЗ были совместимы с системами обеспечения безопасности при работе на высоте).

- Для работы на высоте работники обязаны быть обеспечены системами защиты (удерживающая система, система позиционирования, система спасения).

- Инвентарные леса и люльки должны быть снабжены паспортами завода (предприятия) – изготовителя, проведены необходимы и своевременные испытания.

- Наличие журнала работ о допуске строительных лесов в эксплуатацию (в случае если высота лесов превышает 4 метра, приемка проводится специальной комиссией. В состав комиссии в обязательном порядке должны быть включены представитель организации заказчика и представитель монтажной организации. По результатам своей работы комиссия оформляет акт приемки лесов).

- Используемые в работе стропы должны быть испытаны;

- Приказ на ответственное лицо за проведением работ на территории ООО ТБТ»

- Удостоверения по охране труда руководителя

- Удостоверения по охране труда рабочим

- Протоколы проверки знаний по электробезопасности

- Протоколы проверки знаний по пожарному минимуму.

Критерии оценки заявок участников

| №пп | Наименование критерия | Вес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость договора | 60% |  |
| 2 | Опыт выполнения аналогичных поставок/работ/услуг (объем заключенных договоров за последние полные 3 (три) календарных года, тыс. руб.) (подтверждается соответствующей справкой). | 20% |  |
| 3 | Срок выполнения работ | 20% |  |

Технический директор 								А.С. Юрак