Техническое задание

| 1 | Объект закупки | Выполнение работ работ по монтажу системы "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ", "Электроснабжение ИТП" |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 3 | Краткие характеристики выполняемых работ | Выполнение работ по монтажу системы "ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ", "Электроснабжение ИТП" на объекте: Детский сад на 250 мест по адресу: Московская область, г.о. Красногорск, п. Новый |
| 4 | Сроки выполнения работ | С 20.01 2023 по 29.05.2023 |
| 5 | Виды и объем выполняемых работ | Субподрядчик обязуется выполнить предусмотренный настоящим техническим заданием и приложений к Техническому заданию (Приложение №1 Виды работ, Приложение №2 Страницы из ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.2 МО.002.21-ИОС4.2 и Раздел ПД №5 Подраздел 4 Том 5.4.2 МО.002.22-ИОС4.2 СО. Субподрядчик обязуется осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ, с соблюдением технологического процесса. Все выполняемые работы, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно – правовых документов (государственным стандартам (ГОСТ), строительным нормам и правилам (СНиП), сводам правил (СП), санитарным нормам и правилам (СанПиН), территориальным сметным нормам (ТСН)), определяющих нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных требований. Субподрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием. Субподрядчик до начала работ обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Субподрядчика, ответственного за проведение работ на объекте. Субподрядчик на момент открытия объекта, должен представить Заказчику список работников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения, в случае привлечения иностранных граждан - разрешение на работу; Субподрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. При осуществлении работ Субподрядчик обязан соблюдать требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Субподрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Субподрядчик обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры по предотвращению пылеобразования, мероприятия по нейтрализации вибрационных, шумовых и других вредных воздействий, возникающих в процессе выполнения работ. Субподрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, либо третьим лицам в процессе производства работ в полном объеме. Субподрядчик обязан обеспечить в любое время доступ представителя Заказчика к объекту работ. На применяемые при выполнении работ материалы, должны иметь сертификаты соответствия. Субподрядчик обязан обеспечить всех работающих на объекте спецодеждой (униформой). В ходе работ Субподрядчик обязан выполнять мероприятия по рациональному использованию территорий, охране окружающей среды, зеленых насаждений и почв, обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Субподрядчик обязан обеспечить производство работ ежедневно с учетом действующего законодательства, при этом производство работ с повышенным уровнем шума, включающее в себя работу электродрелей, перфораторов, других электроинструментов и т.п., необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Требования к функциональным и качественным характеристикам товаров, применяемых при выполнении работ | Все товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, иметь документ изготовителя, содержащий все существенные технические характеристики, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество, если их наличие предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. Товары, используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ, должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов изготовления, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Используемые при выполнении работ и(или) поставляемые Заказчику при выполнении закупаемых работ товары должны соответствовать требованиям российского законодательства в области строительства. Используемые материалы должны соответствовать Постановлению Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии», ГОСТам и техническим условиям, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удовлетворяющими их качество. Копии этих сертификатов и паспортов должны быть предоставлены Субподрядчиком Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Транспортировка строительных материалов на объект для выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет. |
| 7. | Требования к качественным характеристикам работ |  |
| 7.1 | Требования по качеству выполняемых работ | Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Субподрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в установленные Заказчиком сроки. Субподрядчик обязан известить Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 3 (трое) суток до начала приемки соответствующих работ, факт выполнения работ подтверждается Заказчиком и Субподрядчиком путем оформления акта освидетельствования скрытых работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. |
| 7.2 | Требования по объему и сроку гарантий качества работ | Требования по гарантии качества: гарантия предоставляется в полном объеме на все работы и материалы – 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. Субподрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты выполненных работ, установленного оборудования и примененных материалов, допущенные по вине Субподрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Субподрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются и начинаются вновь с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта освидетельствования обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик самостоятельно составляет акт, фиксирующий дефекты, недоделки для ведения претензионно-исковой работы. |
| 7.3 | Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ | По окончании работ Субподрядчик предоставляет следующую документацию на бумажном и электронных носителях: - Акт приемки результата работ; - Журнал производства работ; - Фотоматериалы объекта до и после выполненных работ; - Прочую исполнительную документацию. |
| 8 | Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования), требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории Российской Федерации нормативно-правовым актам. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами (строительными нормами и правилами) СанПиН, СНиП, ППБ, ПТЭЭУ, ГОСТ и т.д. Субподрядчик должен предоставить соответствующие сертификаты на соответствие используемых материалов санитарным и противопожарным нормам. К работе могут быть допущены лица, прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. Субподрядчик гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ. Все рабочие должны обеспечиваться необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), должны выполняться мероприятия по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), должно обеспечиваться наличие санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация строительной площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам. Субподрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая: - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 - ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; - СП 118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - Изделия, в которых используется одно - или трехфазное напряжение должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.6-75. При проведении работ Субподрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области, а также предписания надзорных органов. Запрещается проживание работников Субподрядчика на территории объекта производства работ. Субподрядчик несет ответственность за выполнение, соблюдение требований охраны труда, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. |
| 9 | Иные требования к работам и условия их выполнения по усмотрению Заказчика | Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям нормативно – правовых актов Российской Федерации и Московской области, удовлетворять требованиям всех согласующих и надзорных органов государственной власти Российской Федерации и Московской области. |
|  |  | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. При производстве работ должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии. При организации строительной площадки, размещении участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, проходов для людей, следует установить опасные для работников зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные или вредные производственные факторы. Субподрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, электробезопасности, противопожарного режима согласно требованиям нормативных документов, установленных законодательством. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для жителей. Работы производятся в строгом соответствии с действующими нормами по охране окружающей среды. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ. В местах производства ремонтных работ использовать ограждающие средства, соблюдать требования безопасности производства работ; обеспечивать своевременный вывоз строительного мусора, не допускается несанкционированное складирование отходов в неустановленных местах или газонах. Используемые материалы, оборудование должны соответствовать ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Субподрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готовых объектов в эксплуатацию. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Субподрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства РФ об охране труда, а также стандартов безопасности труда, правил и типовых инструкции по охране труда, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам рабочей среды и трудового процесса); правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности; государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Для импортных материалов, оборудования должны быть документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования; сертификаты безопасности страны-изготовителя, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Субподрядчиком в строительстве; протоколы испытаний: технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий и допущенные к применению органами государственного надзора. Продолжительность рабочего дня для персонала Субподрядчика не должна превышать норму, установленную ТК РФ. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ: Применяемая технология и методы производства работ должны соответствовать проектно-сметной документации, техническому заданию, стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам. Требуемое качество работ и надежность объекта должны обеспечиваться Субподрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Все работы должны быть выполнены Субподрядчиком в соответствии с действующими в строительстве нормативными документами - санитарными нормами и правилами (СанПиН), строительными нормами и правилами (СНиП), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭЭУ) и др. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. Требования к материалам: Применяемые материалы должны соответствовать требованиям к материалам, указанным в проектной документации. В случае если имеются ссылки на конкретные торговые марки, наименования производителей и т.п., допускается применение эквивалента, который может превосходить по качеству и техническим характеристикам. Возвратные материалы остаются у Субподрядчика, не подлежат вторичному использованию. |

Приложение №1 к ТЗ Виды работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Кол-во проектное | Завод изготовитель | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ |  |  |  |  |
|  | 1. ТЕПЛООБМЕННИКИ |  |  |  |  |
| 1 | Пластинчатый теплообменник ГВС I ступени. К-во пластинам 39, площадь поверхности 5,55 м.кв. | шт. | 1 | РИДАН | HH№14 (w102079937) |
| 2 | Пластинчатый теплообменник ГВС II ступени. К-во пластинам 23, площадь поверхности 4,2 м.кв. | шт. | 1 | РИДАН | HH№20 (w102079938) |
| 3 | Пластинчатый теплообменник отопления. К-во пластин 23, площадь поверхности 4,662 м.кв. | шт. | 1 | РИДАН | HH№19 (w102079945) |
| 4 | Пластинчатый теплообменник вентиляции. К-во пластин 29, площадь поверхности 5,4 м.кв. | шт. | 1 | РИДАН | HH№20 (w102079942) |
|  | 2. НАСОСЫ |  |  |  |  |
| 5 | Циркуляционный насос ГВС. G=1,1 м3/час, Н=7,1 м.в.ст, с электродвигателем N=0,22 кВт, 230В | шт. | 2 | GRUNDFOS | UPS 32-80 N 180 |
| 6 | Циркуляционный насос отопления. G=13,3 м3/час, Н=10 м.в.ст, с электродвигателем N=1,1 кВт, 400В | шт. | 2 | GRUNDFOS | TP 40-140/4 |
| 7 | Циркуляционный насос вентиляции. G=8,6 м3/час, Н=8 м.в.ст, с электродвигателем N=0,55 кВт, 400В | шт. | 2 | GRUNDFOS | TP 40-180/2 |
|  | 3. МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ |  |  |  |  |
| 8 | Мембранный расширительный бак системы отопления, 150 л, 5атм | шт. | 1 | WESTER (РФ) | WRV 150 |
| 9 | Мембранный расширительный бак системы вентиляции, 100 л, 5атм | шт. | 1 | WESTER (РФ) | WRV 100 |
| 10 | Электрический водонагреватель 3000л, с группой встроенных электрических элементов мощностью 30 кВт | шт. | 1 | Ruboiler |  |
|  | 4. РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНА |  |  |  |  |
| 11 | Клапан регулирующий седельный проходной Ду50, Kvs=32,0; Pу=16 бар; Тmax= 200°C. | шт. | 1 | ООО "Данфос" | VFG2 |
| 12 | Регулирующий блок AFP-9, регулируемый перепад давлений 0,5-3,0 бар | шт. | 1 | ООО "Данфос" | AFP-9 |
| 13 | Импульсная трубка AF | компл. | 2 | ООО "Данфос" | AF |
| 14 | Клапан регулирующий седельный проходной ГВС. Ду 25 kv 10, с приводом ARV153 | шт. | 1 | ООО "Данфос" | VFM2 |
| 15 | Клапан регулирующий седельный проходной отопления. Ду 32 kv 16, с приводом ARV152 | шт. | 1 | ООО "Данфос" | VFM2 |
| 16 | Клапан регулирующий седельный проходной вентиляции Ду 25 kv 10, с приводом ARV152 | шт. | 1 | ООО "Данфос" | VFM2 |
| 17 | Клапан соленоидный подпитки системы отопления. Ду 15 kv 4,0 | шт. | 1 | ООО "Данфос" | EV220 15B |
| 18 | Клапан соленоидный подпитки системы вентиляции. Ду 15 kv 4,0 | шт. | 1 | ООО "Данфос" | EV220 15B |
| 19 | Клапан предохранительный. КПП 496 (20х32) P=5,0кгс/см2 (система отопления) | шт. | 1 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | КПП 496-01 |
| 20 | Клапан предохранительный. КПП 496 (20х32) P=5,0кгс/см2 (система вентиляции) | шт. | 1 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | КПП 496-01 |
|  | 5. АРМАТУРА |  |  |  |  |
| 21 | Грязевик Ду 100, Ру16 | шт. | 1 | Сантехкомплект |  |
| 22 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 100, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 2 | ООО "Данфос" | FVF |
| 23 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 80, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 | ООО "Данфос" | FVF |
| 24 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 65, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 | ООО "Данфос" | FVF |
| 25 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 50, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 1 | ООО "Данфос" | FVF |
| 26 | Фильтр сетчатый магнитный фланцевый Ду 25, Ру16, со спускным краном в комплекте | шт. | 2 | ООО "Данфос" | FVF |
| 27 | Вибровставка Ду 40, Pу16 | шт. | 8 | ООО "Данфос" | ZKV |
| 28 | Обратный клапан. Ду 80, Ру16 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | 402 |
| 29 | Обратный клапан. Ду 65, Ру16 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | 402 |
| 30 | Обратный клапан. Ду 50, Ру16 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | 402 |
| 31 | Обратный клапан. Ду 25, Ру16 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | 812 |
| 32 | Обратный клапан межфланцевый «Гранлок» Ду 32, Ру40 | шт. | 2 | ООО «Торговый Дом АДЛ» | CVS40 |
| 33 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 100, Ру25 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | JiP-FF Premium |
| 34 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 100, Ру16 | шт. | 3 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 35 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 80, Ру16 | шт. | 7 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 36 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 65, Ру16 | шт. | 15 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 37 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 32, Ру16 | шт. | 2 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 38 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 25, Ру16 | шт. | 6 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 39 | Кран шаровой фланцевый с рукояткой. Ду 20, Ру16 | шт. | 3 | ООО "Данфос" | JiP-FF Standart |
| 40 | Кран шаровой чугунный фланцевый. Ду 50, Ру16 | шт. | 8 | ООО "Броен" | V565 |
| 41 | Кран шаровой чугунный фланцевый. Ду 25, Ру16 | шт. | 5 | ООО "Броен" | V565 |
| 42 | Счетчик горячей воды с импульсным выходом Ду 20; Tmax=90 °С; Gмин/Gном/Gмакс = 0,06/2,5/5 м³/ч | шт. | 1 |  | ETWI-20 |
| 43 | Счетчик холодной воды Ду 20; Tmax=50 °С; Gмин/Gном/Gмакс = 0,06/2,5/5 м³/ч | шт. | 1 | "Тепловодомер" | ВСХ-20 |
| 44 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 25, Ру40 (спускник) | шт. | 10 | ООО "Данфос" | JiP-WW |
| 45 | Кран шаровой муфтовый. Ду 25, Ру63 (спускник) | шт. | 25 | ООО "Данфос" | Х2777 |
| 46 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 15, Ру40 (воздушник) | шт. | 30 | ООО "Данфос" | JiP-WW |
| 47 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 20, Ру40 (воздушник) | шт. | 2 | ООО "Данфос" | JiP-WW |
|  | 6. КИПиА |  |  |  |  |
| 48 | Манометр до 25 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 2 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-2,5MPa)G1/2.1,5 |
| 49 | Манометр до 16 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 4 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-1,6MPa)G1/2.1,5 |
| 50 | Манометр до 10 атм,диаметр шкалы 100 мм, класс точности 1,5 | шт. | 48 | ЗАО "РОСМА" | ТМ-510Р.00 (0-1MPa)G1/2.1,5 |
| 51 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 15, Ру40 (для вводных манометров) | шт. | 2 | ООО "Данфос" | JiP-WW |
| 52 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру16, с дренажом | шт. | 54 | ООО "Данфос" | BVR-D |
| 53 | Бобышка для манометров, L=40 мм, с внутренней резьбой G1/2" | шт. | 41 | ЗАО "РОСМА" | № 4 БП-КР-40-G½ |
| 54 | Бобышка для манометров, L=40 мм, с внутренней резьбой G1/2", нерж. сталь | шт. | 13 | ЗАО "РОСМА" | № 4 БП-КР-40-G½ нерж. |
| 55 | Графитовая прокладка под манометр | шт. | 54 |  |  |
| 56 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-160 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 4 | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-160С)G1/2.64.1,5 |
| 57 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-120 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 18 | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-120С)G1/2.64.1,5 |
| 58 | Термометр биметаллический с диапазоном измерения 0-60 С в комплекте с гильзой l=64 мм | шт. | 1 | ЗАО "РОСМА" | БТ-51.211 (0-60С)G1/2.64.1,5 |
| 59 | Бобышка для установки биметаллических термометров | шт. | 18 | ЗАО "РОСМА" | № 2 БП-БТ-30-G½ |
| 60 | Бобышка для установки биметаллических термометров, нерж. сталь | шт. | 5 | ЗАО "РОСМА" | № 2 БП-БТ-30-G½ нерж |
| 61 | 7. ТРУБЫ |  |  |  |  |
| 62 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду100 (108х4,0) ст20 | м. | 35 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78 |
| 63 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду80 (89х3,5) ст20 | м. | 41 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78 |
| 64 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду65 (76х3,5) ст20 | м. | 71 | Сантехкомплект | ГОСТ 8732-78 |
| 65 | Труба стальная бесшовная горячекатаная Ду50 (57х3,5) ст20 | м. | 3 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 66 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду40 (48х3,5) ст20 | м. | 3 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 67 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду32 (42,3х3,2) ст20 | м. | 1 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 68 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду25 (33,5х3,2) ст20 | м. | 24 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 69 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду20 (26,8х2,8) ст20 | м. | 17 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 70 | Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ду20 (25х5) ст20 | м. | 4 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 71 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 12 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 72 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду50 (60х3,5) ст20 | м. | 33 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 73 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду40 (48х3,5) ст20 | м. | 1 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 74 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду32 (42,3х3,2) ст20 | м. | 1 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 75 | Труба водогазопроводная оцинкованная ВГП Ду25 (33,5х3,2) ст20 | м. | 29 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
|  | 8. МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 76 | Швеллер №10 | т | 1,1 | Сантехкомплект |  |
| 77 | Уголок 50х50х5 | т | 0,5 | Сантехкомплект |  |
| 78 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду108, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду100) | м.п. | 35 | CUTWOOL | CL-Protect M100-108.40.1000 |
| 79 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду89, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду80) | м.п. | 41 | CUTWOOL | CL-Protect M100-89.40.1000 |
| 80 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду76, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду65) | м.п. | 71 | CUTWOOL | CL-Protect M100-76.40.1000 |
| 81 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду57, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду50) | м.п. | 36 | CUTWOOL | CL-Protect M100-57.40.1000 |
| 82 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду48, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду40) | м.п. | 4 | CUTWOOL | CL-Protect M100-48.40.1000 |
| 83 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду38, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду32) | м.п. | 2 | CUTWOOL | CL-Protect M100-38.40.1000 |
| 84 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду32, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду25) | м.п. | 53 | CUTWOOL | CL-Protect M100-32.40.1000 |
| 85 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду25, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду20) | м.п. | 21 | CUTWOOL | CL-Protect M100-25.40.1000 |
| 86 | Цилиндры теплоизоляционные из мин. ваты δ=40мм, Ду21,3, кашированные алюмиеневой фольгой (для трубы ду15) | м.п. | 2 | CUTWOOL | CL-Protect M100-21,3.40.1000 |
| 87 | Окраска трубопроводов в два слоя | м2 | 126,4 | Сантехкомплект | КО-8104 |
| 88 | Грунтовка антикоррозионная | м2 | 62,3 | ГОСТ 25129-82 | ГФ-021 |
| 89 | Опора подвижная для трубопроводов Ду100 | шт. | 8 | ОПБ2-108 | ОСТ 36-94-83 |
| 90 | Опора подвижная для трубопроводов Ду80 | шт. | 6 | ОПБ2-89 | ОСТ 36-94-83 |
| 91 | Опора подвижная для трубопроводов Ду65 | шт. | 16 | ОПБ2-76 | ОСТ 36-94-83 |
| 92 | Опора подвижная для трубопроводов Ду50 | шт. | 6 | ОПБ2-57 | ОСТ 36-94-83 |
| 93 | Опора подвижная для трубопроводов Ду25 | шт. | 4 | ОПБ2-32 | ОСТ 36-94-83 |
| 94 | Опора подвижная для трубопроводов Ду20. | шт. | 2 | ОПБ2-25 | ОСТ 36-94-83 |
| 95 | Охладитель для отбора проб сетевой воды, Ду65 | Компл. | 1 | Сатекс | ПБО |
| 96 | Лестница-стремянка с площадкой, высота площадки 0,6 м, максимальная высота обслуживания – 2,7 м | шт. | 1 | Алюмет | М8303 |
|  | Электроснабжение ИТП |  |  |  |  |
|  | 1. ШКАФЫ, ЩИТЫ |  |  |  |  |
| 97 | Шкаф управления насосами в сборе ШР.ИТП, габариты шкафа 1200х600х250, IP54 | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» |  |
| 98 | Шкаф преобразователя частоты в сборе ШПЧ, габариты шкафа 600х600х210, IP54 | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» |  |
| 99 | Щит аварийного освещения в сборе ШАО, габариты шкафа 255х345х130, IP54 | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» |  |
| 100 | Шкаф учета электроэнергии в сборе ШУЭ, габариты шкафа 600х400х250, IP54 | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» |  |
| 101 | Шкаф управления электронагревателем в сборе ШЭН, габариты шкафа 600х600х210, IP54 | шт. | 1 |  |  |
| 102 | Ящик силовой, с рубильником 100А, с плавкими вставками ППН-33-16А, IP54 | компл. | 1 | ПО "Электротехник" ET561127 | ЯРП11М-311-54-УХЛ2 |
|  | 2. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА |  |  |  |  |
| 103 | ЯТП (Ящик с безопасным разделительным трансформатором ОСО-0,25 на 12В), IP54 | шт. | 1 | Костромское ФГУ ИК-1 | ЯТП-0,25-220/12 IP54 |
| 104 | Светильник светодиодный, 220В, 50Вт, 5600ЛМ, IP65, класс защиты от поражения электр. током - II | шт. | 5 | ООО "Завод "Световые технологии" 1088000170 | ARCTIC.OPL ECO LED 1200 HFD 4000K |
| 105 | Световое табло "Выход", 220В, IP54. Время работы в автономном режиме - 6 часов. | шт. | 1 | ЗАО «МПО Электромонтаж» | Молния-220-РИП ГРАНД |
| 106 | Выключатель одноклавишный, 220В, 10А, IP54 | шт. | 2 | Группа компаний IEK | ВС20-1-0-ГПБ |
|  | 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |
| 107 | Кабель силовой с 5 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 16,0 мм. кв. | м. | 11 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 5x16,0 |
| 108 | Кабель силовой с 5 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 4,0 мм. кв. | м. | 18 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 5x4,0 |
| 109 | Кабель силовой с 4 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 53 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 4x1,5 |
| 110 | Кабель силовой с 3 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 154 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 3x1,5 |
| 111 | Кабель силовой с 2 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 108 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 |
| 112 | Кабель силовой с 3 медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 2,5 мм. кв. | м. | 5 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x2,5 |
| 113 | Кабель силовой с 3 медными жилами, огнестойкий, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 62 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 |
| 114 | Кабель силовой с 4 медными жилами, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, экранированный, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 63 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГЭнг(А)-LSLTx 4x1,5 |
| 115 | Кабель силовой с 1 медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 25 мм. кв. | м. | 120 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 1x25 |
| 116 | Кабель силовой с 1 медной жилой, не распространяющий горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, низкотоксичный, сечение 6 мм. кв. (желто-зеленый) | м. | 35 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 1x6 ж/з. |
|  | 4. ТРУБЫ |  |  |  |  |
| 117 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 42 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 118 | Труба ПВХ гофрированная гибкая легкая 20/14,9 мм | м. | 25 | 90 920,00 |  |
|  | 5. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 119 | Лоток оцинкованный перфорированный замковый, 100х50х2500 | шт. | 14 | ООО "Кокс-Лоток" 11110507 | ЛПЗ A100H50T07 |
| 120 | Крышка лотка замкового 100х25х2500 | шт. | 14 | ООО "Кокс-Лоток" 21102507 | КЛЗ A100H25T07 |
| 121 | L-профиль 48х22, толщина 0,7 мм, длина 2500мм(разделитель лотковый) | шт. | 14 | ООО "Кокс-Лоток" 41502507 | LП 50*22T07 |
| 122 | Т-отвод для лотка 100х50 | шт. | 7 | ООО "Кокс-Лоток" 51290105 | ТО A10H5 |
| 123 | Крышка Т-отвода для лотка 100 | шт. | 7 | ООО "Кокс-Лоток" 52290105 | КТО A10H5 |
| 124 | Угол горизонтальный 90° для лотка 100х50 | шт. | 7 | ООО "Кокс-Лоток" 5190105 | УГ 90A10H5 |
| 125 | Крышка угла горизонтального 90° для лотка 100 | шт. | 7 | ООО "Кокс-Лоток" 5290105 | КУГ 90A10H5 |
| 126 | Планка соединительная 50х200 мм толщиной 1 мм | шт. | 28 | ООО "Кокс-Лоток" 42502001 | ПС 50*200Т10 |
| 127 | Элемент крепления к потолку 60х40х120 с крепежом | шт. | 40 | ООО "Кокс-Лоток"426040120 | КЭП 60*140*120Т15 |
| 128 | Стойка кронштейна 22х36х22 длиной 2500 мм | шт. | 40 | ООО "Кокс-Лоток" 33250015 | КС Н2500Т15 |
| 129 | Полка кронштейна 200 | шт. | 40 | ООО "Кокс-Лоток" 342015 | КП А200Т15 |
| 130 | Выключатель кулачковый на 2 положения, 10А, IP55 (выключатель безопасности) | шт. | 6 | Апатор-Электро | 4G10-10PK |
| 131 | Коробка распаечная металлическая 100х100х59, IP66 | шт. | 6 | COSMEC | 65300 |
| 132 | Полоса металлическая, 40х4 (для контура заземления ИТП) | м. | 55 |  |  |
|  | Узел учета тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 133 | Теплосчетчик ВИС.Т3 (диапазон 0,1-25 м.куб/ч), в комплекте: | компл. | 1 | Тепловизор | ВИС.Т3 ТС 201-2-2-1 |
| 134 | Измерительно-вычислительный блок с импульсным входом 10 л/импульс для канала подпитки, с двумя каналами измерения давления | шт. | 1 | Тепловизор | ИВБ |
| 135 | Первичный преобразователь Ду50 (диапазон 0,1-25 м.куб/час) | шт. | 2 | Тепловизор | ПП-50 |
| 136 | Термопреобразователь сопротивления, комплект l=98мм, с гильзами и бобышками | компл. | 1 | Тепловизор | КТПТР-05 |
| 137 | Преобразователь давления электронный 0..1,6 МПа, питание 10..30 В с выходным сигналом 4-20 мА, сопротивление нагрузки 0..1,2 кОм, степень защиты IP65, c сальниковым вводом | шт. | 2 | Тепловизор | ДИД-01 |
| 138 | Комплект монтажных частей Ду50 | компл. | 1 | Тепловизор |  |
| 139 | Проставка (габаритный имитатор) Ду50 | шт. | 2 | Тепловизор |  |
| 140 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру40, с дренажом | шт. | 2 | ООО "Данфос" 065B8216 | BVR-D |
| 141 | Выключатель автоматический 6А. 220 В | шт. | 1 |  | ВА47-29 6A |
| 142 | Вставка Ду20 | шт. | 1 |  |  |
| 143 | Кран шаровой приварной с рукояткой. Ду 25, Ру40 (спускник) | шт. | 2 | ООО "Данфос" | JiP-WW |
| 144 | Импульсная трубка Т-типа. Сварка - Rp 1/2`` внутр. резьба | шт. | 1 | BITHERMA | 8841 |
| 145 | Счетчик воды с импульсным выходом 10 л/импульс с мет. рукавом заводской комплектации | шт. | 1 | "ЭВК-Сервис" Тел. 783-90-01 | ETWI-20 |
|  | 2. КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |
| 146 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 28 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2х0,5 |
| 147 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 35 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,5 |
| 148 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,5 мм. кв. | м. | 45 | ООО ПКП «ПожСпецКабель» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75 |
| 149 | Провод со снятой изоляцией | м. | 3 |  | ПуГВ 1x6,0 |
| 150 | Провод | м. | 3 |  | ПуГВ 1x0,75 |
|  | 3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
| 151 | Труба стальная электросварная Ду15х1,6 | м. | 96 |  | ГОСТ 10704-76 |
| 152 | Металлорукав негерметичный | м. | 12 |  | РЗ-Ц-Х10 ТУ22.3968-76 |
| 153 | Коробка распаечная 100х100 | шт. | 1 |  |  |
| 154 | Наконечник медный луженый под опрессовку | шт. | 8 |  |  |
|  | Автоматизация ИТП |  |  |  |  |
| 155 | 1. ШКАФ АВТОМАТИКИ |  |  |  |  |
| 156 | Шкаф автоматики в сборе на базе прибора микропроцессорного Транфсормер-SL (ИК5.6/ББП24/МВ МСС/5Д8-0/3А8-0/2МП4/2Р3) , габариты шкафа 1200х600х210, IP54 | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ШАТ-126-IP54-5-0-1-2-Ск |
|  | 2. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ |  |  |  |  |
| 157 | Датчик-реле разности давлений, пределы уставок 0,02-0,21 Мпа, климат. исп. Ом5,6, степень защиты IP64, с сальниковым вводом | компл. | 6 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | Дельта-24-210 |
| 158 | Посты управления «стоп-пуск» 10А, 2 «замыкающихся» + 2 «размыкающихся», в корпусе, IP 54 | шт. | 3 | ЗАО "МПО Электромонтаж" | ПКЕ 222-2У2 |
| 159 | Преобразователь давления электронный 0..1,6 МПа, питание 12,0..36 В с выходным сигналом 4-20 мА, сопротивление нагрузки 0..1,2 кОм, степень защиты IP65, c сальниковым вводом | шт. | 9 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ПУЛЬС 05-1,6МПа-420-G1/2 |
| 160 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, класс точности 0,5, диапазон температур -50..+150 С | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-10-S-1,5 |
| 161 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, длина погружаемой части 80 мм, диапазон температур -50..+150 С, класс точности 0,5 в компл. с гильзой | шт. | 2 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-16-S-80-М-2-0,5 |
| 162 | Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом 4-20 mA, cтепень защиты IP55, длина погружаемой части 60 мм, диапазон температур -50..+150 С, класс точности 0,5 в компл. с гильзой | шт. | 7 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ТСМУ-16-S-60-М-2-0,5 |
| 163 | Катушка для электромагнитного клапана, 230В, IP65 | компл. | 2 | Danfoss (РФ) | BB230AC |
| 164 | Прибор управления насосом | компл. | 1 | WILO | SK-712/d-2-5,5 (12A) |
| 165 | Поплавковый выключатель, длина кабеля 10 м | шт. | 3 | WILO | WA 95 |
| 166 | Реле температуры общепромышленного назначения. Степень защиты IP54, длина капиллярной трубки 2 м, диапазон настройки +30..+90 С, максимальная температура - +150 С | компл. | 1 | Danfoss (РФ) | KP78 |
| 167 | Датчик влажности и температуры, питание 18..36 В, выходной сигнал влажности 4-20mA (влажность: 0/98 %rh), выходной сигнал температуры 4-20mA (температура: -40- +50 С) | шт. | 1 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» | ДВТ-03.ТЭ.2.Н1.80 |
| 168 | Извещатель охранный, cтепень защиты IP66 | шт. | 1 | ООО НПП "Магнито-Контакт" | ИО 102-"Люкс" |
| 169 | Датчик контроля затопления, 24В, IP55 (исполнение 2) | шт. | 1 | ООО "Альянс "Комплексная безопасность" | h2o-Контакт |
|  | 3. КАБЕЛИ И ПРОВОДА |  |  |  |  |
| 170 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, экранированный, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,75 мм. кв. | м. | 394 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | МКЭШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75 |
| 171 | Кабель симметричный для систем сигнализации и управления, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 0,75 мм. кв. | м. | 392 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | МКШВнг(А)-LSLTx 1x2х0,75 |
| 172 | Кабель контрольный с 7 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,0 мм. кв. | м. | 86 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | КВВГнг(А)-LSLTx 7x1 |
| 173 | Кабель контрольный с 4 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,0 мм. кв. | м. | 24 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | КВВГнг(А)-LSLTx 4x1 |
| 174 | Кабель силовой с 2 медными жилами и поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющий горение, низкотоксичный, с пониженным дымовыделением, сечение 1,5 мм. кв. | м. | 66 | АО «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИН. ЗАВОД» | ВВГнг(А)-LSLTx 2x1,5 |
| 175 | Кабель медный «витая пара», не распространяющий горение, с пониженным дымо- и газовыделением, низкотоксичный, сечение 0,52 мм.кв | м. | 22 |  | LAN UTP кат.5е нг(С)-LSLTx 2х2x0,52 |
|  | 4. ТРУБЫ |  |  |  |  |
| 176 | Труба водогазопроводная неоцинкованная ВГП Ду15 (21,9х2,8) ст20 | м. | 45 | Сантехкомплект | ГОСТ 3262-75 |
| 177 | Красно-медная труба 8х1 | м. | 20 | KME Sanco |  |
|  | 5. МОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |  |  |  |  |
| 178 | Лоток оцинкованный перфорированный замковый, 100х50х2500 | шт. | 25 | ООО "Кокс-Лоток" 11110507 | ЛПЗ A100H50T07 |
| 179 | Крышка лотка замкового 100х25х2500 | шт. | 25 | ООО "Кокс-Лоток" 21102507 | КЛЗ A100H25T07 |
| 180 | Т-отвод для лотка 100х50 | шт. | 14 | ООО "Кокс-Лоток" 51290105 | ТО A10H5 |
| 181 | Крышка Т-отвода для лотка 100 | шт. | 14 | ООО "Кокс-Лоток" 52290105 | КТО A10H5 |
| 182 | Угол горизонтальный 90° для лотка 100х50 | шт. | 6 | ООО "Кокс-Лоток" 5190105 | УГ 90A10H5 |
| 183 | Крышка угла горизонтального 90° для лотка 100 | шт. | 6 | ООО "Кокс-Лоток" 5290105 | КУГ 90A10H5 |
| 184 | Планка соединительная 50х200 мм толщиной 1 мм | шт. | 50 | ООО "Кокс-Лоток" 42502001 | ПС 50*200Т10 |
| 185 | Кронштейн к потолку для лотка 200 на высоту 250 мм | шт. | 50 | ООО "Кокс-Лоток" 32202515 | КРП A20H25Т15 |
| 186 | Труба ПВХ гофрированная гибкая легкая 20/14,9 мм | м. | 31 | 9 092 050,00 |  |
| 187 | Коробка распаечная (защитная, для датчика температуры наружного воздуха) | шт. | 1 | ЗАО "МПО Электромонтаж" | У998-МУ4 |
| 188 | Коробка с зажимами 200х200х90 мм, металлическая, 10 зажимов, 4 кв.мм, IP65 | шт. | 5 | ООО "ВЗЭМИ" | КС-10 |
| 189 | Выключатель кулачковый на 2 положения, 10А, IP55 (выключатель безопасности) | шт. | 2 | Апатор-Электро | 4G10-10PK |
|  | 6. ПРОЧИЕ |  |  |  |  |
| 190 | Кран шаровой муфтовый. Ду 15, Ру16 | шт. | 25 | Giacomini R250SX003 | R250DS |
| 191 | Переходник двухсторонний с резьбой 1/2" с одной стороны и М20 х 1.5 - c другой стороны | шт. | 25 | Моссантехпром |  |
| 192 | Соединение для медной трубы 8 мм с развальцовкой ввертное с резьбой 1/2" | шт. | 16 | ООО "Комплект-CистемАвтоматика" | CMB8-G1/2 |
| 193 | Бобышка стальная. Монтажная длина 55мм | шт. | 9 | ООО ТД «ЭТК-Прибор» |  |
| 194 | Футорка | шт. | 9 |  | Ф-G1/2-М20х1,5 |
| 195 | Бирка маркировочная | шт. | 100 |  |  |